Технические требования

на оказание услуг по обеспечению работоспособности муниципальной автоматизированной

системы централизованного оповещения населения на территории

Котельниковского муниципального района

- Общие сведения

- 1.1. Наименование услуг

Услуги по обеспечению работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области

1.2. Сроки и место оказания услуг

Срок оказания услуг: с 01.10.2026 по 31.12.2026.

Место оказания услуг: Российская Федерация, Волгоградская обл., Котельниковский муниципальный район, в соответствии с Приложение №1.

1.3. Термины, определения, сокращения, аббревиатуры

1.3.1. Перечень сокращений:

| Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| IP/MPLS | Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching – Интернет- протокол/Многопротокольная коммутация на основе меток |
| VPN | Virtual Private Network – виртуальная частная сеть |
| АРМ (П-166 ИТК ОС АРМ) | Автоматизированное рабочее место |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ЕДДС | Единая дежурная диспетчерская служба |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| ИБ | Информационная безопасность |
| КГО (П-166 ИТК ОС КГО) | Комплекс голосового оповещения населения |
| МАСЦО | Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения |
| ПОИБ | Подсистема обеспечения информационной безопасности |
| ПУ МАСЦО | Пункт управления МАСЦО |
| П-166 ИТК ОС | Информационно-телекоммуникационный комплекс оповещения и связи |
| РАСЦО | Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Волгоградской области |
| РФ | Российская Федерация |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| ССОП | Сеть связи общего пользования |
| ТО-1 | Ежемесячное техническое обслуживание |
| ТО-2 | Ежегодное техническое обслуживание |
| ТС | Программное обеспечение и оборудование системы оповещения |
| ТСО | Технические средства оповещения осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации (КГО, УЭС, АРМ) |
| УЭС (П-166 ИТК ОС УЭС) | Комплекс технических средств электросиренного оповещения. Предназначен для обеспечения удаленного управления и контроля запуска электросирен различных типов. |
| ЭТО | Эксплуатационно-техническое обслуживание |

1.3.2. Термины и определения:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Система 112 | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Волгоградской области |
| Дефект | Событие в работе системы, связанное с несоответствием функций системы положениям документации и (или) требованиям федерального законодательства, и (или) возложенным на систему задачам |
| Документация системы | Эксплуатационная документация, содержащая описание функционала системы и его назначения, способы применения функционала системы для реализации документооборота участников системы, а также, инструкции по установке и эксплуатации системы (в том числе системные требования, руководство администратора системы и руководство пользователя Системы) |
| Заказчик | Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| Заявка | Заявка ответственного представителя заказчика или уполномоченного пользователя, зарегистрированное в автоматизированной системе управления обращениями с присвоением уникального идентификационного номера обращения, генерируемый автоматически системой управления обращениями при его регистрации по вопросу, связанному с работой в Системе |
| Инцидент | Проблема, приводящая к нарушению или прекращению штатного функционирования работы Системы, включая технические средства оповещения |
| Обработка Заявок | Комплекс мероприятий, направленных на предоставление решения по Заявке |
| Патч | Автоматизированное отдельно поставляемое программное средство, используемое для устранения проблем в Системе или изменения ее функционала способом переработки (модификации) программ(ы) для ЭВМ, на базе которой (-ых) реализована Система |
| Релиз | Форма обновления функциональности Системы (скрипт, патч, модернизированная версия и т.п.) |
| Сбой | Ненормальный режим работы Системы, который может вызвать снижение или потерю способности Системы выполнять требуемую функцию |
| Системное программное обеспечение | Комплекс программ, которые обеспечивают управление аппаратными ресурсами компьютерной системы и работу прикладного программного обеспечения |
| Разработчик системы оповещения | Группа компаний ИНКОМ |
| Центральный сегмент МАСЦО | АРМ, расположенное по адресу: Волгоградская г. Котельниково, улица Ленина, дом 9 |

- Цели оказания услуг

- 2.1. Цели оказания услуги

- Услуги предназначены для обеспечения возможности доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС Котельниковского муниципального района Волгоградской области в автоматизированном режиме функционирования.

- 2.2. Основные задачи

- В рамках оказания услуги Исполнитель должен обеспечить выполнение следующих задач:

- обеспечение технической поддержки;

- обеспечения бесперебойного функционирования программного обеспечения в течение срока оказания Услуг;

- проведение ремонтно-восстановительных работ элементов МАСЦО.

- 2.3. Перечень документов, на основании которых осуществляется оказание услуг

При оказании Услуг учитываются положения действующего законодательства Российской Федерации со всеми изменениями и дополнениями, в том числе следующих нормативных правовых актов:

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

• Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне";

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

• Постановление Правительства РФ от 17.05.2023 № 769 "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения" (вместе с "Правилами создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения");

• Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения";

• Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения";

• Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии   по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2;

• Постановление Губернатора Волгоградской области от 11.10.2021 № 705 "О региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Волгоградской области";

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";

• Приказ ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117 "Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений";

• Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности";

• Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 "Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды";

• Требования к системам обнаружения вторжений, утвержденные приказом ФСТЭК России от 06.12.2011 г. № 638;

• Требования к межсетевым экранам, утвержденные приказом ФСТЭК России от 09.02.2016 г. № 9;

• Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации, утвержденные приказом ФСТЭК России от 28.07.2014 г. № 87;

• РД ФСТЭК России (Гостехкомиссии России). "Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей" от 04.06.1999 г.;

• РД ФСТЭК России (Гостехкомиссии России). "Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)", 2001;

• ГОСТ Р ГОСТ Р 56939-2024 "Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования".

- Сведения о МАСЦО

- 3.1. Общие сведения

МАСЦО состоит из Центрального сегмента МАСЦО и ТСО.

МАСЦО создана на базе СПО П-166 ИТК ОС АРМ ОД номер в реестре ПО № 4005 от 11.12.2017 г.

ТСО построены на оборудовании П-166 ИТК ОС КГО (далее – КГО) и П-166 ИТК ОС УЭС (далее – УЭС).

МАСЦО аттестована по ИБ, класс защищенности К2. Информационный обмен осуществляется по защищенным каналам передачи данных с использованием средств криптографической защиты информации семейства ViPNet Client 4U for Linux.

РАСЦО Волгоградской области функционирует на базе оборудования П-166 ИТК ОС. В состав РАСЦО входит:

–	Центральный сервер системы, расположенный по адресу г. Волгоград, шоссе Авиаторов, дом 2;

–	Пункт управления 1. АРМ ОД ОПУ дежурно-диспетчерской службы Волгоградской области, расположенное по адресу г. Волгоград, шоссе Авиаторов, дом 2;

–	Пункт управления 2. АРМ ОД ЗПУ, расположенное в запасном пункте управления (адрес предоставляется по запросу);

–	Пункт управления 3. АРМ ОД ОПУ ЕДДС расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Котельниково, улица Ленина, дом 9.

Действующие пункты управления РАСЦО Волгоградской области имеют сопряжение с телефонной сетью общего пользования через телекоммуникационную подсистему Системы-112 Волгоградской области.

Действующая РАСЦО построена с использованием средств защиты информации и соответствует требованиям, предъявляемым к государственным информационным системам класса защищенности К2 в соответствии с приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 №17.

3.2. Структура системы

В состав МАСЦО входят следующие функциональные подсистемы:

- подсистема управления и звукового оповещения;

- подсистема оповещения должностных лиц на стационарные и мобильные телефоны;

- подсистема передачи данных;

- подсистема обеспечения информационной безопасности.

3.3. Адресные сведения об объектах автоматизации

Адресный перечень приведен в Приложении №1. Центральный сегмент МАСЦО расположен по адресу: Волгоградская область, г. Котельниково, улица Ленина, дом 9.

3.4. Целевые показатели и порядок функционирования системы

МАСЦО функционирует круглосуточно в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год) и находится в постоянной готовности к доведению сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС Котельниковского муниципального района.

3.5. Состав оборудования «МАСЦО»

Составы оборудования и ПО «МАСЦО» приведены в Таблице № 1 настоящего пункта.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Количество комплектов |
| --- | --- | --- |
| 1. | КГО | 11 |
| 2. | УЭС | 7 |
| 3. | Электросирена | 7 |
| 4. | АРМ пункта управления МАСЦО | 2 |
| 5. | СЗИ. Неисключительное право на использование модуля обнаружения и предотвращения вторжений Средства защиты информации Secret N et Studio | 1 |
| 6. | СЗИ. Неисключительное право на использование средств анализа защищенности | 1 |
| 7. | СЗИ. Установочный комплект права на использование средств анализа защищенности | 1 |
| 8. | СЗИ. Права на использование средств антивирусной защиты информации | 2 |
| 9. | СЗИ. Установочный комплект права на использование средств антивирусной защиты информации | 2 |
| 10. | СЗИ. ПО ViPNet Client 4U for Linux | 1 |
| 11. | СЗИ. Установочный комплект ПО ViPNet Client 4U for Linux | 1 |

4 Требования к оказанию услуг

4.1. При оказании услуги Исполнитель выполняет следующие основные мероприятия (работы):

- диагностика неисправностей;

- обновления СПО (при публикации новых версий);

- ремонтно-восстановительные работы оборудования П-166 ИТК ОС;

- консультирование.

4.2.Требования, предъявляемые заказчиком к оказываемым услугам

4.2.1. Перед началом работ, в случае необходимости, Исполнитель направляет информацию об ответственных лицах, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание на проведение работ по местам размещения, согласно Приложению № 1.

4.2.2. Исполнитель на срок действия договора обеспечивает наличие ЗИП в установленные сроки, необходимые для бесперебойного исполнения обязательств по настоящему договору. Хранение следующего ЗИП обеспечивает Исполнитель на площадке Исполнителя.

4.2.3. Исполнитель принимает на себя выполнение следующих обязательств:

• проводит удаленное техническое обслуживание, включающее мониторинг состояния оборудования и отработки сигналов оповещения, анализ работоспособности ТС;

• проводит диагностику и ремонт вышедшего из строя оборудования;

• проводит сервисное сопровождение ТС;

4.2.4. Обеспечение постоянной готовности «МАСЦО» включает в себя следующий комплекс мероприятий:

• при отказах ТСО обеспечивает проведение диагностики вышедшего из строя оборудования и его восстановление силами и за счет Исполнителя.

4.2.5. Ремонт и восстановление неработоспособных функциональных блоков, узлов и элементов ТСО осуществляется на заводах – изготовителях оборудования или в аккредитованных организациях.

Текущий ремонт проводится специалистами Исполнителя, ответственными за своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и текущего ремонта ТСО.

4.2.6. Исполнитель не позднее 2 – х календарных дней с даты заключения договора информирует Заказчика о телефонном номере, по которому будет осуществляться консультирование Под консультацией понимаются ответы на вопросы, связанные с технологией работы, либо иные, даваемые очно и в устном режиме по телефону или электронной почте (количество обращений неограниченно).

4.2.7. Установка и обновление общего системного и специального программного обеспечения осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области авторских прав.

5. Порядок оказания услуг по техническому и сервисному обслуживанию и поддержанию работоспособности.

5.1. Критериями работоспособности «МАСЦО» являются: бесперебойное функционирование «МАСЦО» (всех ее конструктивных элементов) 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглогодично, за исключением времени проведения ремонта и регламентированного технического обслуживания.

Приложения.

Приложение №1 Адресный перечень

- Приложение №1

Адресный перечень

| № п/п | Оборудование | Адрес установки |
| --- | --- | --- |
| Пункты управления «МАСЦО» |  |  |
| 1 | АРМ ОД ЕДДС | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9 |
| 2 | АРМ администратора ИБ | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9 |
| Места размещения устройств запуска электросирен П-166 ИТК УЭС |  |  |
| 1 | П-166 ИТК УЭС/С-40 | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Гагарина, 48 |
| 2 | П-166 ИТК УЭС/С-40 | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Беловицкого, 51 |
| 3 | П-166 ИТК УЭС/С-40 | Волгоградская область, Котельниковский район, х. Похлебин, ул. Зеленая, 7 |
| 4 | П-166 ИТК УЭС/С-40 | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, 8а |
| 5 | П-166 ИТК УЭС/С-40 | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 6 |
| 6 | П-166 ИТК УЭС/С-40 | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Кирова, 151 |
| 7 | П-166 ИТК УЭС/С-40 | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Орлова, 52 |
| Места размещения комплексов голосового оповещения |  |  |
| 1 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Гагарина, 48 |
| 2 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Кивгила, 30 |
| 3 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калийщиков, 1 |
| 4 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено-Черни, Центральная, 2 |
| 5 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Колгоградская область, Котельниковский район, х. Красноярский, ул. Садовая, 17 |
| 6 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, Котельниковский район, х. Генераловский, ул. Пугачева, 56 |
| 7 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, Котельниковский район, п. Выпасной, ул. Школьная, 2 а |
| 8 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Липова, 17 |
| 9 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Горького, 32 |
| 10 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 30 |
| 11 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н | Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9 |