Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.33  Поставка электроустановочных изделий и кабеля для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

-	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	8

5.	Приложения	8

Приложение №1. Спецификация	9

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Электроустановочные изделия и кабель.

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение Общества  электроустановочными изделиями и кабелем (далее – Товар) в соответствии с заявками Покупателя.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок-1 | м.п. | 400 |
|  | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок-1 | м.п. | 400 |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (N, PE)-0.660 однопроволочный | м.п. | 100 |
|  | Кабель силовой КГ-ХЛ 5х6(N,PE) 380/660-3 | м.п. | 100 |
|  | Кабель силовой КГТП 3х2.5(N.PE)-220/380-2 | м.п. | 200 |
|  | Провод ПВС 3х2.5-380/660 | м.п. | 200 |
|  | Кабель силовой КГ-ХЛ 5х4(N.PE) 220/380-3 | м.п. | 100 |
|  | Провод ШВВП 2х0.75 белый до 380В | м.п. | 200 |
|  | Кабель КГтп 3х1,5 220 В | м.п. | 200 |
|  | Кабель NYM 3х2,5 | м.п. | 200 |
|  | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 желто-зеленый | м.п. | 100 |
|  | Фотореле FR01 IP44 230 В (датчик освещённости) | шт. | 10 |
|  | Лампа люминесцентная Osram G13 T8 18 Вт 6500К холодный свет трубка 590 мм | шт. | 100 |
|  | Лампа люминесцентная Osram G13 T8 36 Вт 6500К холодный свет трубка 1200 мм | шт. | 100 |
|  | Выключатель 1-кл.белый скрытый | шт. | 30 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8.2-6 8 JG-16 | шт. | 50 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8.2-7 8 JG-25 | шт. | 50 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-6 JG-35 | шт. | 50 |
|  | Лампа светодиодная Е27 | шт. | 200 |
|  | Кабель-тестер, трассоискатель LA-1012 481196 CEM | шт. | 1 |
|  | Изолента ПВХ | шт. | 50 |
|  | Щипцы 210 мм Gross ручные для резки и зачистки проводов | шт. | 2 |
|  | Клемма СМК 222-412 с рычагом 2 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2 | шт. | 500 |
|  | Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2 | шт. | 500 |
|  | Розетка двойная накладная белая с заземлением | шт. | 30 |
|  | Розетка двойная встраиваемая белая с заземлением | шт. | 30 |
|  | Стартер S10 4-65W 220-240В | шт. | 100 |
|  | Стартер S2 4-22W 220-240В/110-130 | шт. | 100 |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16А 4,5кА | шт. | 50 |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 10А 4,5кА | шт. | 50 |
|  | Перфоратор аккумуляторный AEG BBH18BL2-502C 18 В 3 Дж 5 Ач Li-Ion SDS-plus 2 АКБ и ЗУ (или эквивалент) | шт. | 2 |
|  | Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG Проф BS18G4-202C 18 В 2 Ач Li-Ion 2 АКБ и ЗУ (или эквивалент) | шт. | 3 |
|  | Шина соединительная типа PIN (штырь) 1-фазная 63А (1м) pin-01-63 (или эквивалент) | шт. | 3 |
|  | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 63А (1м) YNS21-3-063(или эквивалент) | шт. | 3 |
|  | Труба гофрированная ПВХ 20 мм КМ легкая с зондом серая (100 м) | м. | 500 |
|  | Набор диэлектрического инструмента НИИ-01 59380 КВТ серия СТАНДАРТ (или эквивалент) | шт. | 4 |
|  | Сумка для инструментов, 16 отделений, 340х190х240 мм 12542 FIT (или эквивалент) | шт. | 3 |
|  | Сумка поясная для инструментов Matrix двойная 20 карманов (или эквивалент) | шт. | 2 |
|  | Стяжка кабельная 200х3,6 мм нейлоновая черная (100 шт.) | уп. | 20 |
|  | Стяжка кабельная 300х3,6 мм нейлоновая черная (100 шт.) | уп. | 20 |
|  | Стяжка кабельная 400х4,8 мм нейлоновая черная (100 шт.) | уп. | 10 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электроустановочные изделия и кабель (Приложение 1 к ТТ «Спецификация») | С даты, следующей за датой заключения | 45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1–39 Таблицы 1.1): Приложение №1 к ТТ «Спецификация»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Общие требования |  | Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать Техническим требованиям, представленным в Приложении 1 к ТТ «Спецификация» |
|  |  |  | Продукция должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов и повреждений |
|  |  |  | Не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование продукции по назначению, в том числе, но не исключая: механические повреждения, сколы, царапины |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  |  | Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Требования к доставке |  | Поставщик своими силами осуществляет доставку и разгрузку по адресу, указанному в Договоре, стоимость доставки включена в общую стоимость договора. |
|  | Требования к упаковке |  | Продукция поставляется в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность продукции при нормальных условиях ее хранения и транспортировки. |
|  | Требования условиям хранения |  | Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю |
|  | Требования к маркировке |  | Поставщик гарантирует наличие маркировки Товара, содержащей информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также документов, подтверждающих качество, безопасность, происхождение Товара |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Стоимость Товара в предложении Участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Приложение №1. Спецификация

Приложение №1

Спецификация

перечень и характеристики электроустановочных изделий и кабеля

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок-1 (упаковка 100 метров) | Тип изделия: Кабель Марка: ВВГПнг(A)-LS Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 1.5 Напряжение, В: не менее 660 Материал жилы: медь Материал оболочки: Пвх пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 включительно Конструкция жилы: Однопроволочная Длина кабеля в упаковке, м.п.: 100 | 400 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 2 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок-1 (упаковка 100 метров) | Тип изделия: Кабель Марка: ВВГПнг(A)-LS Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 2.5 Напряжение, В: не менее 660 Материал жилы: медь Материал оболочки: Пвх пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 включительно Конструкция жилы: Однопроволочная Длина кабеля в упаковке, м.п.: 100 | 400 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 3 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (N, PE)-0.660 однопроволочный | Тип изделия: кабель силовой с медной жилой Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 4 Марка: ВВГнг(А)-LS Исполнение: нг(А)-LS Напряжение, В: не менее 660 Номинальный ток, А: не менее 38 Материал жилы: медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Конструкция жилы: однопроволочная Форма жилы: круглая Минимальный радиус изгиба: не менее 7,5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур, °С: от -50 до + 50 включительно | 100 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 4 | Кабель силовой КГ-ХЛ 5х6(N) 380/660-3 | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 6 Марка: КГ-ХЛ Напряжение, В: не менее 660 Номинальный ток, А: не менее 42 Материал жилы: медь Материал изоляции: Резина Материал оболочки: Резина Конструкция жилы: многопроволочная Форма жилы: круглая Минимальный радиус изгиба: не менее 8 наружных диаметров Диапазон рабочих температур, °С: от -60 до + 50 включительно | 100 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 5 | Кабель силовой КГТП 3х2.5(N.PE)-220/380-2бар | Тип изделия: кабель силовой с медной жилой Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 2,5 Марка: КГтп Напряжение, В: не менее 660 Номинальный ток, А: не менее 27 Материал жилы: медь Материализоляции: Термоэластопласт Материал оболочки: Термоэластопласт Конструкция жилы: многопроволочная Форма жилы: круглая Диапазон рабочих температур, °С: от -60 до + 50 включительно | 200 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 6 | Провод ПВС 3х2.5-380/660 | Тип изделия: провод Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 2,5 Марка: ПВС Напряжение, В: не менее 380 Номинальный ток, А: не менее 25 Материал жилы: медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пластикат Конструкция жилы: многопроволочная Форма жилы: круглая Минимальный радиус изгиба: не менее 8 наружных диаметров Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до + 40 включительно | 200 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 7 | Кабель силовой КГ-ХЛ 5х4(N) 220/380-3 | Тип изделия: кабель силовой с медной жилой Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 4 Марка: КГ-ХЛ Напряжение, В: не менее 660 Номинальный ток, А: не менее 35 Материал жилы: медь Материал изоляции: Резина Материал оболочки: Резина Конструкция жилы: многопроволочная Форма жилы: круглая Минимальный радиус изгиба: не менее 8 наружных диаметров Диапазон рабочих температур, °С: от -60 до + 50 включительно | 100 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 8 | Провод ШВВП 2х0.75 белый до 380В | Тип изделия: Шнур Марка: ШВВП Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Напряжение, В: 380 Материал изоляции: ПВХ пластикат Цвет: Белый Материал жилы: Медь Материал оболочки: ПВХ пластикат Конструкция жилы: Многопроволочная Диапазон рабочих температур от -25 до +40 включительно Номинальный ток, А: не менее 6 Форма жилы: круглая | 200 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 9 | Кабель КГтп 3х1,5 220 В (100 м) | Тип изделия: Кабель Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 1,5 Форма провода: Круглый Диаметр наружный, мм 9,4 Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Напряжение, В 220/380 Номинальный ток, А 28,5 Рабочая температура, °С От -40 до +50 Форма жилы: круглая | 200 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 10 | Кабель NYM 3х2,5 | Тип изделия: Кабель Марка кабеля NYM Тип исполнения кабельного изделия:J Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 2,5 Форма провода: Круглый Диаметр наружный, мм: 10,6 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пластикат Толщина изоляции, мм: 0,65 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Напряжение, В: 660 Номинальный ток, А:28 Рабочая температура, °С: От -50 до +50 Температура монтажа, °С: До -15 Мин. радиус изгиба, мм: 42,4 | 200 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 11 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 желто-зеленый | Тип изделия: провод Тип кабеля: Монтажный Количество жил: 1 Сечение жилы, мм2:16 Форма провода: Круглый Диаметр наружный, мм: 7,1 Материал оболочки: ПВХ Материал изоляции: ПВХ Толщина изоляции, мм:1,2 Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Напряжение, В: 450/750 Номинальный ток, А: 115 Рабочая температура, °С: От -40 до +65 Температура монтажа, °С: До -15 Опции: Гибкий | 100 | м.п. |  |  |  |  | 27.32.13.111 |
| 12 | Фотореле FR01 IP44 230 В (датчик освещённости) | Тип товара: Фотореле Тип датчика: Встраиваемый Номинальный ток, А: 6 Мощность, Вт: 1300 Степень защиты: IP44 Размещение: Настенное Установка: Открытая Материал корпуса: Пластик Частота, Гц: 50 Температура эксплуатации, °C: От -25 до +40 Длина, мм: 35 Высота, мм: 90 Диаметр, мм: 50 Номинальное напряжение, В: 230 | 10 | шт. |  |  |  |  | 26.11.22.120 |
| 13 | Лампа люминесцентная Osram G13 T8 18 Вт 6500К холодный свет трубка 590 мм (или эквивалент) | Тип товара: Лампа люминесцентная Мощность, Вт: 18 Тип цоколя: G13 Цветовая температура, К: 6500 Свет: Холодный белый Материал колбы: Стекло Диаметр, мм: 26 Длина, мм: 590 Класс энергопотребления: B Вид лампы: Линейная Форма лампы: Трубка Тип напряжения: AC/DC Номинальное напряжение, В: 127 Степень защиты: IP20 | 100 | шт. |  |  |  |  | 27.40.15.114 |
| 14 | Лампа люминесцентная Osram G13 T8 36 Вт 6500К холодный свет трубка 1200 мм (или эквивалент) | Тип товара: Лампа люминесцентная Мощность, Вт: 36 Тип цоколя: G13 Цветовая температура, К: 6500 Свет: Холодный белый Материал колбы: Стекло Диаметр, мм: 26 Длина, мм: 1200 Класс энергопотребления: B Вид лампы: Линейная Форма лампы: Трубка Тип напряжения: AC/DC Номинальное напряжение, В: 127 Степень защиты: IP20 | 100 | шт. |  |  |  |  | 27.40.15.114 |
| 15 | Выключатель 1-кл.белый скрытый | Тип изделия: Выключатель Высота, мм: 70 Ширина, мм: 70 Глубина, мм: 38 Вид выключателя: Одноклавишный Установка: Открытая Наличие рамки: С рамкой Материал корпуса: Пластик Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный ток, А: 10 | 30 | шт. |  |  |  |  | 27.12.22.120 |
| 16 | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8.2-6 8 JG-16 | Тип изделия: Наконечник кабельный Материал изделия: Медь Диапазон сечений: 16 Диаметр отверстия, мм: 8 Длина, мм: 42 Диаметр наружный, мм: 9 Сечение жилы, мм2: 16 Диаметр внутренний, мм: 6.8 Ширина, мм: 13 Диапазон рабочих температурот -70 до +45 Климатическое исполнение: Т2 Комплектация: Наконечники одного размера | 50 | шт |  |  |  |  | 27.33.13.190 |
| 17 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8.2-7 8 JG-25 | Тип изделия: Наконечник кабельный Материал изделия: Медь Диапазон сечений: 25 Диаметр отверстия, мм: 8 Длина, мм: 46 Диаметр наружный, мм: 10 Сечение жилы, мм2: 25 Диаметр внутренний, мм: 8.2 Ширина, мм: 14.4 Диапазон рабочих температурот -70 до +45 Климатическое исполнение: Т2 Комплектация: Наконечники одного размера | 50 | шт |  |  |  |  | 27.33.13.190 |
| 18 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-6 JG-35 | Тип изделия: Наконечник кабельный Сечение жилы, мм2: 35 Материал изделия: Медь Длина, мм63 Высота, мм13 Диаметр отверстия, мм8.4 Диапазон рабочих температурот -70 до +45 Диапазон сечений35 Ширина, мм20 Климатическое исполнение: Т2 Комплектация: Наконечники одного размера | 50 | шт |  |  |  |  | 27.33.13.190 |
| 19 | Лампа светодиодная Е27 | Тип товара: Лампа светодиодная Мощность, Вт 10 Тип цоколяE27 Цветовая температура, К4100 Свет Нейтральный белый Световой поток, лм 920 Срок службы, ч25000 Поверхность колбы Матовая | 200 | шт |  |  |  |  | 27.40.25.120 |
| 20 | Кабель-тестер, трассоискатель LA-1012 481196 CEM (или эквивалент) | Тип изделия: Трассоискатель Диапазон измерения напряжения, В: 1 Поверка: Нет Тип элемента питания: 9V (Крона) | 1 | шт. |  |  |  |  | 26.51.45.190 |
| 21 | Изолента ПВХ | Тип товара: Изолента Материал основы — ПВХ Ширина, мм 15 Длина, м 20 Толщина, мкм 150 Цвет — Синий Температура эксплуатации, °С От -50 до +80 | 50 | шт |  |  |  |  | 13.96.16.120 |
| 22 | Щипцы 210 мм Gross ручные для резки и зачистки проводов (или эквивалент) | Тип товара: Стриппер Назначение: Для кабеля Для проводов Вид инструмента: Автоматический Материал рабочей части: Сталь Макс. сечение жилы кабеля, мм2: 10 Мин. сечение жилы кабеля, мм2: 0,05 | 2 | шт. |  |  |  |  | 25.73.30.290 |
| 23 | Клемма СМК 222-412 с рычагом 2 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2 | Тип изделия: Клемма Количество контактов: 2 Диапазон сечений, мм2: 0,08-4 включительно Номинальный ток, А: 32 Номинальное напряжение, В: 400 Цвет: Серый Материал изделия: Полиамид Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +85 включительно Тип подключения: Зажимное, пружинное Напряжение, В: 380 Способ монтажа: На кабель | 500 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.120 |
| 24 | Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2 | Тип изделия: Клемма Количество контактов: 3 Диапазон сечений, мм2: 0,08-4 включительно Номинальный ток, А: 32 Номинальное напряжение, В: 400 Цвет: Серый Материал изделия: Полиамид Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +85 включительно Тип подключения: Зажимное, пружинное Напряжение, В: 380 Способ монтажа: На кабель | 500 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.120 |
| 25 | Розетка двойная накладная белая с заземлением | Вид розетки: Штепсельный Размещение: Наружное Количество гнезд: 2 Наличие защиты: Со шторками Тип механизма: С заземлением Материал корпуса: Пластик Номинальное напряжение, В: 230 Номинальный ток, А: 16 Форма: Прямоугольная Степень защиты: IP20 | 30 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 26 | Розетка двойная встраиваемая белая с заземлением | Вид розетки: Штепсельный Размещение: Внутреннее Количество гнезд: 2 Наличие защиты: Со шторками Тип механизма: С заземлением Материал корпуса: Пластик Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный ток, А: 16 Форма: Прямоугольная Степень защиты: IP20 | 30 | шт. |  |  |  |  | 27.33.13.110 |
| 27 | Стартер S10 4-65W 220-240В | Тип изделия: Стартер Напряжение: В220 | 100 | шт. |  |  |  |  | 27.40.42.200 |
| 28 | Стартер S2 4-22W 220-240В/110-130 | Тип изделия: Стартер Напряжение: В220 | 100 | шт. |  |  |  |  | 27.40.42.200 |
| 29 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16А 4,5кА | Количество силовых полюсов: 1 Номинальный ток, А: 16 Номинальное напряжение, В: 230 Тип монтажной рейки35x15, 35x7.5 Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: IP20 Климатическое исполнение: УХЛ4 Высота, мм: 80 Напряжение, В: 220 Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм: 225 | 50 | шт. |  |  |  |  | 27.12.22.000 |
| 30 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 10А 4,5кА | Количество силовых полюсов: 1 Номинальный ток, А: 10 Номинальное напряжение, В: 230 Тип монтажной рейки35x15, 35x7.5 Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: IP20 Климатическое исполнение: УХЛ4 Высота, мм: 80 Напряжение, В: 220 Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм: 225 | 50 | шт. |  |  |  |  | 27.12.22.000 |
| 31 | Перфоратор аккумуляторный AEG BBH18BL2-502C 18 В 3 Дж 5 Ач Li-Ion SDS-plus 2 АКБ и ЗУ (или эквивалент) | Тип изделия: Перфоратор Напряжение аккумулятора, В: 18 Максимальная сила удара, Дж: 3 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Тип патрона: SDS Plus Количество режимов: 3 Частота вращения, об/мин 0-1500 Частота ударов, уд/мин0-4700 Тип двигателя: Бесщеточный Емкость аккумулятора: 5 Тип крепления аккумулятора: Слайдер | 2 | шт. |  |  |  |  | 28.24.11.000 |
| 32 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG Проф BS18G4-202C 18 В 2 Ач Li-Ion 2 АКБ и ЗУ (или эквивалент) | Тип изделия: Дрель-шуруповерт Напряжение аккумулятора, В: 18 Максимальный крутящий момент, Нм: 42 Частота вращения, об/мин: 1800 Размер патрона: 1-13 Тип патрона: Быстрозажимной Число скоростей: 2 Наличие удара: Нет Тип двигателя: Щеточный Количество аккумуляторов в комплекте: 2 | 3 | шт. |  |  |  |  | 28.24.11.000 |
| 33 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 1-фазная 63А (1м) pin-01-63 | Тип изделия: Шина соединительная Количество контактов: 54 Номинальный ток, А: 63 Материал изделия: Пластик Количество фаз: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Материал проводника: Медь Род тока: Переменный (AC) Высота, мм: 100 Климатическое исполнение: УХЛ3 Диапазон рабочих температур, °С:от -40 до +55 включительно Количество модулей DIN: 54 Напряжение, В: 220 Способ монтажа: Монтажная плата Длина, мм: 1000 | 3 | шт |  |  |  |  | 27.33.13.120 |
| 34 | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 63А (1м) YNS21-3-063(или эквивалент) | Тип изделия: Шина соединительная Количество контактов: 54 Номинальный ток, А: 63 Количество фаз: 3 Материал изделия: Латунь Материал проводника: Медь Количество модулей DIN: 54 Длина, мм: 1000 Диапазон рабочих температур, °С: от -45 до +40 включительно | 3 | шт |  |  |  |  | 27.33.13.120 |
| 35 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм легкая с зондом серая (100 м) | Тип товара: Труба гофрированная Длина, м: 100 Внутренний диаметр, мм: 14,1 Внешний диаметр, мм: 20 Мин. радиус изгиба, мм: 60 Наличие зонда: С зондом Вид трубы: Легкая Климатическое исполнение: УХЛ2 Прочность на разрыв, Н: 100 Прочность на сжатие, Н: 350 Материал: ПВХ Степень защиты: IP55 | 5 | шт. |  |  |  |  | 27.90.12.130 |
| 36 | Набор диэлектрического инструмента НИИ-01 59380 КВТ серия СТАНДАРТ (или эквивалент) | Для работы под напряжением до 1000 В. Состав набора - диэлектрические пассатижи СТАНДАРТ 180 мм, диэлектрические бокорезы усиленные СТАНДАРТ 180 мм, диэлектрические длинногубцы СТАНДАРТ 160 мм, диэлектрическая отвертка - шлиц 3х75, диэлектрическая отвертка - шлиц 4х100, диэлектрическая отвертка - шлиц 5.5х125, диэлектрическая отвертка - PH1x80, диэлектрическая отвертка - PH2x100, отвертка-индикатор. Упаковка - тканевый водозащитный кофр. | 4 | шт |  |  |  |  | 25.73.30.190 |
| 37 | Сумка для инструментов, 16 отделений, 340х190х240 мм 12542 FIT (или эквивалент) | Тип изделия Сумка Высота, мм: 240 Длина, мм: 340 Количество секций: 24 Максимальная нагрузка, кг: 50 Материал изделия: Полиэстер | 3 | шт. |  |  |  |  | 32.99.59.190 |
| 38 | Сумка поясная для инструментов Matrix двойная 20 карманов (или эквивалент) | Тип товара: Сумка поясная Материал: Нейлон, полиэстер Количество секций: 7 Водоотталкивающая пропитка: Да Количество карманов: 5 Крепление: Пряжка Материал крепления: Пластик | 2 | шт. |  |  |  |  | 15.12.12.192 |
| 39 | Стяжка кабельная 200х3,6 мм нейлоновая черная (100 шт.) | Материал: Нейлон Длина, мм: 200 Ширина, мм: 3,6 Макс. диаметр охвата, мм: 50 Фасовка, шт: 100 | 20 | уп. |  |  |  |  | 27.33.13.130 |
| 40 | Стяжка кабельная 300х3,6 мм нейлоновая черная (100 шт.) | Материал: Нейлон Длина, мм: 300 Ширина, мм: 3,6 Макс. диаметр охвата, мм: 85 Фасовка, шт: 100 | 20 | уп. |  |  |  |  | 27.33.13.130 |
| 41 | Стяжка кабельная 400х4,8 мм нейлоновая черная (100 шт.) | Материал: Нейлон Длина, мм: 400 Ширина, мм: 4,8 Макс. диаметр охвата, мм: 110 Фасовка, шт: 100 | 10 | уп. |  |  |  |  | 27.33.13.130 |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |