|  |  | Техническое задание Р1-3 Ленты конвейерные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование изделия | Ед. Изм. |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |  |
| 1 | Лента конвейерная | Лента конвейерная ПУ цвет черный, 736х15960 мм., с замком CX1-SP-SS + Направляющие ПУ снизу , ПУ UE.A08 2 шт. (по краям согласно эскиза отступ от края до оси 6,5 мм) + Направляющие ПУ сверху UE.A08, белый 11 шт. по транспортирующей стороне согласно эскиза (шаг 70 мм.) | Шт. |  | 2 |  | Производство Европа. Китай, Турция, Индия и пр. не рассматриваются. Предпочтение материалу ленты типа PN20/A. Изготовить направляющие ПУ из материала белого цвета. |  |  |  |
| 2 | Лента конвейерная | Лента конвейерная ПУ черный, 385х9620 мм., с замком CX1-SP-SS- + Направляющие снизу ПУ UE.A08, по краям согласно эскиза, отступ от края до оси 6,5 мм.) + Направляющие сверху ПУ UE.A08, цвет белый, 6 шт. (по транспортирующей стороне согласно эскиза, шаг 70 мм) | Шт. |  | 2 |  | Производство Европа. Китай, Турция, Индия и пр. не рассматриваются. Предпочтение материалу ленты типа PN20/A Изготовить направляющие ПУ из материала белого цвета. |  |  |  |
| 3 | Лента конвейерная | с механич. соединителем для UV сушки 1300х5900 мм,+ А40XSP-SS | Шт. |  | 2 |  | Производство Европа. Две тканевые прокладки, устойчивость к UV, Покрытие ленты и промежуточный слой между слоями ткани из силикона , температурный диапазон до +130 С. лента с замком не оставляющим следов на заготовке. |  |  |  |
| 4 | Лента конвейерная | Лента конв. беск. Venjakob 1700х5300 мм. | Шт. |  | 1 |  | Лента с устойчивым к механическому истиранию ПУ скребками , максимально глянцевое покрытие , постоянный длительный контакт с : 640 растворителем , смывкой Body 700, наличие набухания ленты не допускается. Возможность быстрой замены красящего состава и цвета. Без дополнительного омывания ленты. Полиуретан , ПВХ и т.п. не рассматриваются. |  |  |  |