Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 24.10.80.190 Поставка продукции черного металлопроката

для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот №

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….………………………….……… 3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….……………..… 3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….…………….… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..4

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...4

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....4

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 24.10.80.190 Поставка продукции черного металлопроката для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

- Продукция закупается для изготовления поворотного устройства рабочего колеса (вспомогательный инструмент) и использования в производственной деятельности Северо-Кавказского филиала.

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # Сталь листовая Ст3, 400х2300х20мм | # шт | # 2 |
|  | # Сталь листовая Ст3, 250х2300х20мм | # шт | # 2 |
|  | # Сталь листовая Ст3, 400х1370х20мм | # шт | # 2 |
|  | # Сталь листовая Ст3, 250х2300х20мм | # шт | # 2 |
|  | Сталь листовая Ст3, 320х320х20мм | шт | 2 |
|  | Сталь листовая Ст3, 600х600х20мм | шт | 2 |
|  | # Сталь листовая Ст3, 1000х1000х20мм | # шт | # 2 |
|  | # Сталь листовая Ст3, 600х800х30мм | # шт | # 2 |
|  | # Сталь листовая Ст3, 200х600х30мм | # шт | # 2 |
|  | # Сталь листовая Ст3, 1250х1000х28мм | # шт | # 1 |
|  | Сталь листовая Ст3, 600х800х10мм | шт | 2 |
|  | Труба профильная Ст3, 250х250х12мм | м | 3 |
|  | Двутавр широкополочный 40Ш2 390х300х10х16мм, длина 2400 мм | шт | 2 |
|  | Двутавр широкополочный 40Ш2 390х300х10х16мм, длина 2700 мм | шт | 2 |
|  | Уголок стальной Ст3 100х100х10мм | м | 8 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2: 24.10.80.190 Поставка продукции черного металлопроката для нужд Северо-Кавказского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 10 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.1.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.1.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.1.3. | Длина, мм |  | 400 |  |
| 1.1.4. | Ширина, мм |  | 2300 |  |
| 1.1.5 | Толщина, мм |  | 20 |  |
|  | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.2.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.2.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.2.3. | Длина, мм |  | 250 |  |
| 1.2.4. | Ширина, мм |  | 2300 |  |
| 1.2.5. | Толщина, мм |  | 20 |  |
| 1.3. | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.3.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.3.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.3.3. | Длина, мм |  | 400 |  |
| 1.3.4. | Ширина, мм |  | 1370 |  |
| 1.3.5. | Толщина, мм |  | 20 |  |
| 1.4. | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.4.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.4.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.4.3. | Длина, мм |  | 250 |  |
| 1.4.4. | Ширина, мм |  | 1370 |  |
| 1.4.5. | Толщина, мм |  | 20 |  |
| 1.5. | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.5.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.5.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.5.3. | Длина, мм |  | 320 |  |
| 1.5.4. | Ширина, мм |  | 320 |  |
| 1.5.5. | Толщина, мм |  | 20 |  |
| 1.6. | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.6.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.6.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.6.3. | Длина, мм |  | 600 |  |
| 1.6.4. | Ширина, мм |  | 600 |  |
| 1.6.5. | Толщина, мм |  | 20 |  |
| 1.7. | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.7.1 | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.7.2 | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.7.3 | Длина, мм |  | 1000 |  |
| 1.7.4. | Ширина, мм |  | 1000 |  |
| 1.7.5. | Толщина, мм |  | 20 |  |
| 1.8. | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.8.1 | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.8.2 | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.8.3 | Длина, мм |  | 600 |  |
| 1.8.4. | Ширина, мм |  | 800 |  |
| 1.8.5. | Толщина, мм |  | 30 |  |
| 1.9. | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.9.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.9.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.9.3. | Длина, мм |  | 200 |  |
| 1.9.4. | Ширина, мм |  | 600 |  |
| 1.9.5. | Толщина, мм |  | 30 |  |
| 1.10. | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.10.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.10.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.10.3. | Длина, мм |  | 1250 |  |
| 1.10.4. | Ширина, мм |  | 1000 |  |
| 1.10.5. | Толщина, мм |  | 28 |  |
| 1.11. | Сталь листовая |  |  |  |
| 1.11.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.11.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 14637-2024 |  |
| 1.11.3. | Длина, мм |  | 600 |  |
| 1.11.4. | Ширина, мм |  | 850 |  |
| 1.11.5. | Толщина, мм |  | 10 |  |
| 1.12. | Труба профильная |  |  |  |
| 1.12.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.12.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 30245-03 |  |
| 1.12.3. | Толщина стенки, мм |  | 12 |  |
| 1.12.4. | Ширина, мм |  | 250 |  |
| 1.12.5. | Высота, мм |  | 250 |  |
| 1.13. | Двутавр |  |  |  |
| 1.13.1. | Материал |  | Сталь Ст3пс |  |
| 1.13.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 35087-2024 |  |
| 1.13.3. | Конструкция |  | Широкополочный |  |
| 1.13.4. | Обозначение |  | 40Ш2 |  |
| 1.13.5. | Высота, мм |  | 390 |  |
| 1.13.6. | Толщина полки, мм |  | 16 |  |
| 1.13.7. | Толщина стенки, мм |  | 10 |  |
| 1.13.8. | Ширина, мм |  | 300 |  |
| 1.13.9. | Длина, мм |  | 2400 |  |
| 1.14. | Двутавр |  |  |  |
| 1.14.1. | Материал |  | Сталь Ст3пс |  |
| 1.14.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 35087-2024 |  |
| 1.14.3. | Конструкция |  | Широкополочный |  |
| 1.14.4. | Обозначение |  | 40Ш2 |  |
| 1.14.5. | Высота, мм |  | 390 |  |
| 1.1.4.6 | Толщина полки, мм |  | 16 |  |
| 1.14.7. | Толщина стенки, мм |  | 10 |  |
| 1.14.8. | Ширина, мм |  | 300 |  |
| 1.14.9. | Длина, мм |  | 2700 |  |
| 1.15. | Уголок стальной |  |  |  |
| 1.17.1. | Материал |  | Сталь Ст3 |  |
| 1.17.2. | Соответствие стандарту |  | ГОСТ 8509-93 |  |
| 1.17.3. | Ширина, мм |  | 100 |  |
| 1.17.4. | Высота, мм |  | 100 |  |
| 1.17.5. | Толщина |  | 10 |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Гарантия |  | 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Паспорт качества (при наличии) |  |  | 1 экземпляр |
|  | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  |  | 1 экземпляр |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | на склад Покупателя по адресу: Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с Заюково, Кабардино-Балкарская республика, Баксанский р-н, с. Заюково , Улица Кирова 546 литера «А» с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |