ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в г.о. Кинель, Волжском м.р., Кинель-Черкасском м.р. Самарской области.

Цель выполнения работ: повышение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для участников дорожного движения путем оптимального регулирования режима очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, мониторинг работы, поддержание в исправном, работоспособном состоянии светофорных объектов, и своевременное устранение дефектов.

Место выполнения работ: места расположения светофорных объектов указаны в приложении № 8  к заданию на выполнение работ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

  - На срок действия контракта подрядчик обязан:

- обеспечить наличие, надлежащее техническое и эксплуатационное состояние объектов, требуемых для нужд содержания объектов на автомобильной дороге.

- организовать предоставление представителям Заказчика информацию о состоянии объектов по запросу;

- осуществлять контроль состояния светофорных объектов в целях профилактики работы оборудования, а также оперативного устранения выявленных недостатков.

  - Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами  специализированной техникой и аварийным запасом материалов и оборудования.

  - До начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает, утверждает и согласовывает с Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области схемы организации дорожного движения и ограждения мест выполнения работ. При выполнении работ, утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться непосредственно на объекте.

  - Подрядчик при выполнении работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства работ. Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014.

  - Подрядчиком ведется вся первичная исполнительная документация при выполнении работ в соответствии с требованиями нормативных документов. Все факты выполнения работ по техническому обслуживанию каждого объекта должны фиксироваться в общем журнале производства работ, который ведется в электронном виде. Выявленные представителями Подрядчика и Заказчика в период действия государственного контракта дефекты светофорных объектов, а также сроки и методы их устранения должны быть указаны в журнале регистрации дефектов по форме, указанной в приложении №6 к заданию на выполнение работ, который ведется в бумажном и электронном виде с возможностью удаленного редактирования. Доступ к электронной версии журнала регистрации дефектов в том числе предоставляется Заказчику.

  - Выполненные работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Настоящее задание устанавливает совокупность организационных и технических требований, обеспечивающих долговечность и постоянную работу светофорных объектов и иного оборудования в исправном состоянии в течение расчетного срока службы.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

  - В соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик должен выполнять работы, указанные в приложении № 1 к заданию на выполнение работ.

  - Подрядчик может привлекать к исполнению работ по контракту соисполнителей (субподрядчиков) только по письменному согласованию с Заказчиком.

  - Работы по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав светофорных объектов, выполняются не менее 1 раза в месяц и включают в себя:

    - Техническое обслуживание шкафа дорожного контроллера:

- осмотр шкафа, электрического и сетевого оборудования, дорожного контроллера, очистка от загрязнений, ржавчины, надписей, рекламы, снега, мусора;

- проверка сетевых и питающих кабельных линий, плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов (при необходимости), протяжка винтовых клемм, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

- обновление программного обеспечения дорожного контроллера (по мере выхода обновлений);

- проверка работоспособности электрического и сетевого оборудования, дорожного контроллера и встроенного программного обеспечения;

- восстановление работоспособности электрического и сетевого оборудования, дорожного контроллера и встроенного программного обеспечения при неисправностях;

- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей (при необходимости);

- проверка работы замков. Обработка замков антикоррозийной проникающей смазкой;

- проверка сетевого оборудования на предмет посторонних подключений (проводных и беспроводных);

- устранение мелких повреждений, зачистка и окраска локальных мест коррозии (при необходимости).

    - Техническое обслуживание шкафа источника бесперебойного питания:

- осмотр шкафа, электрического оборудования, очистка от загрязнений, ржавчины, надписей, рекламы, снега, мусора;

- проверка питающих кабельных линий, плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов (при необходимости), обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

-  проверка работоспособности электрического оборудования;

- восстановление работоспособности электрического оборудования при неисправностях;

- зарядка аккумулятора источника бесперебойного питания (при необходимости);

- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей при необходимости;

- проверка работы замков. Обработка замков антикоррозийной проникающей смазкой;

- устранение мелких повреждений, зачистка и окраска локальных мест коррозии (при необходимости).

    - Техническое обслуживание светофора, информационной световой секции, пешеходного вызывного устройства, устройства звукового сопровождения пешеходов, повторителя сигналов светофора:

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора, в том числе креплений. Мойка в летний период;

-  проверка и замена (при необходимости) бленд светофора в случае их повреждения;

- проверка плотности соединений кабельных линий, распайка и зачистка контактов кабеля, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

- протяжка и переопрессовка кабелей штыревыми наконечниками при необходимости;

- протяжка крепежных элементов, в том числе консоли. Восстановление положения оборудования и консолей (при необходимости);

- демонтаж и нанесение маски на светоблок (при необходимости);

- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей (при необходимости);

- проверка плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

- зачехление и расчехление оборудования (по заданию Заказчика);

- изменение схемы подключения (по заданию Заказчика);

- устранение мелких неисправностей (при необходимости).

    - Техническое обслуживание кабельных линий светофорного объекта:

- осмотр кабельных линий;

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора клеммных коробок, в том числе креплений. Проверка герметичности вводов, замена сальников и вводов при необходимости. Мойка в летний период;

- очистка от загрязнений, мусора, откачка воды из колодцев кабельной канализации;

- восстановление утраченных крышек колодцев;

- протяжка крепежных элементов;

- устранение мелких неисправностей (при необходимости).

    - Техническое обслуживание светофорной опоры:

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора. Мойка в летний период, обработка опор антикоррозийными составами (при необходимости);

- выравнивание опоры (восстановление вертикального положения) без необходимости замены;

- восстановление утраченных крышек ревизионных лючков светофорной опоры.

    - Техническое обслуживание информационных табличек:

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора. Мойка в летний период;

- корректировка положения информационной таблички;

- восстановление креплений информационной таблички.

  - Технические требования к выполнению работ по установке информационных табличек на светофорных объектах, в том числе требования к габаритным размерам и материалам таблички, представлены в приложении №7 к Заданию.

  - При отсутствии электропитания на светофорных объектах в течение 3 часов с момента обнаружения неисправности или поступления заявки Подрядчик организует подключение оборудования к мобильным электростанциям на период устранения причин отсутствия электроснабжения.

  - При выполнении работ Подрядчик должен обеспечивать объекты материалами, изделиями, и оборудованием по мере необходимости. Все поставляемые Подрядчиком изделия, материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Гарантии качества распространяются на все выполненные работы Подрядчиком, связанные с заменой оборудования, элементов и деталей, а также на используемые при этом материалы. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные при этом оборудование, изделия и материалы составляет 2 года, гарантийный срок на информационные таблички и работы по их установке составляет 1 год.

  - Если в период эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, препятствующие их эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, предусмотренные нормативными документами, либо установленные Заказчиком.

  - Контроль качества содержания светофорных объектов осуществляется работниками из числа инженерно-технического персонала Подрядчика, а также путем регулярных проверок (не реже 1 раза в месяц), проводимых специалистами Заказчика, с учетом требований, указанных в приложении № 3 к заданию на выполнение работ. Контроль качества используемых материалов осуществляется Подрядчиком. Заказчику предоставляются акты испытаний материалов и сертификаты качества (при необходимости экологической сертификации).

  - Используемые материалы и применяемое оборудование, перечень которого представлен в Приложении №2, должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», ГОСТ и другой действующей нормативной документации.

  - Сетевое оборудование, дорожные контроллеры, указанные в Приложении №2, должны быть включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

  - Содержание светофорных объектов должно гарантировать их непрерывное функционирование в полностью работоспособном состоянии, которое включает в себя, в том числе:

- техническую работоспособность оборудования;

- передачу корректных данных с заданной периодичностью;

- наличие его постоянного электропитания от источников электроэнергии. Граница зоны ответственности Подрядчика по электропитанию определяется от автоматического выключателя, установленного в трансформаторной подстанции, распределительного шкафа или иной точке подключения, до оборудования светофорного объекта;

- целостность и нормативное расположение кабельного хозяйства и линий электроснабжения;

- взаимодействие компонентов оборудования всех уровней между собой с максимальным использованием стандартизованных процедур и протоколов.

  - Подрядчик должен в течение 72 часов производить изменение режимов работы светофорных объектов по требованию Заказчика.

  - Безопасность выполнения работ в электроустановках должна оказываться в строгом соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

  - Ответственность за безопасность при выполнении работ по содержанию светофорных объектов несет Подрядчик.

  - Содержание должно обеспечивать непрерывное функционирование светофорных объектов. В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров и оборудования должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59105-2020.

  - Работы по содержанию не должны приводить к ухудшению взаимодействия оборудования между собой с максимальным использованием стандартизованных процедур и протоколов.

  - Оборудование на объекте и система в целом не должны терять работоспособность в случае возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на автоматизированных рабочих местах. Система в целом должна сохранять работоспособность при некорректных действиях конечных пользователей.

  - Работы по содержанию должны обеспечивать сохранение работоспособности оборудования и системы при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов или части телекоммуникационной системы.

  - Работы по устранению непредвиденных отказов оборудования выполняются по мере необходимости в сроки, указанные в Приложении №3 к заданию на выполнение работ.

  - В случае необходимости при ремонте выполнить замену отдельных элементов необходимо использовать материалы и оборудование, аналогичные ранее установленному или с лучшими техническими характеристиками, позволяющее обеспечить установленный режим работы объекта.

  - Подрядчик проводит также текущий ремонт кабельного хозяйства и линий электроснабжения объектов, устранение провисов на линиях.

  - При получении от уполномоченного представителя Заказчика вызова для устранения неисправностей на объекте представитель Подрядчика прибывает на объект в кратчайший срок.

  - Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых работ соисполнителем по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

  - Демонтированное оборудование, материалы и металлоконструкции, признанные непригодными для дальнейшего использования, подлежат утилизации за счет Подрядчика с предоставлением Заказчику акта об утилизации. Выручка от их утилизации подлежит перечислению на реквизиты, предоставляемые Заказчиком. Подтверждающие документы (акты приемки, платежные поручения) подлежат передаче Заказчику.

  - Расчеты за выполненные работы могут быть скорректированы с учетом Понижающего коэффициента на основании достигнутого уровня содержания (Приложение № 4 к заданию на выполнение работ), в соответствии с Приложением № 3 к заданию на выполнение работ. Оценка уровня содержания за отчетный период указывается в акте, по форме Приложения №5 к заданию на выполнение работ. В отношении работ по ремонту оборудования понижающий коэффициент не применяется.

  - Отчетный период по контракту принимается равным 1 календарному месяцу.

  - Оплата за содержание 1 единицы оборудования производится однократно за отчетный период вне зависимости от фактического числа выполненных работ по техническому обслуживанию.

  - Заказчик вправе в случае выявления дефектов, нарушения сроков устранения дефектов, не соответствия применяемой техники и материально – технических ресурсов требованиям настоящего Контракта, ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», отраслевому дорожному методическому документу «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» вносить в Журнал производства работ, направлять в письменной форме, а также посредством специализированного чат-бота, предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком.

  - Подрядчик обязан выполнять работы по ремонту оборудования в рамках выполнения технических требований предъявляемых к установленному оборудованию в рамках выполнения работ в сроки, установленные требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и Приложения № 3 к заданию на выполнение работ.

  - В рамках реализации настоящего технического задания в целях мониторинга работоспособности и устранения сбоев в работе оборудования Подрядчик обязан организовать удаленный доступ в соответствии с техническими условиями, предоставляемыми Заказчиком. Затраты на организацию удаленного доступа, в том числе приобретение программного обеспечения, оборудования и организация канала связи, возлагаются на Подрядчика и не возмещаются Заказчиком. Обеспечение информационной безопасности и ответственность за ее нарушение возлагается на Подрядчика в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Подрядчик осознаёт, что выполняет работы в отношении элементов Интеллектуальной транспортной системы Самарской области, являющейся значимым объектом критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ).

  - Подрядчику запрещено привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядчиков (соисполнителей) без письменного согласования Заказчика.

  - В течении 10 (десяти) дней с даты начала государственного контракта Подрядчик представляет в адрес Заказчика исчерпывающий перечень лиц, задействованных в доступе к ЗО КИИ Заказчика. В случае изменений в перечне лиц в процессе исполнения государственного контракта, Подрядчик обязан представить Заказчику актуализированный перечень в течении 3 (трех) дней с даты изменений.

3.4 При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности и критической информационной инфраструктуры.

3.5. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить информационную безопасность ЗО КИИ, выполняя все установленные требования по защите информации в рамках зоны ответственности по настоящему Заданию, в том числе:

а) ведение журнала учета доступа сотрудников Подрядчика к ЗО КИИ в электронном и бумажном виде, включая ФИО сотрудника, дату и причину взаимодействия с ЗО КИИ;

б) инструктирование персонала Подрядчика в части информационной безопасности ЗО КИИ;

в) планирование мероприятий по обеспечению безопасности ЗО КИИ, в частности:

- обновление программного обеспечения с целью удаления уязвимостей информационной безопасности;

- недопущение неконтролируемого доступа персонала Подрядчика в инфраструктуру ЗО КИИ;

- недопущение доступа к ЗО КИИ персонала Подрядчика, не имеющего на доступ оснований (полномочий) и не задействованного в исполнении данного государственного контракта;

- анализ угроз безопасности информации в рамках оборудования, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов ЗО КИИ, последствий от их реализации и представление Заказчику предложений по устранению угроз информационной безопасности;

- обеспечение подготовки персонала Подрядчика в части действий в нештатных ситуациях в ходе технического обслуживания ЗО КИИ.

- реагирование на инциденты информационной безопасности в ходе технического обслуживания ЗО КИИ и незамедлительное информирование Заказчика о выявленных инцидентах информационной безопасности;

- общий контроль за обеспечением безопасности значимого объекта;

- обеспечение целостности и доступности данных.

д) организация идентификации и аутентификации персонала Подрядчика при доступе к ЗО КИИ;

е) при осуществлении удаленного доступа к ЗО КИИ применять сертифицированные средства защиты информации (СЗИ) соответствующего класса с действующим сертификатом и предъявлять Заказчику сертификаты ФСТЭК и ФСБ при запросе.

3.6 Подрядчик должен исключить подключение к общедоступной сети Интернет при выполнении работ. Обновление программного обеспечения должно осуществляться в режиме оффлайн, либо с использованием сертифицированных средств защиты информации посредством защищенного подключения к сети передачи данных ИТС Самарской области с учетом п. 3.5.в настоящего Задания.

3.7 При реализации удаленного защищенного соединения Подрядчик обязан исключить подключение персонала Подрядчика к ЗО КИИ с использованием личных устройств (мобильных и стационарных).

3.8 Любые изменения в конфигурации ЗО КИИ, реализуемые Подрядчиком, должны проходить процедуру согласования Заказчиком. Изменение конфигурации (сетевой, адресной, программной и аппаратной) без ведома Заказчика не допускается.

3.9 Подрядчик должен обеспечить стабильность функционирования оборудования, программного обеспечения и подсистем после обновления программного обеспечения.

3.10 В рамках исполнения п. 2.34 Подрядчик должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской федерации в сфере защиты связи и криптографической защиты в отношении ЗО КИИ, указанными в п. 4.1 настоящего технического задания, а также действующими на период исполнения государственного контракта.

3.11 При выполнении работ по обслуживанию шкафов дорожных контроллеров Подрядчик обязан проверять сетевое оборудование на предмет посторонних подключений (проводных и беспроводных).

3.12 В случае выявления Подрядчиком признаков постороннего проникновения в шкаф (повреждение замка шкафа, признаки попыток взлома шкафа, подключение постороннего оборудования в шкафу и пр.) Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика.

3.13 Подрядчик не имеет права передавать рабочую, техническую информацию, в том числе о составе ЗО КИИ, принципах построения сети, программной и аппаратной архитектуре, протоколах передачи данных, сетевой адресации, данных аутентификации (логины и пароли) и применяемых средствах защиты информации третьим лицам без письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.14 В случае выявления Заказчиком установленного по инициативе Подрядчика оборудования, не находящегося на момент действия настоящего государственного контракта в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, Подрядчик обязан за свой счет заменить оборудование на соответствующее требованиям п. 2.15 настоящего Задания в течении срока действия государственного контракта.

3.15 Подрядчик несёт полную материальную и юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований по обеспечению информационной безопасности ЗО КИИ.

3.16 По факту окончания оказания услуг Подрядчик направляет в адрес Заказчика АКТ об уничтожении информации, полученной от Заказчика в ходе выполнения работ, а также ставшей ему известной в процессе выполнения работ, с направлением распорядительного документа Подрядчика, о назначении ответственного лица за уничтожение информации в рамках данного Контракта.

3.17 В рамках исполнения требований по информационной безопасности Подрядчик ведет и представляет Заказчику по итогам отчетного периода следующую документацию:

- журнал регистрации резервного копирования;

- журнал доступа к ЗО КИИ ИТС;

- журнал учета паролей.

- Нормативные требования

  - При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ 12.4.281-2014. «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования»;

ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)»;

ГОСТ Р 59105-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания»;

ГОСТ Р 59103-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Светофорные объекты. Технические правила содержания;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

Приказ №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Федеральный закон №187-ФЗ от 26.07.2017г. «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

Приказ ФСТЭК №239 от 25.12.2017г. «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

Приказ ФСТЭК №117 от 11.04.2025г. «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;

Указ Президента №250 от 01.05.2022г. «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»;

Федеральный закон №126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи».

Приложение №1 к заданию

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| I | Виды работ по содержанию светофорных объектов |  |
|  | Техническое обслуживание шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Техническое обслуживание светофора | ед. |
|  | Техническое обслуживание светофорной опоры | ед. |
|  | Техническое обслуживание информационной световой секции | ед. |
|  | Техническое обслуживание пешеходного вызывного устройства | ед. |
|  | Техническое обслуживание информационных табличек | ед. |
|  | Техническое обслуживание устройства звукового сопровождения пешеходов | ед. |
|  | Техническое обслуживание повторителя сигналов светофора | ед. |
|  | Техническое обслуживание шкафа источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Техническое обслуживание кабельных линий светофорного объекта | компл. |

| II | Виды ремонтных и иных работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтаж блока питания в шкафу контроллера | ед. |
|  | Демонтаж розетки | ед. |
|  | Демонтаж информационной таблички | ед. |
|  | Демонтаж замка шкафа дорожного контроллера | ед. |
| - д | Демонтаж ручки двери шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Демонтаж выключателя автоматического | ед. |
|  | Демонтаж внутренней подсветки шкафа контроллера | ед. |
|  | Демонтаж шкафа контроллера навесного | ед. |
|  | Демонтаж шкафа контроллера напольного | ед. |
|  | Демонтаж обогревателя | ед. |
|  | Демонтаж терморегулятора | ед. |
|  | Демонтаж датчика открытия двери | ед. |
|  | Демонтаж кабеля | м |
|  | Демонтаж опоры | ед. |
|  | Демонтаж закладной детали | ед. |
|  | Демонтаж выносной консоли | ед. |
|  | Демонтаж светофора | ед. |
|  | Демонтаж светоблока светодиодного | ед. |
|  | Демонтаж дополнительной секции светофора | ед. |
|  | Демонтаж табло обратного отсчета времени | ед. |
|  | Демонтаж пешеходного вызывного устройства | ед. |
|  | Демонтаж экрана светофора | ед. |
|  | Демонтаж шкафа источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Демонтаж коробки клеммной | ед. |
|  | Демонтаж платы управления дорожного контроллера | ед. |
|  | Демонтаж дорожного контроллера | ед. |
|  | Демонтаж платы ввода-вывода | ед. |
|  | Демонтаж информационных световых секций | ед. |
|  | Демонтаж коммутатора | ед. |
|  | Демонтаж SFP-модуля | ед. |
|  | Демонтаж блока питания медиаконвертера | ед. |
|  | Демонтаж медиаконвертера | ед. |
|  | Демонтаж повторителя сигнала светофора | ед. |
| - Д | Демонтаж АКБ источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Демонтаж зарядного устройства АКБ источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Прокладка и подключение кабеля по конструкции в трубе гофрированной ПНД 25 мм | м |
|  | Прокладка и подключение кабеля в теле опоры | м |
|  | Монтаж и подключение кабеля методом подвеса на тросу | м |
|  | Монтаж и подключение кабеля в шкафу дорожного контроллера | м |
|  | Прокладка и подключение оптического кабеля по конструкции в трубе гофрированной ПНД 25 мм | м |
|  | Прокладка и подключение оптического кабеля в теле опоры | м |
|  | Монтаж и подключение оптического провода методом подвеса | м |
|  | Монтаж и подключение оптического кабеля в шкафу дорожного контроллера | м |
|  | Монтаж опоры | ед. |
|  | Установка закладной детали: 1. Разработка грунта; 2. Устройство щебеночной подушки h=200 мм, щебень фракции 20-40 мм, марки М600; 3. Монтаж закладной; 4. Бетонирование закладной, бетон тяжелый класса не менее В20 F200 W6. | ед. |
|  | Монтаж выносной консоли | ед. |
| - м | Монтаж информационной таблички | ед. |
|  | Монтаж и подключение светофора | ед. |
|  | Монтаж и подключение повторителя сигнала светофора | ед. |
|  | Монтаж и подключение информационной световой секции | ед. |
|  | Монтаж дополнительной секции светофора | ед. |
|  | Монтаж и подключение светоблока светодиодного | ед. |
|  | Монтаж и подключение пешеходного вызывного устройства | ед. |
|  | Монтаж и подключение блока питания в шкафу контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение розетки на DIN-рейку | ед. |
|  | Монтаж и подключение выключателя автоматического | ед. |
|  | Монтаж и подключение внутренней подсветки в шкафу контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение обогревателя | ед. |
|  | Монтаж и подключение терморегулятора | ед. |
|  | Монтаж и подключение датчика открытия двери | ед. |
|  | Монтаж и подключение платы управления | ед. |
|  | Монтаж, подключение и настройка коммутатора | ед. |
| - М | Монтаж и подключение SFP-модуля | ед. |
|  | Монтаж и подключение блока питания медиаконвертера | ед. |
|  | Монтаж и подключение медиаконвертера | ед. |
| - м | Монтаж замка шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Монтаж ручки двери | ед. |
|  | Монтаж и подключение дорожного контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение напольного шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение навесного шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение платы ввода-вывода | ед. |
|  | Монтаж коробки клеммной | ед. |
| - М | Монтаж коробки оптической | ед. |
| - м | Монтаж и подключение шкафа источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Монтаж экрана светофора | ед. |
|  | Монтаж и подключение АКБ источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Монтаж и подключение зарядного устройства АКБ источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Окраска шкафа дорожного контроллера навесного | ед. |
|  | Пуско-наладка дорожного контроллера | ед. |

Приложение №2 к заданию

| III | Материалы и оборудования | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Кабель ПУГВ 1х10 | м |
|  | Кабель КВВГнг 2х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 3х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 4х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 5х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 7х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 10х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 14х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 19х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 27х1,5 | м |
|  | Трос стальной | м |
|  | Труба гофрированная ПНД 25 мм | м |
|  | Провод СИП-4 2х16 | м |
|  | Кабель КСВППэN-5е 4х2х0,52 | м |
|  | Кабель оптический 4 волокна с тросом | м |
|  | Опора оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 6 м | ед. |
|  | Опора оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 6 м | ед. |
|  | Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 219 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 3,5 м | ед. |
|  | Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 219 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 4,5 м | ед. |
|  | Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 250 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 6 м | ед. |
|  | Закладная деталь оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 1,5 м | ед. |
|  | Закладная деталь оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 1,5 м | ед. |
|  | Закладная деталь оцинкованная диаметром 219 мм, толщина стенки 6 мм, длиной не менее 2 м | ед. |
|  | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 2 м | ед. |
|  | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 3 м | ед. |
|  | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 4 м | ед. |
|  | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 5 м | ед. |
|  | Информационная табличка | ед. |
|  | Светофор Т.1 | ед. |
|  | Светофор Т.1.лк | ед. |
|  | Светофор Т.1.пк | ед. |
|  | Светофор Т.1.плк | ед. |
|  | Светофор Т.2 | ед. |
|  | Светофор Т.3 | ед. |
|  | Светофор Т.5 | ед. |
|  | Светофор П.1 | ед. |
|  | Повторитель сигнала светофора, длина 1 метр | ед. |
|  | Информационная световая секция ИСС.п | ед. |
|  | Информационная световая секция ИСС.л | ед. |
|  | Дополнительная секция светофора л.к (Dаперт.= 300 мм) | ед. |
|  | Дополнительная секция светофора п.к (Dаперт.= 300 мм) | ед. |
|  | Светоблок светодиодный (Dаперт.=300 мм) | ед. |
|  | Механическое пешеходное вызывное устройство | ед. |
|  | Сенсорное пешеходное вызывное устройство | ед. |
|  | Блок питания с мощностью от 5 Вт | ед. |
|  | Розетка на DIN-рейку 16А с заземлением | ед. |
|  | Выключатель автоматический с6 | ед. |
|  | Выключатель автоматический с10 | ед. |
|  | Выключатель автоматический с16 | ед. |
|  | Led лампа 30 сантиметров 220 В | ед. |
|  | Обогреватель мощностью не менее 100Вт, со степенью защиты не менее IP20 | ед. |
|  | Терморегулятор со степенью защиты не менее IP20 | ед. |
|  | Датчик открытия двери | ед. |
|  | Плата управления дорожного контроллера «Синтез» | ед. |
|  | Промышленный коммутатор PoE. Уровень доступа L3. Интерфейсы 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45) – 8 шт., 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP) – 4 шт. | ед. |
|  | SFP-модуль | ед. |
|  | Блок питания медиаконвертера с мощностью от 40Вт | ед. |
|  | Медиаконвертер с режимом работы от 1000 Мбит/с | ед. |
|  | Замок (ключевой (цилиндрический) с ригелем) совместимый со шкафом ОЩН 572 | ед. |
|  | Сувальдный замок, совместимый со шкафом ШАН-ДК-2 120.60.40 | ед. |
|  | Навесной замок | ед. |
|  | Ручка двери, совместимая со шкафом RITTAL | ед. |
|  | Дорожный контроллер модульный (без плат управления) «Синтез» | ед. |
|  | Дорожный контроллер моноблочный 12 групп «Синтез-Д» | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 4 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 6 групп | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 8 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 10 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 12 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 14 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 16 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 18 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 20 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 4 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 6 групп | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 8 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 10 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 12 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 14 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 16 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 18 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 20 группы | ед. |
|  | Плата ввода-вывода дорожного контроллера «Синтез» | ед. |
|  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 10 зажимов | ед. |
|  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 20 зажимов | ед. |
|  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 30 зажимов | ед. |
|  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 40 зажимов | ед. |
|  | Экран светофора | ед. |
|  | Коробка оптическая | ед. |
| - ш | Шкаф источника бесперебойного питания в сборе (2 АКБ 12В, 100 Ач) | ед. |
|  | АКБ 12В, 100 Ач | ед. |
| - Ш | Шкаф дорожного контроллера напольный | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной со степенью защиты не менее IP65 и размером не менее 85х60х35 | ед. |

| Приложение № 3 к заданию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования заказчика для оценки качества работ по содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в г.о. Кинель, Волжском м.р., Кинель-Черкасском м.р. Самарской области |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование дефекта | Уровень содержания в зависимости от сроков устранения |  |  |
|  |  | Высокий | Допустимый | Недопустимый |
|  | Неисправность (повреждение) кабельных линий, провисание кабеля над покрытием проезжей части ниже 5 м | 1 сут. | - | свыше 1 сут. |
|  | Неработающий сигнал (сигналы) светофора, информационной секции. Утрата светофора, информационной секции, маски светофора. Наличие внешних загрязнений лицевой поверхности светофора, информационной секции. | 1 сут. | - | свыше 1 сут. |
|  | Сбой в работе светофорного объекта (нарушение программы). Отказ в работе дорожного контроллера. | 1 сут. | - | свыше 1 сут. |
|  | Отказ в работе пешеходного вызывного устройства | 1 сут. | 2-3 сут. | свыше 3 сут. |
|  | Повреждение корпуса светофора. Повреждение информационной секции, экрана светофора. | 1 сут. | 2-10 сут. | свыше 10 сут. |
|  | Изменение положения светофора, информационной секции. | 2 сут. | 3-5 сут. | свыше 5 сут. |
|  | Наличие внешних загрязнений шкафа дорожного контроллера, корпуса (не лицевой поверхности) светофора, информационной секции | 4 сут. | 5-7 сут. | свыше 7 сут. |
|  | Утрата, наличие внешних загрязнений информационной таблички | 15 сут. | 16-20 сут. | свыше 20 сут. |

Приложение № 4 к заданию

| Понижающие коэффициенты по оценке качества содержания светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в г.о. Кинель, Волжском м.р., Кинель-Черкасском м.р. Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень содержания | Коэффициент снижения стоимости работ по качеству |
| 1 | Высокий | 1,00 |
| 2 | Допустимый | 0,50 |
| 3 | Недопустимый | 0,00 |

Приложение № 5 к заданию

АКТ

проверки уровня содержания

«____» _________20___г.

Комиссия в составе

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

осуществила проверку уровня содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в г.о. Кинель, Волжском м.р., Кинель-Черкасском м.р. Самарской области за отчетный  период с «_____» ___________20___г. по «____» _____________20___г.

и установила следующее:

| № п/п | Объект | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |

2. Нарушения, выявленные при приемке работ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:  ___________________________

Приложение № 6 к заданию

Журнал регистрации дефектов

Журнал регистрации дефектов № _____

| по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выявленных дефектов в период с ______________ по _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о возникновении неисправности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Элемент | Описание неисправности | Результат диагностики |

| Информация об устранении неисправности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Способ устранения неисправности | Описание нового элемента (в случае замены) | Срок устранения |

Приложение № 7 к заданию

Технические требования

к выполнению работ по  установке информационных табличек на светофорных объектах

  - Подрядчик по заданию Заказчика выполняет работы по установке информационных табличек, в которые включают в себя:

изготовление информационных табличек;

монтаж информационных табличек на опору.

  - Конкретные места размещения уточняются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком.

  - Монтаж информационной таблички осуществляется на существующую опору с использованием бандажной ленты и скрепы.

  - Информационная табличка должна состоять из основы из алюминиевой композитной панели и пластины из прозрачного монолитного поликарбоната, закрепленной на основе вытяжными заклепками белого цвета диаметром 3,2 мм. Лицевая сторона алюминиевой композитной панели должна быть окрашена в белый цвет. На пластину посредством технологии ультрафиолетовой печати наносится изображение, эскиз которого представлен на рисунке 1. До начала работ по установке информационных табличек Подрядчик запрашивает у Заказчика информацию о внешнем виде QR-кода, который должен быть размещен в соответствующем поле. Табличка не должна иметь заостренных углов, заусенцев.

  - Размеры основы и пластины (в миллиметрах) представлены на рисунке 2 и рисунке 3. Допускается отступление в размерах ±5%, но не более ±5 мм, и величины угла в месте сгиба не более чем ±5°.

Рисунок 1

Рисунок 2. Габаритные размеры пластины

.

Рисунок 3. Габаритные размеры основы

Приложение №8 к заданию

| № п/п | Местоположение светофорных объектов |
| --- | --- |

| а/д «Самара – Бугуруслан» |  |
| --- | --- |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «Промзона» |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «Смышляевка» |
|  | Самара - Бугуруслан / ул. Садовая |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «Завод Самарский Стройфарфор» |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «Спутник» |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «25-й километр» |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «1-я дачная» |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «2-я дачная» |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «3-я дачная» |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «Средняя Алексеевка» |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «Нижняя Алексеевка» |
|  | Самара - Бугуруслан ООТ «Поворот на Советы» |
|  | ул. Шоссейная / ул. Тимирязева |
|  | ул. Шоссейная ООТ «СХИ» |
| а/д «Кинель - Богатое – Борское» |  |
|  | Кинель - Богатое – Борское / ул. Промышленная |
|  | Кинель - Богатое – Борское / ул. Железнодорожная |
|  | Кинель - Богатое – Борское / ул. Украинская |
|  | Кинель - Богатое – Борское / ул. Светлая |
|  | Кинель - Богатое – Борское / ул. Мира |
|  | Кинель - Богатое – Борское / ул. Центральная |
| а/д «Самара – Бугуруслан» - Кинель-Черкассы |  |
|  | ул. Ефремова ООТ «Кузнецкая улица» |
| а/д «Самара-Новокуйбышевск» |  |
|  | Самара-Новокуйбышевск ООТ «1-я дачная» |
|  | Самара-Новокуйбышевск ООТ «2-я дачная» |
|  | Самара-Новокуйбышевск ООТ «Развилка» |
|  | Самара-Новокуйбышевск / ул. Самарская |
|  | Самара-Новокуйбышевск ООТ «3-я дачная» |
|  | Самара-Новокуйбышевск ООТ «Совхоз Молодая Гвардия» |
| а/д «Самара – Оренбург» до а/д Самара - Волгоград |  |
|  | ул. Уральская / ул. Поселковая |
| а/д «Тольятти – Ягодное» |  |
|  | Тольятти – Ягодное / ул. Светлая |
|  | Тольятти – Ягодное ООТ «Особая экономическая зона Тольятти» |
| а/д «Обводное шоссе г. Тольятти» |  |
|  | Обводное шоссе / ул. Шоссейная |
|  | Обводное шоссе в районе д.66 |
|  | Обводное шоссе / ул. Новозаводская |
|  | Обводное шоссе после ул. Новозаводская |
|  | Обводное шоссе / ул. Рабочая |
|  | Обводное шоссе ООТ «Тольяттинское городское кладбище» |
|  | Обводное шоссе / Санчелевское шоссе |
|  | Обводное шоссе / Хрящёвское шоссе |
|  | Обводное шоссе / ул. Коммунальная |
|  | Обводное шоссе в районе ул. Коммунальная д. 3 |