- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 24.20.13.144 Поставка труб из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

- (Лот № _____-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 24.20.13.144 Поставка труб из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- №8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022» (заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅22,0х3,5мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 | м | 1,0 |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅32,0х3,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 | м | 9,6 |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅57,0х3,5мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 | м | 8,0 |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅57,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 | м | 105,3 |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅89,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 | м | 568,0 |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅108,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 | м | 1,5 |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅219,0х6,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 | м | 0,5 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 24.20.13.144 Поставка труб из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

| Наименование продукции (позиции № 1-7. Таблицы 1.): Материалы предназначенные для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1. | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-2022 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Диаметр наружный | 22,0мм |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки | 3,5мм |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |  |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |  |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |  |  |
| 2. | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-2022 |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Диаметр наружный | 32,0мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Толщина стенки | 3,0мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |  |  |
| 3. | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-2022 |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Диаметр наружный | 57,0мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Толщина стенки | 3,5мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |  |  |
| 4. | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-2022 |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Диаметр наружный | 57,0мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Толщина стенки | 4,0мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |  |  |
| 5. | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-2022 |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Диаметр наружный | 89,0мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Толщина стенки | 4,0мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |  |  |
| 6. | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-2022 |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Диаметр наружный | 108,0мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Толщина стенки | 4,0мм |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 4,0/4,5/6,0 кгс/см2 |  |  |  |
| 7. | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-2022 |  |  |
|  |  | Диаметр наружный | 219,0мм |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки | 6,0мм |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |  |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |  |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. Продукция должна быть промаркирована: иметь информационные бирки с данными о наименовании, габаритных размерах и веса поставляемого товара. |  |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.