- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 24.20.40.000 Поставка фитингов из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

- (Лот № _____-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 24.20.40.000 Поставка фитингов из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- №8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022» (заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отвод 90º ∅32,0х3,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |
|  | Отвод 90º ∅57,0х3,5мм 12Х18Н10Т10 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |
|  | Отвод 90º ∅57,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | шт | 19 |
|  | Отвод 90º ∅89,0х5,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | шт | 57 |
|  | Отвод 90º ∅108,0х5,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 |
|  | Тройник равнопроходный ∅57,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 |
|  | Тройник равнопроходный ∅89,0х6,0мм 12Х18Н10Т 17376-2001 | шт | 21 |
|  | Переходник концентрический ∅57,0х3,0-∅32,0х2,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 |
|  | Переходник концентрический ∅89,0х3,5-∅57,0х3,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | шт | 16 |
|  | Переходник концентрический ∅219,0х6,0-∅108,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 |
|  | Ниппель резьбовой, длина 100мм ∅ 57,0x3,5 резьба с одной стороны не менее 40мм 12X18H10T ГОСТ 8967-75 | шт | 16 |
|  | Фланец стальной 1-25-16-12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
|  | Фланец стальной 1-50-16-12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 24.20.40.000 Поставка фитингов из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

| Наименование продукции (позиции №1-13. Таблицы 1.): Материалы, предназначенные для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1. | Отвод | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17375-2001 |
|  |  | Диаметр наружный | 32,0мм |  |
|  |  | Толщина стенки | 3,0мм |  |
|  |  | Угол отвода | 90º |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 2. | Отвод | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17375-2001 |
|  |  | Диаметр наружный | 57,0мм |  |
|  |  | Толщина стенки | 3,5мм |  |
|  |  | Угол отвода | 90º |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 3. | Отвод | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17375-2001 |
|  |  | Диаметр наружный | 57,0мм |  |
|  |  | Толщина стенки | 4,0мм |  |
|  |  | Угол отвода | 90º |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 4. | Отвод | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17375-2001 |
|  |  | Диаметр наружный | 89,0мм |  |
|  |  | Толщина стенки | 5,0мм |  |
|  |  | Угол отвода | 90º |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 5. | Отвод | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17375-2001 |
|  |  | Диаметр наружный | 108,0мм |  |
|  |  | Толщина стенки | 5,0мм |  |
|  |  | Угол отвода | 90º |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 6. | Тройник равнопроходный | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17376-2001 |
|  |  | Диаметр наружный | 57,0мм |  |
|  |  | Толщина стенки | 4,0мм |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 7. | Тройник равнопроходный | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17376-2001 |
|  |  | Диаметр наружный | 89,0мм |  |
|  |  | Толщина стенки | 6,0мм |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 8. | Переходник концентрический | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17378-2001 |
|  |  | Размер DхT-D1хT1 | 57,0х3,0-32,0х2,0мм |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 9. | Переходник концентрический | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17378-2001 |
|  |  | Размер DхT-D1хT1 | 89,0х3,5-57,0х3,0мм |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 10. | Переходник концентрический | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17378-2001 |
|  |  | Размер DхT-D1хT1 | 219,0х6,0-108,0х4,0мм |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 11. | Ниппель резьбовой | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 8967-75 |
|  |  | Размер: DхTхL | 57,0х3,5х100,0мм |  |
|  |  | Длина резьбы (наруж.) | Не менее 40мм с одной стороны |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 12. | Фланец | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Номер размерного ряда | 1 |  |
|  |  | Диаметр условного прохода, Ду | 25мм |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 16,0/16,0/16,0 кгс/см2 |  |
| 13. | Фланец | Марка стали | 12Х18Н10Т | ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Номер размерного ряда | 1 |  |
|  |  | Диаметр условного прохода, Ду | 50мм |  |
|  |  | Рабочая среда | Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК |  |
|  |  | Температура Сº: min/max | 5º/30º |  |
|  |  | Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное | 10,0/16,0/25,0 кгс/см2 |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1. |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74 |  |  |  |
| 2.4. | Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |