ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

| Наименование объекта | Текущий ремонт верхового откоса и автодороги восточной дамбы БСР ГЭС-3 |
| --- | --- |
| Наименование здания (сооружения) | Разборка гребня дамбы и устройство стенки из буросекущих свай |
| Комплект чертежей |  |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 шт. | всего |
|  | Разборка гребня дамбы, котлован |  |  |  |
| - 1.1 | Снятие асфальтового покрытия, t=300мм | м3 |  | 274,0 |
| - 1.2 | Разборка бетона армированного, t=300мм | м3 |  | 274,0 |
| - 1.3 | Разработка грунта: |  |  |  |
| - 1.3.1 | ПГС, t=400мм | м3 |  | 3785,0 |
| - 1.3.1 | Глина желта-серая, в том числе | м3 |  | 15017,0 |
|  | - устройство уступов под насыпь | м3 |  | 336,0 |
|  | - под дренаж | м3 |  | 376,0 |
|  | - разборка дамбы до отм. 460,000 | м3 |  | 9090,0 |
|  | - под строительную площадку, t-150мм | м3 |  | 230,0 |
|  | - выемка под зуб перел отсыпкой насыпи | м3 |  | 1200,0 |
| - 1.3.2 | Разработка камня под форшахту | м3 |  | 740,0 |
|  | Устройство строительной площадки на отм. 460,000: |  |  |  |
| - 2.1 | Подготовка под дорожные плиты из песка средней крупности, h=150 мм | м3 |  | 213,4 |
| - 2.2 | Укладка плит дорожных 2П30.18 ГОСТ 21924.0-84 | шт. |  | 271 |
|  | Устройство форшахты: |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка из песка средней крупности под форшахту, t=100 мм | м3 |  | 45,0 |
| 3.2 | Арматуры ø12 А500С ГОСТ 34028-2006 | т |  | 5,326 |
| - 3.3 | Монтажная арматура | т |  | 0,160 |
| 3.4 | Бетон класса В20 | м3 |  | 160,0 |
| 3.5 | Устройство деформационных швов с шагом 15 м |  |  |  |
| 3.5.1 | Доска -1-сосна-20х200 антисептированная по ГОСТ 10950-2013, пропитанная битумом | м |  | 45,0 |
| - 3.5 | Установка распорок из бруса 150х150мм | м3 |  | 4,0 |
| - 3.6 | Демонтаж распорок из бруса 150х150мм | м3 |  | 4,0 |
| - 3.7 | Обратная засыпка ПГС | м3 |  | 220,0 |
| - 3.8 | Подготовка под дорожные плиты из песка средней крупности, h=100мм | м3 |  | 88,0 |
| - 3.9 | Укладка плит дорожных ПДП30.18-30-F150 ГОСТ 33148-2014 | шт. |  | 134 |
| - 3.4 | Установка опалубки криволинейной | м2 |  | 359,0 |
| - 4 | Устройство скважин: |  |  |  |
| 4.1 | Бурение скважин 1-ой очереди под замковые сваи Ø1000мм | шт |  | 125 |
| - 4.1.1 | - грунты III категории (глина желто-серая с коричневым оттенком) | м |  | 1500,0 |
| - 4.2.1 | Установка и демонтаж обсадных труб: |  |  |  |
|  | Труба 1020х10х12500ГОСТ10704−91В−Ст3спГОСТ10705−80 | шт./т | 3,1 | 125/387,5 |
| 4.2 | Бурение скважин 2-ой очереди под армированые сваи Ø1200мм, в т.ч.: | шт |  | 124 |
| 4.2.1 | - грунты VII категории | м |  | 1488,0 |
| 4.3 | Устройство буронабивных свай ø1000мм под защитой обсадной трубы | шт |  | 125 |
| 4.3.1 | Бетон В15 ГОСТ 26633-2015 с К=1,19 | м3 | 10,0 | 1250,0 |
| 4.4 | Устройство буросекущих свай | шт |  | 124 |
| 4.4.1 | Устройство каркаса сваи К1 для свай | шт./кг | 1458,3 | 124/163484,1 |
| 4.4.1.1 | Арматура ø25-А500С ГОСТ 34028-2006, L=12500мм | шт./кг | 48,13 | 1736/83553,7 |
| 4.4.1.2 | Арматура ø12-А240 ГОСТ 34028-2006, L=3900мм | шт./кг | 3,46 | 5852/20594,0 |
| 4.4.1.3 | Арматура ø10-А240 ГОСТ 34028-2006, L=600 мм | шт./кг | 0,37 | 3472/1285 |
| 4.4.1.4 | Лист Б−ПН−07х100ГОСТ1993−2015С245ГОСТ27772−2015 L=3400 мм | шт./кг | 18,68 | 1860/34739,4 |
| 4.4.1.5 | Труба 127х5х12500ГОСТ10704−91В−Ст3спГОСТ10705−80 | шт./кг | 188,00 | 124/23312 |
| 4.4.1.6 | Монтажная арматура | кг |  | 4904,5 |
| 4.4.1.7 | Установка обсадных труб: |  |  |  |
|  | Труба 1220х10х12500ГОСТ10704−91В−Ст3спГОСТ10705−80 | шт./т | 3,73 | 124/462,52 |
| - 4.4.2 | Заполнение скважин бетоном В25 с к=1,19 | м3 | 14,13 | 1752,12 |
| - 5 | Демонтаж форшахты | м3 |  | 520,0 |
| - 5.1 | Срубка бетона форшахты В20 и свай В15 и В25 на высоту 0,8 м | м3 |  | 320,0 |
| - 6 | Устройство обвязочной балки: |  |  |  |
| - 6.1 | Арматура ø12А240 ГОСТ 34028-2006 | кг |  | 2225,0 |
| - 6.2 | Арматура ø16А500С ГОСТ 34028-2006 | кг |  | 6312,0 |
| - 6.3 | Арматура ø20А500С ГОСТ 34028-2006 | кг |  | 9864,0 |
| - 6.4 | Бетон тяжелый В25 F300 W8 на сульфатостойком цементе | м3 |  | 208,0 |
| - 6.5 | Монтажная арматура | кг |  | 552,0 |
| - 6.6 | Устройство деформационных швов с шагом 15м |  |  |  |
| - 6.6.1 | Доска -1-сосна-20х200 антисептированная по ГОСТ 10950-2013, пропитанная битумом | м |  | 60,0 |
| - 6.6.2 | Гидроизоляционная шпонка ДЗ-70/20-2/35 (ПВХ-П) | м |  | 40,0 |
| - 6.7 | Установка опалубки | м2 |  | 320,0 |
| - 6.8 | Демонтаж плит ПДП30.18-30-F150 ГОСТ 33148-2014 | шт. |  | 134 |
| - 6.9 | Обмазка бетона битумной мастикой со стороны засыпки | м2 |  | 320,0 |
| - 7 | Устройство дренажа |  |  |  |
| - 7.1 | Подготовка под дренажную трубу из песка средней крупности, h=100мм | м3 |  | 17,3 |
| - 7.2 | Укладка дренажной системы SoftRock d200 наполнитель «Импорт» наружный D500, L=3000мм | шт. |  | 66 |
| - 7.3 | Установка заглушки d200 | шт. |  | 1 |
| - 7.4 | Установка муфт соединительных d200 | шт. |  | 62 |
| - 7.5 | Установка врезок для соединения труб с колодцем | шт. |  | 6 |
| - 7.6 | Укладка отводящей трубы Корсис DN/OD 200 SN8 | м |  | 73 |
| - 7.7 | Устройство смотровых железобетонных колодцев | шт. |  | 3 |
| - 7.7.1 | Обмазка колодцев со стороны засыпки битумной мастикой | м2 |  | 185,0 |
| - 7.8 | Засыпка песком крупным, h=150мм | м3 |  | 95,0 |
| - 7.9 | Обратная засыпка (качественная насыпь) | м3 |  | 388,0 |
| - 8 | Планирование низового откоса до отм. 460,000 |  |  |  |
| - 8.1 | Насыпь из суглинка с уплотнением | м3 |  | 748,0 |
| - 9 | Устройство дороги по берме на отм. 460,000 |  |  |  |
| - 9.1 | Подготовка под дорожные плиты из песка средней крупности, h=150 мм | м3 |  | 105,0 |
| - 9.2 | Укладка плит дорожных 2П30.18 ГОСТ 21924.0-84 | шт. |  | 133 |