ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

| Наименование объекта | Текущий ремонт верхового откоса и автодороги восточной дамбы БСР ГЭС-3 |
| --- | --- |
| Наименование здания (сооружения) | Устройство дамбы до отм. 463.00 и крепление откосов. |
| Комплект чертежей |  |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 шт. | всего |
|  | Устройство дамбы и крепление откосов |  |  |  |
| - 1 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: |  |  |  |
| - 1.1 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г ГОСТ 55028-2012 (дамба, между ПГС и суглинком) | м2 |  | 1860,0 |
| - 1.2 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г ГОСТ 55028-2012 (верховой откос) | м2 |  | 1940,0 |
| - 2 | Возведение тела дамбы с уплотнением катками массой свыше 16 т |  |  |  |
| - 2.1 | Суглинок, для формирования тела дамбы, t=2000мм | м3 |  | 6465,0 |
| - 2.2 | ПГС, t=1000мм | м3 |  | 2586,0 |
| - 3 | Крепление откосов при уклоне 1:2 от 0,2м до 0,5 м |  |  |  |
| - 3.1 | Устройство подготовки под плиты из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014, h=0,5м. | м3 |  | 680,0 |
| - 3.2 | Укладка бетона тяжелого мелкозернистого для гидротехнического строительства В25 F300 W6 ГОСТ 26633-2015 | м³ |  | 445,0 |
| - 3.3 | Установка отдельных арматурных стержней пруток 12-А500C ГОСТ 52544-2006 | т |  | 15,1 |
| - 3.4 | Монтажная арматура | т |  | 0,5 |
| - 3.5 | Устройство и заполнение деформационных швов | м м3 |  | 375,0 75,0 |
|  | Двухкомпонентный полиуретановый герметик холодного отверждения ТЭКТОР201 | кг |  | 60,0 |
|  | Жгут из пеноплиэтиленовый Вилатерм (ТУ 2291-009-03989419-06), t=25мм | п.м |  | 375,0 |
|  | Гидроизоляционная шпонка ДВ-240/20 (ПВХ-П) | п.м |  | 375,0 |
|  | Доска -1-сосна-20х200 антисептированная по ГОСТ 10950-2013, пропитанная битумом | п.м |  | 375,0 |
| - 3.6 | Установка и демонтаж мелкощитовой опалубки | м2 |  | 75,0 |
| - 4 | Дорога по берме на отм. 460,000 |  |  |  |
| - 4.1 | Демонтаж плит дорожных 2П30.18 ГОСТ 21924.0-84 | шт. |  | 133 |
| - 4.2 | Устройство покрытий толщиной t=200мм |  |  |  |
|  | Укладка ПГС, t=200мм | м3 |  | 32,5,0 |
| - 5 | Крепление низового откоса |  |  |  |
| - 5.1 | Посев трав по слою растительного грунта, t=150мм | м2 |  | 1316,3 |