У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор 
Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.21.213 Оказание услуг по  ремонту АКПП   автомобиля  Volkswagen Multivan г.н. А 486 ЕВ 07 для нужд Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

Оказание услуг по  ремонту АКПП   автомобиля  Volkswagen Multivan г.н. А 486 ЕВ 07 для  для нужд Кабардино-Балкарского транспортного участкаЮжного филиала АО "ТК РусГидро"	3

1.3. Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	4

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.2.2. Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.	6

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| АКПП | Автоматическая коробка переключения передач |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 45.20.21.213 Оказание услуг по  ремонту АКПП   автомобиля  Volkswagen Multivan г.н. А 486 ЕВ 07 для нужд Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

#### 1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и ремонта.

1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении транспортных средств в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 45.20.21.213 Оказание услуг по ремонту АКПП автомобиля Volkswagen Multivan г.н. А 486 ЕВ 07 для нужд Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» | Кабардино-Балкарская Республика, 9 км, ж/д станции База «Нартан» | Volkswagen Multivan г.н. А 486 ЕВ 07 |  |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Ремонт АКПП проводится с учетом имеющегося пробега и эксплуатационного износа.

1.5.2. Ремонт АКПП заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены и ремонта отдельных деталей агрегата.

1.5.3. Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.4. Ремонт АКПП включает разборочно-сборочные, слесарные и другие работы:

- диагностические работы (дефектовка);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

1.5.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.5.7. Местом оказания услуг являются специализированные сервисные центры Исполнителя:

- Кабардино-Балкарская Республика;

- Ставропольский край.

1.5.8. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к срокам оказания услуг

2.1.1.1. Сроки выполнения услуг:

- ремонт АКПП – не более 20 (двадцати) календарных дней;

- диагностические работы (дефектовка) – не более 3 (трех) календарных дней.

Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ.

- Исполнитель должен принимать автомобиль Заказчика в сроки не позднее 3-5 дней с момента обращения Заказчика.

# Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 45.20.21.213 Оказание услуг по ремонту АКПП автомобиля Volkswagen Multivan г.н. А 486 ЕВ 07 для нужд Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» | С даты заключения | 31.12.2026 г. |

### 2.1.2. Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по ремонту АКПП автомобиля Volkswagen Multivan г.н. А 486 ЕВ 07 | Усл. Ед. | 1 |

Таблица 3.1.  Перечень выполняемых работ и запасных частей по  ремонту двигателя

3.1.1. Автомобили марки FORD TRANSIT BUS г.н. C 645 EУ 07

| № | Услуга | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка и ремонт турбины на стендах | 1 |
| 2 | Проверка форсунок на стенде 4шт | 1 |
| 3 | Актуатор управления надувом | 1 |
| 4 | Шайбы и болты форсунок | 1 |
| 5 | Прокладки и уплотнения для снятия/установки турбины и клапанной крышки | 1 |
| 6 | ТО | 1 |
| 7 | Мойка интеркулера и впускного тракта со снятием впускного коллектора | 1 |
| 8 | Мойка системы ОЖ и замена жидкости ОЖ | 1 |
| 9 | Снятие установка КПП | 1 |
| 10 | Снятие/установка турбины | 1 |
| 11 | Снятие/установка форсунок | 1 |
| 12 | Райберовка и чистка топливных шахт | 1 |
| 13 | Выявление неисправностей | 1 |
| 14 | Эндоскопия цилиндров ДВС | 1 |
| 15 | Сцепление комплект | 1 |
| 16 | Расходные материалы | 1 |
| 17 | Ремонт гидроблока DSG | 1 |

* в стоимость работ входят расходные материалы и запасные части Исполнителя.

#### 2.2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Оказание услуг исполнителем | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ремонта АКПП, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать техническим требованиям завода изготовителя, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 км. пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения | Согласие с требованием | - | - |
| 3. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации | Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с нормативно-техническими требованиями заводов изготовителей. | Согласие с требованием | - | - |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

| Ответственный исполнитель. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Кабардино-Балкарского ТУ Токмаков А.Н. Технический куратор Руководитель ГКЭОиРТС Патычек Ю.А. |  |  |  |  |