ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ на внедрение Интеллектуальной транспортной системы в целях реализации мероприятий «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Чебоксарской городской агломерации»

- Перечень сокращений и обозначений

| Обозначение/ сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БД | База данных |
| ВС | Внештатная ситуация |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система Российской Федерации |
| ДК | Дорожный контроллер |
| ДТ | Детекторный комплекс/Детектор транспорта |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ЕПУТС | Единая платформа управления транспортной системой |
| ИТС/ Система | Интеллектуальная транспортная система Чебоксарской городской агломерации |
| ММСД | Машины и механизмы, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог и улиц |
| НС | Нештатная ситуация |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ОС | Операционная система |
| ОТ | Общественный транспорт |
| ПО | Программное обеспечение |
| СО | Светофорный объект |
| СОИБ | Система обеспечения информационной безопасности |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТС | Транспортное средство |
| УДС | Улично-дорожная сеть |
| ФСТЭК России | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| ЭВМ | Электронная вычислительная машина |
| GPS | Спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84 |
| HTTP | Протокол передачи данных |
| HTTPS | Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности |
| RTSP | Протокол передачи видеоизображения, потоковый протокол реального времени |
| XLSX | Формат файлов MS Excel |

Общие сведения

Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: Интеллектуальная транспортная система Чебоксарской городской агломерации.

Краткое наименование: ИТС, Система.

Место выполнения работ

Чувашская Республика, г. Чебоксары. Адреса предоставления и установки оборудования - в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.

Перечень документов, на основании которых развивается Система

Система развивается на основании следующих документов:

Приложение № 3 к Государственной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596;

Приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

ГОСТ Р 56294-2014 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем»;

ГОСТ Р 71092-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной архитектуре интеграционной платформы интеллектуальных транспортных систем»;

ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения»;

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ГОСТ Р 71096-2023 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема светофорного управления. Общие требования;

ГОСТ Р 56670-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе анализа телематических данных городского пассажирского транспорта;

ГОСТ Р 71158-2023 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог. Общие требования;

Распоряжение Минтранса России от 27 апреля 2024 г. № АК-95-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Плановые сроки начала и окончания комплекса мероприятий по развитию системы

Срок выполнения комплекса мероприятий по развитию Системы: с даты подписания Договора до 30.11.2027 г.

Назначение и цели развития системы

Назначение Системы

ИТС предназначена для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортной системой городской агломерации, управления маршрутами конкретных транспортных средств или группы транспортных средств с целью повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, максимизации показателей использования дорожной сети, а также повышения комфортности для водителей и пользователей общественного транспорта.

ИТС предназначена для мониторинга и управления транспортными системами в режиме реального времени для повышения качества транспортных услуг, снижения транспортных затруднений.

Назначение Системы:

обеспечение динамичного развития УДС городской агломерации;

снижение задержек и увеличение скорости сообщения на всех видах транспорта с применением системы управления транспортными потоками, действующей в реальном времени;

сокращение количества и тяжести аварий и дорожно-транспортных происшествий;

обеспечение приоритетных условий движения пассажирского и специального транспорта, в том числе с использованием систем точного позиционирования на основе перспективных технологий на базе ГЛОНАСС/GPS;

обеспечение оперативного автоматизированного контроля движения транспорта и оперативного управления транспортными потоками;

улучшение информационного обеспечения субъектов управления транспортным комплексом;

улучшение информационного обеспечения участников движения;

снижение негативных последствий сбоев в функционировании транспортной системы городской агломерации;

повышение оперативности управления парком транспортных средств специальных, ремонтных, эксплуатационных и аварийных служб, в том числе с использованием систем точного позиционирования на базе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS и наземного оборудования;

оперативное планирование и управление ремонтными работами по содержанию элементов УДС;

цифровизация данных транспортного комплекса Чебоксарской городской агломерации;

паспортизация светофорных объектов Чебоксарской городской агломерации;

моделирование транспортных потоков Чебоксарской городской агломерации для поиска оптимальных решений управления дорожным комплексом;

улучшение экологических показателей Чебоксарской городской агломерации за счет снижения выбросов вредных веществ автомобильным транспортом.

Цели развития Системы

ИТС Чебоксарской городской агломерации развивается с целью удовлетворения возрастающего спроса на пассажирские и грузовые перевозки, достижение транспортного баланса между пропускной способностью УДС и ее реальной загрузкой, повышение безопасности перевозок, снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение комфортных условий для всех участников движения.

В результате развития ИТС должны быть достигнуты следующие цели:

снижение времени транспортной доступности точек города (затрат на время в пути) для участников дорожного движения на различных видах транспорта;

повышение информированности Центра организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики в части содержания УДС;

повышение уровня безопасности в городской транспортной системе;

повышение эффективности обеспечения транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

повышение качества планирования и оперативного управления работами по содержанию УДС для обеспечения безопасных и комфортных условий движения ТС;

обеспечение достижения уровней зрелости ИТС Чебоксарской городской агломерации;

формирование объективной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и улиц и оперативное предоставление данной информации.

Характеристика объектов автоматизации

Краткие сведения об объекте автоматизации

ИТС Чебоксарской городской агломерации создана в рамках выполнения работ по Государственному Контракту  №112 от 23.12.2022 г.

Архитектура ИТС Чебоксарской городской агломерации включает следующие уровни:

региональный уровень, который в свою очередь включает уровень модулей центральной платформы (ЕПУТС);

муниципальный уровень, включающий уровень подсистем и уровень сбора данных (периферийное оборудование).

Перечень существующих модулей и подсистем ИТС Чебоксарской городской агломерации:

Интеграционная платформа, объединяющая все нижеперечисленные модули и подсистемы, а также взаимодействия с внешними информационными системами (в соответствии с ГОСТ Р 71092-2023);

Подсистема светофорного управления;

Подсистема мониторинга параметров транспортного потока;

Модуль электронной комплексной схемы организации дорожного движения;

Модуль «Цифровой двойник»;

Подсистема метеомониторинга;

Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС;

Модуль управления движением общественного транспорта;

Модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС.

Объектами автоматизации в рамках Системы являются процессы:

визуализация показателей работы подсистем ЕПУТС;

сбор, хранение, обработка оперативной информации о параметрах транспортного потока на дополнительных участках улично-дорожной сети;

сбор и хранение телематической информации объектов мониторинга (общественный транспорт);

сбор, хранение и обработка данных об объектах общественного транспорта, маршрутах движения транспортных средств;

анализ выполнения транспортной работы перевозчиками общественного транспорта;

оперативное ручное и автоматизированное управление дорожным движением с помощью прямого управления дорожными контроллерами светофорных объектов;

учет и управление нештатными ситуациями и перекрытиями на УДС;

автоматическое детектирование инцидентов на улично-дорожной сети;

сбор и анализ метеорологических параметров, влияющих на эксплуатационные свойства дорог;

оперативное планирование работ по содержанию УДС;

оперативный учет, контроль и анализ движения ТС, выполняющих работы по содержанию УДС;

оперативное регулирование работы ТС, выполняющих работы по содержанию УДС;

формирование отчетных данных об исполненных работах по содержанию УДС.

Выполнение работ по развитию ИТС Чебоксарской городской агломерации в рамках Договора должно обеспечить:

Интеграционная платформа – развитие функционала оценки, контроля и визуализации ключевых показателей эффективности ИТС;

Подсистема светофорного управления – подключение дополнительных светофорных объектов к подсистеме, управление светофорными объектами, сбор и передача данных с установленного оборудования в Интеграционную платформу, расширение функциональных возможностей управления дорожным движением;

Модуль управления движением общественного транспорта – развитие функциональных возможностей управления транспортом;

Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог – создание подсистемы, обеспечение непрерывного контроля выполнения работ на улично-дорожной сети Чебоксарской городской агломерации, ведение Договоров, планирование стратегии ремонтных работ и работ по содержанию УДС;

Подсистема мониторинга параметров транспортного потока – установка дополнительных детекторов транспорта и подключение их к подсистеме, сбор и передача данных с установленного оборудования в Интеграционную платформу, расширение возможностей мониторинга параметров транспортных потоков;

Модуль «Цифровой двойник» – расширение функциональных возможностей в части цифровизации дорожного хозяйства, моделирования транспортных потоков и оценки эффективности изменений;

Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС – расширение функциональных возможностей по детектированию событий на основе различных источников;

Подсистема метеомониторинга – расширение функциональных возможностей метеомониторинга.

Условия эксплуатации Системы

Характеристики окружающей среды в местах установки средств вычислительной техники на объекте соответствуют требованиям следующих документов:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Условия эксплуатации персональных компьютеров Системы соответствуют Гигиеническим требованиям к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.3685-21).

Характеристики окружающей среды для помещений, в которых расположены АРМ пользователей, приведены ниже в таблице 1

Таблица 1 - Условия эксплуатации АРМ пользователей

| Период года | Категория работ | Температура воздуха, °С не более | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| холодный | легкая – 1а | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
|  | легкая – 1б | 21-23 | 40-60 | 0,1 |
| теплый | легкая – 1а | 23-25 | 40-60 | 0,1 |
|  | легкая – 1б | 22-24 | 40-60 | 0,2 |

К категории 1a должны относиться работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч; к категории 1б относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением, при которых расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.

Требования к системе

Требования к Системе в целом

Требования к структуре и функционированию Системы

В рамках Договора должна быть обеспечена работоспособность Системы на операционной системе Astra Linux и сохранен действующий функционал СПО (программных компонентов) аппаратно-программного комплекса Системы, установленного на серверных мощностях Заказчика, и должны быть проведены работы по расширению функциональных возможностей программных компонентов в соответствии с требованиями раздела 4.2.

Система должна сохранить действующую структуру и состоять из следующих компонентов:

Интеграционная платформа (развиваемый компонент);

Подсистема светофорного управления (развиваемый компонент);

Модуль управления движением общественного транспорта (развиваемый компонент)

Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог (создаваемый компонент);

Подсистема мониторинга параметров транспортного потока (развиваемый компонент);

Модуль «Цифровой двойник» (развиваемый компонент);

Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС (развиваемый компонент);

Подсистема метеомониторинга (развиваемый компонент);

Модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС (существующий компонент);

Модуль электронной комплексной схемы организации дорожного движения (существующий компонент).

По результатам развития Системы в программном обеспечении должны быть сохранены все данные существующих подсистем, должны быть разработаны/актуализированы все данные развиваемых подсистем: паспорта светофорных объектов, настройки работы программ светофорных объектов, схемы организации дорожного движения, данные технических средств организации дорожного движения, интеграционное взаимодействие подсистем с оборудованием, внутренними и внешними подсистемами.

Программное обеспечение, входящее в состав специального программного обеспечения (программных компонентов) аппаратно-программного комплекса Системы, установленное на серверных мощностях Заказчика:

| #### № п/п | #### Наименование Программного обеспечения/компонента Системы | #### Номер реестровой записи Товара в Реестрах Товаров российского происхождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интеграционная платформа. ПО «ЕПУТС (Единая платформа управления транспортной системой) «SmartMegapolis 2.0» | Реестровая запись № 10401 от 06.05.2021 |
| 2 | Подсистема светофорного управления. ПО «Интеллектуальная система управления дорожным движением 2.0» | Реестровая запись № 14096 от 01.07.2022 |
| 3 | Подсистема мониторинга параметров транспортного потока. ПО «Интеллектуальная система управления дорожным движением 2.0» | Реестровая запись № 14096 от 01.07.2022 |
| 4 | Модуль электронной комплексной схемы организации дорожного движения. Веб-векторный редактор для проектирования СОДД | Реестровая запись № 11805 от 18.10.2021 |
| 5 | Модуль «Цифровой двойник». Веб-векторный редактор для проектирования СОДД | Реестровая запись № 11805 от 18.10.2021 |
| 6 | Модуль управления движением общественного транспорта. Автоматизированная система мониторинга транспортных средств «Трансфлоу»» | Реестровая запись № 5800 от 20.09.2019 |
| 7 | Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС. Цифровая транспортная платформа IntelRoad | Реестровая запись № 23510 от 12.08.2024 |
| 8 | Подсистема метеомониторинга. Цифровая транспортная платформа IntelRoad | Реестровая запись № 23510 от 12.08.2024 |
| 9 | Модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС. Цифровая транспортная платформа IntelRoad | Реестровая запись № 23510 от 12.08.2024 |

Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Информационное взаимодействие между компонентами Системы должно осуществляться посредством доступа к единому хранилищу данных.

Для организации информационного обмена между компонентами системы должны использоваться стандартные протоколы прикладного уровня.

Требования по диагностированию Системы

Система должна предоставлять инструменты диагностирования основных процессов системы, а также функционирования оборудования и программного обеспечения.

Для диагностики состояния Системы и выявления возможных сбоев в ходе ее эксплуатации должно быть реализовано журналирование системных событий.

Система должна предоставлять интерфейс для возможности просмотра диагностических событий, включая события по действиям пользователей и мониторинга процесса выполнения программ.

При возникновении аварийных ситуаций либо ошибок в программном обеспечении диагностические инструменты должны способствовать сохранению полного набора информации, необходимой для идентификации проблемы.

Требования к режимам функционирования Системы

Система должна функционировать в одном из следующих режимов:

штатный режим, при котором обеспечивается выполнение задач в объеме функций, предусмотренных настоящим ТЗ;

сервисный режим, необходимый для проведения обслуживания и реконфигурации Системы;

аварийный режим работы.

В штатном режиме функционирования Системы должна обеспечивать следующий режим работы: доступность функций в режиме – 24 часа в день, 7 дней в неделю (24х7).

В сервисном режиме должна обеспечивать возможность проведения следующих работ:

техническое обслуживание;

доработка аппаратно-программного комплекса;

устранение аварийных ситуаций.

Система должна переходить в аварийный режим при возникновении нештатной ситуации и невозможности штатной работы. В случае перехода Системы в аварийный режим, обслуживающему персоналу необходимо перевести ее в сервисный режим.

При отказах ПО и серверного оборудования должно предусматриваться восстановление работоспособности Системы из резервных копий физических и виртуальных серверов.

Для повышения отказоустойчивости программно-аппаратного комплекса Системы Подрядчиком должны быть проведены работы по улучшению характеристик резервного питания серверного и сетевого оборудования. С момента отключения основного питания источник резервного питания должен обеспечивать работу компонентов Системы не менее 60 минут и оснащен модулем удаленного управления. Подрядчик должен произвести монтаж силового кабеля, необходимого сечения, от распределительного щита электропитания до телекоммуникационного шкафа, а также произвести монтаж поставляемых источников бесперебойного питания.

Перспективы развития Системы

Технические решения, используемые при развитии Системы, должны позволять минимизировать трудозатраты по доработке и настройке, требуемые в связи с выпуском новых, обновлением существующих или отменой действующих нормативных актов, приводящих к изменению технологического процесса.

В случае увеличения нагрузки на Систему должна быть обеспечена возможность масштабирования, при этом необходимо учитывать требования к увеличению объемов информации, числу пользователей, последующему расширению функциональности.

В рамках дальнейшего развития Системы необходимо предусмотреть:

расширение и наращивание функциональных возможностей;

добавление и развитие подсистем и модулей;

увеличение количества смежных систем, участвующих в информационном взаимодействии с Системой.

Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы, требования к квалификации пользователей и режиму их работы

Требования к численности персонала

Персонал Системы должен состоять из следующих категорий:

администраторы Системы (Заказчика);

пользователи.

Численность пользователей Системы должна определяться администраторами Заказчика, исходя из количества необходимых автоматизированных рабочих мест.

Количество пользователей, работу которых должна обеспечить Система на момент сдачи выполненных работ, должно составлять не менее 50 чел.

Количество одновременно работающих пользователей, работу которых должна обеспечить Система на момент сдачи выполненных работ, должно составлять не менее 50 чел.

Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

Администраторы Системы, а также Подрядчик на период действия Договора, должны обеспечивать функционирование технических и программных средств, сохранность данных Системы. Их квалификация должна позволять:

свободно ориентироваться в технической документации;

свободно ориентироваться в стандартных возможностях используемых ОС и СУБД (реляционных и нереляционных), протоколах передачи данных;

владеть средствами мониторинга СУБД;

владеть средствами резервного копирования и восстановления данных;

владеть средствами защиты информации;

работать с архиваторами, дисковыми утилитами, антивирусными программами;

определять источник сбоя функционирования ПО и производить его описание.

- Администраторы Системы (Заказчика) осуществляют мониторинг и контроль за проведением всех видов работ Подрядчика.

Пользователь должен обеспечивать технологический процесс функционирования Системы. В функциональные обязанности пользователя должно входить:

ввод и контроль информации из документов, файлов;

формирование посредством пользовательского интерфейса запросов и получение информации из Системы;

формирование выходных документов и материалов.

Квалификация пользователя должна позволять:

знать основные типы входных и выходных документов и материалов;

выполнять стандартные процедуры, определенные в Системе для ввода исходной информации, получения информации, подготовки выходных форм;

пользоваться функциями офисных приложений, например, таких как MS Office, и функциями интернет-браузеров.

Требуемый режим работы персонала

Требуемый режим работы персонала Системы должен соответствовать его штатному расписанию с учетом обеспечения ее непрерывной работы, предотвращения сбоев функционирования и оперативного восстановления работоспособности при необходимости.

Показатели назначения

Программное обеспечение должно обеспечить:

возможность управления светофорными объектами в режиме координации – не менее 50 светофорных объектов в одной ленте;

возможность одновременного управления светофорными объектами в адаптивном режиме – не менее 300 шт.;

возможность хранения паспортов светофорных объектов – не менее 400 шт.;

возможность обработки данных параметров транспортных потоков, получаемых с детекторов транспорта – не менее 1000 детекторов транспорта.

Требования к эргономике и технической эстетике

В качестве нормативно-технической документации при эргономическом проектировании интерфейса Системы должны использоваться национальные и межгосударственные стандарты, в том числе стандарты серии стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения.

Экранные формы должны быть выполнены с учетом требований унификации:

все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы;

должны быть унифицированы термины, используемые для описания идентичных понятий, операций и действий пользователя;

реакция Системы на действия пользователя (наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должна быть типовой для каждого действия над одними и теми же графическими элементами, независимо от их расположения на экране.

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление Системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и других элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений), должны быть на русском языке.

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Системы

Эксплуатация Системы должна производиться в соответствии с эксплуатационной документацией.

Обслуживание Системы должно выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом.

Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов

Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов не предъявляются.

Требования к регламенту обслуживания

Техническое обслуживание Системы должно осуществляться Подрядчиком на весь период до окончания срока действия Договора.

При эксплуатации Системы должны соблюдаться правила эксплуатации компонентов Системы, также по отдельному письменному запросу Заказчика должна производиться установка обновлений программного обеспечения по мере их выпуска производителями, если такие обновления не имеют дополнительного стоимостного выражения.

Должно осуществляться резервное копирование информации Системы в одном из режимов:

создание полной копии данных виртуальных машин (образов дисков) и базы данных, с периодичностью 2 (две) копии в течение каждых 7 (семи) календарных дней;

ежедневное инкрементное резервное копирование (сохранение изменений с момента последней полной или инкрементной копии) в рабочие дни Заказчика.

Создание полной копии базы данных и виртуальных машин должно осуществляться полным копированием всех файлов на сетевой ресурс (сетевое хранилище), предоставленный и обслуживаемый Заказчиком.

При сохранении изменений, внесенных со времени создания последней архивной копии, на сетевой ресурс (сетевое хранилище) переносятся только те изменения базы данных, которые были сделаны со времени последней операции архивирования (полного или частичного).

При восстановлении информации с архивных копий восстанавливается состояние базы данных на момент, соответствующий выбранной архивной копии (полной или инкрементной).

Техническое обслуживание Системы должно осуществляться администраторами системы Подрядчика по согласованию с Заказчиком в нерабочее время с 23:00 до 07:00 по рабочим дням Заказчика.

Выполнение процедур копирования и восстановления данных должно выполняться администраторами Системы Подрядчика, с обязательным уведомлением Заказчика.

Периодичность и очередность этих операций должны определяться отдельными распоряжениями Заказчика, а также политикой резервного копирования информации и положением по категорированию информационных ресурсов.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

В Системе должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, утвержденными приказом ФСТЭК России от 11.04.2025 №117.

Для этих целей должны быть реализованы функции:

идентификация, аутентификация и авторизация всех категорий пользователей;

разграничение доступа, как для разных категорий пользователей, так и внутри категорий, в соответствии с полномочиями;

администрирование пользователей, включая:

- регистрацию пользователей;

- отнесение пользователей к той или иной категории;

- назначение ролей, групп и прав доступа пользователей;

- документирование действий пользователей.

Документирование действий пользователей должно включать:

регистрацию входа (выхода) субъектов доступа в Систему (из Системы) в журнале. В параметрах регистрации должны быть указаны:

- дата и время входа (выхода) субъектов доступа в Систему (из Системы);

- идентификатор субъекта, предъявленный при запросе доступа;

- результат попытки входа: успешная или неуспешная (несанкционированная);

- идентификатор (адрес) точки входа в Систему.

регистрацию в журнале безопасности попыток доступа к операциям Системы;

защиту от воздействия нежелательных (вредоносных) программ (компьютерных вирусов);

журналирование действий пользователей.

Документирование действий пользователей должно регистрироваться в файле журнала (лог-файле) и поддерживать:

механизм передачи файлов журнала в режиме реального времени на внешнее хранилище по протоколу syslog;

возможность идентификации и учета подключаемых устройств.

В Системе не должна осуществляться обработка конфиденциальной информации (информации ограниченного доступа), необходимо обеспечить целостность и доступность информации. Для идентификации пользователей Системы не должны использоваться их персональные данные.

Организационные и технические меры по обеспечению информационной безопасности должны включать:

защиту от НСД, управления доступом и регистрацией, в том числе при использовании средств телекоммуникаций;

антивирусную защиту;

контроль физического доступа к серверному оборудованию;

резервное копирование и восстановление информации;

защиту данных, передаваемых по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с применением средств криптозащиты информации.

Установка и настройка аппаратного обеспечения и системного ПО, включая инженерное обеспечение, антивирусную защиту, защиту каналов связи, использующихся и необходимых для функционирования Системы, обеспечивается Подрядчиком в соответствии принятыми правилами, политиками Заказчика и законодательством Российской Федерации в области информационной безопасности.

Настройка устанавливаемого оборудования дорожных контроллеров и детекторов транспорта, а также работы по интеграции устанавливаемых средств защиты информационной безопасности с системой обеспечения информационной безопасности Заказчика обеспечивается Подрядчиком в соответствии с адресным перечнем установки оборудования, при наличии действующей лицензии (лицензия ФСБ на установку средств криптозащиты информации) на осуществление данного вида деятельности. В случае, отсутствие лицензий, Исполнитель обязан привлечь субподрядчиков (соисполнителей).

Требования по сохранности информации при авариях

При разрушении данных, механических и электронных сбоях, отказах в работе компьютерного и серверного оборудования сохранность информации в Системе должна обеспечиваться посредством программных процедур восстановления информации с использованием хранимых копий баз данных, файлов журналов изменений в базах данных, копий программного обеспечения и копий серверов.

В Системе должно предусматриваться:

автоматическое восстановление обрабатываемой информации в аварийных ситуациях, таких как программный сбой при операциях записи-чтения;

возможность ручного восстановления обрабатываемой информации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях:

- физический выход из строя дисковых накопителей;

- ошибочные действия обслуживающего персонала.

Автоматическое восстановление работоспособности серверной части Системы должно быть предусмотрено в следующих ситуациях:

штатное и аварийное отключение электропитания;

штатная перезагрузка и загрузка после отключения;

программный сбой общего программного обеспечения, приведший к перезагрузке.

Требования к защите от влияния внешних воздействий

Электромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе электробытовых приборов, электрических машин и установок, приёмопередающих устройств, эксплуатируемых на месте размещения Системы, не должны приводить к нарушениям работоспособности подсистем.

Система должна иметь возможность функционирования при колебаниях напряжения электропитания в пределах: 220 + 20 %; 220 - 20 %.

Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых температур окружающей среды и, установленных изготовителем аппаратных средств.

Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых значений влажности окружающей среды, установленных изготовителем аппаратных средств.

Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых значений вибраций, установленных изготовителем аппаратных средств.

Требования к патентной чистоте

Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, созданные и/или использованные в процессе выполнения работ, подлежат отражению в документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику (раздел 8 и Приложение 1).

Подрядчик предоставляет Заказчику на основании отдельно заключаемых лицензионных (сублицензионных) договоров право использования результатов интеллектуальной деятельности, необходимых для исполнения условий Договора, на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Все проектные и технические решения должны отвечать требованиям статьи 422 и IV части Гражданского кодекса Российской Федерации. Результаты интеллектуальной деятельности должны быть свободными от возможности предъявления любых прав и притязаний третьих лиц, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности. Должны быть выполнены требования законодательства Российской Федерации по обеспечению лицензионной чистоты.

Подрядчик гарантирует, что обладает всеми правами на передачу Заказчику неисключительных прав в соответствии с требованиями настоящего раздела. В случае, если к Заказчику по вине Подрядчика будут предъявлены претензии в этой части, иски третьих лиц, связанные с нарушением их исключительных прав, Подрядчик принимает на себя такие претензии и иски и возмещает Заказчику все расходы и весь ущерб, понесенный в связи с ними.

Заказчику предоставляется право использования элементов Системы, включающее в себя право на воспроизведение (инсталляция и хранение дистрибутива, запуск и эксплуатация, копирование в целях архивации и повторной инсталляции) Системы на ЭВМ Заказчика (в соответствии с п.2 ст.1270 ГК РФ), дальнейшее использование Системы в соответствии с ее функциональным назначением, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации».

Программное обеспечение, передаваемое на условиях простой (неисключительной) лицензии, должно быть включено в реестр российского программного обеспечения для электронных вычислительных машин и базах данных (https://reestr.digital.gov.ru/) или в реестр евразийского программного обеспечения для электронных вычислительных машин и базах данных (https://eac-reestr.digital.gov.ru/reestr/).

Лицензиат – КУ «ЦОБДД» Министерства транспорта Чувашской Республики в лице Заказчика.

Право использования программным обеспечением предоставляется Заказчику на срок, равный сроку действия исключительного права.

Территория использования: Чувашская Республика.

Если в ходе выполнения работ Подрядчиком были использованы, в том числе путем модификации или переработки, объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, Подрядчик обязуется, при необходимости, самостоятельно приобрести у соответствующих правообладателей и передать Заказчику неисключительные права на использование таких объектов в объеме, ограничивающемся правом на воспроизведение, в том числе с правом инсталляции и запуска таких программ для ЭВМ. Право на использование указанных объектов интеллектуальной собственности передается Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии на весь срок действия исключительных прав, с правом передачи лицензии третьим лицам путем заключения сублицензионных соглашений.

Подрядчик предоставляет соответствующие документы, гарантирующие, что:

отношения с авторами, участвующими в выполнении работ по разработке ПО, оформлены надлежащим образом в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации;

при создании результатов работ не были нарушены какие-либо права третьих лиц.

В случае, если гарантии данного пункта ТЗ  нарушены, Подрядчик обязуется принять все меры, которые обеспечат Заказчику беспрепятственное использование переданных результатов работ, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование переданных результатов работ, возместить Заказчику понесенные убытки, которые возникли у него в связи с таким нарушением гарантий.

Передача Заказчику простых (неисключительных) прав не может повлечь увеличение стоимости Договора и/или изменение иных существенных условий Договора.

Независимо от использования/не использования Подрядчиком программного обеспечения, указанного в п. 4.1.9 настоящего ТЗ, Система, имеющая функциональные характеристики, установленные в настоящем ТЗ, передается в объеме и в сроки, установленные Договором.

Требования по стандартизации и унификации

В рамках выполнения комплекса мероприятий по развитию Системы должно быть минимизировано использование нестандартных и недокументированных технологий, классификаторов. Система должна использовать для реализации внешних интерфейсов и протоколов открытые стандарты.

Применяемые при выполнении работ технические (форматы данных, протоколы передачи) и организационные (регламенты, требования, инструкции и т.п.) решения должны быть документированы в виде, достаточном для независимой (без обращения к Подрядчику) реализации модулей интеграции с третьими сторонами, и доступны. Применение недокументированных или недоступных решений не допустимо.

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Требования к развитию Интеграционной платформы

Должна быть выполнена развитие Интеграционной платформы в части добавления функциональных возможностей:

должна быть реализована возможность настройки расположения на дашборде отдельных виджетов с показателями работы подсистем;

должна быть реализована возможность добавления на дашборд и удаления отдельных виджетов с показателями работы подсистем;

должна быть реализована возможность создания, поиска и хранения пользовательских наборов виджетов;

должна быть реализована возможность просмотра списка всех доступных виджетов для добавления в пользовательские наборы;

должен быть реализован виджет с отображением видеоданных камер телеобзора, должен быть реализован выбор камер по идентификатору Системы;

должен быть реализован виджет с отображением карты и текущего показателя уровня обслуживания дорожного движения населенного пункта, отображением событий на карте;

должен быть реализован виджет с отображением данных по интенсивности движения транспортных средств на УДС и выгрузки данных в редактируемом формате;

должен быть реализован виджет с отображением данных по плотности потока транспортных средств на УДС и выгрузки отчетных данных в редактируемом формате.

Должна быть выполнена развитие Интеграционной платформы в части подключения и обеспечения работы устанавливаемого оборудования в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему Договору.

Должна быть выполнена развитие Интеграционной платформы в части обеспечения визуализации данных Подсистемы диспетчеризации управления службы содержания дорог на едином дашборде:

визуализация показателей работы подсистемы диспетчеризации управления службы содержания дорог:

- количество машин и механизмов, выполняющих ремонтные работы и работы по содержанию улично-дорожной сети (ММСД), задействованных в данный момент, с указанием их принадлежности к конкретной организации;

- количество случаев нецелевого использования ММСД;

- количество событий, требующих привлечения служб содержания дорог.

Должна быть реализована возможность перехода к интерфейсу Подсистемы диспетчеризации управления службы содержания дорог через Интеграционную платформу.

Состав и количество визуализируемых показателей может быть уточнен на этапе технического проектирования.

Требования к развитию Подсистемы светофорного управления

Должны быть выполнены работы по разработке/актуализации электронных паспортов светофорных объектов, хранящихся в Системе, и заведению данных паспортов в Подсистему светофорного управления: заведение паспортных данных, настройка программ работы дорожных контроллеров и пофазных разъездов, настройка календарных планов в соответствии с разработанными паспортами светофорных объектов.

Должна быть выполнена развитие Подсистемы светофорного управления в части подключения и обеспечения работы устанавливаемого оборудования в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему Договору.

Должно быть выполнено развитие Подсистемы светофорного управления в части обеспечения работы функций управления светофорными объектами и мониторинга работы оборудования, установленного на светофорных объектах:

отображение диаграммы исполнения программы светофорного объекта при выборе в списке или на карте, включая графическое отображение работы фаз каждого направления в реальном времени (основное время, промтакт), временную шкалу, отображение на диаграмме режима работы и источника управления, отображение временных меток отправки команд управления светофорным объектом с индикацией источника команды;

должна быть обеспечена настройка отображения данных на диаграмме исполнения программы светофорного объекта с возможностью включения/отключения отображения структуры направлений, промтактов, режима и источника управления, команд оператора;

должна быть обеспечена функция переключения «светлой» и «тёмной» темы отображения интерфейса мониторинга и управления;

отображение на карте виджета с количественным и графическим отображением работающих и неработающих (работающих с ошибками) светофорных объектов;

отображение на карте виджета с количественным и графическим отображением работающих и неработающих (работающих с ошибками) детекторов транспорта, установленных на светофорных объектах;

отображение на карте виджета с количественным и графическим отображением работающих и неработающих (работающих с ошибками) видеокамер, установленных на светофорных объектах;

отображение в виде графика статистической информации по состоянию работоспособности светофорных объектов за выбранный день, с выбором группировки данных по 5, 15, 30, 60 минут;

отображение в виде графика статистической информации по режимам работы светофорных объектов за выбранные сутки, с выбором группировки данных по 5, 15, 30, 60 минут;

отображение в виде графика статистической информации по источникам управления светофорных объектов за выбранный день, с выбором группировки данных по 5, 15, 30, 60 минут;

отображение в виде графика статистической информации по уровню обслуживания светофорных объектов за выбранный день, с выбором группировки данных по 5, 15, 30, 60 минут;

отображение в виде графика статистической информации по времени ожидания пешеходов на светофорных объектах за выбранный день, с выбором группировки данных по 5, 15, 30, 60 минут;

отображение в экранной форме текущего состояния работоспособности светофорных объектов в виде пиктограмм отдельных СО с цветовой индикацией состояния работоспособности;

отображение в экранной форме текущих режимов работы светофорных объектов в виде пиктограмм с цветовой индикацией режимов работы;

отображение в экранной форме текущих источников управления светофорных объектов в виде пиктограмм с цветовой индикацией источников управления;

отображение в экранной форме текущего уровня обслуживания светофорных объектов в виде пиктограмм отдельных СО с цветовой индикацией уровня обслуживания;

отображение в экранной форме текущего времени ожидания для пешеходов светофорных объектов в виде пиктограмм СО с цветовой индикацией среднего времени ожидания для пешеходов;

в карточке светофорного объекта должна быть возможность изменения порядка, состава и длительности фаз, а также длительности цикла выбранной программы в режиме диспетчерского управления;

должна быть обеспечена возможность запуска диспетчерских программ и удержания фаз без нарушения очередности фаз текущей исполняемой программы опционально: принудительный запуск команд с нарушением очередности текущей исполняемой программы или запуск команд без нарушения очередности;

должна быть обеспечена возможность запуска диспетчерских программ с ручной установкой длительности исполнения по количеству времени и по количеству циклов;

должна быть обеспечена возможность запуска удержания фаз с ручной установкой длительности исполнения по количеству времени;

в карточке светофорного объекта должна быть возможность отправки подтверждаемого запроса на перехват управления СО, находящегося в управлении другого пользователя;

в карточке светофорного объекта должна быть возможность принудительного перехвата управления СО, находящегося в управлении другого пользователя;

должна быть возможность установки прав на принудительный перехват управления светофорным объектом.

Должно быть выполнено развитие Подсистемы светофорного управления в части обеспечения работы функций уведомления пользователей о событиях:

информирование пользователей о событиях в подсистеме: ошибки в работе светофорных объектов, предупреждения о нарушениях в работе, информационные сообщения о работе системы, с помощью всплывающих уведомлений на экране системы;

отображение списка сохраненных всплывающих уведомлений по категориям событий на объектах;

очистка списка сохраненных уведомлений за предыдущий период;

проигрывание звука уведомлений с возможностью настройки типов уведомлений со звуком;

отображение журнала уведомлений (список сформированных уведомлений за предыдущий период):

- поиск уведомлений за период дат;

- поиск по пользователю, получившему уведомления;

- отображение признака «просмотрено» для уведомлений, которые получал пользователь;

- поиск по типу уведомления: информационные сообщения, предупреждения, ошибки и нарушения в работе;

- поиск по типам объектов в системе;

- поиск по тексту уведомления;

настройка всплывающих уведомлений:

- включение и выключение отображения всплывающих уведомлений;

- выбор объектов, по которым необходимо получать уведомления;

- выбор объектов, по которым необходимо игнорировать уведомления;

- настройка типов уведомлений со звуком;

- настройка характера событий, по которым необходимо получать уведомления:

- уведомления о событиях дорожного контроллера;

- уведомления о событиях диспетчерского управления;

- уведомления о событиях модуля адаптивного управления;

- уведомления о событиях модуля формирования электронного паспорта светофорных объектов;

- уведомления об изменении состояния светофорных объектов;

уведомления об изменении режимов работы светофорных объектов.

Должно быть выполнено развитие Подсистемы светофорного управления в части обеспечения работы функций анализа эффективности работы светофорного объекта в виде интерактивного дашборда в карточке светофорного объекта:

отображение в виде графика/диаграммы данных по состоянию работы СО за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по режимам работы СО за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по источникам управления СО за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по уровню обслуживания светофорного объекта в разбивке по полосам движения;

отображение в виде графика/диаграммы данных по времени ожидания пешеходов на СО в разбивке по пешеходным направлениям;

отображение в виде графика/диаграммы данных по длительности фаз за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по долям работы направлений в период времени за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по интенсивности движения по полосам движения за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по очередям на полосах движения за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по транспортным задержкам на полосах движения за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по скорости движения на полосах движения за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по индексу качества работы детекторов транспорта за выбранные сутки;

отображение в виде графика/диаграммы данных по частоте приема данных детекторов транспорта за выбранные сутки;

сравнение данных анализа эффективности работы светофорных объектов за разные выбранные сутки;

расчет и отображение расхождения данных анализа эффективности работы светофорных объектов за разные выбранные сутки.

Должно быть выполнено развитие Подсистемы светофорного управления в части обеспечения работы функций адаптивного управления светофорными объектами:

если данные от любого из детекторов не поступают в течение заданного интервала времени, или показатель качества данных ниже критериев надежности, Система должна принудительно прекратить управление светофорным объектом, при этом должен срабатывать механизм корректного завершения адаптивного управления без нарушения целостности цикла светофорного регулирования, с переходом на предустановленные рабочие режимы;

автоматическое обнаружение отказов работоспособности ДК и детекторов транспорта, задержек в сети передачи данных;

должно быть ограничено максимальное время запрещающего сигнала светофора для всех транспортных направлений при адаптивном режиме работы;

в адаптивном режиме СО должно строго контролироваться время ожидания пешеходами зеленого сигнала на светофорном объекте, не превышая заданных ограничений;

в адаптивном режиме СО длительность оптимального цикла должна быть ограничена временем включения пешеходных направлений.

Должно быть выполнено развитие Подсистемы светофорного управления в части обеспечения работы функций управления электронным паспортом светофорного объекта:

ведение электронных паспортных данных светофорного объекта:

- номер СО;

- координаты СО;

- адрес СО;

- наименование владельца СО и обслуживающей организации;

- варианты установки светофорного объекта;

- общее описание;

- данные дорожного контроллера:

- производитель;

- модель;

- протокол доступа;

- серийный номер;

- ip адрес;

- порт;

- идентификатор дорожного контроллера;

- возможность указать несколько типов и видов каналов связи:

- тип канала - основной, резервный,

- поставщик услуг связи;

- выбор среды передачи данных:

основной канал связи – проводной (ВОЛС или Ethernet);

резервный канал связи – беспроводной (LTE или LTE+);

- IP адрес оконечного оборудования;

- наличие дополнительного оборудования на светофорном объекте:

- ВПУ;

- устройство для слабовидящих пешеходов;

- система контроля доступа;

- оборудование локального адаптивного управления;

- оборудование сетевого адаптивного управления;

- табло вызывное пешеходное (ТВП);

- подсветка опор;

- подсветка пешеходных переходов;

- возможность привязать произвольное количество камер видеонаблюдения к светофорному объекту:

- посредством выбора из справочника оборудования;

- посредством выбора отдельной камеры на карте;

- посредством выделения на карте области с автоматическим добавлением всех камер, попавших в выделенную область;

- возможность предпросмотра изображения с выбранной камеры в ходе выполнения ее привязки к светофорному объекту;

- возможность привязать произвольное количество детекторов транспорта к светофорному объекту посредством выбора соответствующих детекторов из справочника оборудования;

обновление конфигурации дорожного контроллера:

- функционал загрузки и сохранения файла конфигурации с дорожного контроллера;

- функционал выгрузки файла конфигурации на дорожный контроллер;

- выдача предупреждений пользователю о расхождении в настройках сети передачи данных в выгружаемом файле конфигурации и на дорожном контроллере в целях минимизации риска потери связи с дорожным контроллером после применения новой конфигурации;

формирование направлений движения на светофорном объекте с помощью интерфейса Системы:

- создание, редактирование и удаление направлений;

- создание, редактирование и удаление траекторий отдельных направлений;

- формирование произвольной геометрии траекторий на карте;

- формирование траекторий по полосам движения с учетом их геометрии в соответствии с проектами организации дорожного движения на светофорном объекте;

- привязка ранее добавленных детекторов транспорта и их полос к отдельным траекториям направлений;

- назначение номера направлению с автоматической проверкой на уникальность номера направления в паспорте СО;

- обозначение типа направления: транспортное, пешеходное, поворотное, общественный транспорт, велосипедное;

- указание направления движения для поворотных направлений: налево, направо, налево и направо;

- указание направления движения для направлений типа «Общественный транспорт»: налево, направо, прямо;

- формирование структуры направления и промежуточного такта посредством назначения временных параметров работы сигналов светофоров:

- параметры формирования сигналов для разрешения направления: смещение начала включения разрешающего сигнала светофора для направления влево (раннее включение зеленого сигнала), смещение начала включения разрешающего сигнала светофора для направления вправо (запрет включения зеленого сигнала), назначение времени горения красно-желтого сигнала;

- параметры формирования сигналов для запрета направления: назначение времени зеленого мигания сигнала светофора, назначение времени горения красного сигнала светофора, назначение времени горения желтого сигнала светофора, назначение дополнительного времени горения зеленого сигнала светофора;

- возможность установки временных параметров работы направления в части формирования промтакта по умолчанию;

- визуализация структуры работы направления, включая сигналы разрешения и промтакт направления на диаграмме;

- назначение конфликтных направлений:

- заполнение матрицы конфликтных направлений пользователем вручную,

- автоматическое заполнение матрицы конфликтных направлений на основании сформированных фаз;

- автоматический контроль соблюдения матрицы конфликтов путем запрета добавления конфликтных направлений в одну фазу светофорного объекта;

- создание и визуализация матрицы конфликтных направлений;

- выполнение и отображение привязки направлений к силовым каналам дорожного контроллера:

- назначение произвольных ключей ДК для красного сигнала;

- назначение произвольных ключей ДК для желтого сигнала;

- назначение произвольных ключей ДК для зеленого сигнала;

формирование фаз светофорного объекта с помощью интерфейса Системы:

- создание, редактирование и удаление фаз;

- назначение номера фазам с автоматической проверкой на уникальность номера фазы в паспорте СО;

- обозначение типа фазы: основная, вызывная, резервная, вызывая подменная;

- указание произвольного названия для фазы;

- назначение минимального и максимального времени работы фазы;

- интерактивная привязка направлений светофорного объекта к фазам;

- запрет привязки конфликтующих направлений к одной фазе;

- визуализация привязки направлений к фазе на диаграмме светофорного объекта в области карты;

- визуализация привязки всех направлений ко всем фазам на диаграмме;

- автоматический расчет промтакта фазы как совокупности промтактов направлений, входящих в фазу с учетом временных параметров каждого из направлений;

- визуализация диаграммы структуры фазы в виде временных параметров разрешения и запрета направлений;

формирование программ работы светофорного объекта с помощью интерфейса Системы:

- создание, редактирование и удаление программ работы светофорного объекта;

- выбор типа программы: основная, резервная;

- указание произвольного названия программы;

- автоматическое создание программы на основе временных параметров фаз и входящих в них направлений;

- назначение основного времени работы фаз;

- автоматический расчет длительности фаз с учетом временных параметров разрешения и запрета работы направлений, входящих в фазу (промтакт);

- автоматический расчет временных сдвигов фаз в цикле программы;

- возможность изменения порядка следования фаз в программе, включая повторное включение одной фазы в одном цикле;

- возможность изменения количества работающих фаз в программе;

- синхронизация временных параметров работы направлений в программе по времени горения красного сигнала светофоров;

- визуализация диаграммы работы программы на временной шкале, включая цветовую индикацию временных параметров разрешения и запрета работы направлений (промтакт);

- отображение общей таблицы с временными параметрами всех направлений;

- возможность создания программы с индивидуальными настройками временных параметров направлений (разрешение и запрет сигнала светофора);

- автоматический расчет и отображение длительности цикла сформированной программы;

- функционал тестирования работы сформированных программ с визуализацией включения направлений на мини-карте, визуализацией работы сигналов светофоров в виде пиктограмм светофоров различных типов, и настройкой скорости проигрывания;

управление в интерфейсе Системы расписанием работы светофорного объекта;

- интерактивное управление базовым расписанием работы программ светофорного объекта по дням недели, за все дни и часы суток;

- интерактивное управление расписанием работы программ светофорного объекта на выбранный календарный день, с возможностью задания произвольной комбинации программ на любой день в году или промежуток дат, включая отображение праздничных дней согласно производственному календарю;

- интерактивное управление расписанием работы светофорного объекта в адаптивном режиме по заданным специальным программам адаптивного управления;

- интерактивное управление расписанием работы светофорного объекта по набору оптимальных программ, создаваемых в Системе автоматически по данным параметров транспортных потоков, привязанных к светофорному объекту детекторных комплексов;

создание, хранение и ведение версий паспорта светофорного объекта:

- создание черновиков паспорта светофорного объекта;

- перевод версий паспорта СО в архив, отображение списка архивных версий;

- отображение журнала изменения версий паспорта СО;

- отображение общих характеристик паспорта СО: данные ДК, направлений, фаз, программ, силовых ключей ДК;

- создание версий паспорта на основе существующих;

- назначение дат начала действия версий паспорта СО;

конфигурирование светофорного объекта для работы в адаптивном режиме:

- возможность включения и отключения централизованного и адаптивного управления для произвольного СО;

- настройка параметров полос движения, контролируемых детекторами транспорта;

- создание специальных программ работы светофорного объекта в адаптивном режиме;

- настройка специальных программ работы светофорного объекта в адаптивном режиме на основе базовых программ светофорного объекта;

- управление ограничением максимальной длительности оптимального цикла адаптивного управления;

- настройка глубины наблюдения истории проезда ТС для работы алгоритма предсказания транспортных потоков при адаптивном управлении;

- настройка весов использования реальных и прогнозируемых значений параметров транспортных потоков для планирования фаз;

- настройка действий Системы при работе адаптивного управления и потере информации о состоянии дорожного контроллера;

- настройка максимального времени красного сигнала для направлений фазы для случаев длительных пропусков фазы по причинам отсутствия транспорта (данных о транспорте) в направлениях выбранной фазы;

- включение/выключение наблюдаемых полос движения из расчетов при работе алгоритма адаптивного управления;

- настройка ограничения наблюдаемой области (длины зоны детекции) детекторов транспорта для каждого направления движения светофорного объекта в адаптивном режиме;

- настройка ограничения максимального времени для продления фазы при наличии транспортных средств в зоне наблюдения детекторов транспорта;

- настройка раннего завершения фаз при отсутствии на указанных направлениях транспортных средств в течение заданного времени;

- возможность настройки пропуска фазы в действующем оптимальном цикле в адаптивном режиме при отсутствии на направлениях таких фаз транспортных средств;

- автоматизированная генерация набора оптимальных программ на основе исторических данных о параметрах дорожного движения, получаемых с детекторных комплексов, для обеспечения автоматического перехода светофорного объекта на работу в оптимальном режиме по сформированным программам и их расписаниям при невозможности адаптивного управления из-за выхода из строя детекторных комплексов;

- автоматическое создание расписания работы сформированного набора оптимальных программ на каждый день недели на основе исторических данных параметров дорожного движения;

- автоматическая корректировка сформированного набора оптимальных программ и расписания работы оптимальных программ по мере обновления исторических данных параметров дорожного движения в соответствии с заданными пороговыми значениями;

- управление расписанием запуска алгоритма формирования оптимальных программ;

- возможность включения/отключения работы светофорного объекта под управлением оптимальных программ, автоматическое срабатывание включения при нарушении целостности и полноты данных детекторных комплексов при адаптивном режиме работы;

- выбор базовой программы дорожного контроллера для алгоритма создания набора оптимальных программ. Базовая программа должна содержать требуемый набор и порядок фаз для работы алгоритма;

- управление ограничением максимальной длительности цикла для алгоритма создания набора оптимальных программ светофорного объекта;

- ручное управление ограничением времени работы оптимальных программ в диапазоне 1 час – 24 часа;

- формирование времени работы оптимальных программ в рамках суток автоматически на основе заданных в конфигурации пороговых значений изменений данных о параметрах транспортных потоков с детекторов транспорта на наблюдаемых полосах движения;

- выбор наблюдаемых полос движения, изменения параметров транспортных потоков на которых в рамках заданного в конфигурации порогового значения должно привести к формированию набора оптимальных программ;

- выбор отдельных фаз базовой программы светофорного объекта, изменение длительности которых при расчетах в рамках заданного в конфигурации порогового значения должно привести к формированию нового набора оптимальных программ;

- управление ограничением по минимальной и максимальной длительности фаз базовой программы светофорного объекта при формировании оптимальных программ;

- визуализация наличия данных параметров транспортных потоков на светофорном объекте для формирования оптимального набора программ;

- возможность ручного ввода данных параметров транспортных потоков по каждой полосе движения при отсутствии таких данных с детекторных комплексов, для возможности формирования набора оптимальных программ;

- возможность экспорта шаблона для заполнения данных параметров транспортных потоков по каждой полосе движения в формате excel при формировании оптимальных программ;

- возможность импорта данных параметров транспортных потоков по каждой полосе движения из файла в формате excel для формирования оптимального набора программ;

- графическое представление результата работы алгоритма формирования набора оптимальных программ в виде диаграммы с распределением программ по дням недели и часам внутри суток, с указанием длительностей цикла и отдельных фаз, значений интенсивности и средней скорости транспортного потока для оценки результата работы алгоритма;

- возможность корректировки пороговых значений параметров транспортных потоков и длительностей фаз при формировании оптимальных программ;

- возможность ручного запуска алгоритма формирования оптимальных программ.

Должно быть выполнено развитие Подсистемы светофорного управления в части обеспечения работы функций управления доступом и настройки работы подсистемы:

централизованная настройка разрешений на управление выбранными светофорными объектами;

централизованное ограничение времени диспетчерского управления светофорными объектами;

настройка возможности незамедлительного выполнения команд управления светофорным объектом с нарушением цикла текущей исполняемой программы;

возможность группового массового перевода светофорных объектов в режим жёлтого мигания;

централизованная настройка разрешений на управление выбранными группами координации;

централизованное ограничение времени диспетчерского управления группами координации;

централизованная настройка параметров ручного управления группами координации: включение групп с нарушением или без нарушения цикла текущих исполняемых программ СО, поведение при пропадании связи с СО, поведение при появлении критических ошибок на отдельных СО групп координации;

централизованная настройка правил валидации электронных паспортов СО, настройка базовых временных параметров работы направлений для всех создаваемых электронных паспортов СО;

управление глубиной хранения истории уведомлений;

управление глубиной хранения истории журналов.

Должно быть выполнено развитие Подсистемы светофорного управления в части обеспечения работы функций координированного управления светофорными объектами:

создание групп координации как совокупности отдельных маршрутов координации (набор светофорных объектов, работающих в режиме координации);

должно отсутствовать ограничение на количество маршрутов координации в одной группе координации;

должно отсутствовать ограничение на включение одного светофорного объекта в разные маршруты или группы координации;

отображение расстояния между светофорными объектами группы координации;

удаление маршрута координации из группы координации;

создание программ с типом «зеленая улица» для группы координации;

для программ «зеленая улица» должен быть доступен выбор направлений движения для отдельных маршрутов координации в группе:

- прямое направление;

- обратное направление;

- прямое и обратное направление;

интерактивное создание расписания работы групп координации по созданным программам в виде календаря;

включение/отключение программы «зеленая улица» группы координации в режиме диспетчерского управления (вручную);

включение отдельных маршрутов координации в рамках одной программы «зеленой улицы» в группе координации, что наряду со снятием ограничений на количество маршрутов в группе координации должно позволить создавать протяженные маршруты приоритетного проезда с возможностью последовательного включения и отключения светофоров на маршруте;

должен быть реализован стандартный и компактный виды программы «зеленой улицы» для облегчения управления сложными маршрутами сопровождения в диспетчерском режиме;

должен быть реализован функционал включения и отключения отдельных участков маршрутов «зеленой улицы» для обеспечения сопровождения по маршруту без блокирования фаз на всей протяженности маршрута;

должен быть реализован контроль целостности данных групп координации при внесении изменений в электронные паспорта светофорных объектов:

- изменение направлений;

- изменение фаз;

- изменение программ;

должна быть реализована выдача предупреждений о нарушении целостности данных группы координации;

должно быть реализовано диспетчерское управление группой координации:

- запуск произвольной программы координации;

- запуск произвольного маршрута «зеленой улицы»;

- запуск произвольного участка маршрута «зеленой улицы»;

- настройка запуска групп координации: немедленно при поступлении команды от оператора или без нарушений текущего цикла программ;

- настройка реакции групп координации на наличие критических ошибок в работе отдельных СО группы: продолжение работы группы или завершение работы с автоматическим переходом СО в автоматический режим;

- настройка реакции групп координации на пропадание связи с отдельными СО группы: продолжение работы группы или завершение работы с автоматическим переходом СО в автоматический режим;

- настройка алгоритма запуска программы координации: плавное изменение длительностей фаз в циклах светофорных объектов для выхода на заданные значения длительностей фаз и смещения с изменяемым порогом: от 10% до 50% от базовой длительности фазы;

- настройка алгоритма запуска программы координации: быстрое изменение длительностей фаз в рамках заданных в паспорте СО значений минимальных и максимальных времен работы фаз;

- отображение статуса процесса синхронизации циклов отдельных СО в группе перед началом работы группы координации.

Должно быть выполнено развитие Подсистемы светофорного управления в части обеспечения работы функций координированного управления светофорными объектами по оптимальным планам:

автоматизированная генерация набора оптимальных планов для маршрутов координации (набор светофорных объектов, работающих в режиме координации) на основе исторических данных о параметрах дорожного движения, получаемых с детекторных комплексов;

автоматическая синхронизация циклов (кратности циклов) программ светофорных объектов, входящих в маршрут координации, в процессе генерации оптимального набора планов для маршрута координации;

автоматическое формирование "зелёной волны" в прямом и обратном направлении маршрутов координации при генерации оптимальных планов координации;

автоматическое создание расписания работы сформированного набора оптимальных планов для маршрутов координации на каждый день недели;

управление расписанием работы маршрутов координации по оптимальным планам;

возможность включения/отключения работы маршрутов координации под управлением оптимальных планов;

управление ограничением по минимальной и максимальной длительности фаз светофорных объектов при формировании оптимальных планов;

возможность автоматического запроса данных параметров транспортных потоков из подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков по каждой полосе движения на светофорных объектах, входящих в маршрут координации, для последующего формирования набора оптимальных планов для маршрутов координации;

возможность ручного ввода данных параметров транспортных потоков по каждой полосе движения на светофорных объектах, входящих в маршрут координации, для последующего формирования набора оптимальных планов для маршрутов координации;

возможность экспорта шаблона в формате excel для заполнения данных параметров транспортных потоков по каждой полосе движения на светофорных объектах, входящих в маршрут координации;

возможность импорта данных параметров транспортных потоков в формате excel для последующего формирования набора оптимальных планов для работы маршрутов координации, данные должны быть по каждой полосе движения на светофорных объектах, входящих в маршрут координации;

графическое представление результата работы алгоритма формирования набора оптимальных планов для работы маршрутов координации;

возможность ручного запуска алгоритма формирования оптимальных планов для маршрутов координации, настройка параметров генерации оптимальных планов по расписанию.

Требования к развитию Модуля управления движением общественного транспорта

Должно быть выполнено развитие программного обеспечения Модуля управления движением общественного транспорта до актуальной версии на период действия Договора.

Должно быть обеспечено отображение передвижения всех видов транспорта модуля управления движением общественного транспорта ИТС Чебоксарской городской агломерации на поисково-информационной картографической службе Яндекса («Яндекс Карты»).

Должны быть обеспечены функции отображения всплывающих окон при щелчке левой кнопки мыши по элементам на карте, в том числе:

отображение аналитической информации и ссылок для быстрого перехода к другим разделам системы при щелчке на маркер ТС;

формирование и выгрузка отчетов по выполненным рейсам с указанием количества и ГРЗ транспортных средств;

формирование и выгрузка отчета по передаче мониторинговой информации итоговые сведения о периодах, когда мониторинговая информация не передавалась;

масштабирование карт при построении и прорисовке трасс маршрутов ТС;

повторная загрузка треков перемещения ТС от операторов ГЛОНАСС и иных спутниковых систем;

отображение аналитической информации по инциденту и ссылки для открытия детальной информации по инциденту при щелчке на маркер инцидента;

отображение названия маршрута и ссылки для быстрого перехода к НСИ при щелчке по трассе маршрута;

отображение названия остановочного пункта, перечня оборудования и ссылки для быстрого перехода к НСИ при щелчке по маркеру остановки;

трансляция потокового видео с камеры телеобзора при щелчке на маркер камеры с возможностью переключения между камерами, объединенными в группу по территориальному признаку.

Должны быть обеспечены функции отображения панели оперативных данных по ТС, содержащую аналитическую информацию по ТС, в том числе:

актуальную информацию по ТС или детализированный прогноз прибытия ТС на остановочные пункты маршрута.

Должно быть обеспечено ведение реестра остановочных пунктов с отображением данных остановочного пункта:

уникальный код;

идентификатор;

наименование;

описание;

название и описание для публичного портала;

координаты остановочного пункта;

вид транспорта;

территории;

факт наличия маршрутов, содержащих данный остановочный пункт;

количество маршрутов, содержащих данный остановочный пункт;

перечень маршрутов, содержащих данный остановочный пункт;

факт наличия маршрутов, на которых остановочный пункт является контрольным;

количество маршрутов, на которых остановочный пункт является контрольным;

перечень маршрутов, на которых остановочный пункт является контрольным;

оснащение оборудованием;

источник данных.

Должно быть обеспечено ведение реестра перевозчиков с отображением данных перевозчика:

перевозчик;

описание;

количество маршрутов;

перечень маршрутов;

территории;

распределение транспортных средств по классам вместимости;

средний возраст ТС.

Должно быть обеспечено ведение реестра перевозчиков с отображением данных перевозчика:

перевозчик;

описание;

количество маршрутов перевозчика;

перечень маршрутов перевозчика;

территории;

распределение транспортных средств по классам вместимости;

средний возраст ТС

Требования к созданию Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог

В рамках создания Подсистемы диспетчеризации управления службы содержания дорог должно быть обеспечено выполнение функций:

ведение реестра цифровых двойников УДС (объектов содержания);

ведение реестра цифровых регламентов содержания дорог;

расчет объемов выполненных работ по содержанию УДС;

контроль выполнения работ по содержанию УДС;

контроль соблюдения выполнения работ по содержанию УДС согласно приоритетности;

контроль состояния объектов инфраструктуры УДС;

управление мероприятиями по содержанию УДС;

отображение карточки мероприятия по содержанию УДС;

управление заявками на содержание УДС;

отображение карточки заявки на содержание УДС;

управление планами по содержанию УДС как совокупности мероприятий;

управление Договорами по содержанию УДС;

управление справочниками по содержанию УДС: виды дефектов, сотрудники, бригады, специальности, организации, материалы, виды работ, единицы измерения;

проведение анализа и обобщение информации о состоянии работ по содержанию УДС;

оценка работы отдельным предприятием и всех предприятий в целом в режиме реального времени, в том числе путем сравнения выполняемых работ с цифровыми регламентами содержания дорог;

анализ и обобщение данных по выполнению требований регламентов по содержанию УДС.

планирование маршрутов движения при выполнении работ по содержанию УДС;

ведение специализированных зон контроля выполнения работ по содержанию УДС;

долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное и оперативное планирование использования ММДС;

планирование задействования сотрудников для выполнения работ по содержанию УДС;

предоставление данных мониторинговой информации состояния оборудования;

предоставление данных о состоянии выполняемых операций по содержанию УДС;

оперативное управление работой ММСД и предприятия, оказывающего услуги по ремонту и содержанию УДС;

протоколирование действий в рамках работ по содержанию УДС;

ведение, учет наряд-заданий и путевых листов на выполнение работ по содержанию УДС;

контроль в режиме реального времени планов и маршрутных заданий, состояния ММСД;

ведение реестра ММСД;

сбор данных о местоположении ММСД по содержанию УДС;

обработка первичной мониторинговой информации и мониторинг состояния ММСД;

анализ и обобщение информации о движении и работе ММСД по содержанию УДС;

отображение на карте объектов содержания, по которым запланированы и выполняются мероприятия;

отображение на карте заявок по содержанию УДС, в том числе граждан по вопросам состояния УДС;

отображение на карте текущих местоположений ММСД;

отображение на карте инфраструктуры УДС;

формирование и предоставление отчетов о работе службы содержания УДС;

взаимодействие с внешними информационными системами;

Требования к развитию Модуля «Цифровой двойник»

Должна быть выполнено развитие Модуля «Цифровой двойник» в части обеспечения работы функций:

создание схем организации дорожного движения (ОДД) в спецификации ASAM OpenDrive;

редактирование схем ОДД;

указание границ схем ОДД;

подсчет количества схем ОДД;

отображение истории редактирования схемы ОДД c указанием пользователя и срока давности редактирования;

отображение на схеме ОДД пиктограмм с указанием типа и количества замечаний по схеме;

отображение в карточке схемы ОДД списка замечаний с указанием автора, срока давности и комментария;

отображение в карточке схемы ОДД информации с отображением истории изменения схемы с указанием автора изменения и срока давности;

отображение в карточке объектов описания объекта;

управление видимостью объектов на интерфейсе просмотра схем ОДД;

управление справочниками производителей, моделей, провайдеров связи;

возможность просмотра и навигации по списку элементов дорожной разметки, всех типов оборудования, мостов, искусственных дорожных неровностях, сооружений, билбордов, коммуникационных объектов (кабели, канализационные люки, дождеприемники, ливневые лотки, распределительные коробки), всем типам направляющих устройств, всем типам ограждений, опор, дорожных остановок, дорожных знаков, деревьям и кустарникам, парковочным местам;

возможность подсчета количества объектов в каждой категории, возможность просмотра разных типов объектов внутри одной категории, возможность поиска объекта по номеру и названию и переходу к объекту на карте;

возможностью измерения расстояний между выбранными точками на карте с помощью инструмента «Линейка» в режиме просмотра проектов схем организации дорожного движения;

возможностью измерения площади произвольной полигональной области на карте с помощью специального инструмента, в режиме просмотра проектов схем организации дорожного движения;

возможность переключения типа подложки в режиме просмотра проектов схем организации дорожного движения;

фильтрация проектов схем организации дорожного движения по системе координат, дате создания, дате изменения, автору изменений, по наличию замечаний проектировщика и проверяющего, фильтрация «моих» проектов, по наличию вложений в проекте;

фильтрация дорожной разметки по номеру разметки, материалу разметки, цветам разметки; фильтрация временной разметки, цветного исполнения разметки; фильтрация по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание; фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация оборудования по типу оборудования, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация светофоров по типу светофора, исполнению, варианту конструкции, производителю, модели, году выпуска, серийному и инвентарному номеру, по наличию информационно-световых секций, наличию поворотных секций, наличию светоотражающих экранов, фильтрация зачехленных светофоров, по наличию меток, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация камер телеобзора по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по наличию функций детектирования, по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация комплексов фотовидеофиксации по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по фиксируемым нарушениям, по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация метеостанций по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по способам управления питанием, по набору датчиков, по типу учета направления ветра, по наличию видеокамер на метеостанции, по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация детекторов транспорта по типу детектора транспорта, по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация коммутационных шкафов по производителю, модели, по серийному и инвентарному номеру, по меткам на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация дорожных контроллеров по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, наличию подключения к контроллерам светофоров, видеодетекторов, радиодетекторов, петлевых детекторов, табло вызывных пешеходных, устройств звукового оповещения, контуров освещения переходов, фильтрация по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, фильтрация по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация базовых станций ITS (RSU) по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, фильтрация по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, фильтрация по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация радиорелейных станций по производителю, модели, высоте, радиусу действия, используемым диапазонам частот, ширине полосы канала в МГц, по модуляции, по серийному и инвентарному номеру, фильтрация по меткам на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация табло отображения информации по производителю, модели, по размерам, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, фильтрация по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация знаков переменной информации по производителю, модели, по размерам, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, фильтрация по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация табло прогноза прибытия по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, фильтрация по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация табло вызывных пешеходных по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по меткам на объекте, фильтрация по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация шлагбаумов по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, фильтрация по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация устройств звукового оповещения по типу, производителю и модели, по радиусу действия, по звуковому давлению, по используемому диапазону частот, по серийному и инвентарному номеру, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация дорожных зеркал по производителю, модели, по серийному и инвентарному номеру, по меткам на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация контуров освещения перехода по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по меткам на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация лидаров по производителю, модели, по году выпуска, по серийному и инвентарному номеру, по типу энергосбережения, по используемым протоколам, по каналам связи, по меткам на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация искусственных сооружений по типам сооружений, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация мостов по типам, схеме, материалу, типу опор, материалу опор, типу фундамента опор, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация искусственных дорожных неровностей по ширине, высоте, по видам, по типу поперечного профиля, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация малых архитектурных форм по типу, по материалу и форме объекта, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация Ситилайтов типу конструкции, материалу, по количеству сторон, по способу монтажа, по типу подсветки, по наличию антивандального стекла, влагозащиты, пылезащиты, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация сооружений по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация билбордов по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация коммуникаций по типам коммуникаций, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация кабелей по типам кабеля, по количеству жил, сечению и способу монтажа, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация канализационных люков по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация дождеприемников по классификации по нагрузке, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация водопропускных труб по нормативной нагрузке, по материалу, по диаметрам трубы, по длине звеньев, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация ливневых толков по классу нагрузки, по габаритам, по глубине, по материалу лотка, по материалу решетки, по замках на решетках, по длине секций, по наличию подключений к дождеприемникам и трубам, по наличию пескоуловителя, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация распределительных коробок коммуникаций по дате создания, по дате изменения;

фильтрация направляющих устройств по типам направляющих устройств, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация парковочных столбиков по типу конструкции, по способу крепления, по устойчивости к нагрузке, по месту (способу) установки, по материалу, по наличию катафотов, по высоте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация сигнальных столбиков по типу сигнального столбика, по типу конструкции, способу крепления, устойчивости к нагрузке, по месту (способу) установки, по материалу, по наличию катафотов, по высоте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация бордюров по наличию на них разметки 2.7 типа, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация боллардов по классификации, по типу, по статической и динамической стойкости, по материалу, по высоте, диаметру и ширине, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация сигнальных конусов по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация делиниаторов по наличию направляющего флажка, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация дорожных буферов по типам, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация световозвращателей по типу применения, по цвету, по количеству рабочих поверхностей, по принципу действия, по способу крепления, по материалу корпуса, по геометрии, по размерам, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация ограждений по типу ограждений, по наличию катафотов, по наличию противоослепляющих экранов, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация пешеходных ограждений по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация барьерных ограждений по типу ограждения, по способу установки, по уровню удерживающей способности, по наличию вертикальной разметки, по наличию катафотов, по высоте, по наличию противоослепляющих экранов, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация парапетных ограждений по способу установки, по уровню удерживающей способности, по наличию катафотов, по высоте, по наличию противоослепляющих экранов, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация акустических экранов по особенности конструкции, по типу шумоподавления, по светопроницаемости, по огнестойкости, по высоте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация бетонных блоков по типам блоков, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация фронтальных ограждений по видам ограждений, по способам установки, по типу окончания ограждений, по классам скорости столкновения, по уровню удерживающей способности, по типу вертикальной разметки, по наличию катафотов, по высоте и ширине, по наличию противоослепляющих экранов, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация защитной сетки по высоте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация тросовых ограждений по типам ограждений, по модификации ограждений, по уровню удерживающей способности, по наличию катафотов, по высоте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация водоналивных блоков по типам соединений, по материалу, по цвету, по высоте, длине и ширине, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация комбинированных ограждений по способу установки, по классу удерживающей способности, по способу монтажа, по наличию катафотов, по размеру барьерной части, по размеру перильной части, по общей высоте и ширине, по наличию противоослепляющих экранов, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация снегозащитных ограждений по типу конструкции, по материалу, по стационарности, по прочности и устойчивости, по высоте, по просветности, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация опор по типам опор, по высоте, по наличию электрофикации, по признаку «временный», по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация остановок общественного транспорта по типам павильона, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация дорожных знаков по категории, по размеру, по высоте монтажа, по серийному номеру, по признаку «временный», по наличию повышенной информативности, по признаку «зачехленный», по наличию меток на объекте, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация элементов озеленения по типам элементов, по видам деревьев и кустарников, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

фильтрация парковочных мест по типам парковочных мест, по наличию и типам ограничений, по номеру парковки и места, по длине и ширине, по углам наклона, по эксплуатирующей организации и организации, ответственной за сервисное обслуживание, фильтрация по дате создания, по дате изменения;

возможность выгрузки списка объектов в формат Microsoft Excel (.xlsx) с учетом примененных пользователем фильтров. Выгружаемый файл должен содержать только объекты, соответствующие текущим условиям фильтрации, а также их основные атрибуты и характеристики, отображаемые в системе;

создание и редактирование перекрестков;

создание и редактирование участков дороги;

создание и редактирование геометрии участков дороги;

редактирование на карте элементов улично-дорожной сети;

отображение элементов улично-дорожной сети в виде топологического дерева;

отображение атрибутивного состава элементов улично-дорожной сети;

создание и редактирование составных элементов отдельных участков дороги в прямом и обратном направлении, в том числе:

- полоса движения;

- трамвайная полоса;

- велосипедная дорожка;

- полоса разгона;

- полоса торможения;

- съезд с дороги;

- выезд на дорогу;

- бортовой камень;

- разделительная полоса;

- островок безопасности;

- обочина;

- тротуар;

- прилегающая территория;

создание и редактирование осевой разметки отдельных участков дороги в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018, принятом на территории содружества независимых государств;

указание ограничений движения типов транспорта по полосам;

указание ограничений направлений движения транспорта по полосам;

указание материала полосы движения;

указание скоростного ограничения для полосы движения;

разбиение дорог на секции (сегменты), объединение секций после разбиения;

автоматическое перестроение геометрий полос и бордюров при изменении геометрии дорог;

автоматическое сохранение изменений, вносимых в режиме редактирования объекта УДС;

функции отмены и повтора последнего действия по нажатию комбинаций клавиш Ctrl+Z и Ctrl+Y клавиатуры;

возможность загрузки .dwg файлов в виде геоподосновы, с отображением всех подписей к чертежу, значений на дорожных знаках, прерывистой разметки, отображении проектных решений в виде красных и синих линий;

возможность загрузки .shp файлов в качестве геоподосновы;

возможность ручного позиционирования на карте геоподосновы: передвижение, поворота и масштабирования;

возможность удаления и загрузки нескольких объектов геоподосновы;

возможность группировки объектов УДС в произвольные группы с произвольным выбором названия;

возможность быстрого поиска объектов внутри редактора схемы ОДД по названию;

возможность работать с просмотром схем ОДД и редактировать схемы ОДД через web-интерфейс с разграничением прав на доступ;

выгрузка модели данных в формате XODR спецификации ASAM OpenDrive.

Модуль «Цифровой двойник» должен обеспечить выполнение функций интерактивного редактирования данных схем организации дорожного движения УДС на карте, с последующим отображением объектов схемы в 2d и 3d режимах:

размещение на географической карте дорожных знаков в полном соответствии с ГОСТ Р 52290-2024;

размещение на географической карте светофоров T.1 с возможностью выбора исполнения, варианта конструкции, добавления информационно-световых секций, поворотных секций, зачехления светофора и установка светоотражающего экрана;

размещение на географической карте светофоров T.2 с возможностью выбора варианта конструкции, указания варианта движения, добавления информационно-световых секций, зачехления светофора и установка светоотражающего экрана;

размещение на географической карте светофоров T.3 с возможностью добавления поворотных секций, зачехления светофора и установка светоотражающего экрана;

размещение на географической карте светофоров T.4 с возможностью выбора исполнения, указания направления движения для Т.4.c, зачехления светофора;

размещение на географической карте светофоров T.5 с возможностью зачехления светофора;

размещение на географической карте светофоров T.6 с возможностью выбора исполнения, варианта конструкции, возможности совмещения с Т.10 и зачехления светофора;

размещение на географической карте светофоров T.7 с возможностью выбора исполнения, варианта конструкции и зачехления светофора;

размещение на географической карте светофоров T.8 с возможностью выбора варианта конструкции и зачехления светофора;

размещение на географической карте светофоров T.9 с возможностью зачехления светофора;

размещение на географической карте светофоров T.10 с возможностью зачехления светофора;

размещение на географической карте светофоров П.1 с возможностью выбора варианта конструкции и зачехления светофора;

размещение на географической карте светофоров П.2 с возможностью выбора варианта конструкции и зачехления светофора;

размещение на географической карте дополнительной секции-таймера с возможностью зачехления светофора;

размещение на географической карте дополнительных секций ИС (п, л, лп);

размещение на географической карте дорожных тумб с возможностью выбора на них дорожных знаков;

размещение на географической карте камер телеобзора с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте;

размещение на географической карте сигнальных дорожных конусов с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте;

размещение на географической карте остановок наземного городского пассажирского транспорта с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте, с возможность указать тип павильона, угол поворота, расстояние от оси дороги, название остановочного пункта и его описание;

размещение на географической карте метеостанций с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте;

размещение на географической карте радиолокационных детекторов, с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте;

размещение на географической карте камер фото-видеофиксаций с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте;

размещение на географической карте дорожных знаков переменной информации с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте;

размещение на географической карте табло отображения информации с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте;

размещение на географической карте дорожных контроллеров с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте;

размещение на географической карте бетонных блоков;

размещение на географической карте устройств RSU с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте;

размещение на географической карте устройств звукового оповещения с отображением соответствующих пиктограмм (условного обозначения) на карте с возможностью выбора типа, звукового давления, диапазона рабочих частот, радиуса действия и высоты установки;

размещение на географической карте защитной сетки с указанием шага и высоты;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.1 типа с указанием типа;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.2 типа с указанием типа;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.3 типа с выбором цвета и ширины;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.4 типа с выбором ширины;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.5 типа с указанием типа;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.6 типа с указанием типа;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.7 типа с указанием типа, выбором цвета, ширины, сдвига штриха;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.8 типа с указанием ширины и сдвига штриха;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.9 типа с указанием цвета, ширины, длины и сдвига штриха;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.10 типа с указанием ширины и сдвига штриха;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.11 типа с указанием типа, цвета, ширины, длины, отступа сдвига штриха;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.12 типа с указанием цвета;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.13 типа с указанием цвета;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.14.1 типа с указанием цвета, ширины, угла наклона, сдвига штриха, и возможностью автоматического добавления желтых промежуточных полос;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.14.2 типа с указанием цвета, ширины, угла наклона, сдвига штриха, и возможностью автоматического добавления желтых промежуточных полос;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.14.3 типа с указанием цвета, ширины, угла наклона, сдвига штриха, и возможностью автоматического добавления желтых промежуточных полос;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.15 типа;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.16.1 типа с указанием цвета, расстояния между штрихами;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.16.2-1.16.3 типа с указанием цвета, расстояния между штрихами;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.17.1-1.17.2;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.18 типа с указанием варианта, цвета;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.19 типа с указанием цвета и автоматическим изменением пропорции разметки, отображаемой на дорожном полотне, в зависимости от выбранного скоростного режима;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.20 типа с указанием цвета и выбором размера в зависимости от скоростного режима;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.21, 1.22;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.23.1, 1.23.2, 1.23.3 типов;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.1 типа с указанием цвета, выбором варианта дорожного знака на разметке, и вида;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.2 типа с указанием цвета, выбором варианта дорожного знака на разметке;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.3 типа с указанием цвета;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.4 типа с указанием цвета;

размещение на географической карте дорожной разметки 1.24.5 типа с указанием цвета и выбором варианта дорожного знака;

размещение на географической карте шумовой полосы с указанием цвета, выбором количества полос;

размещение на географической карте стандартных и пониженных бортовых камней;

размещение на географической карте стоек с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств, установленных на стойке;

размещение на географической карте двойных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств, установленных на опоре;

размещение на географической карте опор МГО с возможностью выбора варианта исполнения, указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств, установленных на опоре;

размещение на географической карте выносных кронштейнов с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на соответствующих креплениях кронштейна;

размещение на географической карте консольных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на вертикальной и горизонтальной частях опор;

размещение на географической карте столбов с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств, установленных на столбе;

размещение на географической карте Г-образных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на вертикальной и горизонтальной частях опор;

размещение на географической карте П-образных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на левом/правом креплениях вертикальной части опоры и горизонтальных креплениях опоры;

размещение на географической карте Т-образных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на вертикальной части опоры и креплениях горизонтальной части опоры;

размещение на географической карте Ш-образных опор с возможностью указания высоты, выбором дорожного знака и выбором технических средств на вертикальной части опоры и креплениях горизонтальной части опоры;

размещение на географической карте барьерных ограждений с возможностью выбора типа ограждения (одноярусное, двуярусное), указания шага и высоты в метрах, выбором типа вертикальной разметки, уровня удерживающей способности;

обозначение наличия катафотов и выбора их типа на барьерных ограждениях;

размещение на географической карте пешеходных ограждений с возможностью выбора шага и высоты в метрах;

размещение на географической карте фронтальных ограждений с возможностью выбора способа установки, вида ограждения, указания шага, высоты и ширины в метрах, выбором класса скорости столкновения, типа вертикальной разметки, уровня удерживающей способности;

обозначение наличия катафотов и выбора их типа на фронтальных ограждениях;

размещение на географической карте парапетных ограждений с возможностью выбора способа установки, указания шага и высоты в метрах, уровня удерживающей способности, а также с обозначением наличия катафотов и выбора их типа;

размещение на географической карте делиниаторов с возможностью указания длины пролета, параметров размещения и расстояния между пролетами;

размещение на географической карте шумовых экранов с возможностью выбора особенности конструкции, типа шумоподавления, светопроницаемости, огнестойкости, и выбора высоты;

размещение на географической карте троссовых ограждения с возможностью выбора типа ограждения, модификации, высоты, длины пролета, уровня удерживающей способности;

размещение на картографической основе коммутационных шкафов, с возможность установки на опоре или отдельно;

размещение на картографической основе искусственной дорожной неровности с указанием ширины, высоты, вида и поперечного профиля;

размещение на картографической основе канализационных люков с возможностью указания учетного номера;

соединение на картографической основе опор и оборудования кабелями различных типов с указанием количества жил и сечения, типа монтажа;

размещение на картографической основе распределительной коробки в привязке к опорам с возможностью указания учетного номера, высоты крепления и параметров размещения;

размещение на картографической основе объекта «мост» с возможностью указания наименования, типа сооружения, схемы, материала, с возможностью добавления опор и указания их типа, материала, фундамента, количества столбов в опорах;

размещение на картографической основе объекта «сигнальный столбик» с возможностью указания типа, формы, типа конструкции, устойчивости к нагрузке, способа крепления, места установки, материала, наличия световозвращателей;

размещение на картографической основе объекта «парковочных столбиков» с возможностью указания типа конструкции, устойчивости к нагрузке, способа крепления, места установки, материала и 3d моделью;

размещение на картографической основе объекта «боллард» с возможностью указания классификации, типа, статической стойкости, динамической стойкости, класса энергоемкости, материала, высоты и диаметра;

размещение на географической карте петлевых детекторов с возможностью задать тип установки, канала детектирования, схемы электропитания, выходного сигнала, геометрии и параметров установки;

размещение на географической карте водоналивных блоков с возможностью выбора высоты, длины, ширины основания, длины пролета, типа соединения, материала и цвета и 3d моделью;

размещение на картографической основе дождеприемников с возможностью задать классификацию по нагрузке;

размещение на картографической основе ливневых лотков с возможностью задать класс нагрузки, габариты, длину секции, глубину, материал лотка, материал решетки и варианты замков решетки, возможность подключения к дождеприемнику или трубе и наличие пескоуловителя и 3d моделью;

размещение на картографической основе парковочных мест с возможностью указания номера парковки, номера парковочного места, параметров размещения, типа парковочного места, ограничений, длины и ширины парковочного места, угла наклона, а также возможности отделения парковочного места разметкой с выбором типа окончания разметки и возможностью нанесения специальной разметки (для инвалидов, для электромобилей, для нерезидентов) и 3d моделью;

размещение на географической карте световозвращателей с возможностью выбора типа по применению, цвета, количества рабочих поверхностей, вариантов по принципу действия, способу крепления, материалу корпуса, геометрии, диаметра рабочих поверхностей, высоты над покрытием, глубиной установки, интервала установки;

расчет площади закраски для площадной разметки и отображения этого значения;

размещение на картографической подложке ситилайтов с возможностью выбора типа конструкции, материала корпуса, количества сторон, способа монтажа, типа подсветки, признаков антивандальности, влагозащиты, пылезащиты и 3d модели;

возможность вручную вбивать координаты расположения точечных объектов, что бы они могли менять свое положение;

размещение на географической карте малых архитектурных форм с возможностью выбора группы, типа, материала, формы объекта, наличия признака для маломобильных групп граждан и 3d модели;

размещение на географической карте водопропускной трубы с возможностью выбора нормативной нагрузки, диаметра трубы, длины звеньев, материала;

размещение на географической карте снегозащитных ограждений с возможностью выбора типа конструкции, материала, стационарности, прочности и устойчивости, высоты и процент просветности;

размещение на географической карте комбинированных ограждений с возможностью выбора способа установки, высоты барьерной части, общей высоты, ширины конструкции, длины пролета, класса удерживающей способности, способа монтажа, наличие катафотов, наличие противоослепляющих экранов;

размещение на географической карте радиорелейной станции с возможностью задать высоту, радиус действия, диапазон частот, ширину полосы канала, модуляцию;

размещение на географической карте пешеходного перехода с указанием типа перехода (подземный, надземный), планировочной схемы перехода, ширины прохода, высоты по свету;

размещение на географической карте лестничных сходов для подземных и надземных пешеходных переходов с указанием их расположения;

автоматическая проверка, что знаки 1.1, 1.2, 1.20.1-1.20.3, 1.25, 2.4, 2.5, 3.24, установленные справа от проезжей части, должны дублироваться с противоположной стороны;

автоматическая проверка, что знаки 3.20 и 3.22 должны дублироваться на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении;

автоматическая проверка, что знак 5.15.6 должен дублироваться на дорогах с тремя полосами для движения в обоих направлениях;

автоматическая проверка, что место установки общественного транспорта должно оформляться с помощью дорожного знака 5.16;

автоматическая проверка, что место установки общественного транспорта должно оформляться дорожной разметкой 1.17.1;

автоматическая проверка, что на одной опоре должно быть установлено не более 3 дорожных знаков;

автоматическая проверка, что расстояние между краями соседних дорожных знаков на одной опоре должно быть от 50 до 200 мм;

автоматическая проверка, что установка искусственных дорожных неровностей должна сопровождаться установкой дорожного знака 1.17, либо не обязательно в населенных пунктах;

автоматическая проверка, что расширения проезжих частей должны сопровождаться установкой дорожных знаков 5.15.3 или 5.15.4;

автоматическая проверка, что сужения проезжих частей должны сопровождаться установкой дорожных знаков 1.20.1 – 1.20.3;

автоматическая проверка, что пешеходные переходы должны сопровождаться дорожными знакам 5.19.1 и 5.19.2.

Модуль «Цифровой двойник» должен обеспечить выполнение функций моделирования транспортных потоков:

выполнение микромоделирования транспортных потоков на базе структуры и топологии транспортной сети Модуля «Цифровой двойник», выполненной в спецификации ASAM OpenDrive;

выполнение настроек параметров дорожного движения на участке дороги с помощью интерфейса Системы для последующего моделирования транспортных потоков;

расчет времени проезда транспортных средств при выполнении моделирования транспортных потоков;

учет транспортных задержек при расчете времени проезда в рамках моделирования транспортных потоков;

учет скорости при расчете времени проезда в рамках моделирования транспортных потоков;

учет времени остановок при расчете времени проезда в рамках моделирования транспортных потоков;

учет взаимодействия с другими транспортными средствами при расчете времени проезда в рамках моделирования транспортных потоков;

учет различных типов транспорта при расчете времени проезда в рамках моделирования транспортных потоков;

расчет транспортных задержек транспортных средств при выполнении моделирования транспортных потоков;

учет времени ожидания на светофорах при расчете транспортных задержек в рамках моделирования транспортных потоков;

учет потерь времени на маневры и перестроения на УДС при расчете транспортных задержек в рамках моделирования транспортных потоков;

расчет скорости движения транспортных средств при выполнении моделирования транспортных потоков;

расчет скорости движения на участке дороги при выполнении моделирования транспортных потоков;

учет скоростей движения ТС при расчете скорости движения на участке дороги в рамках моделирования транспортных потоков;

учет транспортных задержек ТС при расчете скорости движения в рамках моделирования транспортных потоков;

учет инфраструктурных особенностей дороги (геометрия дорог, количество полос, расположение перекрестков, светофоров и т.д.) при расчете скорости движения в рамках моделирования транспортных потоков;

учет физических особенностей транспортных средств (габариты, масса, максимальная скорость, динамические характеристики) в рамках моделирования транспортных потоков;

расчет показателей интенсивности и плотности транспортного потока по результатам микромоделирования;

управление шагом и продолжительностью моделирования транспортных потоков;

визуализация результатов расчета показателей транспортных потоков в рамках микромоделирования транспортных потоков;

визуализация на карте результатов микромоделирования транспортных потоков в анимированном виде, настройка скорости анимации.

Должны быть выполнены работы по разработке/актуализации схем организации дорожного движения на всех светофорных объектах, хранящихся в Системе, и оцифровке данных схем организации дорожного движения в Модуле «Цифровой двойник».

Требования к развитию Подсистемы мониторинга параметров транспортного потока

Должна быть выполнено расширение функционала Подсистемы мониторинга параметров транспортного потока в части подключения и обеспечения работы устанавливаемого оборудования в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему Договору.

Должна быть выполнена расширение функционала Подсистемы мониторинга параметров транспортного потока в части в части обеспечения работы функций:

хранение данных перекрестков и маршрутов, сформированных из ребер графа улично-дорожной сети в интерфейсе;

расчет прогноза изменения параметров дорожного движения на графе УДС в местах установки детекторов транспорта;

расчет параметров дорожного движения в соответствии с приказом министерства транспорта РФ №479 от 26 декабря 2018 г. и распоряжением министерства транспорта РФ от 27 декабря 2022 г. № АК 337-р:

- уровень обслуживания улично-дорожной сети в разрезе полос движения;

- средняя задержка транспортных средств в разрезе полос движения;

- доля транспортных средств каждой расчетной категории;

- временной индекс контролируемого детектором транспорта направления в разрезе полос движения;

- буферный индекс контролируемого детектором транспорта направления в разрезе полос движения;

- перегруженность контролируемого детектором транспорта направления в разрезе полос движения.

Подсистема мониторинга параметров транспортного потока должна обеспечить выполнение функций визуализации данных детекторов транспорта и параметров дорожного движения:

отображение конфигурации детекторов транспорта с визуализацией контролируемых детектором направлений по полосам движения, с указанием направления движения по каждой полосе в карточке детектора транспорта и на карте;

отображение видеопотока, получаемого с детекторов транспорта;

отображение углов обзора видеосенсоров детекторов транспорта на карте;

отображение списка событий, зарегистрированных на отдельном детекторе транспорта, ребре УДС, объекте наблюдения (маршрут и перекресток);

отображения списка всех событий, зарегистрированных детекторами транспорта в общесистемном журнале событий;

отображение прогнозируемых, исторических и текущих показателей транспортного потока выбранного детектора транспорта с выбором величины агрегации данных:

- средняя скорость свободного движения в разрезе полос движения;

- средняя скорость транспортного потока в разрезе полос движения;

- количество ТС (проездов) в разрезе полос движения;

- интенсивность транспортного потока в разрезе полос движения;

- плотность транспортного потока в разрезе полос движения;

- средняя задержка транспортных средств в разрезе полос движения;

- уровень обслуживания улично-дорожной сети в разрезе полос движения;

- типы транспортных средств в разрезе полос движения, в соответствии с ГОСТ 32965-2014;

- временной индекс контролируемого детектором транспорта направления;

- очередь контролируемого детектором транспорта направления;

- буферный индекс контролируемого детектором транспорта направления;

- перегруженность контролируемого детектором транспорта направления;

- графическое отображение изменения уровня обслуживания за выбранные сутки по направлению и полосам движения;

- графическое отображение изменения средней скорости транспортного потока за выбранные сутки по направлению и полосам движения;

- графическое отображение изменения средней скорости свободного движения за выбранные сутки по направлению и полосам движения;

- графическое отображение изменения интенсивности движения за выбранные сутки по направлению и полосам движения;

- графическое отображение изменения плотности транспортного потока за выбранные сутки по направлению и полосам движения;

привязка данных показателей транспортного потока детектора транспорта к ребрам графа УДС, расчет и отображение фактических и прогнозируемых значений показателей транспортного потока выбранного ребра графа с выбором величины агрегации данных:

- средняя скорость свободной дороги в разрезе полос движения;

- средняя скорость транспортного потока в разрезе полос движения;

- количество ТС (проездов) в разрезе полос движения;

- интенсивность транспортного потока в разрезе полос движения;

- плотность транспортного потока в разрезе полос движения;

- средняя задержка транспортных средств в разрезе полос движения;

- уровень обслуживания улично-дорожной сети в разрезе полос движения;

- классы транспортных средств в разрезе полос движения;

- временной индекс ребра графа;

- очередь на ребре графа;

- буферный индекс ребра графа;

- перегруженность ребра графа;

- графическое отображение изменения уровня обслуживания за выбранные сутки по полосам движения;

- графическое отображение изменения средней скорости транспортного потока за выбранные сутки по полосам движения;

- графическое отображение изменения средней скорости свободного движения за выбранные сутки по полосам движения;

- графическое отображение изменения интенсивности движения за выбранные сутки по полосам движения;

- графическое отображение изменения плотности транспортного потока за выбранные сутки по полосам движения;

формирование, редактирование и удаление перекрестков из нескольких ребер графа УДС с обозначением въездных и выездных ребер графа, для анализа показателей транспортного потока на перекрестке;

формирование, редактирование и удаление маршрутов из нескольких ребер графа УДС для анализа показателей транспортного потока на маршруте в целом;

отображение списка сформированных перекрестков, уровня их обслуживания, средней задержки, наличия светофоров и количества детекторов транспорта;

поиск перекрестков по названию;

поиск маршрутов по названию;

отображение списка сформированных маршрутов движения, среднего времени в пути, задержки и количества детекторов транспорта;

расчет и отображение параметров дорожного движения на выбранном перекрестке или его отдельном направлении за выбранную дату, с выбором величины агрегации данных:

- средняя скорость свободного движения;

- средняя скорость транспортного потока;

- количество ТС (проездов);

- интенсивность транспортного потока;

- плотность транспортного потока;

- средняя задержка транспортных средств;

- средняя задержка транспортных средств по историческим данным;

- среднее время в пути;

- очередь ТС перед стоп-линиями на перекрестке;

- уровень обслуживания улично-дорожной сети;

- классы транспортных средств, проехавшие через перекресток;

- графическое отображение изменения уровня обслуживания;

- графическое отображение изменения средней задержки ТС за выбранные сутки;

- графическое отображение изменения средней задержки ТС за аналогичные сутки по историческим данным;

- графическое отображение изменения очереди ТС;

- графическое отображение изменения количества ТС;

- отображение результатов сравнительного анализа параметров дорожного движения за разные периоды времени по направлениям и полосам движения;

- пространственно-временной анализ изменения уровня обслуживания за разные периоды времени по въездным и выездным направлениям, полосам движения;

- графическое отображение изменения средней скорости, времени пути и уровня обслуживания по въездным и выездным направлениям, полосам движения, с возможностью указания процентилей для расчета;

расчет и отображение параметров дорожного движения на выбранном маршруте за выбранную дату, с выбором величины агрегации данных:

- средняя скорость свободного движения;

- средняя скорость транспортного потока;

- время в пути за выбранные сутки и в аналогичный период;

- количество ТС (проездов);

- интенсивность транспортного потока;

- плотность транспортного потока;

- средняя задержка транспортных средств;

- усредненная задержка транспортных средств по историческим данным;

- уровень обслуживания улично-дорожной сети;

- временной индекс;

- буферный индекс;

- перегруженность;

- классы транспортных средств, проехавшие через перекресток;

- графическое отображение уровня обслуживания и количества ТС на участках маршрута;

расчет и отображение параметров дорожного движения на выбранном участке маршрута за выбранную дату, с выбором величины агрегации данных:

- средняя скорость за выбранный день;

- обычная (средняя) скорость по историческим данным;

- средняя задержка транспортных средств;

- количество ТС (проездов);

- уровень обслуживания участка;

- количество полос на участке.

Должно быть обеспечено выполнение функций формирования отчетов параметров дорожного движения на основе сформированных шаблонов в формате, соответствующем Приказу Министерства транспорта РФ №114 от 18.04.2019 г., выгрузка данных в форматы *.xlsx и *.csv.

Требования к развитию Подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС

Должна быть выполнено развитие Подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС в части обеспечения функциональных возможностей:

детектирование событий типа «Движение по встречной полосе»;

детектирование событий типа «Нарушение разметки»;

детектирование событий типа «Пешеход на проезжей части»;

детектирование событий типа «ДТП»;

детектирование событий типа «Нештатная остановка в зоне контроля»;

детектирование событий с помощью установленных в Системе детекторов транспорта;

отображение списка детекторов транспорта, доступных для детектирования событий;

отображение на карте детекторов транспорта, доступных для детектирования событий;

фильтрация, поиск детекторов транспорта в списке;

отображение карточки детектора транспорта с атрибутивной информацией;

назначение заданий на детектирование событий с помощью детекторов транспорта;

отображение заданий по детектированию, назначенных на детектор транспорта;

отображение тепловой карты очагов аварийности по выбранным типам детектируемых событий, за выбранный период;

отображение статистики событий сформированной тепловой карты очагов аварийности.

Требования к развитию Подсистемы метеомониторинга

Должна быть выполнено развитие Подсистемы метеомониторинга в части обеспечения функциональных возможностей:

отображение в карточке метеостанции метеорологических показателей в виде отдельных графиков, диаграмм и усредненных значений за выбранный период времени;

отображение в карточке метеостанции экологических показателей в виде усредненных значений за выбранный период времени (при наличии показателей в подключаемых АДМС);

формирование и экспорт отчетных материалов в файлы следующих форматов (.pdf, .xlsx);

формирование производственно-технологических предупреждений в виде событий и рекомендаций системы на основе данных, полученных с АДМС;

отображение карточки производственно-технологического предупреждения с информацией о времени отправки уведомлений в соответствующие каналы оповещения и информацией об условиях срабатывания;

отображение списка производственно-технологических предупреждений с возможностью их фильтрации по источнику, типу и времени оповещения.

Подсистема должна обеспечить прием в реальном времени и отображение метеорологических показателей (при наличии показателей в подключаемых АДМС):

температура воздуха;

температура дорожного полотна;

температура точки росы;

тип осадков;

направление и скорость ветра;

интенсивность осадков;

количество осадков в сутки;

состояние дорожного полотна.

Требования к видам обеспечения

Требования к информационному обеспечению

Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе

Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать протоколирование обрабатываемой в Системе информации.

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Требования к организации ввода данных в Систему

Система должна обеспечивать однократный ввод данных вне зависимости от того, в каких информационных массивах или базах данных они будут храниться и какими функциональными подсистемами использоваться.

Ввод данных осуществляется путем их загрузки из существующих электронных хранилищ с обязательной последующей проверкой, сопоставлением введенных данных, подтверждением их корректности и отсутствия неправильных, дублетных и неполных записей.

Требования к информационному обмену между компонентами системы

Информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться без вмешательства пользователя и без повторного ручного ввода информации.

Информационный обмен между компонентами системы и клиентскими приложениями должен осуществляться по локальной сети и защищённой сети передачи данных.

Требования по применению систем управления базами данных

Для хранения данных в системе должны использоваться реляционные и нереляционные базы данных, обеспечивающие реализацию встроенных механизмов построения индексов и контроля целостности данных.

Общие требования к используемой реализации СУБД:

поддержка технологии клиент-сервер;

поддержка многопроцессорной архитектуры;

наличие средств создания индексов;

автоматическое восстановление базы данных;

совместимость с различными операционными системами серверов БД;

наличие графических средств администрирования;

возможность контроля доступа к данным;

оптимизация запросов.

Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных

Состав данных должен быть достаточным для выполнения всех функций и отвечать требованиям полноты, достоверности, однозначной идентификации, непротиворечивости и необходимой точности представления.

Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

В системе должна быть обеспечена защита данных от утраты или нарушения целостности в следующих случаях:

при сбоях в электропитании серверного оборудования – средствами СУБД, обеспечивающей сохранность данных в состоянии на момент последней завершенной транзакции;

при авариях, приведших к невозможности восстановления данных с сервера СУБД – использованием процедур резервного копирования баз данных системы и хранения резервных копий на съемном носителе.

Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Система должна обеспечивать первичный контроль вводимых данных на соответствие формальным правилам: проверка типов, размерности, допустимости значений.

Требования к лингвистическому обеспечению

Все экранные формы, выходные формы, инструкции по работе, вся документация должны быть выполнены на русском языке. Исключения могут составлять только системные сообщения, не подлежащие русификации.

Требования к программному обеспечению

Общее программное обеспечение для работы программных компонентов Системы должно отвечать следующим требованиям:

сервер приложений под управлением ОС на базе Astra Linux;

интеграционный сервер под управлением ОС на базе Astra Linux и утилитами обмена информацией с внешними системами;

Web-клиент - веб-браузеры на базе Chrome, Яндекс.

Требования к техническому обеспечению

Требования к техническим характеристикам устройств электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах (дорожных контроллеров) (КТРУ 27.90.70.000-00000001)

Должны быть выполнены работы по установке дорожных контроллеров на участках Чебоксарской городской агломерации в соответствии с адресным перечнем (Приложение 
№ 2 к ТЗ).

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт и не восстановленным. На момент заключения Договора оборудование не должно быть заложено, не должно быть арестовано, не должно являться предметом исков третьих лиц.

Требования к техническим характеристикам дорожных контроллеров приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Требования к техническим характеристикам оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Инструкция к заполнению | Значение характеристики | Характеристика | Тип характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах | 15 | Автоматическая проверка каждого силового канала на обрыв, пробой и короткое замыкание с отправкой информации об аварии | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Автоматический возврат в нормальный режим работы после устранения конфликта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Автоматическое обнаружение конфликтных ситуаций: «конфликт зеленого», «конфликт красного» | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Возможность назначения каждому силовому каналу любой цвет (красный, желтый, зеленый) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током на уровне конструкции ДК в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.007.0-75 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Защита от короткого замыкания и перегрузки каждого силового канала | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Количество силовых каналов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 24 | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | количественная | Штука |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки при напряжении в сети 220 В, 50 Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≤ 5 | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | количественная | Ампер |
|  |  |  | Напряжение питания | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 150 и < 260 | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | количественная | Вольт |
|  |  |  | Система диагностики ДК с передачей телеметрии на удаленный сервер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Интерфейсы связи: RS232 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Работа по последовательному интерфейсу с периферийными устройствами, расположенными на светофорном объекте: табло вызова пешехода с обратным отсчетом, указатели скорости | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Интервал изменения длительности основных тактов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 125 | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | количественная | Секунда |
|  |  |  | Количество направлений движения | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 16 | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | количественная | Штука |
|  |  |  | Количество фаз | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 16 | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | количественная | Штука |
|  |  |  | Количество фиксированных программ регулирования | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 16 | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | количественная | Штука |
|  |  |  | Возможность задать произвольные длительности фаз и промежуточных тактов в различных программах | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Автоматическое включение в работу после перерыва в электропитании | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Локальный режим по одной из фиксированных программ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Режим «табло вызова пешехода» | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Режим диспетчерского управления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Режим координированного управления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Режим координированного управления (ведущий - ведомый) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Локальный адаптивный режим с использованием детекторов транспорта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |
|  |  |  | Аварийный режим | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | качественная |  |

Требования к техническим характеристикам детекторных комплексов (ОКПД2 26.51.64.190)

Должны быть выполнены работы по установке детекторных комплексов на участках Чебоксарской городской агломерации в соответствии с адресным перечнем (Приложение № 2 к ТЗ).

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт и не восстановленным. На момент заключения Договора оборудование не должно быть заложено, не должно быть арестовано, не должно являться предметом исков третьих лиц.

Требования к техническим характеристикам детекторных комплексов приведены в таблицах 3-5.

Таблица 3 - Требования к техническим характеристикам детекторных комплексов (Тип 1)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Характеристика | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция к заполнению | Тип характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детекторный комплекс Тип-1 на 2 направления | 6 | Степень защиты от внешних воздействий | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | IP65 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Предельная минимальная рабочая температура окружающей среды | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≤ 40 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Поддержка протоколов: DDNS, DHCP, DNS, HTTP, RTSP, UPnP | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Кодирование видео: до 4 потоков в разрешении 1080p с частотой не менее 25 к/с (H. 264/H. 265) | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Стандарты сжатия видео: H.265, H.264, H.265+, H.264+ | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Объем накопителя | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 128 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Тип накопителя | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | SSD |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Вычислительная мощность более 34 TOPS | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Объем оперативной памяти вычислительного модуля | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 8 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Частота процессора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 1.7 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Число ядер процессора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 6 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Тип процессора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Графический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Количество независимых видеопотоков для каждого видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Моторизованный объектив видеосенсора с переменным фокусным расстоянием | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Частота кадров видеосенсора в секунду | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 25 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | 1920×1080 эффективных пикселей видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Размер матрицы видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | не менее 1/2,7 дюйма |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | качественная |
|  |  |  | Цветная КМОП-матрица видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Количество детектируемых полос движения одним видеосенсором | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Количество контролируемых направлений движения (количество видеосенсоров) | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Предельная максимальная рабочая температура окружающей среды | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 60 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Детектирование транспортных средство по полосам движения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Трекинг транспортных средств в зоне детекции | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение скорости движения транспортных средств по полосам | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение интенсивности движения транспортных средств по полосам | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение длины очереди транспортных средств по полосам | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение направления движения транспортных средств | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение государственного регистрационного номера транспортного средства | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение цвета транспортного средства | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение марки транспортного средства | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение, классификация и сопровождение транспортных средств в зоне детекции | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Наличие локальной обработки видеосигнала без необходимости передачи видео- и фотоматериалов по каналам связи на сервер | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Сопровождение транспортных средств в пределах всей зоны видимости детекторного комплекса в разрезе полос движения с учетом перестроений из полосы в полосу | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Передача на сервер в автоматическом режиме данных в структурированном формате (json): - идентификатор полосы движения для каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - государственный регистрационный номер транспортного средства; - тип транспортного средства по приложению А ГОСТ 32965-2014: легковой транспорт, автобус, грузовой транспорт, мотоциклы и т.д.; - скорость каждого индивидуально детектированного транспортного средства в метрах в секунду; - координаты каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - расстояние в метрах от начала зоны детекции до каждого детектированного транспортного средства; - параметр качества изображения и достоверности детекций; - факт пересечения каждым детектированным транспортным средством сечения зоны детекции | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Фиксирование смены полосы движения каждого индивидуального транспортного средства в зоне детекции (факт перестроения из полосы в полосу) | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Прием запросов от сервера по протоколу HTTPS | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Web-интерфейс с использованием web-браузера по протоколу HTTPS для настройки и конфигурирования детектора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Программный интерфейс передачи видеоизображения со встроенной видеокамеры по протоколу RTSP | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Программный интерфейс передачи размеченного видеоизображения по протоколу RTSP | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Автоматическое централизованное обновление программного обеспечения и настроек с сервера обновлений | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Визуализация передаваемого видеоизображения с камеры детекторного комплекса в высоком разрешении | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Индикация распознанного транспортного средства в виде цветного маркера в режиме слежения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Настройка разметки детекторного комплекса, полос движения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Настройка стоп линий движения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Автоматическая оценка точности детекции транспортных средств | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |

Таблица 4 - Требования к техническим характеристикам детекторных комплексов (Тип 2)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Характеристика | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция к заполнению | Тип характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детекторный комплекс Тип-2 на 3 направления | 16 | Степень защиты от внешних воздействий | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | IP65 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Предельная минимальная рабочая температура окружающей среды | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≤ 40 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Поддержка протоколов: DDNS, DHCP, DNS, HTTP, RTSP, UPnP | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Кодирование видео: до 4 потоков в разрешении 1080p с частотой не менее 25 к/с (H. 264/H. 265) | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Стандарты сжатия видео: H.265, H.264, H.265+, H.264+ | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Объем накопителя | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 128 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Тип накопителя | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | SSD |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Вычислительная мощность более 34 TOPS | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Объем оперативной памяти вычислительного модуля | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 8 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Частота процессора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 1.7 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Число ядер процессора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 6 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Тип процессора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Графический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Количество независимых видеопотоков для каждого видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Моторизованный объектив видеосенсора с переменным фокусным расстоянием | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Частота кадров видеосенсора в секунду | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 25 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | 1920×1080 эффективных пикселей видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Размер матрицы видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | не менее 1/2,7 дюйма |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | качественная |
|  |  |  | Цветная КМОП-матрица видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Количество детектируемых полос движения одним видеосенсором | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Количество контролируемых направлений движения (количество видеосенсоров) | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Детектирование транспортных средство по полосам движения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Трекинг транспортных средств в зоне детекции | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение скорости движения транспортных средств по полосам | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение интенсивности движения транспортных средств по полосам | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение длины очереди транспортных средств по полосам | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение направления движения транспортных средств | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение государственного регистрационного номера транспортного средства | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение цвета транспортного средства | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение марки транспортного средства | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение, классификация и сопровождение транспортных средств в зоне детекции | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Наличие локальной обработки видеосигнала без необходимости передачи видео- и фотоматериалов по каналам связи на сервер | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Сопровождение транспортных средств в пределах всей зоны видимости детекторного комплекса в разрезе полос движения с учетом перестроений из полосы в полосу | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Передача на сервер в автоматическом режиме данных в структурированном формате (json): - идентификатор полосы движения для каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - государственный регистрационный номер транспортного средства; - тип транспортного средства по приложению А ГОСТ 32965-2014: легковой транспорт, автобус, грузовой транспорт, мотоциклы и т.д.; - скорость каждого индивидуально детектированного транспортного средства в метрах в секунду; - координаты каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - расстояние в метрах от начала зоны детекции до каждого детектированного транспортного средства; - параметр качества изображения и достоверности детекций; - факт пересечения каждым детектированным транспортным средством сечения зоны детекции | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Фиксирование смены полосы движения каждого индивидуального транспортного средства в зоне детекции (факт перестроения из полосы в полосу) | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Прием запросов от сервера по протоколу HTTPS | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Web-интерфейс с использованием web-браузера по протоколу HTTPS для настройки и конфигурирования детектора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Программный интерфейс передачи размеченного видеоизображения по протоколу RTSP | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Программный интерфейс передачи видеоизображения со встроенной видеокамеры по протоколу RTSP | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Автоматическое централизованное обновление программного обеспечения и настроек с сервера обновлений | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Визуализация передаваемого видеоизображения с камеры детекторного комплекса в высоком разрешении | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Индикация распознанного транспортного средства в виде цветного маркера в режиме слежения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Настройка разметки детекторного комплекса, полос движения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Настройка стоп линий движения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Автоматическая оценка точности детекции транспортных средств | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |

Таблица 5 - Требования к техническим характеристикам детекторных комплексов (Тип 3)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Характеристика | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция к заполнению | Тип характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детекторный комплекс Тип-3 на 4 направления | 11 | Степень защиты от внешних воздействий | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | IP65 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Предельная минимальная рабочая температура окружающей среды | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≤ 40 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Поддержка протоколов: DDNS, DHCP, DNS, HTTP, RTSP, UPnP | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Кодирование видео: до 4 потоков в разрешении 1080p с частотой не менее 25 к/с (H. 264/H. 265) | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Стандарты сжатия видео: H.265, H.264, H.265+, H.264+ | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Объем накопителя | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 128 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Тип накопителя | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | SSD |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Вычислительная мощность более 34 TOPS | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Объем оперативной памяти вычислительного модуля | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 8 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Частота процессора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 1.7 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Число ядер процессора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 6 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Тип процессора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Графический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Количество независимых видеопотоков для каждого видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Моторизованный объектив видеосенсора с переменным фокусным расстоянием | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Частота кадров видеосенсора в секунду | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 25 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | 1920×1080 эффективных пикселей видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Размер матрицы видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | не менее 1/2,7 дюйма |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | качественная |
|  |  |  | Цветная КМОП-матрица видеосенсора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Количество детектируемых полос движения одним видеосенсором | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Количество контролируемых направлений движения (количество видеосенсоров) | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Детектирование транспортных средство по полосам движения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение скорости движения транспортных средств по полосам | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение интенсивности движения транспортных средств по полосам | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение длины очереди транспортных средств по полосам | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение направления движения транспортных средств | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение государственного регистрационного номера транспортного средства | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение цвета транспортного средства | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение марки транспортного средства | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Определение, классификация и сопровождение транспортных средств в зоне детекции | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Наличие локальной обработки видеосигнала без необходимости передачи видео- и фотоматериалов по каналам связи на сервер | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Сопровождение транспортных средств в пределах всей зоны видимости детекторного комплекса в разрезе полос движения с учетом перестроений из полосы в полосу | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Передача на сервер в автоматическом режиме данных в структурированном формате (json): - идентификатор полосы движения для каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - государственный регистрационный номер транспортного средства; - тип транспортного средства по приложению А ГОСТ 32965-2014: легковой транспорт, автобус, грузовой транспорт, мотоциклы и т.д.; - скорость каждого индивидуально детектированного транспортного средства в метрах в секунду; - координаты каждого детектированного транспортного средства в зоне детекции; - расстояние в метрах от начала зоны детекции до каждого детектированного транспортного средства; - параметр качества изображения и достоверности детекций; - факт пересечения каждым детектированным транспортным средством сечения зоны детекции | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Фиксирование смены полосы движения каждого индивидуального транспортного средства в зоне детекции (факт перестроения из полосы в полосу) | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Прием запросов от сервера по протоколу HTTPS | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Web-интерфейс с использованием web-браузера по протоколу HTTPS для настройки и конфигурирования детектора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Программный интерфейс передачи размеченного видеоизображения по протоколу RTSP | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Программный интерфейс передачи видеоизображения со встроенной видеокамеры по протоколу RTSP | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Автоматическое централизованное обновление программного обеспечения и настроек с сервера обновлений | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Визуализация передаваемого видеоизображения с камеры детекторного комплекса в высоком разрешении | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Индикация распознанного транспортного средства в виде цветного маркера в режиме слежения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Настройка разметки детекторного комплекса, полос движения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Настройка стоп линий движения | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Автоматическая оценка точности детекции транспортных средств | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Трекинг транспортных средств в зоне детекции | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |

      - Требования к техническим характеристикам камер видеонаблюдения (камер телеобзора) (КТРУ 26.70.13.000-00000006)

Должны быть выполнены работы по установке камер телеобзора на участках Чебоксарской городской агломерации в соответствии с адресным перечнем (Приложение № 2 к ТЗ).

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт и не восстановленным. На момент заключения Договора оборудование не должно быть заложено, не должно быть арестовано, не должно являться предметом исков третьих лиц.

Требования к техническим характеристикам камер телеобзора приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Требования к техническим характеристикам камер телеобзора

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Характеристика | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция к заполнению | Тип характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера видеонаблюдения | 22 | Тип камеры | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Цифровая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Разрешение основного видеопотока | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | ≥ 1920x1080 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | качественная |
|  |  |  | Функции и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Поворотная |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | RTSP |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Материал корпуса (кожуха) | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Светочувствительность | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | ≥ 0 и < 1 | Люкс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | ≥ 50 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Максимальный угол обзора по вертикали | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | ≥ 28 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | ≤ -30 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | 25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | количественная |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | ≥ 50 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Угол обзора по диагонали | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | ≥ 45 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Количество независимых видеопотоков | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | > 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Функции и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Встроенная грозозащита |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Функции и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | ИК-подсветка |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Функции и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Шумоподавление |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Функции и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Наличие протокола TLS |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Функции и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Режим BLC |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Функции и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Режим HLC |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Функции и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Антитуман |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Функции и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Тревожный вход/выход |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Съемка и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Фокусировка ручная |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Съемка и возможности | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | Фокусировка автоматическая |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | HTTP |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | IPv4 |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | TCP/IP |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | DNS |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | DHCP |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | RTP/RTCP |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | NTP |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | качественная |

Требования к техническим характеристикам источников бесперебойного питания (Тип 1) (КТРУ 26.20.40.110-00000001)

Должны быть выполнены работы по поставке и установке источников бесперебойного питания с батарейным модулем (Тип 1) и стойкой для размещения батарейных модулей с полками для серверного оборудования Заказчика.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт и не восстановленным. На момент заключения Договора оборудование не должно быть заложено, не должно быть арестовано, не должно являться предметом исков третьих лиц.

Источники бесперебойного питания должны быть укомплектованы всеми необходимыми материалами и запасными частями (аккумуляторные батареи, блоки розеток, силовые кабели, крепёжные материалы и прочее), для подключения серверов и сетевого оборудования в телекоммуникационные шкафы Заказчика.

Требования к техническим характеристикам поставляемого оборудования (Тип 1) приведены в таблице ниже.

Таблица 7 - Требования к техническим характеристикам источников бесперебойного питания (Тип 1)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Инструкция к заполнению | Значение характеристики | Характеристика | Тип характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания | 2 | Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1:1 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Интерфейс связи | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | RS232 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Стоечный | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Номинальная мощность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 3000 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Ватт |
|  |  |  | Номинальное выходное напряжение | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 220 и < 240 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Вольт |
|  |  |  | Активная мощность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 2200 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Ватт |
|  |  |  | Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 60 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Минута |
|  |  |  | Интерфейс связи | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | SNMP | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Интерфейс связи | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | USB | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |

Требования к техническим характеристикам источников бесперебойного питания (Тип 2) (КТРУ 26.20.40.110-00000001)

Должны быть выполнены работы по поставке и установке источников бесперебойного питания (Тип 2) для серверного оборудования Заказчика.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт и не восстановленным. На момент заключения Договора оборудование не должно быть заложено, не должно быть арестовано, не должно являться предметом исков третьих лиц.

Источники бесперебойного питания должны быть укомплектованы всеми необходимыми материалами и запасными частями (аккумуляторные батареи, блоки розеток, силовые кабели, крепёжные материалы и прочее), для подключения серверов и сетевого оборудования в телекоммуникационные шкафы Заказчика.

Требования к техническим характеристикам поставляемого оборудования 
(Тип 2) приведены в таблице ниже.

Таблица 8 - Требования к техническим характеристикам источников бесперебойного питания (Тип 2)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Инструкция к заполнению | Значение характеристики | Характеристика | Тип характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания | 2 | Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1:1 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Интерфейс связи | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | RS232 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Стоечный | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Номинальная мощность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 6000 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Ватт |
|  |  |  | Номинальное выходное напряжение | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 220 и < 240 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Вольт |
|  |  |  | Активная мощность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 5000 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Ватт |
|  |  |  | Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 60 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Минута |
|  |  |  | Интерфейс связи | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | SNMP | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Интерфейс связи | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | USB | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |

Требования к техническим характеристикам батарейного модуля (аккумуляторной батареи) (Тип 1)

Должны быть выполнены работы по поставке и установке батарейного модуля для серверного оборудования Заказчика.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт и не восстановленным. На момент заключения Договора оборудование не должно быть заложено, не должно быть арестовано, не должно являться предметом исков третьих лиц.

Батарейный модуль должен быть укомплектован всеми необходимыми материалами и запасными частями (аккумуляторные батареи, блоки розеток, силовые кабели, крепёжные материалы и прочее), для подключения серверов и сетевого оборудования в телекоммуникационные шкафы Заказчика.

Требования к техническим характеристикам батарейного модуля приведены в таблице ниже.

Таблица 9 - Требования к техническим характеристикам батарейного модуля

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Характеристика | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция к заполнению | Тип характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарейный модуль (аккумуляторный батареи) Тип-1 | 2 | Тип батареи аккумулятора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Герметичная свинцово-кислотная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Форм-фактор | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Телекоммуникационный шкаф, напольный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Материал корпуса | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Номинальное выходное напряжение | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 48 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Номинальный выходной ток | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 60 | Ампер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Высота установки в стойку, U | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | качественная |
|  |  |  | Количество батарей | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Напряжение одной батареи | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 12 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Емкость одной батареи | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 9 | Ампер-час (3,6 кКл) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |

Требования к техническим характеристикам батарейного модуля (аккумуляторной батареи) (Тип 2) со стойкой для размещения батарейных модулей с полками и монтажным комплектом

Должны быть выполнены работы по поставке и установке батарейного модуля для серверного оборудования Заказчика.

Батарейный модуль должен быть укомплектован всеми необходимыми материалами и запасными частями (аккумуляторные батареи, блоки розеток, силовые кабели, крепёжные материалы и прочее), для подключения серверов и сетевого оборудования в телекоммуникационные шкафы Заказчика.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт и не восстановленным. На момент заключения Договора оборудование не должно быть заложено, не должно быть арестовано, не должно являться предметом исков третьих лиц.

Требования к техническим характеристикам батарейного модуля приведены в таблице ниже.

Таблица 10 - Требования к техническим характеристикам батарейного модуля

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Характеристика | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция к заполнению | Тип характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарейный модуль (аккумуляторный батареи) Тип-2 | 2 | Тип батареи аккумулятора | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Герметичная свинцово-кислотная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Форм-фактор | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Телекоммуникационный шкаф, напольный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Материал корпуса | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | Металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | качественная |
|  |  |  | Номинальное выходное напряжение | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 192 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Номинальный выходной ток | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 75 | Ампер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Высота установки в стойку, U | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | качественная |
|  |  |  | Количество батарей | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 16 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Напряжение одной батареи | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 12 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |
|  |  |  | Емкость одной батареи | Внесено значение характеристики: Используется текстовая форма | ≥ 9 | Ампер-час (3,6 кКл) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | количественная |

Требования к техническим характеристикам коммутатора (КТРУ 26.30.11.110-00000041)

Должны быть выполнены работы по поставке и установке коммутатора для серверного оборудования Заказчика.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт и не восстановленным. На момент заключения Договора оборудование не должно быть заложено, не должно быть арестовано, не должно являться предметом исков третьих лиц.

Требования к техническим характеристикам коммутатора приведены в таблице ниже.

Таблица 10 - Требования к техническим характеристикам коммутатора

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Инструкция к заполнению | Значение характеристики | Характеристика | Тип характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор | 1 | Тип блоков питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Сменные | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Тип электропитания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | AC/DC | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Тип передачи данных | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Ethernet | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Блок питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Встроенный | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Тип коммутатора | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Управляемый | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Количество блоков питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Штука |
|  |  |  | Тип по назначению | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | Telecom | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Тип по назначению | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | Enterprise | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Уровень управляемого коммутатора | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная |  |
|  |  |  | Уровень применения | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | Доступ | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Уровень применения | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | Агрегация | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, U | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная |  |
|  |  |  | Наличие сменных блоков питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Да | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Металл | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Тип охлаждения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Активное | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Тип размещения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≤ 50 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Ватт |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 4 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Штука |
|  |  |  | Количество портов 1G 8P8C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 48 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Штука |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 2048 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Мегабайт |
|  |  |  | Размер пакетного буфера | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 1 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Мегабайт |
|  |  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 512 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Мегабайт |
|  |  |  | Количество записей MAC | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 16 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Тысяча штук |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 100 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Гигабит в секунду |
|  |  |  | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 64 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная |  |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | > 4 и ≤ 8 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Тысяча штук |
|  |  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ERPS | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | > 4 и ≤ 8 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Штука |
|  |  |  | Количество поддерживаемых VRF | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | > 10 и ≤ 20 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Штука |
|  |  |  | Возможность стекирования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Да | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |
|  |  |  | Количество изделий в стеке | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 8 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Штука |
|  |  |  | Количество L3 интерфейсов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | > 2048 и ≤ 4096 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Штука |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | > 4 и ≤ 8 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Штука |
|  |  |  | Количество LAG групп | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | > 16 и ≤ 32 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная |  |
|  |  |  | Максимальный размер JumboFrame | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ≥ 9416 | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | количественная | Байт |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Да | Внесено значение характеристики: Используется справочник КТРУ ЕИС | качественная |  |

Состав и содержание работ по развитию системы

Работы по развитию Системы выполняются с даты заключения Договора в соответствии с Графиком выполнения работ по развитию Системы, приведенным в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

В рамках работ Подрядчик должен самостоятельно провести обследование светофорных объектов, разработать/актуализировать паспорта всех светофорных объектов, хранящихся в Системе, и выполнить оцифровку паспортов светофорных объектов в программном обеспечении Подсистемы светофорного управления.

Подрядчик должен произвести поставку, монтаж и пуско-наладочные работы серверного и периферийного оборудования в соответствии с Приложениями 1-3. Спецификация поставляемого оборудования приведена в Приложении 2. Места установки периферийного оборудования, включая дорожные контроллеры, детекторы транспорта и средства обеспечения информационной безопасности приведены в Приложении 3.

Выполнение работ по подключению периферийного оборудования к каналам связи и электропитанию обеспечивает Подрядчик. Заказчик предоставляет Подрядчику соответствующие каналы связи и доступы к электропитанию, включая получение всех необходимых разрешений на подключение.

В рамках выполнения работ Договора Подрядчик должен выполнить:

в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты заключения Договора, Подрядчик должен выполнить развертывание на серверных мощностях КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии программного обеспечения, необходимого для развития Подсистемы светофорного управления и удовлетворяющего требованиям разделов 4.2.2.1-4.2.2.7 настоящего ТЗ. Подрядчик должен провести демонстрацию работоспособности программного обеспечения и проверку соответствия функциональным требованиям разделов 4.2.2.1-4.2.2.7 настоящего ТЗ, для этого Подрядчик в том числе должен подключить к разворачиваемой подсистеме 2 (два) действующих светофорных объекта Заказчика. Список светофорных объектов согласовывается с Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора;

для выполнения демонстрации в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты заключения Договора, Подрядчик должен выполнить разработку, предоставление и согласование с Заказчиком документа «Программа и методика испытаний». Программа и методика испытаний должна быть разработана в соответствии с требованиями к комплексным испытаниям согласно ГОСТ 59792-2021, документ в том числе должен содержать описание методик и способов проверки функциональных требований к программному обеспечению, необходимому для развития Подсистемы светофорного управления в соответствии с разделами 4.2.2.1-4.2.2.7 настоящего ТЗ. Для успешного завершения испытаний должны быть успешно пройдены все пункты программы и методики испытаний, результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в Акте проведения испытаний. В случае неподписания акта Подрядчик не может переходить к выполнению следующих работ;

в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты заключения Договора, Подрядчик должен выполнить разработку плана производства работ, с указанием в нем полного списка участников (исполнителей) Договора со своей стороны и их контактных данных, предоставить функциональную схему подключения и работы интеллектуальной транспортной системы Чебоксарской городской агломерации, которая должна отражать аппаратно-программные решения, предполагаемые к установке в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки. На схеме должны быть отражены информационные потоки, описание технологического стека разработки программного обеспечения Системы. План производства работ должен содержать описание технических характеристик оборудования, устанавливаемого в соответствии с требованиями настоящего ТЗ;

поставку, установку и настройку Astra Linux Special Edition уровень защищенности «Усиленный» «Воронеж», РУСБ.10015-01, серверная для 2 сокетов – 3 штуки;

поставку, установку и настройку Astra Linux Special Edition уровень защищенности «Усиленный» «Воронеж», РУСБ.10015-01, для 1 виртуального сервера - 20 штук;

поставку, установку и настройку программного обеспечения VMmanager;

поставку, установку средств антивирусной защиты на физических и виртуальных серверах;

развитие Интеграционной платформы в части подключения и обеспечения работы устанавливаемого оборудования в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему Договору, расширение функционала Интеграционной платформы в соответствии с требованиями раздела 4.2.1 настоящего ТЗ;

развитие Подсистемы светофорного управления в части подключения и обеспечения работы устанавливаемого оборудования в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему Договору, расширение функционала Подсистемы светофорного управления в соответствии с требованиями раздела 4.2.2 настоящего ТЗ;

развитие функционала Модуля управления движением общественного транспорта в соответствии с требованиями раздела 4.2.3 настоящего ТЗ;

создание Подсистемы диспетчеризации управления службы содержания дорог (ПДСД) в соответствии с требованиями раздела 4.2.4 настоящего ТЗ;

развития функционала Модуля «Цифровой двойник» в соответствии с требованиями раздела 4.2.5 настоящего ТЗ;

развитие Подсистемы мониторинга параметров транспортного потока в части подключения и обеспечения работы устанавливаемого оборудования в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему Договору, развитие функционала Подсистемы мониторинга параметров транспортного потока в соответствии с требованиями раздела 4.2.6 настоящего ТЗ;

развитие функционала Подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС в соответствии с требованиями раздела 4.2.7 настоящего ТЗ;

развитие функционала Подсистемы метеомониторинга в соответствии с требованиями раздела 4.2.8 настоящего ТЗ;

разработку схем организации дорожного движения всех светофорных объектов, хранящихся в Системе, оцифровку схем организации дорожного движения в Модуле «Цифровой двойник»;

настройку адаптивного управления светофорных объектов в соответствии с Приложением 2, адреса могут быть уточнены на этапе исполнения Договора;

разработку/актуализацию паспортов всех светофорных объектов, хранящихся в Системе, оцифровку паспортов светофорных объектов в Подсистеме светофорного управления;

поставку, монтаж и пуско-наладочные работы по установке дорожных контроллеров согласно адресному перечню в соответствии с Приложением 2;

поставку, монтаж и пуско-наладочные работы по установке детекторных комплексов согласно адресному перечню в соответствии с Приложением 2;

поставку, монтаж и пуско-наладочные работы по установке камер телеобзора согласно адресному перечню в соответствии с Приложением 2;

поставку, монтаж и пуско-наладочные работы по установке аппаратно-программных и программных средств обеспечения информационной безопасности Системы согласно адресному перечню в соответствии с Приложением 2;

поставку, монтаж и пуско-наладочные работы по установке серверного оборудования Системы в соответствии с Приложением 1.

К работам с оборудованием допускается технический персонал, знающий принцип работы устанавливаемого оборудования. Сборка и монтаж оборудования должны производиться после ознакомления с рабочими чертежами и документацией фирм-производителей оборудования, в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок (ПУЭ утв. приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003 г. № 187) и свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

Подрядчик должен провести инструктаж и обучение администраторов Системы и пользователей по работе с Интеллектуальной транспортной системой до момента приема-передачи ИТС Заказчику. Список сотрудников для обучения предоставляется Заказчиком.

Порядок контроля и приемки системы

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

испытания (демонстрация) Подсистемы светофорного управления (в течение 10 рабочих дней, начиная с даты заключения Договора, в соответствии с требованиями разделов 4.2.2.1-4.2.2.7 Договора);

предварительные испытания развиваемых и создаваемых подсистем/модулей после выполнения каждого этапа Договора;

опытная эксплуатация развиваемых и создаваемых подсистем/модулей после выполнения каждого этапа Договора;

приемочные испытания развиваемых и создаваемых подсистем/модулей после выполнения каждого этапа Договора.

Методы испытаний (демонстрации) Подсистемы светофорного управления на 1 этапе и порядок их проведения должны быть определены документом «Программа и методика испытаний», разработанном Подрядчиком и утвержденным Заказчиком, результаты испытаний оборудования должны быть зафиксированы в документе «Акт проведения испытаний».

Методы испытаний Системы после выполнения каждого этапа Договора и порядок их проведения должны быть определены документами «Программа и методика предварительных испытаний», «Программа опытной эксплуатации», «Программа и методика приемочных испытаний», разработанных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком. Результаты предварительных испытаний отражаются в документе «Протокол предварительных испытаний». При успешном прохождении предварительных испытаний подписывается «Акт о вводе Системы в опытную эксплуатацию». Результаты опытной эксплуатации отражаются в документе «Журнал опытной эксплуатации». При успешном прохождении опытной эксплуатации подписывается «Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям». Результаты проведения приемочных испытаний должны быть зафиксированы соответствующим «Протоколом приемочных испытаний». «Протокол приемочных испытаний» должен содержать вывод о соответствии Системы предъявляемым требованиям, а при наличии замечаний – сроки их устранения.

Недостатками системы, в рамках работ по развитию Системы, считаются выявленные отклонения от настоящего ТЗ. Прочие недостатки могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на процесс передачи Системы в эксплуатацию.

Требования к составу и содержанию мероприятий по подготовке системы к вводу в ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Состав мероприятий

Комплекс мероприятий по развитию Системы должен включать:

поставку лицензий и установку специального программного обеспечения и программного обеспечения СОИБ для обеспечения работы подсистем/модулей Системы (в соответствии с Приложением 1), выполнение работ в рамках подсистем/модулей Системы;

разработку/актуализацию данных Системы и документации в части дорабатываемых и создаваемых подсистем/модулей в соответствии с требованиями ТЗ;

проведение монтажных и пусконаладочных работ серверного и периферийного оборудования, оборудования СОИБ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 1) и адресами в соответствии с Приложением 2;

проведение предварительных испытаний дорабатываемых и создаваемых подсистем/модулей;

проведение опытной эксплуатации дорабатываемых и создаваемых подсистем/модулей;

проведение приемочных испытаний дорабатываемых и создаваемых подсистем/модулей.

Развертывание и конфигурирование Системы

Для развертывания СПО на аппаратно-программном комплексе Подрядчиком должен быть установлен дистрибутив с дорабатываемыми и создаваемыми подсистемами/модулями, и осуществлена предварительная конфигурация Системы.

Дальнейшее конфигурирование Системы, включая работы по настройке Системы и интеграционных связей со смежными системами, должно быть выполнено Подрядчиком в соответствии с Руководством администратора.

В случае необходимости, Подрядчиком должны быть установлены обновления, выпущенные по итогам испытаний, если эти обновления не включены в состав дистрибутива.

По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику дистрибутив на машинном носителе (флэш-накопителе, CD-ROM/DVD-ROM или CD-R/DVD-R) и лицензионное соглашение на СПО.

Требования к документированию

Подрядчик должен предоставить Заказчику документацию в составе:

Программа и методика испытаний;

Акт проведения испытания;

План производства работ;

Акты установки ОС;

Акты установки средства антивирусной защиты;

Акты о проведении монтажных и пусконаладочных работ;

Исполнительная документация (по каждому объекту строительства);

Ведомость эксплуатационной документации;

Руководство пользователя (или доработка документации Системы в части дорабатываемых подсистем/модулей);

Руководство администратора (или доработка документации Системы в части дорабатываемых подсистем/модулей);

Программа и методика предварительных испытаний;

Протокол предварительных испытаний;

Акт о вводе Системы в опытную эксплуатацию;

Программа опытной эксплуатации;

Протокол устранения выявленных недостатков в ходе опытной эксплуатации (при необходимости);

Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске Системы к приемочным испытаниям;

Программа и методика приемочных испытаний;

Протокол приемочных испытаний;

Лицензионные/Сублицензионные договоры на передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения;

Акты приема-передачи неисключительных прав;

Данные по аутентификации к компонентам Системы;

Копии действующих лицензий на осуществление вида деятельности (ФСБ России, ФСТЭК России);

Акт установки средств защиты информации;

Акт установки средств криптозащиты информации;

Логическая структурная схема подключения компонентов Системы;

Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

Документация должна разрабатываться с учетом требований действующих документов по стандартизации и законодательства РФ.

Документы на Систему разрабатываются в соответствии с рекомендациями ГОСТ, но строгое соответствие состава и структуры разделов не требуется. Должно быть выполнено описание всех видов обеспечения Системы, достаточное для подготовки персонала, развертывания, эксплуатации и сопровождения Системы.

Отчетная документация должна передаваться в бумажном и электронном виде (на флэш-накопителе, CD-ROM/DVD-ROM или CD-R/DVD-R)) на русском языке. Количество передаваемых Заказчику экземпляров документации – 1 экземпляр в бумажном виде, 1 экземпляр – в электронном виде.

Объем и сроки гарантий качества

Гарантийное обслуживание периферийного оборудования проводится Подрядчиком в течение 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

Подрядчик должен гарантировать, что развиваемая Система будет функционировать в соответствии с настоящим ТЗ и действующими нормами и правилами не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в Системе Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о Договорной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Гарантийное обслуживание осуществляется по заявке Заказчика. В соответствии с п.6.4.2. ГОСТ Р 50597-2017 заявка должна быть исполнена в течение 24 часов с момента наступления права требования Заказчиком.

Право требования Заказчика считается заявленным при условии подтверждения отправки Заказчиком заявки, иных документов на указанный Подрядчиком адрес электронной почты, либо номер факсимильной связи.

Для получения заявок Заказчика Подрядчик одновременно с подписанием Договора обязан предоставить Заказчику контактную информацию (контактный телефонный номер, адрес электронной почты) и указать ответственное контактное лицо. В случае изменения контактной информации Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента соответствующего изменения уведомить об этом Заказчика.

Перечень нормативно - правовых и нормативно – технических актов

Все работы в рамках исполнения Договора должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации включая:

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

Приказ ФСТЭК России от 11 апреля 2025 г. №117 «Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;

Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»;

Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (положение ПКЗ-2005);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1845 «О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации»;

ГОСТ Р 56294-2014 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем»;

ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения»;

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 19.101-2024 «Единая система программной документации. Виды программ и программных документов»;

ГОСТ 19.103-77 «Единая система программной документации. Обозначение программ и программных документов»;

ГОСТ Р 71158-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог. Общие требования»;

Свод правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003 г. № 187

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ

| № этапа | № подэтапа | Наименование товара/работы/услуги | Количество | Единица измерения | Сроки поставки товара/выполнения работ (подэтапы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системное программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Лицензия на операционную систему Astra Linux Special Edition для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Усиленный» «Воронеж», РУСБ.10015-01, на срок действия исключительного права, с обновлениями Тип 1 на 12 месяцев, серверная для 2 сокетов | 3 | Штука | В течение 30 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.2 | Лицензия на операционную систему Astra Linux Special Edition для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Усиленный» «Воронеж», РУСБ.10015-01, на срок действия исключительного права, с обновлениями Тип 1 на 12 месяцев, для 1 виртуального сервера | 20 | Штука | В течение 30 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.3 | Лицензия на программное обеспечение VMmanager на 1 физический сервер не более 2 CPU, на срок действия исключительного права, с обновлениями Тип 1 на 12 месяцев | 2 | Штука | В течение 30 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.4 | Установка и настройка программного обеспечения Astra Linux | 23 | Условная единица | В течение 35 рабочих дней с момента заключения Договора |
|  | 1.5 | Установка и настройка программного обеспечения VMmanager | 2 | Условная единица | В течение 35 рабочих дней с момента заключения Договора |
|  | Программное обеспечение СОИБ |  |  |  |  |
|  | 1.6 | Продление и расширение лицензии Kaspersky Endpoint Security для бизнеса | 40 | Штука | В течение 30 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.7 | ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Установка и настройка программного обеспечения | 40 | Условная единица | В течение 35 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | Специальное программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | 1.8 | Интеграционная платформа. Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | В течение 65 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.9 | Подсистема светофорного управления. Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | В течение 65 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.10 | Модуль управления движением общественного транспорта. Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | В течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора |
|  | 1.11 | Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог. Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | В течение 65 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.12 | Интеграционная платформа. Установка и настройка модернизированного программного обеспечения | 1 | Условная единица | В течение 65 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.13 | Подсистема светофорного управления. Установка и настройка модернизированного программного обеспечения | 1 | Условная единица | В течение 65 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.14 | Подсистема светофорного управления. Разработка/актуализация и оцифровка паспортов светофорных объектов, хранящихся в Системе | 108 | Условная единица | В течение 65 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.15 | Модуль управления движением общественного транспорта. Установка и настройка модернизированного программного обеспечения | 1 | Условная единица | В течение 35 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | 1.16 | Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог. Установка и настройка программного обеспечения | 1 | Условная единица | В течение 65 календарных дней с момента заключения Договора |
|  | Периферийное оборудование |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Контроллер дорожный | 15 | Штука | с 01.02.2027 по 30.04.2027 |
|  | 2.2 | Детекторный комплекс (Тип 1) на 2 направления | 6 | Штука | с 01.03.2027 по 30.07.2027 |
|  | 2.3 | Детекторный комплекс (Тип 2) на 3 направления | 16 | Штука | с 01.03.2027 по 30.07.2027 |
|  | 2.4 | Детекторный комплекс (Тип 3) на 4 направления | 11 | Штука | с 01.03.2027 по 30.07.2027 |
|  | 2.5 | Камера телеобзора | 22 | Штука | с 01.03.2027 по 30.07.2027 |
|  | 2.6 | Контроллер дорожный. Строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные (ПНР) работы | 15 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.09.2027 |
|  | 2.7 | Детекторный комплекс (Тип 1) на 2 направления. Строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные (ПНР) работы | 6 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.09.2027 |
|  | 2.8 | Детекторный комплекс (Тип 2) на 3 направления. Строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные (ПНР) работы | 16 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.09.2027 |
|  | 2.9 | Детекторный комплекс (Тип 3) на 4 направления. Строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные (ПНР) работы | 11 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.09.2027 |
|  | 2.10 | Камера телеобзора. Строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные (ПНР) работы | 22 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.09.2027 |
|  | 2.11 | Подключение дорожных контроллеров к программному обеспечению Системы | 15 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.10.2027 |
|  | 2.12 | Подключение детекторных комплексов (Тип 1) к программному обеспечению Системы | 6 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.10.2027 |
|  | 2.13 | Подключение детекторных комплексов (Тип 2) к программному обеспечению Системы | 16 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.10.2027 |
|  | 2.14 | Подключение детекторных комплексов (Тип 3) к программному обеспечению Системы | 11 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.10.2027 |
|  | Оборудование СОИБ для периферийного оборудования |  |  |  |  |
|  | 2.15 | ПАК ViPNet Coordinator IG100 5.x (АП IG100 I1) | 30 | Штука | с 01.03.2027 по 30.09.2027 |
|  | 2.16 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator IG100 5.x(АП IG100 I1) на срок 1 год, уровень – Расширенный | 30 | Штука | с 01.03.2027 по 30.09.2027 |
|  | 2.17 | Строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные (ПНР) работы ПАК Coordinator IG100 5.x(АП IG100 I1) | 30 | Условная единица | с 01.04.2027 по 30.09.2027 |
|  | Серверное оборудование |  |  |  |  |
|  | 2.18 | Поставка, установка и пуско-наладка источника бесперебойного питания с батарейным модулем (аккумуляторной батареей) (Тип 1) и стойкой для размещения батарейных модулей с полками и монтажным комплектом | 2 | Штука | с 01.01.2027 по 30.02.2027 |
|  | 2.19 | Поставка, установка и пуско-наладка источника бесперебойного питания с батарейным модулем (аккумуляторной батареей) (Тип 2) | 2 | Штука | с 01.01.2027 по 30.02.2027 |
|  | 2.22 | Поставка, установка и пуско-наладка коммутатора | 1 | Штука | с 01.01.2027 по 30.02.2027 |
|  | Программное обеспечение СОИБ |  |  |  |  |
|  | 2.27 | ПО ViPNet Prime (Update Administrator) | 1 | Штука | с 01.03.2027 по 30.04.2027 |
|  | 2.28 | ПО ViPNet PKI Client 1.х Базовая лицензия | 1 | Штука | с 01.03.2027 по 30.04.2027 |
|  | 2.29 | Передача права на использование ПО ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000С (Base, АП HW1000 Q8, Update HW 4 | 2 | Штука | с 01.03.2027 по 30.04.2027 |
|  | 2.30 | Дистрибутив ПО ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000 С на носителе | 1 | Штука | с 01.03.2027 по 30.04.2027 |
|  | 2.31 | ПО ViPNet Prime. Установка и настройка программного обеспечения | 1 | Условная единица | с 01.03.2027 по 30.04.2027 |
|  | 2.32 | ПО ViPNet PKI Client Установка и настройка программного обеспечения | 1 | Условная единица | с 01.03.2027 по 30.04.2027 |
|  | 2.33 | ПО ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000С. Установка и настройка программного обеспечения | 2 | Условная единица | с 01.03.2027 по 30.04.2027 |
|  | Специальное программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | 2.34 | Интеграционная платформа. Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.35 | Подсистема светофорного управления. Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.36 | Модуль «Цифровой двойник». Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.37 | Подсистема мониторинга параметров транспортного потока. Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.38 | Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС. Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.39 | Подсистема метеомониторинга. Экземпляр на материальном носителе. Простая (неисключительная) лицензия | 1 | Штука | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.40 | Интеграционная платформа. Установка и настройка модернизированного программного обеспечения | 1 | Условная единица | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.41 | Подсистема светофорного управления. Установка и настройка модернизированного программного обеспечения | 1 | Условная единица | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.42 | Подсистема светофорного управления. Разработка/актуализация и оцифровка паспортов светофорных объектов | 32 | Условная единица | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.43 | Подсистема светофорного управления. Выполнение работ по настройке адаптивного управления светофорных объектов | 32 | Условная единица | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.44 | Модуль «Цифровой двойник». Установка и настройка модернизированного программного обеспечения | 1 | Условная единица | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.45 | Модуль «Цифровой двойник». Разработка/актуализация и оцифровка схем организации дорожного движения на светофорных объектах, хранящихся в Системе | 123 | Условная единица | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.46 | Подсистема мониторинга параметров транспортного потока. Установка и настройка модернизированного программного обеспечения | 1 | Условная единица | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.47 | Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС. Установка и настройка модернизированного программного обеспечения | 1 | Условная единица | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |
|  | 2.48 | Подсистема метеомониторинга. Установка и настройка модернизированного программного обеспечения | 1 | Условная единица | с 01.01.2027 по 31.03.2027 |

По окончании выполнения работ по соответствующему подэтапу Подрядчик направляет Заказчику (в 2-х экз. в бумажном формате) промежуточный документ о приемке (акт сдачи-приемки в свободной форме), отражающий фактический объем выполненных работ по подэтапу. Стоимость работ по каждому соответствующему подэтапу входит в общую цену Договора. Заказчик рассматривает промежуточный документ в порядке и срок, установленные Договором.

| № этапа | Содержание работ | Перечень отчетных документов | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Демонстрация работоспособности Подсистемы светофорного управления (раздел 5 ТЗ, в течение 10 рабочих дней, начиная с даты заключения Договора). Разработка плана производства работ (раздел 5 ТЗ, в течение 10 рабочих дней, начиная с даты заключения Договора) | - Программа и методика испытаний; - Акт проведения испытания; - План производства работ | С момента заключения Договора по 30.11.2027 |
|  | Поставка, установка и настройка Astra Linux Special Edition уровень защищенности «Усиленный» «Воронеж», РУСБ.10015-01, серверная для 2 сокетов – 3 штуки | - Акты установки ОС; - Лицензионные/ Сублицензионные договоры на передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения; - Передача дистрибутива на машинном носителе |  |
|  | Поставка, установка и настройка Astra Linux Special Edition уровень защищенности «Усиленный» «Воронеж», РУСБ.10015-01, для 1 виртуального сервера - 20 штук | - Акты установки ОС; - Лицензионные/ Сублицензионные договоры на передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения; - Передача дистрибутива на машинном носителе |  |
|  | Поставка, установка и настройка программного обеспечения VMmanager | - Лицензионные/ Сублицензионные договоры на передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения; - Передача дистрибутива на машинном носителе |  |
|  | Поставка, установка средств антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, на физических и виртуальных серверах | - Акты установки средства антивирусной защиты; - Лицензионные/ Сублицензионные договоры на передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения; - Передача дистрибутива на машинном носителе. |  |
|  | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы периферийного оборудования: - поставка, СМР и ПНР дорожных контроллеров - поставка, СМР и ПНР детекторных комплексов - поставка, СМР и ПНР камер телеобзора - поставка, СМР и ПНР, установка, настройка аппаратно-программных и программных средств обеспечения информационной безопасности Системы | - Акт о проведении монтажных и пусконаладочных работ; - Исполнительная документация (по каждому объекту строительства); - Акт установки средств защиты информации; - Акт установки средств криптозащиты информации |  |
|  | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы серверного оборудования: - поставка, СМР и ПНР источников бесперебойного питания; - поставка, СМР и ПНР коммутатора | - Акт о проведении монтажных и пусконаладочных работ |  |
|  | Создание, развитие, развертывание СПО Системы, выполнение работ по наполнению данных: - Интеграционная платформа; - Подсистема светофорного управления; - Модуль управления движением общественного транспорта; - Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог; - Модуль «Цифровой двойник»; - Подсистема мониторинга параметров транспортного потока; - Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС; - Подсистема метеомониторинга | - Техническая документация Системы и ее компонентов, в т.ч. логическая структурная схема подключения; - Данные по аутентификации к компонентам Системы; - Руководство пользователя (или доработка документации Системы в части дорабатываемых подсистем/модулей); - Руководство администратора (или доработка документации Системы в части дорабатываемых подсистем/модулей); - СПО, установленное на вычислительной инфраструктуре Заказчика |  |
|  | Предварительные испытания и опытная эксплуатация СПО Системы: - Интеграционная платформа; - Подсистема светофорного управления; - Модуль управления движением общественного транспорта; - Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог; - Модуль «Цифровой двойник»; - Подсистема мониторинга параметров транспортного потока; - Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС; - Подсистема метеомониторинга | - Программа и методика предварительных испытаний; - Протокол предварительных испытаний; - Акт о вводе Системы в опытную эксплуатацию; - Программа опытной эксплуатации; - Протокол устранения выявленных недостатков в ходе опытной эксплуатации (при необходимости); - Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске Системы к приемочным испытаниям |  |
|  | Приемочные испытания СПО Системы: - Интеграционная платформа; - Подсистема светофорного управления; - Модуль управления движением общественного транспорта; - Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог; - Модуль «Цифровой двойник»; - Подсистема мониторинга параметров транспортного потока; - Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС; - Подсистема метеомониторинга | - Программа и методика приемочных испытаний; - Протокол приемочных испытаний; - СПО подсистемы/модуля на машинном носителе данных; - Лицензионные/ Сублицензионные договоры на передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения; - Акт приема-передачи неисключительных прав; - Логическая структурная схема подключения компонентов Системы; - Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВКИ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Адреса размещения детекторных комплексов

| № п/п | Адрес размещения детекторных комплексов | Количество контролируемых направлений | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | улица Университетская - улица Горького | 3 | 56.148824, 47.171317 |
|  | улица Университетская - улица Ахазова | 2 | 56.145075, 47.169078 |
|  | улица Университетская - улица Мичмана Павлова | 3 | 56.136565, 47.163462 |
|  | пр. М. Горького – ул. Эльгера | 3 | 56.148858, 47.178029 |
|  | Эгерский б-р – ООТ «Дворец культуры» | 2 | 56.096556, 47.284426 |
|  | Эгерский б-р – пр. 9-й Пятилетки | 2 | 56.097593, 47.283948 |
|  | Эгерский б-р – ул. Шумилова | 3 | 56.102170, 47.281450 |
|  | пр. 9-й Пятилетки – ул. Хузангая | 3 | 56.096332, 47.274986 |
|  | пр. Мира – Калининское ГАИ (ГИБДД) Кабельный проезд | 2 | 56.115104, 47.272782 |
|  | проезд Машиностроителей - проезд Кабельный | 4 | 56.116713, 47.301003 |
|  | проезд Машиностроителей - проезд Дорожный | 4 | 56.111534, 47.295735 |
|  | проезд Машиностроителей - улица Ленинского Комсомола/Пролетарская улица | 4 | 56.108372, 47.293660 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Хузангая | 3 | 56.102491, 47.272386 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица 324-ой Стрелковой Дивизии | 3 | 56.107634, 47.286336 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Баумана | 4 | 56.109155, 47.305029 |
|  | улица Ленинского Комсомола - Пролетарская улица | 3 | 56.108098, 47.291786 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Николая Гастелло | 3 | 56.109371, 47.310775 |
|  | улица Энгельса - Улица Космонавта А.Г. Николаева | 4 | 56.119043, 47.260761 |
|  | улица Гражданская - улица Чернышевского | 3 | 56.112499, 47.184813 |
|  | улица Гражданская - Чайковского/улица Зои Космодемьянской | 4 | 56.127509, 47.212912 |
|  | улица Гражданская - улица Эльменя/Академика Королёва | 4 | 56.119546, 47.196292 |
|  | улица Гражданская - улица Антонина Яноушека | 3 | 56.121857, 47.199883 |
|  | улица Гражданская - улица Грасиаса | 3 | 56.123078, 47.202023 |
|  | улица Гражданская - улица Матросова | 4 | 56.124720, 47.206301 |
|  | улица Гражданская - улциа Олега Кошевого | 3 | 56.125438, 47.208193 |
|  | ул. С. Радонежского – ул. К. Иванова – ул. Ярославская | 3 | 56.145498, 47.254545 |
|  | улица Геннадия Айги - улица П.В. Дементьева | 4 | 56.117334, 47.214137 |
|  | улица Энтузиастов - улица Олега Кошевого | 3 | 56.128815, 47.204225 |
|  | улица Энтузиастов - улица Грасиса | 4 | 56.125845, 47.196366 |
|  | улица Энтузиастов - улица Эльменя | 3 | 56.122366, 47.190735 |
|  | улица Энтузиастов - улица Чернышевского | 4 | 56.115304, 47.179280 |
|  | ул. Зои Космодемьянской – ул. Энтузиастов | 2 | 56.129283, 47.208788 |
|  | улица Энтузиастов, д. 20 | 2 | 56.123920, 47.193260 |

Адреса светофорных объектов для замены и установки дорожных контроллеров

| № п/п | Адрес светофорного объекта | Координаты СО |
| --- | --- | --- |
|  | Эгерский б-р – ООТ «Дворец культуры» | 56.096556, 47.284426 |
|  | Эгерский б-р – пр. 9-й Пятилетки | 56.097593, 47.283948 |
|  | проезд Машиностроителей - проезд Кабельный | 56.116713, 47.301003 |
|  | проезд Машиностроителей - проезд Дорожный | 56.111534, 47.295735 |
|  | проезд Машиностроителей - улица Ленинского Комсомола/Пролетарская улица | 56.108372, 47.293660 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Хузангая | 56.102491, 47.272386 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица 324-ой Стрелковой Дивизии | 56.107634, 47.286336 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Баумана | 56.109155, 47.305029 |
|  | улица Энгельса - Улица Космонавта А.Г. Николаева | 56.119043, 47.260761 |
|  | ул. С. Радонежского – ул. К. Иванова – ул. Ярославская | 56.145498, 47.254545 |
|  | улица Геннадия Айги - улица П.В. Дементьева | 56.117334, 47.214137 |
|  | улица Энтузиастов - улица Мате Залка | 56.117871, 47.183459 |
|  | улица Энтузиастов - улица Грасиса | 56.125845, 47.196366 |
|  | улица Энтузиастов - улица Чернышевского | 56.115304, 47.179280 |
|  | улица Энтузиастов, д. 20 | 56.123920, 47.193260 |

Адреса установки камер телеобзора

| № п/п | Адрес размещения камер телеобзора | Координаты | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проезд Машиностроителей - проезд Кабельный | 56.116713, 47.301003 | 1 |
|  | проезд Машиностроителей - проезд Дорожный | 56.111534, 47.295735 | 1 |
|  | проезд Машиностроителей - улица Ленинского Комсомола/Пролетарская улица | 56.108372, 47.293660 | 1 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Хузангая | 56.102491, 47.272386 | 1 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Баумана | 56.109155, 47.305029 | 1 |
|  | улица Ленинского Комсомола - Пролетарская улица | 56.108098, 47.291786 | 1 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Николая Гастелло | 56.109371, 47.310775 | 1 |
|  | улица Энгельса - Улица Космонавта А.Г. Николаева | 56.119043, 47.260761 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Чернышевского | 56.112499, 47.184813 | 1 |
|  | улица Гражданская - Чайковского/улица Зои Космодемьянской | 56.127509, 47.212912 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Эльменя/Академика Королёва | 56.119546, 47.196292 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Антонина Яноушека | 56.121857, 47.199883 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Грасиса | 56.123078, 47.202023 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Матросова | 56.124720, 47.206301 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Олега Кошевого | 56.125438, 47.208193 | 1 |
|  | ул. С. Радонежского – ул. К. Иванова – ул. Ярославская | 56.145498, 47.254545 | 1 |
|  | улица Геннадия Айги - улица П.В. Дементьева | 56.117334, 47.214137 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Олега Кошевого | 56.128815, 47.204225 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Мате Залка | 56.117871, 47.183459 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Грасиса | 56.125845, 47.196366 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Эльменя | 56.122366, 47.190735 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Чернышевского | 56.115304, 47.179280 | 1 |

Адреса установки СОИБ

| № п/п | Адрес размещения СОИБ | Координаты | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эгерский б-р – ООТ «Дворец культуры» | 56.096556, 47.284426 | 1 |
|  | Эгерский б-р – пр. 9-й Пятилетки | 56.097593, 47.283948 | 1 |
|  | Эгерский б-р – ул. Шумилова | 56.102170, 47.281450 | 1 |
|  | Марпосадское шоссе - проезд Гремяческий | 56.127879, 47.316370 | 1 |
|  | Марпосадское шоссе - проезд Машиностроителей | 56.128134, 47.310554 | 1 |
|  | Марпосадское шоссе – ост. Гремячево | 56.127693, 47.320493 | 1 |
|  | проезд Машиностроителей - проезд Кабельный | 56.116713, 47.301003 | 1 |
|  | проезд Машиностроителей - проезд Дорожный | 56.111534, 47.295735 | 1 |
|  | проезд Машиностроителей - улица Ленинского Комсомола/Пролетарская улица | 56.108372, 47.293660 | 1 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Хузангая | 56.102491, 47.272386 | 1 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица 324-ой Стрелковой Дивизии | 56.107634, 47.286336 | 1 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Баумана | 56.109155, 47.305029 | 1 |
|  | улица Ленинского Комсомола - Пролетарская улица | 56.108098, 47.291786 | 1 |
|  | улица Ленинского Комсомола - улица Николая Гастелло | 56.109371, 47.310775 | 1 |
|  | улица Энгельса - Улица Космонавта А.Г. Николаева | 56.119043, 47.260761 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Чернышевского | 56.112499, 47.184813 | 1 |
|  | улица Гражданская - Чайковского/улица Зои Космодемьянской | 56.127509, 47.212912 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Эльменя/Академика Королёва | 56.119546, 47.196292 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Антонина Яноушека | 56.121857, 47.199883 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Грасиаса | 56.123078, 47.202023 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Матросова | 56.124720, 47.206301 | 1 |
|  | улица Гражданская - улица Олега Кошевого | 56.125438, 47.208193 | 1 |
|  | ул. С. Радонежского – ул. К. Иванова – ул. Ярославская | 56.145498, 47.254545 | 1 |
|  | улица Геннадия Айги - улица П.В. Дементьева | 56.117334, 47.214137 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Олега Кошевого | 56.128815, 47.204225 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Мате Залка | 56.117871, 47.183459 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Грасиса | 56.125845, 47.196366 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Эльменя | 56.122366, 47.190735 | 1 |
|  | улица Энтузиастов - улица Чернышевского | 56.115304, 47.179280 | 1 |
|  | улица Энтузиастов, д. 20 | 56.123920, 47.193260 | 1 |

| Заказчик: МП_____________________/ «___»____________________202__ г. | Подрядчик: МП_____________________/ «____»_____________________ 202__ г. |
| --- | --- |