Технические требования

на выполнение работ монтажу охранной и тревожной сигнализации комнаты хранения оружия  СП «Партизанская ГРЭС» (в рамках выполнения проекта  «Расширение СП «Партизанская ГРЭС»), г. Партизанск

Лот № _

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РД | Рабочая документация |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ИТСЗ | Инженерно-технические средства защиты |

#### Наименование закупаемой продукции

Монтаж охранной и тревожной сигнализации комнаты хранения оружия  СП «Партизанская ГРЭС» (в рамках выполнения проекта  «Расширение СП «Партизанская ГРЭС»), г. Партизанск

Цель выполнения работ:

Исполнение доходного договора:

№ 1520-51-2023 от 28.04.2023 работы по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО УК «ГидроОГК».

#### Существующее положение

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Партизанская ГРЭС | Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова 2; периметр объекта, площадка «Партизанской ГРЭС» | Новое основное средство |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Подрядчиком на этапе исполнения договора)

### Субподрядчик обязан соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину.

### Должна производиться своевременная (ежедневная) уборка рабочих мест.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж охранной и тревожной сигнализации комнаты хранения оружия СП «Партизанская ГРЭС» (в рамках выполнения проекта «Расширение СП «Партизанская ГРЭС»), г. Партизанск | Комплекс систем | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Работы выполняются в 1 этап, согласно Таблице 3 настоящих ТТ.

# Таблица 3. Требования по объемам и срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ* | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж охранной и тревожной сигнализации комнаты хранения оружия СП «Партизанская ГРЭС» (в рамках выполнения проекта «Расширение СП «Партизанская ГРЭС»), г. Партизанск | с даты подписания договора | 30.09.2026 г. |

*Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком может изменить сроки выполнения отдельных видов работ и их очередность без изменения конечного срока выполнения Работ. По письменному согласованию Сторон допускается досрочное выполнение Работ.

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): монтаж охранной и тревожной сигнализации комнаты хранения оружия  СП «Партизанская ГРЭС» (в рамках выполнения проекта  «Расширение СП «Партизанская ГРЭС»), г. Партизанск

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070; - Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 г. №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 г. №835н; - “Правила противопожарного режима в Российской Федерации” утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изм. от 21.05.2021); - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - рабочие чертежи на устройство ограждения (ИТСЗ) будет предоставлена субподрядчику в рамках выполнения работ по договору; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; - Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. №1026; - Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов, оборудования. - Р 093-2024 « Обследование объекто, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации - Р 069-2017 «Технические средства обнаружения проникновения и угроз различных видов. Особенности выбора, эксплуатации и применения в зависимости от степени важности и опасности объектов - Р 102-2024 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МПХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации - ПУЭ «Правила устройства электроустановок издание 6,7 |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | ### Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется по разработанному и согласованному с Заказчиком и Подрядчиком проекту производств работ и в соответствии с « Регламентом процесса "Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО "РусГидро». (Приложение №2 к настоящим ТТ) |
|  | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | ### Субподрядчик собственными силами разрабатывает ППР на Работы, утверждает его и согласовывает с Заказчиком. Субподрядчик предоставляет на согласование Заказчику ППР и в формате pdf официальным письмом. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленный ППР, и официальным письмом уведомляет Субподрядчика о согласовании или направляет замечания. Субподрядчик, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на согласование. ППР на выполнение Работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» |
|  | Требования к организации работ | ### Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) или технологической картой (ТК). ### Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. ### Согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). ### Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым оборудованию, кабелю и материалам | Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются силами Субподрядчика приложение №1 |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Контроль качества используемых оборудования, кабеля и материалов | При выполнении Работ должны применяться основные материалы поставки Субподрядчика указанные в приложении №1 |
|  | Требования к контролю работ | Субподрядчик обязан применять виды и объемы контроля своих работ, указанные в нормативной документации, которые гарантировали бы выявление недопустимых дефектов, их высокое качество и надежность в эксплуатации в соответствии с положениями законов, актов и других официальных требований России и российских государственных органов. |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Не менее чем за 10 дней до начала производства работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику: - список (утвержденный распорядительным документом Субподрядчика) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ: - Проверку соответствия выполненных работ требованиям проектной документации, соблюдения технологии, качества производства работ, соблюдения правил пожаро - и взрывобезопасности; - Своевременное решение возникающих в процессе работ вопросов между Подрядчиком и Субподрядчиком. - копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации; - список (утвержденный распорядительным документом Субподрядчика) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика). |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования Партизанской ГРЭС и других подрядных организаций, находящихся в зоне производства работ. |
|  | Требования к промышленной и экологической безопасности | Исполнитель работ на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся при деятельности Субподрядчиков из сырья, продуктов, изделий, объектов и механизмов, принадлежащих Заказчику, являются собственностью Заказчика. Силами Субподрядчика отходы должны быть отсортированы, доставлены до места временного хранения отходов, соответственно виду отхода, и переданы ответственному лицу с обязательным составлением акта передачи отходов. Отходы, образующиеся при деятельности Субподрядчика из сырья, продуктов, изделий, объектов и механизмов, принадлежащих Субподрядчику, являются собственностью Субподрядчика. Субподрядчик обеспечивает выполнение всех работ по сбору, сортировке, транспортировке, хранению и утилизации (захоронению) отходов. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | Результат работ должен соответствовать объемам работ, указанных в таблице 2 технических требований. Должен соответствовать требованию выполнение работ «под ключ». Выполнение работ «под ключ» — предполагает результат, при котором не требуется дополнительных доработок, оборудование принимается в эксплуатацию в полном объеме. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Требования отчётной документации | Субподрядчик предоставляет Подрядчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров на бумажном носителе информации, содержащую оригинальные подписи и печати, и один экземпляр на электронном носителе информации (цветная скан-копия бумажного экземпляра). Перечень Актов, исполнительных схем и протоколов, Субподрядчик предварительно уточняет у Заказчика за 10 дней до начала работ. Оформление отчётной документации по выполненным работам в соответствии с требованиями регламентирующих документов: СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070; РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |
|  | - Требования об ответственности подрядчика за недостатки | Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчик в указанные сроки за счет собственных средств. |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | - Общие требования | - Приемка и оплата выполненных работ осуществляется по факту. - Заказчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика. - Оплата дополнительных объемов работ и затрат будет производиться по согласованию с Заказчиком по факту их выполнения в рамках суммы Договора. Заказчик не предполагает заключение каких-либо дополнительных соглашений. - Субподрядчик должен обладать собственным (либо в аренде) спец. инструментом и приспособлениями (или у привлекаемых субподрядчиков). Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств. - Субподрядчик обязан соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину. - Должна производиться своевременная (ежедневная) уборка рабочих мест. |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора.

Приложение №1. Спецификация

| БРО-6 GSM + ethernet, блок радиоканальный объектовый | шт | 1 |
| --- | --- | --- |
| Маяк КП | шт | 1 |
| Модуль сопряжения МС-16 | шт | 1 |
| Астра РИ-М РР | шт | 1 |
| ИВЭПР 112-2-2 | шт | 1 |
| БР-12 | шт | 1 |
| Аккумулятор 12в 7а/ч | шт | 4 |
| ИО 102-20 Б/2П | шт | 10 |
| Астра 321Т | шт | 2 |
| Астра РИ-М РПДК | шт | 2 |
| Фотон 9 | шт | 1 |
| ИО 418-1 "Мираж" Извещатель охранный объемный комбинированно-совмещённый | шт | 1 |
| Шорох 2 Датчик вибрационный | шт | 10 |
| КС-4 коробка коммутационная | шт | 9 |
| Кабель КСВВнг LS 2*0.5 | м | 77 |
| Кабель КСВВнг LS 6*0.5 | м | 93 |
| ВВГ (А) FLRS 3*1,5 | м | 20 |
| ParLan Cat5e 4*2*0,52 PVC внутренний | м | 20 |
| Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 40 |
| Кабель канал 15*10 | м | 18 |
| Кабель-канал 25*16 | м | 18 |
| Кабель-канал 40*25 | м | 6 |
| Саморез 3,5*35 | шт | 200 |
| Дюбель 6*35 | шт | 200 |
| Крепеж клипса D20мм | шт | 100 |
| Антена GSM 9 dbТриада-МА Sota GSM 10м | шт | 1 |