ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и пусконаладку оборудования для развития интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации в части модернизация серверного оборудования центра обработки данных в рамках реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» Федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

- Технические требования к Оборудованию

| Наименование товара, работы, услуги | Тип позиции |  | Единица измерения |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер | Товар |  | Штука |  |  |  | 3 |  |
| Характеристики товара, работы, услуги ( Сервер ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| Максимальное количество процессоров | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных процессоров | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Cистема удаленного управления сервером | Да |  |  |  |  |  |
| Аппаратная поддержка виртуализации | Да |  |  |  |  |  |
| Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |  |  |  |
| Дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |  |  |  |
| Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером | Да |  |  |  |  |  |
| Тип электропитания | Блоки питания |  |  |  |  |  |
| Базовая частота каждого установленного дискретного графического контроллера | < 1 |  | Гигагерц |  |  |  |
| Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2.7 |  | Гигагерц |  |  |  |
| Выделенные порты удалённого управления сервером | Да |  |  |  |  |  |
| Дискретный графический контроллер | Да |  |  |  |  |  |
| Интерфейс поддерживаемых накопителей | SAS |  |  |  |  |  |
|  | NVMe |  |  |  |  |  |
|  | USB |  |  |  |  |  |
|  | U.2 |  |  |  |  |  |
|  | PCIe |  |  |  |  |  |
|  | SATA |  |  |  |  |  |
| Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру | SAS |  |  |  |  |  |
|  | NVMe |  |  |  |  |  |
|  | SATA |  |  |  |  |  |
| Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | NVMe |  |  |  |  |  |
| Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки | ≥ 5 |  | Штука |  |  |  |
| Объем собственной памяти ускорителя | ≥ 32 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Возможность установки плат стандарта PCIe | 5.0 |  |  |  |  |  |
| Максимальное количество устанавливаемых в корпус накопителей | ≥ 12 |  | Штука |  |  |  |
| Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 12 |  | Штука |  |  |  |
| Наличие интегрированного видеоадаптера | Да |  |  |  |  |  |
| Количество USB 3.x портов | ≥ 3 |  |  |  |  |  |
| Количество USB 2.0 портов | ≥ 1 |  |  |  |  |  |
| Тип размещения USB портов | На задней панели |  |  |  |  |  |
|  | На передней панели |  |  |  |  |  |
| Тип размещения последовательного порта (COM), сигнально совместимого с RS-232 | На задней панели |  |  |  |  |  |
| Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 4 |  |  |  |  |  |
| Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 96 |  |  |  |  |  |
| Количество сетевых адаптеров SFP+ | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 8 |  | Штука |  |  |  |
| Количество сетевых портов (тип 2) | ≥ 4 |  | Штука |  |  |  |
| Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 32 |  | Штука |  |  |  |
| Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 | ≥ 8 |  | Штука |  |  |  |
| Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | ≥ 4 |  | Штука |  |  |  |
| Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x4 | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены | ≥ 4 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных дискретных графических контроллеров | ≥ 4 |  | Штука |  |  |  |
| Максимальное количество дискретных графических контроллеров | ≥ 8 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных модулей оперативной памяти | ≥ 16 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных накопителей (тип 1) | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 48 |  | Штука |  |  |  |
| Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера | ≥ 8192 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Монтажная ширина | 19 |  | Дюйм (25,4 мм) |  |  |  |
| Количество установленных микросхем памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | ≥ 2 |  |  |  |  |  |
| Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0 | ≥ 1 |  | Штука |  |  |  |
| Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие установленного аппаратного дискового контроллера | Да |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность одного блока питания | ≥ 2200 |  | Ватт |  |  |  |
| Объем видеопамяти каждого установленного дискретного графического контроллера | ≥ 48 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Объем каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 32 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Объем каждого установленного накопителя (тип 1) | ≥ 960 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора | ≥ 128 |  | Мегабайт |  |  |  |
| Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера | ≥ 8 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pass-Through |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
| Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet |  |  |  |  |  |
| Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet |  |  |  |  |  |
| Поддержка установленным дискретным графическим контроллером версий интерфейсов подключения PCI-E | ≥ 4 |  |  |  |  |  |
| Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да |  |  |  |  |  |
| Разрядность шины каждого установленного дискретного графического контроллера | ≥ 384 |  | Бит |  |  |  |
| Сервисные или вспомогательные разъемы подключения | Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232 |  |  |  |  |  |
|  | VGA |  |  |  |  |  |
| Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | ≥ 5500 |  |  |  |  |  |
| Скорость передачи данных сетевого адаптера SFP+ | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду |  |  |  |
| Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду |  |  |  |
| Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2) | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду |  |  |  |
| Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Волоконно-оптический |  |  |  |  |  |
| Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Медь - витая пара |  |  |  |  |  |
| Тип видеопамяти каждого установленного дискретного графического контроллера | GDDR6 |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Rack |  |  |  |  |  |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |  |  |  |  |  |
| Тип охлаждения | Активное воздушное |  |  |  |  |  |
| Тип сервера | Стоечный |  |  |  |  |  |
| Наличие устройства для укладки кабелей | Да |  |  |  |  |  |
| Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |  |  |  |  |  |
| Требования к функциям графического контроллера | Поддержка параллельных вычислений на графическом процессоре |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка тензорных вычислений на графическом процессоре |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка ускорения графического процессора для 3D-графики |  |  |  |  |  |
| Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 |  |  |  |  |  |
| Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |  |  |  |  |  |
| Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления | Поддержка веб-интерфейса |  |  |  |  |  |
|  | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств |  |  |  |  |  |
|  | Дублирование загрузочного образа контроллера сервера |  |  |  |  |  |
|  | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение перенаправления графической консоли по сети |  |  |  |  |  |
|  | Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Тип позиции |  | Единица измерения |  | Количество (объем работы, услуги) |  |
| Сервер | Товар |  | Штука |  | 1 |  |
| Характеристики товара, работы, услуги ( Сервер ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| Максимальное количество процессоров | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных процессоров | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Максимальное количество дискретных графических контроллеров | ≥ 6 |  | Штука |  |  |  |
| Cистема удаленного управления сервером | Да |  |  |  |  |  |
| Аппаратная поддержка виртуализации | Да |  |  |  |  |  |
| Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |  |  |  |
| Дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |  |  |  |
| Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером | Да |  |  |  |  |  |
| Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2.7 |  | Гигагерц |  |  |  |
| Наличие интегрированного видеоадаптера | Да |  |  |  |  |  |
| Тип электропитания | Блоки питания |  |  |  |  |  |
| Количество установленных микросхем памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | ≥ 2 |  |  |  |  |  |
| Выделенные порты удалённого управления сервером | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие светодиодного дисплея | Да |  |  |  |  |  |
| Интерфейс поддерживаемых накопителей | MicroSD |  |  |  |  |  |
|  | SAS |  |  |  |  |  |
|  | NVMe |  |  |  |  |  |
|  | USB |  |  |  |  |  |
|  | U.2 |  |  |  |  |  |
|  | SATA |  |  |  |  |  |
| Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру | SAS |  |  |  |  |  |
|  | NVMe |  |  |  |  |  |
|  | SATA |  |  |  |  |  |
| Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |  |  |  |  |  |
| Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SAS |  |  |  |  |  |
| Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 12 |  | Штука |  |  |  |
| Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество USB 3.x портов | ≥ 6 |  |  |  |  |  |
| Количество USB 2.0 портов | ≥ 1 |  |  |  |  |  |
| Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 |  |  |  |  |  |
| Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | ≥ 7 |  | Штука |  |  |  |
| Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x4 | ≥ 6 |  | Штука |  |  |  |
| Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки | ≥ 5 |  | Штука |  |  |  |
| Возможность установки плат стандарта PCIe | 5.0 |  |  |  |  |  |
| Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 96 |  |  |  |  |  |
| Количество сетевых адаптеров SFP+ | ≥ 1 |  | Штука |  |  |  |
| Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество сетевых портов (тип 2) | ≥ 8 |  | Штука |  |  |  |
| Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 32 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных модулей оперативной памяти | ≥ 16 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены | ≥ 8 |  | Штука |  |  |  |
| Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 48 |  | Штука |  |  |  |
| Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера | ≥ 8192 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Тип размещения USB портов | Внутренний |  |  |  |  |  |
|  | На задней панели |  |  |  |  |  |
|  | На передней панели |  |  |  |  |  |
| Тип размещения последовательного порта (COM), сигнально совместимого с RS-232 | На задней панели |  |  |  |  |  |
| Монтажная ширина | 19 |  | Дюйм (25,4 мм) |  |  |  |
| Количество SFF-8654 4i портов | ≥ 4 |  | Штука |  |  |  |
| Количество SFF-8654 8i портов | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0 | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие установленного аппаратного дискового контроллера | Да |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность одного блока питания | ≥ 1600 |  | Ватт |  |  |  |
| Объем каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 32 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Объем каждого установленного накопителя (тип 1) | ≥ 960 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Объем каждого установленного накопителя (тип 2) | ≥ 8000 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора | ≥ 128 |  | Мегабайт |  |  |  |
| Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера | ≥ 8 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pass-Through |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
| Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet |  |  |  |  |  |
| Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet |  |  |  |  |  |
| Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да |  |  |  |  |  |
| Сервисные или вспомогательные разъемы подключения | Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232 |  |  |  |  |  |
|  | VGA |  |  |  |  |  |
|  | SFF-8654 8i |  |  |  |  |  |
|  | DisplayPort |  |  |  |  |  |
|  | SFF-8654 4i |  |  |  |  |  |
| Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2) | ≥ 7200 |  | Оборот в минуту |  |  |  |
| Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | ≥ 5500 |  |  |  |  |  |
| Скорость передачи данных сетевого адаптера SFP+ | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду |  |  |  |
| Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду |  |  |  |
| Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2) | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду |  |  |  |
| Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара |  |  |  |  |  |
| Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Волоконно-оптический |  |  |  |  |  |
| Поддержка функциональности RDMA (тип 2) | Требуется |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Rack |  |  |  |  |  |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |  |  |  |  |  |
| Тип сервера | Стоечный |  |  |  |  |  |
| Наличие устройства для укладки кабелей | Да |  |  |  |  |  |
| Защитная панель безопасности | Да |  |  |  |  |  |
| Максимальное количество устанавливаемых в корпус накопителей | ≥ 16 |  | Штука |  |  |  |
| Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |  |  |  |  |  |
| Тип установленных накопителей (тип 2) | HDD |  |  |  |  |  |
| Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 |  |  |  |  |  |
| Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |  |  |  |  |  |
| Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления | Поддержка веб-интерфейса |  |  |  |  |  |
|  | Видеозапись с экрана действий администратора |  |  |  |  |  |
|  | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств |  |  |  |  |  |
|  | Дублирование загрузочного образа контроллера сервера |  |  |  |  |  |
|  | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение перенаправления графической консоли по сети |  |  |  |  |  |
|  | Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Тип позиции |  | Единица измерения |  |  | Количество (объем работы, услуги) |  |
| Шкаф телекоммуникационный | Товар |  | Штука |  |  | 1 |  |
| Характеристики товара, работы, услуги ( Шкаф телекоммуникационный ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| Тип размещения | Напольный |  |  |  |  |  |
| Тип конструкции | Разборный |  |  |  |  |  |
| Высота, U | ≥ 40 и < 50 |  |  |  |  |  |
| Ширина | ≥ 750 и < 1000 |  | Миллиметр |  |  |  |
| Полезная глубина | ≥ 800 |  | Миллиметр |  |  |  |
| Максимальная распределенная нагрузка | ≥ 500 и < 1000 |  | Килограмм |  |  |  |
| Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 2 |  |  |  |  |  |
| Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 0 |  |  |  |  |  |
| Тип передней двери(ей) | Перфорированная |  |  |  |  |  |
| Тип задней двери(ей) | Перфорированная |  |  |  |  |  |
| Количество портов патч-панели | ≥ 24 |  | Штука |  |  |  |
| Количество розеток блока розеток | ≥ 8 |  | Штука |  |  |  |
| Требования к комплектации | Полка |  |  |  |  |  |
|  | Блок розеток |  |  |  |  |  |
|  | Патч-панель |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Тип позиции | Единица измерения |  | Количество (объем работы, услуги) |  |  |
| Дисковый массив | Товар | Штука |  | 1 |  |  |
| Характеристики товара, работы, услуги ( Дисковый массив ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| Количество контроллеров дискового массива | ≥ 1 |  | Штука |  |  |  |
| Кэш память | ≥ 128 |  | Гигабайт |  |  |  |
| Тип подключаемых накопителей | Шпиндельный |  |  |  |  |  |
| Высота контроллера, RU | ≤ 2 |  |  |  |  |  |
| Вид накопителей типа 1, установленных в контроллере | Шпиндельный |  |  |  |  |  |
| Количество накопителей типа 1, установленных в контроллер | ≥ 10 |  | Штука |  |  |  |
| Общий объем накопителей типа 1, установленных в контроллере | ≥ 200 |  | Терабайт |  |  |  |
| Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 1Gb на 1 контроллер | ≥ 3 |  | Штука |  |  |  |
| Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 25Gb на 1 контроллер | ≥ 4 |  | Штука |  |  |  |
| Максимальное количество хост-портов тип Fiber Channel на 1 контроллер | ≥ 4 |  | Штука |  |  |  |
| Максимальная скорость передачи данных хост-портов тип Fiber Channel | ≥ 16 |  | Гигабит в секунду |  |  |  |
| Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 10Gb RJ45 на 1 контроллер | ≥ 8 |  | Штука |  |  |  |
| Поддержка кэширования операций ввода-вывода с использованием SSD | Да |  |  |  |  |  |
| Обеспечение хранения данных в конфигурациях, устойчивых к одновременному выходу из строя | Трех накопителей |  |  |  |  |  |
| Количество слотов для установки накопителей в контроллере | ≥ 16 |  | Штука |  |  |  |
| Поддержка протокола доступа к данным iSCSI | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка протокола доступа к данным SMВ/CIFS | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка протокола доступа к данным NFS | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка файловых протоколов доступа без использования внешних аппаратных или программных средств | Да |  |  |  |  |  |
| Количество накопителей типа 1, установленных в модуле расширения | ≥ 10 |  | Штука |  |  |  |
| Общий объем накопителей типа 1, установленных в модуле расширения | ≥ 200 |  | Терабайт |  |  |  |
| Максимальное количество back-end-портов тип SAS 12Gb SFF-8644 на 1 контроллер | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Высота модуля расширения, RU | ≤ 4 |  |  |  |  |  |
| Количество слотов для установки накопителей в модуле расширения | ≥ 72 |  | Штука |  |  |  |
| Максимальное количество модулей расширения на один контроллер | ≥ 1 |  | Штука |  |  |  |
| Количество блоков электропитания установленных в каждом модуле расширения | ≥ 2 |  | Штука |  |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Тип позиции | Единица измерения |  | Количество (объем работы, услуги) |  |  |
| Коммутатор | Товар | Штука |  | 1 |  |  |
| Характеристики товара, работы, услуги ( Коммутатор ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| Блок питания | Встроенный |  |  |  |  |  |
| Количество блоков питания | 2 |  | Штука |  |  |  |
| Тип блоков питания | Сменные |  |  |  |  |  |
| Тип коммутатора | Управляемый |  |  |  |  |  |
| Тип передачи данных | Ethernet |  |  |  |  |  |
| Тип электропитания | AC |  |  |  |  |  |
| Количество LAN портов | ≥ 48 |  | Штука |  |  |  |
| Внутренняя пропускная способность | ≥ 4000 |  | Гигабит в секунду |  |  |  |
| Уровень применения | Leaf |  |  |  |  |  |
|  | Service-leaf |  |  |  |  |  |
|  | Агрегация |  |  |  |  |  |
|  | Edge-leaf |  |  |  |  |  |
|  | Ядро |  |  |  |  |  |
|  | Spine |  |  |  |  |  |
| Тип по назначению | Telecom |  |  |  |  |  |
|  | Enterprise |  |  |  |  |  |
| Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  |  |  |  |
| Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  |  |  |  |
| Наличие сменных блоков питания | Да |  |  |  |  |  |
| Схема резервирования блоков электропитания | N+1 |  |  |  |  |  |
| Поддержка горячей замены блоков питания | Да |  |  |  |  |  |
| Количество портов 1G SFP | ≥ 1 |  | Штука |  |  |  |
| Количество портов 25G SFP28 | ≥ 48 |  | Штука |  |  |  |
| Количество портов 100G QSFP28, CFP | ≥ 8 |  | Штука |  |  |  |
| Тип LAN-порта | Оптический |  |  |  |  |  |
| Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Да |  |  |  |  |  |
| Уровень управляемого коммутатора | 3 |  |  |  |  |  |
| Наличие портов USB | Да |  |  |  |  |  |
| Тип охлаждения | Активное |  |  |  |  |  |
| Производительность (Full Duplex) | ≥ 2048 |  | Гигабит в секунду |  |  |  |
| Интерфейс сетевых модулей | QSFP+ |  |  |  |  |  |
|  | SFP+ |  |  |  |  |  |
|  | SFP28 |  |  |  |  |  |
|  | QSFP28 |  |  |  |  |  |
|  | SFP |  |  |  |  |  |
| Направление воздушного потока | От передней части назад (front-to-back) |  |  |  |  |  |
| Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, U | 1 |  |  |  |  |  |
| Объем оперативной памяти | ≥ 32768 |  | Мегабайт |  |  |  |
| Размер пакетного буфера | ≥ 32 |  | Мегабайт |  |  |  |
| Максимальный размер JumboFrame | ≥ 9216 и < 9416 |  | Байт |  |  |  |
| Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 1 |  |  |  |  |  |
| Количество записей MAC | ≥ 64 |  | Тысяча штук |  |  |  |
| Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 |  | Тысяча штук |  |  |  |
| Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  |  |  |  |
| Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |  |  |  |  |
| Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| Возможность загрузки и выгрузки конфигурации и программного обеспечения | SCP |  |  |  |  |  |
|  | TFTP |  |  |  |  |  |
|  | SFTP |  |  |  |  |  |
| Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  |  |  |  |
| Количество VTEP | > 128 и ≤ 1024 |  |  |  |  |  |
| Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка VXLAN L2 gateway | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка VXLAN L3 gateway | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  |  |  |  |
| Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  |  |  |  |
| Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие функции Proxy ARP | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие функции Local Proxy ARP | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  |  |  |  |
| Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  |  |  |  |
| Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Да |  |  |  |  |  |
| Количество поддерживаемых маршруторов | ≥ 24 |  | Штука |  |  |  |
| Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 20000 |  | Штука |  |  |  |
| Максимальная потребляемая мощность | ≤ 800 |  | Ватт |  |  |  |
| Материал корпуса | Металл |  |  |  |  |  |
| Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  |  |  |  |
| Интерфейс внешних носителей информации | USB |  |  |  |  |  |
| Поддержка протоколов ААА | Radius |  |  |  |  |  |
|  | Tacacs+ |  |  |  |  |  |
|  | Local |  |  |  |  |  |
| Поддержка зеркалирования трафика | SPAN |  |  |  |  |  |
| Поддержка протоколов и средств управления | LACP |  |  |  |  |  |
|  | BFD |  |  |  |  |  |
|  | SCP |  |  |  |  |  |
|  | DHCP relay |  |  |  |  |  |
|  | SNMP |  |  |  |  |  |
|  | ICMP |  |  |  |  |  |
|  | AAA |  |  |  |  |  |
|  | Local |  |  |  |  |  |
|  | SFTP |  |  |  |  |  |
|  | BGP |  |  |  |  |  |
|  | SNMPv3 |  |  |  |  |  |
|  | LLDP |  |  |  |  |  |
|  | RADIUS |  |  |  |  |  |
|  | sFlow |  |  |  |  |  |
|  | Static |  |  |  |  |  |
|  | TCP |  |  |  |  |  |
|  | IPv4 |  |  |  |  |  |
|  | SNMPv2c |  |  |  |  |  |
|  | OSPFv2 |  |  |  |  |  |
|  | SSHv2 |  |  |  |  |  |
|  | SSH |  |  |  |  |  |
|  | NTP client |  |  |  |  |  |
| Наличие интерфейсов управления | CLI |  |  |  |  |  |
|  | API |  |  |  |  |  |
| Тип поддержки протокола BFD | Аппаратный |  |  |  |  |  |
| Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 |  | Штука |  |  |  |
| Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  |  |  |  |
| Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  |  |  |  |
| Критерии фильтрации ACL | TCP/UDP source port |  |  |  |  |  |
|  | Port |  |  |  |  |  |
|  | TCP/UDP destination port |  |  |  |  |  |
|  | IPv4 source address |  |  |  |  |  |
|  | MAC destination address |  |  |  |  |  |
|  | Vlan ID |  |  |  |  |  |
|  | IPv4 destination address |  |  |  |  |  |
|  | MAC source address |  |  |  |  |  |
| Количество ACL (списков/записей) | ≥ 1000 |  | Штука |  |  |  |
| Количество поддерживаемых VRF | > 1000 и ≤ 5000 |  | Штука |  |  |  |
| Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Да |  |  |  |  |  |
| Количество Loopback-интерфейсов | > 64 и ≤ 128 |  | Штука |  |  |  |
| Количество ECMP-групп | > 1024 и ≤ 2048 |  | Штука |  |  |  |
| Количество L3 интерфейсов | > 256 и ≤ 512 |  | Штука |  |  |  |
| Количество ARP записей | ≥ 28 |  | Тысяча штук |  |  |  |
| Количество записей IPv4 | ≥ 256 |  | Тысяча штук |  |  |  |
| Количество портов в одном LAG | > 16 и ≤ 32 |  | Штука |  |  |  |
| Количество LAG групп | > 64 и ≤ 128 |  |  |  |  |  |
| Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client) | Да |  |  |  |  |  |
| Тип размещения | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" |  |  |  |  |  |
| Возможность объединения в фабрику | Да |  |  |  |  |  |
| Количество вентиляторов | ≥ 6 |  | Штука |  |  |  |
| Интерфейс LAN-порта | QSFP+ |  |  |  |  |  |
|  | SFP+ |  |  |  |  |  |
|  | SFP28 |  |  |  |  |  |
|  | QSFP28 |  |  |  |  |  |
|  | SFP |  |  |  |  |  |
| Количество портов 1G 8P8C | ≥ 1 |  | Штука |  |  |  |
| Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | Spanning Tree Fast Link option |  |  |  |  |  |
|  | STP BPDU Guard |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Тип позиции | Единица измерения |  | Количество (объем работы, услуги) |  |  |
| Источник бесперебойного питания | Товар | Штука |  | 4 |  |  |
| Характеристики товара, работы, услуги ( Источник бесперебойного питания ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| Активная мощность | ≥ 6000 |  | Ватт |  |  |  |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |  |  |  |  |  |
| Допустимое время работы при перегрузке 125% | ≥ 0.5 |  | Минута |  |  |  |
| Емкость одного аккумулятора | ≥ 9 |  | Ампер-час (3,6 кКл) |  |  |  |
| Интерфейс связи | USB |  |  |  |  |  |
|  | RS232 |  |  |  |  |  |
|  | RS485 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания | ≥ 90 |  | Процент |  |  |  |
| Наличие дисплея | Да |  |  |  |  |  |
| Номинальное входное напряжение | ≥ 220 и < 240 |  | Вольт |  |  |  |
| Номинальное выходное напряжение | ≥ 220 и < 240 |  | Вольт |  |  |  |
| Расположение батарей | Вне источника бесперебойного питания в батарейных кабинетах |  |  |  |  |  |
| Тип исполнения батарейных кабинетов | Монтируемые в телекоммуникационную стойку |  |  |  |  |  |
| Количество батарейных кабинетов | 1 |  | Штука |  |  |  |
| Наличие АКБ в комплектации | Да |  |  |  |  |  |
| Количество аккумуляторов в одном батарейном кабинете | 20 |  | Штука |  |  |  |
| Тип | С двойным преобразованием (on-line) |  |  |  |  |  |
| Уровень шума | ≤ 60 |  | Децибел |  |  |  |
| Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U | ≤ 3 |  |  |  |  |  |
| Форм-фактор источника бесперебойного питания | Конвертируемый по установке |  |  |  |  |  |

- Описание объема монтажа и наладки (пусконаладочных работ):

  - Монтаж оборудования в серверный шкаф согласно плану, предоставляемому Заказчиком;

  - Подключение управляющих интерфейсов оборудования к сети управления Заказчика;

  - Маркировка подключенных кабелей электропитания в соответствии со стандартами Заказчика;

  - Запуск оборудования, проверка готовности к эксплуатации.

- Сроки и место поставки:

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику, выполняет пусконаладочные работы по адресу: г. Омск, ул. Некрасова, д. 6 (далее - место доставки) не ранее 25 декабря 2026 года.

Поставщик не менее чем за 5 дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Требования к гарантии качества Товара

  - Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

  - Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

  - Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

  - Гарантийный срок на Товар, предоставляемый Поставщиком, составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке и должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем Товара, который составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

В период гарантийного срока Поставщик осуществляет обслуживание Товара в соответствии с техническими требованиями производителя, изложенными в соответствующей технической документации. При этом расходы на гарантийное обслуживание Товара в течение гарантийного срока производятся за счет Поставщика, в случаях, предусмотренных технической документацией.

Поставщик обязуется устранить недостатки (неисправности) Товара не позднее 14 дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.