ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории г.Улан-Удэ Республики Бурятия

| ПАСПОРТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| --- | --- |
| Цель закупки (работ) | Выполнение прочих работ по содержанию автомобильных дорог (обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории г.Улан-Удэ Республики Бурятия) включает: - Поддержание в круглосуточном работоспособном состоянии, путем периодического проведения профилактики, обслуживания, ремонта и контроля состояния специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения – специальных технических средств (далее - СТС); - Передача данных в специальное программное обеспечение «Паутина»: обеспечение беспрерывной высокоскоростной связи СТС с серверами специального программного обеспечения «Паутина». |
| Количество объектов (СТС) | 107 |
| Места выполнения работ | Участки автомобильных дорог общего пользования на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, согласно Приложению № 1. |
| Срок выполнения работ по объектам (СТС) | с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г. (включительно) |
| География обслуживания объектов (СТС) | Улично-дорожная сеть г. Улан-Удэ Республики Бурятия в адресах дислокации объектов (СТС) согласно Приложения 1. |
| Требования к Подрядчику при исполнении Договора | 1. Подрядчик для выполнения работ привлекает специалистов с действующими удостоверениями прохождения аттестации и допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утверждёнными приказом Минтруда РФ от 16.11.2020г. № 782Н 2. Подрядчик для выполнения работ привлекает специалистов с допуском работы в электроустановках с напряжением до 1000В в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок № 903н. 3. Сотрудники Подрядчика должны иметь опыт в проведении работ по поддержанию в круглосуточном работоспособном состоянии, путем периодического проведения профилактики, обслуживания, ремонта и контроля состояния специальных технических средств указанных в приложении №2, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного, не менее 3-х лет. |

- Требования к гарантийным обязательствам

1.1.	Результат выполнения Работ должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующими в отношении данного вида Работ.

1.2.	Объем предоставления гарантии качества работ: в полном объеме на все плановые и внеплановые работы, указанные в настоящем Описании объекта закупки.

В случае обнаружения недостатков, допущенных при выполнении Работ, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;

- самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

- Требования к объему работ

  - Объем работ: Плановые и внеплановые работы, указанные в настоящем Описание объекта закупки. Заказчик вправе привлекать третью сторону для проверки качества выполненных Подрядчиком работ. При обнаружении недостатков составляется мотивированный отказ в приемке работ, в котором фиксируется перечень замечаний (дефектов, недоделок). При этом третьей стороной может выступать:

– Представитель завода изготовителя;

– Независимый эксперт, обладающий специальными знаниями в области эксплуатации и обслуживания СТС.

    - Перечень работ:

| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Количество (количество СТС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия | шт. | 107 |

    - В том числе:

| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Количество (количество СТС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | передислокация специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия | шт. | 5 |

- Требования к качеству, техническим характеристикам работ

3.1.	Требования к качеству, техническим характеристикам работ:

3.1.1.	Подрядчик обязан выполнять работы по обеспечению функционирования СТС:

Стационарный комплекс СТС в составе:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество в одном КВФВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационарный многоцелевой комплекс автоматической видеофиксации нарушений ПДД в комплектации согласно документации завода-изготовителя | шт. | 1 |
| 2 | Усиливающая антенна 2G/3G/4G | шт. | По наличию |
| 3 | Солнечная панель автономного источника питания | шт. | По наличию |
| 4 | Защитный антивандальный ящик для размещения оборудования автономного источника питания | шт. | По наличию |
| 5 | Аккумуляторная батарея автономного источника питания | шт. | По наличию |
| 6 | Контроллер заряда автономного источника питания | шт. | По наличию |
| 7 | Преобразователь напряжения | шт. | По наличию |
| 8 | Средство фиксации актов вандализма | шт. | По наличию |
| 9 | Оборудование для обеспечения связи комплекса с СПО Паутина, установленное «на стороне комплекса» | шт. | По наличию |

3.1.2.	Подрядчик обязан проводить работы по обеспечению работоспособности СТС, которые состоят из следующих мероприятий:

- по техническому обслуживанию планово-предупредительного характера (далее – плановое техническое обслуживание), в составе и с периодичностью выполнения мероприятий согласно Приложения № 3 к Описанию объекта закупки;

- по техническому обслуживанию внепланового или аварийно-восстановительного характера (далее – внеплановое техническое обслуживание) согласно заявке Заказчика или выявленных Подрядчиком недостатков в функциональной работе СТС в процессе планового технического обслуживания;

- ремонтные работы в случае выхода из строя СТС или его компонентов, и возникновении необходимости замены основных частей, не находящихся на гарантии, Подрядчик получает заключение о техническом состоянии с привлечением представителя Заказчика и осуществляет работы по их замене и приобретению за свой счет.

- при необходимости передислокация СТС.

- организация проведения поверки СТС с истекающим сроком поверки (периодическая) или первичная после проведения ремонта.

4.	Порядок выполнения работ

4.1. Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, назначает ответственное лицо на период выполнения обязательств по Договору, направляет информацию Заказчику с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица, номера телефона, адреса электронной почты и получает у Заказчика учетные данные для доступа в систему мониторинга Заказчика (далее - мониторинг «Комплекс-Контроль») в целях осуществления контроля за работоспособностью  СТС  и своевременного устранения недостатков в работе СТС.

4.2. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставляет Заказчику информацию о сотрудниках, задействованных в выполнении работ, с указанием групп по электробезопасности. Группа по электробезопасности должна быть (до 1000 В) у всех работников для обеспечения технического обслуживания СТС. К письму должны быть приложены копии следующих документов:

- удостоверения по электробезопасности и протоколы проверки знаний;

- удостоверения на допуск для проведения работ на высоте для технического обслуживания СТС  на высоте и протоколы проверки знаний.

Работники Подрядчика допускаются к работам, указанным в настоящем пункте, только при наличии действующих вышеуказанных удостоверений.

4.3.  Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ знакомится с технической документацией, необходимой для обслуживания СТС и проводит первичное обследование СТС.

4.4.  Подрядчик должен направить в течение 3-х рабочих дней со дня начала выполнения работ в ЦАФАП УГИБДД МВД по РБ (и иным организациям, задействованным в процессе передачи информации от СТС  до ЦАФАП ГИБДД МВД по РБ), а также балансодержателю автомобильных дорог на которых находится обслуживаемое оборудование, информационное письмо о том, что он является лицом, ответственным за обслуживание СТС , и согласовать с ними методы оперативного обмена информацией (электронная почта, телефонная связь, совместная группа в общедоступных приложениях связи) для обмена данными о работоспособности СТС  и  о возникающих вопросах, требующих решения для бесперебойного функционирования СТС.

4.5.	Порядок выполнения планового технического обслуживания.

4.5.1. Подрядчик осуществляет плановое техническое обслуживание в строгом соответствии с Приложением № 3.

4.5.2. Подрядчик обеспечивает круглосуточный контроль за работой СТС в системе мониторинга «Комплекс-Контроль», в случае неработоспособности системы мониторинга «Комплекс-Контроль» получает информацию от Заказчика дополнительными каналами связи, которыми являются: телефонная связь, электронная почта Подрядчика, ЦАФАП УГИБДД МВД по РБ или балансодержателя автомобильных дорог;

4.5.3. Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику журнал учета выполненных работ по плановому техническому обслуживанию СТС Приложении № 4, с отображением детальной информации о работах, выполненных за предыдущий месяц.

4.5.4. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием месяца выполнения работ, предоставляет Заказчику заполненный акт выполненных работ за отчетный месяц по форме, указанной в Приложении 6. Настоящий акт выполненных работ является приложением к документу о приемке.

4.6. Порядок осуществления внепланового технического обслуживания СТС.

4.6.1. При определении неработоспособности СТС с помощью системы мониторинга «Комплекс-Контроль» или получения внеплановой заявки Заказчика, Подрядчик обеспечивает выполнение следующих работ:

- связанной с устранением неработоспособности СТС удаленным способом (без выезда на место установки). Подрядчик приступает к ее исполнению незамедлительно в течении рабочего дня. Подрядчик обязан устранить неисправности в работе СТС в течение 1 (одного) рабочего дня;

- на восстановление работоспособности СТС с выездом на место установки.  Подрядчик обязан устранить неисправности в работе СТС, работоспособность которых может быть восстановлена без замены отдельных узлов или элементов, в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае устранения неисправности в срок, превышающий 3 рабочих дня и отсутствия уважительных причин для продления данного срока, плата за обслуживание в последующие дни неработоспособности СТС в отчетном месяце не производится.

4.7.	Порядок выполнения работ по ремонту/замене оборудования СТС.

4.7.1.	При обнаружении невозможности восстановления работоспособности СТС на месте установки в рамках проведении планового или внепланового технического обслуживания, Подрядчик уведомляет Заказчика с указанием причины невозможности восстановления работоспособности обслуживаемого оборудования и производит демонтаж СТС.

4.7.2.	Подрядчик своими силами осуществляет доставку СТС к месту проведения ремонта, выполняет ремонт, а также обратную доставку. Период проведения Подрядчиком ремонтно-восстановительных работ СТС  не должен превышать 15 рабочих дней (за исключением случаев, требующих заказа комплектующих и запчастей у производителя или поставщика, находящегося за пределами Республики Бурятия), после которого оплата в последующие дни неработоспособности за обслуживание данного СТС  прекращается до момента восстановления его работоспособности и отражения в системе мониторинга «Комплекс-Контроль».

4.7.3.	После завершения ремонта, установки и настройки рабочих параметров СТС, Подрядчик направляет акт ввода в эксплуатацию в адрес Заказчика и ЦАФАП УГИБДД РБ.

4.7.4.	При возникновении гарантийного случая Подрядчик передает СТС в уполномоченную на проведение гарантийного ремонта организацию. В данном случае срок проведения гарантийного ремонта не должен превышать 10 рабочих дней (за исключением случаев, когда организация, уполномоченная на проведение гарантийного ремонта письменно уведомит о сроке проведения гарантийного ремонта, превышающем 10 дней), после которого оплата за обслуживание данного СТС  прекращается до момента восстановления его работоспособности и отражения в системе мониторинга «Комплекс-Контроль».

4.7.5.	Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику журнал о выполнении работ по внеплановому техническому обслуживанию и ремонту СТС, указанный в Приложении № 5, с отображением детальной информации о работах, выполненных за отчетный месяц.

4.8.	Организация проведения поверки СТС.

4.8.1.	К использованию допускаются средства измерения (СТС), прошедшие поверку в соответствии с положениями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.8.2.	Организация проведения поверки СТС  осуществляется Подрядчиком с периодичностью в соответствии с межповерочным интервалом, указанным в эксплуатационной документации на оборудование и информацией об окончании срока действия поверки, размещенной на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС «АРШИН» (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/63), а также после проведения ремонта СТС, если ремонт затрагивает метрологическую часть СТС. Стоимость выполнения работ по организации проведения поверки включена в стоимость выполнения работ по обеспечению работоспособности СТС.

4.8.3.	Подрядчик организует проведение поверки не ранее 10 (десяти) рабочих дней до окончания срока действующей поверки.

4.8.4.	Организация проведения периодической поверки включает в себя:

- Выявление СТС с истекающим сроком действия поверки.

- Проведение предповерочной подготовки (проверка работоспособности СТС на месте дислокации, проверка СТС  на отсутствие механических повреждений, изломов и повреждений кабелей, проверка целостности пломб, наличие заводского номера и маркировки согласно требованиям эксплуатационной документации, очистка СТС от пыли и грязи).

- Снятие СТС, доставку до места проведения поверки или проведение поверки без демонтажа на месте установки СТС.

-  Проведение поверки в аккредитованной организации в соответствии с методиками поверки на средства измерения, контроль внесения информации в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в сроки и порядке согласно требованиям Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

-  Установку СТС  на место первоначальной дислокации, проведение настройки рабочих параметров комплексов с актуализацией новых данных о поверке.

4.8.5.	Организация проведения поверки осуществляется Подрядчиком с привлечением аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4.8.6. Срок проведения поверки не должен превышать 10 рабочих дней, после которого оплата за обслуживание данного СТС  прекращается до момента восстановления его работоспособности и отражения в системе мониторинга «Комплекс-Контроль».

4.9. Порядок работ по передислокации СТС

4.9.1. По заявкам Заказчика и по согласованию с ЦАФАП ГИБДД МВД по РБ, а также владельцем дороги Подрядчик производит передислокацию СТС  на новое место, но в границах улично-дорожной сети г. Улан-Удэ.

4.9.2. В перечень работ по передислокации СТС входят следующие работы:

- получение от заказчика заявки на передислокацию;

- выезд на место передислокации и определение возможности передислокации с минимальным объемом затрат;

- установка на новом месте опоры для размещения СТС (при необходимости);

- демонтаж СТС, солнечных панелей и аккумуляторов (при наличии) с прежнего места;

- монтаж СТС, солнечных панелей и аккумуляторов (при необходимости) подключение и настройка на новом месте;

- проведение поверки (при необходимости);

- подготовка акта ввода в эксплуатацию;

4.9.3. Все необходимые для передислокации и подключения материалы Подрядчик приобретает за свой счет.

4.9.4. Все согласования с собственниками сопряженного оборудования, дорог, опор, источников электроснабжения, необходимые для проведения передислокации СТС производит Заказчик.

4.9.5. Срок проведения работ по передислокации определяется сроками поставки необходимого оборудования и материалов. И сроками мероприятий по согласованию с собственниками сопряженного оборудования, источников электроснабжения, опор и т.п.

4.10. Дополнительные требования к выполнению работ.

4.10.1.	В случае обнаружения необходимости замены расходных материалов в рамках проведения планового или внепланового технического обслуживания, а также необходимости восстановления лакокрасочного покрытия Подрядчик обязан использовать материалы в соответствии с требованиями, установленными к оборудованию. Стоимость расходных материалов и восстановление лакокрасочного покрытия включена в стоимость выполнения работ по обеспечению работоспособности оборудования.

4.10.2.	В рамках выполнения работ по обеспечению работоспособности оборудования. Подрядчик обязан выполнять весь объем плановых и внеплановых работ с использованием собственных или самостоятельно привлеченных сотрудников, а также обеспечивать своих сотрудников всеми необходимыми инструментами, измерительными приборами, механизмами, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и спецтехникой.

4.10.3.	Подрядчик ежемесячно производит сверку фактической организации дорожного движения транспортных средств на участках дорожной сети, попадающей в зону контроля СТС, с утвержденным ПОДД. При обнаружении факторов, изменяющих организацию дорожного движения (скоростной режим, направление контроля, разметка и т.д.), Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об изменениях.

4.10.4. Доступ специалистов к месту проведения технического обслуживания СТС Подрядчик организует самостоятельно.

4.10.5. При выявлении случая вандализма Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика, а также от его лица вызвать сотрудников полиции для фиксации данного факта и формирования соответствующих материалов.

4.10.6. Дополнительные расходы, связанные с обеспечением каналов связи для передачи фото-видео материала в СПО «Паутина», а также расходы по электроснабжению возмещаются за счет Подрядчика. Скорость каналов связи от не менее 80% СТС до СПО «Паутина» должна составлять не менее 100 мб/с. Согласование точки ввода и передачу данных в СПО «Паутина» Подрядчик согласовывает самостоятельно.

4.10.7 В случае порчи оборудования, каналов связи, линий электроснабжения в результате акта вандализма или непреднамеренной порчи оборудования (ДТП, технический сбой, повреждение в ходе работ) Подрядчик в праве возместить свои затраты на восстановительные работы за счет виновника происшествия самостоятельно.

4.10.8. 	Все виды работ, кроме устранения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью пешеходов или участников дорожного движения, выполняются в рабочие дни недели, в рабочее время с 8:30 до 17:30 по местному времени.

4.10.9. Фото-видео материалы с СТС не должны передаваться в СПО «Паутина» по общедоступным каналам связи. Пропускная способность каналов связи должна обеспечивать бесперебойное поступление фото-видео материалов в СПО «Паутина» с задержкой не более 12 часов после формирования с одного СТС, при работе в штатном режиме.

4.10.10. Передача данных с СТС в СПО «Паутина» должна быть начата в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ.

4.11.	Требования к качеству и безопасности работ.

4.11.1.	К работам по обеспечению работоспособности СТС предъявляются следующие требования:

- выполнение работ должно обеспечивать бесперебойное и устойчивое функционирование СТС, а также передачу информации о зафиксированных транспортных средствах и нарушениях ПДД в СПО «Паутина» с задержкой не более 12 часов, при работе системы в штатном режиме;

- работы, связанные с остановкой работы СТС, выполняются по согласованию с Заказчиком.

В соответствии с требованиями руководств по эксплуатации СТС  персонал Подрядчика, осуществляющий техническое обслуживание СТС, должен обладать квалификацией, необходимой и достаточной для выполнения работ, предусмотренных объектом закупки, с подтверждением прохождения курсов технической подготовки или стажировки у производителя СТС  или у его официальных представителей, либо наличие опыта не менее 3-х лет в проведении работ по техническому обслуживанию с СТС, указанными в Приложении 2.

4.11.2.	Работы, связанные с измерением величины тока и напряжения, проведением измерения сопротивления заземлителей и заземляющих устройств, измерением сопротивления изоляции проводов и кабелей, указанные в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки, необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 09.04.2019 № 127-ст).

4.11.3. При производстве работ необходимо обеспечить соблюдение всех действующих в Российской Федерации норм и правил, в том числе правил техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, и безопасность их результатов, а также руководства по эксплуатации, паспорта, методики поверки и инструкции по монтажу и настройке СТС.

- Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

5.1	Приложение № 1 Наименования оборудования и места установки.

5.2.	Приложение № 2. Периодичность и состав выполняемых работ.

5.3.	Приложение № 3. Журнал учета выполненных работ по плановому техническому обслуживанию СТС (форма).

5.4.	Приложение № 4. Журнал выполнения работ по внеплановому техническому обслуживанию и ремонту СТС (форма).

5.5.	Приложение № 5 Акт выполненных работ (форма).

5.6.	Приложение № 6 Акт выполненных работ (форма).

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Наименование оборудования и места установки на улично-дорожной сети г. Улан-Удэ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | серийный № | Наименование оборудования |
| г. Улан-Удэ стационарные |  |  |  |
| 1 | г. Улан-Удэ, напротив д. 25 ул Бабушкина | 1811021 | Автозебра |
| 2 | г.Улан-Удэ, ул Бабушкина, 5. пересечение ул Бабушкина и ул Трубачеева | 1811022 | Автозебра |
| 3 | г.Улан-Удэ, Куйбышева 22 | 1811023 | Автозебра |
| 4 | г.Улан-Удэ, ул Жердева 138. | 1811024 | Автозебра |
| 5 | г.Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября 27.магазин Ландыш | 1811025 | Автозебра |
| 6 | г.Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября 29.Школа 40 | 1811026 | Автозебра |
| 7 | г.Улан-Удэ, ул Борсоева 89 остановка ТД Наран | 1811027 | Автозебра |
| 8 | г. Улан-Удэ, напротив д.3Б ул. Моховая | 1811028 | Автозебра |
| 9 | г.Улан-Удэ, ул Боевая 12. Остановка Гормолзавод | 1811029 | Автозебра |
| 10 | г.Улан-Удэ, ул Комарова 15. | 1811030 | Автозебра |
| 11 | г.Улан-Удэ, ул Крылова 3а.ТЦ За рулем | 1811031 | Автозебра |
| 12 | г.Улан-Удэ, ул Бабушкина 102.остановка Телецентр | 1812032 | Автозебра |
| 13 | г.Улан-Удэ, ул Бабушкина, д. 112 | 1812033 | Автозебра |
| 14 | г.Улан-Удэ, ул Балтахинова 38.Школа №1 | 1812034 | Автозебра |
| 15 | г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 1А к4. Остановка МЕГАДОМ | 1812035 | Автозебра |
| 16 | г.Улан-Удэ, ул Балтахинова 13.Еврозона | 1812036 | Автозебра |
| 17 | г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 16 к1. кафе Стрелка | 1812037 | Автозебра |
| 18 | г.Улан-Удэ, ул Тобольская 63 | 1907014 | Автозебра |
| 19 | г.Улан-Удэ. ул Столичная 6 | 1907015 | Автозебра |
| 20 | г. Улан-Удэ, ул. Блинова напротив д. 413 ул. Рождественская (ООТ Зеленхоз) | 1907016 | Автозебра |
| 21 | г.Улан-Удэ,пр. Автомобилистов д. 5/1 (остановка общественного транспорта «Бурятшинторг)» | 2002006 | Автозебра |
| 22 | г.Улан-Удэ,ул. Жердева д. 138 (со стороны ТРЦ «Peoples Park») | 2002007 | Автозебра |
| 23 | г.Улан-Удэ, Гарнизонная д. 28 (остановка общественного транспорта «ДК им. Вагжанова») | 2002008 | Автозебра |
| 24 | г. Улан-Удэ, напротив д. 11 ул. Терешковой (ООТ Республиканская больница | 2002009 | Автозебра |
| 25 | г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой. д. 9/7 (остановка общественного транспорта «Роддом») | 2005010 | Автозебра |
| 26 | г. Улан-Удэ, вблизи д. 8/1 ул. Приречная (ООТ Авторынок) | 2105013 | Автозебра |
| 27 | г. Улан-Удэ, напротив д. 30 ул. Комсомольская | 2105015 | Автозебра |
| 28 | г Улан-Удэ, ул Трубачеева 148 | 2105016 | Автозебра |
| 29 | г Улан-Удэ,напротив д 18/1 ул Забайкальская | 2105017 | Автозебра |
| 30 | г.Улан-Удэ,ул Революции 1905 г,ост Ж/Д Вокзал | 2105018 | Автозебра |
| 31 | г. Улан-Удэ, перекрёсток улиц Ленина-Ербанова | 1705003 | Автоураган ВСМ |
| 32 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова - ул. Коммунистическая | 1705004 | Автоураган ВСМ |
| 33 | г. Улан-Удэ, перекресток ул. Гагарина - пр-т 50 летия Октября | 1909012 | Автоураган ВСМ |
| 34 | г. Улан-Удэ, перекресток ул. Дарханской - ул. Ключевской | 1909013 | Автоураган ВСМ |
| 35 | г. Улан-Удэ, перекресток ул. Ботанической - ул. Моховой | 1909014 | Автоураган ВСМ |
| 36 | г. Улан-Удэ, перекресток ул. Кольцова - ул. Тулаева | 1909015 | Автоураган ВСМ |
| 37 | г. Улан-Удэ, перекресток ул. Терешковой - ул. Бабушкина | 1909016 | Автоураган ВСМ |
| 38 | г. Улан-Удэ, перекрёсток ул. Бабушкина - ул. Ринчино | 2009020 | Автоураган ВСМ |
| 39 | г. Улан-Удэ, перекрёсток ул. пр. Строителей - ул. Жердева – ул. Тобольская | 2107002 | Автоураган ВСМ2 |
| 40 | Заиграевский район. пос. Эрхирик, ул. Санжиева, вблизи дома 99 | 1302075 | Арена-СМ |
| 41 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, 37 | 1302076 | Арена-СМ |
| 42 | г. Улан-Удэ, напротив д. 10 ул. Калашникова | 1302077 | Арена-СМ |
| 43 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая. 5А | 1302080 | Арена-СМ |
| 44 | г. Улан-Удэ, пр-т Строителей (вблизи д. 19 ул. Мокрова) | 1302083 | Арена-СМ |
| 45 | г. Улан-Удэ, напротив д. 36, ул. Павлова | 1302084 | Арена-СМ |
| 46 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 | 1009097 | Арена-СМ |
| 47 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, эл. опора №29 | 1302074 | Арена-СМ |
| 48 | г. Улан-Удэ, напротив д. 2 ул. Клубничная (ООТ Кафе Ина) | 1302078 | Арена-СМ |
| 49 | г. Улан-Удэ, напротив д.8, ул.Лимонова | 1302079 | Арена-СМ |
| 50 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой (напротив д. 1 ул. Павлова) | 1302081 | Арена-СМ |
| 51 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная д. 37 | 1302082 | Арена-СМ |
| 52 | г. Улан-Удэ, пешеходный переход, ул. Жердева около СОШ 19 | 2417230 | Атом |
| 53 | г. Улан-Удэ, пешеходный переход, Забайкальская улица 5Б | 2417231 | Атом |
| 54 | г.Улан-Удэ, перекресток ул.Кабанская и ул.Толстихина | 2421201 | Атом |
| 55 | ул. Терешковой - ул. Бабушкина | P5175 | Вокорд |
| 56 | г. Улан-Удэ, напротив д. 17 проспект 50 лет Октября | №АА102 | Дозор-М2 |
| 57 | г.Улан-Удэ, Терешковой 12.Остановка - ВСГАКИ | 1607001 | Зебра-2П |
| 58 | г.Улан-Удэ,ул. Жердева д.42 | 1607002 | Зебра-2П |
| 59 | г.Улан-Удэ, Бабушкина 20, | 1607003 | Зебра-2П |
| 60 | г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 3. Остановка - База. АЗС БРК. | 1607004 | Зебра-2П |
| 61 | г.Улан-Удэ, ул Мокрова 19. | 1607006 | Зебра-2П |
| 62 | г.Улан-Удэ, пр-т Строителей 72 | 1607007 | Зебра-2П |
| 63 | г.Улан-Удэ, Ул. Ботаническая 37АТумэр Морин | 1607008 | Зебра-2П |
| 64 | г. Улан-Удэ, напротив д. 68 ул. Революции 1905 года | 1607009 | Зебра-2П |
| 65 | г.Улан-Удэ, Комсомольская, 1в. | 1607010 | Зебра-2П |
| 66 | г.Улан-Удэ, ул Ключевская 86aОстановка - 20-й A квартал | 1607011 | Зебра-2П |
| 67 | г. Улан-Удэ, напротив д.158 ул. Бабушкина | 1607012 | Зебра-2П |
| 68 | г.Улан-Удэ. ул Сахьяновой 9/7 ТЦ Вегос М | 1607013 | Зебра-2П |
| 69 | г.Улан-Удэ, ул Ключевская 63. Остановка - 20-й A квартал | 1607014 | Зебра-2П |
| 70 | г.Улан-Удэ, Терешковой 1.Остановка - ВСГАКИ | 1607015 | Зебра-2П |
| 71 | г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 4б.Остановка - База. ТК Фортуна. | 1607016 | Зебра-2П |
| 72 | г.Улан-Удэ, Смолина, 38Б. Остановка - Баня №1 | 1607017 | Зебра-2П |
| 73 | Строителей - Калашникова | KDD-8825 | Интегра |
| 74 | Борсоева - Смолина | KDD-9178 | Интегра |
| 75 | республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский, Бабушкина 183 | КВ0311 | Кордон |
| 76 | г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская, 14А | 1307004 | Кречет-СМ |
| 77 | г. Улан-Удэ, вблизи д. 7В ул. Хоринская (ООТ поликлиника №4) | 1411014 | Кречет-СМ |
| 78 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, напротив дома 142А | 1411023 | Кречет-СМ |
| 79 | г. Улан-Удэ, напротив д. 1, ул. Ботаническая | 1411040 | Кречет-СМ |
| 80 | г. Улан-Удэ, напротив д. 64В ул. Ключевская | 1411048 | Кречет-СМ |
| 81 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, электроопора № 345 | 1411064 | Кречет-СМ |
| 82 | г. Улан-Удэ, дорога на п. Забайкальский, электроопора 90/15 | 1411065 | Кречет-СМ |
| 83 | г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, электроопора № 730 | 1411066 | Кречет-СМ |
| 84 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, 30 | 1411067 | Кречет-СМ |
| 85 | г. Улан-Удэ, проспект Строителей, электроопора № 988 | 1411068 | Кречет-СМ |
| 86 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 37 | 1411069 | Кречет-СМ |
| 87 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б | 1504057 | Кречет-СМ |
| 88 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, электроопора № 334 | 1504058 | Кречет-СМ |
| 89 | г. Улан-Удэ, проспект Строителей, электроопора № 993 | 1504060 | Кречет-СМ |
| 90 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А | 1504061 | Кречет-СМ |
| 91 | г. Улан-Удэ, напротив д. 82 ул. Комарова | 1504062 | Кречет-СМ |
| 92 | г. Улан-Удэ, ул. Трактовая. 9А | 1504064 | Кречет-СМ |
| 93 | г. Улан-Удэ, напротив д. 36 ул. Борсоева | 1504066 | Кречет-СМ |
| 94 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, электроопора №877 (вблизи д. 2/1 ул. Ткацкая) | 1504067 | Кречет-СМ |
| 95 | г. Улан-Удэ, напротив д. 28 ул. Ербанова | 1504068 | Кречет-СМ |
| 96 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 142 | 1504069 | Кречет-СМ |
| 97 | г. Улан-Удэ, напротив д. 32 ул. Революции 1905 года | 1504070 | Кречет-СМ |
| 98 | г. Улан-Удэ, напротив д. 69 ул. Смолина | 2202002 | Скат ПП |
| 99 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 27 блок А | 2202003 | Скат ПП |
| 100 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская вблизи остановки общественного транспорта "Хозчасть" | 2007034 | Скат ПП |
| 101 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, электроопора № 40 (вблизи остановки общественного транспорта "Городское кладбище") | 2007035 | Скат ПП |
| 102 | г. Улан-Удэ, 2 км. автодороги "Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи" электроопора №56\14 (Спиртзаводской тракт) | 2007036 | Скат ПП |
| 103 | г. Улан-Удэ, напротив д. 21 пр-кт 50-летия Октября | 2106018 | Скат ПП |
| 104 | г. Улан-Удэ | 1410031 | Арена СМ |
| 105 | г. Улан-Удэ | 1410033 | Арена СМ |
| 106 | г. Улан-Удэ | 2105014 | Автозебра |
| 107 | г. Улан-Удэ ул. Школьная д.27 | 2621201 | Атом-ИС |
|  | ИТОГО: 107 СТС |  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Периодичность и состав выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | периодичность оказания работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка наличия связи (работоспособности СТС) и соответствие настройкам СТС, взаимодействие с провайдером по вопросу бесперебойной работы каналов связи | ежедневно |
| 2 | Проверка факта передачи данных с СТС в СПО «Паутина» | ежедневно |
| 3 | Внешний осмотр/ проверка наличия повреждений / проверка надежности закрепления на опоре Измерителя скорости СТС | ежемесячно |
| 4 | Внешний осмотр/проверка наличия повреждений / проверка надежности закрепления на опоре Блока питания | ежемесячно |
| 5 | Внешний осмотр/проверка наличия повреждений / проверка надежности закрепления на опоре Солнечных панелей | ежемесячно |
| 6 | Внешний осмотр/проверка наличия повреждений/ проверка надежности закрепления на опоре Защитного антивандального ящика | ежемесячно |
| 7 | Внешний осмотр/проверка наличия повреждений/надежности подключения и закрепления Кабеля питания измерителя скорости | ежемесячно |
| 8 | Внешний осмотр/проверка наличия повреждений /надежности подключения и закрепления Кабеля информационного стационарного | ежемесячно |
| 9 | Внешний осмотр/проверка наличия повреждений /надежности подключения и закрепления Кабеля солнечных панелей | ежемесячно |
| 10 | Внешний осмотр/проверка наличия повреждений/надежности подключения и закрепления Кабеля питания от автономного источника | ежемесячно |
| 11 | Очистка от снега/грязи/наледи, мойка измерителя скорости и блока питания СТС | по необходимости, в случае влияния на работу комплекса |
| 12 | Очистка от снега/грязи/наледи, мойка солнечных панелей, защитного антивандального ящика | по необходимости, в случае влияния на работу комплекса |
| 13 | Организация проведения государственной поверки | в соответствии со свидетельствами о государственной поверке |
| 14 | Очистка от снега/грязи/наледи, мойка Стационарного блока радиоканала | ежеквартально/по необходимости |
| 15 | Проверка наличия связи с СТС через стационарный блок радиоканала WiFi | один раз в полгода |
| 16 | Проверка удаленной коммутации электропитания оборудования СТС | один раз в полгода |
| 17 | Проверка обеспечения оборудования СТС входным электропитанием | один раз в полгода |
| 18 | Проверка Блока питания на обеспечение стабилизированным электропитанием аппаратных блоков СТС | один раз в полгода |
| 19 | Проверка надежности коммутационных соединений внутренней разводки Блока питания | один раз в полгода |
| 20 | Проверка герметичности сальников Блока питания, Защитного антивандального ящика | один раз в полгода |
| 21 | Проверка емкости аккумулятора автономного источника питания | один раз в полгода |
| 22 | Удаленная диагностика аппаратного обеспечения | ежемесячно |
| 23 | Удаленная проверка состояния внутреннего накопителя данных | ежемесячно |
| 24 | Проверка уровня заряда контроллера автономного источника питания | один раз в полгода |
| 25 | Удаленное восстановление операционной системы | внеплановое |
| 26 | Обновление программного обеспечения | внеплановое |
| 27 | Удаленная диагностика Измерителя скорости | ежемесячно |
| 28 | Обновление не метрологической части программного обеспечения Измерителя скорости | внеплановое |
| 29 | Настройка/корректировка параметров контроля СТС согласно инструкции по монтажу и настройке | один раз в год |
| 30 | Функциональная проверка регистрации всех транспортных средств, проследовавших через зону контроля СТС | один раз в полгода |
| 31 | Монтаж/демонтаж/Замена Измерителя скорости | внеплановое |
| 32 | Монтаж/демонтаж/Замена Элементов источника автономного питания | внеплановое |
| 33 | Монтаж/демонтаж/Замена Блока питания | внеплановое |
| 34 | Монтаж/демонтаж/Замена Кабелей | внеплановое |
| 35 | Плановое техническое обслуживание Измерителя скорости с монтажом/демонтажем с места эксплуатации | один раз в год |
| 36 | Плановое техническое обслуживание Элементов источника автономного питания с монтажом/демонтажем с места эксплуатации | один раз в год |
| 37 | Плановое техническое обслуживание Блока питания с монтажом/демонтажем с места эксплуатации | один раз в год |
| 38 | Плановое техническое обслуживание систем постоянного электрического питания СТС. | один раз в полгода |
| 39 | Плановое техническое обслуживание Стационарного блока радиоканала с монтажом/демонтажем с места эксплуатации | один раз в год |
| 40 | Неплановый ремонт оборудования из состава СТС | по необходимости |
| 41 | Неплановые работы по восстановлению систем связи и электроснабжения, оборудования, не входящего в состав СТС, но обеспечивающего работу СТС, согласно Акта разграничения границ. | по необходимости |
| 42 | Выполнение работ по передислокации СТС. | по необходимости |
| 45 | Монтаж железобетонной опоры СВ 105 | внеплановое |
| 46 | Монтаж/демонтаж/замена солнечных фотоэлектрических элементов | внеплановое |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Форма

# Журнал учета выполненных работ по плановому техническому обслуживанию СТС

| № п/п | Наименование СТС | Серийный номер | Адрес установки | Наименование работ/ Состав работ | Дата, время выполнения работ, согласно графику проведения планового технического обслуживания | Результат выполнения | Наличие фотоотчета | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика _____________________________________________________________________________________________________________

должность                                               фамилия, инициалы,                                                                    подпись

по доверенности №_____________от_________________

М.П.

Приложение № 4

к Техническому заданию

# Форма

# Журнал об выполнении работ по внеплановому техническому обслуживанию и ремонту СТС

| № п/п | Наименование СТС | Серийный номер | Адрес установки | Содержание заявки | Ф.И.О. специалиста, ответственного за исполнение заявки | Дата, время прибытия специалиста на объект | Описание неисправности | Результат выполнения заявки | Кол-во дней на восстановление работоспособности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Представитель Подрядчика _____________________________________________________________________________________________________________

должность                                                           фамилия, инициалы,                                                                    подпись

по доверенности №_____________от_________________

М.П.

Приложение № 5

к Техническому заданию

АКТ

приемки выполненных работ

| г. Улан-Удэ | «___» ____________ 20___ года |
| --- | --- |

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании __________________________ с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующий на основании _________ совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем.

На основании заключенного Сторонами Договора № _______от «____» __________________ 20___ года на Выполнение прочих работ по содержанию автомобильных дорог (обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие  функции  фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения,   установленных на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения на территории Республики Бурятия

- по заданию Заказчика (далее – Работы) (далее – договора) в период с «_____» ___________ 20___ по «____» ____________ 20____ года Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы. Перечень, объем и расчет стоимости выполненных работ за _______________ 20____ г.:

| Расчет стоимости выполненных работ по обеспечению функционирования и техническому обслуживанию комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД РФ, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории г.Улан-Удэ Республики Бурятия). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество (объём) | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. | ИТОГО, руб. |  |
| 1 | Выполнение прочих работ по содержанию автомобильных дорог (обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории г.Улан-Удэ Республики Бурятия). | 107 | штука |  |  |  |
| Стоимость обслуживания в отчетном периоде |  |  |  |  |  |  |
| НДС (_____) |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| НДС (_____) |  |  |  |  |  |  |

2. Объем и качество выполненных Подрядчиком работ соответствует условиям договора.

3. Стоимость выполненных работ за период составила: ___________________. Расчеты производятся в соответствии с условиями договора.

4. Стороны претензий друг к другу не имеют.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Приложение № 6

к Техническому заданию

АКТ

выполненных работ

«___»_______2026г. проведены работы по монтажу, настройке и запуску в работу комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД после передислокации:

- Комплекс с фотофиксацией: ___________

- Заводской №: ______________

- IP адрес комплекса: ___________________

- Географические координаты: _________________

- Фиксация нарушений: _____________________

- Ограничение скорости: ________

- Свидетельство о поверке: _______________________

- Адрес установки: ____________________________.

- Азимут: ________________________

- Дата и время на комплексе: соответствует местному времени

- Фотоматериал: исправен

Все работы выполнены согласно техническим требованиям, оборудование исправно и запущено в работу.

_______________________

______________________               _____________        /________________________________/

(должность)                               (подпись)                                   (ФИО)

«____» ___________ 2026 г.

|  | Подрядчик ___________________ /__________________/ М.П. |
| --- | --- |