Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 22.11.14.190. Поставка автомобильных шин для грузовых автомобилей, спецтехники для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

### 2.1.2Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции………………………………4

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………..……….4

4

- Требования к документации по ценообразования на этапе закупки………………………………………………………………………………..…..8

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 22.11.14.190. Поставка автомобильных шин для грузовых автомобилей, спецтехники для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро".

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Автомобильные шины закупаются для поддержания подвижного состава в технически исправном состоянии и обеспечения бесперебойной работы транспортных средств филиала для исполнения обязательств по доходным договорам.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ### Автомобильная всесезонная шина 315/80R22,5 | шт. | 54 |
| 2 | ### Автомобильная всесезонная шина 11.00 R22,5 | шт. | 16 |
| 3 | Автомобильная шина камерная 8.25R20 | шт. | 30 |
| 4 | Автомобильная всесезонная шина 12.00 R20 | шт. | 22 |
| 5 | Автомобильная всесезонная шина 12.00/ 22,5 | шт. | 20 |
| 6 | Автомобильная всесезонная шина 10,00/ 22,5 | шт. | 6 |
| 7 | Автомобильная шина камерная 9R20 | шт. | 6 |
| 8 | - Всесезонная сельскохозяйственная (камерная) шина 15,5/38 | шт. | 6 |
| 9 | ### Автомобильная всесезонная шина 7.00 R16 | шт. | 6 |
| 10 | - Грузовая всесезонная (камерная) шина 11,2/-20 | шт. | 4 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 22.11.14.190. Поставка автомобильных шин для грузовых автомобилей, спецтехники для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро". | С момента подписания договора но не ранее 01.01.2027г | 31.12.2027г |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование: ОКПД2: 22.11.13.110 Автомобильные шины для самосвальной техники для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра | Требования заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Наименование продукции | Технические характеристики | Кол-во | -//- | -//- | Технические характеристики | Количество | Производитель, страна происхождения |  |
| 1.1.1. | Автомобильная всесезонная шина ### 315/80R22,5 | Назначение: для карьерной, строительной и грузовой техники; Ширина шины 315 Высота (профиль) 80 Диаметр посадочный 22.5 Индекс грузоподъемности 157/154 Индекс скорости K Сезонность Всесезон Камерная Нет Слойность 20 | 54 | указание характеристик | - |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Автомобильная всесезонная шина 11.00 R22,5 | Пневматическая, радиальная Ширина профиля: 290 Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 148/145 Индекс скорости: не ниже L — 120 км/ч Сезонность: всесезонные Исполнение: бескамерная Назначение: грузовая Максимальная нагрузка: не менее 3150/2900 ГОСТ 5513-97 | 16 | указание характеристик | - |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Автомобильная шина камерная 8.25R20 | Пневматическая, радиальная Норма слойности — не менее 14PR Ширина профиля: 230 Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 133/131 Индекс скорости: не ниже К - 110км/ч Сезонность: всесезонные Исполнение: камерная Назначение: грузовая Максимальная нагрузка не менее 2060/1950 ГОСТ 5513-97 | 30 | указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Автомобильная всесезонная шина 12.00 R20 | Пневматическая, радиальная Ширина профиля: 290 Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 154/165 Индекс скорости: не ниже L — 120 км/ч Сезонность: всесезонные Исполнение: бескамерная Назначение: грузовая Максимальная нагрузка: не менее 3450/3750 ГОСТ 5513-97 | 22 | указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Автомобильная всесезонная шина 12.00/ 22,5 | Пневматическая, радиальная Ширина профиля: 290 Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 148/145 Индекс скорости: не ниже L — 120 км/ч Сезонность: всесезонные Исполнение: бескамерная Назначение: грузовая Максимальная нагрузка: не менее 3150/2900 ГОСТ 5513-97 | 20 | указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Автомобильная всесезонная шина 10,00/ 22,5 | Пневматическая, радиальная Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 148/145 Индекс скорости: не ниже L — 120 км/ч Сезонность: всесезонные Исполнение: бескамерная Назначение: грузовая Максимальная нагрузка: не менее 3150/2900 ГОСТ 5513-97 | 6 | указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Автомобильная шина камерная 9R20 | Пневматическая, радиальная Норма слойности — не менее 14PR Ширина профиля: 230 Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 133/131 Индекс скорости: не ниже К - 110км/ч Сезонность: всесезонные Исполнение: камерная Назначение: грузовая Максимальная нагрузка не менее 2060/1950 ГОСТ 5513-97 | 6 | указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | - Всесезонная сельскохозяйственная (камерная) шина 15,5/38 | Пневматическая, радиальная Норма слойности — не менее 8PR Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 134 Сезонность: всесезонные Исполнение: камерная Назначение: сельскохозяйственная ГОСТ 5513-97 | 6 | указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | ### Автомобильная всесезонная шина 7.00 R16 | Пневматическая, радиальная Норма слойности — не менее 14PR Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 118/114 Сезонность: всесезонные Исполнение: бескамерная Назначение: грузовая ГОСТ 5513-97 | 6 | указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | - Грузовая всесезонная (камерная) шина 11,2/-20 | Норма слойности — не менее 8PR Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 114 Сезонность: всесезонные Исполнение: камерная Назначение: сельскохозяйственная ГОСТ 5513-97 | 4 | указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 2.1 | Безопасность продукции | Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям: ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия». |  | согласие с требованием | - |  |  |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки | Республика Хакасия г. Саяногорск рп. Черёмушки, д. 101 |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 3.2 | Требования к упаковке | Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка и (или) упаковка продукции должна обеспечивать Заказчику возможность идентифицировать продукцию. |  | согласие с требованием | - |  |  |  |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 4.1 | Требования к эксплуатации | Продукция должна обеспечивать взаимодействие с транспортным средством Заказчика, а именно при установке на автомобиль продукция должна обеспечивать устойчивую, надёжную и безопасную работу агрегатов и узлов автомобиля. Продукция должна быть не прошедшей ремонт, в том числе восстановление и замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Год изготовления товара – не ранее 2026. |  | согласие с требованием | - |  |  |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 5.1 | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, равен гарантийному сроку производителя и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. |  | согласие с требованием | - |  |  |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 6.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру |  | согласие с требованием | - |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.