Технические требования

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОКДП2.71.12.13.000 «Корректировка проектной и рабочей документации уч. №5 объекта «Реконструкция магистральной тепловой сети 4*Ду500 на 4*Ду700 от врезки на “Зеленстрой” ЯГРЭС до ТП 15-2 (7,742 км)»;.

- Основание для проектирования

- Инвестиционная программа ПАО «Якутскэнерго» на 2026-2031г.

- Вид строительства

- Реконструкция МТС.

- Район, пункт и площадка строительства

- Республика Саха (Якутия), г.Якутск, квартал квартала 164, 166, 165

- Назначение объекта

Оптимизация котельных АО «Теплоэнергия» 2-го, 3-го, 4-го кварталов, переключение в ЦТП. Снятие ограничений по технологическому присоединению к тепловым сетям по указанным кварталам в целом.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проекта:

  - Нормативные акты федерального уровня:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды». от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. №102-ФЗ;

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 20.12.2009 г. №384-ФЗ;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждены приказом  Ростехнадзора от 15.12.2020г. №536.

  - Отраслевые НТД:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утверждены приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022г. №1070;

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом   Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 277;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 281;

  - Нормативные документы республиканского уровня:

- Действующие законы, нормативы, положения и постановления РС(Я).

- Перечень сокращений и обозначений

НТД — нормативно-технические документы;

ППО — предпроектное обследование

ОТР — основные технические решениям

ПД — проектная документация

РД — рабочая документация

ПСД — проектно-сметная документация

ГВС — горячее водоснабжение

ХВС — холодное водоснабжение

ЦГВС — централизованное горячее водоснабжение

ТП — тепловой пункт

ЦТП — центральный тепловой пункт

МТС — магистральная тепловая сеть

ПУЭ — правило устройства электроустановок

ПТЭ — правило технической эксплуатации

СНиП — строительные нормы и правила

СП — свод правил

ТКП — технико-коммерческое предложение

ВРУ — вводно-распределительное устройство

КИП — контрольно-измерительные приборы

АВР — автоматический ввод резерва

ОДС — оперативно-диспетчерская служба

УУТЭ — Узел учета тепловой энергии

МП (МС) — минераловатный мат прошивной металлической сеткой

ИБП — источник бесперебойного питания

ОПС — охранно-пожарная сигнализация

ИТС — инженерно-технические системы

ППТ — проект планировки территории

ПМТ — проект межевания территории

ФСНБ — федеральная сметно-нормативная база;

ФРСН - Федеральный реестр сметных нормативов;

ССРСС — сводный сметный расчет стоимости строительства;

ЛСР — локальный сметный расчет;

ГЭСН — государственные единичные сметные расценки;

ФЕР — федеральные единичные расценки;

ЕГРН — единый государственный реестр недвижимости;

ППР — проект производства работ

ПОС — проект организации строительства

ЗВ — загрязняющие вещества

СЗЗ — санитарно-защитная зона

ДгиТИ — департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры

ДииЗО — Департамент имущественных и земельных отношений;

МКУ «СЭГХ» - Муниципальное казенное учреждение «Служба эксплуатации городского хозяйства»

ГлавАПУ - Главное архитектурно-планировочное учреждение

МИЗО — Министерство имущественных и земельных отношений

ГОиЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

ТУ — технические условия

GPRS/LTE/ethernet - протокол пакетной передачи данных, используемый совместно с беспроводной и сотовой связью, локальной сетью

- Стадии выполнения работ

- I этап: Предпроектное обследование, согласование отчета предпроектного обследования;

- II этап: Проведение инженерных изысканий;

- III этап: Корректировка и согласование с ПАО «Якутскэнерго» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования проектной документации в соответствии с требованиями НТД.

Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов проектной документации в ПАО «Якутскэнерго» направляется перечень томов ПД, корректируемых в рамках настоящей работы;

- IV этап: Корректировка, согласование с ПАО «Якутскэнерго» рабочей документации.

Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов рабочей документации в ПАО «Якутскэнерго» направляется перечень томов рабочей документации, корректируемых в рамках настоящей работы;

- Общие сведения:

  - Перечень объектов проектирования

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 1 | Т/сети ЯГРЭС-ТП 12-4 (инв.№Ф0000130) и Т/сети ТП 12-4- ТП 15-3 (инв.№Ф0000323), расположенных на территории кварталов 164, 166, 165, 9А, 9, 4А г. Якутска. Введены в эксплуатацию соответственно в 1989 г. и 1991 г. | Российская Федерация, г. Якутск, квартал 164, 165, 166 | Расчетные: Т – 150/70 град.по Цельсию; Р – 16 кгс/см2 Протяженность участка №5 – От ТП 12/3 – по ТП 12/4 – 0,175 км; |

- Объем выполняемой работы и технические решения

  - I Этап: «Предпроектные обследования»

    - Перед началом проектирования выполнить:

- предпроектные визуальное и инструментальное обследование существующих опор тепловых сетей для дальнейшего принятия решения на усиление, реконструкцию или использование новых конструкций;

    - Составить, согласовать и утвердить с Заказчиком Программу проведения обследования.

    - Предпроектные обследования проводит проектная организация самостоятельно, с выездом специалистов на объект, с обязательным проведением соответствующих инструктажей, обеспечивающих безопасное нахождение специалистов и проведение работ. Заказчик обеспечивает специалистам доступ на объект, оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

    - Отчет по результатам предпроектного обследования оформляется отдельным внестадийным томом.

  - II этап. Инженерные изыскания

9.3.1. До начала проведения дополнительных изысканий составить Программу инженерных изысканий с содержанием:

- краткой характеристики участка;

- сведений об изученности участка;

- сведений о составе и видов изысканий, организации их выполнения, объемы работ;

- методики, безопасности производства работ;

- сведений о контроле качества и приемке работ;

- требований по охране труда и технике безопасности при производстве работ;

- сведений об охране окружающей среды.

9.3.2. Выполнить необходимый для корректировки инженерные изыскания в соответствии с утвержденной Программой, с соблюдением требований пункта 4.15 СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП11-02-96», раздела 5 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ».

- Инженерно-геодезические изыскания

- Инженерно-геологические изыскания

9.3.3. Для участка изысканий предоставить данные по растительности и животному миру. Получить справки от государственных органов: о фоновом загрязнении атмосферного воздуха, о наличии (или отсутствии) объектов историко-культурного наследия, о наличии (или отсутствии) в районе исследований источников водоснабжения, о наличии (или отсутствии) в районе исследований месторождений полезных ископаемых, о наличии (или отсутствии) в районе исследований скотомогильников и биотермических ям, о наличии (или отсутствии) в районе исследований свалок и полигонов ТБО.

9.3.4. Объем Инженерных изысканий должен соответствовать стадии проектирования ПД, РД и обеспечивать оформление Заказчиком землеустроительной документации и при необходимости прохождение экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий;

9.3.5. В Программу проведения инженерных изысканий необходимо включить Перечень фондовых материалов прошлых лет (при наличии), изучаемых и принимаемых для изыскательских работ, с указанием исполнителя, сроков выполнения, шифр.

В соответствии с п.5.1.20, п.5.3.4 СП 317.1325800.2017, п.6.1.7 СП 47.13330.2016 при истечении срока давности отчета о произведенных инженерных изысканиях до проведения экспертизы проектной документации, произвести актуализацию ранее материалов выполненных инженерных изысканий. Программу на актуализацию ранее произведенных инженерных изысканий (вид, объемы), сроки проведения согласовать с заказчиком.

9.3.6. Дополнительно к Отчету по инженерным изысканиям предоставляется следующая информация:

1) Перечень использованных фондовых материалов (архивные материалы);

2) Полевые журналы по рекогносцировочному обследованию;

3) Журналы полевой документации инженерно-геологических выработок:

4) - буровые журналы;

5) - шурфов.

6) Фотофиксация инженерно-геологических процессов;

7) Фотофиксация процесса работы, вынутого керна;

8) копия ведомости проведения полевых испытаний и определения характеристик прочности и деформируемости;

9) копии лабораторных журналов, актов приемки образцов и проб воды;

10) копии записи полевых исследований: ВЭЗ, термометрия скважин;

11) копии уведомительных писем о проведении буровых работ изыскательской организации собственникам земель, а также муниципальным и федеральным органам, и соответственно разрешения на проведение данных работ;

12) копии лабораторных журналов, где представлены все промежуточные результаты, с временем проведения испытаний, указанием исполнителя по данному виду исследования;

13) копии актов приемки полевых, лабораторных и камеральных работ, акты ликвидации скважин и шурфов (внутренний контроль);

14) сведения о буровой бригаде: копии удостоверений работников, документы на буровые установки;

15) копии свидетельства о поверке используемого оборудования;

16) копии свидетельства о поверке лабораторного оборудования, аттестации лаборатории.

9.3.7. Итогом выполнения инженерных изысканий является:

- Отчеты о проведении инженерных изысканий в соответствии с утвержденной Программой инженерных изысканий;

- Материалы геологических и геодезических изысканий;

- Материалы экологических изысканий;

- Материалы инженерно-геодезических изысканий выполнить в бумажном и в электронном виде в формате *.dwg, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте, согласованным Заказчиком).

9.4. Этап III. Проектная документация

9.4.1. Произвести корректировку ранее разработанной проектной документации по данному титулу, в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

9.4.2. Скорректированная проектная документация должна быть согласована в требуемом объеме с ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго», при необходимости, собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования;

9.4.3. Документация на отдельные этапы/пусковые комплексы оформляются раздельными томами в полном составе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», отдельными разделами сметной документации (локальные, объектные сметы, сводный сметный расчет стоимости строительства).

9.4.5. При корректировке выполнить/определить:

9.4.5.1. Размещение, трассировка внутриквартальных сетей теплоснабжения;

9.4.5.2. Необходимый для корректировки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности временными реперами площадки;

9.4.5.3. Проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию:

9.4.5.4. Об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов собственности ПАО «Якутскэнерго» на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имуще

9.5. Этап IV. Рабочая документация

9.5.1. Корректировку ранее разработанной рабочей документации (далее – РД) выполняется на основании согласованной и утвержденной ПД с максимальным применением конструктивных и технологических решений, учтенных в проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и типовых решений, рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР, допускается только при соответствующем обосновании и согласовании Заказчика.

9.5.2. Объем корректируемой РД должен соответствовать действующей НТД.

9.5.3. Материалы РД должны быть согласованы:

- с Заказчиком;

- собственниками объектов, технологически связанных с объектами проектирования – в части технических решений, затрагивающих интересы этих собственников.

9.5.4. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов, достаточный для закупки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных, демонтажных и пуско-наладочных работ.

9.5.5. В составе рабочей документации необходимо разработать план-график строительства объекта с декомпозиционной разбивкой, учитывающей мероприятия МТиО, СМР, ПНР и вводу объекта в эксплуатацию.

10. Иная документация

10.1. Параллельно с РД отдельными томами по каждому этапу разработать внестадийную документацию со следующим содержанием:

- пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет всех параметров, рекомендации к выполнению особых работ;

- Технологические карты и ПОС на строительно-монтажные и на другие специализированные работы (на основании полученных данных от Якутской ТЭЦ по способу проведения работ, применяемого транспорта, грузоподъёмных, землеройных и прочих машин и механизмов, а также других приспособлений и оснасток);

- Схемы, планы, чертежи технологических и технических решений.

Данная документация выдается Заказчику одновременно с Рабочей документацией по каждому участку (пусковому этапу).

10.2. Разработать ПОС с учетом:

- работы в охранной зоне инженерных сооружений сторонних организаций и согласовать с владельцем;

- перекрытия дороги, объездной временной дороги. Предусмотреть проходимость и массу наземных транспортных средств.

Схему движения, тип покрытия дорожного полотна, освещение и прочие решения уточнить при проектировании, учесть затраты на демонтаж временной дороги, восстановление прочих сооружений и рекультивацию. ПОС согласовать с МКУ «СЭГХ» и ДГТИ ГО «город Якутск»;

11. Осуществление авторского надзора.

Осуществление авторского надзора на период строительства выполняется в соответствии с условиями в рамках отдельно заключенного Договора.

12. Особые условия:

12.1. Проектная организация производит сбор всех необходимых для выполнения проектных и изыскательских работ для нужд строительства объекта исходных данных, получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерств (по соответствующим требованиям нормативов), и других государственных органов исполнительной власти. В обязательном порядке согласовывает с Заказчиком принимаемые технические решения, вопросы строительства, подбора и применения основного, вспомогательного оборудования до начала разработки проектной документации;

12.2. Проектная организация проводит согласование всех принципиальных решений, в том числе и не нашедших отражения в настоящем документе с Заказчиком:

- получение всех согласований и разрешений, в т.ч. ЦРЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Водоканал», ПАО «Ростелеком», землепользователями и собственниками земельных участков, а также с застройщиком (заказчиком) земельного участка, для которого проектируются данные сети;

- получение согласования выбора технологического коридора под размещение сетей с собственниками земельных участков, а также получение всех необходимых согласований и разрешений: МИиЗО РС(Я), Окружной администрацией г.Якутска (в Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска, ДИиЗО Окружной администрации г. Якутска, МБУ ГлавАПУ);

12.3. Проектная организация должна соблюдать требования Регламента РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу https://www.yakutskenergo.ru/files/detail.php?ID=59175&sphrase_id=16990;

12.4. Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом проектной организации (в т.ч. персонал субподрядной организации, привлекаемый на специализированные работы), при выполнении работ на всех этапах возлагается на Подрядчика;

12.5. В соответствии с Положением «Об управлении инвестиционными проектами технического перевооружения и реконструкции в ПАО «Якутскэнерго» (утвержден Приказом №2323 от 16.04.2025г.) для обеспечения реализации инвестиционного проекта в установленные сроки с требуемым качеством, при соблюдении ресурсных ограничений, обеспечения координированной деятельности различных структурных подразделений и филиалов Заказчика с учётом баланса приоритетов текущих задач структурных подразделений и задач управления инвестиционными проектами, проектная организация разрабатывает подробный календарно-сетевой график по утвержденному шаблону РусГидро в формате MS Project;

12.7. Проектная организация обеспечивает получение всех необходимых согласований и разрешений с Окружной Администрацией г.Якутска (ДИиЗО, МБУ ГлавАПУ, ДГиТИ), МИЗО, согласование перехода с получением (при необходимости) технических условий на переход, переустройство коммуникаций, получение заключения о выполнении ТУ. Все расходы, связанные с получением разрешений/согласований/заключений, несет проектная организация и включается в стоимость работ.

12.8. Указанные в настоящем Задании на проектирование ссылки на марку (тип), фирменное наименование продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Подрядчиком, вместо оборудования/материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, будет предложена эквивалентная продукция (эквивалент) - продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в настоящем Задании на проектирование, в т.ч. по гарантийным срокам и срокам эксплуатации, Подрядчику необходимо в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленного в настоящем Задании на проектирование требований и получить предварительное согласование его с Заказчиком.

12.9. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

12.10. Все экземпляры Проектной и Рабочей документации должны быть оформлены в строгом соответствии с принятыми цветовыми оформлениями и обозначениями. Выдача экземпляров документации в монохромном виде не допускается.

12.11. Используемые форматы документации:

- текстовая и табличная часть в формате А4, А3;

- графическая часть в форматах А2, А1;

12.12 Проектную и рабочую документацию выполнить в 2-х экземплярах в бумажном виде, а также 1 экземпляр на электронном носителе (flash-диск) в формате данных:

- текстовая часть в совместимом формате MS Office (*.doc, *.xls);

- графическая часть в совместимом формате NanoCAD (*.dwg);

- в виде скан-образов в формате Adobe Portable Document format (*.pdf).

13. Стадии проектирования

- Проектная документация

- Рабочая документация

14. Сроки проектирования

По результатам конкурса