ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сопровождению Государственной информационной системы Республики Карелия «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республики Карелия»

Заказчик: ПАО «Ростелеком».

Предмет договора: оказание Исполнителем услуг по сопровождению Государственной информационной системы Республики Карелия «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республики Карелия» (далее – услуги) для нужд Заказчика согласно условиям договора.

- Перечень обозначений и сокращений

| - 5х8 | - - 5 дней в неделю по 8 часов |
| --- | --- |
| - 7х24 | - - 7 дней в неделю 24 часа в сутки |
| SMS | - - Служба коротких сообщений |
| АРМ | - Автоматизированные рабочие места |
| АС | - Автоматизированная система |
| ГБУЗ | - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения |
| ГО | - Городской округ |
| БСМП | - Больница скорой медицинской помощи |
| ГУ | - Государственное учреждение |
| ДДС | - Дежурно-диспетчерская служба |
| ДДС ЭОС | - - Дежурно-диспетчерская служба экстренных оперативных служб |
| ЕДДС | - Единые дежурно-диспетчерские службы |
| ИС | - - Информационная система |
| РК | - - Республика Карелия |
| МВД | - Министерство внутренних дел |
| МЧС | - Министерство по чрезвычайным ситуациям (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) |
| ОАО | - Открытое акционерное общество |
| ОФПС | - Отряд федеральной пожарной службы |
| ПО | - Программное обеспечение |
| ПЧ СПО | - Пожарная часть - Специализированное программное обеспечение |
| СПС | - - Сети подвижной связи |
| ССОП | - - Сеть связи общего пользования |
| УМВД | - Управление Министерства внутренних дел |
| УОВЭОС | - - Узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб |
| ФГКУ | - Федеральное государственное казённое учреждение |
| ФСБ | - Федеральная служба безопасности |
| ЦОВ | - Центр обработки вызовов |
| ЦУКС | - - Центр управления в кризисных ситуациях |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - Российская государственная система экстренного реагирования при авариях |
| ГЛОНАСС | - Глобальная навигационная спутниковая система |
| GPS | - Спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84 |
| WGS 84 | - Всемирная система геодезических параметров Земли 1984 года, в число которых входит система геоцентрических координат |

- Общие сведения

  - Государственная информационная система Республики Карелия «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республики Карелия» (далее - Система-112) создана на основании постановления Правительства Республики Карелия от 21.07.2020 г. № 347-П «О Государственной информационной системе Республики Карелия «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республики Карелия». Система-112 Республики Карелия является объектом критической информационной инфраструктуры (КИИ), категорированной по 3 категории.

  - Система-112 Республики Карелия предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб и оперативных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и является территориально-централизованной автоматизированной информационно-управляющей системой, созданной в границах Республики Карелия. Система-112 создана на базе программного комплекса разработки АО «Искра Технологии», включая специальное программное обеспечение (далее – СПО):

  - SI3000 EHM Приложение оператора Системы-112 (№ 5972 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

  - SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№ 5973 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

  - SI3000 LRS Сервер определения местоположения и SMS-шлюз (№ 5974 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).

В рамках исполнения настоящего Технического задания и требований договора замена СПО, использование иного СПО в рамках функционирования Системы-112 не допускается.

  - Цели оказания услуг

- обеспечение бесперебойной работы и функционирования Системы-112 Республики Карелия;

устранение инцидентов, возникающих в процессе работы Государственного заказчика с Системой-112 Республики Карелия.

1.4. Требования к гарантии качества.

Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам на данные виды услуг в РФ.

Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам информацию, полученную в процессе оказания услуг, и сведения о характере оказываемых услуг, без согласования с Заказчиком, Государственным заказчиком, Функциональным Заказчиком.

Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

Услуги по техническому сопровождению Системы должны оказываться с надлежащим качеством, обеспечивающим работоспособность Системы-112 в рамках функциональности, приведенной в документации к Системы-112.

Если на момент окончания договора, Исполнителем не были устранены выявленные в период сопровождения системы недостатки или вопросы, то Исполнитель обязан устранить их после окончания договора в течение трех календарных месяцев.

При обнаружении недостатков, связанных с некачественным оказанием Услуг, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется за свой счет устранить обнаруженные в период сопровождения системы дефекты в срок, согласованный с Функциональным Заказчиком, Государственным заказчиком, Заказчиком.

1.5. Требования к информационной безопасности и защите от несанкционированного доступа.

Услуги подлежат оказанию с соблюдением требований информационной безопасности и защиты информации.

Информационная безопасность обеспечивается организационными и техническими мерами, собственными средствами Системы, средствами системного и прикладного программного обеспечения, своевременной установкой Исполнителем обновлений системного и прикладного программного обеспечения (в т.ч. по обращению владельца Системы-112).

Доступ к Системе должен быть реализован на основе принятых ролевых моделей, принципов разделения обязанностей и минимизации полномочий с использованием средств аутентификации и авторизации.

Для каждого пользователя реализована возможность назначить одну или более ролей. Роль регламентирует доступ пользователя к функциям и объектам Системы-112.

Для технического обеспечения оказания Исполнителем услуг по модернизации Системы Вход в Систему, а также доступ к функционалу администрирования Системы-112 и дальнейшая работа осуществляется только после прохождения процедуры аутентификации и авторизации путём ввода логина и пароля лицом, из перечня работников Исполнителя и/или Соисполнителя, для которых предполагается доступ к Системе-112.

Вышеперечисленным работникам Исполнителя и/или Соисполнителя Функциональным Заказчиком предоставляются учетные записи для доступа в Систему-112 с минимально необходимыми правами доступа.

Оказание услуг в зоне ответственности Исполнителя, которые невозможно выполнить без применения удаленного доступа, должно осуществляться по заявительному принципу.

Услуги, выполняемые Исполнителем на инфраструктуре Государственного заказчика удаленно, должны осуществляться по защищенным каналам связи с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации и применением двухфакторной аутентификации привилегированных пользователей. В случае использования протокола удаленного доступа SSH, также должна применяться двухфакторная аутентификация привилегированных пользователей в том числе при аутентификации пользователя root. В случае невозможности, настроить аутентификацию пользователей по SSH-ключам.

Примечание: 	исполнитель (Соисполнитель) должен организовать защищенный канал связи от своей сети к сети Государственного заказчика/Конечного пользователя с применением СКЗИ продуктовой линейки ViPNet разработки АО «Инфотекс». Требование организовать защищенный канал связи на продуктах линейки ViPNet связано с необходимостью обеспечить полную совместимость с имеющимися у Государственного заказчика/Конечного пользователя СКЗИ ViPNet.

Исполнитель должен обеспечить защиту автоматизированного рабочего места, с которого будут удаленно оказаны услуги (далее – АРМ Исполнителя), от несанкционированного доступа, обеспечить защиту переданной ему идентификационной, аутентификационной и ключевой информации.

На АРМ Исполнителя должны быть установлены актуальные версии системного и прикладного программного обеспечения, а также критические обновления и обновления безопасности системного и прикладного программного обеспечения.

На АРМ Исполнителя должны быть установлены и корректно функционировать:

- сертифицированное по требованиям безопасности ФСТЭК России средство антивирусной защиты, обеспечивающее функции как сигнатурного анализа, так и проактивной защиты,

- сертифицированное по требованиям безопасности ФСТЭК России средство защиты информации от несанкционированного доступа, осуществляющее и реализующие аутентификацию и идентификацию пользователей.

Услуги с использованием АРМ Исполнителя должны быть выполнены из-под непривилегированной учетной записи с минимально необходимыми правами доступа.

Средства защиты информации, необходимые для организации удаленного доступа, приобретаются Исполнителем (Соисполнителем) за свой счет.

В случае выявления конфликта совместимости операционной системы общего назначения инфраструктуры Системы - 112 и средств защиты информации Государственным заказчиком с компонентами СПО-112, Государственный заказчик/Заказчик направляет Исполнителю запрос на проверку на тестовом стенде разработчика СПО-112 новых программных и аппаратных продуктов с целью анализа их совместимости и определения сроков производства дополнительных настроек СПО-112 для разрешения конфликта инфраструктуры Системы-112.

На компонентах Системы-112 должно быть установлено только необходимое для ее функционирования программное обеспечение.

По оказанию услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, Функциональный заказчик и/или Заказчик имеет право выполнить поиск и анализ уязвимостей Системы-112 исключительно в зоне ответственности Исполнителя. В случае выявления новых уязвимостей, регламентируемых законодательством РФ, их устранение должно быть проведено Исполнителем в рамках настоящего технического задания и (или) гарантийных обязательств, при наличии технической возможности. Исполнитель вправе привлекать Функционального заказчика в части устранения уязвимостей общесистемного программного обеспечения.

Рабочие места Исполнителя и/или Соисполнителя, с которых осуществляется удаленный доступ к Системе-112, во время оказания услуг по договору не должны иметь сторонних подключений.

Любые действия Исполнителя и/или Соисполнителя связанные с обновлением ПО или СПО производятся только по предварительному согласованию с Заказчиком с использованием средств, которые позволяют фиксировать все действия (логирование) и дают возможность мониторить сессии в реальном времени (с видеофиксацией с последующим предоставление архивов), в случаи отсутствия возможности мониторинга в реальном времени работ по обновлению ПО или СПО производятся на площадке Заказчика.

Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе исполнения Договора, обеспечивать её безопасность, а также соблюдать требования к защите указанной информации, предусмотренные действующим законодательством, в том числе:

–	Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

–	Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

–	Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

–	Постановления Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

–	Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

–	Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.04.2025 № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений».

- Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 N 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования».

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

–	иных подзаконных актов.

Исполнитель не вправе каким-либо образом использовать вышеуказанную информацию, за исключением случаев, если это необходимо для оказания услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, и не противоречит законодательству.

Сведения о реализации вышеперечисленных и иных мер защиты информации, а также перечень работников Исполнителя и/или Соисполнителя, для которых предполагается удаленный доступ к Системе, Исполнитель направляет в адрес лица, уполномоченного за взаимодействие при исполнении обязательств Исполнителем в течении 3 рабочих дней с даты заключения договора или внесения в данные сведения изменений.

1.6. Назначение Системы-112

Функциональные характеристики:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происшествиях;

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической поддержкой лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматизированное восстановление соединения с пользовательским (оконченным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях по номеру «112»);

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках;

- взаимодействие с ДДС ЭОС Республики Карелия:

- служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- служба полиции;

- служба скорой медицинской помощи;

- аварийная служба газовой сети;

- служба «Антитеррор»;

- взаимодействие с внешними системами:

- узлы связи ССОП Республики Карелия;

- информационные системы (ИС) операторов связи (в целях определения местоположения лица, обратившегося по номеру «112»);

- SMS-центры операторов сетей подвижной связи (СПС);

- информационное взаимодействие ЦУКС, ЕДДС с ЦОВ Республики Карелия.

Технические характеристики:

- прием телефонных вызовов от узла связи оператора связи, а также передачу обратных вызовов от операторов ЦОВ-112 на узел связи;

- прием коротких текстовых сообщений SMS от SMS-центра одного из операторов подвижной радиотелефонной связи СО;

- передачу вызовов и данных от операторов ЦОВ-112 в ЕДДС и ДДС Республики Карелия;

- автоматизированный доступ с АРМ операторов-112 к справочной информации, размещенной в базе данных информационной подсистемы.

- Общие положения

Компоненты информационной системы «Система-112» и автоматизированные рабочие места расположены в Центре обработки вызовов Системы-112 Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Эксплуатационно-техническое управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия» (сокращенное наименование ГКУ РК ЭТУ) по адресу: 185035, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11 и резервного Центра обработки вызовов Системы-112 Государственного казенного учреждения Республики Карелия по адресу: 185030, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, 65.

- Перечень объектов информационной системы «Система-112», подлежащих оказанию услуг по технической поддержке указан в Приложении 1 к Описанию объекта закупки.

- Перечень оборудования и программного обеспечения информационной системы «Система-112» Республики Карелия, имеющегося у Государственного заказчика указан в Приложении 2 к Описанию объекта закупки.

- Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг: c даты заключения Договора по 31 декабря 2026 г. (включительно), в т.ч. по этапам:

Этап 1 -  с даты заключения Договора  по 30.09.2026 года

Этап 2 - с 01.10.2026 по 31.10.2026 года;

Этап 3 - с 01.11.2026 по 30.11.2026 года;

Этап 4 - с 01.12.2026 по 31.12.2026 года.

- Состав услуг:

| № п/п | Наименование подсистемы/ услуги | Перечень услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-коммуникационная подсистема | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Поддержка на площадке. - Обновление документации с дополнениями и изменениями ПО. - Проведение удаленного профилактического аудита сети. - Организация сервисных встреч. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 2. | Телекоммуникационная подсистема | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Поддержка на площадке. - Ремонт и замена модулей. - Обновление документации с дополнениями и изменениями ПО. - Проведение удаленного профилактического аудита сети. - Организация сервисных встреч. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 3. | Подсистема мониторинга | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Поддержка на площадке. - Обновление документации с дополнениями и изменениями ПО. - Проведение удаленного профилактического аудита сети. - Организация сервисных встреч. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 4. | Подсистема консультационного обслуживания | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Поддержка на площадке. - Обновление документации с дополнениями и изменениями ПО. - Проведение удаленного профилактического аудита сети. - Организация сервисных встреч. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 5. | Поддержка оборудования сети передачи данных | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Поддержка на площадке. - Обновление документации с дополнениями и изменениями ПО. - Проведение удаленного профилактического аудита сети. - Организация сервисных встреч. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 6. | Модификация СПО | Исполнитель обеспечивает модификацию и установку обновленных версий СПО с целью выполнения обязанностей технической поддержки согласно разделам 5, 7, 8 настоящего ТЗ. Государственный заказчик предоставляет доступ к серверам для установки обновлений. Доступ обеспечивается с использованием криптографических средств защиты информации. |
| 7. | Поддержка удаленных объектов автоматизации | - Профилактическое обслуживание - Аварийное обслуживание. (7х24) - Поддержка по запросу (5х8) - Поддержка на площадке - Обновление документации с дополнениями и изменениями ПО - Проведение удаленного профилактического аудита сети - Организация сервисных встреч - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя |
| 8 | Геоинформационная подсистема | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Поддержка на площадке. - Обновление документации с дополнениями и изменениями ПО. - Проведение удаленного профилактического аудита сети. - Организация сервисных встреч. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |

- Содержание услуг:

| Профилактическое обслуживание: | Технический специалист Исполнителя выполняет профилактический осмотр Оборудования и проверяет качество его работы. Заказчику будут предложены процедуры по его улучшению. Профилактика, в зависимости от сложности и типа Оборудования на объекте, может быть проведена удаленно или с выездом на объект – по согласованию между Заказчиком и Исполнителем, но не более 2 раз в год. Исполнитель обязан предоставлять плановые обновленные версии СПО, разработанные для профилактики и предотвращения сбоев работы системы, ежеквартально, но не позднее указанных ниже сроков проведения обновлений. Период установки обновленных версий СПО – не реже 1 раза в квартал с даты подписания договора. Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о выпуске обновленной версии по предусмотренным договором каналам связи. |
| --- | --- |
| Аварийное обслуживание: | Услуги Аварийной технической поддержки (немедленная техническая помощь при эксплуатации и/или Обслуживания) относятся к неисправностям Приоритета 1. Технический специалист Исполнителя по круглосуточному дежурному телефону обеспечивает немедленную помощь в случае возникновения неисправностей (ошибок), повлекших за собой остановку работы Оборудования. Технический специалист Исполнителя своими рекомендациями по телефону помогает Государственному заказчику устранить неисправность и восстановить нормальную работу Оборудования. К Аварийным ситуациям относятся случаи, когда Оборудование находится в нерабочем состоянии и Государственный заказчик не может эксплуатировать Оборудование. Получив подтверждение о возникновении такой ситуации, Исполнитель выделяет специалистов для оказания экстренной технической поддержки по телефону или электронной почте, в дистанционном режиме, на объекте Государственного заказчика или предпринимает прочие меры для восстановления системы в кратчайшее время. При аварийной ситуации технический специалист Исполнителя по телефону обеспечивает немедленную помощь в случае возникновения неисправностей (ошибок), повлекших за собой остановку работы Оборудования. Технический специалист Исполнителя своими рекомендациями по телефону или электронной почте помогает Государственному заказчику устранить и восстановить нормальную работу Оборудования. Государственный заказчик обеспечивает защищенное удаленное подключение к системе. - В случае невозможности восстановить полноценную работу СПО обеспечивает временное решение в виде установки дополнительных модулей существующего у Государственного заказчика СПО и/или установки обновленных версий существующего у Государственного заказчика СПО, достаточных для вывода СПО из аварийного режима (Временное решение срочной аварийной ситуации Приоритета 1, раздел 7 настоящего ТЗ). Постоянное решение срочной аварийной ситуации Приоритета 1 обеспечивается путем доработки, верификации на предмет устранения ошибки, повлекшей возникновение аварийной ситуации, и установки СПО на объекте Государственного заказчика в сроки согласно разделу 6 настоящего ТЗ. Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о выпуске обновленной версии СПО по предусмотренным договором каналам связи. Выезд выполняется при невозможности устранения аварии удаленным способом, затраты по выезду специалиста несет Исполнитель. В добавление, все вопросы, связанные с безопасностью людей при эксплуатации Оборудования, рассматриваются как Аварийные. |
| Поддержка по запросу: | Услуга технической поддержки по запросу предусматривает обработку запросов Государственного заказчика о неисправностях, относящихся к приоритетам 2 и 3. Запросы о неисправностях, относящиеся к Приоритету 2 оказываются Исполнителем, когда Оборудование частично находится в неработоспособном состоянии, но сохраняется возможность использования его Государственным заказчиком. Ограничения, вызванные неработоспособностью части Оборудования, сказываются на его эксплуатации, но менее значительно, чем в случае экстренных проблем с Приоритетом 1. Например, проблемы, приводящие к снижению качественных показателей предоставляемых услуг, а также надежности и устойчивости функционирования Оборудования. Приоритет 2 может быть присвоен проблемам, для которых существует временное обходное решение, позволяющее скомпенсировать негативный эффект при предоставлении услуг конечным потребителям. К приоритету 2 можно отнести проблемы аппаратного или программного обеспечения, вызывающие ограничения при эксплуатации и обслуживании, однако не затрагивающие основные функции системы. Приоритет 2 также может быть присвоен проблеме Приоритета 1, для которой предоставлено временное либо обходное решение. Запросы о неисправностях, относящиеся к Приоритету 3 оказываются в случае некритических проблем аппаратного или программного обеспечения, которые хотя и причиняют неудобства, однако не затрагивают функциональные характеристики Оборудования, оно может эксплуатироваться Государственным заказчиком с ограниченными функциями. При этом неработоспособность отдельных функций не влияет на качественные показатели предоставляемых услуг, функции управления и мониторинга. Данное состояние не влияет на предоставление услуг. Приоритет 3 также может быть присвоен проблеме Приоритета 2, для которой предоставлено временное либо обходное решение. Исполнитель обеспечивает Государственного заказчику/Заказчику: - квалифицированную помощь по устранению неисправностей на Оборудовании сразу после установления контакта с техническими специалистами Исполнителя; - ответы на технические вопросы, касающиеся Оборудования (без ограничений в удаленном режиме); - помощь и консультации со стороны специалистов Исполнителя в отношении установленного Оборудования Государственного заказчика (без ограничений в удаленном режиме). На любую неисправность или вопрос относительно установленного Оборудования будут выданы решения и отчет по запросу Государственного заказчика. - В случае невозможности восстановить полноценную работу СПО обеспечивает временное решение в виде установки дополнительных модулей существующего у Государственного заказчика СПО и/или установки обновленных версий существующего у Государственного заказчика СПО, достаточных для вывода СПО из аварийного режима (Временное решение несрочной аварийной ситуации Приоритета 2, раздел 7 настоящего ТЗ). Постоянное решение несрочной аварийной ситуации Приоритета 2 обеспечивается путем доработки, верификации на предмет устранения ошибки, повлекшей возникновение аварийной ситуации, и установки СПО на объекте Государственного заказчика в сроки согласно разделу 7 настоящего ТЗ. Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации. Исполнитель обязан уведомить Государственного заказчика о выпуске обновленной версии СПО по предусмотренным договором каналам связи. |
| «Поддержка на площадке» | Услуга «Поддержка на площадке» оказывается, по запросу Государственного заказчика. Стороны предварительно согласуют дату выезда и срок пребывания специалиста. При согласовании выездов на площадку Государственного заказчика Стороны должны руководствоваться следующими положениями: Критерии для определения необходимости выезда Исполнителя на площадку Государственного заказчика: - Проблемы приоритета 1 при невозможности Исполнителем в установленные сроки по договору восстановить работоспособность Оборудования путем руководства действий по телефону; отсутствие удаленного доступа к оборудованию. - Проблемы Приоритета 2, для которых высок риск перехода в проблему Приоритета 1 при невозможности Исполнителем в установленные сроки по договору восстановить работоспособность Оборудования путем руководства действиями Государственного заказчика по телефону; отсутствие удаленного доступа к оборудованию. - Такие проблемы Приоритета 2, для которых Исполнитель считает обязательным для их восстановления (решения) выезд на площадку Государственного заказчика. Заказчик должен обеспечить все необходимые разрешения для беспрепятственного прохода специалистов Исполнителя к месту размещения Оборудования и проведения работ. |
| Проведение профилактического аудита сети | Проведение профилактического аудита сети означает обследование инженерами Исполнителя действующего в сети оборудования на месте, своевременное обнаружение скрытых проблем, с целью снижения аварийности и обеспечения стабильной работы оборудования. - Исполнитель предоставляет инженеров для проведения «Дистанционного обследования» и «Обследования оборудования на месте». «Дистанционное обследование» означает техническую проверку, проводимую специалистами Исполнителя посредством удаленного доступа, по телефону или модему. При «Обследовании на месте» такая техническая проверка выполняется специалистами непосредственно на самом объекте. - Проблемы, обнаруженные в ходе обследования, согласно их серьезности, относят к соответствующему виду услуг «Обычная техническая поддержка» или «Техническая поддержка «по запросу»» для дальнейшего развития. - По итогам обследования Государственному заказчику даются предложения по улучшению качества работы оборудования. |
| Ремонт и замена модулей: | - В случае повреждения оборудования Государственный заказчик заявляет проблему в специализированное ПО по формализации и актуализации проблемных вопросов (или обращается за аварийной поддержкой). Если, после проведения диагностики, специалист Исполнителя определяет, что оборудование неисправно, он дает рекомендацию отправить его в ремонт. В рамках договора осуществляется ремонт только того оборудования, которое находилось в эксплуатации и вышло из строя. - Заказчик, получив от Исполнителя уведомления о необходимости ремонта (замены) неисправного оборудования, упаковывает его и передает представителю Исполнителя (курьерской службы) для отправки в ремонт. - Упаковка неисправного оборудования должна исключать его повреждение при транспортировке (перед упаковкой каждое устройство должно быть закрыто антистатическим листом и защищено упругим материалом; бумага или иной материал, вызывающий повреждение электростатическим разрядом, не должны входить в прямой контакт с оборудованием; индивидуальным образом упакованное неисправное оборудование должно быть помещено в общую прочную коробку). - Заказчик передает Исполнителю вышедшее из строя оборудование с письменным описанием неисправности. Передача вышедшего из строя оборудования представителю Исполнителя оформляется Актом передачи-приемки неисправного оборудования. - Доставка вышедшего из строя оборудования осуществляется Исполнителем: курьерской службой или заказной бандеролью, или доставкой через представителя Заказчика. Транспортные расходы несет Исполнитель. - В случае передачи вышедшего из строя оборудования Исполнителю представителем Заказчика, Акт передачи-приемки неисправного оборудования оформляется при передаче оборудования представителю Исполнителя. - В случае отправки оборудования курьерской службой или заказной бандеролью, Заказчик подписывает два экземпляра Акта передачи-приемки неисправного оборудования и передает их вместе с вышедшим из строя оборудованием представителю курьерской службы или вкладывает в заказную бандероль. Исполнитель в течении одного Рабочего Дня с момента получения оборудования подписывает два экземпляра указанного Акта со своей стороны и отравляет Заказчику его сканированную копию и один экземпляр оригинала. - После завершения ремонта (замены) оборудования Исполнитель выполняет проверку отремонтированного или замененного оборудования до отправки Заказчику и производит за свой счет доставку исправного оборудования на объект Заказчика. Передача оборудования от Исполнителя Заказчику производится по Акту передачи-приемки отремонтированного/замененного оборудования Заказчика. Один экземпляр указанного Акта остается у Заказчика, а второй передается (направляется) Исполнителю. - Стоимость доставки оборудования в ремонт и из ремонта и всех сопроводительных документов включена в стоимость Услуг по договору. - Замена неисправного оборудования производится по инициативе Исполнителя при невозможности соблюдения им срока отказавшего оборудования. Ремонту не подлежит оконечное оборудование (компьютеры, ноутбуки, мониторы, модемы, телефонные аппараты, оборудование уплотнения абонентских линий, а также оборудование Государственного заказчика, поврежденное в результате сверхдопустимых (электрических, климатических, механических) воздействий либо со значительным физическим износом. Неремонтопригодное оборудование возвращается Заказчику без ремонта и замены с Актом о не ремонтопригодности данного оборудования. - Срок ремонта оборудования составляет 90 календарных дней: - Начало ремонта – дата подписания Исполнителем Акта передачи-приемки неисправного оборудования Государственному заказчику; - Окончание ремонта – дата подписания заказчиком Акта передачи-приемки отремонтированного/замененного оборудования Заказчику. |
| Доступ к технологическому ПО формализации и актуализации проблемных вопросов: | Технологическое ПО предоставляет: - доступ к базе данных о ходе решения заявленных вопросов; - возможность заявки вопроса в базу посредством интернета; Исполнитель дублирует все заявки и ответы на них по электронной почте подробно, с приложением необходимой документации; отвечает на все вопросы технического персонала Государственного заказчика (Без ограничений в удаленном режиме). |
| Модификация СПО: | Исполнитель обеспечивает доработку и установку обновленных версий СПО с целью выполнения обязанностей технической поддержки согласно разделам 5, 7, 8 настоящего ТЗ. - Исполнитель производит установку обновления на серверах и АРМ Государственного заказчика. Заказчик предоставляет доступ к серверам для установки обновлений. - Исполнитель обязан предоставлять пакет обновленной эксплуатационной документации в составе модернизированной версии. |
| Обновление документации с учетом дополнений и изменений ПО: | Предоставляются новые версии документации (справочники пользователя, инструкции по эксплуатации). |
| Организация сервисных встреч: | Организация сервисных встреч со специалистами Государственного заказчика/Заказчика по его запросу или требованию, где рассматриваются возможные проблемы эксплуатации оборудования, даются рекомендации по улучшению работы Оборудования, обмен опытом, но не более 2 раз в год с выездом. |

- Требования к патентной чистоте

Исполнитель обязан при оказании услуг не нарушать права третьих лиц, связанных с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Для исполнения своих обязательств по модификации существующего у заказчика СПО SI3000 EHM Приложение оператора Системы-112 (№ 5972 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№ 5973 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), SI3000 LRS Сервер определения местоположения и SMS-шлюз (№ 5974 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), Исполнитель обязан предоставить Заказчику копии документов, подтверждающие наличие исключительных прав на указанное СПО Системы-112, предусматривающих право использования указанного СПО путем изменения (внесение изменений в СПО, в том числе внесение изменений в исходный программный код).

Для исполнения своих обязательств Исполнитель должен иметь права на выполнение работ по модификации СПО в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Модернизированные версии СПО должны включать только те компоненты, которые были ранее приобретены (получены) Заказчиком и используются без нарушений лицензионных (сублицензионных) соглашений в соответствии с требованиями патентного законодательства Российской Федерации.

Предоставление модернизированных версий СПО не должно предъявлять дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей.

По результатам выполнения своих обязательств в части предоставления модернизированных версий СПО Исполнитель обязан предоставить Заказчику права использования программного обеспечения на условиях простой неисключительной лицензии для государственных и (или) муниципальных нужд, путем заключения сублицензионного договора/дополнительного соглашения к договору.

Объем неисключительных прав на программное обеспечение должен позволять Заказчику осуществлять последующую эксплуатацию программного обеспечения и включать следующие права:

- инсталлировать программное обеспечение и компоненты программного обеспечения;

- запускать программное обеспечение;

- хранить программное обеспечение в памяти ЭВМ;

- воспроизводить программное обеспечение (полностью или частично) в любой форме и любыми способами;

- осуществлять действия необходимые для функционирования программного обеспечения в соответствии с его прямым назначением;

- публично показывать программное обеспечение;

- допускать к использованию программного обеспечения третьих лиц;

- Срок действия вышеуказанных прав использования: бессрочно.

- Территория действия вышеуказанных прав использования: Республика Карелия.

- Максимальные сроки устранения замечаний

| Уровни приоритета неисправности | Время реагирования | Временное решение | Постоянное решение | Прибытие на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Срочные аварийные ситуации (Приоритет 1) | 2 часа | 8 часов | 30 дней | Не более 48 часов с момента получения запроса от Государственного заказчика/Заказчика |
| 2. Несрочные аварийные ситуации (Приоритет 2) | 24 часа | По согласованию сторон | 60 дней | По согласованию сторон |
| - Информационные запросы и несрочные ситуации (Приоритет 3) | 48 часов | По согласованию сторон | 180 дней |  |
| Обновление ПО | В зависимости от уровня приоритета исправляемой неисправности |  |  | В зависимости от уровня приоритета исправляемой неисправности |

- Примерные перечень проблем по уровням приоритетности

| Уровни приоритета неисправности | Описание неисправности, примеры аварийных ситуаций |
| --- | --- |
| Запрос уровня 1 (Кризисные аварийные ситуации) | 1. Полная неработоспособность ПО. 2. Полная потеря возможности управления, обслуживания Системы-112 и оборудования ядра Системы-112. 3. Отказ в работе отдельных подсистем ПО, делающих невозможным эксплуатацию Системы-112 в целом. 4. Остановка оборудования по причине зависания ПО. 5. Отказ в работе отдельных подсистем ПО, приведший к работе в аварийном режиме или серьезным затруднениям в эксплуатации системы 112. 6. Нарушена возможность принятия голосовых вызовов всеми операторами ЦОВ. 7. Случаи, когда Оборудование находится в нерабочем состоянии и Государственный заказчик не может эксплуатировать Оборудование. 8. Нарушения в работе системы сбора статистики, систем управления и мониторинга, не позволяющие осуществить контроль и управление Оборудованием посредством их использования, обеспечить сбор статистики Администратор информационной безопасности и сети Государственного заказчика. |
| Запрос уровня 2 (Несрочные аварийные ситуации) | 1. Аварии, влияющие на суммарную пропускную способность или на трафик на отдельных направлениях. 2. Любые инциденты, приведшие к некорректной работе Системы-112, и затрудняющие работу операторского и диспетчерского персонала сисемы-112. 3. Проблемы, приводящие к снижению качественных показателей предоставляемых услуг, а также надежности и устойчивости функционирования Оборудования. 4. Оборудование частично находится в неработоспособном состоянии, но сохраняется возможность использования его Государственным заказчиком. Ограничения, вызванные неработоспособностью части Оборудования, сказываются на его эксплуатации, но менее значительно, чем в случае экстренных проблем с Приоритетом 1. 5. Проблемы, для которых существует временное решение, позволяющее скомпенсировать негативный эффект. 6. Проблемы аппаратного или программного обеспечения, вызывающие ограничения при эксплуатации и обслуживании, однако не затрагивающие основные функции системы. 7. Приоритет 2 присваивается проблеме Приоритета 1, для которой предоставлено временное решение. |
| Запрос уровня 3 (Информационные запросы и несрочные ситуации) | 1. Незначительные проблемы при выполнении администрирования и техобслуживания; 2. Различные виды внутренних ошибок, не оказывающих существенного влияния на работы; 3. Редко возникающие проблемы, не влияющие на работоспособность Системы-112; 4. Некорректная работа функций, не оговоренных в документации. 5. Некритические проблемы аппаратного или программного обеспечения, не затрагивающие функциональные характеристики Оборудования, оно может эксплуатироваться Государственным заказчиком с ограниченными функциями. При этом неработоспособность отдельных функций не влияет на качественные показатели предоставляемых услуг, функции управления и мониторинга. 6. Приоритет 3 присваивается проблеме Приоритета 2, для которой предоставлено временное либо обходное решение. |

Приложение 1 к Техническому заданию

- Перечень объектов информационной системы «Система-112», подлежащих оказанию услуг по технической поддержке:

Таблица №1

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование службы | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Петрозаводск | Центр обработки вызовов Системы-112(основный) | г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11 |
| 3 | г. Петрозаводск | Резервный Центр обработки вызовов Системы-112 (основный) | г. Петрозаводск, пр. А Невского, 65 |

Адрес размещения и количество рабочих мест ЦОВ-АЦ

Таблица №2

| № | Тип объекта | Адрес | Кол-во рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оператор ЦОВ-112 | г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11 | 13 |
| 2 | Оператор РЦОВ-112 | г. Петрозаводск, ул. пр. А Невского, 65 | 9 |

Адреса размещения и количество рабочих мест ЕДДС

Таблица №3

| № | Тип объекта | Адрес размещения оборудования Системы-112 | Кол-во рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диспетчер ЕДДС | г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 1 | 1 |
| 2 | Диспетчер ЕДДС | г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13 | 1 |
| 3 | Диспетчер ЕДДС | пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 61 | 1 |
| 4 | Диспетчер ЕДДС | г. Кондопога, пл. Ленина, д. 1 | 1 |
| 5 | Диспетчер ЕДДС | г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 22 | 1 |
| 6 | Диспетчер ЕДДС | г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14 | 1 |
| 7 | Диспетчер ЕДДС | г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 3А | 1 |
| 8 | Диспетчер ЕДДС | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9 | 1 |
| 9 | Диспетчер ЕДДС | пгт. Калевала, ул. Советская, д.11 | 1 |
| 10 | Диспетчер ЕДДС | г. Кемь, пр. Пролетарский, д.30 | 1 |
| 11 | Диспетчер ЕДДС | г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7А | 1 |
| 12 | Диспетчер ЕДДС | поселок городского типа Лоухи, ул. Советская, д. 27 | 1 |
| 13 | Диспетчер ЕДДС | г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 7 | 1 |
| 14 | Диспетчер ЕДДС | пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28 | 1 |
| 15 | Диспетчер ЕДДС | г. Пудож, ул. Ленина, д. 90 | 1 |
| 16 | Диспетчер ЕДДС | г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9А | 1 |
| 17 | Диспетчер ЕДДС | г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11 | 1 |
| 18 | Диспетчер ЕДДС | г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 | 1 |

Адреса размещения и количество рабочих мест ДДС:

Дежурно-диспетчерская служба "01”

Таблица №4

| № | Тип объекта | Адрес размещения оборудования Системы-112 | Кол-во рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диспетчер ДДС | г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а | 1 |
| 2 | Диспетчер ДДС | г. Кондопога, ул. Заводская, д. 1А | 1 |
| 3 | Диспетчер ДДС | г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 5А | 1 |
| 4 | Диспетчер ДДС | г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова, д.1 | 1 |
| 5 | Диспетчер ДДС | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д.51 | 1 |
| 6 | Диспетчер ДДС | п. Калевала, ул. Советская, д.15 | 1 |
| 7 | Диспетчер ДДС | г. Кемь, ул. Энергетиков, д.27А | 1 |
| 8 | Диспетчер ДДС | г. Пудож, ул. Комсомольская, д.66 | 1 |
| 9 | Диспетчер ДДС | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д.2А | 1 |
| 10 | Диспетчер ДДС | п. Лоухи, ул. Первомайская, д. б/н | 1 |
| 11 | Диспетчер ДДС | г. Медвежьегорск, ул. К. Либкнехта, д.2 А | 1 |
| 12 | Диспетчер ДДС | п. Муезерский, ул. Пограничников, д.15 | 1 |
| 13 | Диспетчер ДДС | г. Олонец, ул. Володарского, д.22 | 1 |
| 14 | Диспетчер ДДС | г. Питкяранта, ул. Пионерская, д.14 | 1 |
| 15 | Диспетчер ДДС | п. Пряжа, ул. Мелентьевой, д.13 | 1 |
| 16 | Диспетчер ДДС | г. Сегежа, ул. Гражданская, д.15 | 1 |
| 17 | Диспетчер ДДС | г. Сортавала, ул. Лесная, д.2 | 1 |
| 18 | Диспетчер ДДС | г. Суоярви, Комсомольский пер. 8 | 1 |

Интеграционные стыки

Таблица №5

| № | Тип объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интеграционный стык ИС ДДС-02 | г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, д. 18 |
| 2 | Интеграционный стык ИС №1 ДДС-03 | г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 38а |
| 3 | Интеграционный стык №2 ИС ДДС-03 | г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 3 |
| 3 | Интеграционный стык с Эра-Глонасс | г. Петрозаводск |
| 4 | Интеграционный стык с оператором №1 | г. Петрозаводск |
| 5 | Интеграционный стык с оператором №2 | г. Петрозаводск |
| 6 | Интеграционный стык с оператором №3 | г. Петрозаводск |
| 7 | Интеграционный стык с оператором №4 | г. Петрозаводск |
| 8 | Интеграционный стык с ЦОВ Архангельской области |  |
| 9 | Интеграционный стык с ЦОВ Ленинградской области |  |
| 10 | Интеграционный стык с ЦОВ Мурманская область |  |
| 11 | Интеграционный стык с ЦОВ Вологодской области |  |

Дежурно-диспетчерская служба "03”

Таблица 6

| № | Тип объекта | Адрес размещения оборудования Системы-112 | Кол-во рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | г. Костомукша, пер 2-й Финский, д.2А | 1 |
| 2 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | пгт. Калевала, ул. Ленина, д.21 | 1 |
| 3 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | г. Кемь, ул. Энергетиков, д.16 | 1 |
| 4 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | г. Кондопога, ул. Бумажников, д.20а | 1 |
| 5 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | г. Медвежьегорск, ул. Солунина, д.14 | 1 |
| 6 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | г. Олонец, ул. К.Либкнехта, д.34 | 1 |
| 7 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | пгт. Пряжа, ул. Гагарина, д.9 | 1 |
| 8 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | г. Пудож, ул. Пионерская, д.69а | 1 |
| 9 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | г. Сегежа, ул. Мира, д.38 | 1 |
| 10 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | г. Сортавала, ул. Спортивная, д. 1 | 1 |
| 11 | SIP-телефон Диспетчера ДДС | г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.17 | 1 |

Дежурно-диспетчерская служба "04”

Таблица 7

| № | Тип объекта | Адрес размещения оборудования Системы-112 | Кол-во рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диспетчер ДДС-04 | г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7 | 1 |

Приложение 2 к Техническому заданию

- Перечень оборудования и программного обеспечения информационной системы «Система-112» Республики Карелия, имеющегося у Государственного заказчика

| № п/п | Код | ОБОРУДОВАНИЕ и ПО | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБОРУДОВАНИЕ ПТК |  |  |  |
| 1.1. | SBB2252DA | MED 6-слотовая секция для cCS, дублированный центральный слот, ETSI/19' 4U | 1 |  |
| 1.2. | SBB2253AA | Плата компактного программного коммутатора cCS, 8E1, CMJ | 1 |  |
| 1.3. | SBB1992AA | Серверная плата MEA - CVJ | 1 |  |
| 1.4. | SBB2255BA | cCS - Лицензия на прикладное ПО компактного программного коммутатора общей сети, на систему | 1 |  |
| 1.5. | SBB2267AA | cCS - лицензия на управление вызовами на IP СЛ (SIP-T/I/NNI, H.323) | 120 |  |
| 2. | ПО |  |  |  |
| 2.1. | IUT40R222 | Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 18 |  |
| 2.2. | IUT40R223 | Лицензия администратора ЦОВ для конфигураций с резервированием | 1 |  |
| 2.3. | IUT40R226 | Лицензия на 50 линий SIP для конфигураций с резервированием | 2 |  |
| 2.4. | IUT40R227 | Лицензия на IVR-сервер контакт-центра для конфигураций с резервированием | 1 |  |
| 2.5. | SBB1155AA | MN, лицензия на управляемый NE (CS, CCS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS | 1 |  |
| 2.6. | SBB1156AA | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 120 |  |
| 2.7. | SBB1336AA | SI3000 MN, прикладное программное обеспечение | 1 |  |
| 2.8. | SBB1155AA | MN, лицензия на управляемый NE (CS, CCS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS | 1 |  |
| 2.9. | SBB1462AB | AS, прикладное программное обеспечение (AS6112) | 1 |  |
| 3. | FAM - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1. | SBB1812AA | Модуль доступа к неисправностям SI3000 (FAM), лицензия на прикладное ПО | 1 |  |
| 3.2. | SBB1812AB | Модуль доступа к неисправностям SI3000 (FAM) | 8 |  |
| 4. | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - CPE |  |  |  |
| 4.1. | SBB2268BA | cCS - стандарт лицензия на абонента VoIP (SIP), на абонента | 12 |  |
| 4.2. | SBB1156AA | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 12 |  |

| № п/п | код | ОБОРУДОВАНИЕ и ПО | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FAM - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1. | SBB1812AB | Модуль доступа к неисправностям SI3000 (FAM) | 4 |  |
| 2. | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - CPE |  |  |  |
| 2.1. | SBB2268BA | cCS - стандарт лицензия на абонента VoIP (SIP), на абонента | 4 |  |
| 2.2. | SBB1156AA | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 4 |  |
| 2.3. | IUT40R222 | Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 4 |  |

| № п/п | Код | ОБОРУДОВАНИЕ и ПО | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБОРУДОВАНИЕ ПТК |  |  |  |
| 1.1. | SBB2253AA | Плата компактного программного коммутатора cCS, 8E1, CMJ | 1 |  |
| 1.2. | SBB1992AA | Серверная плата MEA - CVJ | 1 |  |
| 1.3. | SBB2267AA | cCS - лицензия на управление вызовами на IP СЛ (SIP-T/I/NNI, H.323) | 130 |  |
| 1.4. | SBB2345AA | cCS - лицензия на виртуального абонента, на абонента | 54 |  |
| 2. | ПО |  |  |  |
| 2.1. | SBB1155AA | MN, лицензия на управляемый NE (CS, CCS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS | 1 |  |
| 2.2. | SBB1156AA | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 130 |  |
| 2.3. | SBB2092AG | SMS шлюз - лицензия на соединение с SMS-центром | 2 |  |
| 3. | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - CPE |  |  |  |
| 3.1. | SBB2268BA | cCS - стандарт лицензия на абонента VoIP (SIP), на абонента | 12 |  |
| 3.2. | SBB1156AA | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 12 |  |

| № п/п | Код | ПО | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПО |  |  |  |
| 1.1. | SBB1156AA | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 12 |  |
| 1.2. | SBB2092AG | SMS шлюз - лицензия на соединение с SMS-центром | 2 |  |
| 1.3. | IUT40R222 | Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 12 |  |

| № п/п | Код | ОБОРУДОВАНИЕ и ПО | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБОРУДОВАНИЕ ПТК |  |  |  |
| 1.11. | SBB22xxDA | MED 2-слотовая секция для cCS, 2U, ETSI/19", универсальное питание -48В пост., 230В пер. | 1 |  |
| 1.12. | SBB2253AA | Плата компактного программного коммутатора cCS, 8E1, CMJ | 2 |  |
| 2. | ПО |  |  |  |
| 2.1. | IUT40R222 | Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 7 |  |
| 2.2. | IUT40R226 | Лицензия на 50 линий SIP для конфигураций с резервированием | 4 |  |
| 2.3. | IUT40R227 | Лицензия на IVR-сервер контакт-центра для конфигураций с резервированием | 3 |  |
| 2.4. | SBB2618BA | 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ЕДДС, для дополнительных клиентов | 3 |  |
| 2.5. | SBB2619BA | 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для дополнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 6 |  |
| 2.6. | SBB2255BA | cCS - Лицензия на прикладное ПО компактного программного коммутатора общей сети, на систему | 1 |  |
| 2.7. | SBB2267AA | cCS - лицензия на управление вызовами на IP СЛ (SIP-T/I/NNI, H.323) | 250 |  |
| 2.8. | SBB2268AA | cCS - Расширенный лицензия на абонента VoIP, на абонента | 91 |  |
| 2.9. | SBB2274AA | cCS - лицензия на канал VoiceXML, на канал VoiceXML | 30 |  |
| 2.10. | SBB2345AA | cCS - лицензия на виртуального абонента, на абонента | 54 |  |
| 2.11. | SBB1156AA | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 7 |  |
| 2.12. | SBB2268BA | cCS - Расширенный лицензия на абонента VoIP, на абонента | 7 |  |
| 2.13. | SBB1812AA | Модуль доступа к неисправностям SI3000 (FAM), лицензия на прикладное ПО, для наблюдения за аварийными сигналами | 1 |  |
| 2.14. | SBB1812AB | Модуль доступа к неисправностям SI3000 (FAM) | 5 |  |
| 2.15. | SBB1155AA | MN, лицензия на управляемый NE (CS, CCS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS | 3 |  |
| 2.16. | SBB2092AD | Лицензия на модуль EIIM, функциональность шлюз ERA-GLONASS | 1 |  |
| 2.17. | SBB2092AH | Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС ДДС | 1 |  |
| 2.18. | SBB1156AA | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 371 |  |
| 2.19. | SBB1336AA | SI3000 MN, прикладное программное обеспечение | 1 |  |
| 2.20. | IUT40R222 | Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 2 |  |
| 2.21. | SBB1156AA | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 2 |  |
| 2.22. | SBB2268AA | cCS - Расширенный лицензия на абонента VoIP, на абонента | 2 |  |

| № п/п | Код | ОБОРУДОВАНИЕ и ПО | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Лицензия на модуль SI3000 EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС Система-112 смежного субъекта РФ (ЦОВ) | 2 |  |
| 1.2. |  | Лицензия на модуль SI3000 EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС Система-112 SI3000 eCIS | 2 |  |

| № | Оборудование | Количество | Место размещения Оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические средства |  |  | г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11 |
| 1 | Коммутатор Eltex MES2324P | 2 |  |
| 2 | Коммутатор Eltex MES2428 | 2 |  |
| 4 | Сервер «Аквариус» T50 D110CF (АМПР.466539.110) | 3 |  |
| 5 | Сервер «Аквариус» T50 D224FW (АМПР.466539.046) | 2 |  |
| 6 | Сервер хранения Аквариус T50 D224FW (АМПР.466539.046) | 1 |  |
| 7 | АРМ диспетчера (Системный блок, мышь компьютерная, клавиатура) Zalman | 13 |  |
| 8 | Монитор, подключаемый к компьютеру Philips 243V5QSBA/01 | 26 |  |
| 9 | Терминал IP телефонии Yealink SIP-T31P | 13 |  |
| 10 | Источник бесперебойного питания Powercom MRT-2000SE | 13 |  |
| 11 | Гарнитура JABRA EVOLVE 20 MS Mono | 52 |  |
| 12 | Источник бесперебойного питания Powercom MRT-10К | 2 |  |
| 13 | Батарейный модуль BAT VGD 240 V RM VRT 10 K | 8 |  |
| 14 | Рельсы для 2U устройств/ 2U Rack Mount KITS | 8 |  |
| 15 | Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Certified для ИскраУралТел на 1 ядро x86-64 | 12 |  |
| 16 | Сертификат на техническую поддержку ПО КАМИ-ГИС | 1 |  |
| Программные средства |  |  |  |
| 1 | Лицензия СУБД Postgres Pro Certified для ИскраУралТел на 1 ядро x86-64 (зарегистрировано в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ российских программ для ЭВМ и БД под рег. № 104) | 12 |  |
| 2 | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112, ЦОВ | 1 |  |
| 3 | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами | 1 |  |
| 4 | SI3000 LRS Сервер определения местоположения и шлюз SMS | 1 |  |
| 5 | SI3000 DRS "Система записи разговоров" (на 10 каналов) | 1 |  |
| 6 | Комплект ПО КАМИ-ГИС (КАМИ-ГИС Ядро, Сервис WMS, Сервис TMS, Сервис "Адресатор", Сервис "Поиск", Провайдер данных PostGIS Клиентская лицензия - до 100 подключений (.NET Framework WPF или Web), Генератор тайлов (TileMapGenerator), ПО ГИС.Автор, Сервис "Маршрутизатор", КАМИ Прогноз) | 1 |  |

| № | Оборудование | Количество | Место размещения Оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические средства |  |  | г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, 65 |
| 1 | Коммутатор Eltex MES2324P | 2 |  |
| 2 | Коммутатор Eltex MES2428 | 2 |  |
| 3 | Сервер «Аквариус» T50 D110CF (АМПР.466539.110) | 3 |  |
| 4 | Сервер «Аквариус» T50 D224FW (АМПР.466539.046) | 2 |  |
| 5 | Сервер хранения Аквариус T50 D224FW (АМПР.466539.046) | 1 |  |
| 6 | АРМ диспетчера (Системный блок, мышь компьютерная, клавиатура) Zalman | 9 |  |
| 7 | Монитор, подключаемый к компьютеру Philips 243V5QSBA/01 | 18 |  |
| 8 | Терминал IP телефонии Yealink SIP-T31P | 9 |  |
| 9 | Источник бесперебойного питания Powercom MRT-2000SE | 9 |  |
| 10 | Гарнитура JABRA EVOLVE 20 MS Mono | 36 |  |
| 11 | Источник бесперебойного питания Powercom MRT-10К | 2 |  |
| 12 | Батарейный модуль BAT VGD 240 V RM VRT 10 K | 8 |  |
| 13 | Рельсы для 2U устройств/ 2U Rack Mount KITS | 8 |  |
| 14 | Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Certified для ИскраУралТел на 1 ядро x86-64 | 12 |  |
| 15 | Сертификат на техническую поддержку ПО КАМИ-ГИС | 1 |  |
| Программные средства |  |  |  |
| 1 | Лицензия СУБД Postgres Pro Certified для ИскраУралТел на 1 ядро x86-64 (зарегистрировано в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ российских программ для ЭВМ и БД под рег. № 104) | 12 |  |
| 2 | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112, РЦОВ | 1 |  |
| 3 | SI3000 DRS "Система записи разговоров" (на 10 каналов) | 1 |  |
| 4 | Комплект ПО КАМИ-ГИС (КАМИ-ГИС Ядро, Сервис WMS, Сервис TMS, Сервис "Адресатор", Сервис "Поиск", Провайдер данных PostGIS Клиентская лицензия - до 100 подключений (.NET Framework WPF или Web), Генератор тайлов (TileMapGenerator), ПО ГИС.Автор, Сервис "Маршрутизатор", КАМИ Прогноз) | 1 |  |
| 5 | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): SMS шлюз - лицензия на соединение с SMS-центром | 4 |  |
| 6 | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): LRS, лицензия на 1 HTTP/SOAP-соединение | 5 |  |
| 7 | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): LRS, лицензия на 1,000 операций/час | 5 |  |
| 8 | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): LRS, прикладное программное обеспечение | 1 |  |
| 9 | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС ДДС | 2 |  |
| 10 | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, функциональность шлюз ERA-GLONASS | 1 |  |
| 11 | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС Система-112 SI3000 eCIS | 2 |  |
| 12 | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС Система-112 смежного субъекта РФ (РЦОВ) | 2 |  |

| № | Оборудование | Количество | Место размещения Оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические средства |  |  | ЕДДС Республики Карелия: г. Кондопога, пл. Ленина, д. 1, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7А, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 7, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 1, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 22, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13, пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 61, г. Пудож, ул. Ленина, д. 90, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9А, г. Сортавала, пл. Кирова, д.11, г. Суоярви, ул. Кирова, д. 7, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, пгт. Калевала, ул. Советская, д.11, г. Кемь, пр. Пролетарский, д.30, г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, 3А, пгт Лоухи, ул. Советская, д. 27 |
| 1 | АРМ диспетчера (Системный блок, мышь компьютерная, клавиатура) Zalman | 17 |  |
| 2 | Монитор, подключаемый к компьютеру Philips 243V7Q | 34 |  |
| 3 | Терминал IP телефонии Yealink SIP-T31P | 17 |  |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powercom MRT-2000SE | 17 |  |
| 5 | Гарнитура JABRA EVOLVE 20 MS Mono | 68 |  |

| № | Оборудование | Количество | Место размещения Оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические средства |  |  | ЕДДС Прионежского района, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14. ДДС-01 Республики Карелия: г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д.2А, г. Медвежьегорск, ул. К. Либкнехта, д.2 А, п. Муезерский, ул. Пограничников, д.15, г. Олонец, ул. Володарского, д.22, п. Пряжа, ул. Мелентьевой, д.13, г. Пудож, ул. Комсомольская, д.66, г. Суоярви, Комсомольский пер. 8, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 51, пгт. Калевала, ул. Советская, д. 15, г. Кемь, ул. Энергетиков, д.27А, п. Лоухи, ул. Первомайская, д. б/н |
| 1 | АРМ диспетчера (Системный блок, мышь компьютерная, клавиатура) Zalman | 12 |  |
| 2 | Монитор, подключаемый к компьютеру Philips 243V7Q | 24 |  |
| 3 | Терминал IP телефонии Yealink SIP-T31P | 12 |  |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powercom MRT-2000SE | 12 |  |
| 5 | Гарнитура JABRA EVOLVE 20 MS Mono | 48 |  |