Техническое задание
на оказание части услуг по реализации мероприятий по развитию региональной информационной системы «Интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации» в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Наименование и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание части услуг части услуг по реализации мероприятий по развитию региональной информационной системы «Интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации» в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Инфраструктура для жизни». | шт. | 1 |

Общие положения

Принятые термины и сокращения

| Термин / Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Администратор | Пользователь, осуществляющий администрирование модулей и/или подсистем РИС «ИТС ТГА» |
| АРМ | Автоматизированные рабочие места Пользователей РИС «ИТС ТГА» |
| ВК | Видеокамера |
| ВЧС | Виртуальная частная сеть |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| ДК или Дорожный контроллер | Дорожный контроллер светофорного объекта |
| ДТ или Детектор транспорта | Детектор транспорта в составе подсистемы мониторинга транспортного потока |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ДУСО | Дистанционно-управляемый светофорный объект, являющийся частью и управляемый посредством ПО подсистемы светофорного управления |
| ЕПУТС | Единая платформа управления транспортной системой –РИС «ИТС ТГА» |
| ИП | Интеграционная платформа Системы |
| РИС «ИТС ТГА» | Региональная информационная система «Интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации» |
| Договор | Договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком в целях исполнения настоящего ТЗ |
| МДУЧСВС | Модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС |
| МКУД | Модуль координированного управления движением |
| МТПМ | Модуль транспортного прогнозирования и моделирования |
| Новое оборудование | Оборудование новых периферийных устройств, поставляемое Исполнителем Заказчику в рамках оказания услуг по ТЗ |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| НУСО | Неуправляемый светофорный объект |
| Объекты | Здания (сооружения), участки улично-дорожной сети на которых располагаются существующие и новые технические средства создаваемой РИС «ИТС ТГА», состав и расположение которых определяется настоящим ТЗ |
| Оператор | Дежурно-диспетчерский персонал подразделений регионального и муниципального уровня повседневного мониторинга, организации и управления дорожным движением |
| ПВДДТПЧС | Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС |
| Периферийные устройства | Оборудование светофорных объектов и иные устройства, располагаемые на участках улично-дорожной сети |
| ПИБ | Подсистема информационной безопасности |
| ПМПТП | Подсистема мониторинга параметров транспортного потока |
| ПО | Программное обеспечение |
| Пользователи | Администраторы и Операторы платформы, модулей и подсистем РИС «ИТС ТГА» – сотрудники соответствующих подразделений мониторинга, организации и управления дорожным движением |
| ПСПД | Подсистема связи и передачи данных |
| ПСУ | Подсистема светофорного управления |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| СЗИ | Средства защиты информации |
| Система | Тоже что и РИС «ИТС ТГА» - создаваемая в соответствии с условиями ТЗ интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации |
| СО | Светофорный объект |
| Существующее оборудование | Оборудование существующих периферийных устройств, серверов и АРМ существующих модулей и подсистем РИС «ИТС ТГА», доступ к которым Заказчик предоставляет Исполнителю на период создания РИС «ИТС ТГА» в рамках оказания услуг по ТЗ, электропитание и сохранность которого обеспечивается владельцами такого оборудования |
| Существующее ПО | Программное обеспечение существующих периферийных устройств, серверов и АРМ существующих модулей и подсистем РИС «ИТС ТГА», доступ к которым Заказчик предоставляет Исполнителю на период создания РИС «ИТС ТГА» в рамках оказания услуг по ТЗ |
| ООЗ | Описание объекта закупки, при веденное в Приложении №2 к настоящему Договору |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТС | Транспортное(ые) средство(а) |
| ФБВН | Существующий в составе МДУЧСВС функциональный блок видеонаблюдения ПВДДТПЧС РУ |
| ФБИМТП | Существующий в составе МТПМ функциональный блок имитационного моделирования транспортных потоков |
| ФБМПТП | Существующий в составе МТПМ функциональный блок мониторинга параметров транспортного потока |

Общие сведения

Полное наименование оказания услуг: реализация мероприятий развития региональной информационной системы «Интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации».

Условное обозначение: РИС «ИТС ТГА», Система.

Основания для реализации мероприятий развития Системы

По ТЗ реализация мероприятий развития Системы осуществляется во исполнение требований и рекомендаций следующих нормативных правовых актов и официальных документов Российской Федерации:

- Методические рекомендации по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена распоряжением Минтранса России от 27 апреля 2024 года № АК-95-р) (далее – Методика ранжирования проектов);

- Концепция внедрения интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях (Москва, Росавтодор, 24 декабря 2019 г.);

- Паспорт федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения (утверждены приказом Минтранса России от 26 декабря 2018 г. №479) (далее – Рекомендации расчета параметров дорожного движения);

- Порядок мониторинга дорожного движения (утвержден приказом Минтранса России от 18 апреля 2019 г. №114);

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

- ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 21958-76 Система "человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования;

- ГОСТ 23000-78 Система "человек-машина". Пульты управления. Общие эргономические требования;

- ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования;

- ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения;

- ГОСТ 30.001-83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения;

- ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования;

- ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования;

- ГОСТ 34.401-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования;

- ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ Р 50577-2018 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования;

- ГОСТ Р 50839-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 52290-2024. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 56294-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем;

- ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло;

- ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения;

- ГОСТ Р 71095-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема обеспечения приоритетного проезда транспортных средств. Общие требования»;

- ГОСТ Р 71092-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной архитектуре интеграционной платформы интеллектуальных транспортных систем»;

- ГОСТ Р 71096-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема светофорного управления. Общие требования»;

- ГОСТ Р 71158-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог. Общие требования»;

- ГОСТ Р 71159-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема выявления дорожных инцидентов. Общие требования»;

- ГОСТ Р 57144-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования;

- ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы;

- ГОСТ РО 0043-003-2012 Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Общие положения;

- МД «Состав и содержание мероприятий и мер по защите информации, содержащейся в информационных системах» (утв. ФСТЭК России 12.04.2026);

- ОДМ 218.9.011–2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем;

- ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации;

- Постановление правительства РФ «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» от 03.02.2012 N 79;

- Постановление правительства РФ «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» от 06.07.2015 N 676;

- Постановление Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 16.11.2015 №1236;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» от 16.04.2012 № 313;

- Постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 08.02.2017 №145;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;

- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказ ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77 «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну»;

- Приказ ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

- Приказ ФСБ России от 18.03.2025 № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, с использованием шифровальных (криптографических) средств».

- ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- ГОСТ Р 56093-2014. «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Средства обнаружения преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие требования»;

- ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации», утвержденный ФСТЭК России 05.02.2021;

- Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России (http://bdu.fstec.ru);

- Методический документ «Методика анализа защищенности информационных систем», утвержденный ФСТЭК России 25.11.2025;

- Методический документ «Методика испытаний систем защиты информации информационных систем методами тестирования на проникновение», утвержденный ФСТЭК России 25.06.2025 (информационное сообщение ФСТЭК России от 08.09.2025 № 240/24/4734);

- Иные нормативные, правовые акты, регулирующие правоотношения, регламентирующие вопросы, связанные с защитой информации

Назначение, цели и задачи создания Системы

Создаваемая Система в рамках реализации мероприятий развития РИС «ИТС ТГА» предназначена для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом Тульской городской агломерации, посредством сбора информации о текущем состоянии улично-дорожной сети и транспортных потоков, обработки полученной информации, с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования улично-дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.

К целям создания Системы в рамках реализации мероприятий развития РИС «ИТС ТГА» относятся:

- повышение уровня безопасности дорожного движения, выработка эффективных решений с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и минимизация негативных последствий от произошедших ДТП;

- оптимизация условий движения транспортных потоков на автомобильных дорогах для повышения их пропускной способности и снижения риска возникновения ДТП;

- повышение качества и оперативности планирования и управления в области транспортного комплекса и дорожной инфраструктуры;

- снижение задержек и увеличение скорости сообщения на основе создания системы управления транспортными потоками, действующей в реальном времени;

- обеспечение оперативного автоматизированного контроля движения транспорта и оперативного управления им;

- снижение негативных последствий сбоев в устойчивом функционировании транспортной системы городской агломерации;

- реализация сценарного подхода, повышение уровня автоматизации и управление политиками приоритезации движения.

- обеспечение текущего мониторинга дорожного движения и использования этих данных для реализации управления дорожным движением.

Для достижения указанных целей создаваемая Система в рамках реализации мероприятий развития РИС «ИТС ТГА» должна решать задачи по обеспечению для Пользователей РИС «ИТС ТГА» следующих возможностей:

- оперативного дистанционного мониторинга параметров транспортного потока;

- реализации координированного управления движением посредством синхронного управления режимами работы дистанционно-управляемых светофорных объектов муниципального и регионального уровней с использованием соответствующих подсистем светофорного управления;

- обеспечение организации и управления взаимным обменом данными всех входящих в РИС «ИТС ТГА» модулей и подсистем регионального и муниципального уровня и внешних информационных систем с использованием интеграционной платформы

Состав Системы

Для решения поставленных задач и обеспечения заданной совокупности функциональных возможностей, в рамках оказания услуг по ТЗ предусмотрена поставка нового оборудования периферийных устройств, расширение лицензии на программное обеспечение.

Территория реализации мероприятий развития  РИС «ИТС ТГА»

Муниципальное образование г. Тула, на территории которого в соответствии с настоящим ТЗ оказываются услуги по реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» и располагаются существующие (модернизируемые) Объекты РИС «ИТС ТГА», указанные в Приложении №1 к ТЗ.

Состав услуг

В рамках реализации мероприятий развития  РИС «ИТС ТГА» по ТЗ оказываются услуги в следующем составе:

- поставка Нового оборудования (в соответствии с требованиями Приложения №1 и Приложения №2 к ТЗ);

- расширение лицензии на программное обеспечение EchoWatch (в местах расположения Объектов РИС «ИТС ТГА» в соответствии с Приложением №1 к ТЗ).

График оказания Услуг этапа создания РИС «ИТС ТГА» приведён в Приложении № 4 к ТЗ.

Срок оказания услуг

Срок оказания услуг: с даты заключения Договора по 30.09.2026 года.

Место оказания услуг

Услуги по ТЗ оказываются на объектах (площадках) расположения Существующего и Нового оборудования и Существующего ПО, указанных в Приложении №1 к ТЗ.

Требования к Системе

Определение Системы

Система в результате реализации 1-6 этапов развития РИС «ИТС ТГА» (Существующее оборудование, Существующее ПО Системы, их технические возможности и функционал) соответствует требованиям исполненных государственных Договоров с реестровыми номерами в Единой информационной системе в сфере закупок:

- Государственный Договор № 03662000356200051560001 от 30.10.2020 (реестровый номер 2710709917920000011) на оказание услуг по реализации первого этапа создания интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации, эксплуатационной и исполнительной документации на Систему, подготовленной в рамках реализации первого этапа создания РИС «ИТС ТГА».

- Государственный Договор № 03662000356210027400001 от 16.06.2021 (реестровый номер 2710709917921000002) на оказание услуг по реализации второго этапа создания интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации, эксплуатационной и исполнительной документации на Систему, подготовленной в рамках реализации второго этапа создания РИС «ИТС ТГА».

- Государственный Договор № 03662000356220024310001 от 06.06.2022 (реестровый номер 2710709917922000006) на оказание услуг по реализации третьего и четвертого этапов создания интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Государственный Договор № 03662000356240013870001 от 26.03.2024 (реестровый номер 2710709917924000002) на оказание услуг по реализации пятого и шестого этапов создания интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Государственный Договор № 03662000356240053390001 от 23.08.2024 (реестровый номер 2710708162224000068) на оказание услуг по реализации мероприятий по развитию интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации.

Общие требования к результатам оказания услуг в рамках части седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА»

В системе в результате реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» должно быть выполнено:

- модернизирован (развит) модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС (МДУЧСВС), в т.ч. модернизирована (развита) подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС (ПВДДТП) путем поставки нового оборудования и расширения лицензий на программное обеспечение.

Архитектура модернизируемых (развиваемых) по ТЗ ЕПУТС, ИП, модулей и подсистем должна обеспечивать возможность их масштабирования и развития с помощью интеграционной платформы.

  - Требования к подсистеме видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС (ПВДДТПЧС)

Основной задачей развития – масштабирования существующего ФБВН ПВДДТПЧС  в рамках реализации мероприятий развития РИС «ИТС ТГА» является обеспечение наращивания на улично-дорожной сети РИС «ИТС ТГА» плотности точек сбора видеопотоков за счет ДТ.

Основным задачами модернизируемого ФБВН подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС регионального уровня (ПВДДТПЧС РУ) в рамках реализации мероприятий развития РИС «ИТС ТГА» являются обеспечение возможности приема, хранения и трансляции (на АРМ Пользователей РИС «ИТС ТГА») видеопотоков от Периферийных устройств установленных на модернизируемых ДУСО РИС «ИТС ТГА»;

Решение задач и реализация ФБВН должны осуществляться с учетом интеграции видеопотоков Периферийных устройств РИС «ИТС ТГА» (Видеокамер, Блоков видеонаблюдения светофоров ДУСО, Детекторов транспорта, Детекторов пешеходов) посредством ИП.

В результате реализации модернизации ФБВН подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС (ПВДДТПЧС РУ) в рамках реализации мероприятий развития РИС «ИТС ТГА» должно обеспечивать повышение уровня безопасности дорожного движения за счёт внедрения новых инструментов для объективного принятия решений по мероприятиям на основании целостных данных, позволяющего производить аналитику данных, на основании новой программной аналитики и статистики, а именно нового добавляемого функционала при использовании существующей инфраструктуры (существующие ДТ, обзорные камеры и серверное оборудование):

- обнаружение пешеходов на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах;

- неисполнение водителем обязанности предоставить преимущество пешеходам на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах;

- нарушения ПДД пешеходами на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах;

- нарушение правил стоянки перед регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами;

- статистика проезда с классификацией ТС (включая СИМы) с обзорных видеокамер;

- нарушение ПДД СИМами при пересечении дороги по пешеходному переходу;

- образование заторов;

- расчет скорости при измерении дистанции между точками;

- аналитика расчета времени стоянки ТС;

- аналитика парковочного пространства (время стоянки (остановки), наполненность, свободные места, разделение по группам парковочного пространства (места для инвалидов, платное и бесплатное парковочное пространство);

- аналитика остановок общественного транспорта (расчет трафика, время, проведенное на остановке по каждому пассажиру, обнаружение оставленных предметов).

По ТЗ в составе модернизируемого (развиваемого) ПВДДТПЧС должно быть выполнено:

- Поставка новых видеокамер в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2 п.2.1, в количестве 81 шт.

- расширение лицензий на программное обеспечение.

  - Требования к оборудованию

Поставляемое Исполнителем Новое оборудование должно быть унифицированным, серийно выпускаемым промышленностью, иметь соответствующие сертификаты (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) и соответствовать современному уровню развития техники и технологии с учетом перспектив их развития.

Новое оборудование должно соответствовать требованиям Постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221.

Требования к функциональным и качественным характеристикам, поставляемого Исполнителем Заказчику Нового оборудования указаны в п.1 Приложения №2 к ТЗ.

  - Требования к показателям надежности

Уровень надежности РИС «ИТС ТГА» должен достигаться за счет согласованного применения организационных, организационно-технических и программно-аппаратных средств, реализуемых как на этапе создания РИС «ИТС ТГА», так и на этапе ее эксплуатации. Аппаратно-программные элементы должны удовлетворять условию круглосуточной работы, а также иметь возможность восстановления в случаях сбоев.

Срок службы элементов РИС «ИТС ТГА» должен составлять не менее 10 лет для металлических конструкций и не менее 3 лет для аппаратных средств, при этом допускается замена узлов и элементов, срок службы которых менее 3 лет.

Построение РИС «ИТС ТГА» должно осуществляться с учетом общестроительных норм, правил пожарной безопасности, требований по технике безопасности и ПУЭ.

Аппаратная составляющая РИС «ИТС ТГА» должна нормально функционировать в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Техническая надежность и отказоустойчивость Нового оборудования Системы должна обеспечиваться:

- высокой степенью отказоустойчивости внедряемого оборудования, достигаемой за счет надежности работы аппаратной части (базы) и программного обеспечения;

- использованием автоматических средств контроля технического состояния и работоспособности оборудования;

- защитой от аварий оборудования систем электропитания;

- обеспечением защиты от несанкционированного доступа к оборудованию и ПО, а также ошибочных действий оперативного дежурного и обслуживающего персонала.

  - Требования по безопасности

Система должна удовлетворять требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» 2003 г., а также соответствовать ГОСТам, ОСТам и ведомственным ТУ, обеспечивающим безопасность и охрану труда эксплуатационного и ремонтного персонала.

  - Требования к безопасности информации

РИС «ИТС ТГА» относится к значимым объектам критической информационной инфраструктуры, а также является государственной информационной системой, отвечающей требованиям о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах установленным приказом ФСТЭК № 117 от 11.04.2025. Новое подключаемое оборудование должно взаимодействовать c РИС «ИТС ТГА» через защищенную сеть передачи данных, построенную по технологии ViPNet № сети 15496.

  - Требования по патентной чистоте

программное обеспечение и его алгоритмы, не должны нарушать патентные права третьих лиц.

программное обеспечение, права на которое приобретаются Исполнителем у сторонних фирм и предприятий, должны сопровождаться документацией, подтверждающей правомочность этих организаций поставлять данную продукцию и сопровождаться лицензионными/сублицензионными Договором, соглашениями или договорами (в соответствии с требованиями ст.1235 или ст.1238 Части четвертой Гражданского кодекса РФ).

  - Требования к лингвистическому обеспечению

В Системе должны соблюдаться единые правила организации пользовательского интерфейса. Все заголовки элементов форм, формируемые системой сообщения, а также инструкции и руководства для пользователей системы должны быть разработаны на русском языке. Исключения могут составлять только системные сообщения, не подлежащие русификации.

- Требования к оказанию Услуг по созданию Системы

  - Требования к составу и характеристикам оборудования

Состав и распределение по объектам Нового оборудования указаны в п.1 Приложения №1 к ТЗ.

Требования к функциональным и качественным характеристикам Нового оборудования указаны в п.1 Приложения №2 к ТЗ.

  - Требования к безопасности оказания услуг

При установке, настройке и эксплуатации Системы необходимо придерживаться правил по безопасности и охране труда, зафиксированных в следующих нормативных документах:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

  - Требования к гарантиям

    - Качество и гарантии качества Нового оборудования

Новое оборудование, используемое и поставляемое для исполнения условий Государственного Договора, должно быть новым, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество Нового оборудования должно соответствовать требованиям технических регламентов, положениям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида оборудования и подтверждаться соответствующими сертификатами и документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Новое оборудования должно быть заводской сборки, обладать гарантией производителя. Все поставляемое Новое оборудование должно содержать оформленные гарантийные талоны с указанием списка сервисных центров Производителей.

Ремонт Нового оборудования в течение гарантийного срока осуществляется в сервисных центрах Производителей или Исполнителя. Исполнитель гарантирует, что Новое оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного нового оборудования в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к данному виду Нового оборудования.

Исполнитель должен осуществить за свой счет и своими силами гарантийное обслуживание Нового оборудования в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приема-передачи Системы в эксплуатацию и может превышать этот срок при предоставлении гарантии производителями указанного Нового оборудования.

Гарантийное обслуживание Нового оборудования осуществляется путем ремонта или замены Нового оборудования при отсутствии механических повреждений и соблюдений требований инструкций по эксплуатации. Исполнитель должен устранять выявленные неисправности (при отсутствии механических повреждений и соблюдении требований инструкций по эксплуатации) в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. В случае необходимости проведения ремонта Нового оборудования Исполнитель обязан предоставить на все время ремонта оборудование, аналогичное по характеристикам.

Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Договору, несет Исполнитель.

    - Качество и гарантии качества результата оказания услуг

Исполнитель гарантирует оказание услуг в полном соответствии с:

- условиями Договора, в том числе настоящего ТЗ;

- действующими нормативно-правовыми актами в сфере оказываемых услуг.

Объем гарантий качества оказанных услуг составляет 100%.

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг на протяжении всего срока оказания услуг.

В случае обнаружения недостатков результата оказания услуг Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков.

В случае если Заказчик обнаружит недостатки оказания услуг при их приемке, оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется после устранения Исполнителем замечаний Заказчика. Устранение проблем и недостатков, обнаруженных Заказчиком и иным уполномоченным лицом в соответствии с настоящим ТЗ, осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

Если Исполнитель не устранит недостатки, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

Исполнитель в течение пяти рабочих дней, с даты заключения Договора обязан подтвердить соответствие требованиям (привлекаемых соисполнителей или непосредственного самого Исполнителя), установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора обязан провести демонстрацию совместной работы предоставляемого Нового оборудования с Существующим программным обеспечением без применения дополнительного, не предусмотренного настоящим Договором программного обеспечения и/или оборудования в соответствии с требованиями ТЗ:

Видеокамеры с Существующим программным обеспечением функционального блока видеонаблюдения подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС МДУЧСВС (Разработчик, обладатель исключительных прав (правообладатель) - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Док», ИНН 7105500892; владелец ФБВН – ГУ ТО «Тулаупрадор»);

  - Требования к Исполнителю

Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки, а именно:

− наличие собственной действующей лицензии ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

− наличие собственной действующей лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, при условии наличия в данной действующей лицензии работ (услуг), предусмотренных подпунктами «в», «б», «е», «д» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2012 г. № 79.

# Приложение №1 
к Техническому заданию

Состав и распределение по объектам применяемого 
и Существующего оборудования и программного обеспечения

1. Состав и распределение по объектам применяемого и Существующего оборудования

Таблица П.1.1.1.

Периферийные устройства. Светофорные объекты (ДК, ДТ, Светофоры)

| № п/п | Место расположения | Вид СО | Сущ. периферийные устройства | Кол-во сущ. периферийных устройств, шт. | Нов. периферийные устройства | Кол-во нов. периферийных устройств, шт. | Год внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | а/д «Тула – Новомосковск» 7-й км, Полигон ТБО на выезде из Тулы в Новомосковск | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 1.2. | а/д «Тула – Новомосковск» 7-й км, АЗС Роснефть на выезде из Тулы в Новомосковск | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 1.3. | а/д «М4 Дон – Новомосковск» (новое направление, 70К-424), ТЦ Линия на выезде из Новомосковска | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 1.4. | а/д М-4 «Дон»-Новомосковск, км 13+689 (в районе н.п. Красное Гремячее) | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  | 2024 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 1.5. | г. Новомосковск, пересечение Рязанского шоссе и ул. Генерала Белова (а/д "Тула-Новомосковск"-Сокольники-Березовка км 5+900) | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 |  |  | 2024 |
|  |  |  | Дорожный контроллер+Wi-Fi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 1.6. | Тульская область, а/д М-2 «Крым» (подъезд к г. Тула) км 36+100 (поворот на АО «ЩекиноАзот») | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  | 2024 |
|  |  |  | Дорожный контроллер+Wi-Fi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.1.1. | город Тула, Новомосковское шоссе, вход на Городское кладбище №1-2 | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.1.2. | город Тула, Новомосковское шоссе, д. 58А | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.1.3. | город Тула, Новомосковское шоссе, д. 54А | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.1.4. | город Тула, перекресток Новомосковское шоссе – улица Садовая | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.1.5. | город Тула, перекресток Новомосковское шоссе – улица Сиреневая | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.1. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Пушкинская | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.2. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Гоголевская | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.3. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Льва Толстого | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.4. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Первомайская | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
| 2.2.5. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Жаворонкова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера – IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.6. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Агеева | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера – IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.7. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Мира | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера – IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.8. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Болдина (улица Станиславского) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 4 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.9. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица 9 Мая (улица Академика Павлова) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.2.10. | город Тула, перекресток просп. Ленина –улица Николая Руднева | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.2.11. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Генерала Маргелова (Троллейбусное кольцо) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 3 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 2 |  |
| 2.2.12. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Конструктора Грязева | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.13. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Генерала Маргелова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.14. | город Тула, перекресток просп. Ленина – улица Скуратовская | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.15. | город Тула, улица Фридриха Энгельска – улица Первомайская | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.16. | город Тула, улица Фридриха Энгельса – улица Жаворонкова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.2.17. | город Тула, улица Фридриха Энгельса – улица Агеева | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.3.1. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – улицы Демидовская плотина (Оружейный пер.) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Видеокамера | 1 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 11 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
| 2.3.2. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – улицы Луначарского | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
| 2.3.3. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – Литейной улицы | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
| 2.3.4. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – Арсенальной улицы | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
| 2.3.5. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – улицы Максима Горького | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 10 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 2.3.6. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – улицы Пузакова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 9 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
| 2.3.7. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – улицы Токарева | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 11 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 2.3.8. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – улицы Н. Неман | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
| 2.3.9. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – улицы Судейского | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Видеокамера | 1 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
| 2.3.10. | город Тула, Октябрьская улица. д.250 (Аэропорт) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Видеокамера | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
| 2.3.11. | город Тула, Октябрьска улица. д.284 (Автостанция Северная) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.3.12. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – улицы Карпова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Видеокамера | 1 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 9 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
| 2.3.13. | город Тула, Октябрьска улица. д.318 (Автосалоны) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.3.14. | город Тула, перекресток Октябрьской улицы – улицы Большая | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Видеокамера | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 2.3.15. | город Тула, Московское шоссе, д.1, ост. Горелки | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.3.16. | город Тула, Московское шоссе, д.72, ост. Горельская улица | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.3.17. | город Тула, Московское шоссе, д.82, ост. Мемориал Защитникам неба Отечества | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - | - | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.4.1. | город Тула, перекресток Советской улицы –улицы Дзержинского | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2024 |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 2.4.2. | город Тула, перекресток Советской улицы – Староникитской улицы | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2024 |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 5 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 2.4.3. | город Тула, перекресток Советской улицы – Оборонной улицы | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 |  | 2024 |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 |  |  |  |
| 2.4.4. | город Тула, перекресток Советской улицы – Тургеневской улицы | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2024 |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
| 2.4.5. | город Тула, перекресток Советской улицы – проспекта Ленина | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2024 |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 | Детектор транспорта вар. 1 |  |  |
| 2.4.6. | город Тула, перекресток Советской улицы – улицы Фридриха Энгельса | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2024 |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.4.7. | город Тула, перекресток Советской улицы – Красноармейского проспекта | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2024 |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 |  |  |  |
| 2.4.8. | город Тула, перекресток Советской улицы – улицы Мосина | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2024 |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
| 2.5.1. | город Тула, перекресток ул. Пролетарская - ул. К. Маркса | Существующий ДУСО | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип I» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 4 |  |  |  |
| 2.5.2. | город Тула, перекресток ул. Пролетарская - ул. Епифанская | Существующий ДУСО | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип I» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 4 |  |  |  |
| 2.5.3. | город Тула, перекресток ул. Пролетарская - ул. Чапаева | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип I» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 4 |  |  |  |
| 2.5.4. | город Тула, перекресток ул. Пролетарская - ул. Ложевая | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Видеокамера | 1 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип I» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 3 |  |  |  |
| 2.5.5. | город Тула, перекресток ул. Ложевая – ул. Степанова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.5.6. | город Тула, перекресток ул. Ложевая – ул. Марата | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.5.7. | город Тула, перекресток ул. Ложевая – ул. Кирова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Видеокамера | 1 | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.5.8. | город Тула, перекресток ул. Ложевая – ул. Калинина | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.5.9. | город Тула, перекресток ул. Ложевая, д. 145 | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.5.10. | город Тула, перекресток ул. Кирова – ул. Замочная | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.5.11. | город Тула, перекресток ул. Кирова – ул. Каракозова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») | 1 | - |  | 2021 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор) (производитель ООО «ВойсЛинк») | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») | 1 |  |  |  |
| 2.6.1. | город Тула, перекресток ул. Каракозова – ул. Марата | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.2. | город Тула, перекресток ул. Каракозова – ул. Степанова | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.3. | город Тула, перекресток ул. Болдина – ул. Демонстрации | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.4. | город Тула, перекресток ул. Демонстрации – пр-д Китаевский – Одоевское ш. | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 | Видеокамера | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.5. | город Тула, перекресток ул. Металлургов – ул. Приупская | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.6. | город Тула, ул. Металлургов, д. 94 | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.7. | город Тула, перекресток ул. Оборонная – ул. Некрасова | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 4 | Видеокамера | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.8. | город Тула, перекресток ул. Оборонная – ул. Кауля | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
| 2.6.9. | город Тула, перекресток ул. Староникитская – ул. Кауля | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.6.10. | город Тула, перекресток ул. Староникитская – ул. Толстого | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.6.11. | город Тула, Павшинский мост | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 2.6.12. | город Тула, перекресток пр. Красноармейский – ул. Ленина | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.6.13. | город Тула, перекресток пр. Красноармейский – ул. Лейтейзена | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 4 | Видеокамера | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.14. | город Тула, пр. Красноармейский, 26А | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.15. | город Тула, перекресток пр. Красноармейский - ул. Фрунзе | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 4 | Видеокамера | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.16. | город Тула, перекресток пр. Красноармейский – ул. Дмитрия Ульянова | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 4 | Видеокамера | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.17. | город Тула, пр. Красноармейский (Московский вокзал) | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.6.18. | город Тула, перекресток ул. Тульского Рабочего Полка – ул. Оружейная | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
| 2.7.1. | город Тула, перекресток ул. Болдина – ул. 1-я Трубная | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
| 2.7.2. | город Тула, перекресток ул. Болдина – ул. Мира – ул. З. Космодемьянской | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 4 |  |  |  |
| 2.7.3. | город Тула, перекресток ул. Болдина – ул. Макаренко | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 9 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 5 |  |  |  |
| 2.7.4. | город Тула, перекресток ул. Болдина – ул. Оружейная | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
| 2.7.5. | город Тула, перекресток ул. Болдина – ул. Смидович | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.7.6. | город Тула, перекресток ул. Станиславского – ул. Руднева | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 4 |  |  |  |
| 2.7.7. | город Тула, перекресток ул. Ф. Энгельса – ул. Л. Толстого | Существующий интегрирированный НУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 3 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.7.8. | город Тула, перекресток ул. Оружейная – ул. Мира | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
| 2.7.9. | город Тула, перекресток ул. Оружейная – ул. 9-мая | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
| 2.7.10. | город Тула, перекресток ул. 9-мая – ул. Макаренко | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 3 | Видеокамера | 1 |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
| 2.7.11. | город Тула, перекресток ул. Первомайская – ул. Бундурина | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 6 |  |  |  |
| 2.7.12. | город Тула, перекресток ул. Первомайская – ул. Фрунзе | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения транспортного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 9 |  |  |  |
|  |  |  | Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона») | 4 |  |  |  |
| 2.7.13. | город Тула, перекресток ул. Первомайская – ул. Д. Ульянова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 4 |  |  |  |
| 2.7.14. | город Тула, перекресток ул. Д. Ульянова – ул. Демонстрации ул. | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 4 |  |  |  |
| 2.7.15. | город Тула, перекресток ул. Д. Ульянова – ул. Революции | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 3 |  |  |  |
| 2.7.16. | город Тула, перекресток ул. Рязанская – пер. Городской | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 4 | Видеокамера | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.7.17. | город Тула, ул. Рязанская, 34 | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 | Видеокамера | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.7.18. | город Тула, ул. Рязанская, 18 | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 | Детектор транспорта вар. 1 | 3 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.7.19. | город Тула, ул. Рязанская, 46 | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.7.20. | город Тула, Калужское ш., д. 2 | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.7.21. | город Тула, перекресток ул. Степанова – ул. Замочная | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
| 2.7.22. | город Тула, перекресток ул. Оборонная – ул. Льва Толстого | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.8.1. | г. Тула, пересечение Щекинского шоссе и ул. Шоссейная (в районе д. 9 по Щекинскому шоссе) | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2024 |
|  |  |  | Дорожный контроллер+Wi-Fi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.8.2. | г. Тула, в районе д. 25А по Щекинскому шоссе | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  | 2024 |
|  |  |  | Дорожный контроллер+Wi-Fi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.8.3. | г. Тула, пересечение ул. Павшинский мост и ул. Нижняя Упская | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  | 2024 |
|  |  |  | Дорожный контроллер+Wi-Fi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.8.4. | г. Тула, пересечение ул. Чмутова и ул. Болотова | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 |  |  | 2024 |
|  |  |  | Дорожный контроллер+Wi-Fi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.8.5. | г. Тула, пересечение ул. Ф. Смирнова и ул. Коминтерна | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  | 2024 |
|  |  |  | Дорожный контроллер+Wi-Fi SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  |  |
| 2.9.1. | г. Тула, пересечение Веневского шоссе и ул. Парковая (поворот на НПЦ Биотехнологии Фитогенетика) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 |  |  | 2024 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 |  |  |  |
| 2.10.1. | город Тула, Одоевское ш. - ул. Парковая | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 1 | 2025 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.10.2. | город Тула, Одоевское ш., 130 | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2025 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
| 2.10.3. | город Тула, Одоевское ш., 83 | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2025 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 | 2 |  |  |  |
| 2.10.4. | город Тула, Одоевское ш., Кондитерская фабрика Ясная Поляна | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2025 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 2.10.5. | город Тула, Одоевское ш. - ул. Маршала Жукова | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») | 1 | Детектор транспорта вар. 1 | 2 | 2025 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 | Видеокамера | 1 |  |
| 2.10.6. | город Тула, Одоевское ш. - ул. Маршала Тихмянова | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2025 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 |  |  |  |
| 2.10.7. | город Тула, Одоевское ш., Кинотеатр Радуга | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2025 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 2.10.8. | город Тула, Одоевское ш., 9А | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2025 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 2.10.9. | город Тула, Одоевское ш. - ул. Болотова | Существующий ДУСО | Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») | 1 | Видеокамера | 1 | 2025 |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 |  |  |  |
| 2.11.1. | город Тула, Веневское шоссе – улица Баташевская | Пункт учета интенсивности движения | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 3 | - |  | 2025 |
| 2.12.1 | г. Тула, пересечение ул. Кутузова – ул. Шухова | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.2 | г. Тула, пересечение ул. Кутузова – ул. Рихарда Зорге | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.3 | г. Тула, пересечение ул. Кутузова – ул. Бондаренко | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.4 | г. Тула, пересечение ул. Кутузова – ул. Вильямса | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.5 | г. Тула, пересечение ул. Кутузова – ул. Гастелло | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.6 | г. Тула, ул. Кутузова д.125 | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |
| 2.12.7 | г. Тула, ул. Кутузова д.102 | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |
| 2.12.8 | г. Тула, пересечение ул. Кутузова – ул. Волкова | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.9 | г. Тула, г. Тула, пересечение ул. Оборонная – ул. Колетвинова | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.10 | г. Тула, пересечение ул. 9 Мая - ул. Смидович | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.11 | г. Тула, ул. Лейтейзена и ул. Демонстрации | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.12 | г. Тула, пересечение ул. Лейтейзена и ул. Коминтерна | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.13 | г. Тула, Калужское шоссе в районе д. 3 | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Детектор транспорта | 2 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.14 | г. Тула, ул. Рязанская, д.50Б | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 1 |  |
| 2.12.15 | г. Тула, ул. Рязанская, д.52 | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 1 |  |
| 2.12.16 | г. Тула, пересечение ул. Восточный обход – ул. Защитников Тулы | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |
| 2.12.17 | г. Тула, Восточный обход (в р-не д. 56 по ул. Рязанская (АЗС «ТНБ») | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 1 |  |
| 2.12.18 | г. Тула, Восточный обход (в р-не д.5 – д.7 по ул. Аркадия Шипунова) | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Детектор транспорта | 3 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 2.12.19 | г. Тула, Калужское шоссе в районе Гипермаркета «Metro» (деревня Прудное, д. 104) | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  | Детектор транспорта | 4 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |
| 3.1.1. | город Новомосковск, пересечение ул. Пашанина – ул. Пионерской (ул. Калинина) | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 4 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.1. | город Новомосковск, перекресток улицы Мира – улицы Орджоникидзе | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.2. | город Новомосковск, перекресток улицы Московская – улицы Шахтеров | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.3. | город Новомосковск, ул. Рязанское шоссе (в районе остановки «Детская больница») | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.4. | город Новомосковск, ул. Московская – ул. Садовского | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.5. | город Новомосковск, ул. Калинина – ул. Садовского | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 | - | - | 2021 и ранее |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») - 4 шт. | 4 |  |  |  |
| 3.2.6. | город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы – ул. Садовского | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 | - | - | 2021 и ранее |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») - 3 шт. | 3 |  |  |  |
| 3.2.7. | город Новомосковск, ул. Трудовые Резервы – ул. Шахтеров | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.8. | город Новомосковск, ул. Мира (ВГСЧ) в районе д. 7 по ул. Мира | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.9. | город Новомосковск, Плотина ГРЭС | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.10. | город Новомосковск, пересечение ул. Куйбышева – ул. Трудовые Резервы | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 | - | - | 2021 и ранее |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») - 4 шт. | 4 |  |  |  |
| 3.2.11. | город Новомосковск, пересечение ул. Маяковского – ул. Клинский Родник – ул. Московская |  | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 2 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.12. | город Новомосковск, пересечение ул. Мира – ул. Дружбы | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер «ХАБ24» (производитель ООО «Автоматика-Д») - 1 шт. | 1 | - | - | 2021 и ранее |
|  |  |  | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») - 3 шт. | 3 |  |  |  |
| 3.2.13. | город Новомосковск, пересечение ул. Клинский Родник – ул. Первомайская | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 3 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 3.2.14. | город Новомосковск, пересечение ул. Комсомольская – ул. Березовая | Существующий ДУСО | Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С | 4 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») | 1 |  |  |  |
| 4.1.1. | город Венёв, пересечение ул. Бундурина - ул. Пролетарская - ул.Белова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 4.1.2. | город Венёв, пересечение ул. Бундурина – ул. Володарского | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 5.1.1. | город Алексин, Тульская ул. 136А | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - | - | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 5.1.2. | город Алексин, Тульская ул. 129 | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - | - | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 5.1.3. | город Алексин, пересечение ул. Тульская – ул. Ф. Энгельса | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2022 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 5.1.4. | город Алексин, ул. Городская дорога (Остановка Берег) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 6.1.1. | город Щекино, пересечение ул. Советская – ул. Ясная | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 6.1.2. | город Щекино, ул. Советская (Автовокзал Щекино) | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 6.1.3. | город Щекино, пересечение ул. Советская – ул. Колоскова | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 6.1.4. | город Щекино, пересечение ул. Советская – ул. Льва Толстого | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
| 6.1.5. | город Щекино, пересечение ул. Болдина – ул. Советская | Существующий ДУСО | Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона») | 1 | - |  | 2023 и ранее |
|  |  |  | Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0 (производитель ООО «Аркона») | 2 |  |  |  |
|  | Всего: 1. Существующих ДУСО – 145 шт. В т.ч.: | Дорожный контроллер «Синтез-Д» (производитель ООО «ВойсЛинк») – 51 шт.; Дорожный контроллер SmartLight ИС1В3 (производитель ООО «Аркона»)- 46 шт.; Дорожный контролер SL Traffic (производитель ООО «Аркона») – 24 шт.; Дорожный контролер + WiFi SL Traffic (Wi-Fi) (производитель ООО «Аркона») – 9 шт.; Дорожный контроллер «ДК-А» (производитель ООО «Автоматика-Д») – 14 шт.; Дорожный контроллер «ХАБ24» (производитель ООО «Автоматика-Д») - 1 шт. | Детектор транспорта «Смартвижн тип II» (видеодетектор)- 46 шт.; Детектор транспорта вар. 1 SMARTLIGHT Detect 1.0- 246 шт.; Детектор транспорта «Смартвижн тип I» (видеодетектор)- 15 шт.; Детектор транспорта вар. 2 Интегра-КДД-СВК-М, Интегра-С – 27 шт.; Блок видеонаблюдения пешеходного светофора «Смарт Лайт» (производитель ООО «Аркона»)-174 шт. | Видеокамера - IP-камера «Beward» (производитель ООО «НПП Бевард») - 47 шт. |  |  |  |

Приложение №2 к Техническому заданию

I. Требования к функциональным и качественным 
характеристикам оборудования

1. Требования к функциональным и качественным характеристикам оборудования

1.1. Номенклатура оборудования, предоставляемого в рамках оказания услуг по развитию региональной информационной системы РИС «ИТС ТГА»

| № | Наименование | Кол-во в ед. изм. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера | 81 | шт. |

1.2. Требования к функциональным и качественным характеристикам оборудования периферийных устройств

| № п/п | Наименование группы показателей / показателя | Требуемое значение (диапазон значений) | Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеокамера |  |  |
| 1.1 | Дальность подсветки, метр | ≥ 100.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.2 | Исполнение | Уличная | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.3 | Количество независимых видеопотоков, штука | ≤ 2.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, градус Цельсия | ≥ + 60.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.5. | Максимальный угол обзора по вертикали, градус | ≥ 32.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.6 | Максимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 42.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.7. | Материал корпуса (кожуха) | Металлический | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.8. | Минимальная рабочая температура, градус Цельсия | ≤ -40.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.9. | Минимальный угол обзора по вертикали, градус | ≤ 4.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.10. | Минимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≤ 3.7 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 111. | Ночная съемка | Да | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.12. | Поддержка PoE | Да | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.13. | Поддержка видеокодеков | H.265 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.14. | Поддержка карт памяти | microSD | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.15. | Поддержка сетевого протокола | RTSP, ONVIF | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.16. | Рабочее напряжение, Вольт | 12.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.17. | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.18. | Разъемы | Порт RJ-45 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.19. | Светочувствительность, Люкс | ≥ 0.0 и < 1.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.20. | Съемка и возможности | Стабилизация оптическая, Запись на карту памяти, Фокусировка автоматическая, Встроенная видеоаналитика | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.21. | Тип камеры | Цифровая | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.22. | Тип конструкции камеры | Купольная | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.23. | Тип крепления | На опору | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.24. | Тип объектива | Моторизированный | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.25. | Тип передачи сигнала | Проводной | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.26. | Функции и возможности | Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки, Автоматическое восстановление к предыдущему положению видеокамеры и состоянию объектива после сбоя питания, Слот для карты памяти, Влаго-, ударостойкая, ИК-подсветка, Поворотная | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.27. | Частота кадров (кадр/сек) | 30.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.28. | Число мегапикселей матрицы | ≥ 4.0 и < 8.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.29. | Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.30. | Класс защиты | IP66 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.31. | Вандалозащищенность | IK10 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |