ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку кабельных муфт

«ОКПД2 27.33.13.130. Поставка муфт кабельных для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.33.13.130. Поставка муфт кабельных для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

#### Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество* | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муфта кабельная 3ПКВТпб-10-70/120 | шт | 10 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 2. | Муфта кабельная 3ПКВТпб-10-150/240 | шт | 10 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 3 | Муфта кабельная 3ПСТб-10-150/240 | шт | 10 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 4 | Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-35/50 | шт | 20 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 5 | Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-70/120 | шт | 10 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 6 | Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-150/240 | шт | 50 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 7 | Муфта кабельная 4ПСТб-1 35/50 | шт | 10 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 8 | Муфта кабельная 4ПСТб-1 70/120 | шт | 10 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 9 | Муфта кабельная 4ПСТб-1 150/240 | шт | 12 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муфта кабельная (позиции 1-8 таблицы 1.1) | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции (представлены в таблицах 3-11).

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Муфта кабельная 3ПКВТпб-10-70/120

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип муфты | Концевая | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Материал муфты | Термоусаживаемая с перчаткой | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Напряжение | 10 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Материал изоляции кабеля | СПЭ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Установка | Внутренняя | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Количество жил кабеля | 3 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Сечение | 70 мм2/ 95 мм2 /120 мм2 | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 4. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1): Муфта кабельная 3ПКВТпб-10-150/240

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип муфты | Концевая | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Материал муфты | Термоусаживаемая с перчаткой | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Напряжение | 10 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Материал изоляции кабеля | СПЭ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Установка | Внутренняя | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Количество жил кабеля | 3 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Сечение | 150 мм2/185 мм2/240 мм2 | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 5. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1): Муфта кабельная 3ПСТб-10-150/240

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип муфты | Соединительная | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Материал муфты | Термоусаживаемая | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Напряжение | 10 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Материал изоляции кабеля | СПЭ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Количество жил кабеля | 3 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Сечение | 150 мм2/185 мм2/240 мм2 | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 6. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-35/50

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип муфты | Концевая | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Материал муфты | Термоусаживаемая с перчаткой | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Напряжение | 0,4 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Материал изоляции кабеля | СПЭ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Установка | Внутренняя | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Количество жил кабеля | 4 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Сечение | 35 мм2/ 50 мм2 | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 7. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-70/120

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип муфты | Концевая | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Материал муфты | Термоусаживаемая с перчаткой | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Напряжение | 0,4 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Материал изоляции кабеля | СПЭ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Установка | Внутренняя | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Количество жил кабеля | 4 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Сечение | 70 мм2/ 95 мм2 / 120 мм2 | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 8. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-150/240

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип муфты | Концевая | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Материал муфты | Термоусаживаемая с перчаткой | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Напряжение | 1 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Материал изоляции кабеля | СПЭ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Установка | Внутренняя | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Количество жил кабеля | 4 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Сечение | 150 мм2/185 мм2/240 мм2 | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 9. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПСТб-1 35/50

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип муфты | Соединительная | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Материал муфты | Термоусаживаемая | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Напряжение | 1 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Материал изоляции кабеля | СПЭ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Количество жил кабеля | 4 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Сечение | 35 мм2 / 50 мм2 | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 10. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПСТб-1 70/120

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип муфты | Соединительная | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Материал муфты | Термоусаживаемая | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Напряжение | 1 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Материал изоляции кабеля | СПЭ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Количество жил кабеля | 4 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Сечение | 70 мм2 / 95 мм2 / 120 мм2 | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 11. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 9 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПСТб-1 150/240

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип муфты | Соединительная | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Материал муфты | Термоусаживаемая | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Напряжение | 1 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Материал изоляции кабеля | СПЭ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Количество жил кабеля | 4 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Сечение | 150 мм2/185 мм2/240 мм2 | Указание характеристик | -//- |  |

Таблица 12. Требования к продукции (Общие требования)

#### 2.3. Общие требования к позициям № 1-9 Таблицы 1

|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продукция должна быть новой (производства не ранее 4 квартала 2025 года выпуска), ранее не использованной. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр-кт Михаила Николаева, д.26 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации продукции – не менее 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. | Указание гарантийного срока | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна соответствовать техническим требованиям согласно таблицы 3. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допускаются иные предложения по поставке эквивалента по техническим параметрам, не ухудшающим параметры, заявленные Заказчиком с обязательным условием соответствия габаритных размеров |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставляемая продукция должна соответствовать государственным стандартам и действующим общероссийским нормам, и правилам, а также отвечать всем требованиям критериям и регламентам энергоэффективности продукции. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ Указание страны происхождения товара | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента в объеме не менее чем, указано в настоящих Технических требованиях.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, техническое предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям.

| Составил: Главный специалист ОРИПТП ЦЭС | Попова А. А. |
| --- | --- |
| Согласовано: Начальник ОРИПТП ЦЭС | Максимов К. Н. |