ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку железобетонных изделий

«ОКПД2 23.61.12.190. Поставка железобетонных изделий для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 23.61.12.190. Поставка железобетонных изделий для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Центральные электрические сети (г.Якутск) |  |  |  |
| 1 | Крышка ППЛ-3 железобетонная для усиленного ж/б лотка Л1т | шт | 300 |
| 2 | Лоток Л1т железобетонный усиленный | шт | 300 |

    - Требования к срокам поставки продукции (представлены в таблице 2.)

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Железобетонные изделия | с момента подписания договора | в течение 70 календарных дней с момента подписания договора |

#### Требования к качеству продукции (представлены в таблицах 3 и 4).

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Крышка ППЛ-3 железобетонная для усиленного ж/б лотка Л1т

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении первой позиции продукции представлены в Приложении № 1 (Индивидуальный чертеж, согласно ТЗ на разработку типовых проектных решений от 24.08.2017) к настоящим Техническим требованиям. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Габариты |  | Длина, не более: 2980 мм Ширина, не более: 90 мм Высота, не более: 120 мм | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении первой позиции продукции представлены в Приложении № 1 (Индивидуальный чертеж, согласно ТЗ на разработку типовых проектных решений от 24.08.2017) к настоящим Техническим требованиям. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс бетона по прочности | В25 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к доставке | -//- |  | -//- | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Место поставки | Филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр-кт Михаила Николаева, д.26 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 4. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1): Лоток Л1т железобетонный усиленный

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении второй позиции продукции представлены в Приложении № 1 (Индивидуальный чертеж, согласно ТЗ на разработку типовых проектных решений от 24.08.2017) к настоящим Техническим требованиям |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты | Длина, не более: 2980 мм Ширина, не более: 1290 мм Высота, не более: 550 мм | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении первой позиции продукции представлены в Приложении № 1 (Индивидуальный чертеж, согласно ТЗ на разработку типовых проектных решений от 24.08.2017) к настоящим Техническим требованиям |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс бетона по прочности | В25 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к доставке | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.1. | Место поставки | Филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр-кт Михаила Николаева, д.26 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. Требования к продукции (Общие требования)

#### Общие требования к позициям Таблицы 1

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
| 1.1. | Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
| 2.1. | Климатическое исполнение поставляемого изделия |  | ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»*. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
| 3.1. | Условия транспортирования |  | ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»*. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Требования к маркировке |  | Маркировку железобетонных изделий следует производить по ГОСТ 13015-12. Маркировочные надписи должны быть видимыми при хранении, нанесены несмываемой краской (водостойкой, светостойкой, устойчивой к воздействию низких температур, прочной на истирание и размазывание)* |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
| 4.1. | Погрузка, крепление и транспортирование железобетонных изделий должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-12*, разработанными на предприятии-изготовителе схемами крепления и загрузки. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Транспортированию подлежат только те железобетонные изделия, прочность бетона которых достигла требуемой отпускной прочности. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
| 5.1. | Срок гарантии |  | Гарантийный срок определяется согласно сроков предприятия-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
| 6.1. | Документы, передаваемые вместе с изделием |  | Каждая поставляемая партия железобетонных изделий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом качества) в соответствии с ГОСТ 13015-2012* |  | Согласие с требованием | В случае, когда Товар не подлежит обязательной сертификации, Участник предоставляет информационное письмо в произвольной форме подтверждающее, что Товар, указанный в договоре, не подлежит обязательной сертификации. |  |  |  |  |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
| 7.1. | Соответствие стандартам |  | Поставщик гарантирует соответствие железобетонных изделий требованиям ГОСТ 13015-12, заявленной серии* |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
| 8.1. | Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2024), ранее не использованным. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

3. В составе заявки необходимо предоставить:

3.1 . Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме). ".

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции).

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора».

Требования отсутствуют.

- Приложения:

Приложение № 1 – Чертеж 1.

Приложение №1

Чертеж № 1 к техническим требованиям