Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.12.190 Оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли главного корпуса для нужд АО «СК РусГидро»»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг [Опциональный раздел]	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Настоящие Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «СК РусГидро» |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.12.190 Оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли главного корпуса для нужд АО «СК РусГидро»»

Цель оказания услуг

Разработать проектную и рабочую документацию для капремонта кровли турбинного отделения, чтобы обеспечить безопасный, надёжный и экономически обоснованный ремонт с соблюдением нормативов и учётом особенностей объекта.

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Главный корпус АО «ДГК» СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | Федоровское шоссе, 10 | Турбинное отделение (оси 1-21, ряды А-Б) |  |
|  |  |  | Котельное отделение (оси1-21, ряды В-Г) |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- При оценке заявки Подрядчика будет учитываться ценовая составляющая, а так же сроки оказания услуг.

- В составе заявки Подрядчик должен предоставить сведения о стоимости услуг, а также информацию о сроках оказания услуг.

Иные требования и сведения общего характера

- Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика.

- Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования.

- Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика и т.д.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли главного корпуса: | - | - |
|  | Турбинное отделение (оси 1-21, ряды А-Б) | м3 | 357 100 |
|  | Котельное отделение (оси1-21, ряды В-Г) | м3 | 667 900 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли главного корпуса для нужд АО «СК РусГидро» | С даты подписания Договора | До 30.09.2026 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.12.190 Оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли главного корпуса для нужд АО «СК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Услуги оказываются в объемах и сроках, указанных в п.п.1 и 2 настоящих Технических требований. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Обязанности исполнителя | Исполнитель обязуется оказать услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными требованиями, связанными с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Стадийность выполнения работ | 1. Разработка эскизного проекта, включающего вариантное проектирование по кровельному покрытию (не менее 3ех вариантов) 2. Разработка проектной документации; 3. Разработка рабочей документации. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Этапность работ | - вариантное проектирование с предложением не менее 3-х вариантов по оказанию услуг; - оценка экономической эффективности каждого из предложенных вариантов; - комиссионная защита предложенных технических решений перед Заказчиком, утверждение итогового варианта; - разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли турбинного отделения Главного корпуса (оси 1-21, ряды А-Б); - разработка рабочей документации на капитальный ремонт кровли турбинного отделения Главного корпуса (оси 1-21, ряды А-Б); - разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли котельного отделения Главного корпуса (оси1-21, ряды В-Г); - разработка рабочей документации на капитальный ремонт кровли котельного отделения Главного корпуса (оси1-21, ряды В-Г); - получение положительного заключения экспертизы проектной документации выданной специализированной аккредитованной экспертной организацией. При оказании услуг должны быть согласованы с Заказчиком все результаты оказанных услуг, любые дополнения и изменения. | Согласие с требованием |  |
|  | Сроки выполнения работ | с даты заключения договора до 30.09.2026 г. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Основные технические решения | При капитальном ремонте кровли с заменой конструкций кровельного покрытия, утепления, пароизоляции, основные технические решения должны содержать: - Замену несущего основания из профилированных листов покрытия; - Замену поврежденных стальных конструкций покрытия; - Антикоррозионную защиту металлических балок покрытий; - Замену теплоизоляционного и уклонообразуещего слоя из несгораемых или трудносгораемых материалов; - Замену существующего кровельного покрытия из наплавляемых рулонных материалов на ТПО мембрану с дополнительным механическим креплением телескопическими анкерами к профилированным листам и с устройством примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам, проходкам через кровлю и т.д.; - Замену организованного внутреннего водостока с устройством водоприемных воронок; - Замену покрытий из листовой стали (устройство парапетов и примыканий); - Установку аэраторов; - Устройство системы молниезащиты кровли; - Восстановление кирпичных пожарных перегородок (отсечек) на кровле, с предложением вариантов применения альтернативных материалов; - Предусмотреть вывоз строительных отходов. При разработке ПОС, в подготовительном периоде предусмотреть мероприятия по защите технологического оборудования станции (Устройство защитно-улавливающей сетки). Строительно-монтажные работы рекомендуется осуществлять поточным методом, т.е. производить демонтаж и монтаж определенных элементов кровли одним захватом за несколько последовательных проходок, с обеспечением мероприятий по временному укрытию вскрываемых участков, для исключения попадания атмосферных осадков под кровлю. Провести теплотехнический расчет конструкций кровли. Выполнить поверочный расчет конструкций покрытия с составлением пространственной схемы. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к сборникам спецификаций материалов и оборудования | В составе проекта выполнить сводные спецификации изделий и материалов, с указанием основных технических характеристик. Типы и характеристики материалов, предусматриваемых проектом к монтажу, должны иметь сертификаты, соответствовать ГОСТ. Разрешение на применение на территории РФ. Материалы и изделия предусматривать Российского производства. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика. Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результатом оказанных услуг является разработка проектной и рабочей документации, согласно требованиям таблицы №2 настоящих технических требований. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Основные требования к проектной документации | Разработку проектной документации выполнить в соответствие с требованием Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Каждый раздел документации должен быть выполнен в соответствии с видом работ и оформлен отдельным томом. Разработанная документация должна включать в себя (не ограничиваясь) следующие разделы: - Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ) - Раздел 3. Архитектурные решения (АР) - Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР) - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (ИОС). - Подраздел 5.1. Система электроснабжения - Подраздел 5.3. Система водоотведения - Раздел 6. Проект организации строительства (ПОС) - Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ППБ) - Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства (СМ) | Согласие с требованием |  |
|  | Основные требования к рабочей документации | Разработку рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Комплекты чертежей рабочей документации должны быть разработаны в достаточном объеме, для последующего выполнения строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта крыши турбинного отделения здания Главного корпуса (ячейка энергоблока №3). В каждом комплекте рабочей документации должен быть представлен перечень используемых нормативных документов и оформлена ведомость объемов работ, спецификация основных материалов. Разработанная документация должна включать в себя (не ограничиваясь) следующие разделы: - АС (Архитектурно-строительные решения) - КМ (Конструкции металлические) - ВК (Водоснабжение и канализация) - ЭМ (Силовое электрооборудование) - СМЗ (Системы молниезащиты и заземления) | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к подготовке сметной документации | При составлении сметной документации руководствоваться актуальными методическими документами, действующими на момент составления проектной документации. Сметную документацию составить в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.) Сметная документация разрабатывается согласно следующих критериев: - Ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен 1 квартала 2026 года; - Непредвиденные затраты в размере 3%; - Ресурс-электроэнергия предоставляется на месте производства работ; - Ресурс-вода предоставляется на месте производства работ; - Данные сплит-формы индексов и сметных цен для ценовой зоны Хабаровский край (1 зона) на 3 квартал 2026 года. - Утилизация мусора на полигоне в р-не им. Лазо (Приказ №206-П от 03.12.2025 г.) – 798,41 руб. без НДС за 1 т., V=409,14 тн Стоимость материалов и оборудования, учтённых в сметах по текущим ценам принять на основании разработанного конъектурного анализа с предложениями от трех поставщиков. | Согласие с требованием |  |
|  | Состав, количество и формат предоставляемой документации | Количество передаваемой документации ‒ 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD и флеш носителе). Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – docx (MS Word), pdf («ПОС» обязательно и в .pdf и .docx) с подписями на титульных листах; - графическая часть – dwg (AutoCAD), pdf, tiff, cdw (Компас); - таблицы данных – pdf, docx (MS Word), xlsx (MS Excel); - сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx, Excel – xlsx. Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом: - таблицы данных – docx (MS Word), xlsx (MS Excel); - презентационные материалы – pptx (MS PowerPoint). При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | ### Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации | При разработке должны учитываться требования следующих нормативно-технических документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ №190 от 29.12.2004 г.; - «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017г. №1013); - РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятия. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 56.13330.2021. Производственные здания (утв. Приказом Минстроя от 27.12.2021 № 1024/пр); - СП 17.13330.2017. «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (утв. И введен в действие Приказа Минстроя России от 31.05.2017№ 827/пр)»; - СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия - СП 293.1325800.2017. Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ ( утв. Приказом Минстроя от 10.07.2017 г. № 981/пр); - Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения». Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК», утвержденным приказом №555 от 29.11.2019г. АО «ДГК»» 21-003-2019); - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятия. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 17.12.2021); - СТО 17330282.27.100.006-2008 «Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования»; - Методические указания «По организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений», утвержденные приказом № 587 от 12.10.2022г. АО «ДГК»; - Приказом Ростехнадзора № 519 от 11.12.2020 Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах (в ред. от 03 февраля 2023 года № 44.); - СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП31-03-2001 (дата введения 20.05.2011); - СТО 17330282.27.100.006-2008 «Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и со оружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Принят и введен в действие Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 21.07.2017 г. № 737-ст; - «Правила по охране труда при работе на высоте утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.; - «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 «384-ФЗ); «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ). - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477); - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61904); - "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97" (утв. Минтопэнерго России03.04.1997) (по состоянию на 03.04.2000) (ред. от 22.02.2000). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к выполнению работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования по охране окружающей среды | Исполнителем должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику требования по охране окружающей среды. Документацию разработать в соответствии: - Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ); - Федеральным Законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления»" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ); - СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации и строительства и проектах производства работ" (Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122) и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды, действующими или вступающих в силу на момент окончания проектных работ. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | В случае выявления работ, не учтенных заданием на проектирование, без выполнения которых реализация проекта будет невозможна или не обеспечит должное качество строительно-монтажных работ, своевременно уведомить об этом заказчика в письменном виде. Недостающие данные необходимые для производства проектных работ собираются Исполнителем самостоятельно, в т.ч. непосредственно на объекте. Согласование разработанной документации со всеми заинтересованными участниками производится Исполнителем работ. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- |
|  | Исходные данные | - Технический паспорт зданий; - Правоустанавливающие документы на здание и земельный участок; - Отчет по результатам технического обследования конструкций кровли Дополнительные сведения предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика с указанием перечня необходимых сведений документов. | ### Согласие с требованием |  |

В составе заявки необходимо предоставить:

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем.

[Приложение № 1 к ТТ]

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле (порядок и содержание вышеуказанных требований определен в Методике.