ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу:

г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | АО «Почта России» в лице УФПС Кировской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором |
| 4. | ОПС, Объект | Тепловой пункт |
| 5. | Работы | Реконструкция теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12 | СП | Свод правил |
| 13 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 14 | ТСН | Территориальные строительные нормы |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Цель выполняемых работ: выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1.

3.2. Сведения о выполняемых работах:

Работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием и рабочим проектом № 12/12-2023/2 (Приложение №1 к ТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Начало выполнения Работ: в течение 1 (одного) календарного дня с даты подписания Договора.

Окончание выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Место выполнения Работ: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень и количественные характеристики работ указаны в Ведомости объемов работ (Приложение №2 к Техническому заданию).

Работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, рабочим проектом № 12/12-2023/2 (Приложение №1 к ТЗ).

Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.

5.1.     Перечень и характеристики материалов:

| № п/п | Наименование товаров |  | Характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Фланец | Стальной, приварной встык, номинальное давление 1,6 МПа |
| 2 |  | Трубы | Стальные, электросварные |
| 3 |  | Отвод | Стальной, приварной, номинальное давление 1,6 МПа |
| 4 |  | Переход | Стальной, приварной, номинальное давление 1,6 МПа |

5.2. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:

|  | Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | Гост |
| 1 | Фланец | ГОСТ 12821-80 |
| 2 | Трубы | ГОСТ 10704-91 |
| 3 | Отвод | ГОСТ 17375-2001 |
| 4 | Переход | ГОСТ 17378-2001 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»;

– СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;

– СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 124.133330.2012 «Тепловые сети»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

Технология производства работ и температурный режим должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), сводов правил по проектированию и строительству (СП), территориальных строительных норм (ТСН), технических регламентов в строительной области и других нормативных документов в строительстве.

Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, в полном соответствии с действующими нормами.

- Условия выполнения Работ

    - Работы должны выполняться в рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

    - Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

    - Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

    - Подрядчик вправе привлекать к выполнению Договора субподрядчиков при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе наименование, ОГРН, ИНН (для юридических лиц), фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических лиц). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.

    - Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.                                                                    Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ. В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

    - Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбур, лестничные площадки, марши лестниц, двери, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

    - По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием, рабочим проектом №18/07-2023 (Приложение №1 к ТЗ).

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.

3.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

4.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

5.	Акты освидетельствования скрытых Работ.

6.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения.

7. Журналы работ.

8. Исполнительная схема.

- Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий проект №12/12-2023/2 | 6 |
| 2. | Ведомость объемов работ | 7 |

Приложение № 1 к ТЗ

Рабочий проект № 12/12-2023/2 приложен отдельным файлом

Приложение № 2 к ТЗ

Ведомость объемов работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу:

г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж насоса циркуляционного для ГВС | 10 шт | 0,1 |
| 2 | Демонтаж элеватора номер 5 | 100 шт | 0,01 |
| 3 | Демонтаж грязевиков | 100 шт | 0,01 |
| 4 | Снятие кранов шаровых диаметром до 100 мм | 100 шт | 0,16 |
| 5 | Демонтаж фильтров диаметром 100 мм | 10 шт | 0,2 |
| 6 | Демонтаж манометров | 100 шт | 0,04 |
| 7 | Демонтаж термометров | 100 шт | 0,05 |
| 8 | Демонтаж закладных деталей под манометр | 100 шт | 0,07 |
| 9 | Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 100 мм | 100 м | 0,4 |
| 10 | Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 80 мм | 100 м | 0,6 |
| 11 | Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 65 мм | 100 м | 0,2 |
| 12 | Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 50 мм | 100 м | 0,15 |
| 13 | Демонтаж элеватора номер 3 | 100 шт | 0,01 |
| 14 | Демонтаж грязевиков | 100 шт | 0,02 |
| 15 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт | 0,04 |
| 16 | Демонтаж манометров | 100 шт | 0,04 |
| 17 | Демонтаж термометров | 100 шт | 0,03 |
| 18 | Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 80 мм | 100 м | 0,2 |
| 19 | Демонтаж счетчиков, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт | 4 |
| 20 | Монтаж б/у счетчиков, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт | 4 |
| 21 | Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | шт | 8 |
| 22 | Монтаж б/у фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | шт | 8 |
| 23 | Демонтаж крана шарового, диаметром 65 мм | шт | 1 |
| 24 | Монтаж крана шарового, диаметром 65 мм | шт | 1 |
| 25 | Монтаж циркуляционного насоса для отопления трехфазного сдвоенного фланцевого, диаметром 50мм | шт | 1 |
| 26 | Монтаж циркуляционного насоса для ГВС однофазного, соединение резьбовое, диаметром 20 мм | шт | 1 |
| 27 | Монтаж мультипрограммного контроллера ВТР 110И | шт | 1 |
| 28 | Монтаж датчика температуры погружного PT1000 L= 400мм | шт | 2 |
| 29 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха ДТС3005-РТ1000.В2 | шт | 1 |
| 30 | Монтаж клапана 2-ходового регулирующего фланцевого чугунного (отопление), Dу=65 мм; PN 16; 150°С; 40 м3/ч ВКСР-65-40 | шт | 1 |
| 31 | Монтаж электропривода ВЭП-115М-1600/50-20-220В | шт | 1 |
| 32 | Монтаж регулятора перепада давления ВРПД Ду 80, PN16, Kvs63 фланцевый | шт | 1 |
| 33 | Монтаж реле давления LP/3 (датчик сухого хода) | шт | 1 |
| 34 | Монтаж грязевиков фланцевых Ду 100 PN16 верт. LD | шт | 2 |
| 35 | Монтаж клапана обратного межфланцевого чугунного, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 1 |
| 36 | Монтаж фильтра фланцевого чугунного сетчатого, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм | шт | 1 |
| 37 | Монтаж клапана обратного межфланцевого чугунного, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 |
| 38 | Монтаж фильтра фланцевого чугунного сетчатого, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм | шт | 1 |
| 39 | Монтаж крана шарового сталь 09Г2С 11с10фт Ду 100 Ру16 п/привар L=285мм КШТ 60.002.100 | шт | 4 |
| 40 | Монтаж крана шарового КШТ 60.002.080.А.16 Ду80 Ру16 | шт | 4 |
| 41 | Монтаж клапана обратного межфланцевого чугунного, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4 |
| 42 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм | шт | 4 |
| 43 | Монтаж крана шарового сталь 09Г2С 11с10фт Ду 65 Ру16 п/привар L=258мм КШТ 60.002.065.А.16 | шт | 3 |
| 44 | Монтаж клапана обратного межфланцевого чугунного, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 1 |
| 45 | Монтаж крана шарового сталь 09Г2С 11с10фт Ду 50 Ру16 п/привар L=220мм КШТ 60.002.050.А.16 | шт | 1 |
| 46 | Монтаж крана шарового латунного 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 18 |
| 47 | Монтаж клапана статического балансировочного латунного для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм | шт | 1 |
| 48 | Монтаж крана шарового латунного 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 |
| 49 | Установка воздухоотводчиков автоматических диаметром 15 мм | шт | 1 |
| 50 | Установка манометров для измерения избыточного давления от 0 до 25 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 23 |
| 51 | Установка термометров биметаллических 0-150 °C, диаметр корпуса 63 мм, кл. точн. 2,5 | компл | 11 |
| 52 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм | шт | 6 |
| 53 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 6 |
| 54 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | 2 |
| 55 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 65 мм | шт | 2 |
| 56 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 2 |
| 57 | Монтаж закладной конструкции ЗК14-2-1-98 уст.1а | шт | 6 |
| 58 | Монтаж ЗК14-2-2-01/98 уст. 2а отборного устройства давления | шт | 7 |
| 59 | Монтаж отборного устройства ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3а,4а | шт | 14 |
| 60 | Монтаж расширителя прямого ЗК4-1-7-95 | шт | 3 |
| 61 | Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 219х6 | 100 м | 0,08 |
| 62 | Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 133х4 | 100 м | 0,1 |
| 63 | Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 108х4 | 100 м | 0,15 |
| 64 | Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 89х3,5 | 100 м | 0,6 |
| 65 | Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 76х3,5 | 100 м | 0,2 |
| 66 | Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 57х3,5 | 100 м | 0,15 |
| 67 | Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 32х2,5 | 100 м | 0,1 |
| 68 | Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 20х1,8 | 100 м | 0,01 |
| 69 | Антикоррозионное эпоксидное покрытие ЭП-969 в 3 слоя | 100 м2 | 0,5 |
| 70 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм | км | 0,26 |
| 71 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 75-80 мм | км | 0,08 |
| 72 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,015 |
| 73 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 125 мм | км | 0,01 |
| 74 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм | км | 0,008 |
| 75 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,026 |
| 76 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,95 |
| 77 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м | 0,18 |
| 78 | Изоляция трубопроводов из рулонного материала 50х1000-04 | 10 м2 | 0,7 |
| 79 | Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 133 мм, толщина 40 мм | м | 10 |
| 80 | Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 108 мм, толщина 40 мм | м | 15 |
| 81 | Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 89 мм, толщина 32 мм | м | 60 |
| 82 | Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 32 мм | м | 20 |
| 83 | Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 57 мм, толщина 32 мм | м | 15 |
| 84 | Оклейка трубопроводов изоляцией самоклеящейся | 100 м2 | 0,8 |
| 85 | Крепление теплового узла к стене уголком 40x40x4 | т | 0,0242 |