- Приложение №1

- к документации по запросу предложений

- в электронной форме

- Лот 5127-ТО ПРОД-2027-ТК-ПриволФ

# Технические требования на оказание услуг

# ОКПД2: 45.20.11 Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Toyota для нужд Саратовского транспортного участка

# Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»

# Лот 5127-ТО ПРОД-2027-ТК-ПриволФ

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения …………………………………………………………………………………...………………...….3

  - Обозначения и сокращения………………………………………………………………………….……………...3

  - Наименование закупаемой продукции…………………………………………………………..…………………3

  - Цели оказания услуг………………………………………………………………………….……………………...3

  - Существующее положение…………………………………………………………………………….……………3

  - Таблица 1. Перечень объектов заказчика ………………….……………..………………………….……………..3

- Требования к продукции …………………………………………………...………………………………………….3

- 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………...…………………………………………...3

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг……………………………...…………………………………………...3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг ………………………………………………………………...4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг…...…………………………….………………………………………..…4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг…………………………………………………………………..4

2.2. Требования к качеству продукции..……………………………………….………………………………………..5

Таблица 4. Требования к качеству продукции...……………………………………………………………………5

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ..………………………………………….9

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора……………………………………………………………………………………………………….………….9

Приложение № 1 детальная стоимость технического обслуживания и текущего ремонта Toyota

Land Cruiser 200 О777ВТ/64 ……...…………………………..……………………….……………………………………..10

Приложение № 2 детальная стоимость технического обслуживания и текущего ремонта Toyota

Land Cruiser 150 В419ЕА/164……...……………………………………….………………………….……………………..12

Приложение № 3 детальная стоимость технического обслуживания и текущего ремонта Toyota

Rav4 В405ХУ/64…………….……...……………………………………….………………….……………………………..14

Приложение № 4 детальная стоимость технического обслуживания и текущего ремонта Toyota

Corolla В408ХУ/64…………….……...………………………………………...……………...……………………………..16

Приложение № 5 детальная стоимость технического обслуживания и текущего ремонта Toyota

Hiace А103РН/164…………….……...………………………………………...…………………………….……………….18

- Общие сведения

- 1.1.		Обозначения и сокращения

| ТС | Транспортное средство |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| Н.Ч. | Норма/час |

1.2.	Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 45.20.11 Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Toyota для нужд Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»

- 1.3.	Цель оказания услуг

Проведение технического обслуживания, диагностических и сопутствующих работ с соблюдением  инструкций по эксплуатации транспортных средств, государственных стандартов к техническому состоянию транспортных средств, с целью поддержания надлежащего технического состояния транспортных средств.

1.4.     Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Toyota | Саратовская обл., г. Балаково | Toyota Land Cruiser 200 г.р.з. О 777 ВТ 64 | Приволжский филиал АО «ТК РусГидро» |
|  |  |  | Toyota Land Cruiser 150 г.р.з. В 419 ЕА 164 |  |
|  |  |  | Toyota Rav4 г.р.з. В 405 ХУ 64 |  |
|  |  |  | Toyota Corolla г.р.з. В 408 ХУ 64 |  |
|  |  |  | Toyota Hiace г.р.з. А 103 РН 164 |  |

- Требования к продукции.

2.1. 	Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. 	Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Land Cruiser 200 О 777 ВТ 64 |  |  |
| 1.1. | ТО 230 000 км | усл. ед. | 1 |
| 1.2. | ТО 240 000 км | усл. ед. | 1 |
| 1.3 | Работы по текущему ремонту | н.ч. | 10 |
| 2. | Услуги по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Land Cruiser 150 В 419 ЕА 164 |  |  |
| 2.1. | ТО 120 000 км | усл. ед. | 1 |
| 2.2. | ТО 130 000 км | усл. ед. | 1 |
| 2.3. | Работы по текущему ремонту | н.ч. | 10 |
| 3. | Услуги по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Rav4 В 405 ХУ 64 |  |  |
| 3.1. | ТО 320 000 км | усл. ед. | 1 |
| 3.2. | ТО 330 000 км | усл. ед. | 1 |
| 3.3. | ТО 340 000 км | усл. ед. | 1 |
| 3.4 | Работы по текущему ремонту | н.ч. | 20 |
| 4. | Услуги по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Corolla В 408 ХУ 64 |  |  |
| 4.1. | ТО 320 000 км | усл. ед. | 1 |
| 4.2. | ТО 330 000 км | усл. ед. | 1 |
| 4.3. | ТО 340 000 км | усл. ед. | 1 |
| 4.4. | Работы по текущему ремонту | н.ч. | 20 |
| 5. | Услуги по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Hiace А 103 РН 164 |  |  |
| 5.1. | ТО 180 000 км | усл. ед. | 1 |
| 5.2. | ТО 190 000 км | усл. ед. | 1 |
| 5.3. | ТО 200 000 км | усл. ед. | 1 |
| 5.4. | Работы по текущему ремонту | н.ч. | 20 |

*- объем оказываемых услуг является ориентировочным и Заказчик не несет ответственности за неполную выборку услуг на общую сумму договора.

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Toyota | С даты заключения договора, но не ранее 01.04.2027г. | 31.03.2028г. |

#### 2.2. 	Требования к качеству продукции

#### Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция 1-5 Таблицы 2): ОКПД2: 45.20.11 Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Toyota для нужд Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
| 1.1.1. | Основание для оказания услуг | Исполнитель обязуется принять ТС Заказчика для оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту в срок не более 2-х рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. После рассмотрения предварительного заказ-наряда и общей суммы ремонта представитель Заказчика принимает решение на проведение или не проведение технических воздействий. Устранение дополнительных неисправностей, выявленных специалистами Исполнителя при проведении технического обслуживания или ремонта транспортных средств производится на основании дополнительного заказ-наряда, предварительно согласованного с представителями Заказчика. | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.2. | Виды оказываемых услуг | Исполнитель должен оказывать регламентное техническое обслуживание ТС; текущий ремонт ТС; диагностику узлов и агрегатов ТС. Исполнитель должен обеспечить сохранность ТС и их комплектацию при оказании Услуг. |  |  |
| 1.1.3. | Расходные материалы и запчасти | Исполнитель при оказании услуг должен осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт с использованием собственных материалов и запчастей или материалов и запчастей Заказчика. Исполнитель обязуется предварительно согласовывать с Заказчиком стоимость и происхождение (оригинал/аналог) запасных частей, используемых в ходе проведения технических воздействий на ТС. Все расходные материалы и запчасти, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя, и утилизируются его силами. |  |  |
| 1.1.4. | Возможность выбора запасных частей и расходных материалов. | Предоставить возможность выбора запасных частей и расходных материалов у различных официальных источников. Срок поставки необходимых запасных частей, узлов и агрегатов – не более 15 календарных дней с момента согласования стоимости и перечня работ с Заказчиком. |  |  |
| 1.1.5. | Осуществление контроля. | Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических и ремонтных операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ. |  |  |
| 1.1.6. | Место оказания услуг | Исполнитель должен предоставлять услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту на территории Исполнителя Саратовская область г. Балаково |  |  |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |
| 1.2.1. | Техническое обслуживание и технический ремонт не гарантийных транспортных средств должен проводиться с соблюдением «Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 780 (в действующей редакции), инструкций по эксплуатации транспортных средств, государственных стандартов к техническому состоянию транспортных средств с целью поддержания надлежащего технического состояния транспортных средств. |  |  |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
| 1.3.1. | Требования к характеристикам устанавливаемых деталей, узлов, механизмов, материалам, маслам и специальных жидкостей | Устанавливаемые и используемые на ТС детали, узлы, механизмы, материалы, приборы, масла и специальные жидкости должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем, для данной марки автомобиля. |  |  |
| 1.4. | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение ТО и ТР ТС должно выполняться квалифицированным персоналом. |  |  |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |
| 2.1.1. | После выполнения работ ТС должно отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (в действующей редакции). |  |  |  |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  |
| 2.2.1. | ТС, прошедшие ТО и ТР, должно отвечать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г №877 (в действующей редакции). |  |  |  |
| 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |
| 2.3.1. | Осмотр ТС после оказании услуги. | После оказании услуги Заказчик проводит визуальный осмотр ТС на предмет соответствия заменённых деталей, узлов, агрегатов, механизмов в процессе ремонта. |  |  |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |
| 2.4.1. | Акт сдачи-приемки оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах |  |  |
| 2.4.2. | Счет на оплату | Исполнитель передает счет на оплату после оказания услуги. |  |  |
| 2.4.3. | Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) / УПД | Исполнитель передает счет фактуру или универсальный передаточный документ (если Исполнитель является плательщиком НДС) |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
| 3.1. | Исполнитель обязан предоставить гарантию на проведенные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту должны составлять не менее 3 месяцев, 1000 километров пробега, что наступит ранее при условии эксплуатации транспортного средства согласно руководству по эксплуатации. |  |  |  |

3.		Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.		Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг.

3.2.		В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.3.		Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

3.4.		Детальная стоимость каждого технического обслуживания и текущего ремонта должна быть представлена для каждого ТС по образцу, указанному в приложении № 1-5 к ТТ (предоставляется дополнительно к Коммерческому предложению в составе заявки по форме в соответствии с техническим требованием).

4.		Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. 		В итоговый расчет стоимости оказания услуг должны быть включены все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, возникающие в ходе исполнения обязательств по договору, а также стоимость расходных материалов, используемых в ходе проведения работ.

4.2. 		Стоимость 1 (одной) единицы услуг остается неизменной в течение всего срока действия договора.

Приложение №1 - Детальная стоимость ТО Toyota Land Cruiser 200 О 777 ВТ 64

Приложение №2 - Детальная стоимость ТО Toyota Land Cruiser 150 В 419 ЕА 164

Приложение №3 - Детальная стоимость ТО Toyota Rav4 В 405 ХУ 64

Приложение №4 - Детальная стоимость ТО Toyota Corolla В 408 ХУ 64

Приложение №5 - Детальная стоимость ТО Toyota Hiace А 103 РН 164

Приложение №1

| Детальная стоимость технического обслуживания и текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детальная стоимость ТО 230 000 км автомобиля Toyota Land Cruiser 200 г.р.з. О 777 ВТ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Land Cruiser 200 г.р.з. О 777 ВТ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 230 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  |  | номер |  |  |  |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 9 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 230 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Детальная стоимость ТО 240 000 км автомобиля Toyota Land Cruiser 200 О 777 ВТ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Land Cruiser 200 г.р.з. О 777 ВТ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 240 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Масло АКПП — замена |  |  |  |  |  |
|  | Жидкость тормозная — замена |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  |  | номер |  |  |  |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 9 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Трансмиссионное масло для АКПП, ATF WS, 4л |  | 2 |  |  |  |
|  | Трансмиссионное масло для АКПП, ATF WS, 1л |  | 1 |  |  |  |
|  | Тормозная жидкость Тойота DOT4, 1л |  | 1 |  |  |  |
|  | Прокладка поддона АКПП |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр АКПП |  | 1 |  |  |  |
|  | Прокладка (уплотнительное кольцо) фильтра АКПП |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 240 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №2 Детальная стоимость ТО 120 000 км автомобиля Toyota Land Cruiser 150 г.р.з. В 419 ЕА 164 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Land Cruiser 150 г.р.з. В 419 ЕА 164 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 120 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Масло АКПП — замена |  |  |  |  |  |
|  | Жидкость тормозная — замена |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное Toyotaсинтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 7 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС |  | 1 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Трансмиссионное масло для АКПП, ATF WS, 4л |  | 1 |  |  |  |
|  | Трансмиссионное масло для АКПП, ATF WS, 1л |  | 1 |  |  |  |
|  | Тормозная жидкость Тойота DOT4, 1л |  | 1 |  |  |  |
|  | Прокладка поддона АКПП |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр АКПП |  | 1 |  |  |  |
|  | Прокладка (уплотнительное кольцо) фильтра АКПП |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 120 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Детальная стоимость ТО 130 000 км автомобиля Toyota Land Cruiser 150 г.р.з. В 419 ЕА 164 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Land Cruiser 150 г.р.з. В 419 ЕА 164 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 130 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 7 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС |  | 1 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 130 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №3 Детальная стоимость ТО 320 000 км автомобиля Toyota Rav4 В 405 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Rav4 г.р.з. В 405 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 320 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Масло МКПП — замена |  |  |  |  |  |
|  | Масло переднего и заднего дифференциала — замена |  |  |  |  |  |
|  | Тормозная жидкость — замена |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 5 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Трансмиссионное масло для МКПП, MTF 75W, 1л |  | 2 |  |  |  |
|  | Масло для дифференциала Тойота, 75-85W, 1л |  | 2 |  |  |  |
|  | Тормозная жидкость Тойота DOT4, 1л |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб.безс НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 320 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Детальная стоимость ТО 330 000 км автомобиля Toyota Rav4 г.р.з. В 405 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Rav4 г.р.з. В 405 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 330 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Воздушный фильтр ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 5 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Воздушный фильтр ДВС |  | 1 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 330 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Детальная стоимость ТО 340 000 км автомобиля Toyota Rav4 В 405 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Rav4 г.р.з. В 405 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 340 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Воздушный фильтр ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 6 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС |  | 1 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 340 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №4 Детальная стоимость ТО 320 000 км автомобиля Toyota Corolla г.р.з. В 408 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Corolla г.р.з. В 408 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 320 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Масло МКПП — замена |  |  |  |  |  |
|  | Тормозная жидкость — замена |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 5 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Трансмиссионное масло для МКПП, MTF 75W, 1л |  | 2 |  |  |  |
|  | Тормозная жидкость Тойота DOT4, 1л |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 320 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Детальная стоимость ТО 330 000 км автомобиля Toyota Corolla г.р.з. В 408 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Corolla г.р.з. В 408 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 330 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Воздушный фильтр ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 5 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 330 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Детальная стоимость ТО 340 000 км автомобиля Toyota Corolla г.р.з. В 408 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Corolla г.р.з. В 408 ХУ 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 340 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Воздушный фильтр ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 5 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 340 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №5 |  |  |  |  |  |
|  | Детальная стоимость ТО 180 000 км автомобиля Toyota Hiace г.р.з. А 103 РН 164 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Hiace г.р.з. А 103 РН 164 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 180 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Свечи зажигания — замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 6 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС |  | 1 |  |  |  |
|  | Свеча зажигания |  | 4 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 180 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Детальная стоимость ТО 190 000 км автомобиля Toyota Hiace А 103 РН 164 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Hiace г.р.з. А 103 РН 164 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 190 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 6 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Топливный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Воздушный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Тормозная жидкость (1 л) |  | 1 |  |  |  |
|  | Масло заднего дифференциала 80W-90, API GL-1 (л) |  | 4 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 190 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Детальная стоимость ТО 200 000 км автомобиля Toyota Hiace А 103 РН 164 |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Hiace г.р.з. А 103 РН 164 |  |  |  |  |  |
|  | Вид ТО | Стоимость н/ч, руб. без НДС | Стоимость ТО, руб. без НДС |  |  |  |
|  | ТО 200 000 км |  |  |  |  |  |
|  | Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр салона – замена |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ДВС — замена |  |  |  |  |  |
|  | Карданная передача – смазочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ, без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |  |
|  | Наименование запчасти | Каталожный номер | Количество | Цена | Стоимость |  |
|  | Масло моторное синтетическое 5w-40; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM |  | 6 |  |  |  |
|  | Шайба сливной пробки поддона двигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Масляный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Салонный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Воздушный фильтр |  | 1 |  |  |  |
|  | Смазка пластичная 400 гр |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость ТО 200 000 км с запасными частями, руб. без НДС: |  |  |  |  |  |