Приложение № 6

к извещению о проведении

сокращенного ценового отбора

Техническое задание

на поставку серверного оборудования и СХД

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Покупатель | АО «Почта России», являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /Аппарат управления АО «Почта России» (АУО) |
|  | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки |
|  | Стороны | Покупатель и Поставщик |
|  | Товар | Серверное оборудование и СХД, указанные в настоящем Техническом задании |
|  | Грузополучатель | АО «Почта России», в т.ч его филиалы, уполномоченные на приемку Товара от Поставщика, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию |
|  | СХД | Система хранения данных |
| - 7. | ОС | Операционная система |
| - 8. | ПМИ | Программа и методика испытаний |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка серверного оборудования и СХД.

Цель поставки: обеспечение организации почтовой связи.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого Товара

Таблица № 1. Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система хранения данных тип 1 | шт. | 6 |
|  | Сервер тип 1 | шт. | 7 |
|  | Сервер тип 2 | шт. | 26 |
|  | Сервер тип 3 | шт. | 9 |
|  | Сервер тип 4 | шт. | 11 |
|  | Сервер тип 5 | шт. | 33 |
|  | Сервер тип 6 | шт. | 5 |
|  | Сервер тип 7 | шт. | 2 |
|  | Система хранения данных тип 2 | шт. | 2 |
|  | Сервер тип 8 | шт. | 2 |
| ИТОГО |  |  | 103 |

Спецификация поставляемого Товара должна соответствовать основным характеристикам Товара, указанным в настоящем Техническом задании.

  - Основные характеристики Товара

3.3.1. Требования к характеристикам каждой единицы Системы хранения данных тип 1

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Система хранения данных тип 1 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Отказоустойчивая система хранения данных | Соответствует |
| - 2 | Количество контроллеров, работающих в режиме Active-Active (при использовании Raid 5, 6), с возможностью доступа к любому LUN через все контроллеры, шт.: | Не менее 2* |
| - 3 | Контроллеры системы хранения данных должны обеспечивать симметричную архитектуру ввода-вывода с возможностью доступа к предоставленным ресурсам через оба контроллера серверов к СХД. Назначение конкретного контроллера в качестве владельца ресурса не требуется | Соответствует |
| - 4 | Система хранения данных должна обеспечивать централизованную работу с обоими контроллерами как с единым логическим устройством | Соответствует |
| - 5 | Объём Кэш памяти, ТБ: | Не менее 1* |
| - 6 | Производительность СХД (определенная в соответствии с требованиями указанными в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию (программа и методика испытаний), тыс. IOPS: | Не менее 140* |
| - 7 | Количество установленных накопителей SSD TLC, шт.: | Не менее 42* |
| - 8 | Суммарный объем RAW установленных накопителей SSD TLC, Тб: | Не менее 1290* |
| - 9 | Возможность объединения всех дисков в единую группу (домен, пул), с возможностью распределения данных одного LUN по всем дискам | Соответствует |
| - 10 | СХД должна обеспечивать полезную емкость не менее 70% в конфигурации RAID 6 от суммарного объема RAW установленных накопителей SSD TLC после вычета всех накладных расходов, связанных с отказоустойчивостью и резервированием емкости, включая RAID, Erasure Coding, Hot Spare, Global Spare, Distributed Spare или функционально эквивалентные механизмы. Технические механизмы компрессии, дедупликации, thin provisioning и иные логические методы оптимизации хранения не должны учитываться при подтверждении данного требования. | Соответствует |
| - 11 | Количество портов Fibre Channel, с установленными оптическими трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 8* |
| - 12 | Скорость каждого из портов Fibre Channel, Гбит/с: | Не менее 32* |
| - 13 | Для портов Fibre Channel - дальность передачи каждого из установленных трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 14 | Количество портов Ethernet с максимальной пропускной способностью каждого порта 25 Гбит/с, с установленными оптическими трансиверами стандарта 25G SFP28, шт.: | Не менее 4* |
| - 15 | Наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 12* |
| - 16 | Возможность подключения дополнительной полки расширения | Соответствует |
| - 17 | Если функционал требует дополнительного лицензирования, лицензии включены в поставку системы хранения данных. Лицензии предоставляются либо без ограничения объема СХД, либо на максимальный объем СХД | Соответствует |
| - 18 | Установка приоритетов по операциям ввода-вывода и пропускной способности для логических томов, для тома (выделенной группы томов) по параметрам: пропускная способность, количество операций ввода-вывода | Соответствует |
| - 19 | Открытое документированное API для автоматизации операций управления, мониторинга и интеграции системы хранения данных с внешними информационными системами | Наличие |
| - 20 | Возможность передачи журналов событий системы хранения данных на внешний сервер syslog | Наличие |
| - 21 | Репликация данных | Наличие |
| - 22 | Возможность создания “тонких” томов | Наличие |
| - 23 | Возможность синхронной репликации с аналогичными массивами | Наличие |
| - 24 | Поддерживаемые протоколы: Fibre Channel, iSCSI | Соответствует |
| - 25 | Поддерживаемые уровни RAID: 1,10,5,50,6 | Соответствует |
| - 26 | Замена дисковых и твердотельных накопителей, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы хранения данных и приложений | Соответствует |
| - 27 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - Альт Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 28 | Наличие обновляемого CINDER драйвера для предоставления ресурсов СХД для платформы OpenStack, начиная с Antelope (дата релиза 2023-03-22) или новее | Соответствует |
| - 29 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 30 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 31 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности 12 рабочих дней | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.2. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 1

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 1 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 24* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 48* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,4* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 384* |
| - 8 | Накопители SSD, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей SSD, Тб: | Не менее 3.84* |
| - 10 | Ресурс каждого из накопителей SSD, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 11 | Установленные SSD накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1 | Соответствует |
| - 12 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 13 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 14 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 1200* |
| - 15 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 16 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 17 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 18 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 19 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 21 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 22 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 23 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 24 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день. | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.3. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 2

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 2 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 24* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 48* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,4* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 384* |
| - 8 | Накопители SSD тип 1, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей SSD тип 1, Гб: | Не менее 480* |
| - 10 | Накопители SSD тип 2, шт.: | Не менее 6* |
| - 11 | Объём каждого из накопителей SSD тип 2, Тб: | Не менее 7,68* |
| - 12 | Ресурс каждого из накопителей SSD, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 13 | Установленные SSD накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1, 10, 5 | Соответствует |
| - 14 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 15 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 16 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 1200* |
| - 17 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 18 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 19 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 21 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 22 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 23 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 24 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 25 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 26 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день. | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.4. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 3

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 3 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 24* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 48* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,4* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 768* |
| - 8 | Накопители SSD тип 1, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей SSD тип 1, Гб: | Не менее 480* |
| - 10 | Накопители SSD тип 2, шт.: | Не менее 6* |
| - 11 | Объём каждого из накопителей SSD тип 2, Тб: | Не менее 7,68* |
| - 12 | Ресурс каждого из накопителей SSD, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 13 | Установленные SSD накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1, 10, 5 | Соответствует |
| - 14 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 15 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 16 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 1200* |
| - 17 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 18 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 19 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 21 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 22 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 23 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 24 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 25 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 26 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день. | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.5. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 4

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 4 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 1 процессор | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 24* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 48* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,9* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 128* |
| - 8 | Тип установленной оперативной памяти: | Не ниже DDR5 SDRAM* |
| - 9 | Накопители NVMe, шт.: | Не менее 2* |
| - 10 | Объём каждого из накопителей NVMe, Гб: | Не менее 512* |
| - 11 | Ресурс каждого из накопителей NVMe, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 12 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 10 | Соответствует |
| - 13 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 14 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 15 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 800* |
| - 16 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 17 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 18 | Количество портов Ethernet 10Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode 10GBASE-SR (850 nm, 0,3km, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 19 | Количество портов Ethernet 10Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Single-mode 10GBASE-LR (1310 nm, 10km, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 21 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте одномодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 22 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 23 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 24 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 25 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 26 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности 12 рабочих дней | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.6. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 5

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 5 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 1 процессор | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 12* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 24* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 3,2* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 64* |
| - 8 | Тип установленной оперативной памяти: | Не ниже DDR5 SDRAM* |
| - 9 | Накопители NVMe, шт.: | Не менее 4* |
| - 10 | Объём каждого из накопителей NVMe, Гб: | Не менее 1024* |
| - 11 | Ресурс каждого из накопителей NVMe, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 12 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 10 | Соответствует |
| - 13 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 14 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 15 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 800* |
| - 16 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 17 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 18 | Количество портов Ethernet 10Гб/с SFP+.: | Не менее 9* |
| - 19 | Возможность установки совместимых с NIC сервера трансиверов одного из двух типов: Multi-mode 10GBASE-SR (850 nm, 0.3 km, LC) или Single-mode 10GBASE-LR (1310 нм, 10 km, LC) | Соответствует |
| - 20 | Количество трансиверов Multi-mode 10GBASE-SR (850 nm, 0,3km, LC), шт.: | Не менее 9* |
| - 21 | Количество трансиверов Singlei-mode 10GBASE-LR (1310 nm, 10km, LC), шт.: | Не менее 9* |
| - 22 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 9* |
| - 23 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте одномодовых оптических патчкордов SM duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 9* |
| - 24 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 25 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 26 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 27 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 28 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности 12 рабочих дней | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.7. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 6

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 6 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | Количество ядер: | Не менее 16* |
| - 4 | Количество потоков: | Не менее 32* |
| - 5 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,4* |
| - 6 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 256* |
| - 7 | Накопители SSD, шт.: | Не менее 2* |
| - 8 | Объём каждого из накопителей SSD, Тб: | Не менее 3,84* |
| - 9 | Ресурс каждого из накопителей SSD, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 10 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 10 | Соответствует |
| - 11 | Количество графических ускорителей GPU, шт. | Не менее 1* |
| - 12 | Количество оперативной памяти на всех графических ускорителях, ГБ: | Не менее 24* |
| - 13 | Производительность FP32 на каждую карту TFLOPS каждого из графических ускорителей GPU | Не менее 30* |
| - 14 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 15 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 16 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 800* |
| - 17 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 18 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 19 | Количество портов Ethernet 10Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 21 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 22 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 23 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 24 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 25 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 26 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности 12 рабочих дней | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.8. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 7

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 7 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 4* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 16* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 32* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,8* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 1024* |
| - 8 | Накопители NVMe, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей NVMe, Тб: | Не менее 3,84* |
| - 10 | Ресурс каждого из накопителей NVMe, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 11 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1 | Соответствует |
| - 12 | Количество графических ускорителей GPU, шт. | Не менее 2* |
| - 13 | Количество оперативной памяти HBM на всех графических ускорителях, ГБ: | Не менее 282* |
| - 14 | Производительность тензорных ядер FP64 на каждую карту TFLOPS каждого из графических ускорителей GPU | Не менее 60* |
| - 15 | Возможность объединить не менее двух GPU карт по единой шине передаче данных NVlink или аналогичной | Наличие |
| - 16 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 17 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 18 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 2000* |
| - 19 | Наличие дисплея или индикации для отображения неисправностей | Наличие |
| - 20 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 4* |
| - 21 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 22 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 4* |
| - 23 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 24 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 25 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 26 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 27 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.9. Требования к характеристикам каждой единицы Системы хранения данных тип 2

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Система хранения данных тип 2 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Отказоустойчивая система хранения данных | Соответствует |
| - 2 | Количество контроллеров, работающих в режиме Active-Active (при использовании Raid 5, 6), с возможностью доступа к любому LUN через все контроллеры, шт.: | Не менее 2* |
| - 3 | Контроллеры системы хранения данных должны обеспечивать симметричную архитектуру ввода-вывода с возможностью доступа к предоставленным ресурсам через оба контроллера серверов к СХ. Назначение конкретного контроллера в качестве владельца ресурса не требуется | Соответствует |
| - 4 | Система хранения данных должна обеспечивать централизованную работу с обоими контроллерами как с единым логическим устройством | Соответствует |
| - 5 | Объём Кэш памяти, ТБ: | Не менее 1* |
| - 6 | Производительность СХД (определенная в соответствии с требованиями указанными в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию (программа и методика испытаний), тыс. IOPS: | Не менее 280* |
| - 7 | Количество установленных накопителей NVMe, шт.: | Не менее 24* |
| - 8 | Суммарный объем RAW установленных накопителей NVMe, Тб: | Не менее 368* |
| - 9 | СХД должна обеспечивать полезную емкость не менее 70% в конфигурации RAID 6 от суммарного объема RAW установленных накопителей NVMe после вычета всех накладных расходов, связанных с отказоустойчивостью и резервированием емкости, включая RAID, Erasure Coding, Hot Spare, Global Spare, Distributed Spare или функционально эквивалентные механизмы. Технические механизмы компрессии, дедупликации, thin provisioning и иные логические методы оптимизации хранения не должны учитываться при подтверждении данного требования. | Соответствует |
| - 10 | Возможность объединения всех дисков в единую группу (домен, пул), с возможностью распределения данных одного LUN по всем дискам | Соответствует |
| - 11 | Количество портов Fibre Channel, с установленными оптическими трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 8* |
| - 12 | Скорость каждого из портов Fibre Channel, Гбит/с: | Не менее 32* |
| - 13 | Для портов Fibre Channel - дальность передачи каждого из установленных трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 14 | Количество портов Ethernet с максимальной пропускной способностью каждого порта 25 Гбит/с, с установленными оптическими трансиверами стандарта 25G SFP28, шт.: | Не менее 4* |
| - 15 | Наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 12* |
| - 16 | Возможность подключения дополнительной полки расширения | Соответствует |
| - 17 | Если функционал требует дополнительного лицензирования, лицензии включены в поставку системы хранения данных. Лицензии предоставляются либо без ограничения объема СХД, либо на максимальный объем СХД. | Соответствует |
| - 18 | Установка приоритетов по операциям ввода-вывода и пропускной способности для логических томов, для тома (выделенной группы томов) по параметрам: пропускная способность, количество операций ввода-вывода. | Соответствует |
| - 19 | Открытое документированное API для автоматизации операций управления, мониторинга и интеграции системы хранения данных с внешними информационными системами | Наличие |
| - 20 | Возможность передачи журналов событий системы хранения данных на внешний сервер syslog | Наличие |
| - 21 | Возможность создания “тонких” томов | Наличие |
| - 22 | Поддерживаемые протоколы: Fibre Channel, iSCSI | Соответствует |
| - 23 | Поддерживаемые уровни RAID: 5,6 | Соответствует |
| - 24 | Система хранения данных должна поддерживать «горячую замену» дисковых и твердотельных накопителей, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы хранения данных и приложений. | Соответствует |
| - 25 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - Альт Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 26 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 27 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 28 | Режим гарантийной поддержки 24x7x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), гарантированное время восстановления работоспособности 24 часа. | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.10. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 8

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 8 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 4* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 16* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 32* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,8* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 1024* |
| - 8 | Накопители NVMe, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей NVMe, Тб: | Не менее 3,84* |
| - 10 | Ресурс каждого из накопителей NVMe, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 11 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1 | Соответствует |
| - 12 | Количество графических ускорителей GPU, шт. | Не менее 4* |
| - 13 | Количество оперативной памяти HBM на всех графических ускорителях, ГБ: | Не менее 564* |
| - 14 | Производительность тензорных ядер FP64 на каждую карту TFLOPS каждого из графических ускорителей GPU | Не менее 60* |
| - 15 | Возможность объединить не менее двух GPU карт по единой шине передаче данных NVlink или аналогичной | Наличие |
| - 16 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 17 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 18 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 2700* |
| - 19 | Наличие дисплея или индикации для отображения неисправностей | Наличие |
| - 20 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 4* |
| - 21 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 22 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 4* |
| - 23 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 24 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 25 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 26 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 27 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

  - Комплектность Товара

Товар передается в комплектности, соответствующей документации производителя в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 настоящего Технического задания, а также кабели/блоки питания, необходимые для полноценной работы Товара, инструкция по эксплуатации.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

- технический регламент Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011;

- технический регламент Таможенного Союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на Товар: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания универсального передаточного документа.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Гарантийные обязательства не распространяются в случаях, если:

Нарушаются правила и условия эксплуатации Товара, изложенные в инструкции по эксплуатации;

Имеет место факт вскрытия пломб в/на Товаре или его компонентах;

Имеются механические повреждения Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен поставляться в упаковке изготовителя, с указанием на упаковке информации об изготовителе и имуществе, с учетом необходимых маркировок:

- тип имущества;

- номер партии на коробке и на имуществе (если производителем установлено его наличие) должны совпадать;

- информация о производителе, его товарный знак (при наличии);

- иная информация, которую производитель посчитает необходимым разместить.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений или порчи, от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.

Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность деталей на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

    - Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 100 (ста) календарных дней с даты заключения Договора.

    - Адреса поставки Товара указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

  - Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Грузополучателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.

Контакты Грузополучателя на местах будут переданы Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов по местному времени Грузополучателя.

Грузополучатель обязан посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Грузополучателя осуществляются силами Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

    - Приемка Товара осуществляется Покупателем только после проведения ПМИ поставляемых СХД, по результатам проведения следующих этапов:

Этап 1: Поставщик поставляет по 1 (одному) экземпляру каждого типа СХД для проведения ПМИ систем хранения данных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Этап 2: Покупатель осуществляет сверку каждого типа СХД с настоящим Техническим заданием на предмет соответствия. Срок проведения такой сверки — до 3 (трех) рабочих дней.

Этап 3: После проведения Этапа № 2 Поставщиком производится инсталляция оборудования, поставленного для ПМИ СХД. Инсталляция выполняется Поставщиком в срок не позднее 8 (восьми) рабочих дней после уведомления Покупателем Поставщика о готовности выделенных мест и инфраструктуры для установки оборудования.

Этап 4: ПМИ СХД начинается с даты завершения инсталляции СХД. Срок проведения ПМИ СХД составляет не более 25 (двадцати пяти) календарных дней.

Этап 5: По результатам проведения ПМИ СХД в течение 3 (трех) рабочих дней составляется и подписывается Поставщиком и Покупателем протокол тестирования.

Этап 6: В случае успешного прохождения ПМИ СХД, подтвержденного протоколом тестирования, Поставщик осуществляет поставку остального Товара, а Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения всего Товара и документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Технического задания осуществляет приемку Товара.

    - Указанный в п. 7.1.1. настоящего Технического задания срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться в случаях сомнения Покупателя в качестве, комплектности, соблюдении требований к безопасности, требований к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего Технического задания и Спецификации.

    - При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего Технического задания и Спецификации, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар.

  - Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров

Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:

– универсальные передаточные документы;

– копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара;

– технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке в бумажном или электронном виде (при наличии);

– оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы о гарантии с указанием срока и условий гарантии Товара (при наличии).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.

В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются за счёт Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара должно обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень адресов поставки и распределение Товара | 18 |
| 2 | Программа и методика испытаний (ПМИ) Систем хранения данных | 20 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень адресов поставки и распределение Товара

| № п/п | Наименование Грузополучателя | Адрес Поставки | Наименование Товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.37 | Система хранения данных тип 1 | 1 |
| - 2 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.37 | Сервер тип 6 | 5 |
| - 3 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Система хранения данных тип 1 | 5 |
| - 4 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.37 | Система хранения данных тип 2 | 2 |
| - 5 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 1 | 7 |
| - 6 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 2 | 26 |
| - 7 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 3 | 9 |
| - 8 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 7 | 2 |
| - 9 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 8 | 2 |
| - 10 | УФПС г. Москвы - филиал АО «Почта России» | г. Москва, п. Марушкинское, д. Шарапово, ул. Придорожная, д. 4, стр. 2 | Сервер тип 4 | 2 |
| - 11 | УФПС Новосибирской области - филиал АО «Почта России» | 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 12 | УФПС Самарской области - филиал АО «Почта России» | 443099, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 24 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 13 | УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал АО «Почта России» | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 14 | УФПС Воронежской области - филиал АО «Почта России» | Воронежская обл., г.Воронеж, Монтажный проезд, 12 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 15 | УФПС Республики Башкортостан - филиал АО «Почта России» | 450040, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Привокзальная площадь, 1 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 16 | УФПС Краснодарского края - филиал АО «Почта России» | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Стахановская, 1а | Сервер тип 4 | 1 |
| - 17 | УФПС Хабаровского края - филиал АО «Почта России» | 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 28 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 18 | УФПС Челябинской области - филиал АО «Почта России» | Челябинская обл., г.Челябинск, Привокзальная пл., д.1 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 19 | УФПС «Татарстан почтасы» - филиал АО «Почта России» | 420054, г. Казань, ул. Техническая, д. 50 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 20 | - УФПС г. Москвы - филиал АО «Почта России» | г. Москва, п. Марушкинское, д. Шарапово, ул. Придорожная, д. 4, стр. 2 | Сервер тип 5 | 6 |
| - 21 | УФПС Новосибирской области - филиал АО «Почта России» | 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 22 | УФПС Самарской области - филиал АО «Почта России» | 443099, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 24 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 23 | УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал АО «Почта России» | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 24 | УФПС Воронежской области - филиал АО «Почта России» | Воронежская обл., г.Воронеж, Монтажный проезд, 12 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 25 | УФПС Республики Башкортостан - филиал АО «Почта России» | 450040, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Привокзальная площадь, 1 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 26 | УФПС Краснодарского края - филиал АО «Почта России» | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Стахановская, 1а | Сервер тип 5 | 3 |
| - 27 | УФПС Хабаровского края - филиал АО «Почта России» | 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 28 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 28 | УФПС Челябинской области - филиал АО «Почта России» | Челябинская обл., г.Челябинск, Привокзальная пл., д.1 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 29 | УФПС «Татарстан почтасы» - филиал АО «Почта России» | 420054, г. Казань, ул. Техническая, д. 50 | Сервер тип 5 | 3 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Программа и методика испытаний (ПМИ) Систем хранения данных

Программа и методика испытаний СХД

Проверка SLUA / Symmetric Active-Active и подтверждение производительности СХД

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предмет испытаний | Проверка требований ТЗ к симметричной архитектуре ввода-вывода контроллеров СХД (SLUA / Symmetric Active-Active) и подтверждение требований ТЗ к front-end производительности СХД по протоколу Fibre Channel. |
| Область проверки | Одна локальная СХД с двумя контроллерами. Основной протокол — Fibre Channel. |
| ОС серверов-нагружателей | RedOS 7.3 / Linux с DM-Multipath, FIO, lsscsi, sg3_utils*. |

*наименование пакета может отличаться от используемой версии дистрибутива

Важно для проверки. В документе SLUA рассматривается как локальная симметричная Active-Active архитектура внутри одной СХД: тестовый блочный ресурс должен быть доступен через front-end порты обоих контроллеров, без ручного закрепления ресурса за единственным контроллером для обслуживания операций ввода-вывода. Подтверждение производительности выполняется на тех же 4 LUN с целевыми FIO-профилями. Проверка выполняется по фактическому поведению СХД, а не по маркетинговому названию функции.

1. Основание и проверяемые требования ТЗ

ПМИ предназначена для проверки следующих требований технического задания. В данных требованиях ресурс эквивалентен LUN и наоборот.

| № | Требование ТЗ | Как проверяется в ПМИ | Ключевой критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллеры СХД должны обеспечивать симметричную архитектуру ввода-вывода с возможностью доступа к предоставленным ресурсам через оба контроллера. | Проверяется предоставление LUN через target-порты обоих контроллеров, фактическое количество путей на хостах, статусы путей и активность операций ввода-вывода на портах обоих контроллеров. | LUN доступен через оба контроллера и через них одновременно осуществляется ввод-вывод. Нагрузка по вводу-выводу равномерно распределяется между контроллерами. |
| 2 | Назначение конкретного контроллера в качестве владельца ресурса не требуется. | Проверяется, что при создании и предоставлении LUN не требуется вручную выбирать единственный контроллер-владелец LUN. Если внутренний служебный признак владельца есть, он не должен ограничивать доступность LUN через оба контроллера. | Нет обязательной ручной привязки LUN к одному контроллеру для обслуживания операций ввода-вывода. |
| 3 | СХД должна обеспечивать централизованную работу с обоими контроллерами как с единым логическим устройством. | Проверяется единая точка управления, единый перечень LUN’ов, единая настройка предоставления LUN хостам, единый журнал событий и видимость состояния обоих контроллеров из интерфейса управления. | Операции управления LUN’ами выполняются централизованно, без раздельного управления каждым контроллером как самостоятельной СХД. |
| 4 | Локальная СХД с двумя контроллерами работает в режиме SLUA / Symmetric Active-Active. | Проводится серия функциональных и отказных испытаний: базовая нагрузка, отказ одного FC-пути, отказ всех FC-портов одного контроллера, отказ одной FC-фабрики, отказ/перезапуск одного контроллера, восстановление путей и контроль данных. | Тестовые LUN не исчезают, на DM-Multipath устройствах сохраняется прогресс операций ввода-вывода через доступные рабочие пути, пути восстанавливаются. |
| 5 | СХД должна обеспечивать заявленную производительность по front-end по FC для конфигураций SSD и NVMe. | Проводятся целевые нагрузочные прогоны FIO с двух серверов: профиль 64 KB, 100% random, 70/30 read/write, длительностью 2 часа активной нагрузки. Производительность измеряется на хостах по агрегированному результату FIO. | Достижение целевых значений IOPS и средней latency, согласованных по ТЗ для соответствующей конфигурации (SSD или NVMe). |

2. Термины и трактовка результата в проверках SLUA

| Термин | Определение для целей ПМИ |
| --- | --- |
| Symmetric Active-Active / SLUA | В инженерной практике СХД термин Symmetric Logical Unit Access / Symmetric Active-Active используется для противопоставления асимметричному доступу: все контроллеры или Storage Processors, через которые опубликован LUN, предоставляют хосту рабочие оптимизированные пути к этому LUN. В отличие от ALUA-картины с preferred/non-preferred путями, симметричная модель не требует, чтобы хост направлял ввод-вывод только через контроллер-владелец LUN. Для целей настоящей ПМИ SLUA проверяется как локальная архитектура одной двухконтроллерной СХД, при которой один и тот же LUN предоставлен через порты обоих контроллеров, пути через оба контроллера являются рабочими для доступа к LUN, а эксплуатация LUN не требует ручного закрепления за единственным контроллером-владельцем. |
| ALUA / Asymmetric Logical Unit Access | Стандартизованный механизм SCSI для описания асимметричного доступа к LUN через Front-End порты разных контроллеров. При ALUA порты на разных контроллерах могут иметь разные приоритеты для ввода-вывода, например: active/optimized, active/non-optimized, standby, unavailable, transitioning. |
| Централизованное управление СХД | Оба контроллера управляются как компоненты одной системы хранения данных: LUN’ы, предоставление LUN, состояние портов, события и аварии видны из единого интерфейса управления. |
| Непрерывность операций ввода-вывода | При отказе отдельного компонента транспортного пути тестовая нагрузка не должна завершиться аварийно ошибкой чтения/записи на уровне тестового блочного устройства. Допускаются сообщения ОС/СХД/SAN о потере отдельных путей, если они не приводят к потере LUN и аварийному завершению нагрузки. |
| Ошибка операций ввода-вывода | Ошибка чтения или записи на уровне тестового блочного устройства, из-за которой приложение или FIO не может продолжить работу с LUN. Сообщение о потере отдельного пути само по себе не является ошибкой данных, если multipath продолжает обслуживать LUN через другие пути. |

Краткое различие SLUA и ALUA. SLUA в этой ПМИ — проверяемое поведение СХД: LUN доступен через оба контроллера и не требует ручного выбора единственного контроллера-владельца для обслуживания операций ввода-вывода. ALUA описывает асимметричные состояния путей: оптимизированные, неоптимизированные, резервные и недоступные пути. В рамках данной ПМИ ALUA-картина используется как отдельный диагностический признак при сравнении с ожидаемой SLUA-картиной.

2.1. Как SLUA и ALUA обычно отличаются в multipath -ll

| Картина | Ожидаемый смысл | Типовые признаки в multipath -ll |
| --- | --- | --- |
| SLUA / symmetric access | Пути через оба контроллера находятся в рабочем активном состоянии. Для целей ПМИ это штатная картина, если все ожидаемые пути присутствуют и нет резервной/непредпочтительной группы. | status=active active ready running одинаковый или сопоставимый prio для групп путей через оба контроллера |
| ALUA / asymmetric access | Одна группа путей может быть оптимизированной, другая — неоптимизированной, резервной или иметь меньший приоритет. Такая картина не считается самостоятельным подтверждением SLUA. | active ready running при большем prio active/non-optimized enabled ghost running enabled ready running с меньшим prio |

Пример SLUA-картины:
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- ... active ready running   # путь через Controller A
| `- ... active ready running   # путь через Controller A
` |- ... active ready running   # путь через Controller B
  `- ... active ready running   # путь через Controller B

Пример ALUA-картины, не являющейся самостоятельным подтверждением SLUA:
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- ... active ready running   # optimized paths
| `- ... active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- ... active ready running   # non-optimized / lower priority
  `- ... enabled ghost running

2.2. Пример контроля непрерывности ввода-вывода через iostat

Для наглядной фиксации динамики во время отказов используется iostat -t -dxm 1. Для SLUA ожидается, что на DM-устройстве сохраняются ненулевые r/s и/или w/s, а активность по нижележащим путям перераспределяется при отказе. Для ALUA-картины активность может быть сосредоточена на группе оптимизированных путей, а непредпочтительные пути могут оставаться почти без нагрузки до отказа оптимизированной группы.

Пример SLUA под нагрузкой, до отказа:
Device            r/s     w/s    rMB/s    wMB/s  aqu-sz  await  %util
dm-2           8200.0  3500.0    512.0    218.0   30.0    2.6   72.0
sdb            1050.0   440.0     65.0     27.0    3.6    2.4   18.0  # Controller A
sdc            1010.0   430.0     63.0     26.0    3.4    2.3   17.0  # Controller A
sdj            1030.0   445.0     64.0     27.5    3.5    2.4   18.0  # Controller B
sdk            1005.0   435.0     62.8     27.0    3.4    2.3   17.0  # Controller B

Пример ALUA-картины, когда непредпочтительные пути почти не обслуживают I/O:
Device            r/s     w/s    rMB/s    wMB/s  aqu-sz  await  %util
dm-2           8200.0  3500.0    512.0    218.0   30.0    2.6   72.0
sdb            2100.0   900.0    131.0     56.0    7.0    2.4   35.0  # optimized group
sdc            2050.0   870.0    128.0     54.0    6.8    2.4   34.0  # optimized group
sdj               0.0     0.0      0.0      0.0    0.0    0.0    0.0  # non-optimized/standby
sdk               0.0     0.0      0.0      0.0    0.0    0.0    0.0  # non-optimized/standby

3. Испытательный стенд

3.1. Состав стенда

| Параметр | Требование / значение | Что фиксируется |
| --- | --- | --- |
| СХД | Одна СХД с двумя контроллерами и поддержкой блочного доступа по FC. Точная модель и версия ПО фиксируются после закупочной процедуры и перед началом испытаний. | Модель, серийный номер, версия ПО, количество контроллеров, статус компонентов. |
| Серверы-нагружатели | 2 физических сервера с RedOS 7.3 / Linux, FIO, DM-Multipath, lsscsi, sg3_utils. | hostnamectl, версия ОС, версия ядра, версии утилит. |
| FC HBA | Не менее 6 FC-портов на сервер. Каждый сервер подключается к двум независимым FC-фабрикам. | WWPN инициаторов, состояние Online, скорость портов. |
| FC SAN | Две независимые FC-фабрики: Fabric A и Fabric B. Коммутация и zoning должны быть выполнены так, чтобы при отказе одного FC-коммутатора или одной фабрики на второй фабрике сохранялись пути от серверов к обоим контроллерам СХД. | Схема zoning, initiator-target matrix, ошибки портов SAN. |
| Пулы хранения | Создаются 2 тестовых пула хранения: Pool-1 и Pool-2. Каждый пул создаётся со схемой RAID 6 либо с эквивалентной схемой защиты, выдерживающей отказ не менее двух накопителей. | Имя пула, объём пула, состав накопителей, схема защиты, статус пула. |
| Тестовые LUN | Создаются 4 тестовых LUN: LUN1 и LUN2 в Pool-1, LUN3 и LUN4 в Pool-2. Размер каждого LUN — 40% от форматированного объёма соответствующего пула. LUN используются только для испытаний. | LUN ID, WWID, размер, пул, схема защиты, предоставление LUN хостам. |
| Мониторинг СХД | Счётчики производительности и события фиксируются через GUI-скриншоты и/или CLI-выгрузки. | Состояние контроллеров, портов, LUN, событий, счётчики по контроллерам/front-end портам. |

Требование к FC-коммутации. Нельзя строить стенд так, чтобы Fabric A имела пути только к Controller A, а Fabric B — только к Controller B. При отказе любой одной фабрики должны сохраняться пути к обоим контроллерам через оставшуюся фабрику. Иначе проверка отказа фабрики превращается в проверку потери доступа к одному контроллеру, а не в корректный сценарий отказоустойчивости SAN.

Испытательный стенд:

3.2. Логическая конфигурация стенда

На СХД выделить весь набор дисков тестируемой конфигурации и разделить его на 2 пула примерно равного размера по числу дисков. Для каждого пула задать RAID 6 либо эквивалентную схему защиты, выдерживающую потерю не менее 2 дисков. На СХД создаётся 4 тестовых LUN равного объёма из общего пула накопителей. размер каждого LUN — 40% от форматированного POOL. LUN распределяются в соответствии с симметричной концепцией работы СХД (если внутренний признак владельца существует — половина LUN с признаком одного контроллера, половина с признаком другого), и предоставляются через front-end порты обоих контроллеров обоим серверам-нагружателям.

Каждый сервер имеет FC-каналы в каждую FC-фабрику.

3.3. Целевые показатели производительности для проверки требований ТЗ

Целевые значения, подлежащие подтверждению в ходе нагрузочных испытаний:

| Конфигурация | Целевые IOPS (агрегированно с 4 LUN) | Профиль и длительность |
| --- | --- | --- |
| SSD | не менее 140 000 IOPS при средней latency не более 10 мс | FIO 64 KB, 100% random, 70/30 R/W, суммарная глубина очереди QD=260, два хоста параллельно, активная нагрузка 2 часа |
| NVMe | не менее 280 000 IOPS при средней latency не более 6 мс | FIO 64 KB, 100% random, 70/30 R/W, суммарная глубина очереди QD=512, два хоста параллельно, активная нагрузка 2 часа |

Применимость целевых значений. Целевые значения IOPS и latency, указанные в таблице, относятся к нагрузочным испытаниям производительности (раздел 10.2 для SSD и 10.3 для NVMe). Функциональные SLUA-испытания используют другой профиль FIO (см. раздел 7.6) и не оценивают абсолютную производительность — для них существенно отсутствие потерь данных, стабильность путей и непрерывность ввода-вывода.

4. Общие критерии приёмки

ПМИ считается выполненной успешно, если выполнены все нижеперечисленные критерии.

| Пройдено Тестовые LUN остаются доступными. Задания FIO не завершаются аварийно из-за ошибки чтения/записи на тестовом устройстве. DM-multipath устройство не исчезает. После восстановления компонента ожидаемые пути возвращаются. В тестах на производительность достигнуты требуемые параметры производительности | Не пройдено Потерян доступ к LUN, исчезло DM-multipath устройство, FIO завершился ошибкой операций ввода-вывода на тестовом устройстве, либо пути/контроллер не восстановились после возврата компонента. | Не выполнялось Сценарий не выполнялся из-за ограничений стенда, запрета производителя, отсутствия допуска к отключению компонента или отсутствия соответствующего оборудования. |
| --- | --- | --- |

Сообщения о потере отдельных путей в журналах ОС, СХД или FC-коммутаторов во время отказных сценариев являются ожидаемыми, если они не приводят к потере тестового LUN, аварийному завершению нагрузки или повреждению данных.

Количественный критерий деградации производительности при отказе в данную ПМИ не включается. Производительность фиксируется как диагностическая информация: до отказа, в момент отказа, после стабилизации и после восстановления.

Тестовые LUN. Все 4 LUN предоставлены обоим серверам и параллельно используются FIO с двух хостов в режиме прямой записи (direct=1, rw=randrw). Это сознательная часть проверки одновременного доступа к LUN через оба контроллера. На LUN не должно быть значимых данных — после прогона содержимое LUN считается недействительным; целостность данных в данную ПМИ не входит. Контроль на финальном этапе (испытание №14) выполняется только по факту доступности блочного устройства, без сверки содержимого.

4.1. Примечания для  тестов SLUA / Symmetric Active-Active

Контроль прогресса I/O и трактовка err>0 в FIO. Главный критерий прохождения отказного сценария — сохранение доступности LUN: DM-Multipath устройство не исчезает, на нём после отказа продолжается I/O через оставшиеся рабочие пути по iostat, а после восстановления компонента пути возвращаются автоматически без ручного переназначения владельца LUN. Контрольный интервал отсутствия прогресса I/O рассчитывается как Tконтроля = max(180 секунд, no_path_retry × polling_interval). «Не менее 180 секунд» — это нижний предел ожидания. Например, при no_path_retry 28 и polling_interval 5 расчёт даёт около 140 секунд, поэтому применяется порог 180 секунд; при no_path_retry 60 и polling_interval 5 расчёт даёт около 300 секунд, поэтому применяется порог 300 секунд. При необходимости стороны могут дополнительно наблюдать состояние ещё 30–60 секунд, но это не изменяет базовый контрольный интервал, если иное не согласовано до начала испытаний. Сценарий фиксируется как «Не пройдено», если на DM-Multipath устройстве отсутствует прогресс I/O дольше контрольного интервала при условии, что по сценарию должны оставаться рабочие пути к LUN. При числовом no_path_retry multipath может вернуть EIO на DM-устройство только в ситуации, когда для данного multipath-устройства отсутствуют доступные рабочие пути в течение расчётного окна no_path_retry × polling_interval. Если после отказа должны оставаться рабочие пути, появление EIO требует отдельного разбора и не считается штатным подтверждением SLUA без письменного пояснения производителя. Для базового нагрузочного испытания №9 ожидаемое значение — err=0. Значение err>0 не допускает автоматического присвоения статуса «Пройдено» и требует разбора с производителем СХД. Испытание №9 может быть признано пройденным только при наличии письменного пояснения производителя и согласования Заказчика, что зафиксированная ошибка не связана с потерей доступности LUN и не влияет на проверяемое требование SLUA. В отказных сценариях №10–13 значение err>0 фиксируется в журнале испытаний как замечание и подлежит разбору. Само по себе err>0 не является автоматическим основанием для статуса «Не пройдено», если одновременно подтверждены доступность LUN, наличие прогресса I/O на DM-Multipath устройстве через оставшиеся рабочие пути и автоматическое восстановление путей после возврата компонента. Конкретные значения и типы ожидаемых ошибок поясняются производителем СХД в рамках вендорских примечаний к процедуре отказа и прикладываются к материалам испытаний.

5. Перечень испытаний SLUA / Symmetric Active-Active

| № испытания | Группа функций | Название испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка стенда | Проверка аппаратного состава стенда и схемы подключения |
| 2 | Настройка ОС хостов | Установка обязательных пакетов и запуск multipathd |
| 3 | Настройка ОС хостов | Настройка FC HBA qla2xxx для испытаний |
| 4 | Настройка ОС хостов | Базовый тюнинг блочного стека Linux и multipath |
| 5 | Подготовка стенда | Подтверждение исходных условий после настройки хостов |
| 6 | Функциональная готовность | Создание двух тестовых пулов и четырёх LUN |
| 7 | Функциональная готовность | Обнаружение 4 LUN на хостах и проверка многопутевого доступа SLUA |
| 8 | Проверка SLUA | Проверка отсутствия обязательного владельца LUN |
| 9 | Проверка SLUA | Базовая нагрузка, равномерность путей и активность обоих контроллеров |
| 10 | Отказоустойчивость | Отказ одного FC-пути |
| 11 | Отказоустойчивость | Отказ всех FC front-end портов одного контроллера СХД |
| 12 | Отказоустойчивость | Отказ одной FC-фабрики |
| 13 | Отказоустойчивость | Отказ или перезапуск одного контроллера СХД |
| 14 | Финальная проверка | Контроль доступности LUN и комплектности материалов испытаний |

6. Методика выполнения испытаний  SLUA / Symmetric Active-Active

.

| № п/п | Группа функций | Название испытания | Эталонные значения | Сценарий испытания | Критерии оценки успешного выполнения испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка стенда | Проверка аппаратного состава стенда и схемы подключения | Доступен стенд из 2 серверов-нагружателей; на каждом сервере установлена RedOS 7.3 или согласованная версия Linux; установлены FC HBA; схема подключения выполнена через две независимые FC-фабрики. | 1) На обоих серверах выполнить: # hostnamectl # cat /etc/*release* # uname -r 2) На обоих серверах выполнить: # lspci ¦ grep -Ei "Fibre¦hba¦HBA¦QLogic¦Emulex" 3) На обоих серверах выполнить: # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state # cat /sys/class/fc_host/host*/speed 4) Зафиксировать WWPN инициаторов, количество активных FC-портов, схему подключения к портам СХД и факт использования двух FC-фабрик. 5) Сохранить данные в журнал испытаний. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) На обоих серверах подтверждена установленная ОС и версия ядра Linux. 2) В составе каждого сервера определяется FC HBA, а количество активных FC-портов соответствует схеме стенда. 3) Все задействованные FC-порты находятся в состоянии Online ; согласованная скорость соответствует проектной схеме стенда, например 32 Gbit. 4) WWPN инициаторов и карта подключений серверов к портам СХД или к FC-фабрике зафиксированы в журнале испытаний. |
| 2 | Настройка ОС хостов | Установка обязательных пакетов и запуск multipathd | На обоих серверах установлены fio, device-mapper-multipath, sg3_utils, lsscsi; служба multipathd включена и запущена. | 1) На каждом сервере установить обязательные пакеты и запустить multipathd: # dnf install -y fio device-mapper-multipath sg3_utils lsscsi # mpathconf --find_multipaths y # systemctl enable multipathd # systemctl start multipathd 2) На каждом сервере проверить установленные пакеты: $ rpm -q fio device-mapper-multipath sg3_utils lsscsi 3) На каждом сервере проверить состояние службы: # systemctl status multipathd --no-pager | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Команда rpm -q возвращает названия и версии всех четырёх требуемых пакетов. 2) Служба multipathd запущена и находится в состоянии active (running) . 3) Автозапуск службы включён. |
| 3 | Настройка ОС хостов | Настройка FC HBA qla2xxx для испытаний | Для драйвера qla2xxx применён общий параметр ql2xmaxqdepth=256 ; модуль qla2xxx включён в автозагрузку; initramfs обновлён по процедуре. Если используется HBA другого производителя, применяются эквивалентные параметры, согласованные с производителем сервера/СХД. | 1) На каждом сервере создать конфигурационные файлы qla2xxx: # printf 'options qla2xxx ql2xmaxqdepth=256\n' > /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf # printf 'qla2xxx\n' > /etc/modules-load.d/qla2xxx.conf 2) На каждом сервере сделать резервную копию текущего initramfs, перегенерировать новый во временный каталог и заменить initramfs в /boot явной командой cp : # KVER=$(uname -r) # cp -p /boot/initramfs-$KVER.img /boot/initramfs-$KVER.img.sav # dracut -v -f /tmp/initramfs-$KVER.img --kver $KVER # cp -p /tmp/initramfs-$KVER.img /boot/initramfs-$KVER.img # sync 3) Перезагрузить сервер: # reboot 4) После загрузки проверить значение параметра драйвера: # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth 5) В случае проблем с загрузкой восстановить предыдущий initramfs из резервной копии: # cp -p /boot/initramfs-$(uname -r).img.sav /boot/initramfs-$(uname -r).img | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Конфигурационные файлы qla2xxx созданы и содержат параметр ql2xmaxqdepth=256 . 2) Резервная копия initramfs сохранена с расширением .sav ; перегенерация initramfs завершена без ошибок; новый initramfs скопирован в /boot . 3) После перезагрузки сервер штатно загружается, активный параметр драйвера равен 256 либо применён согласованный эквивалент для другого HBA. Примеры допустимых фрагментов вывода: options qla2xxx ql2xmaxqdepth=256 cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth -> 256 |
| 4 | Настройка ОС хостов | Базовый тюнинг блочного стека Linux и multipath | Для FC LUN применяются два разных уровня настроек: через udev задаётся SCSI device timeout 120 с для нижележащих устройств тестовых LUN; через multipath задаётся обязательная для ПМИ политика выбора путей path_selector "round-robin 0" . Параметр scheduler=none не является параметром multipath-конфигурации: при необходимости он задаётся отдельным udev-правилом для нижележащих sd* и/или dm-* устройств и фиксируется как применённая настройка ОС, но не является самостоятельным критерием подтверждения SLUA. Остальные параметры multipath применяются по рекомендации производителя СХД и фиксируются в материалах испытаний. | 1) На каждом сервере сначала создать и применить udev-правило согласно разделу 7.0.1. Обязательная часть udev-настройки — device/timeout=120 для нижележащих устройств тестовых LUN; настройка scheduler=none применяется только если она согласована для стенда: # vi /etc/udev/rules.d/70-storage-slua.rules # udevadm control --reload # udevadm trigger -c change -s block 2) Проверить применение udev-правила: для тестовых нижележащих устройств должен быть зафиксирован device/timeout=120 ; если в udev-правиле применялся scheduler=none , дополнительно фиксируется фактический scheduler. # cat /sys/block/sd*/device/timeout # cat /sys/block/sd*/queue/scheduler # cat /sys/block/dm-*/queue/scheduler 3) После применения udev-правил создать multipath-конфигурацию согласно разделу 7.0: # mkdir -p /etc/multipath/conf.d # vi /etc/multipath/conf.d/storage-test.conf 4) Убедиться, что в multipath-конфигурации задан обязательный для ПМИ параметр path_selector "round-robin 0" . Остальные параметры, включая path_grouping_policy , path_checker , prio , no_path_retry , polling_interval , fast_io_fail_tmo , dev_loss_tmo и max_sectors_kb , применяются по рекомендации производителя СХД и фиксируются перед началом отказных испытаний. 5) Переконфигурировать multipath: # sytemctl reload multupathd.service # sytemctl status multupathd.service 6) Проверить итоговую конфигурацию: $ multipath -ll # multipathd show config | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Udev-правила и multipath-конфигурация размещены на обоих серверах и перечитаны без ошибок. 2) Для нижележащих устройств тестовых LUN применён SCSI device timeout 120 с; если scheduler=none был включён в udev-правило для стенда, фактическое значение scheduler зафиксировано в материалах испытаний. 3) Для DM-multipath устройств задан обязательный для ПМИ селектор round-robin 0 . 4) Параметры, зависящие от конкретной СХД, применены по рекомендации производителя и зафиксированы в материалах испытаний. 5) Для контроля зависания I/O зафиксированы фактические значения no_path_retry и polling_interval либо указано, что применяется значение по умолчанию. Примеры допустимых фрагментов вывода: cat /sys/block/sdX/device/timeout -> 120 policy='round-robin 0' path_selector "round-robin 0" scheduler: [none] — только если настройка scheduler применялась udev-правилом для стенда |
| 5 | Подготовка стенда | Подтверждение исходных условий после настройки хостов | После настройки на обоих серверах доступны fio, multipath, sg3_utils и lsscsi; FC-порты находятся в состоянии Online; хосты готовы к подключению тестовых LUN. | 1) На каждом сервере проверить версии утилит: $ fio --version $ multipath -h $ lsscsi --version 2) На каждом сервере проверить состояние и скорость FC-портов: $ cat /sys/class/fc_host/host*/port_state $ cat /sys/class/fc_host/host*/speed 3) Зафиксировать результат проверки в журнал испытаний. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Все требуемые утилиты отвечают на вызов и выводят номер версии или справочную информацию. 2) FC-порты находятся в рабочем состоянии Online . 3) Скорость портов отображается и не противоречит схеме стенда. Примеры допустимых фрагментов вывода: fio-<версия> lsscsi version: <версия> port_state: Online speed: 32 Gbit |
| 6 | Функциональная готовность | Создание двух тестовых пулов и 4 LUN для испытаний | На тестируемой СХД созданы 2 тестовых пула. Каждый пул покрывает примерно половину дисков тестируемой конфигурации. На каждом пуле создано по 2 LUN, каждый размером 40% от форматированного объёма соответствующего пула. Всего 4 LUN предоставлены обоим серверам по FC. | 1) На СХД выделить весь набор дисков тестируемой конфигурации и разделить его на 2 пула примерно равного размера по числу дисков. 2) Для каждого пула задать RAID 6 либо эквивалентную схему защиты, выдерживающую потерю не менее 2 дисков. 3) На первом пуле создать LUN1 и LUN2, на втором пуле создать LUN3 и LUN4; размер каждого LUN — 40% от форматированного объёма соответствующего пула. 4) Предоставить все 4 LUN обоим серверам по FC через порты обоих контроллеров. 5) Заполнить таблицу раздела 7.6: идентификаторы пулов, размер LUN, RAID-схема, WWID, host-LUN mapping и список front-end портов СХД. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) На СХД созданы два тестовых пула; каждый пул покрывает примерно половину дисков тестируемой конфигурации. 2) Для каждого пула задан RAID 6 либо эквивалентная схема защиты, выдерживающая потерю не менее 2 дисков. 3) В Pool-1 созданы LUN1 и LUN2, в Pool-2 — LUN3 и LUN4; размер каждого LUN — 40% от форматированного объёма соответствующего пула. 4) Все 4 LUN предоставлены обоим серверам по FC и готовы к обнаружению на хостах. Примеры допустимых признаков на СХД: Pool-1 / RAID-6 / LUN1 __ TiB / LUN2 __ TiB Pool-2 / RAID-6 / LUN3 __ TiB / LUN4 __ TiB |
| 7 | Функциональная готовность | Обнаружение 4 LUN на хостах и проверка многопутевого доступа SLUA | На каждом сервере обнаружены все 4 LUN; для каждого LUN создано устройство DM-multipath; количество путей соответствует согласованной матрице initiator-target, но не менее 8 либо иное число, письменно согласованное с производителем/Заказчиком; пути обязательно проходят через оба контроллера. Все рабочие пути находятся в состоянии active ready running ; все отображаемые группы путей имеют status=active , а prio у путей/групп через оба контроллера одинаковый либо сопоставимый. | 1) На каждом сервере выполнить пересканирование SCSI-шины: # rescan-scsi-bus.sh -a -m 2) На каждом сервере проверить обнаруженные LUN и многопутевую агрегацию: $ lsscsi $ lsblk $ multipath -ll 3) Зафиксировать WWID, размер каждого LUN и фактическое число путей. 4) Сверить статусы путей с таблицей раздела 7.4 и примером раздела 7.5. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) На каждом сервере обнаружены все 4 LUN, а для каждого LUN создано DM-multipath устройство. 2) К каждому LUN на каждом сервере зафиксировано не менее 8 путей либо иное число, соответствующее согласованной матрице initiator-target; при любом допустимом числе путей они проходят через оба контроллера. 3) Все отображаемые группы путей имеют статус status=active ; prio у путей/групп через оба контроллера одинаковый либо сопоставимый. Группировка всех путей в одну active-группу не является основанием для отказа, если сохранены остальные признаки SLUA. 4) Каждый рабочий путь имеет статус active ready running . 5) Для исходного состояния SLUA не принимаются как подтверждение: status=enabled (ALUA) enabled ghost running (ALUA) active/non-optimized faulty , failed , offline , undef . 6) Если производитель отображает SLUA иными статусами, к материалам испытаний прикладывается официальное пояснение производителя. |
| 8 | Проверка SLUA | Проверка отсутствия обязательного владельца LUN | Эксплуатация LUN не требует ручного назначения единственного контроллера, через который должен обслуживаться LUN. Внутренний служебный владелец допускается только если он не ограничивает доступ через оба контроллера. | 1) Зафиксировать экран или CLI создания LUN и предоставления LUN хостам. 2) Проверить наличие полей: preferred controller , owning controller , owner , default controller или аналогичных. 3) Если такие поля присутствуют, приложить пояснение производителя: является ли это только служебным признаком или реальной привязкой LUN к контроллеру. 4) Сопоставить результат с фактической видимостью путей по разделам 7.2–7.5. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Для создания/предоставления LUN не требуется ручное закрепление за единственным контроллером для обслуживания операций ввода-вывода. 2) LUN доступен через оба контроллера. 3) Наличие внутреннего служебного признака не мешает прохождению испытаний отказоустойчивости. |
| 9 | Проверка SLUA | Базовая нагрузка, равномерность путей и активность обоих контроллеров | FIO запускается с двух серверов по всем четырём LUN. Профиль: случайная нагрузка, блок 64 KB, чтение/запись 70/30, суммарная глубина очереди 100. На СХД фиксируется активность по LUN и front-end портам обоих контроллеров. По данным iostat активность должна наблюдаться на всех рабочих путях через оба контроллера; точная математическая балансировка не нормируется. Качественный критерий: каждый рабочий путь имеет ненулевой трафик, сопоставимый по порядку величины с другими путями той же группы. Устойчивое нулевое значение r/s и w/s на рабочих путях не допускается без пояснения производителя. Средняя загрузка CPU контроллеров должна быть сопоставимой; резкий перекос фиксируется как замечание к испытанию. | 1) Создать профили FIO по разделу 7.7. 2) Запустить FIO на Server-1 и Server-2 по разделу 7.8. 3) Суммарная глубина очереди рассчитывается по формуле: QDсумм = количество серверов × количество LUN × numjobs × iodepth . Для профиля 12/12/13/13 на каждом сервере: QDсумм = 2 × (12+12+13+13) = 100 . 4) Для наглядной фиксации динамики запустить сбор статистики с интервалом 1 секунда по разделу 7.9. 5) Каждые 5–10 минут дополнительно зафиксировать: $ multipath -ll $ iostat -t -dxm 1 # dmesg -T ¦ tail -n 300 (сбор iostat запускается без счётчика и останавливается по Ctrl+C или kill ; см. раздел 7.9) 6) На СХД зафиксировать счётчики IOPS/MBps/latency по LUN, контроллерам, front-end портам и CPU контроллеров. 7) Пример ожидаемого фрагмента iostat при SLUA под нагрузкой: Device r/s w/s rMB/s wMB/s aqu-sz await %util dm-2 8200.0 3500.0 512.0 218.0 30.0 2.6 72.0 sdb 1030.0 440.0 64.0 27.0 3.5 2.4 18.0 # путь через Controller A sdc 1010.0 430.0 63.0 26.0 3.4 2.3 17.0 # путь через Controller A sdf 1025.0 445.0 64.0 27.5 3.5 2.4 18.0 # путь через Controller B sdh 1005.0 435.0 62.8 27.0 3.4 2.3 17.0 # путь через Controller B | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) FIO на обоих серверах не завершается аварийно ошибкой чтения/записи на тестовом устройстве. 2) В отчётах FIO зафиксировано err=0 по каждому заданию, каждому LUN и каждому серверу. Для базового нагрузочного испытания №9 значение err>0 не допускает автоматического присвоения статуса «Пройдено» и требует разбора с производителем СХД. Испытание может быть признано пройденным только при наличии письменного пояснения производителя и согласования Заказчика, что зафиксированная ошибка не связана с потерей доступности LUN и не влияет на проверяемое требование SLUA. 3) Активность присутствует по всем четырём LUN. 4) Счётчики СХД подтверждают активность на front-end портах обоих контроллеров. 5) По iostat на каждом рабочем пути присутствует ненулевой трафик, сопоставимый по порядку величины с другими путями той же группы; точная математическая балансировка не нормируется. Устойчивое нулевое значение r/s и w/s на рабочих путях при наличии нагрузки на LUN не допускается без пояснения производителя. 6) CPU контроллеров нагружены сопоставимо; резкий перекос фиксируется как замечание к испытанию. 7) В dmesg отсутствуют новые критические ошибки доступа к LUN. |
| 10 | Отказоустойчивость | Отказ одного FC-пути | При потере одного FC-пути доступ к каждому тестовому LUN сохраняется через оставшиеся пути. После восстановления путь возвращается в исходное состояние без ручного переназначения владельца LUN или ручного переключения LUN между контроллерами. | 1) Запустить нагрузку по разделам 7.7–7.8 и непрерывный сбор статистики по разделу 7.9. 2) До отказа зафиксировать исходное состояние путей и распределение нагрузки: $ multipath -ll $ iostat -t -dxm 1 # dmesg -T ¦ tail -n 300 3) Проверить, что до отказа нагрузка идёт по DM-устройству и распределяется по рабочим нижележащим путям. Пример ожидаемого фрагмента iostat до отказа приведён в разделе 7.10. 4) Отключить один FC-кабель или административно отключить один FC-порт по согласованной процедуре. 5) Через 90 секунд после отказа выполнить первичную фиксацию состояния. Если на DM-устройстве нет прогресса I/O, наблюдение продолжается до контрольного интервала из раздела 7.0. $ multipath -ll $ iostat -t -dxm 1 # dmesg -T ¦ tail -n 300 6) Проверить, что на DM-устройстве продолжаются операции чтения/записи, а нагрузка перераспределилась на оставшиеся рабочие пути. Пример ожидаемого фрагмента iostat после отказа одного пути приведён в разделе 7.10. 7) Восстановить порт/кабель и через 90 секунд повторно зафиксировать состояние путей, FIO, iostat и dmesg . Если восстановленный путь не возвращается в работу, наблюдение продолжается до контрольного интервала из раздела 7.0. 8) Проверить, что после восстановления путь вернулся в рабочее состояние, а распределение нагрузки по путям приблизилось к исходной картине без ручного переназначения владельца LUN или ручного переключения LUN между контроллерами. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) До отказа iostat показывает ненулевую активность на DM-устройстве и рабочих нижележащих путях, соответствующих зафиксированной до начала испытаний схеме. 2) После отключения один путь переходит в ожидаемое состояние потери/ошибки пути в multipath -ll . 3) DM-multipath устройство не исчезает, на нём сохраняются ненулевые r/s и/или w/s в iostat . 4) FIO не завершается аварийно (процесс fio не падает, задание доходит до конца runtime и формирует итоговый отчёт). Значение err>0 в итоговом отчёте FIO фиксируется в журнале испытаний как замечание и подлежит разбору с производителем СХД. Оно не является автоматическим основанием для статуса «Не пройдено», если выполнены остальные критерии доступности LUN, на DM-устройстве сохраняется прогресс I/O через оставшиеся рабочие пути и после восстановления компонента пути возвращаются автоматически. Если после отказа должны оставаться рабочие пути, появление EIO требует отдельного разбора и не считается штатным подтверждением SLUA без письменного пояснения производителя. Сценарий считается «Не пройдено», если на DM-устройстве отсутствует прогресс I/O дольше контрольного интервала Tконтроля = max(180 секунд, no_path_retry × polling_interval) при условии, что по сценарию должны оставаться рабочие пути к LUN. При необходимости стороны могут дополнительно наблюдать состояние ещё 30–60 секунд, если это согласовано до начала испытаний. 5) По iostat -t -dxm 1 видно перераспределение активности на оставшиеся рабочие пути без прекращения I/O на DM-устройстве. 6) После восстановления путь возвращается в рабочее состояние автоматически, без ручного переназначения владельца LUN. 7) После восстановления iostat снова показывает активность на восстановленном пути либо на всех рабочих путях согласно политике балансировки производителя. 8) В журнале испытаний зафиксированы значения до отказа, через 90 секунд после отказа, при необходимости по окончании контрольного интервала из раздела 7.0, и через 90 секунд после восстановления. |
| 11 | Отказоустойчивость | Отказ всех FC front-end портов одного контроллера СХД | При потере всех FC front-end портов одного контроллера тестовые LUN остаются доступными через второй контроллер. После восстановления портов СХД возвращается к исходному набору путей без ручного переназначения владельца LUN. | 1) По таблице 7.2 выбрать все FC target-порты одного контроллера, задействованные в тесте, например Controller A / FC A1–A4. 2) Запустить нагрузку по разделам 7.7–7.8 и сбор статистики по разделу 7.9. 3) До отказа зафиксировать: $ multipath -ll $ iostat -t -dxm 1 # dmesg -T ¦ tail -n 300 4) Согласованным способом отключить все FC front-end порты выбранного контроллера: административное отключение портов на СХД, отключение портов на FC-коммутаторах или физическое отключение кабелей. Физические действия выполняются только при согласовании с производителем/сервисным партнёром. 5) Через 90 секунд после отказа выполнить первичную фиксацию событий СХД, FC-коммутаторов, multipath -ll , iostat и статуса FIO. Если на DM-устройстве нет прогресса I/O, наблюдение продолжается до контрольного интервала из раздела 7.0. 6) Пример фрагмента iostat после отказа портов Controller A: Device r/s w/s rMB/s wMB/s aqu-sz await %util dm-2 7900.0 3300.0 494.0 206.0 32.0 2.9 75.0 sdb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # путь через Controller A (потерян) sdc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # путь через Controller A (потерян) sdf 1980.0 830.0 124.0 52.0 7.8 2.8 37.0 # путь через Controller B sdh 1970.0 825.0 123.0 51.5 7.7 2.8 37.0 # путь через Controller B 7) Поддерживать нагрузку не менее 5 минут при наличии прогресса I/O, затем восстановить FC-порты контроллера и через 90 секунд повторно зафиксировать состояние. Если после восстановления пути не возвращаются в работу, наблюдение продолжается до контрольного интервала из раздела 7.0. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Все пути через выбранный контроллер переходят в ожидаемое состояние потери/ошибки пути. 2) LUN остаются доступными через второй контроллер. 3) FIO не завершается аварийно (процесс fio не падает, задание доходит до конца runtime и формирует итоговый отчёт). Значение err>0 в итоговом отчёте FIO фиксируется в журнале испытаний как замечание и подлежит разбору с производителем СХД. Оно не является автоматическим основанием для статуса «Не пройдено», если выполнены остальные критерии доступности LUN, на DM-устройстве сохраняется прогресс I/O через оставшиеся рабочие пути и после восстановления компонента пути возвращаются автоматически. Если после отказа должны оставаться рабочие пути, появление EIO требует отдельного разбора и не считается штатным подтверждением SLUA без письменного пояснения производителя. Сценарий считается «Не пройдено», если на DM-устройстве отсутствует прогресс I/O дольше контрольного интервала Tконтроля = max(180 секунд, no_path_retry × polling_interval) при условии, что по сценарию должны оставаться рабочие пути к LUN. При необходимости стороны могут дополнительно наблюдать состояние ещё 30–60 секунд, если это согласовано до начала испытаний. 4) По iostat видно продолжение операций на DM-устройствах и перераспределение нагрузки на оставшиеся рабочие пути второго контроллера. 5) После восстановления FC-порты и пути выбранного контроллера возвращаются в исходное рабочее состояние автоматически, без ручного переназначения владельца LUN. 6) Остаточные критические аварии на СХД отсутствуют. |
| 12 | Отказоустойчивость | Отказ одной FC-фабрики | При отказе одной FC-фабрики должны сохраняться пути через вторую FC-фабрику к обоим контроллерам СХД. После восстановления фабрики пути возвращаются в исходное состояние без ручного переназначения владельца LUN. Нагрузка после отказа должна перераспределиться по всем оставшимся рабочим путям через оставшуюся фабрику. | 1) До отказа по таблице 7.2 подтвердить, что Fabric A и Fabric B каждая имеет пути к Controller A и Controller B. 2) Запустить нагрузку по разделам 7.7–7.8 и сбор статистики по разделу 7.9. 3) Отключить один FC-коммутатор или административно отключить набор портов/зон одной фабрики по согласованной процедуре. 4) Через 90 секунд после отказа выполнить первичную фиксацию. Если на DM-устройстве нет прогресса I/O, наблюдение продолжается до контрольного интервала из раздела 7.0. $ multipath -ll $ iostat -t -dxm 1 # dmesg -T ¦ tail -n 300 5) На СХД и FC-коммутаторах зафиксировать события отказа и восстановления. 6) Пример фрагмента iostat после отказа Fabric B, при сохранении путей Fabric A к обоим контроллерам: Device r/s w/s rMB/s wMB/s aqu-sz await %util dm-2 8000.0 3400.0 500.0 212.0 31.0 2.7 74.0 sdb 2005.0 850.0 125.0 53.0 7.5 2.6 36.0 # путь через Controller A sdc 1990.0 845.0 124.0 52.5 7.4 2.6 36.0 # путь через Controller A sdf 2010.0 855.0 126.0 53.5 7.5 2.6 36.0 # путь через Controller B sdg 1995.0 850.0 125.0 53.0 7.4 2.6 36.0 # путь через Controller B 7) Восстановить фабрику и через 90 секунд проверить возврат всех путей. Если пути не возвращаются в исходное состояние, наблюдение продолжается до контрольного интервала из раздела 7.0. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) После отказа одной фабрики сохраняются пути через вторую фабрику к обоим контроллерам. 2) Тестовые LUN не исчезают. 3) FIO не завершается аварийно (процесс fio не падает, задание доходит до конца runtime и формирует итоговый отчёт). Значение err>0 в итоговом отчёте FIO фиксируется в журнале испытаний как замечание и подлежит разбору с производителем СХД. Оно не является автоматическим основанием для статуса «Не пройдено», если выполнены остальные критерии доступности LUN, на DM-устройстве сохраняется прогресс I/O через оставшиеся рабочие пути и после восстановления компонента пути возвращаются автоматически. Если после отказа должны оставаться рабочие пути, появление EIO требует отдельного разбора и не считается штатным подтверждением SLUA без письменного пояснения производителя. Сценарий считается «Не пройдено», если на DM-устройстве отсутствует прогресс I/O дольше контрольного интервала Tконтроля = max(180 секунд, no_path_retry × polling_interval) при условии, что по сценарию должны оставаться рабочие пути к LUN. При необходимости стороны могут дополнительно наблюдать состояние ещё 30–60 секунд, если это согласовано до начала испытаний. 4) По iostat видно продолжение I/O на DM-устройствах; на оставшихся рабочих путях через оставшуюся фабрику присутствует ненулевой трафик. Точная математическая балансировка не нормируется. 5) После восстановления фабрики все ожидаемые пути возвращаются в исходное состояние автоматически, без ручного переназначения владельца LUN. 6) В журнале испытаний зафиксированы ожидаемые события отказа/восстановления, без остаточных критических аварий. |
| 13 | Отказоустойчивость | Отказ или перезапуск одного контроллера СХД | При отказе или перезапуске одного контроллера второй контроллер продолжает обслуживать тестовые LUN. Конкретный способ имитации отказа контроллера согласуется с производителем или сервисным партнёром и фиксируется в журнале испытаний как параметр запуска. Результат интерпретируется по фактическому состоянию multipath -ll и FIO независимо от выбранного способа: главными критериями являются непрерывность ввода-вывода и автоматическое восстановление путей. После восстановления контроллер и его пути возвращаются в исходное состояние без вмешательства администратора СХД по переназначению владельца LUN. Оговорка о способе имитации отказа контроллера. Для испытания №13 необходимо различать два случая. Случай А — корректная SLUA-проверка отказа одного контроллера: пути через оставшийся контроллер продолжают обслуживать LUN, на DM-Multipath устройстве сохраняется прогресс I/O, ожидаемое значение FIO — err=0 ; значение err>0 требует разбора с производителем СХД. Случай Б — вендорская процедура обслуживания/перезапуска, которая по своей природе может временно затрагивать все пути к LUN или вызывать EIO на DM-устройстве. Такая процедура допускается только если производитель письменно указал это до начала испытания. В этом случае результат испытания №13 оценивается с учётом вендорского примечания, а сам сценарий фиксируется как выполненный по согласованной процедуре производителя. При этом для подтверждения SLUA обязательно должно быть показано, что после восстановления контроллера пути возвращаются автоматически, LUN остаётся представленным хостам, а ручное переназначение владельца LUN не выполняется. | 1) До отказа зафиксировать активность I/O по обоим контроллерам и состояние путей по разделам 7.1–7.5. 2) Запустить нагрузку по разделам 7.7–7.8 и сбор статистики по разделу 7.9. 3) До отказа выполнить и сохранить: $ multipath -ll # multipathd show paths $ lsscsi -g $ iostat -t -dxm 1 # dmesg -T ¦ tail -n 300 4) Выполнить согласованную с производителем имитацию отказа: перезапуск контроллера, перевод контроллера в обслуживание, административное отключение контроллера или иной поддерживаемый способ. Выбранный способ и ожидаемую длительность процедуры по вендорскому примечанию зафиксировать в журнале испытаний. 5) Через 90 секунд после имитации отказа выполнить первичную фиксацию. Если на DM-устройстве нет прогресса I/O, наблюдение продолжается до контрольного интервала из раздела 7.0. $ multipath -ll # multipathd show paths $ iostat -t -dxm 1 # dmesg -T ¦ tail -n 300 6) После восстановления контроллера при необходимости выполнить рескан и через 90 секунд повторить проверку. Если пути не возвращаются в исходное состояние, наблюдение продолжается до контрольного интервала из раздела 7.0: # rescan-scsi-bus.sh -a $ multipath -ll # multipathd show paths $ lsscsi -g $ iostat -t -dxm 1 # dmesg -T ¦ tail -n 300 7) На СХД зафиксировать состояние контроллеров, front-end портов, LUN, пулов, журнал событий и счётчики нагрузки по контроллерам. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Тестовые LUN остаются доступными. 2) FIO не завершается аварийно (процесс fio не падает, задание доходит до конца runtime и формирует итоговый отчёт). Для чистой SLUA-проверки отказа одного контроллера ожидается, что FIO не фиксирует ошибок на DM-устройстве, а I/O продолжается через оставшийся контроллер. Значение err>0 фиксируется как замечание и требует разбора с производителем СХД. Если используется вендорская процедура обслуживания/перезапуска, которая может временно затрагивать все пути к LUN или вызывать EIO, это должно быть письменно указано производителем до начала испытания; результат оценивается по согласованному вендорскому примечанию. Сценарий считается «Не пройдено», если на DM-устройстве отсутствует прогресс I/O дольше контрольного интервала Tконтроля = max(180 секунд, no_path_retry × polling_interval) при условии, что по выбранному сценарию должны оставаться рабочие пути к LUN. При необходимости стороны могут дополнительно наблюдать состояние ещё 30–60 секунд, если это согласовано до начала испытаний. 3) Допускается временное снижение производительности и сообщения о потере путей к отказавшему контроллеру. 4) По iostat видно продолжение операций на DM-устройствах через оставшийся контроллер. 5) После восстановления контроллер возвращается в штатное состояние, его пути появляются в multipath -ll , остаточные критические аварии отсутствуют. 6) Возврат путей происходит в исходное состояние без ручного переназначения владельца LUN или ручного переключения LUN на контроллер. |
| 14 | Финальная проверка | Контроль доступности LUN и комплектности материалов испытаний | После завершения всех отказных сценариев СХД, хосты и пути находятся в корректном состоянии; тестовые LUN доступны как блочные устройства. Комплект материалов испытаний собран. Целостность содержимого LUN не проверяется (см. предупреждение в разделе 4): данные на LUN после параллельной нагрузки с двух хостов считаются недействительными. | 1) Остановить FIO штатно. 2) Собрать материалы по разделу 8: FIO normal, dmesg/journalctl/messages, multipath -ll, multipathd show config, multipathd show paths, iostat, скриншоты/CLI СХД, схема SAN/zoning. 3) Выполнить контрольную проверку факта доступности LUN на каждом сервере: открыть блочное устройство и выполнить короткое чтение, например: # dd if=<LUN1_PATH> of=/dev/null bs=1M count=64 iflag=direct status=progress # dd if=<LUN2_PATH> of=/dev/null bs=1M count=64 iflag=direct status=progress # dd if=<LUN3_PATH> of=/dev/null bs=1M count=64 iflag=direct status=progress # dd if=<LUN4_PATH> of=/dev/null bs=1M count=64 iflag=direct status=progress Цель — убедиться, что устройство открывается и отдаёт ввод-вывод. Сверка содержимого не выполняется. 4) Заполнить журнал испытаний раздела 9 и указать ссылки на каталоги с логами. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Все тестовые LUN присутствуют как DM-multipath устройства на обоих серверах. 2) Все ожидаемые пути восстановлены, состояние путей соответствует разделу 7.4. 3) Контрольное чтение блочного устройства ( dd if=<LUN> of=/dev/null ) завершается без ошибок ввода-вывода на каждом из 4 LUN. 4) Комплект приложений собран и связан с журналом испытаний. 5) Итоговый статус каждого испытания указан как «Пройдено», «Не пройдено» или «Не выполнялось». |

7. Команды, таблицы фиксации и FIO-профили для тестов SLUA / Symmetric Active-Active

7.0.0 Типовая конфигурация multipath для целей ПМИ SLUA / Symmetric Active-Active

Конфигурация multipath согласовывается с производителем СХД и применяется по его рекомендации. Для целей настоящей ПМИ обязательным параметром является только path_selector "round-robin 0" — он используется для проверки распределения операций ввода-вывода по рабочим путям. Все остальные параметры в примере ниже, включая path_grouping_policy, path_checker, prio, no_path_retry, polling_interval, fast_io_fail_tmo, dev_loss_tmo и max_sectors_kb, приведены как иллюстрация и могут отличаться от итоговой эксплуатационной рекомендации производителя.

В частности, значение path_grouping_policy multibus в примере приводит к группировке всех путей в одну active-группу — это допустимое отображение SLUA по разделу 7.5, но не единственно возможное. При других значениях (group_by_prio, failover и др.) DM-Multipath может показать несколько active-групп с одинаковым/сопоставимым prio. Обе картины признаются допустимыми, если выполнены признаки SLUA из разделов 7.3–7.5.

Производитель СХД может приложить к итоговому конфигу свои примечания по поведению multipath на отказных сценариях — длительность переходных процессов, типы и коды ожидаемых ошибок, рекомендуемые значения no_path_retry и polling_interval. Такие вендорские примечания прикладываются к материалам испытаний и используются при разборе результатов.

Перед началом отказных испытаний в журнале фиксируются фактические значения polling_interval и no_path_retry. Если применяется числовое значение no_path_retry, контрольный интервал отсутствия прогресса I/O рассчитывается как Tконтроля = max(180 секунд, no_path_retry × polling_interval). Для примера no_path_retry 28 и polling_interval 5 расчёт даёт около 140 секунд, поэтому применяется порог 180 секунд; при no_path_retry 60 и polling_interval 5 применяется порог 300 секунд. При необходимости стороны могут дополнительно наблюдать состояние ещё 30–60 секунд, но это не изменяет базовый контрольный интервал, если иное не согласовано до начала испытаний.

# cat >/etc/multipath/conf.d/storage-test.conf <<'EOF'
defaults {
    find_multipaths        yes
    user_friendly_names    no
    polling_interval       5
}
devices {
    device {
        vendor                 "<STORAGE_VENDOR>"
        product                "<STORAGE_MODEL>"
        path_grouping_policy   multibus
        path_selector          "round-robin 0"
        path_checker           tur
        no_path_retry          28
        max_sectors_kb         1024
    }
}
EOF

# systemctl reload multipathd
# multipathd show config

| Параметр | Значение в примере | Зачем для ПМИ |
| --- | --- | --- |
| path_selector "round-robin 0" | Обязательно для ПМИ | Обязательный селектор для проверки распределения операций ввода-вывода по рабочим путям в настоящей ПМИ. |
| path_grouping_policy | multibus в примере | Группировка путей. В примере — multibus (одна active-группа). Итоговое значение применяется по рекомендации производителя СХД и фиксируется в материалах испытаний. Иные значения ( group_by_prio , failover и др.) допустимы, если сохранены признаки SLUA по разделам 7.3–7.5. |
| path_checker | tur в примере | Метод проверки доступности пути. Итоговое значение применяется по рекомендации производителя СХД. |
| no_path_retry | 28 в примере | Числовое значение задаёт количество циклов проверки путей, а не секунды. Используется для расчёта контрольного интервала отсутствия прогресса I/O. |
| polling_interval | 5 в примере | Интервал проверки путей multipathd. Вместе с no_path_retry определяет расчётное окно ожидания: no_path_retry × polling_interval . |
| max_sectors_kb | 1024 в примере | Ограничение размера одного блочного запроса. Итоговое значение применяется по рекомендации производителя СХД. |

Контроль no_path_retry в отказных сценариях. Полная трактовка err>0 в FIO и контрольного интервала Tконтроля приведена в разделе 4. Кратко: Tконтроля = max(180 секунд, no_path_retry × polling_interval). Если после отказа должны оставаться рабочие пути, но на DM-Multipath устройстве отсутствует прогресс I/O дольше указанного интервала, сценарий считается «Не пройдено». Значение err>0 в итоговом отчёте FIO фиксируется и разбирается по правилам раздела 4 и само по себе не является автоматическим основанием для статуса «Не пройдено» в отказных сценариях.

Разграничение multipath и scheduler. В примере multipath-конфигурации scheduler не указывается, потому что scheduler=none относится к настройкам очереди блочного устройства Linux и задаётся через udev. Для настоящей ПМИ обязательным параметром multipath остаётся path_selector "round-robin 0"; настройка scheduler применяется только как настройка ОС стенда и фиксируется отдельно, если она включена в udev-правило.

7.0.1. Пример udev-настроек для FC LUN SLUA / Symmetric Active-Active

Перед созданием правила необходимо определить фактические значения ID_VENDOR и ID_MODEL для одного из нижележащих FC-устройств, входящих в DM-Multipath устройство тестового LUN. Значения из вывода команды подставляются в правило вместо <STORAGE_VENDOR> и <STORAGE_MODEL>.

# Определить нижележащие устройства для тестового LUN
# multipath -ll

# Проверить udev-свойства одного из нижележащих sd-устройств
# udevadm info --query=property --name=/dev/sdX | egrep '^(ID_VENDOR|ID_MODEL|ID_SERIAL)='

# Пример ожидаемых строк, значения фиксируются по фактическому стенду:
# ID_VENDOR=<STORAGE_VENDOR>
# ID_MODEL=<STORAGE_MODEL>

Создать конфигурационный файл /etc/udev/rules.d/70-storage-slua.rules со следующим содержимым:

# Set SCSI command timeout for tested FC storage devices to 120 seconds
ACTION=="add|change", SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_VENDOR}=="<STORAGE_VENDOR>", \
    ENV{ID_MODEL}=="<STORAGE_MODEL>", ATTR{device/timeout}:="120"

# Optional: set scheduler to none for tested FC storage devices, if agreed for the test stand
ACTION=="add|change", SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_VENDOR}=="<STORAGE_VENDOR>", \
    ENV{ID_MODEL}=="<STORAGE_MODEL>", ATTR{queue/scheduler}:="none"

# Optional: set scheduler to none for DM-Multipath devices, if agreed for the test stand
ACTION=="add|change", SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="dm-*", ATTR{queue/scheduler}:="none"

После создания правила перечитать udev-правила и проверить применённые значения:

# udevadm control --reload 
# udevadm trigger -c change -s block

# Проверить timeout на нижележащих sd-устройствах тестовых LUN
# cat /sys/block/sd*/device/timeout

# Проверить scheduler на нижележащих sd-устройствах, если настройка scheduler=none применялась udev-правилом
# cat /sys/block/sd*/queue/scheduler

# Проверить scheduler на DM-Multipath устройстве, если настройка scheduler=none применялась udev-правилом
# cat /sys/block/dm-*/queue/scheduler

Важно. Значения <STORAGE_VENDOR> и <STORAGE_MODEL> являются шаблонными. В финальном протоколе испытаний должны быть указаны фактические значения, полученные командой udevadm info. Конкретный производитель СХД в тексте правила ПМИ не фиксируется.

7.1. Команды сбора состояния на хостах SLUA / Symmetric Active-Active

Команды применяются в испытаниях № 1, 3, 5, 7, 9–14: перед началом нагрузки, в момент отказа, после стабилизации и после восстановления.

$ hostnamectl

$ cat /etc/*release*

$ uname -r

$ fio --version

$ rpm -q fio device-mapper-multipath sg3_utils lsscsi

$ lspci | grep -Ei "Fibre|HBA|QLogic|Emulex"

$ ls -1 /sys/class/fc_host/

$ cat /sys/class/fc_host/host*/port_name

$ cat /sys/class/fc_host/host*/port_state

$ cat /sys/class/fc_host/host*/speed

$ lsscsi -g

$ lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,MODEL,SERIAL,WWN

$ multipath -ll

# multipathd show paths

# dmesg -T | tail -n 300

$ iostat -dxm 5 3

7.2. Таблица соответствия target WWPN контроллерам SLUA / Symmetric Active-Active

Таблица заполняется в испытаниях № 5 и № 7, затем используется в отказных испытаниях № 10–13.

| Target WWPN | СХД | Контроллер | Front-end порт | FC-фабрика | Скорость | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __ | __ | Controller A | FC A1 | A | __ Gbit/s | Online |
| __ | __ | Controller A | FC A2 | A | __ Gbit/s | Online |
| __ | __ | Controller A | FC A3 | B | __ Gbit/s | Online |
| __ | __ | Controller A | FC A4 | B | __ Gbit/s | Online |
| __ | __ | Controller B | FC B1 | A | __ Gbit/s | Online |
| __ | __ | Controller B | FC B2 | A | __ Gbit/s | Online |
| __ | __ | Controller B | FC B3 | B | __ Gbit/s | Online |
| __ | __ | Controller B | FC B4 | B | __ Gbit/s | Online |

7.3. Требования к количеству путей и группировке SLUA / Symmetric Active-Active

Конкретное число путей к одному LUN на сервере зависит от настроек zoning, количества initiator/target-портов и масштабирования стенда. Для проверки SLUA устанавливаются следующие требования:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Количество путей к одному LUN на одном сервере | Не менее 4 путей либо иное число, соответствующее согласованной матрице initiator-target и письменно зафиксированное до начала отказных испытаний. |
| Распределение путей по контроллерам | Пути проходят через оба контроллера СХД (Controller A и Controller B). |
| Группировка путей в multipath -ll | Допускается одна или несколько групп путей. Все отображаемые группы, используемые для рабочих путей, должны иметь status=active . prio у путей/групп через оба контроллера должен быть одинаковым либо сопоставимым. |
| Состояние каждого рабочего пути | active ready running . |
| Недопустимые признаки для исходной SLUA-картины | status=enabled , enabled ghost running , standby , active/non-optimized , faulty , failed , offline , undef без официального пояснения производителя. |

Важно. Фактическое количество путей и матрица initiator-target фиксируются в журнале испытаний до начала отказных испытаний. Одна active-группа в multipath -ll допустима, если в ней присутствуют рабочие пути через оба контроллера с одинаковым/сопоставимым prio и все рабочие пути имеют active ready running.

7.4. Допустимые и недопустимые состояния путей для проверки SLUA SLUA / Symmetric Active-Active

| Ситуация | Типовые статусы в multipath -ll | Оценка для SLUA | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий путь через каждый контроллер | active ready running либо эквивалентный штатный статус производителя | Допустимо | Базовое ожидаемое состояние рабочего пути. Для проверки SLUA рабочие пути должны быть представлены через оба контроллера. |
| Путь через один контроллер имеет меньший приоритет | enabled ready running с меньшим prio , active/non-optimized | Не является подтверждением SLUA | Такая картина характерна для ALUA или иной асимметричной логики выбора путей. Для настоящей проверки требуется пояснение производителя и дополнительное подтверждение, что LUN не привязан к одному контроллеру. |
| Резервная или неактивная группа путей | enabled / standby / ghost | Не допускается как штатная картина SLUA | Допускается только если производитель письменно подтверждает, что такие статусы являются особенностью отображения и не означают пассивный/резервный доступ к LUN. |
| Путь неисправен или потерян | faulty / failed / offline / shaky / undef | Не допускается для исходного состояния | Допустимо только как ожидаемое временное состояние в отказном сценарии с последующим восстановлением. |
| Количество путей меньше требуемого минимума | отсутствует часть путей | Не допускается | Требуется сверка zoning/masking и карты initiator-target. Минимум — 8 путей на LUN с распределением через оба контроллера; см. раздел 7.3. |

О поле hwhandler. Значение hwhandler='1 alua' в выводе multipath -ll само по себе не является признаком ALUA-картины и не отвергает SLUA. Hardware handler работает с TPG-данными протокола, но фактический режим доступа (симметричный или асимметричный) определяется значениями prio и статусами групп путей. SLUA-картина: все отображаемые группы рабочих путей имеют status=active, prio у путей/групп через оба контроллера одинаковый либо сопоставимый; при этом наличие hwhandler='1 alua' допустимо и само по себе не означает ALUA-картину.

7.5. Пример ожидаемого вывода multipath -ll для SLUA SLUA / Symmetric Active-Active

Пример является иллюстративным и показывает обязательные признаки SLUA в выводе multipath -ll. Имена устройств (sdb, sdc и т. д.), номера SCSI-устройств и точное количество путей в каждой группе на реальном стенде будут отличаться. Ключевые требования к выводу:

Допускается одна или несколько групп путей. Пример ниже показывает две группы как наглядный вариант, но это не единственно допустимое отображение.

Все рабочие группы имеют policy='round-robin 0', одинаковый/сопоставимый prio и status=active.

Каждый рабочий путь находится в состоянии active ready running.

Количество путей к одному LUN на одном сервере — не менее 8 либо иное число, соответствующее согласованной матрице initiator-target; пути должны проходить через оба контроллера.

3600xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dm-2 VENDOR,MODEL
size=2.0T features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:0:1  sdb  8:16   active ready running   # путь через Controller A
| |- 1:0:1:1  sdc  8:32   active ready running   # путь через Controller A
| |- 2:0:0:1  sdd  8:48   active ready running   # путь через Controller A
| `- 2:0:1:1  sde  8:64   active ready running   # путь через Controller A
`-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
  |- 1:0:2:1  sdf  8:80   active ready running   # путь через Controller B
  |- 1:0:3:1  sdg  8:96   active ready running   # путь через Controller B
  |- 2:0:2:1  sdh  8:112  active ready running   # путь через Controller B
  `- 2:0:3:1  sdi  8:128  active ready running   # путь через Controller B

Допустимое альтернативное отображение. Если при одинаковом prio DM-Multipath собирает все пути в одну группу status=active, это не является основанием для отказа, если в группе присутствуют пути через оба контроллера и каждый рабочий путь имеет active ready running.

3600xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dm-2 VENDOR,MODEL
size=2.0T features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
  |- 1:0:0:1  sdb  8:16   active ready running   # путь через Controller A
  |- 1:0:1:1  sdc  8:32   active ready running   # путь через Controller A
  |- 1:0:2:1  sdf  8:80   active ready running   # путь через Controller B
  `- 1:0:3:1  sdg  8:96   active ready running   # путь через Controller B

Ниже — пример картины, которая не является подтверждением SLUA (для сравнения):

3600xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dm-2 VENDOR,MODEL
size=2.0T features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:0:1  sdb  8:16   active ready running   # optimized (active/optimized)
| `- ...
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:2:1  sdf  8:80   active ready running   # non-optimized / lower priority
  `- ...

Признаки, отвергающие SLUA в этом примере: разные значения prio у групп, статус второй группы status=enabled вместо status=active, а также признаки непредпочтительного/неоптимизированного доступа.

7.6. Таблица фиксации пулов и LUN SLUA / Symmetric Active-Active

| Пул | Схема защиты | Форматированный объём пула | LUN | Размер LUN | WWID | Предоставлен серверам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pool-1 | RAID 6 / эквивалент | __ TiB | LUN1 | 40% от Pool-1 | __ | Server-1 / Server-2 |
| Pool-1 | RAID 6 / эквивалент | __ TiB | LUN2 | 40% от Pool-1 | __ | Server-1 / Server-2 |
| Pool-2 | RAID 6 / эквивалент | __ TiB | LUN3 | 40% от Pool-2 | __ | Server-1 / Server-2 |
| Pool-2 | RAID 6 / эквивалент | __ TiB | LUN4 | 40% от Pool-2 | __ | Server-1 / Server-2 |

7.7. Функциональный FIO-профиль для двух серверов SLUA / Symmetric Active-Active

Ограничение запуска FIO. В параметре filename указывается только DM-Multipath устройство, например /dev/mapper/<WWID>. Запуск FIO по нижележащим устройствам /dev/sdX не допускается. Тестовые LUN не должны быть смонтированы, входить в файловую систему, LVM, mdraid или использоваться другими приложениями.

Обработка ошибок FIO. В профиле FIO используется continue_on_error=io, чтобы прогон не прекращался на первой ошибке ввода-вывода и в итоговом отчёте был виден полный счётчик ошибок. Желательное состояние — err=0 по каждому заданию, каждому LUN и каждому серверу. Для базового нагрузочного испытания №9 значение err>0 не допускает автоматического присвоения статуса «Пройдено» и требует письменного пояснения производителя и согласования Заказчика. Для отказных сценариев №10–13 значение err>0 фиксируется как замечание и подлежит разбору; оно не является автоматическим основанием для статуса «Не пройдено», если одновременно подтверждены доступность LUN, наличие прогресса I/O на DM-Multipath устройстве через оставшиеся рабочие пути и автоматическое восстановление путей. При числовом no_path_retry multipath может вернуть EIO на DM-устройство только в ситуации, когда для данного multipath-устройства отсутствуют доступные рабочие пути в течение расчётного окна no_path_retry × polling_interval. Если после отказа должны оставаться рабочие пути, появление EIO требует отдельного разбора и не считается штатным подтверждением SLUA без письменного пояснения производителя.

Профиль предназначен для создания устойчивой функциональной нагрузки, а не для подтверждения максимальной производительности. Суммарная глубина очереди: 100 = 2 сервера × (12 + 12 + 13 + 13). Длительность одного прогона: ramp_time=60 + runtime=600, итого около 11 минут активной нагрузки на сценарий — достаточно для функциональной проверки SLUA и отказных сценариев.

# На server-1
# mkdir -p /var/tmp/pmi_slua/profiles /var/tmp/pmi_slua/results

# cat >/var/tmp/pmi_slua/profiles/slua_host1.fio <<'EOF'
[global]
direct=1
ioengine=libaio

continue_on_error=io

group_reporting=1
randrepeat=0
rw=randrw
blocksize=64k
rwmixread=70
time_based=1
ramp_time=60
runtime=600

[lun1]
filename=<LUN1_PATH_SERVER1>
numjobs=1
iodepth=12

[lun2]
filename=<LUN2_PATH_SERVER1>
numjobs=1
iodepth=12

[lun3]
filename=<LUN3_PATH_SERVER1>
numjobs=1
iodepth=13

[lun4]
filename=<LUN4_PATH_SERVER1>
numjobs=1
iodepth=13
EOF

# На server-2
# mkdir -p /var/tmp/pmi_slua/profiles /var/tmp/pmi_slua/results

# cat >/var/tmp/pmi_slua/profiles/slua_host2.fio <<'EOF'
[global]
direct=1
ioengine=libaio

continue_on_error=io

group_reporting=1
randrepeat=0
rw=randrw
blocksize=64k
rwmixread=70
time_based=1
ramp_time=60
runtime=600

[lun1]
filename=<LUN1_PATH_SERVER2>
numjobs=1
iodepth=12

[lun2]
filename=<LUN2_PATH_SERVER2>
numjobs=1
iodepth=12

[lun3]
filename=<LUN3_PATH_SERVER2>
numjobs=1
iodepth=13

[lun4]
filename=<LUN4_PATH_SERVER2>
numjobs=1
iodepth=13
EOF

7.8. Запуск FIO с двух источников нагрузки SLUA / Symmetric Active-Active

Запуск выполняется с обоих серверов в согласованное время. Отчёт FIO сохраняется только в формате normal. Оперативная динамика во время отказов фиксируется отдельным сбором iostat -t -dxm 1, так как вывод FIO не предназначен для такой же наглядной online-картины, как Vdbench.

# На server-1
# RUN_ID=slua_$(date +%F_%H%M%S)
# RUN_DIR=/var/tmp/pmi_slua/results/$RUN_ID
# mkdir -p "$RUN_DIR"
# fio /var/tmp/pmi_slua/profiles/slua_host1.fio   --output="$RUN_DIR/fio_slua_host1_normal.txt"   --output-format=normal
# dmesg -T > "$RUN_DIR/dmesg_after_test.log"
# multipath -ll > "$RUN_DIR/multipath_after_test.log"
# iostat -t -dxm 1 60 > "$RUN_DIR/iostat_1s_after_test.log"

# На server-2
# RUN_ID=<тот же RUN_ID, что на server-1>
# RUN_DIR=/var/tmp/pmi_slua/results/$RUN_ID
# mkdir -p "$RUN_DIR"
# fio /var/tmp/pmi_slua/profiles/slua_host2.fio   --output="$RUN_DIR/fio_slua_host2_normal.txt"   --output-format=normal
# dmesg -T > "$RUN_DIR/dmesg_after_test.log"
# multipath -ll > "$RUN_DIR/multipath_after_test.log"
# iostat -t -dxm 1 60 > "$RUN_DIR/iostat_1s_after_test.log"

7.9. Непрерывный сбор iostat при отказах SLUA / Symmetric Active-Active

Перед выполнением каждого отказного сценария запускается секундный сбор статистики. Он фиксирует, что происходит с DM-устройствами и нижележащими путями в момент отказа и восстановления. Примеры ожидаемой картины до отказа, после отказа и после восстановления приведены в разделе 7.10.

# Запуск перед отказом
# RUN_DIR=/var/tmp/pmi_slua/results/<RUN_ID>
# iostat -t -dxm 1 > "$RUN_DIR/iostat_1s_during_failure.log" &
# IOSTAT_PID=$!

# После стабилизации и восстановления
# kill $IOSTAT_PID

# Быстрый контроль в интерактивном режиме
$ iostat -t -dxm 1

7.10. Примеры iostat до отказа, после отказа и после восстановления SLUA / Symmetric Active-Active

Примеры являются иллюстративными и приведены для краткости на 4 представительных устройствах из общего набора путей одного LUN (по два пути на каждый контроллер). Фактические имена устройств, скорость и задержка будут отличаться на реальном стенде. Для ПМИ важна сама динамика: DM-устройство продолжает обслуживать ввод-вывод, отказавший путь перестаёт принимать нагрузку, оставшиеся пути продолжают работать, а после восстановления путь возвращается в рабочую картину без ручного переназначения владельца LUN.

Пример до отказа одного FC-пути:
Device             r/s     w/s    rMB/s    wMB/s  aqu-sz  await  %util
dm-2            8200.0  3500.0    512.0    218.0   30.0    2.6   72.0
sdb             1030.0   440.0     64.0     27.0    3.5    2.4   18.0  # путь через Controller A
sdd             1010.0   430.0     63.0     26.0    3.4    2.3   17.0  # путь через Controller A
sdf             1025.0   445.0     64.0     27.5    3.5    2.4   18.0  # путь через Controller B
sdh             1005.0   435.0     62.8     27.0    3.4    2.3   17.0  # путь через Controller B

Пример после отказа одного FC-пути, путь sdb потерян, I/O продолжается:
Device             r/s     w/s    rMB/s    wMB/s  aqu-sz  await  %util
dm-2            8050.0  3420.0    503.0    214.0   31.0    2.7   73.0
sdb                0.0     0.0      0.0      0.0    0.0    0.0    0.0  # отказавший путь
sdd             1335.0   570.0     83.5     35.5    4.5    2.6   24.0  # путь через Controller A
sdf             1340.0   575.0     84.0     36.0    4.6    2.6   24.0  # путь через Controller B
sdh             1325.0   565.0     82.8     35.3    4.5    2.6   23.0  # путь через Controller B

Пример после восстановления FC-пути:
Device             r/s     w/s    rMB/s    wMB/s  aqu-sz  await  %util
dm-2            8180.0  3480.0    511.0    217.0   30.0    2.6   72.0
sdb             1015.0   435.0     63.4     27.1    3.4    2.4   17.0  # восстановленный путь
sdd             1020.0   440.0     63.8     27.5    3.5    2.4   18.0  # рабочий путь
sdf             1030.0   440.0     64.4     27.5    3.5    2.4   18.0  # рабочий путь
sdh             1010.0   430.0     63.1     26.8    3.4    2.4   17.0  # рабочий путь

8. Требования к приложениям и материалам испытаний SLUA / Symmetric Active-Active

| Материал | Содержание | Когда собирается |
| --- | --- | --- |
| Скриншоты или выгрузки CLI СХД | Состояние контроллеров, front-end портов, LUN, пулов, событий, счётчики производительности по контроллерам и портам. | До отказа, в момент отказа, после стабилизации, после восстановления. |
| Схема SAN и zoning | WWPN инициаторов, WWPN target-портов, принадлежность target-портов к контроллерам, zoning/masking, схема двух FC-фабрик. | До начала отказных испытаний. |
| FIO normal | Отчёт FIO по каждому серверу: профиль, IOPS, задержка, состояние заданий, ошибки выполнения, параметры фактического запуска. | По каждому прогону. |
| dmesg / journalctl / messages | Сообщения ядра и ОС, относящиеся к FC, SCSI, multipath, ошибкам путей и блочным устройствам. | До и после каждого отказного сценария. |
| multipath -ll | Состояние DM-multipath устройств, группы путей, статусы путей, число путей. | До нагрузки, во время отказа, после восстановления. |
| multipathd show config / multipathd show paths | Активная итоговая конфигурация multipath (сверка с разделом 7.0) и подробный список путей с дополнительными полями для разбора нештатных ситуаций. | До начала нагрузочных испытаний и при разборе замечаний. |
| iostat | Активность по DM-устройствам и нижележащим путям, загрузка и задержка на хосте. Для отказных сценариев используется секундный сбор iostat -t -dxm 1 . | Во время базовой нагрузки и отказных сценариев. |
| Журнал испытаний | Время действий, фактический результат, ссылка на файлы логов, вывод о прохождении испытания. | Заполняется по каждому испытанию. |

9. Журнал испытаний SLUA / Symmetric Active-Active

| № испытания | Название испытания | Дата/время | Результат | Фактический результат / ссылки на логи | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка аппаратного состава стенда и схемы подключения | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 2 | Установка обязательных пакетов и запуск multipathd | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 3 | Настройка FC HBA qla2xxx для испытаний | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 4 | Базовый тюнинг блочного стека Linux и multipath | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 5 | Подтверждение исходных условий после настройки хостов | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 6 | Создание двух тестовых пулов и четырёх LUN | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 7 | Обнаружение 4 LUN на хостах и проверка многопутевого доступа SLUA | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 8 | Проверка отсутствия обязательного владельца LUN | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 9 | Базовая нагрузка, равномерность путей и активность обоих контроллеров | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 10 | Отказ одного FC-пути | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 11 | Отказ всех FC front-end портов одного контроллера СХД | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 12 | Отказ одной FC-фабрики | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 13 | Отказ или перезапуск одного контроллера СХД | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |
| 14 | Контроль доступности LUN и комплектности материалов испытаний | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | __ | __ |

10. Методика выполнения испытаний производительности

10.1 Общие настройки стенда

| № п/п | Группа функций | Название испытания | Эталонные значения | Сценарий испытания | Критерии оценки успешного выполнения испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка стенда | Проверка аппаратного состава стенда и схемы подключения | Доступен стенд из 2 серверов-нагружаторов; на каждом сервере установлена RedOS 7.3; установлена FC HBA 32G; схема подключения через FC-фабрику | 1) На обоих серверах выполнить $ hostnamectl $ cat /etc/redos-release $ uname -r 2) На обоих серверах выполнить $ lspci ¦ grep -Ei "Fibre¦hba¦HBA¦QLogic¦Emulex" 3) На обоих серверах выполнить $ cat /sys/class/fc_host/host*/port_name $ cat /sys/class/fc_host/host*/port_state $ cat /sys/class/fc_host/host*/speed 4) Зафиксировать WWPN инициаторов, количество активных FC-портов, схему подключения к портам СХД и факт использования FC-фабрики 5) Сохранить данные в журнал испытаний | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) На обоих серверах подтверждена установленная ОС RedOS 7.3 и корректно определяется версия ядра Linux, и в журнале испытаний зафиксированы версии ядра ОС. (на 01.04.2026 актуальными версиями являются 6.1.110 или 6.1.162, в случае применения других версий, необходимо подтверждение от RedOS о смене версий ядер ОС)2) В составе оборудования каждого сервера определяется FC HBA, а количество активных FC-портов соответствует схеме стенда 3) Все задействованные FC-порты находятся в состоянии Online; согласованная скорость соответствует проектной схеме стенда, например 32 Gbit 4) WWPN инициаторов и карта подключений серверов к портам СХД или к FC-фабрике зафиксированы в журнале испытаний |
| 2 | Настройка ОС хостов | Установка обязательных пакетов и запуск multipathd | На обоих серверах установлены fio, device-mapper-multipath, sg3_utils, lsscsi; служба multipathd включена и запущена | 1) На каждом сервере установить обязательные пакеты и запустить multipathd # dnf install -y fio device-mapper-multipath sg3_utils lsscsi # mpathconf --find_multipaths y # systemctl enable multipathd # systemctl start multipathd 2) На каждом сервере проверить установленные пакеты $ rpm -q fio device-mapper-multipath sg3_utils lsscsi 3) На каждом сервере проверить состояние службы # systemctl status multipathd | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Команда rpm -q возвращает названия и версии всех четырёх пакетов; строк вида package ... is not installed нет 2) Служба multipathd запущена и находится в состоянии active (running) 3) Автозапуск службы включён |
| 3 | Настройка ОС хостов | Настройка FC HBA qla2xxx для испытаний | Для драйвера qla2xxx применён общий параметр ql2xmaxqdepth=256; модуль qla2xxx включён в автозагрузку; initramfs обновлён по процедуре | 1) На каждом сервере создать конфигурационные файлы qla2xxx # printf 'options qla2xxx ql2xmaxqdepth=256\n' > /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf # printf 'qla2xxx\n' > /etc/modules-load.d/qla2xxx.conf 2) На каждом сервере перегенерировать initramfs # mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r).img.sav # dracut -v -f /tmp/initramfs-$(uname -r).img --kver $(uname -r) 3) Скопировать сгенерированный initramfs в /boot явной командой cp -p и перезагрузить сервер. Это пример операции; на реальном стенде ввод может быть видоизменён в зависимости от дистрибутива и версии dracut. Подробная процедура с резервной копией приведена в пункте 11 4) После загрузки проверить значение параметра драйвера # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Конфигурационные файлы qla2xxx созданы в требуемых каталогах и содержат параметр ql2xmaxqdepth=256 2) Перегенерация initramfs завершена без ошибок 3) После перезагрузки активный параметр драйвера равен 256 Примеры допустимых фрагментов вывода: options qla2xxx ql2xmaxqdepth=256 qla2xxx cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth -> 256 |
| 4 | Настройка ОС хостов | Базовый тюнинг блочного стека Linux и multipath | Для FC LUN применены базовые параметры производительности: device timeout 120 c, scheduler=none для DM-устройств, очередь запросов для нижележащих устройств и политика multipath round-robin. Конкретные vendor/product, prio, path_checker и no_path_retry уточняются по рекомендациям вендора СХД. | 1) На каждом сервере разместить udev-правила и multipath-конфигурацию согласно пункту 11 # mkdir -p /etc/multipath/conf.d # vi /etc/multipath/conf.d/storage-vendor_model.conf # vi /etc/udev/rules.d/70-storage-vendor_model.rules 2) Убедиться, что в multipath-конфигурации задан path_selector "round-robin 0" и параметры сверены с рекомендациями вендора СХД 3) На каждом сервере перечитать правила и переконфигурировать multipath # udevadm control --reload # udevadm trigger -c change -s block # stsremctl reload multipathd.service # stsremctl status multipathd.service 4) проверить итоговую конфигурацию $ multipath -ll | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Udev-правила и multipath-конфигурация размещены на обоих серверах и перечитаны без ошибок 2) Для DM-multipath устройств задана политика выбора путей round-robin 3) Параметры, зависящие от конкретного вендора СХД, не зафиксированы как универсальные и явно отмечены как требующие сверки с руководством производителя Примеры допустимых фрагментов вывода: policy='round-robin 0' path_selector "round-robin 0" scheduler: [none] |
| 5 | Подготовка стенда | Подтверждение исходных условий после настройки хостов | После настройки на обоих серверах доступны fio, multipath, sg3_utils и lsscsi; FC-порты находятся в состоянии Online; host ready к подключению тестовых LUN. | 1) На каждом сервере проверить версии утилит $ fio --version $ multipath -h $ lsscsi --version $ sg_inq --version 2) На каждом сервере проверить состояние и скорость FC-портов $ cat /sys/class/fc_host/host*/port_state $ cat /sys/class/fc_host/host*/speed 3) Зафиксировать результат проверки в журнале испытаний | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Все требуемые утилиты отвечают на вызов и выводят номер версии или справочную информацию, в журнале испытаний зафиксированы версии fio: (на 01.04.2026 актуальной версией в репозитории является - 3.21, в случае применения других версий, необходимо подтверждение от RedOS о смене версии ПО) 2) FC-порты находятся в рабочем состоянии Online 3) Скорость портов отображается и не противоречит схеме стенда Примеры допустимых фрагментов вывода: fio-<версия> lsscsi version: <версия> sg_inq version: <версия> port_state: Online speed: 32 Gbit |
| 6 | Функциональная готовность | Создание двух тестовых пулов и 4 LUN для испытаний | На тестируемой СХД созданы 2 тестовых пула; каждый пул покрывает примерно половину дисков конфигурации; на каждом пуле создано по 2 тонких LUN каждый размером не менее 40% от размера пула y; всего 4 LUN предоставлены обоим серверам по FC. | 1) На СХД выделить весь набор дисков тестируемой конфигурации и разделить его на 2 пула примерно равного размера по числу дисков. 2) Для каждого пула задать RAID 6 либо эквивалентную схему защиты, выдерживающую потерю не менее 2 дисков. 3) На первом пуле создать LUN1 и LUN2, на втором пуле создать LUN3 и LUN4; размер каждого LUN — 40% от форматированного POOL 4) Предоставить все 4 LUN обоим серверам по FC. 5) Зафиксировать идентификаторы пулов, размер LUN, RAID-схему, карту host-LUN и список front-end портов СХД. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) На СХД созданы два тестовых пула; каждый пул покрывает примерно половину дисков тестируемой конфигурации 2) Для каждого пула задан RAID 6 либо эквивалентная схема защиты, выдерживающая потерю не менее 2 дисков 3) На первом пуле созданы LUN1 и LUN2, на втором пуле — LUN3 и LUN4; размер каждого LUN – 40% от форматированного POOL 4) Все 4 LUN предоставлены обоим серверам по FC и готовы к обнаружению на хостах Примеры допустимых признаков на СХД: Pool-1 / RAID-6 / LUN1 __ TiB / LUN2 __ TiB Pool-2 / RAID-6 / LUN3 __ TiB / LUN4 __ TiB |
| 7 | Функциональная готовность | Обнаружение 4 LUN на хостах и проверка многопутевого доступа | На каждом сервере обнаружены все 4 LUN; для каждого LUN создано устройство DM-multipath; количество путей соответствует схеме подключения. К каждому LUN на каждом сервере зафиксировано не менее 8 путей; пути проходят через оба контроллера СХД. Каждая группа путей в multipath -ll имеет статус status=active, обе группы имеют одинаковый prio. Каждый рабочий путь находится в состоянии active ready running. Конкретное число путей определяется зонированием и схемой стенда и фиксируется в журнале испытаний до начала нагрузочных тестов. | 1) На каждом сервере выполнить пересканирование SCSI-шины # rescan-scsi-bus.sh -a -m 2) На каждом сервере проверить обнаруженные LUN и многопутевую агрегацию $ lsscsi $ lsblk $ multipath -ll 3) Зафиксировать WWID, размер каждого LUN и фактическое число путей 4) Сравнить фактическое число путей с расчётным по схеме подключения, приведённой в Приложении А К каждому LUN на каждом сервере ожидается не менее 4 путей с распределением через оба контроллера. Конкретное число определяется зонированием и фиксируется в журнале испытаний. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) На каждом сервере обнаружены все 4 LUN, а для каждого LUN создано DM-multipath устройство 2) Фактическое число путей к каждому LUN соответствует требованиям раздела «Пояснение по числу путей» Приложения А: не менее 8 путей с распределением через оба контроллера. Каждая группа путей в multipath -ll имеет статус status=active, обе группы имеют одинаковый prio. Каждый рабочий путь находится в состоянии active ready running. 4) Не допускаются состояния faulty, failed, offline, shaky, undef, а также исчезновение DM-устройства, отсутствие части ожидаемых путей без объяснимой схемы zoning/masking либо сообщения I/O error в ОС Примеры допустимых фрагментов вывода: status=active active ready running status=enabled (ALUA) enabled ghost running (ALUA) Примеры недопустимых фрагментов вывода: faulty, failed, offline, undef |
| 8 | Подготовка к нагрузочному тестированию | Подготовка пулов / ageing: заливка и затирание данных блоком 1024 KB по 80% объема форматированного пространства дисков | Через тестовые и, при необходимости, временные LUN обработано не менее 80% форматированного объёма каждого тестового пула; размер блока - 1024 KB. Ориентировочная длительность prefill: при пропускной способности СХД на запись около 5 ГБ/с и общем объёме записи равном 80% форматированного объёма пулов, время prefill составит примерно (объём пулов × 0,8) / 5 ГБ/с. Например, для двух пулов общим объёмом 50 ТБ ориентировочное время — около 2,2 часа. Точное время фиксируется по факту в журнале испытаний. | 1) Определить форматированный объём каждого тестового пула и подтвердить, что набор LUN для подготовки покрывает не менее 80% объёма пула 2) На server-1 и server-2 подготовить host-specific FIO-профили prefill_host1.fio и prefill_host2.fio по Приложению Б # mkdir -p /opt/pmi/fio /var/log/pmi-fio # vi /opt/pmi/fio/prefill_host1.fio # vi /opt/pmi/fio/prefill_host2.fio 3) На обоих серверах запустить FIO в режиме сервера # fio --server 4) С одного источника запуска выполнить общий prefill-прогон по 80% объема форматированного пространства дисков Полная команда запуска и состав host-specific профилей приведены в Приложении Б 5) Сохранить журнал выполнения в составе материалов испытаний | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) prefill-прогон выполнен по 80% объема форматированного пространства дисковпо утверждённому профилю без аварийного завершения 2) В логах FIO отсутствуют ошибки Input/output error, No space left on device, timed out, transport error и аналогичные 3) По журналу испытаний подтверждено, что набор LUN на каждом из двух пулов покрывает 80% объема форматированного пространства дисков 4) После окончания подготовки все 4 LUN сохранены и остаются доступными для целевых измерений Примеры допустимых фрагментов вывода: err= 0 "error" : 0 Run status group ... |
| 9 | Подготовка к нагрузочному тестированию | Контроль исходного состояния после подготовки пулов | После ageing на СХД отсутствуют активные аварии; оба тестовых пула и все 4 LUN находятся в штатном состоянии; на хостах отсутствуют ошибки путей и SCSI-ошибки. | 1) На СХД проверить состояние контроллеров, front-end портов, дисков, обоих тестовых пулов и 4 LUN через Web UI либо CLI 2) На каждом сервере выполнить контрольную проверку состояния хоста и путей # dmesg -T ¦ tail -n 200 $ multipath -ll $ lsscsi $ iostat -dx 1 5 3) Зафиксировать отсутствие ошибок I/O, деградированных путей и предупреждений со стороны СХД | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) На СХД все контроллеры, front-end порты, диски, оба тестовых пула и 4 LUN находятся в штатном состоянии 2) На серверах в dmesg отсутствуют новые ошибки SCSI/FC/blk_update_request и сообщения Input/output error 3) В multipath -ll для всех LUN сохраняются рабочие пути; состояний failed, faulty и offline нет 4) Под следующий прогон создан отдельный каталог результатов и определён путь сохранения отчётов Примеры допустимых фрагментов вывода: Normal / Healthy / Optimal — для объектов на СХД active ready running — для рабочих путей В dmesg отсутствуют строки I/O error, abort, reset, failed |

10.2 Нагрузочные испытания для SSD СХД

| № п/п | Группа функций | Название испытания | Эталонные значения | Сценарий испытания | Критерии оценки успешного выполнения испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагрузочное тестирование SSD | Проверка производительности SSD-конфигурации: 64 KB, 100% random, 70/30 read/write, 4 LUN, FC, суммарная глубина очереди 260 | Суммарный IOPS на хостах не менее 140 000; средняя latency read не более 10 ms; средняя latency write не более 10 ms; нагрузка подаётся на 4 LUN; протокол FC. Суммарная глубина очереди рассчитывается по формуле: Суммарная глубина очереди = Σ (numjobs_i × iodepth_i) × количество серверов, где сумма берётся по всем LUN на одном сервере. | 1) На обоих серверах запустить FIO в режиме сервера # fio --server 2) На server-1 и server-2 подготовить host-specific профили ssd_host1.fio и ssd_host2.fio по пункту 12 # vi /opt/pmi/fio/ssd_host1.fio # vi /opt/pmi/fio/ssd_host2.fio 3) С одного источника запуска выполнить единый SSD-прогон и сохранить суммарный результат в отдельный каталог # export RUN_DIR=/var/log/pmi-fio/ssd_$(date +%Y%m%d_%H%M%S) Полная команда единого запуска из одного источника приведена в пункте 12 3.1) Фаза warm-up составляет 10 минут и задана параметром ramp_time=600 в FIO-профиле; статистика этого интервала автоматически исключается FIO из агрегированного отчёта. 3.2) Анализ итоговых значений IOPS и latency выполнять только после стабилизации нагрузки. Признаком стабилизации считается отсутствие выраженного тренда деградации и резких колебаний IOPS/latency на последовательных интервалах наблюдения. 4) Во время прогона зафиксировать суммарную очередь 260, четыре LUN, профиль 64 KB 100% random 70/30 read/write и итоговые значения IOPS/latency по логу fio 5) Принять результат по суммарному IOPS и средней задержке на хостах: не менее требуемого IOPS и не более 10 ms. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Целевой прогон выполнен из одного источника запуска, а в RUN_DIR сформированы итоговый лог 2) По суммарному результату двух серверов total IOPS не менее 140 000. Для оценки total IOPS используется сумма read IOPS и write IOPS из итогового отчёта 3) Средняя latency read и средняя latency write, измеренные на хостах по итоговому FIO-отчёту, не превышают 10,0 ms 4) Нагрузка подана на все 4 LUN. С параметром continue_on_error=io допускается не более 5 I/O ошибок суммарно по итоговому отчёту FIO за весь прогон, при условии что ни одна job не завершилась досрочно. Ошибки SCSI и multipath в dmesg не должны иметь характер серии или нарастающего тренда. 5) Если требуемые значения IOPS или latency не достигнуты, в журнале испытаний фиксируется диагностическая информация о состоянии хоста на момент прогона: средняя загрузка CPU, доля softirq в структуре загрузки CPU, наличие устойчивого насыщения отдельных ядер. Эта информация используется для разбора причин несоответствия и не является самостоятельным критерием приёмки. Примеры допустимых фрагментов итогового отчёта: read: IOPS=98.0k write: IOPS=42.0k Итоговая сумма: 140 000 IOPS Средняя latency avg <= 10000 usec по read и write err= 0 |
| 2 | Нагрузочное тестирование SSD | Проверка равномерности нагрузки по LUN и путям в SSD-профиле | Во время целевого профиля I/O наблюдается на всех 4 LUN и на всех рабочих путях; критических перекосов, приводящих к простаиванию LUN или выпадению путей, нет. | 1) Во время выполнения нагрузки на каждом сервере каждые 10 минут выполнять команды контроля $ multipath -ll $ iostat -dxm 5 3 2) На СХД каждые 10 минут фиксировать загрузку front-end портов и активность по LUN1-LUN4 3) Сопоставить картину на хостах и на СХД с журналом целевого прогона | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Во время прогона активность наблюдается по всем 4 LUN; ситуация, когда работает только один LUN, не допускается 2) Рабочие пути остаются доступными, а multipath не деградирует до единственного пути без объяснимой причины 3) На хостах и на СХД фиксируется ненулевая нагрузка на ожидаемых LUN и front-end портах. Полная математическая равномерность не требуется, но распределение не должно свидетельствовать о потере путей или исключении части LUN из теста Примеры допустимых признаков: iostat: по каждому dm/mpath-устройству есть ненулевые r/s или w/s multipath -ll: рабочие пути active ready running На СХД: загрузка присутствует по LUN1-LUN4 и по задействованным front-end портам |
| Отказоустойчивость | Обеспечение непрерывности работы при отказе двух накопителей в СХД | При отказе двух накопителей система хранения данных сохраняет доступность тестовых LUN и непрерывность выполнения операций ввода-вывода; критические ошибки со стороны сервера и СХД, приводящие к остановке теста, отсутствуют. | Тест проводится отдельным коротким прогоном (15–30 минут активной нагрузки), не во время целевого 2-часового прогона. После изъятия двух накопителей все 4 LUN остаются доступны, FIO продолжает выполняться, ошибок Input/output error на хостах нет, на СХД зафиксирован вход в degraded-режим без потери LUN. | 1) Тест выполняется отдельным коротким прогоном на 15–30 минут активной нагрузки тем же FIO-профилем, что и целевой прогон, но с runtime=900–1800. Целевой 2-часовой прогон во время этого теста не запускать. После выхода нагрузки на стационарный режим произвести изъятие двух любых накопителей из одного модуля расширения системы хранения данных. 2)Во время испытания фиксировать: ошибки со стороны сервера и системы хранения данных; количество операций ввода/вывода; время отклика. 3)Зафиксировать сообщения ОС, сообщения СХД, а также значения IOPS и latency до отказа, в момент отказа и после отказа. 4)Сохранить результаты в журнал испытаний. | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1)После изъятия двух накопителей система хранения данных сохраняет работоспособность и продолжает обслуживать операции ввода-вывода. 2)Со стороны сервера отсутствуют критические ошибки, приводящие к потере доступа к тестовым LUN или остановке нагрузки. 3)Со стороны СХД отказ накопителей корректно фиксируется, но не приводит к потере доступности тестовых LUN. 4)Количество операций ввода-вывода и время отклика могут изменяться, однако выполнение нагрузки не прерывается. 5)В журнале испытаний зафиксированы ошибки сервера, сообщения СХД, а также значения IOPS и latency до отказа, в момент отказа и после отказа. |

10.3 Нагрузочные испытания для NVMe СХД

| № п/п | Группа функций | Название испытания | Эталонные значения | Сценарий испытания | Критерии оценки успешного выполнения испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагрузочное тестирование NVMe | Проверка производительности NVMe-конфигурации: 64 KB, 100% random, 70/30 read/write, 4 LUN, FC, суммарная глубина очереди 512 | Суммарный IOPS на хостах не менее 280 000; средняя latency read не более 6 ms; средняя latency write не более 6 ms; нагрузка подаётся на 4 LUN; протокол FC. Суммарная глубина очереди рассчитывается по формуле: Суммарная глубина очереди = Σ (numjobs_i × iodepth_i) × количество серверов, где сумма берётся по всем LUN на одном сервере. | 1) На обоих серверах запустить FIO в режиме сервера # fio --server 2) На server-1 и server-2 подготовить host-specific профили nvme_host1.fio и nvme_host2.fio по пункту 12 # vi /opt/pmi/fio/nvme_host1.fio # vi /opt/pmi/fio/nvme_host2.fio 3) С одного источника запуска выполнить единый NVMe-прогон и сохранить суммарный результат в отдельный каталог # export RUN_DIR=/var/log/pmi-fio/nvme_$(date +%Y%m%d_%H%M%S) # bash /opt/pmi/fio/run_nvme.sh Полная команда единого запуска из одного источника приведена в пункте 12 3.1) Фаза warm-up составляет 10 минут и задана параметром ramp_time=600 в FIO-профиле; статистика этого интервала автоматически исключается FIO из агрегированного отчёта. 3.2) Анализ итоговых значений IOPS и latency выполнять только после стабилизации нагрузки. Признаком стабилизации считается отсутствие выраженного тренда деградации и резких колебаний IOPS/latency на последовательных интервалах наблюдения 4) Во время прогона зафиксировать суммарную очередь 512, четыре LUN, профиль 64 KB 100% random 70/30 read/write и итоговые значения IOPS/latency по логу fio5) Принять результат по суммарному IOPS и средней задержке на хостах: не менее требуемого IOPS и не более 6 ms | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Целевой прогон выполнен из одного источника запуска, а в RUN_DIR сформированы итоговый лог 2) По суммарному результату двух серверов total IOPS не менее 280 000. Для оценки total IOPS используется сумма read IOPS и write IOPS из итогового отчёта 3) Средняя latency по чтению и по записи на хостах не превышает 6,0 ms 4) Нагрузка подана на все 4 LUN. С параметром continue_on_error=io допускается не более 5 I/O ошибок суммарно по итоговому отчёту FIO за весь прогон, при условии что ни одна job не завершилась досрочно. Ошибки SCSI и multipath в dmesg не должны иметь характер серии или нарастающего тренда. 5) Если требуемые значения IOPS или latency не достигнуты, в журнале испытаний фиксируется диагностическая информация о состоянии хоста на момент прогона: средняя загрузка CPU, доля softirq в структуре загрузки CPU, наличие устойчивого насыщения отдельных ядер. Эта информация используется для разбора причин несоответствия и не является самостоятельным критерием приёмки. Примеры допустимых фрагментов итогового отчёта: read: IOPS=196.2k write: IOPS=84.0k Итоговая сумма: 280 000 IOPS latency avg <= 6000 usec по read и write err= 0 |
| 2 | Нагрузочное тестирование NVMe | Проверка равномерности нагрузки по LUN и путям в NVMe-профиле | Во время целевого профиля I/O наблюдается на всех 4 LUN и на всех рабочих путях; критических перекосов, приводящих к простаиванию LUN или выпадению путей, нет. | 1) Во время выполнения нагрузки на каждом сервере каждые 10 минут выполнять команды контроля $ multipath -ll $ iostat -dxm 5 3 2) На СХД каждые 10 минут фиксировать загрузку front-end портов и активность по LUN1-LUN4 3) Сопоставить картину на хостах и на СХД с журналом целевого прогона | Испытание считается успешным, если одновременно выполнены условия: 1) Во время прогона активность наблюдается по всем 4 LUN; ситуация, когда работает только один LUN, не допускается 2) Рабочие пути остаются доступными, а multipath не деградирует до единственного пути без объяснимой причины 3) На хостах и на СХД фиксируется ненулевая нагрузка на ожидаемых LUN и front-end портах. Полная математическая равномерность не требуется, но распределение не должно свидетельствовать о потере путей или исключении части LUN из теста Примеры допустимых признаков: iostat: по каждому dm/mpath-устройству есть ненулевые r/s или w/s multipath -ll: рабочие пути active ready running На СХД: загрузка присутствует по LUN1-LUN4 и по задействованным front-end портам |

11 Базовые настройки

Параметры multipath и udev должны быть сверены с руководством конкретного вендора СХД. Для целей данного ПМИ обязательным является использование политики round-robin; остальные параметры допускается уточнять по вендорским рекомендациям.

Требуемые пакеты и запуск multipathd

dnf install -y fio device-mapper-multipath sg3_utils lsscsi mpathconf --find_multipaths y systemctl enable --now multipathd systemctl status multipathd --no-pager

Настройка qla2xxx

cat >/etc/modprobe.d/qla2xxx.conf <<'EOF' options qla2xxx ql2xmaxqdepth=256 EOF cat >/etc/modules-load.d/qla2xxx.conf <<'EOF' qla2xxx EOF # Пример процедуры обновления initramfs. На реальном стенде ввод может быть видоизменён в зависимости от дистрибутива и версии dracut. KVER=$(uname -r) cp -p /boot/initramfs-$KVER.img /boot/initramfs-$KVER.img.sav dracut -v -f /tmp/initramfs-$KVER.img $KVER cp -p /tmp/initramfs-$KVER.img /boot/initramfs-$KVER.img sync reboot cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth

Udev для нижележащих FC-устройств

Ниже приведён vendor-neutral пример. На реальном стенде правило рекомендуется сузить по vendor/model, WWID или иным признакам, указанным в документации конкретной СХД.

# vi /etc/udev/rules.d/70-storage.rules ---cut--- # Set SCSI command timeout for storage devices to 120 seconds ACTION=="add¦change", SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_VENDOR}=="<VENDOR>", \ ENV{ID_MODEL}=="<MODEL>", ATTR{device/timeout}="120" # Подставить идентификаторы конкретной СХД из вывода: udevadm info --query=property --name=<sd_device> ---cut--- # udevadm control --reload # udevadm trigger --verbose --action=change --attr-match="subsystem=block" # lsblk -t

| ПАРАМЕТРЫ |  |
| --- | --- |
| ACTION=="add¦change" | Правило срабатывает при добавлении нового LUN или изменении существующего |
| SUBSYSTEM=="block" | Используется подсистема блочных устройств |
| ENV{ID_VENDOR}=="<VENDOR>" ENV{ID_MODEL}=="<MODEL>" | Правило срабатывает только для LUN, имеющих соответствующие атрибуты |
| ATTR{device/timeout}="120 | Установить для SCSI command timeout значение 120 секунд. |
| Идентификаторы <VENDOR> и <MODEL> | Подставляются по выводу команды udevadm info --query=property --name=<sd_device> (поля ID_VENDOR и ID_MODEL) для конкретной СХД. |

| ПРИМЕР ВЫВОДА LSBLK -T |  |
| --- | --- |
| NAME | Имя блочного устройства. |
| ALIGNMENT | Выравнивание раздела. |
| MIN-IO | Минимальный IOsize в байтах. |
| OPT-IO | Оптимальный IOsize в байтах. |
| PHY-SEC | Физический размер блока. |
| LOG-SEC | Логический размер блока. |
| ROTA | Значение флага rotational device. Дополнительная настройка, используемая некоторыми планировщиками ввода-вывода, например, mq-deadline. |
| SHED | Используемый планировщик ввода-вывода. |
| RQ-SIZE | Глубина очереди ввода-вывода для данного блочного устройства. |
| RA | Размер предвыборки для устройства (read-ahead of the device). |
| WSAME | Размер в байтах, поддерживаемый SCSI командой WRITE SAME (10, 16 or 32 byte). Подробнее см. man(8)sg_write_same. |

Пример /etc/multipath/conf.d/storage-test.conf

Обязательная часть примера - path_selector "round-robin 0". Остальные параметры подлежат сверке с рекомендациями вендора СХД.

cat >/etc/multipath/conf.d/storage-test.conf <<'EOF' # Параметр find_multipaths задаётся отдельно командой mpathconf --find_multipaths y (см. испытание №2 общей части). defaults { user_friendly_names no polling_interval 5 } devices { device { vendor "VENDOR" product "MODEL" path_selector "round-robin 0" path_checker tur no_path_retry 28 max_sectors_kb 1024 # Если массив публикует ALUA-приоритеты: path_grouping_policy group_by_prio prio alua } } EOF systemctl reload multipathd multipathd show config

Параметр no_path_retry задаёт таймаут изменения состояния многопутевого ввода-вывода устройства после отказа всех путей. Таймаут определяется как произведение значений polling_interval и no_path_retry (по умолчанию — 140 секунд, т. к. значение по умолчанию для polling_interval — 5 секунд). Таймаут отражает время автоматической реакции (failover) на отказ всех путей (например, при выходе коммутатора из строя). Эти и другие параметры могут быть изменены в соответствии с требованиями инициатора.

Допустимые и недопустимые состояния путей

Оценка производится по выводу multipath -ll. Конкретный текст состояния может незначительно различаться по драйверу и вендору, поэтому ниже приведены типовые и логически эквивалентные варианты.

| Ситуация | Типовые статусы в multipath -ll | Допустимость | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий путь к активной группе | active / ready / running | Да | Базовое ожидаемое состояние рабочего пути для всех архитектур. |
| Резервная или неактивная группа путей в active-passive / ALUA | enabled / standby / ghost | Да | Допустимо только при наличии хотя бы одной рабочей active-группы без I/O errors. |
| Путь виден, но не обслуживает I/O из-за приоритета | enabled / ready / running с меньшим prio | Да | Допустимо для ALUA и иных реализаций, где часть путей не является preferred. |
| Путь неисправен или потерян | faulty / failed / offline / shaky / undef | Нет | Неприемлемо для исходного состояния и для целевого прогона. Допустимо только как кратковременный эффект в тесте отказа с последующим восстановлением. |
| Количество путей меньше расчётного | отсутствует часть путей | Нет | Нужно сравнить с расчётной схемой zoning и количеством задействованных инициаторов/targets. |

Пояснение по числу путей

К каждому LUN на каждом сервере должно быть зафиксировано не менее 4 путей с распределением через оба контроллера СХД. Конкретное число путей определяется зонированием и количеством инициаторных и target-портов; оно фиксируется в журнале испытаний до начала нагрузочных тестов. В выводе multipath -ll каждая группа путей должна иметь статус status=active с одинаковым prio, а каждый рабочий путь — состояние active ready running.

12 Примеры FIO-профилей и единый источник запуска

Ниже приведены читабельные примеры создания файлов FIO и их запуска. Везде используются host-specific job-файлы и единый источник старта на server-1 через режим client/server.

Расчёт суммарной глубины очереди. Для всех целевых FIO-профилей суммарная глубина очереди определяется по формуле: Суммарная глубина очереди = numjobs × iodepth × количество LUN × количество серверов.

Где:

- numjobs — число параллельных job на один LUN;

- iodepth — глубина очереди для одной job;

- количество LUN — число LUN, участвующих в одном host-specific FIO-профиле на одном сервере;

- количество серверов — число серверов-нагружаторов, одновременно участвующих в прогоне.

Подготовка каталогов под профили и результаты

В командах ниже используется обозначение: $ — обычный пользователь, # — root.

mkdir -p /var/tmp/pmi_fio/profiles mkdir -p /var/tmp/pmi_fio/results

Prefill: создание файлов и запуск

В каждом host-specific профиле перечисляются пути к тем LUN, которые доступны на соответствующем сервере. Если используются временные LUN для достижения 80% ёмкости пула, их также нужно включить в профиль.

Команда создания файла prefill_host1.fio

cat >/var/tmp/pmi_fio/profiles/prefill_host1.fio <<'EOF' [global] name=prefil ioengine=libaio rw=write bs=1024K direct=1 numjobs=1 ramp_time=0 randrepeat=0 group_reporting=1 loops=1 [lun1] filename=<LUN1_PATH_SERVER1> size=100% iodepth=8 [lun2] filename=<LUN2_PATH_SERVER1> size=100% iodepth=8 EOF

Команда создания файла prefill_host2.fio

cat >/var/tmp/pmi_fio/profiles/prefill_host2.fio <<'EOF' [global] name=prefil ioengine=libaio rw=write bs=1024K direct=1 numjobs=1 ramp_time=0 randrepeat=0 group_reporting=1 loops=1 [lun3] filename=<LUN3_PATH_SERVER2> size=100% iodepth=8 [lun4] filename=<LUN4_PATH_SERVER2> size=100% iodepth=8 EOF

Команда запуска prefill из одного источника

# На обоих серверах: fio --server # На server-1: RUN_DIR=/var/tmp/pmi_fio/results/prefill_$(date +%F_%H%M%S) mkdir -p "$RUN_DIR" fio \ --output="$RUN_DIR/prefill_total.txt" \ --output-format=normal \ --client=127.0.0.1 /var/tmp/pmi_fio/profiles/prefill_host1.fio \ --client=<IP_server2> /var/tmp/pmi_fio/profiles/prefill_host2.fio

SSD-профиль: создание файлов и запуск

Команда создания файла ssd_host1.fio

cat >/var/tmp/pmi_fio/profiles/ssd_host1.fio <<'EOF' [global] direct=1 ioengine=libaio continue_on_error=io group_reporting=1 randrepeat=0 rw=randrw blocksize=64k rwmixread=70 time_based=1 ramp_time=600 runtime=7200 lat_percentiles=1 percentile_list=99 [lun1] filename=<LUN1_PATH_SERVER1> numjobs=1 iodepth=32 [lun2] filename=<LUN2_PATH_SERVER1> numjobs=1 iodepth=32 [lun3] filename=<LUN3_PATH_SERVER1> numjobs=1 iodepth=33 [lun4] filename=<LUN4_PATH_SERVER1> numjobs=1 iodepth=33 EOF

Команда создания файла ssd_host2.fio

cat >/var/tmp/pmi_fio/profiles/ssd_host2.fio <<'EOF' [global] direct=1 ioengine=libaio continue_on_error=io group_reporting=1 randrepeat=0 rw=randrw blocksize=64k rwmixread=70 time_based=1 ramp_time=600 runtime=7200 lat_percentiles=1 percentile_list=99 [lun1] filename=<LUN1_PATH_SERVER2> numjobs=1 iodepth=32 [lun2] filename=<LUN2_PATH_SERVER2> numjobs=1 iodepth=32 [lun3] filename=<LUN3_PATH_SERVER2> numjobs=1 iodepth=33 [lun4] filename=<LUN4_PATH_SERVER2> numjobs=1 iodepth=33 EOF

Команда запуска SSD-профиля из одного источника

# На обоих серверах: fio --server # На server-1: RUN_DIR=/var/tmp/pmi_fio/results/ssd_run_$(date +%F_%H%M%S) mkdir -p "$RUN_DIR" fio \ --output="$RUN_DIR/ssd_total.txt" \ --output-format=normal \ --client=127.0.0.1 /var/tmp/pmi_fio/profiles/ssd_host1.fio \ --client=<IP_server2> /var/tmp/pmi_fio/profiles/ssd_host2.fio

NVMe-профиль: создание файлов и запуск

Команда создания файла nvme_host1.fio

cat >/var/tmp/pmi_fio/profiles/nvme_host1.fio <<'EOF' [global] direct=1 ioengine=libaio continue_on_error=io group_reporting=1 randrepeat=0 rw=randrw blocksize=64k rwmixread=70 time_based=1 ramp_time=600 runtime=7200 lat_percentiles=1 percentile_list=99 [lun1] filename=<LUN1_PATH_SERVER1> numjobs=4 iodepth=16 [lun2] filename=<LUN2_PATH_SERVER1> numjobs=4 iodepth=16 [lun3] filename=<LUN3_PATH_SERVER1> numjobs=4 iodepth=16 [lun4] filename=<LUN4_PATH_SERVER1> numjobs=4 iodepth=16 EOF

Команда создания файла nvme_host2.fio

cat >/var/tmp/pmi_fio/profiles/nvme_host2.fio <<'EOF' [global] direct=1 ioengine=libaio continue_on_error=io group_reporting=1 randrepeat=0 rw=randrw blocksize=64k rwmixread=70 time_based=1 ramp_time=600 runtime=7200 lat_percentiles=1 percentile_list=99 [lun1] filename=<LUN1_PATH_SERVER2> numjobs=4 iodepth=16 [lun2] filename=<LUN2_PATH_SERVER2> numjobs=4 iodepth=16 [lun3] filename=<LUN3_PATH_SERVER2> numjobs=4 iodepth=16 [lun4] filename=<LUN4_PATH_SERVER2> numjobs=4 iodepth=16 EOF

Команда запуска NVMe-профиля из одного источника

# На обоих серверах: fio --server # На server-1: RUN_DIR=/var/tmp/pmi_fio/results/nvme_run_$(date +%F_%H%M%S) mkdir -p "$RUN_DIR" fio \ --output="$RUN_DIR/nvme_total.txt" \ --output-format=normal \ --client=127.0.0.1 /var/tmp/pmi_fio/profiles/nvme_host1.fio \ --client=<IP_server2> /var/tmp/pmi_fio/profiles/nvme_host2.fio

Что фиксировать в журнале испытаний

полную команду запуска FIO и состав задействованных LUN;

дату и время начала/окончания прогона;

имя каталога RUN_DIR и путь к отчёту;

read IOPS, write IOPS и total IOPS = read IOPS + write IOPS;

mean read latency и mean write latency;

замечания по путям, событиям FC, dmesg и сообщениям СХД.

Интерпретация FIO результатов после теста

| Блок вывода FIO | Что означает | На что обратить внимание |
| --- | --- | --- |
| fio-<версия> Starting N processes Jobs: ... | Показывает версию FIO, количество стартовавших процессов и текущее число job. Позволяет быстро проверить, что профиль реально запущен и jobs не завершились досрочно. | Количество jobs должно соответствовать профилю. Если jobs уменьшаются во время прогона, это может указывать на ошибку, завершение задания или потерю части нагрузки. |
| <устройство>: (groupid=..., jobs=...): err= 0 | Строка заголовка по группе job. Поле err показывает, завершился ли прогон без ошибок. | Для успешного испытания err должен быть равен 0. Любые ненулевые значения требуют разбора логов FIO, dmesg, multipath и событий на СХД. |
| read: IOPS=..., BW=... write: IOPS=..., BW=... | Основные показатели производительности по чтению и записи: IOPS и пропускная способность BW. | В данном ПМИ ключевой показатель — IOPS. Для mixed-нагрузки total IOPS принимается как сумма read IOPS + write IOPS. BW используется как дополнительный контроль характера нагрузки. |
| slat (usec) clat (usec) lat (usec) | slat — задержка постановки I/O со стороны хоста и fio; clat — время выполнения I/O после отправки в стек/устройство; lat — суммарная задержка, видимая приложению (slat + clat). | Для приёмки ориентироваться прежде всего на среднее значение lat по чтению и записи. Если lat заметно выше clat, возможен bottleneck на стороне хоста, драйвера или очередей. |
| avg= ... stdev= ... | Среднее значение и разброс метрики по времени прогона. | avg используют для сверки с требованиями ТЗ по latency. stdev помогает понять устойчивость: чем сильнее разброс, тем менее стабильна система под нагрузкой. |
| clat percentiles 1.00th ... 95.00th ... 99.00th ... 99.90th ... | Процентильная оценка задержек: какая задержка не превышается для заданной доли операций. | Даже если средняя latency укладывается в требование, высокие 99/99.9 процентильные значения могут говорить о всплесках задержки, перегрузке путей или неравномерности работы массива. |
| cpu : usr=..., sys=..., ctx=... | Показывает загрузку CPU, долю времени в user/system и количество переключений контекста. | Слишком высокий sys или аномально большие ctx могут указывать, что ограничение находится на хосте, а не на СХД. Это особенно важно при сравнении SSD и NVMe-профилей. |
| IO depths : ... submit : ... complete : ... | Показывает фактически достигнутую глубину очереди и распределение операций по отправке/завершению. | Нужно убедиться, что тест действительно вышел на плановую очередь. Если фактическая глубина существенно ниже ожидаемой, результат может занижать производительность СХД. |
| issued rwts: total=..., short=..., dropped=... | Счётчики реально выполненных операций, коротких I/O и потерянных операций. | Для штатного прогона short и dropped должны отсутствовать либо быть равны нулю. Их наличие указывает на сбои выполнения, таймауты или проблемы транспортного уровня. |
| Run status group 0 (all jobs): | Итоговая сводка по группе job. При group_reporting именно этот блок удобно использовать как краткий итог по прогону. | В журнал испытаний рекомендуется фиксировать значения из итоговой сводки |

13. Требования к приложениям и материалам испытаний для нагрузочных испытаний SSD и NVMe СХД

13.1 Требования к приложениям и материалам испытаний для теста "Нагрузочные испытания для SSD СХД"

| Материал | Содержание | Когда собирается |
| --- | --- | --- |
| Скриншоты или выгрузки CLI СХД | Состояние контроллеров, front-end портов, LUN, пулов, событий, счётчики производительности по контроллерам и портам. | До начала целевого SSD-прогона, во время прогона не реже одного раза в 10 минут, после завершения прогона. Для испытания отказа двух накопителей — до отказа, в момент отказа, после стабилизации и после завершения короткого прогона. |
| Схема SAN и zoning | WWPN инициаторов, WWPN target-портов, принадлежность target-портов к контроллерам, zoning/masking, схема двух FC-фабрик. | До начала нагрузочных испытаний SSD. Повторно собирается при любом изменении схемы подключения, zoning, masking или состава target-портов. |
| FIO normal | Отчёт FIO по каждому серверу: профиль, IOPS, задержка, состояние заданий, ошибки выполнения, параметры фактического запуска. | По каждому SSD-прогону: целевой прогон производительности, проверка равномерности нагрузки и отдельный короткий прогон при отказе двух накопителей. Сохраняются итоговые логи по двум серверам и суммарный результат из RUN_DIR. |
| dmesg / journalctl / messages | Сообщения ядра и ОС, относящиеся к FC, SCSI, multipath, ошибкам путей и блочным устройствам. | До начала SSD-прогона и после его завершения; дополнительно при фиксации ошибок FIO, SCSI/multipath-событий, отклонений по путям и при испытании отказа двух накопителей. |
| multipath -ll | Состояние DM-multipath устройств, группы путей, статусы путей, число путей. | До начала SSD-нагрузки, во время проверки равномерности нагрузки каждые 10 минут, после завершения прогона; дополнительно при потере, восстановлении или деградации путей. |
| multipathd show config / multipathd show paths | Активная итоговая конфигурация multipath (сверка с разделом 7.0) и подробный список путей с дополнительными полями для разбора нештатных ситуаций. | До начала SSD-нагрузочных испытаний; дополнительно при разборе замечаний по multipath, числу путей, состояниям путей или ошибкам ввода-вывода. |
| iostat | Активность по DM-устройствам и нижележащим путям, загрузка и задержка на хосте. Для отказных сценариев используется секундный сбор iostat -t -dxm 1 . | Во время целевого SSD-прогона и проверки равномерности нагрузки. Для контроля по разделу 10.2 используется сбор с фиксированным интервалом; для отказа двух накопителей фиксируются значения до отказа, в момент отказа и после стабилизации. |
| Журнал испытаний | Время действий, фактический результат, ссылка на файлы логов, вывод о прохождении испытания. | Заполняется по каждому испытанию раздела 10.2: производительность SSD, равномерность нагрузки по LUN/путям, отказ двух накопителей. |

13.2 Требования к приложениям и материалам испытаний для теста "Нагрузочные испытания для NVMe СХД"

| Материал | Содержание | Когда собирается |
| --- | --- | --- |
| Скриншоты или выгрузки CLI СХД | Состояние контроллеров, front-end портов, LUN, пулов, событий, счётчики производительности по контроллерам и портам. | До начала целевого NVMe-прогона, во время прогона не реже одного раза в 10 минут и после завершения прогона. Фиксируются счётчики LUN, front-end портов, контроллеров и события СХД. |
| Схема SAN и zoning | WWPN инициаторов, WWPN target-портов, принадлежность target-портов к контроллерам, zoning/masking, схема двух FC-фабрик. | До начала нагрузочных испытаний NVMe. Повторно собирается при любом изменении схемы подключения, zoning, masking или состава target-портов. |
| FIO normal | Отчёт FIO по каждому серверу: профиль, IOPS, задержка, состояние заданий, ошибки выполнения, параметры фактического запуска. | По каждому NVMe-прогону: целевой прогон производительности и проверка равномерности нагрузки. Сохраняются итоговые логи по двум серверам и суммарный результат из RUN_DIR. |
| dmesg / journalctl / messages | Сообщения ядра и ОС, относящиеся к FC, SCSI, multipath, ошибкам путей и блочным устройствам. | До начала NVMe-прогона и после его завершения; дополнительно при фиксации ошибок FIO, SCSI/multipath-событий, отклонений по путям или нестабильности нагрузки. |
| multipath -ll | Состояние DM-multipath устройств, группы путей, статусы путей, число путей. | До начала NVMe-нагрузки, во время проверки равномерности нагрузки каждые 10 минут, после завершения прогона; дополнительно при потере, восстановлении или деградации путей. |
| multipathd show config / multipathd show paths | Активная итоговая конфигурация multipath (сверка с разделом 7.0) и подробный список путей с дополнительными полями для разбора нештатных ситуаций. | До начала NVMe-нагрузочных испытаний; дополнительно при разборе замечаний по multipath, числу путей, состояниям путей или ошибкам ввода-вывода. |
| iostat | Активность по DM-устройствам и нижележащим путям, загрузка и задержка на хосте. Для отказных сценариев используется секундный сбор iostat -t -dxm 1 . | Во время целевого NVMe-прогона и проверки равномерности нагрузки. Для контроля по разделу 10.3 используется сбор с фиксированным интервалом и сохранением вывода в каталог RUN_DIR. |
| Журнал испытаний | Время действий, фактический результат, ссылка на файлы логов, вывод о прохождении испытания. | Заполняется по каждому испытанию раздела 10.3: производительность NVMe и равномерность нагрузки по LUN/путям. |

14. Журнал испытаний для нагрузочных испытаний SSD и NVMe СХД

14.1 Журнал испытаний для теста "Нагрузочные испытания для SSD СХД"

| № испытания | Название испытания | Дата/время | Результат | Фактический результат / ссылки на логи | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка производительности SSD-конфигурации: 64 KB, 100% random, 70/30 read/write, 4 LUN, FC, суммарная глубина очереди 260 | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | RUN_DIR: __; итоговый FIO normal: __; total IOPS: __; read latency mean: __; write latency mean: __; FIO err: __; задействованные LUN: __; dmesg/journalctl/messages: __; скриншоты/CLI СХД: __. | __ |
| 2 | Проверка равномерности нагрузки по LUN и путям в SSD-профиле | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | multipath -ll: __; iostat: __; активность LUN1-LUN4: __; активность front-end портов СХД: __; замечания по путям и распределению нагрузки: __. | __ |
| 3 | Обеспечение непрерывности работы при отказе двух накопителей в СХД | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | Способ отказа / номера накопителей: __; IOPS и latency до отказа: __; в момент отказа: __; после стабилизации: __; сообщения ОС/СХД: __; доступность LUN и статус FIO: __; ссылки на логи: __. | __ |

14.2 Журнал испытаний для теста "Нагрузочные испытания для NVMe СХД"

| № испытания | Название испытания | Дата/время | Результат | Фактический результат / ссылки на логи | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка производительности NVMe-конфигурации: 64 KB, 100% random, 70/30 read/write, 4 LUN, FC, суммарная глубина очереди 512 | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | RUN_DIR: __; итоговый FIO normal: __; total IOPS: __; read latency mean: __; write latency mean: __; FIO err: __; задействованные LUN: __; dmesg/journalctl/messages: __; скриншоты/CLI СХД: __. | __ |
| 2 | Проверка равномерности нагрузки по LUN и путям в NVMe-профиле | __ | □ Пройдено □ Не пройдено □ Не выполнялось | multipath -ll: __; iostat: __; активность LUN1-LUN4: __; активность front-end портов СХД: __; замечания по путям и распределению нагрузки: __. | __ |

Условные наименования Товара с требуемым набором характеристик.