Приложение 2

Опросный лист

на электродвигательный привод разъединителей 110 кВ

| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания привода, В | 230/400 переменное трехфазное | V |  |
|  |  | 230 переменное однофазное (по заказу) |  |  |
|  |  | 220 постоянное |  |  |
| 2 | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В | 220 постоянное | V |  |
|  |  | 110 постоянное (по заказу) |  |  |
| 3 | Наличие выносного блока управления по заказу * | трехфазное оперирование главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока | V (10 шт) |  |
|  |  | трехфазное оперирование главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков |  |  |
|  |  | пофазное оперирование главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока |  |  |
|  |  | групповое оперирование тремя трехполюсными разъединителями с одного выносного блока (управление тремя приводами) |  |  |
| 4 | Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления | по заказу | V |  |
| 5 | Дополнительные требования | Привод: ПД-14-00 - 10 шт. Блок управления: БУ-1-14 - 10 шт. Климатическое исполнение — УХЛ1 |  |  |
| 6 | Количество приводов заказа |  | 10 |  |