- Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ул. Командорская, 13 А, г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация, 690080

Уважаемые господа!

1. Заказчик Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Почтовый адрес: 690080, г. Владивосток ул. Командорская 13 «А» проводит нерегламентированную закупочную процедуру, и в этой связи, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчик) подавать свои предложения: на выполнение работ (оказание услуг): «ОКПД2 43.21.10.140 «Работы по монтажу систем охранной сигнализации и видеонаблюдения» на объекте филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» расположенного на территории Артемовского городского округа» в объеме, указанном в техническом задании.

2. Требования по выполнению работ (оказание услуг) изложены в техническом задании:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» (филиал АО «ДРСК» «ПЭС»)

1.2. Место нахождения заказчика: 690080, г. Владивосток, ул. Командорская, д.13а

1.3. Режим рабочего времени заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, за исключением нерабочих, праздничных дней. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12.00 до 13.00 час. Поставщик должен учитывать этот график при исполнении условий договора.

1.4. Ответственное должностное лицо заказчика: Яцуценко Дмитрий Алексеевич.

Адрес электронной почты: yatsutsenko-da@prim.drsk.ru,

Номер контактного телефона: 8 (423) 221-39-75

2. Наименование объекта закупки:

2.1. Услуги по оборудованию объекта энергетики филиала АО «ДРСК» «ПЭС» техническими средствами охраны.

3. Справочная информация

3.1. Термины, определения: все термины, определения, сокращения, используемые в настоящем техническом задании, применяются в соответствии с техническими регламентами и иными документами национальной системы стандартизации.

3.2. Закупка осуществляется в рамках инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «ПЭС» на 2026 год.

3.3. Объект представляет собой одну огороженную территорию, имеющие приблизительные размеры: площадь 22 550 м2, длина периметра 650 м, имеются трое распашных ворот шириной по 5 метров и одну калитку шириной 1,5 м. Технические средства охраны (ТСО) включают в себя систему охранной сигнализации и видеонаблюдение. ТСО предназначена для обнаружения и извещения о несанкционированном проникновении (попытке проникновения) на охраняемый объект, обеспечивает визуальный контроль за обстановкой на периметре Объекта и прилегающей к нему территории, критических элементах объекта и отдельных участках его внутренней территории, а также передачу визуальной информации.

3.4. Внутри охраняемой территории находится 1 здание и множество сооружений. В здании круглосуточно находится работник.

3.5. Покрытие на объекте: асфальтированная дорожка вдоль фасада здания со стороны калитки, остальное грунтовое. К каждому сооружению на территории имеется подъезд для большегрузного транспорта. Грунт на объекте пучинистый.

4. Требования к оборудованию и программному обеспечению.

4.1. Все оборудование и программное обеспечение приобретается и устанавливается Исполнителем. Сервер-приложение ТСО должно быть выполнено отечественной операционной системе. АРМ с программно-аппаратным комплексом управления устанавливается в здании на территории охраняемого объекта.

4.2. Оборудование и программное обеспечение должно соответствовать требованиям раздела 3 Технической политики РусГидро, а также Политики информационной безопасности АО «ДРСК».

4.3. Периметральная охрана должна иметь высокую помехозащищенность и устойчивость к внешним факторам. Обработка сигнала должна исключить ложные срабатывания на ветер, дождь, снег, листву, мелких животных и птиц. Оборудование должно исключить обход зоны обнаружения. Применяемое оборудование должно исключить получение разрешения ГКРЧ.

4.4. Видеонаблюдение должно обеспечивать высокое разрешение не менее 4 Мп, широкий динамический диапазон (WDR) и высокую чувствительность (от 0.002 лк) для качественной съемки в условиях недостаточной освещенности.

IP-камеры должны поддерживать стандартизированный протокол ONVIF, что гарантирует их совместимость с любым профильным ПО. Архив видеорегистратора должен обеспечить сохранность всей информации  не менее 30 суток. В ночное время оператор должен видеть детали (цвет одежды, номер и цвет автотранспорта).

4.5. Программно-аппаратный комплекс должен обеспечивать:

- выполнение полного комплекса контроля, мониторинга и управления локально без выхода во внешнюю сеть;

- возможность подключения к сети для организации дистанционного управления и мониторинга;

- централизованное управление: Интеграция всех подсистем (охрана, видео) в единый интерфейс позволяет оператору управлять объектом с одного экрана.

- гибкую настройку АРМ: возможность создания индивидуальных автоматизированных рабочих мест для персонала с разным уровнем доступа (оператор, инженер, руководитель).

- визуализацию событий: автоматический вывод на видеокарту события с привязкой к тревоге позволяет персоналу мгновенно оценить обстановку, включение световой и звуковой тревоги у оператора;

-совместимость дистрибутива ПО с операционными системами Astra Linux (версии не ниже 1.8) и AlterOS (версии не ниже 9.Х);

- возможность непрерывной работы с учетом проведения регламентного технического обслуживания;

- возможность дистанционного мониторинга событий и управления при подключении к сети интернет;

- автоматического и ручного резервного копирования данных системы;

- формирования настраиваемых отчетов событий;

5. Требования к надежности

5.1. Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций автоматически после удачного перезапуска ОС:

-  при сбоях в работе аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС;

-  при ошибках в работе ПО. При установлении факта некорректной работы отдельных модулей либо всего ПО в целом должна быть предусмотрена возможность автоматического перезапуска отдельных процессов, либо всего ПО в целом;

-  при ошибках, связанных с программным обеспечением сторонних производителей (ОС, драйверы устройств и др.), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

- датчики устанавливаются на бетонном ограждении внутри охраняемого (защищаемого) объекта и должны обеспечивать круглосуточный режим работы.

5.2. Прокладка кабелей как наружнего исполнения, так и подземного исполнения должна обеспечить их целостность и работоспособность не менее 5  лет.

5.3 Оборудование, находящееся за пределами здания должно в полном объеме выполнять свои функции в климатических условиях южной части Приморского края и в условиях близости к линии электропередач напряжением 300 киловольт, также обладать электромагнитной совместимостью.

6. Требования к безопасности

6.1. Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение и автоматическое восстановление электропитания после устранения причины неисправности.

6.2. Конструкция системы должна обеспечивать его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

6.3. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье, связанные с работой контроллеров СКУД и выполнения ими своих функций, в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля и т.д., не должны превышать действующих норм СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.

8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

8.1. Программная часть должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже установленного требованиями, предъявляемыми к категории 1Д по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем» 1992 года и действующими нормативными актами ФСТЭК.

8.2. Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать:

-  идентификацию пользователя;

-  проверку полномочий пользователя при работе с системой;

-  разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов.

9. Основные требования к выполнению работ

9.1. К работам допускаются граждане представившие в СБ заказчика не менее чем 1 сутки до начала работ документы, подтверждающие соответствие требованиям раздела 9 настоящего ТЗ.

9.2. К работам не допускаются:

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

- - состоящие на учёте в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

- - досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы (в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов) по основаниям, связанным с дисциплинарным проступком, грубым или систематическим нарушением дисциплины, проступком, порочащим честь государственного служащего, утратой доверия, если после такого увольнения прошло менее трёх лет;

- - являющиеся иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства, либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, либо лицами без гражданства

- - представившие недостоверные или неполные сведения по позициям, указанным в настоящем пункте;

- 9.3. Для согласования пропуска на охраняемую территорию:

- 9.3.1. предоставить в СБ заказчика: копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, копию приказа о приеме на работу к исполнителю. При привлечении к работам субподрядной организации, дополнительно предоставить договор субподряда.

- 9.3.2. получить допуск к работам в электроустановках.

- 9.4. заказчик оставляет за собой право отказать в допуске на территорию объекта без указания причин, при этом он не несет ответственности за вызванные таким отказом последствия.

9.5. При проводке кабельных линий не повреждать технические и инженерные коммуникации, предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

9.6.  Все работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте).

9.7. При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования:

-  техники безопасности, охраны труда своих работников;

-  правил и норм пожарной безопасности;

-  правил и норм экологической безопасности.

9.8. Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ и используемых материалов.

9.9. Определить и согласовать с Заказчиком установку строительной техники и грузоподъемных механизмов (при необходимости). Определить и согласовать места расположения контейнеров-накопителей для строительного мусора.

9.10. Подрядчику при выполнении работ по требованию Заказчика представлять исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.

9.11. При проведении работ использовать современные технологии и строительные материалы.

9.12. Подрядчик должен предусмотреть следующие ограничения производства работ:

-   не производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;

-  не начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 08.00 и (или) заканчивать их позднее 17.00;

-  не применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

-  в обязательном порядке проводить мероприятия, исключающие протечки, образование трещин и разрушение стен и потолков в смежных помещениях;

-  не загромождать и не загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, своевременно очищать площадку от строительного мусора с вывозом на свалку;

-  категорически не допускать попадания строительного мусора и пыли в соседние помещения;

10. Упаковка и маркировка товара, сопроводительная документация

10.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

10.2. Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

10.3. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, сведения о классе энергоэффективности.

10.4. Передаче с каждой единицей товара подлежат:

-  копии сертификатов соответствия;

-  технический паспорт на русском языке;

-  руководство пользователя на русском языке;

-  гарантийный талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.

10.5. До подписания акта выполненных работ заказчику передается схема сетей и установленного оборудования.

11. Срок и объем гарантии

11.1. Срок гарантии если прямо не указано в данном техническом задании иного, то:

- в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее трех лет с момента передачи товара заказчику (подписания сторонами акта приема-передачи товара).

11.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения и эксплуатации товара.

11.3. В период гарантийного срока поставщик гарантирует осуществлять выезд специалиста при возникновении неисправности (обнаружении дефекта) в течение двух рабочих дней с момента его уведомления в случае невозможности устранения неисправности (обнаружения дефекта) по адресу заказчика. Поставщик берет на себя обязательства по его транспортировке до места проведения гарантийного ремонта и возврату товара в адрес заказчика. В случае неремонтопригодности товара поставщик осуществляет его замену на новый, при этом срок замены или ремонта не должен превышать десять рабочих дней с момента передачи товара поставщику.

11.4. Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться в сертифицированном сервисном центре. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть сертифицированы производителем оборудования.

12. Расходы на эксплуатацию товара

Заказчик не несет расходы на техническое обслуживание товара в период гарантийного срока.

13. Место поставки услуги: Приморский край, г. Артем

14. Срок оказания услуг: 31 декабря 2026 г.

15. Условия поставки, монтажа и наладки товара

15.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку оборудования до места его установки. Монтаж, в том числе подключение к имеющимся инженерным коммуникациям заказчика осуществляется силами и за счет поставщика.

15.2. Во время монтажа оборудования должны соблюдаться мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности. К работам должны быть допущены только лица имеющие необходимый уровень квалификации, прошедшие документально оформленный инструктаж в службе охраны труда заказчика.

16. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему запросу, и быть действительным не менее одного месяца с момента его подачи. В случае, если Подрядчик указывает более короткий срок действия своего ценового предложения, оно отклоняется как не отвечающее основным требованиям Заказчика.

17. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Подрядчика без доверенности (далее - уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Подрядчика.

18. Предлагаемая цена на выполнение работ (оказание услуг) должна быть указана с учетом НДС (либо без НДС со ссылкой на условия работы без НДС), стоимости МТР «Подрядчика», и с учетом других расходов, связанных с данным видом работ (оказанием услуг) (командировочные и др.) в ценах 2026 г.

19. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций, указанных в техническом задании.

20. В случае Вашего согласия принять участие в проводимой нерегламентированной закупочной процедуре, с целью выполнить работы (оказать услуги), в соответствии с данным запросом, просим представить:

- Ценовое предложение (Приложение № 1);

- Анкету участника (Приложение № 2);

21. Заказчик, на основании поданных предложений Подрядчика, определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой к выполнению работ (оказанию услуг) условиям настоящего запроса.

22. Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Подрядчиком.

23. В составе своего предложения поставщик прикладывает анкету участника, подписанную и скрепленную печатью, а также выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП сроком действия не более 1 мес. с момента подачи заявки участником.

Приложение:

- Форма ценового предложения;

- Анкета участника;

Приложение № 1

к запросу цен

(Форма ценового предложения Подрядчика (Исполнителя) заполняется на бланке организации)

Начальник службы безопасности

М.В. Середа

исх. №   ______ от   «_____»___________2026 г.

к запросу от ___________2026 г. № _____________

- ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В соответствии с Вашим запросом, мы предлагаем осуществить выполнение следующих работ (оказание услуг): _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

на сумму ____________ тыс. рублей (__________сумма прописью_______________), кроме того НДС  ______ (если НДС не предусмотрен необходимо указать следующее «НДС не предусмотрен применяется упрошенная система налогообложения»)

Итого общая стоимость работ (оказание услуг) составляет___________

Срок выполнения работ (оказание услуг) ________________________________________________________

Место выполнения работ (оказание услуг) _______________________________________________________

Условия оплаты ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия данного ценового предложения выполнить    работы (оказание услуг) по ____________________________________________________________________

Все условия настоящего ценового предложения остаются в силе и являются для нас обязательными до (указывается срок действия предложения) ______________.

Мы признаем, что направление Заказчиком в наш адрес запроса цен и представление нами ценового предложения не накладывает на заказчика и на нас никаких дополнительных обязательств, включая обязательство заказчика по принятию нашего ценового предложения.

Приложение:   1. Расчет стоимости работ (оказание услуг).

2. Анкета участника.

_________________________                                     ________________________

(должность ответственного лица                                                                         (подпись, расшифровка подписи)

Поставщика услуг)                                                                                                                     (печать)

Приложение  № 2

к запросу

  - Анкета Участника

Наименование организации Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Участника |  |
|  | ОКПО Участника |  |
|  | ОКОНХ или ОКВЭД Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона. (Информация о документе на основании которого руководитель имеет право подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации). |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)