|  | Утверждаю Директор Приволжского филиала АО «ТК РусГидро» _________________ М.К. Крылов «_____» __________________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

«ОКПД 2: 29.10.59.270 Поставка автогидроподъемника для нужд АО «ТК РусГидро»

ЛОТ № 1018-ТПИР ОНМ-2026-ТК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.1.3. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АО «ТК РусГидро» | Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» |
| --- | --- |
| Продукция | Автогидроподъемник |
| ТТ | Технические требования |
| ТС | Транспортное средство |
| VIN | Идентификационный номер транспортного средства |
| ТР ТС | Технический регламент Таможенного Союза |
| СП | Свод правил |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| КПП | Коробка переключения передач |
| ТУ | Технические условия |
| ПТС | Паспорт транспортного средства |
| ЭПТС | Электронный паспорт транспортного средства |
| ОТТС | Одобрение типа транспортного средства |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2: 29.10.59.270 Поставка автогидроподъемника для нужд АО «ТК РусГидро»

#### Цель использования закупаемой продукции

Автогидроподъемник закупается с целью обеспечения Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро» подъемным сооружением для подъема людей при проведении монтажных и строительных работ на высоте.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

## Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Автогидроподъемник | шт. | 1 |

## Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автогидроподъемник | С даты подписания договора | Не позднее 18.12.2026г. |

## 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): «ОКПД 2: 29.10.59.270 Поставка автогидроподъемника для нужд АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Размеры и вес |  |  |  |  |
|  | Тип | Автогидроподъёмник с рабочей высотой подъёма не менее 30 метров | Указание характеристик (марка, модель и модификация предлагаемого ТС) | - |  |
|  | Габариты в транспортном положении, мм: |  |  |  |  |
|  | - длина | Не более 8 350 | Указание характеристик | - |  |
|  | - ширина | Не более 2 550 | Указание характеристик | - |  |
|  | - высота | Не более 3 550 | Указание характеристик | - |  |
|  | Полная масса подъемника, кг | Не более 14 590 | Указание характеристик |  |  |
|  | Двигатель |  |  | -//- | -//- |
|  | Рабочий объём двигателя, см3 | не менее 6 700 | Указание характеристик |  |  |
|  | Мощность двигателя, л.с. | не менее 242 | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Экологический класс | Не ниже Евро 5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3. | Потребление топлива |  |  |  |  |
|  | Вид топлива | Дизельное топливо | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Вместимость топливного бака, л | Не менее 300 | Указание характеристик | - |  |
| 1.4. | Трансмиссия |  |  | -//- | -//- |
|  | Тип | Механическая, 6-ти ступенчатая | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Колесная формула | 4×2 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Рулевое управление |  |  | -//- | -//- |
|  | Тип | С усилителем руля | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Колеса |  |  |  |  |
|  | Тип шин | Пневматические | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Тормозная система |  |  |  |  |
|  | Передние | Барабанные или дисковые | Указание характеристик |  |  |
|  | Задние | Барабанные или дисковые | Указание характеристик |  |  |
|  | Автогидроподъемник (подъемное сооружение) |  |  |  |  |
|  | Назначение | Подъем людей на высоту | Согласие с требованием |  |  |
|  | Грузоподъемность рабочей платформы , кг | Не менее 300 | Указание характеристик |  |  |
|  | Рабочая высота подъема, м | Не менее 29,7 | Указание характеристик |  |  |
|  | Вылет максимальный, м | Не менее 16 | Указание характеристик |  |  |
|  | Опорный контур, м: - поперечный - продольный | Не менее 6.0, не более 6,1 Не менее 3.5, не более 4.6 | Указание характеристик |  |  |
|  | Время подъема рабочей платформы на максимальную высоту, с | Не менее 50 Не более 70 | Указание характеристик |  |  |
|  | Угол наклона стрелы, (относительно горизонта), градус | от -17 до 79 | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип стрелы | телескопическая | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Размеры рабочей платформы, мм |  |  |  |  |
|  | Длина, мм | Не менее 2000 Не более 2400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Ширина, мм | Не менее 800 Не более 850 | Указание характеристик |  |  |
|  | Высота, мм | Не менее 1000 Не менее 1100 | Указание характеристик |  |  |
|  | Материал изготовления люльки | Сталь или алюминий | Указание характеристик |  |  |
|  | Угол поворота стрелы, град. | 360 | Указание характеристик | - |  |
|  | Угол поворота люльки, град. | 90 | Указание характеристик | - |  |
|  | Расположение люльки | За кабиной | Указание характеристик |  |  |
|  | Электроизоляция люльки, В | Не менее 1000 | Указание характеристик |  |  |
|  | Способ управления | Электрогидравлический | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Система безопасности | Предохранительный клапан, балансировочный клапан аварийного выпадения стрелы, двойной балансировочный клапан выдвижения и сложения стрелы, двойной обратный клапан аварийного выдвижения и сложения опорного цилиндра, клапан аварийной остановки оборудования, отводной клапан рабочей системы (оборудование/аутригеры), аварийный насос, аварийные световые лампы, защитный датчик от опрокидывания, весовой тензодатчик, анемометр | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Комплектация | ● Дистанционный пульт управления; ● Анемометр; ● Изоляция рабочей платформы не менее 1000 В; ● Система аварийной остановки двигателя с возможностью управления из рабочей платформы и с пульта оператора; ● Ограничитель зоны обслуживания; ● Ограничитель максимального груза в рабочей платформы (тензодатчик); ● Механизм блокировки стрелы при выходе из безопасной зоны обслуживания; ● Блокировка работы стрелы до момента установки автогидроподъемника на выносные опоры; ● Блокировка подъема опор при рабочем положении стрелы; ● Аварийный режим складывания (электрический гидронасос); ● Платформа подъёмника покрыта рифлёным нескользящим листом; ● Гидрозамки запирания рабочей жидкости в полостях гидроцилиндров; ● Подача предупредительных звуковых сигналов; ● Автоматическая система выравнивания горизонтального положения рабочей платформы; ● Система управления оборотов двигателя в ПДУ и поста управления; ● Система управления СТАРТ/СТОП двигателя с ПДУ и поста управления; ● Проблесковые рабочие огни; ● Система охлаждения гидравлического масла; ● Розетка 220в на рабочей платформе; ● Перила рабочей платформы облицованы малотеплопроводным материалом; ● Все рабочие поверхности облицованы алюминием ● Система подогрева масляного бака | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.9. | Кабина |  |  | -//- | -//- |
|  | Расположение | Над двигателем цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Количество мест в кабине | Не менее двух включая водителя | Указание характеристик |  |  |
|  | Система мониторинга | УВЭОС «Эра-Глонасс» | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |
| 2.1. | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823 (в действующей редакции) и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации |  | Согласие с требованием | Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и действующий сертификат соответствия (ОТТС) |  |
| 2.2. | Габаритные и весовые характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям Приложения № 5 ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (в действующей редакции). |  | Согласие с требованием | Предоставление в составе заявки копии действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf), в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». |  |
| - 3 | Требование к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- |
|  | Комплект поставки | Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции) – 1 шт. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Огнетушитель ОП-2 (Приложение «В» к СП "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. СП 9.13130.2009"», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 года № 179 (в действующей редакции) | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Знак аварийной остановки – 1 шт. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Противооткатный упор – 2 шт. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | ПТС/ЭПТС транспортного средства, инструкция по эксплуатации, сервисная книжка | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Запасное колесо | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Резиновые коврики в кабину | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей (включая домкрат, ключ баллонный) и расходных материалов (ЗИП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочными листами) заводов изготовителей, для данной комплектации автомобиля и дополнительного оборудования | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | РФ, Саратовская область, город Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Срок поставки | Согласно таблицы 2 настоящих Технических требований | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Способ доставки до места поставки (получения) | Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки указанного в п.4.1 Таблицы №3 настоящим ТТ: 1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику. 3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к предпродажной подготовке | Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей) (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре) | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. Год изготовления товара – не ранее 2026. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантии на Продукцию | Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты передачи Заказчику | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС/ЭПТС транспортного средства, Сертификат соответствия подъемного сооружения, Руководство по эксплуатации, Сервисную книжку, Паспорт подъёмного сооружения, Паспорт на каждый установленный прибор безопасности, полный пакет документов для регистрации подъемного сооружения в Ростехандзоре | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| - 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| - 8.1. | Подтверждение происхождения товара | Национальный режим предоставляется. Поставка по лоту №1018-ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 10 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (90%) по ОКПД 2 29.10.59.270 (позиция 203 «Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. | Согласие с требованием | -//- | -//- |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.