УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

_______________ И.А. Седанов

«15» июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по прочистке канализации

(КВД 7, лот 3000516)

1. Общая часть.

Оказание услуги по прочистке канализации производится путем гидродинамической промывки канализационных трубопроводов.

Гидродинамическая промывка канализационных трубопроводов проводится с целью устранения отложений и засоров системы канализации и приведения ее состояния до нормативной эксплуатационной функциональности на объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»: Учебный корпус (г. Тамбов, ул. Советская, д. 202) и база УВС (г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 53).	Общая протяженность загрязненного трубопровода – 500 п. м. Количество канализационных колодцев – 16 шт.  Основанием для оказания услуги является «Акт общего технического осмотра системы канализации» от 15.07.2026 г.  (Приложение №1).

Заказчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем оказанных по заключенному договору услуг в силу целесообразности, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Заказчика, указан объём аннулированных договорных обязательств Исполнителя и дата вступления в силу такого распоряжения.

2. Общие сведения.

Исполнитель оказывает следующие услуги:

| № | Место оказания услуги | Наименование услуги | ЕИ | Протяженность трубопровода, диаметр, количество колодцев | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебный корпус (г. Тамбов, ул. Советская, д.202) | Промывка системы канализации гидродинамическим способом | услуга | 400 пог. м.; Ø 150 мм, колодцев 11 шт. | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 2 | база УВС (г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 53) | Промывка системы канализации гидродинамическим способом | услуга | 100 пог. м.; Ø 300 мм, колодцев 5 шт. | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |

3. Основные требования.

Услуги производятся с помощью оборудования и средств Исполнителя. Доставка оборудования необходимого для проведения прочистки канализации до места проведения услуг осуществляется Исполнителем.

Исполнитель после проведения промывки канализации осуществляет откачку и вывоз отходов  с территории Заказчика.

Исполнитель осуществляет комплектацию услуг материалами, оборудованием и запасными частями.

Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.

Исполнитель должен иметь необходимые документы в соответствии с законодательством РФ на виды деятельности, связанные с выполнением услуг по техническому обслуживанию и ремонту инженерных коммуникаций.

Исполнитель имеет право привлечь субподрядчика для производства необходимых услуг.

Исполнитель ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения услуг. Подготавливает акт оказанных услуг.

Все условия на услуги по прочистке канализации определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком и Исполнителем.

4. Правила контроля и приемки оказанных услуг.

Исполнитель обязан предоставить акты оказанных услуг и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке оказанных услуг отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счет.

Услуги по прочистке канализации должны осуществляться с соблюдением всех правил безопасности, установленных для различных видов работ, общих правил безопасности и противопожарных требований.

5. Гарантии Исполнителя.

Гарантийный срок эксплуатации прочищенных трубопроводов канализационной сети должен быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приемки оказанных услуг.

Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

В случае появления дефекта до истечения гарантийного срока Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Начальник АХО УД                                       И.Л. Олиферовский