Приложение № 1

к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту вагонов в объеме КР-1 для нужд УФПС г. Москвы

от ___________ 20__ г. №__________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту вагонов в объеме КР-1

для нужд УФПС г. Москвы

Москва, 2025 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АКБ | Аккумуляторная батарея |
| 2 | Акт допуска вагона | Акта допуска Вагона Заказчика к эксплуатации на железнодорожных путях общего пользования после ремонта, оформленный в соответствии Положением о допуске пассажирских вагонов к эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД» после изготовления, модернизации или ремонта, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 12.082019 № 1745/р |
| 3 | Акт ФМУ-73 | Акт о браковке деталей и узлов вагона, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р |
| 4 | Акт ФПУ-26 | Акт о выполненных работах (оказанных услугах), утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р |
| 5 | АСУПВ | Автоматизированная система управления эксплуатацией и ремонтом парка пассажирских вагонов |
| 6 | Вагоны | Железнодорожные вагоны АО «Почта России» |
| 7 | ВРП | Вагоноремонтное предприятие (завод, депо) |
| 8 | ВУ-36 | Уведомление формы ВУ-36 – документ, удостоверяющий выполнение ремонта вагона в полном соответствии с правилами ремонта, техническими условиями, чертежами и пригодность вагона для дальнейшей эксплуатации. На основании уведомления отремонтированные вагоны снимаются с учета неисправных и перечисляются в парк исправных. Форма утверждена ОАО «РЖД» в 2004 году |
| 9 | ВУ-41М | Уведомление формы ВУ-41М – акт-рекламация, который составляется на узлы и детали пассажирского вагона, не выдержавшие гарантийного срока после произведенного ТО и ремонта вагоноремонтными предприятиями. Форма утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 23.05.2011 № 1104р |
| 10 | ВУ-5 | Технический паспорт пассажирского вагона формы ВУ-5, утвержденный ОАО «РЖД» в 2004 году |
| 11 | ВУ-5М | Технический паспорт пассажирского вагона, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 06.05.2008 № 988 |
| 12 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», в том числе УФПС |
| 13 | Колесная пара | Сборочная единица, состоящая из оси колес и буксовых узлов |
| 14 | МХ-1 | Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение, утвержденный постановлением Росстата от 09.08.1999 № 66 |
| 15 | МХ-3 | Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, утвержденный постановлением Росстата от 09.08.1999 № 66 |
| 16 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы по капитальному ремонту вагонов в объеме КР-1 в соответствии с заключенным договором |
| 17 | Работы, КР-1 | Выполнение работ по капитальному ремонту вагонов в объеме КР-1 |
| 18 | Стороны | Заказчик и Подрядчик (каждый в отдельности – Сторона) |
| 19 | ТЗ | Техническое задание |
| 20 | УКВ | Установка кондиционирования воздуха |
| 21 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, являющийся обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений, руководитель филиала действует на основании выданной Обществом доверенности |
| 22 | ЦТА ОАО «РЖД» | Центр технического аудита ОАО «РЖД» |
| 23 | ЭЧТК | Экологически чистый туалетный комплекс вагона |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по капитальному ремонту вагонов в объеме КР-1 для нужд УФПС г. Москвы.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

В соответствии с разделом IX Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23.06.2022 № 250, вагоны должны своевременно проходить планово-предупредительные виды ремонта.

Целью выполнения Работ является полное восстановление ресурса Вагона.

Задачами выполнения Работ является замена или ремонт изношенных и поврежденных узлов и деталей с контролем технического состояния составных частей.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения Работ: с даты заключения договора.

  - Окончание выполнения Работ: 31 декабря 2026 г.

  - Местом выполнения Работ являются железнодорожные пути ВРП Подрядчика, где технологическими процессами осуществляются данные работы.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Работы проводятся в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1 ТЗ, на основании заявок, поданных Заказчиком по форме, указанной в договоре. Применение локальных нормативных актов Подрядчика в ходе выполнения Работ не допускается.

- Перечень основных работ в зависимости от модели Вагона приведен в Приложении № 1 к ТЗ. Основные работы являются неделимыми.

- Количество Вагонов, которым необходимо провести Работы, является прогнозным по срокам выбраковки, пробега и приведено
в Приложении № 2 к ТЗ.

- По согласованию с Заказчиком в соответствии с порядком, указанным в договоре, возможно выполнение дополнительных работ, указанных в Приложении № 2 к ТЗ, не вошедших в основные работы согласно перечню, приведенному в Приложении № 1 к ТЗ.

- Окраска Вагонов выполняется лакокрасочными материалами по схеме окраски Заказчика с нанесением корпоративного логотипа и в соответствии документами, указанными в п. 6.1 ТЗ. Подрядчик обеспечивает сохранность заводских табличек и их наличие на Вагоне после ремонта. Схему окраски Заказчик направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора на электронную почту Подрядчика, указанную в договоре.

- Работа по замене и/или установке запасных частей, узлов или деталей включает в себя стоимость запасных частей, узлов или деталей Подрядчика, а также работы по их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам, входящим в технологию замены узла или детали.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При выполнении Работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными и иными документами:

- Приказ Минтранса России от 23.06.2022 № 250 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 54893-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите»;

- Постановление Росстата от 09.08.1999 № 66 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения»;

- Постановление Госкомстата России от 21.01.2003 №  7 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»;

- Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистрали железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утвержденный протоколом шестьдесят третьего заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества от 4-5.11.2015 № 63;

- Приказ Минтранса России от 13.01.2011 № 15 «О внесении изменений в приказ Министерства путей сообщений Российской Федерации 
от 04.04.1997 № 9Ц»;

- Указание МПС России от 28.12.1998 № Б-1515у «Инструктивные указания по заполнению учетных форм ВУ-23, ВУ-36, ВУ-30 по пассажирскому хозяйству»;

- Указание МПС России от 23.12.1997 № В-1465у «Об установлении норм простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах»;

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р «Об утверждении Альбома форм первичной учетной документации»;

- Руководство «Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-1)» ЛВ1.0031 РК, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 22.01.2020 № 115/р;

- Руководство «Вагон багажно-почтовый модели 61-4505. Руководство по деповскому и капитальному (КР-1) ремонтам ЛВ1.0003 РК», утвержденное ОАО «РЖД» 17.11.2015;

- Руководство «Вагон багажно-почтовый модели 61-4504. Руководство по деповскому и капитальному (КР-1) ремонтам ЛВ1.0004 РК», утвержденное ОАО «РЖД» 17.11.2015;

- Руководство «Электрическое оборудование пассажирских вагонов локомотивной тяги. Руководство по ремонту» ЛВ1.0018 РК, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2017 № 2773р;

- Руководство по ремонту «Экологически чистый туалетный комплекс «ЭКОТОЛ-В». РД 104.2.738-2008.

При подготовке Вагона в рейс после проведения Работ должно быть обеспечено соблюдение следующих нормативных документов:

- Типовой технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских вагонов в рейс (ТК-140), утвержденный МПС СССР в 1986 г.;

- Меры по обеспечению отопления пассажирских вагонов углем, введенные приказом МПС СССР от 14.09.1978 № 32/ЦЗ.

- Условия выполнения работ

- Заказчик передает Вагон уполномоченному лицу Подрядчика для проведения Работ по акту приема-передачи вагона в ремонт.

- Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными актами, указанными в п. 6.1 ТЗ. В случае утраты силы указанных нормативных документов работы выполняются в соответствии с заменившими их документами.

- Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за сохранность Вагонов во время выполнения Работ с момента подписания акта приема-передачи вагона в ремонт (по форме, указанной в договоре) до момента подписания акта приема-передачи вагона из ремонта (по форме, указанной в договоре).

- Подрядчиком к выполнению Работ должны привлекаться работники, прошедшие обучение и проверку на знание конструкции, особенностей эксплуатации, обслуживания, ремонта вагонов, прошедшие специальную подготовку, обучение и проверку знаний по охране труда.

- К началу и в период выполнения Работ Подрядчик без привлечения Заказчика должен обеспечить наличие всех материалов, запасных частей и комплектующего оборудования.

- Заказчик ежемесячно, за 15 (пятнадцать) дней до начала месяца, в котором планируется направление Вагона для выполнения Работ, направляет в адрес Подрядчика заявку на выполнение Работ. В заявку могут быть включены как один Вагон, так и партия Вагонов, подлежащих к проведению КР-1.

- Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки на выполнение Работ направляет Заказчику составленный график выполнения Работ по всем заявленным Вагонам, который является обязательным для исполнения Заказчиком и Подрядчиком.

- В представленном Подрядчиком графике выполнения Работ отражаются адреса ВРП Подрядчика в отношении каждого Вагона, указанного в заявке Заказчика.

- Подрядчик составляет график выполнения Работ только на тот месяц, который указан Заказчиком в заявке на выполнение Работ, и не может переносить начало выполнения Работ, в отношении указанных в заявке Вагонов, в график следующего месяца.

- Простой Вагона в ремонте устанавливается с момента оформления (подписания Сторонами) акта приема-передачи вагона в ремонт и до выписки уведомления ВУ-36.

- Срок выполнения Работ должен соответствовать нормам простоя вагонов, утвержденным указанием МПС России от 23.12.1997 № В-1465у 
«Об установлении норм простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах»:

- при ремонте КР-1 в условиях вагоноремонтных депо:

вагоны с принудительной вентиляцией (без УКВ) – общий простой не более 15 (пятнадцати) календарных суток, при этом простой в ремонте не более 11 (одиннадцати) рабочих суток;

вагоны с кондиционированием воздуха (с УКВ) – общий простой не более 16 (шестнадцати) календарных суток, при этом простой в ремонте не более 12 (двенадцати) рабочих суток.

- при ремонте КР-1 на вагоноремонтных заводах:

вагоны с принудительной вентиляцией (без УКВ) – общий простой не более 21 (двадцати одних) календарных суток, при этом простой в ремонте не более 12 (двенадцати) календарных суток;

вагоны с кондиционированием воздуха (с УКВ) – общий простой не более 23 (двадцати трех) календарных суток, при этом простой в ремонте не более 13 (тринадцати) рабочих суток.

- Основные работы, указанные в разделе 5 ТЗ, выполняются без разделения на отдельные технологические операции и в полном объеме в соответствии с нормативными документами, указанными в пункте 6.1 ТЗ.

- Дополнительные работы должны выполняться в полном объеме без разделения их на отдельные технологические операции.

- Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты начала выполнения Работ Подрядчик способом, указанным в договоре, составляет и направляет Заказчику на согласование 2 (два) экземпляра дефектной ведомости и сметы с указанием перечня дополнительных работ, их стоимость, даты начала и окончания дополнительных работ, а также акт браковки узлов и деталей (в случае необходимости замены узлов и деталей).

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления документов рассматривает дефектную ведомость и смету на ремонт и в случае согласия подписывает оба экземпляра документов, один из которых направляет Подрядчику.

- В случае несогласия с дефектной ведомостью и (или) сметой на ремонт, составленными Подрядчиком, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их поступления направляет Подрядчику мотивированные возражения, на основании которых Подрядчик составляет новые дефектную ведомость и (или) смету на ремонт с учетом возражений и предложений Заказчика и направляет на согласование Заказчику.

- Отсутствие у Подрядчика согласованной сметы и дефектной ведомости не является согласованием дополнительных работ.

- Заказчик имеет право отказать в согласовании выполнения дополнительных работ при отсутствии акта браковки узлов и деталей, дефектной ведомости, сметы.

- Дополнительные работы проводятся только на основании согласованных Заказчиком дефектной ведомости и сметы на дополнительные работы.

- В ходе проведения КР-1 при обнаружении в Вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению, Подрядчик обязан составить Акт ФМУ-73, дефектную ведомость по форме, указанной в договоре, смету по форме, указанной в договоре, и после согласования с Заказчиком осуществить их замену на годные узлы и детали. При этом составляется акт замены деталей по форме, указанной в договоре, с указанием номера забракованной детали и номера установленной детали, года выпуска и ее состояния.

- Подрядчик должен устранять недостатки, обнаруженные
в результате приемки работ Заказчиком, за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.

- Заказчик, в лице уполномоченного представителя, имеет право проводить проверку качества ремонта Вагона, отдельных узлов и деталей как в период проведения ремонта, так и при приемке Вагона из ремонта. При проверке Заказчик имеет право контролировать занесение данных о ремонте, проверке, испытании узлов и деталей Вагона, в учетных формах (журналы, электронные базы данных).

- Дополнительные условия при выполнении Работ на территории Российской Федерации.

Доставка Вагонов от станции дислокации Вагонов до станции примыкания к ВРП Подрядчика и обратно осуществляется за счет Заказчика.

Необходимые платы и сборы за подачу-уборку Вагонов от станции примыкания к месту выполнения Работ оплачиваются Подрядчиком в соответствии действующими Тарифными руководствами.

Организация подачи и уборки Вагона от станции примыкания к ВРП Подрядчика (местам выполнения Работ) и обратно, включая необходимые маневровые работы и контроль за своевременностью их выполнения, осуществляется Подрядчиком.

Подрядчик обязан принять на ответственное хранение Колесные пары, колеса, оси и подвагонные тележки, в том числе неремонтопригодные, с оформлением акта приемки-передачи товарно-материальных ценностей по форме № МХ-1.

Срок безвозмездного хранения Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, составляет
90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1. Датой снятия Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек с ответственного хранения является дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3.

В случае хранения Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек Заказчика на территории Подрядчика более 30 (тридцати) календарных дней, Подрядчик письменно информирует Заказчика о данном факте с просьбой вывезти данные материалы с территории ВРП или заключить дополнительный договор на оказание услуг по хранению (в случае его отсутствия).

Хранение Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, свыше 90 (девяносто) календарных дней осуществляется на территории Подрядчика в соответствии с договором на оказание услуг по хранению Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек.

Подрядчик обязан осуществить по заявке Заказчика возврат принятых на хранение Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, с оформлением акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме № МХ-3, подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Погрузо-разгрузочные работы производятся Подрядчиком.

Подрядчик не в праве удерживать имущество (хранящиеся в ВРП детали) Заказчика по истечении срока хранения данного имущества.

Заказчик обязан вывезти принятые на хранение Подрядчиком Колесные пары, колеса, оси и подвагонные тележки, в том числе неремонтопригодные, по истечении 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме
№ МХ-1 и при отсутствии заключенного договора на оказание услуг по хранению.

- Дополнительные условия при выполнении Работ на территории других государств.

Доставка Вагонов от станции дислокации Вагонов до станции передачи в Московском железнодорожном узле (далее – Станция передачи), которая определяется условиями договора на выполнение Работ, и обратно осуществляется за счет Заказчика.

Плательщиком всех услуг по доставке Вагонов от Станции передачи до станции примыкания к ВРП Подрядчика и обратно, включая необходимые платы и сборы на данном участке, является Подрядчик либо другое лицо, действующее от его имени.

Срок, за который Заказчик доставляет Вагоны на Станцию передачи для осуществления оформления их в адрес ВРП Подрядчика, определяется исходя из места выполнения Работ и указывается в договоре в календарных днях.

Перевозочные документы для следования Вагонов от Станции передачи до ВРП Подрядчика оформляются Заказчиком с указанием платежных реквизитов, предоставленных Подрядчиком.

Организация подачи и уборки Вагона на ВРП Подрядчика (к местам выполнения Работ) и обратно, включая необходимые маневровые работы и контроль за своевременностью их выполнения, осуществляется Подрядчиком.

- По заявке Заказчика Вагоны, после выполнения Работ, перед отправкой Заказчику должны быть экипированы в рейс в соответствии с пунктами 8.7, 8.8 Типового технологического процесса подготовки и экипировки пассажирских вагонов в рейс (ТК-140): растоплены, заправлены водой до полной вместимости баков, углем до полной вместимости штатных угольных коробов.

- В случае если по причине ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком Вагон не может следовать или быть включенным в состав пассажирского или почтово-багажного поезда, Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты незамедлительно.

- Требования к безопасности

Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства.

- Требования к конфиденциальности

Не установлены.

6.5.	Требования к сдаче-приемке работ

- Подрядчик обязан сдать Работы по окончании КР-1 уполномоченному представителю Заказчика и передать документацию, перечень и сроки предоставления которой указаны в п. 6.6 ТЗ.

- Работы считаются принятыми после подписания обеими сторонами Акта ФПУ-26.

- Срок приемки Работ продлевается на срок проведения экспертизы, Заказчик проводит экспертизу выполненных Работ.

- В случае, если работы оказаны полностью в соответствии с условиями Договора, они подлежат приемке Заказчиком в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных п.6.6.1.

6.6.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

- Сдача Подрядчиком выполненных Работ и их приемка Заказчиком производится путем оформления и двустороннего подписания Акта ФПУ-26 в 2 (двух) экземплярах с обязательным приложением 1 (одного) экземпляра комплекта следующих документов для Заказчика:

- уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36;

- копии Акта допуска вагона;

- дефектной ведомости (по форме, указанной в договоре);

- сметы (по форме, указанной в договоре);

- Акта ФМУ-73;

- акта технического состояния вагона (по форме, указанной в договоре);

- акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»;

- акта замены-установки деталей (в случае его составления, по форме, указанной в договоре);

- технического паспорта вагона формы ВУ-5 или ВУ-5М с внесенными Подрядчиком изменениями;

- счет-фактура.

- Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней по окончании Работ каждого Вагона направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт ФПУ-26 с приложением вышеуказанных документов.

- Уведомление формы ВУ-36 не может быть оформлено ранее даты подписания акта технического состояния вагона после окончания Работ.

- Счет предоставляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта ФПУ-26.

- Счет-фактура предоставляется в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации.

- В случае если ремонт производится на территории иного государства:

- внесение данных о проведенных КР-1 Вагонов в базу данных АСУПВ производится Подрядчиком;

- организация приемки Вагона ЦТА ОАО «РЖД» после проведенного КР-1 с оформлением Акта допуска вагона производится Подрядчиком не позднее чем через 7 (семь) календарных дней, после прибытия вагона на Станцию передачи.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

- Гарантийный срок устанавливается на срок с момента оформления уведомления о приемке Вагона из ремонта по форме ВУ-36 до проведения следующего планового вида ремонта, а также в соответствии с Руководством по капитальному ремонту пассажирских вагонов.

- Отцепка (браковка) Вагона по технической неисправности в течение гарантийного срока из-за некачественного выполнения работ Подрядчиком признается гарантийным случаем на основании расследования с оформлением акта формы ВУ-41М.

- Стоимость затрат по устранению неисправности Вагона, возникшего в период гарантийного срока, оплачивает Подрядчик.

- При наступлении происшествия (сход, авария, крушение) из-за некачественного выполнения Работ Подрядчиком последний возмещает Заказчику расходы, ущерб и иные затраты, связанные с устранением последствий, включая затраты, понесенные Заказчиком на возмещение претензий третьих лиц.

- При обнаружении технологических дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации Вагонов вследствие некачественно выполненных Работ (далее – дефекты), Вагоны направляются за счет Подрядчика в место выполнения Работ для устранения выявленных дефектов. В случае невозможности устранения дефектов в месте выполнения Работ или невозможности отправки Вагона в место выполнения Работ Заказчик имеет право устранить их в иных организациях, выполняющих техническое обслуживание и ремонт подвижного состава с компенсацией Подрядчиком понесенных Заказчиком расходов: передислокация Вагона к месту ремонта и после ремонта до ближайшей станции, находящейся на маршруте следования Вагона, с возможностью оформления перевозочных документов, а также затраты на ремонт и отстой Вагона в период проведения гарантийного ремонта.

- Организация устранения недостатков, указанных в настоящем разделе ТЗ, должна осуществляться Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. Подрядчик имеет право привлечь для устранения дефектов третьих лиц, имеющих право на выполнение технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

- Транспортные расходы Подрядчика, связанные с проведением гарантийного ремонта Вагонов, Заказчиком не возмещаются.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВРП подрядчика должно иметь условный номер клеймения в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным протоколом от 22.10.2014 № 61 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.

- Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем выполняемых работ при выполнении основных работ по КР-1 Вагонов | 13 |
| 2 | Перечень и объем основных и дополнительных работ при проведении КР-1 Вагонов | 14 |

Приложение № 1 к ТЗ

| Объем выполняемых работ при выполнении основных работ по КР-1 Вагонов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работы | Модели вагонов |  |  |  |  |  |
|  |  | 61-4505 | 61-4505.01 | 61-531 | 61-531.003 | 61-906 | 61-4504 |
| 1 | Дефектовка вагона и узлов вагона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2 | Ремонт тележек и их составных частей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 3 | Ремонт привода подвагонного генератора | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 4 | Ремонт тормозного оборудования | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 5 | Ремонт сцепного устройства | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 6 | Ремонт буферных устройств | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 7 | Ремонт входных площадок, подножек | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 8 | Ремонт кузова и рамы вагона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 9 | Ремонт наружных дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 10 | Ремонт внутреннего оборудования, окон и дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 11 | Ремонт системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 12 | Ремонт системы водоснабжения и водяного пожаротушения | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 13 | Ремонт системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 14 | Ремонт экологически чистых туалетов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 15 | Ремонт вентиляции | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 16 | Ремонт УКВ (системы кондиционирование воздуха) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 17 | Ремонт электрооборудования | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 18 | Ремонт генератора | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 19 | Окраска вагона с нанесением знаков и надписей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 20 | Испытание и приемка вагонов после ремонта | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

Приложение № 2 к ТЗ

Перечень и объем основных и дополнительных работ

при проведении КР-1 Вагонов

| № п/п | Наименование ТРУ | Единица измерения | Прогнозное количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные работы |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта вагонов со служебными помещениями, оборудованных УКВ и ЭЧТК | Единица | 30 |
| 2 | Проведение капитального ремонта вагонов без служебных помещений, на оборудованных УКВ и ЭЧТК | Единица | 24 |
| ВСЕГО: |  |  | 54 |
| Дополнительные работы |  |  |  |
| 1 | Откачка, очистка и дезинфекция ЭЧТК | Единица | 30 |
| 2 | Замена циркуляционного насоса | Единица | 30 |
| 3 | Установка нового комплекта АКБ 40KL-300P, 40FL-300Р (40ВНЖ – 300П-У2) | Комплект | 26 |
| 4 | Капитальный ремонт колесной пары без редуктора, с заменой двух колес с толщиной обода не менее 70 мм | Единица | 120 |
| 5 | Замена колесной пары без редуктора с толщиной обода/ диаметром колеса более 55-59 мм | Единица | 5 |
| 6 | Замена оси колесной пары | Единица | 2 |
| 7 | Замена приточного вентилятора УМКВ | Единица | 20 |
| 8 | Замена преобразователя УМКВ | Единица | 20 |
| 9 | Замена компрессора УМКВ | Единица | 20 |
| 10 | Замена генератора электрического импульса (ГЭИ) ПТКЛ.425532.011 ПС системы автономного пожаротушения | Единица | 54 |
| 11 | Замена узла защиты УЗ-1 УЗ-2 ПТКЛ.421461.201 ПС системы автономного пожаротушения | Единица | 240 |
| 12 | Замена генератораогнетушащего аэрозоля ГОА-II-3, 0-060-024 "ТОР-3000" системы автономного пожаротушения | Единица | 240 |
| 13 | Экипировка вагона углем | Килограмм | 20 000 |