Технические требования

Доработка существующего грузоподъемного оборудования: поставка компонентов для интеграции частотного преобразователя, линейного энкодера, дооснащение шкафа управления и замена электродвигателей механизмов подъема для нужд комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС (далее – Устройство плавного пуска).

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Доработка существующего грузоподъемного оборудования: поставка компонентов для интеграции частотного преобразователя, линейного энкодера, дооснащение шкафа управления и замена электродвигателей механизмов подъема для нужд комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС (далее – Устройство плавного пуска).

2.         ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

3.         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является поставка компонентов для дооснащения действующего грузоподъемного оборудования, устройством плавного пуска, для размеренного маневрирования затворами и пуско-наладочные работы, перечисленного выше изделия, для нужд комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

4.         ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями и изготавливаться в соответствии с согласованной Генеральным Проектировщиком рабочей документацией.

4.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, а также должен обладать статусом «аккредитован» в соответствии с Положением об аккредитации ПАО «РусГидро».

4.3. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования и материалов приведены в Таблице 1 и рабочей документации (Приложения к настоящим техническим требованиям)

Таблица 1

Состав закупаемой продукции

| № п.п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель | 22кВт; 220/380 В; 50Гц; S3-ПВ40%; 735 об/мин; IM1003; IP54 | шт | 5 |
| 2 | Абсолютный энкодер | LU0-M200B-1516-AH-199PRM POSITAL | шт | 5 |
| 3 | Преобразователь частоты с высокой степенью защиты для механизмов подъема и крановых применений | STV900D30N4H-IP55 30кВт 380В | шт | 5 |
| 4 | Пуско-наладочные работы | - | у.е | 1 |

5.         СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало поставки Товара – с даты заключения договора.

5.2. Окончание поставки Товара – не более 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

5.3. Срок выполнения работ – не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты передачи строительной готовности.

6.         ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

6.1. Гарантийный срок на Продукцию, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД.

7.     УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

7.1. Место поставки и оказания услуг: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, близ пос. Водораздельный.

7.2. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

7.3. Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Субподрядчика или привлеченной транспортной компанией.

7.4. Требования к технике безопасности при выполнении работ, оказании услуг:

- Субподрядчик обязан выполнять работы / оказывать услуги в соответствии с техническими решениями, согласованными Заказчиком (Подрядчиком), договором, Федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-техническими актами, национальными и международными стандартами, регламентами, строительными нормами и правилами, правилами безопасности, стандартами АО «РусГидро»;

- Требования охраны труда и безопасности выполнения услуги должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в НОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных- крапов», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПОТ I1 М-016-2001 (РД 153- 34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране груда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-установок», РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ»;

- Пожарная безопасность при выполнении работ, оказании услуг должна обеспечиваться Субподрядчиком в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. От 10.07.2012 № 117-ФЗ;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

7.5. Требования к приемке работ/услуг:

- Контроль за сроками и качеством выполнения работ / оказания услуг производится представителем Заказчика.

- По окончании выполнения работ / оказания услуг Субподрядчик предоставляет Заказчику акт приема сдачи выполненных работ / оказанных услуг.

- Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ / оказанных услуг обязан подписать акт и один экземпляр вернуть Исполнителю или направить мотивированный отказ от приёмки.

- В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектов и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счёт в срок, установленный сторонами.

- В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов и оборудования Заказчика.

- Субподрядчик должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.

- Услуги и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;

- Результат завершенных в полном объеме Услуги считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки услуг.

8.         ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

8.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих технических требованиях, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.