- Описание объекта закупки (далее – Техническое задание)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Техническое задание  разработано на содержание светофорных объектов (технического обслуживания), расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Башкортостан, (далее - Объекты) в период их эксплуатации.

1.2. Целями технического обслуживания является:

-поддержание работоспособного состояния Объектов путем периодического проведения работ по обслуживанию, профилактике и контролю технического состояния;

-повышение сроков службы Объекты;

2.Задачи технического обслуживания Объекты

2.1. Задачами технического обслуживания Объектов являются:

-выявление и устранение неисправностей Объектов, уменьшение количества аварийного выхода из строя;

- ликвидация последствий воздействия на Объекты климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, а также устранение последствий ДТП;

-анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

-приведение светофорных объектов, отмеченных в Приложение №1 в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019.

-обеспечить освещенность пешеходных переходов в соответствии с СП 52.13330.2016.

3.Основные определения и терминология

3.1. Техническое обслуживание - совокупность технических работ и мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного безаварийного и устойчивого функционирования и максимального увеличения срока службы Объектов.

3.2.Обеспечение безаварийного, бесперебойного и устойчивого функционирования Объектов - комплекс операций по поддержанию работоспособности Объекты при использовании по назначению, включая обеспечение работы совокупности устройств и программного обеспечения, объединенных в единую систему и выполняющих основную функцию Объектов, принятие мер по сохранению значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, обеспечение постоянного электропитания Объектов, а также обеспечение передачи данных с помощью каналов связи.

3.3. Периодичность работ - интервал времени между данным видом обслуживания и последующим таким же видом или другим большей сложности.

3.4. Период эксплуатации Объектов - совокупность всех видов существования Объектов с момента постановки на балансовый учет и до списания.

3.5. Запасные части - любые отделимые части Объектов, которые подлежат замене при выходе из строя или при проведении технического обслуживания.

3.6. Расходные материалы – материалы и изделия, применяемые и необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию Объектов.

3.7. Нештатная (аварийная) ситуация - повреждение любой части Объектов, сбой (авария) в работе систем Объектов, влекущее за собой угрозу или приведшее к повреждению каких-либо элементов Объектов.

4.Общие требования

4.1. Общими требованиями обеспечения безаварийной работы светофорных объектов являются:

4.1.1. контроль условий эксплуатации;

4.1.2. контроль и диагностика состояния Объектов;

4.1.3. проведение профилактических работ;

4.1.4 создание и корректировка диаграмм движения транспортных потоков;

4.1.5. подсчёт интенсивности транспортных потоков;

4.1.6. проверка и восстановление работоспособности системы в целом;

4.1.7. диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок;

4.1.8. диагностика возможных неисправностей Объекты и восстановление их на месте;

4.1.9 проверка и настройка системных параметров и настроек системы;

4.1.10. контроль и выстраивание работы видеоподсистемы с вводом и корректировкой (при смещении видеодетекторов вследствие воздействия вибрационных нагрузок) пропускных рамок, отвечающих за корректировку временных диаграмм;

4.1.11. обеспечения адаптивного регулирования на перекрестках;

4.1.12. обеспечение формирования и передачи пакетов базы, данных в ситуационный центр заказчика; 4.1.13 обеспечение удаленного регулирования дорожным движением;

4.1.14. удаленное формирование электронных отчётов с контроллеров, расположенных на объектах для предоставления в ГАИ и судебные органы по запросу.

4.1.15. удаленное снятие показаний электросчетчиков и передача данных Заказчику;

4.1.16 организация, обслуживание и оплата каналов связи.

4.2. Подрядчик в период действия Договора выполняет работы по содержанию светофорных объектов, в том числе дорожных светофоров (далее - светофоров), электрооборудования, кабелей и электропитания светофорных объектов, шкафов дорожных контроллеров, кронштейнов, подвесов, других элементов крепления Объекты светофорных объектов, дорожных знаков, стоек дорожных знаков в соответствии с действующими нормативными документами настоящего технического задания.

4.3. Документом, определяющим количество, расположение и тип Объектов каждого светофорного объекта является паспорт светофорного объекта (далее паспорт).

4.4. Подрядчик в течение 5 дней до начала производства работ самостоятельно разрабатывает маршрутные карты по обслуживанию светофорных объектов и разрабатывает схемы организации дорожного движения при производстве работ на каждый светофорный объект (в соответствии ГОСТ Р 58350-2019 и представляет их на согласование Заказчику.

4.5.Подрядчику категорически запрещается приступать к работам по содержанию светофорных объектов: без согласованных маршрутных карт, без согласованных на каждый светофорный объект схемы организации дорожного движения при производстве работ, а также без предоставления подтверждения квалификации сотрудников в областях: электробезопасности, работа на высоте (Министерство труда и социальной защиты российской федерации Приказ от 15 декабря 2020 года № 903н, Приказ от 16 ноября 2020 года № 782н).

4.6.В связи с тем, что всё установленное на объектах Заказчика оборудование находятся на гарантии предприятия-изготовителя и для недопущения отказа предприятия-изготовителя в гарантийном ремонте, указанного Объекты, производить работы по содержанию Объектов в строгие соблюдения требований предприятия-изготовителя по монтажу и настройке. Паспорта и инструкции на установленное оборудование будут переданы Подрядчику по письменному запросу. В соответствии с инструкцией по монтажу и настройке и регламентом технического обслуживания, работы которого, связаны с проверкой работоспособности системы, или работы, связанные с монтажом, демонтажем, тестированием или восстановлением (заменой) субблоков контроллера, а также работы по настройке, программированию и наладке системы должны выполняться сотрудниками Подрядчика, имеющими необходимую квалификацию в соответствии с п.5.8 ГОСТ Р 59103-2020. В случае нарушения данного пункта Заказчик вправе переложить все гарантийные обязательства завода изготовителя на Подрядчика.

4.7.Подрядчик выполняет все мероприятия, необходимые для приведения и поддержания в нормативном состоянии светофорных объектов, дорожных знаков, электропитания светофорных объектов, кронштейнов, подвесов, других элементов крепления Объектов светофорных объектов, светофорных опор, стоек дорожных знаков включая восстановление (приобретение и монтаж, замену, восстановление, поверку, очистку, покраску, укрепление и проведение профилактических работ) заменяемых материалов Объектов предусмотренного паспортом светофорного объекта, а также мероприятия, предусмотренные в паспорте или в наряде-задании выданном Заказчиком.

4.8. Подрядчик ведет журнал учета всех мероприятий, проводимых в рамках выполнения работ по содержанию светофорных объектов, а также отражающей возникающие неисправности и сроки их устранения.

4.9. Подрядчик обеспечивает безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

4.10. Обеспечить работу круглосуточной диспетчерской службы, а также оперативно-выездной бригады для осуществления незамедлительных аварийно-восстановительных работ на вышедших из строя светофорных объектах. В течении 12 часов после получения уведомления от Заказчика, как письменного, так и устного (посредством сотовой связи, смс информирования, мессенджеров и т.д) восстановить работоспособность светофорного объекта.

4.11. Прочие требования при выполнении работ по техническому обслуживанию:

-В случае если для выполнения работ необходимо получение согласований владельцев подземных коммуникаций, Подрядчик осуществляет согласование самостоятельно и за свой счет.

-Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдения правил техники безопасности труда, безопасность транспортных средств и пешеходов, защиту людей от поражения электрическим током, сохранность зеленых насаждений, объектов городской и частной собственности.

-Выполненные работы не должны ухудшать технические характеристики Объекты светофорных объектов, опор, стоек, дорожных знаков и элементов крепления.

-Используемые материалы, в случае замены вышедших из строя, должны соответствовать Приложению №1 к техническому заданию.

При выполнении работ по содержанию светофорных объектов следует руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ Р 59103-2020.

ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний.

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 50597-2017«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

Изменение № 2 К СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

Светофоры дорожные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004, а их размещение и режим работы - требованиям ГОСТ Р 52289-2019. В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017.

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Раздел 1, главы с 1.1 по 1.8

5. Требования к качеству работ по содержанию светофорных объектов

5.1. Количество, местоположение, тип светофоров должны соответствовать паспорту светофорного объекта и ГОСТ Р 52289-2019, а в случае отсутствия паспорта светофорного объекта ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 52282-2004.

Оборудование светофорных объектов должно постоянно находиться в работоспособном состоянии, а объекты, оборудованные системой удаленного мониторинга и управления, в реальном времени передавать информацию, в систему, установленную в ситуационном центре Заказчика. В случае если на объекте, оборудованном системой удаленного мониторинга и управления отсутствует сим карта для обеспечения канала связи, подрядчик за свой счет и своими силами приобретает и устанавливает новую сим карту. Оплату каналов связи на период действия Договора выполняет подрядчик.

Должна быть обеспечена сохранность лакокрасочного покрытия и оцинковка опор и стоек, при необходимости должны быть покрыты грунтовкой и окрашены в серый цвет, а оцинковка восстановлена, корпус светофоров, кронштейны, все элементы крепления светофоров должны быть окрашены в серый или предусмотренный изготовителем цвет, без признаков коррозии, подтеков краски и отслоения покрытия. Периодичность регламентных работ определяют с учетом требований ГОСТ Р 58862 и установленных в эксплуатационной документации предприятиями - изготовителями элементов и/или разработчиками систем.

5.2. Крепления, стойки, кронштейны, шкафы дорожных контроллеров должны постоянно находиться в чистом состоянии, без посторонних надписей, краски, предметов, объявлений, рекламы, граффити.

6. Требования к содержанию светофорных объектов

В ходе проведения работ по обслуживанию светофорных объектов подрядчик должен выполнять фотоотчет, отражающий ход проведения работ (рекомендуется выполнять фотофиксацию с привязкой к GPS данным). Для подтверждения работ Заказчик имеет право запросить фотоотчет по каждому выезду по содержанию светофорного объекта, в случае отсутствия фотоматериалов Заказчик имеет право не принимать предъявленные к сдаче работы.

6.1. Дорожные светофоры

Дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004 «Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытания», а их размещение и режим работы - требованиям ГОСТ Р 52289  2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В случае замены светорассеивающих линз, отражателей и светодиодных блоков должны предоставляться сертификаты качества предприятия-изготовителя.

Подрядчик обязан (конкретно к дорожному светофору в соответствии с Приложением №2)

производить проверку внешнего состояния и дневной видимости светофора на соответствие техническим условиям:

Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений.

Рассеиватель не должен иметь трещин и сколов.

Символы, наносимые на линзы, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м.

Отражатели не должны иметь разрушений и коррозий, вызывающих появление зон пониженной яркости, различимых с расстояния до 50 м.

Видимость сигналов транспортных светофоров в сторону автотранспорта должна быть не менее 100 м. После смены линз или самого светофора обязательно должна проверяться его видимость.

Должна производиться проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы. Замена источников света (светодиодных блоков):

Смена блоков красного и зеленого сигналов светофора должна проводиться по необходимости (если не соответствует требованиям или вышел из строя);

Работы по замене светодиодных блоков выполняются с отключением светофорного объекта; Время отключения светофорного объекта должно быть согласовано с заказчиком и с ГАИ. На время отключения подрядная организация несет всю ответственность за возможные происшествия на не регулируемом участке.

Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Отметка о выполненной работе должна отмечаться в журнале осмотров транспортных средств организации движения;

Окраска светофорных опор, консольных опор, кронштейнов и другой арматуры крепления должна, производится краской серого цвета. Изделия, изготовленные из оцинкованных материалов, при нарушении покрытия покрываются холодным цинком.

6.2. Контроллеры.

Перед началом производства работ подрядная организация обязана предоставить в адрес заказчика список сотрудников, имеющих соответствующих допуск по электробезопасности с приложением копий допусков по электробезопасности, заверенных печатью подрядной организации. Вышеперечисленные документы передаются с сопроводительным письмом, а также в соответствии с инструкцией по монтажу и настройке и регламентом технического обслуживания. Работы, связанные с проверкой работоспособности системы, или работы, связанные с монтажом, демонтажом, тестированием или восстановлением работоспособности субблоков контроллера, а также работы по настройке, программированию и наладке системы	должны выполняться сотрудниками Подрядчика, имеющими необходимую квалификацию в соответствии с требованиями производителей Объекты.

Доступ сотрудников без соответствующих документов к работе с системой категорически запрещен. Настоящее условие является существенным.

Подрядчик должен производить	 проверку работы контроллера во всех режимах. Отметки о выявленных недостатках и их устранении должны вноситься в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

Подрядчик должен производить внешний и внутренний осмотр контроллера и проверку его работы во всех режимах в соответствии с техническим указанием, согласно которому внешний и внутренний осмотр должен производиться без отключения контроллера с целью проверки влагозащищенности, надежности работы замков, механической целостности корпуса, подключений линий связи.

Отметка о выявленных недостатках и их устранении должна делаться в журнале учета профилактических работ.

Подрядчик	должен производить	полное техническое обслуживание контроллера в соответствии с техническими указаниями:

Производится выключение питающего напряжения. Проверка крепления всех подвижных частей.

Проверка плотности установки субблоков, надежности разъемных клеммных соединений. Удаление пыли и грязи.

Промывка контактных и разъемов.

Включение питающего напряжения и проверка наличия всех напряжений источника питания. Проверка исправности сигнальных ламп контроллера.

При установке субблоков в блок резкие удары по субблоку не допускаются.

6.3. Кабели питающие, сигнальные.

Подрядчик	должен производить проверку кабельных распаек, распаечных ящиков. При этом должна производиться чистка распаечных ящиков и других мест распаек кабелей, проверяться маркировка кабельных жил, при необходимости восстанавливается. Отметка о проверке и проведенной работе должна делаться в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

Кабель должен подвергаться электрическому измерению сопротивления изоляции.

6.4. Заземление.

Подрядчик должен производить измерение сопротивления, линейных заземлений контроллеров, устройств, транспортных колонок и другого Объекты с доведением сопротивлений до нормы в соответствии с техническими указаниями:

При измерении рабочих и защитных заземлений должна проверяться плотность закрепления заземляющих проводов к заземляемым устройствам и их исправность.

Величина сопротивления рабочего заземления не должна превышать 4 Ом, защитного - 10 Ом.

Результаты электрических измерений заземлений должны	записываться в ведомость на величины сопротивления линейных заземлений, и храниться в паспорте светофорного объекта.

Проверка защитных средств и инструмента должна производиться в сроки и по нормам, приведенным в таблице электрических испытаний.

6.5. Иные работы выполняются в соответствии с Приложением № 2 к техническому заданию.

7.Требования по обслуживанию системы

В случае выхода из строя системы, либо потери связи с одним из светофорных объектов, включенных в систему, подрядчик должен восстановить полную работоспособность в течение 1 суток после соответствующего уведомления от Заказчика.

После завершения восстановительных работ на светофорных объектах, включенных в систему, Подрядчик должен гарантировать функционирование следующих функций системы на светофорном объекте:

-отображение показаний встроенного прибора учета на Сервере Заказчика.

-отображение технического состояния Объекты в режиме онлайн и информирование оператора о проблемах в системе (отчет + экстренная информация);

-отправка оповещения о возникновении проблем с оборудованием, с указанием № дорожного контроллера, указания вышедшей из строя платы, характера поломки;

-перенастройка Объекты в режиме онлайн (программирование дорожного контроллера, смена режимов работы дорожного контроллера);

-работа системы «Зеленая волна» с возможностью удаленной корректировки времени горения каждого сигнала;

-управление распределениями времени цикла, планами координации, сдвигами времени в планах координации. Исключением является отсутствие связи с дорожным контроллером по причине блокирования сим-карты, установленной в дорожном контроллере.

Порядок устранения неисправностей светофорного объекта.

При поступлении заявки на неисправности светофорного объекта, Подрядчик обязан незамедлительно: вносить в журнал информацию о характере возникших неисправностей в работе светофорного объекта с указанием адреса и времени поступления заявки.

Устранить выявленные неисправности Светофорных объектов в течении 1 суток после получения уведомления от Заказчика, как письменного, так и устного (посредством сотовой связи, смс информирования, мессенджеров и т.д).

По окончании восстановительных работ делается отметка в наряде о характере возникшей неисправности и времени устранения неисправности.

В случае невозможности устранения выявленных повреждений, соответствующая информация сообщается диспетчеру о причинах невыполнения данного наряда.

8. Передача документов на светофорные объекты Заказчику по окончании срока выполнения работ

8.1. По окончании срока выполнения работ по содержанию светофорных объектов Подрядчик передает Заказчику:

-Паспорта всех переданных на обслуживание Подрядчику светофорных объектов с внесенными в документацию отметками об изменении количества, типа, месторасположения Объекты за период выполнения работ и ежемесячными показаниями приборов учета электроэнергии.

-Копию журнала учета мероприятий, проводимых в рамках выполнения работ по содержанию светофорных объектов с отметками исполнения ответственных лиц.

-Ранее выданные ключи от замков шкафов дорожных котроллеров с маркировкой о принадлежности к конкретному светофорному объекту.

-Техническую документацию, сертификаты соответствия качества, гарантийные документы завода изготовителя на оборудование и материалы, использованные при выполнении работ по содержанию светофорных объектов.

Приложение №1

к техническому заданию

Требования к применяемым материалам:

| Наименование материала | Характеристики |
| --- | --- |
| Блок светодиодный пешеходный 300мм зелёный с табло обратного отсчета времени | Устройство обеспечивает автоматическое определение времени горения каждого сигнала светофора и обратного отсчета оставшегося времени в пределах диапазона 1…99 секунд с шагом в 1 секунду. Устройство обеспечивает вывод индикации на двухцветное светодиодное табло диаметром 300мм с гашением незначащих нулей. Устройство обеспечивает увеличение скорости анимации в конце зеленого сигнала светофора. Потребляемая мощность не более 15 Вт. |
| Блок светодиодный пешеходный 300мм красный с табло обратного отсчета времени | Устройство обеспечивает автоматическое определение времени горения каждого сигнала светофора и обратного отсчета оставшегося времени в пределах диапазона 1…99 секунд с шагом в 1 секунду. Устройство обеспечивает вывод индикации на двухцветное светодиодное табло диаметром 300мм с гашением незначащих нулей. Потребляемая мощность не более 15 Вт. |
| Блок светодиодный Транспортный 200мм желтый 12В | Предназначен для установки в ультратонкие светофоры типа Т7. Напряжение питания 12В Тип работы – импульсный режим с возможностью настройки времени пульсации. Тип рассеивателя - антибликовый поликарбонат Потребляемая мощность не более 10Вт. |
| Блок светодиодный Транспортный 300мм желтый с табло обратного отсчета времени | Угол обзора сигнала не менее 160° Частота питающей сети в диапазоне, Гц: 50± 1% . Диапазон выходного постоянного напряжения по цепи от~23В до ~25В. Источник света – сверх яркий светооптический модуль. Потребляемая мощность не более 10Вт. Программирование параметров: - включение/отключение обратного отсчета времени, - включение/отключение отображения нуля при отсчете времени на светофорах от 9 до 1 (или от 09 до 01) , - переброска единицы в старший разряд индикатора при отсчете времени на зеленом/красном в значении времени от 19 до 10. Наличие технической возможности подключения к устройствам с помощью беспроводного адаптера PRA-Radio или PRA-IrDa. |
| Блок светодиодный Транспортный 300мм зелёный | Угол обзора сигнала не менее 160° Частота питающей сети в диапазоне, Гц: 50± 1% . Диапазон выходного постоянного напряжения по цепи от~23В до ~25В. Источник света – сверх яркий светооптический модуль. Потребляемая мощность не более 10Вт. |
| Блок светодиодный Транспортный 300мм красный | Угол обзора сигнала не менее 160° Частота питающей сети в диапазоне, Гц: 50± 1% . Диапазон выходного постоянного напряжения по цепи от~23В до ~25В1. Источник света – сверх яркий светооптический модуль. Потребляемая мощность не более 10Вт. |
| Дополнительная секция светофора (300мм) стрелка зелёная | Наличие красного ободка для индикации запрещающего сигнала светофора. |
| Модуль процессорный МПР | Предназначен для организации работы дорожного контроллера по заданному алгоритму. Осуществляет информационное взаимодействие с другими модулями дорожного контроллера с выдачей на них управляющих команд. Совместимость с облачной серверной платформой мониторинга и управления объектами дорожной инфраструктуры. |
| Модуль внешних интерфейсов МВИ | Предназначен для установки дополнительных опциональных узлов: • Интерфейс Ethernet; • Интерфейс CAN; • Радиомодем; • ТВП. Совместимость с облачной серверной платформой мониторинга и управления объектами дорожной инфраструктуры. |
| Модуль питания МП | Предназначен для питания модулей дорожного контроллера Совместимость с облачной серверной платформой мониторинга и управления объектами дорожной инфраструктуры. |
| Модуль реле безопасности МРБ | Предназначен для отключения питания ламп светофора при конфликтных ситуациях и неисправности дорожного контроллера. Совместимость с облачной серверной платформой мониторинга и управления объектами дорожной инфраструктуры. |
| Модуль силовых ключей МСК | Предназначен для управления тремя сигнальными группами (две основные группы, одна дополнительная группа). Каналы основных сигнальных групп используются для красного, желтого и зеленого сигналов транспортной группы. Каналы дополнительной группы предназначены для сигнала пешеходного перехода или дополнительных сигналов транспортной группы. Совместимость с облачной серверной платформой мониторинга и управления объектами дорожной инфраструктуры. |
| Модуль Блока контроля заряда МБКЗ | Модуль 12В/10А по технологии широтно-импульсной модуляции используется в системах солнечной энергетики и предназначен для автоматического управления процессом заряда/разряда аккумуляторных батарей и работой подключаемых потребителей. Алгоритм заряда по технологии PWM обеспечивает эффективность преобразования до 98%. Встроенный блок управления нагрузками позволяет организовать работу 2 различных внешних устройств с функцией диммирования и управления энергопотреблением широтно-импульсной модуляции. Является линейным устройством и рассчитан для работы в фотоэлектрических системах малой и средней мощности, основным источником которых является солнечная панель, а также в системах резервного питания с подключением к дорожным сетям 220В. Наличие возможности существенного расширения функционала за счет дополнительных модулей. С целью повышения стабильности все функции и режимы работы размещены в энергонезависимой памяти контроллера заряда солнечной батареи, настройки работы возможно изменить через программирование устройства. Возможно исполнение в защищенном варианте IP67. Ток собственного потребления не более 12 мА |
| Модуль мониторинга | Представляет собой готовый комплекс для обеспечения удаленного мониторинга работоспособности устройства через GPRS/GSM сети. Модем построен на базе профессионального GSM-модуля M66-DS. Главным назначением является сбор статистической информации о потреблении подключенного Объекты, управление устройством посредством SMS-команд, а также беспроводная передача данных в ситуационный центр. Модуль осуществляет мониторинг энергоснабжения в диапазоне напряжения от 9 до 60В с током до 20А. Дополнительно модем имеет выход 12В для питания внешних устройств — интерфейсов счётчика или датчиков. Настройка Объекты осуществляется с помощью собственного программного обеспечения. Слот для Sim-карты - micro-Sim или Sim-чип. GSM диапазон - 900 МГц / 1800 МГц. Входное напряжение -9-60 В. Выходное напряжение - 9-60 В. Совместимость с облачной серверной платформой мониторинга и управления объектами дорожной инфраструктуры. |
| Светофор Пешеходный светодиодный П1.1 с табло обратного отсчета времени | Светофор пешеходный с ТООВ Светофор дорожный светодиодный пешеходный с ТООВ предназначен для установки на регулируемых перекрёстках автомобильных дорог в целях обозначения требуемых световых сигналов для участников дорожного движения и отсчета времени, оставшегося до конца горения каждого сигнала светофора и соответствует требованиям ГОСТ Р 52282-2004. Устройство обеспечивает автоматическое определение времени горения каждого сигнала светофора и обратного отсчета оставшегося времени в пределах диапазона 1…99 секунд с шагом в 1 секунду. Устройство обеспечивает вывод индикации на двухцветное светодиодное табло диаметром 200мм с гашением незначащих нулей. Устройство обеспечивает увеличение скорости анимации в конце зеленого сигнала светофора. Условия эксплуатации: Режим работы: непрерывный. Рабочий диапазон температуры окружающей среды: от -60 град до +60 град. Относительная влажность воздуха- до 95% при температуре +30град без конденсации влаги. Атмосферное давление от 460 до 780 мм.рт.ст. Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока 230В +/- 10 % ,частотой 50 Гц +/-1 Гц. Осевая сила света - (не менее) 90 Кд. Потребляемая мощность каждого сигнала не более 6 Вт. Габаритные размеры 750х300х380. Масса не более 10 кг. Наличие технической возможности подключения к устройствам с помощью беспроводного адаптера PRA-Radio или PRA-IrDa. Наличие технической возможности для подключения датчика освещенности, который помогает устанавливать оптимальные значения яркости светофора, соответствующие уровню окружающего освещения. Срок службы 8 лет. |
| Светофор транспортный светодиодный Т1.2 с табло обратного отсчета времени | Светофор транспортный с табло обратного отсчета времени Светофор транспортный 3х секционный на светоизлучающих светодиодах Т.1.2 D300 мм в корпусе евро с табло обратного отсчета в желтой секции. Светофор дорожный для установки на регулируемых перекрёстках автомобильных дорог в целях обозначения требуемых световых сигналов для участников дорожного движения соответствует требованиям ГОСТ Р 52282-2004. Тип корпуса: ударопрочный корпус прямоугольный, из коррозиеустойчивого материала с солнцезащитными блендами (козырьками) и комплектом креплений. Цвет корпуса серый. Совместимость с любым видом контроллера. Угол обзора сигнала не менее 160° Частота питающей сети в диапазоне, Гц: 50± 1% . Диапазон выходного постоянного напряжения по цепи от~23В до ~25В. Диапазон рабочих температур от -60 до +60°С. Диапазон температур хранения от -60 до +85°С. Относительная влажность до 100%. Климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69. Коррозионно-активные агенты, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. Уровень радиопомех Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254-2015 Цвет индикации отсчета времени: красный (запрещающий) и зеленый (разрешающий) Наличие встроенного стабилизатора тока. Источник света – сверхъяркий светооптический модуль. Относительная влажность воздуха до 95% при температуре +30 град без конденсации влаги. Потребляемая мощность не более 20Вт. Амплитуда вибрационной нагрузки не более 0,1 мм1 шгв пределах диапазона частот от 5 Гц до 25 Гц. Светотехнические параметры светофоров, осевая сила света излучателей дорожных светофоров в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004. Габаритные размеры – 1130х380х310мм. Масса прибора 3-х секционного не более 12 кг. Программирование параметров: 1)включение/отключение обратного отсчета времени, 2)включение/отключение отображения нуля при отсчете времени на светофорах от 9 до 11 (или от 09 до 01) 3)переброска единицы в старший разряд индикатора при отсчете времени на зеленом/красном в значении времени от 19 до 10 Программировать данные параметры на светофорном объекте возможно в любой момент работы Объекты. Наличие технической возможности подключения к устройствам с помощью беспроводного адаптера PRA-Radio или PRA-IrDa. Наличие технической возможности для подключения датчика освещенности, который помогает устанавливать оптимальные значения яркости светофора, соответствующие уровню окружающего освещения. |

Приложение №2

к техническому заданию

| Наименование производимых работ | Наименование устройств | Выполняемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ТО - 1 | Дорожные знаки | Подъезд к месту обслуживания и визуальный осмотр знаков приоритета на перекрестках |
| ТО - 1 | Светофоры | Подъезд к месту обслуживания и визуальный осмотр, проверка дневной видимости светофоров с дороги или автомашины, очистка линз светофоров от налипания снега в зимний период по необходимости |
| ТО - 1 | Управляемые дорожные знаки | Объезд и визуальный осмотр, проверка дневной видимости УДЗ с дороги или автомашины, очистка поверхности знака от налипания снега в зимний период по необходимости |
| ТО - 2 | Аппаратура электропитания | Проверка работоспособности вводных автоматов, в том числе очистка и протяжка контактов Проверка работоспособности счетчиков учета электрической энергии, в том числе снятия показаний с приборов учета, их очистка и проверка целостности пломб |
| ТО - 2 | Контроллер | - Подъезд к месту обслуживания и внешний и внутренний осмотр - Очистка путей подхода к аппаратам управления перекрёстком от снега (проводится в зимний период по мере необходимости). Проверка выходных параметров контроллера по току и напряжению, регулировка и настройка соответствия цикла работы светофоров заданному (сверка с паспортом светофорного объекта). |
| ТО - 2 | Дорожные знаки | Подъезд к месту обслуживания и визуальный осмотр, проверка дневной видимости знаков с дороги или автомашины, очистка знака от налипания снега в зимний период по необходимости |
| ТО - 2 | Светофоры | Подъезд к месту обслуживания и визуальный осмотр, проверка дневной видимости светофоров с дороги или автомашины, очистка линз светофоров от налипания снега в зимний период по необходимости. Замена источника света: - светодиодных блоков при условии выгорания 20% светодиодов Проверка правильности изменения показаний светофоров с разрешающих показаний на запрещающие. Проверка соответствия цикла работы светофоров заданному (сверка с паспортом светофорного объекта) при каждой замене контроллера или его субблоков Проверка дневной видимости светофоров и указателей скорости по главной дороге в обоих направлениях Замена источника света: - ламп красного и зеленого огней на светофорах; - светодиодных блоков при условии выгорания 20% светодиодов Смена светорассеивателей (линз) по необходимости Измерение входного напряжения и параметров внутренней сети |
| ТО - 3 | Дорожные знаки | Очистка поверхности знака от грязи и пыли (в зимний период очистка от снега и наледи) |
| ТО - 3 | Контроллер | Проверка работы контроллера в заданном режиме на перекрестке Полное техническое обслуживание контроллера Проведение текущих пуско-наладочных работ с отработкой защит в аварийных режимах и переход в режим ЖМ |
| ТО - 3 | Линии и сети | Визуальный осмотр кабельных трасс |
| ТО - 3 | Аккумуляторные батареи | Зарядка АКБ |
| ТО - 3 | Контроллер Т7, БУСС, Аппаратура управления | Проверка выходных параметров контроллера по току и напряжению, регулировка и настройка соответствия (СП-АКБ-Нагрузка) при совмещенном режиме 220/12 проверка автоматики заряда от сети |
| ТО - 3 | Светофоры | Проверка внутренней части светофора, чистка всех внутренних частей и стёкол, крепление контактных соединений. Проверка и чистка светофорных головок, светорассеивателей и распаячного ящика. Проверка внутренней части светофора, чистка стекол и крепление всех светодиодных блоков. Проверка внутренней части светофора, чистка всех внутренних частей, крепление контактных соединений. Проверка работы табло обратного отсчета времени. |
| ТО - 3 | Солнечная панель | Помывка поверхности солнечной панели, протяжка крепёжных соединений, проверка выходного тока и напряжения |

| Наименование производимых работ | Периодичность работ |
| --- | --- |
| ТО - 1 | не менее 1 раза в 10 дней, а также по первому требованию Заказчика |
| ТО - 2 | не менее 1 раза в 30 дней, а также по первому требованию Заказчика |
| ТО - 3 | не менее 1 раза в 90 дней, а также по первому требованию Заказчика |

Приложение №3

к техническому заданию

Перечень документации и порядок ее ведения

| № п/п | Наименование документа | Кем составляется | Кем согласовывается | Кем утверждается | Кем заполняется | Где хранится |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Журнал регистрации работ по ТО | Подрядчиком | Заказчиком | Подрядчиком | Подрядчиком | У Подрядчика |
| 2 | Журнал учета расхода электроэнергии | Подрядчиком | Заказчиком | Заказчиком | Подрядчиком | У Заказчика |
|  | Журнал осмотров транспортных средств организации движения | Подрядчиком | Заказчиком | Заказчиком | Подрядчиком | У Заказчика |

- Приложение №4

- к техническому заданию

Адресный план мест установок светофорных объектов на территории Республики Башкортостан

| Наименование установленных светофорных объектов Т1, Т7 на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения общего пользования Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абзелиловский район |  |  |  |  |
| 1 | Т7 |  | Аскарово | Светофорный объект на км 0+310 автомобильной дороги Аскарово - Давлетово - аэропорт "Магнитогорск" |
| 2 | Т7(С) |  | Баимово | Светофорный объектна км 12+244 автомобильной дороги Станция Ташбулатово - Баимово - Озерный - а/д Белорецк - Учалы - Миасс |
| 3 | Т7(С) |  | Абдулмамбетово | Светофорный объект на км 27+100 автомобильной дороги Аскарово - Альмухаметово - Сибай |
| 4 | Т7 |  | Абзелилово | Светофорный объект на км 21+242 автомобильной дороги Аскарово - Кужаново - Таштимерово с обходом с. Аскарово |
| 5 | Т7(С) |  | Аскарово | Светофорный объект на км 1+713 автомобильной дороги Аскарово - Давлетово - Аэропорт "Магнитогорск" |
| 6 | Т7(С) |  | Аскарово | Светофорный объект на км 2+293 автомобильной дороги Аскарово - Давлетово - Аэропорт "Магнитогорск" |
| Альшеевский район |  |  |  |  |
| 7 | Т1 (ПВУ) |  | Раевский | Светофорный объект на км 77+300 автомобильной дороги М-5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки |
| 8 | Т1 (ПВУ) |  | Раевский | Светофорный объект на км 78+130 автомобильной дороги М-5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки |
| 9 | Т7(С) |  | Ташлы | Светофорный объект на км 20+500 автомобильной дороги Раевский - Ташлы |
| 10 | Т1 |  | Раевский | Светофорный объект на км 79+022 автомобильной дороги М-5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки |
| Архангельский район |  |  |  |  |
| 11 | Т7 | Благовещенка |  | Светофорный объект на км 10+515 автомобильной дороги Верхние Ирныкши - Благовещенка - Успенка |
| Аскинский район |  |  |  |  |
| 12 | Т7 | Петропавловка |  | Светофорный объект на км 1+768 автомобильной дороги Давлятовка - Старые Казанчи - Базанчатово |
| 13 | Т7 (С) | Кашкино |  | Светофорный объект на км 15+225 автомобильной дороги Урмиязы-Кашкино |
| 14 | Т7 (С) | Старые Казанчи |  | Светофорный объект на км 0+951 автомобильной дороги Старые Казанчи – Урманкуль – Новые Татышлы |
| 15 | Т1 (ПВУ) | Аскино |  | Светофорный объект на км 36+270 автомобильной дороги Явгильдино - Щучье Озеро |
| 16 | Т1 (ПВУ) | Аскино |  | Светофорный объект на км 36+824 автомобильной дороги Явгильдино - Щучье Озеро |
| Аургазинский район |  |  |  |  |
| 17 | Т7(С) | Таштамак |  | Светофорный объект на км 7+826 автомобильной дороги Урал - Мурадым |
| 18 | Т7 | Толбазы |  | Светофорный объект на км 0+695 автомобильной дороги Толбазы - Семенкино |
| 19 | Т7 | Семенкино |  | Светофорный объект на км 26+522 автомобильной дороги Толбазы - Семенкино |
| 20 | Т7 | Новофедоровка |  | Светофорный объект на км 16+834 автомобильной дороги Ишлы - Новоадзитарово |
| 21 | Т7 |  |  | Светофорный объект на км 15+986 автомобильной дороги Ишлы - Новоадзитарово |
| 22 | Т7(С) | Татарский Нагадак |  | Светофорный объект на км 15+217 автомобильной дороги Станция Белое Озеро -Чувашский Нагадак |
| 23 | Т7(С) |  |  | Светофорный объект на км 15+853 автомобильной дороги Станция Белое Озеро -Чувашский Нагадак |
| 24 | Т7(С) | Степановка |  | Светофорный объект на км 7+803 автомобильной дороги Культура - Турумбет |
| 25 | Т7(С) | Бишкаин |  | Светофорный объект на км 0+422 автомобильной дороги Бишкаин - Новочелатканово - Чуваш-Карамалы |
| Баймакский район |  |  |  |  |
| 26 | Т7(С) | Юмашево |  | Светофрный объект на км 24+827 автомобильной дороги Баймак - Ишберда |
| 27 | Т7(С) | Баишево |  | Светофорный объект на км 30+808 автомобильной дороги Старый Сибай - Ишмухаметово |
| 28 | Т1 | Баймак |  | Светофорный объект на км 178+950 автомобильной дороги Серменево - Амангильдино - Баймак |
| Бакалинский район |  |  |  |  |
| 29 | Т7 | Килеево |  | Светофорный объект на км 13+300 автомобильной дороги Бакалы - Верхнеяркеево |
| 30 | Т7 | Бакалы |  | Светофорный объект на км 1+976 автомобильной дороги "Обход с. Бакалы" |
| 31 | Т7 | Новые Маты |  | Светофорный объект на км 18+615 автомобильной дороги Бакалы - Тактагулово - Старокуручево |
| 32 | Т7 | Новоурсаево |  | Светофорный объект на км 0+781 автомобильной дороги Подъезд к д.Новоурсаево |
| 33 | Т7 | Нагайбаково |  | Светофорный объект на км 32+620 автомобильной дороги Дияшево - Нагайбаково |
| Балтачевский район |  |  |  |  |
| 34 | Т7(С) | Штанды |  | Светофорный объект на км 14+880 автомообильной дороги Старобалтачево - Аскино |
| 35 | Т7(С) | Уразаево |  | Светофорный объект на км 18+940 автомобильной дороги Старобалтачево - Кундашлы |
| 36 | Т7(С) | Сейтяково |  | Светофорный объект на км 9+034 автомобильной дороги Старобалтачево - Сейтяково |
| 37 | Т7(С) | Мишкино |  | Светофорный объект на км 10+120 автомобильной дороги Бигильдино - Ялангачево |
| 38 | Т1 | Старобалтачево |  | Светофорный объект на км 41,637 автомобильной дороги Бураево - Старобалтачево - Куеда |
| 39 | Т7 | Новобалтачево |  | Светофорный объект на км 6+300 автомобильной дороги Старобалтачево - Аскино |
| 40 | Т7 | Старобалтачево |  | Светофорный объект на км 2+088 автомобильной дороги Старобалтачево - Нижнекарышево - Верхнекарышево |
| 41 | Т7 |  |  | Светофорный объект на км 2+092 автомобильной дороги Старобалтачево - Нижнекарышево - Верхнекарышево |
| 42 | Т7 | Старобалтачево |  | Светофорный объект на км 0+222 автомобильной дороги Старобалтачево - Сейтяково |
| 43 | Т7(С) | Нижнеиванаево |  | Светофорный объект на 10+720 автомобильной дороги Старобалтачево - Кундашлы |
| 44 | Т7(С) | Староямурзино |  | Светофорный объект на км 32+382 автомобильной дороги Бураево - Старобалтачево - Куеда |
| 45 | Т7(С) | Старобалтачево |  | Светофорный объект на км 41+749 автомобильной дороги Бураево - Старобалтачево - Куеда |
| 46 | Т1 | Старобалтачево |  | Светофорный объект на км 40+585 автомобильной дороги Бураево - Старобалтачево - Куеда |
| Белебевский район |  |  |  |  |
| 47 | Т1 | Белебей |  | Светофорный объект на км 5+115 автомобильной дороги Белебей - Приютово |
| Белокатайский район |  |  |  |  |
| 48 | Т7 | Карлыханово |  | Светофорный объект на км 17+801 автомобильной дороги Новомуслюмово - Емаши - Карлыханово - а/д Большеустьикинское - Новобелокатай |
| 49 | Т7 | Яныбаево |  | Светофорный объект на км 44+042 автомобильной дороги Большеустьикинское - Новобелокатай |
| 50 | Т7 | Соколки |  | Светофорный объект на км 56+580 автомобильной дороги Большеустьикинское - Новобелокатай |
| 51 | Т7(С) | Красный Пахарь |  | Установка светофорного объекта на км 4+920 автомобильной дороги Апутово − Карантрав-станция Ургала |
| Белорецкий район |  |  |  |  |
| 52 | Т7 | перекресток в Белорецк |  | Светофорный объект на км 217,800 автомобильной дороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск |
| 53 | Т7(С) | Уткалево |  | Светофорный объект на км 17+760 автомобильной дороги Белорецк - Уткалево |
| 54 | Т7(С) | Абзаково |  | Установка светофорного объекта на км 243+575 автомобильной дороги Стерлитамак − Белорецк − Магнитогорск |
| Бижбулякский район |  |  |  |  |
| 55 | Т7 | Базлык |  | Светофорный объект на км 35+150 автомобильной дороги Аксеново - Бижбуляк |
| 56 | Т7 | Усак-Кичу |  | Светофорный объект на км 0+746 автомобильной дороги Усак-Кичу - Кенгер-Менеуз |
| 57 | Т7 | Кунаккулово |  | Светофорный объект на км 10+226 автомобильной дороги Усак-Кичу - Кенгер-Менеуз |
| 58 | Т7 | Аитово |  | Светофорный объект на км 21+779 автомобильной дороги Бижбуляк - Аитово - гр. Оренбургской области |
| Благоварский район |  |  |  |  |
| 59 | Т7 | Благовар |  | Светофорный объект на км 14+702 автомобильной дороги Языково - Балышлы - Чишмы |
| 60 | Т7 | Тан |  | Светофорный объект на км 42+810 автомобильной дороги Чишмы-Языково - Чекмагуш |
| 61 | Т7(С) | Тан |  | Светофорный объект на км 42+712 автомобильной дороги Чишмы-Языково -Чекмагуш |
| 62 | Т7 | Старокучербаево |  | Светофорный объект на км 59+310 автомобильной дороги Чишмы-Языково - Чекмагуш |
| 63 | Т7 | Пришиб |  | Светофорный объект на км 13+897 автомобильной дороги Кашкалаши - Шарлык - Янышево |
| 64 | Т7(С) | Благовар |  | Светофорный объект на км 14+790 автомобильной дороги Языково-Балышлы-Чишмы |
| Благовещенский район |  |  |  |  |
| 65 | Т7 | Благовещенск |  | Светофорный объект на км 48+000 автомобильной дороги Уфа - Бирск - Янаул |
| 66 | Т1 | Поворот на Полиэф |  | Светофорный объект на км 42+062 автомобильной дороги Уфа - Бирск - Янаул |
| Буздякский район |  |  |  |  |
| 67 | Т7 | Гафури |  | Светофорный объект на км 8+500 автомобильной дороги Буздяк - Давлеканово |
| 68 | Т7(С) | Старые Богады |  | Светофорный объект на км 16+476 автомобильной дороги Буздяк - Урзайбаш |
| Бураевский район |  |  |  |  |
| 69 | Т1 | Бураево |  | Светофорный объект на км 151+920 автомобильной дороги Уфа - Бирск - Янаул |
| 70 | Т1 | Бураево |  | Светофорный объект на км 154+485 автомобильной дороги Уфа - Бирск - Янаул |
| 71 | Т1 | Бураево |  | Светофорный объект на км 155+543 автомобильной дороги Уфа - Бирск - Янаул |
| Бурзянский район |  |  |  |  |
| 72 | Т7 | Старосубхангулово |  | Светофорный объект на км 53+900 автомобильной дороги Кага - Старосубхангулово |
| 73 | Т7 |  |  | Светофорный объект на км 54+500 автомобильной дороги Кага - Старосубхангулово |
| 74 | Т7 |  |  | Светофорный объект на км 56+800 автомобильной дороги Кага - Старосубхангулово |
| 75 | Т7 | Гадельгареево |  | Светофорный объект на км 32+850 автомобильной дороги Старосубхангулово - Мраково |
| 76 | Т7(С) | Новосубхангулово |  | Светофорный объект на км 1+050 Новосубхангулово - Старомусятово - а/д Кага - Старосубхангулово |
| 77 | Т7(С) | Старосубхангулово |  | Светофорный объект на км 56+859 автомобильной дороги Кага - Старосубхангулово |
| Гафурийский район |  |  |  |  |
| 78 | Т7(С) | Карагаево |  | Светофорный объект на км 0+784 автомобильной дороги Карагаево - Имендяшево |
| 79 | Т7(С) | Тугаево |  | Светофорный объект на км 3+232 автомобильной дороги Игенчеляр - Янгискаин |
| 80 | Т7 | Бурлы |  | Светофорный объект на км 44+352 автомобильной дороги Архангельское - Красноусольский |
| 81 | Т7 | Явгильды |  | Светофорный объект на км 40+845 автомобильной дороги Архангельское - Красноусольский |
| 82 | Т7(С) | Красноусольский |  | Светофорный объект на км 53+432 автомобильной дороги Толбазы-Красноусольский |
| 83 | Т7(С) | Янгискаен |  | Установка светофорного объекта на км 15+129 автомобильной дороги Цапаловка − Янгискаин − Алатана |
| Давлекановский район |  |  |  |  |
| 84 | Т7(С) | Сергиополь |  | Светофорный объект на км 0+142 автомобильной дороги Сергиополь-а/д Буздяк-Давлеканово |
| 85 | Т7(С) | Кидрячево |  | Светофорный объект на км 13+496 автомобильной дороги Ивановка - Кидрячево |
| 86 | T1 | Давлеканово |  | Светофорный объект на км 60+168 автомобильной дороги М5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки |
| Дуванский район |  |  |  |  |
| 87 | Т7(С) | Дуван |  | Светофорный объект на км 0+419 автомобильной дороги Дуван - Калмаш |
| 88 | Т7(С) | Сальевка |  | Светофорный объект на км 20+614 автомобильной дороги Тастуба - Метели - Красноуфимск |
| 89 | Т7(С) | Сальевка |  | Светофорный объект на км 20+816 автомобильной дороги Тастуба - Метели - Красноуфимск |
| 90 | Т7(С) | Месягутово |  | Светофорный объект на км 204+543 автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка |
| 91 | Т7(С) | Усть - Аяз |  | Светофорный объект на км 34+328 автомобильной дороги Метели - Усть - Аяз - Заимка |
| 92 | Т1 ПВУ | Тастуба |  | Светофорный объект на км 170+265 автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка |
| Дюртюлинский район |  |  |  |  |
| 93 | Т7 | Москово |  | Светофорный объект на км 6+251 автомобильной дороги Подъезд от М-7 "Волга" к г.Дюртюли |
| 94 | Т7 | Нижнеаташево |  | Светофорный объект на км 28+353 автомобильной дороги Чекмагуш - Дюртюли |
| 95 | Т7(С) | Исмаилово |  | Светофорный объект на км 13+753 автомобильной дороги Дюртюли - Груздевка |
| Ермекеевский район |  |  |  |  |
| 96 | Т7 | Старотураево |  | Светофорный объект на км 26+880 автомобильной дороги Октябрьский - Ермекеево |
| 97 | Т7 | Усман - Ташлы |  | Светофорный объект на км 30+570 автомобильной дороги Октябрьский - Ермекеево |
| 98 | Т7 | Нижне-Улу Елга |  | Светофорный объект на км 0+828 автомобильной дороги Нижне -Улу Елга – Ермекеево - Кулбаево |
| 99 | Т7 | Рятамак |  | Светофорный объект на км 18+368 автомобильной дороги Нижне -Улу Елга – Ермекеево - Кулбаево |
| Зианчуринский район |  |  |  |  |
| 100 | Т7(С) | Ишемгул |  | Светофорный объект на км 22+489 автомобильной дороги Исянгулово - Ишемгул |
| 101 | Т7(С) | Ишемгул |  | Светофорный объект на км 22+282 автомобильной дороги Исянгулово - Ишемгул |
| 102 | Т7 | Исянгулово |  | Светофорный объект на км 277+675 автомобильной дороги Магнитогорск - Ира |
| 103 | Т7 |  |  | Светофорный объект на км 278+448 автомобильной дороги Магнитогорск - Ира |
| 104 | Т7 |  |  | Светофорный объект на км 278+944 автомобильной дороги Магнитогорск - Ира |
| Зилаирский район |  |  |  |  |
| 105 | Т7(С) | Юмагужино |  | Светофорный объект на км 4+160 автомобильной дороги Канзафарово - Юмагужино - Искужино |
| Иглинский район |  |  |  |  |
| 106 | Т7(С) | Тавтиманово |  | Светофорный объект на км 11+600 автомобильной дороги Иглино - Красный Восход |
| 107 | Т1 | Иглино |  | Светофорный объект на км 1+370 автомобильной дороги Южный обход с. Иглино |
| 108 | Т1 (Т) | Иглино |  | Светофорный объект на км 2+262 автомобильной дороги Южный обход с. Иглино |
| 109 | Т7(С) | Карамалы |  | Светофорный объект на км 10+200 автомобильной дороги Уфа-Охлебинино |
| 110 | Т7(С) | Иглино |  | Светофорный объект на км 12+759 автомобильной дороги Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка |
| Илишевский район |  |  |  |  |
| 111 | Т7 | Манчарово |  | Светофорный объект на км 15+459 автомобильной дороги М-7 «Волга» - Новокутово |
| 112 | Т7 | Рсаево |  | Светофорный объект на км 24+085 автомобильной дороги Новые Маты - Рсаево |
| 113 | Т7(С) | Старокуктово |  | Светофорный объект на км 5+814 автомобильной дороги Верхнеяркеево-Старокуктово- М-7"Волга" |
| 114 | Т7(С) | Верхнеяркеево |  | Светофорный объект на км 0+662 автомобильной дороги Верхнеяркеево-Старокуктово- М-7"Волга" |
| 115 | Т7(С) | Ябалаково |  | Светофорный объект на км 0+452 автомобильной дороги Ябалаково - Груздевка |
| 116 | Т7(С) | Верхнечерекулево |  | Светофорный объект на км 2+064 автомобильной дороги Верхнечеркулево-Кужбахты -Тазеево |
| 117 | Т7(С) | Нижнечереккулево |  | Светофорный объект на км 3+044 Верхнечерекулево - Кужбахты - Тазеево |
| 118 | Т7(С) | Дюмеево |  | Светофорный объект на км 10+760 автомобильной дороги Тактагулово - Урняково - а/д Шаран - Новобалтачево -Андреевка |
| 119 | Т1 | Верхнеяркеево |  | Светофорный объект на км 87+398 автомобильной дороги Шаран - Новобалтачево - Андреевка |
| Ишимбайский район |  |  |  |  |
| 120 | Т7 | Бердышла |  | Светофорный объект на км 30+532 автомобильной дороги Ишимбай - Красноусольский |
| 121 | Т7 | Верхнеиткулово |  | Светофорный объект на км 18+025 автомобильной дороги Ишимбай – Кинзебулатово - Верхнеиткулово |
| 122 | Т7 | Карагайново |  | Светофорный объект на км 12+270 автомобильной дороги Ишимбай – Карагайново – а/д Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск |
| Калтасинский район |  |  |  |  |
| 123 | Т7(С) | д.Актуганово |  | Светофорный объект на км 9+658 автомобильной дороги а/дУфа - Бирск - Янаул - Старояшево |
| 124 | Т7(С) | д.Сазово |  | Светофорный объект на км 2+834 автомобильной дороги Красный Холм - Василово |
| 125 | Т7(С) | д.Бабаево |  | Светофорный объект на км 8+602 автомобильной дороги Красный Холм - Василово |
| 126 | Т7(С) | Калтасы |  | Светофорный объект на км 16+464 автомобильной дороги Красный холм - Нефтекамск |
| 127 | Т7(С) | Калтасы |  | Светофорный объект на км 17+204 автомобильной дороги Красный холм - Нефтекамск |
| 128 | Т7(С) | Калтасы |  | Светофорный объект на км 17+895 автомобильной дороги Красный холм - Нефтекамск |
| Караидельский район |  |  |  |  |
| 129 | Т7 | Старый Акбуляк |  | Светофорный объект на км 6+653 автомобильной дороги Аскино - Байки - Бердяш |
| 130 | Т1 | Караидель |  | Светофорный объект на км 98+239 автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка |
| 131 | Т1 | Караидель |  | Светофорный объект на км 99,3 автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка |
| 132 | Т7(С) | Куртлыкуль |  | Светофорный объект на км 0+887 автомобильной дороги км Куртлыкуль-а/д Бирск-Тастуба-Сатка |
| Кармаскалинский район |  |  |  |  |
| 133 | Т7 | Бекетово |  | Светофорный объект на км 10+463 автомобильной дороги Булгаково - Бузовьязы |
| 134 | Т7 | Константиновка |  | Светофорный объект на км 3+350 автомобильной дороги Кармаскалы - Константиновка |
| 135 | Т7 | Бузовьязы |  | Светофорный объект на км 24+820 автомобильной дороги Булгаково - Бузовьязы |
| 136 | Т1 | Кармаскалы |  | Светофорный объект на км 22+204 автомобильной дороги Уфа – Инзер – Белорецк |
| 137 | Т7(С) | Новый Киешки |  | Светофорный объект на км 0+255 автомобильной дороги Новый Киешки - Прибельский |
| 138 | Т7(С) | Адзитарово |  | Светофорный объект на км 37+815 автомобильной дороги Кармаскалы - Адзитарово - а/д Давлеканово - Толбазы |
| 139 | Т7(С) | Кабаково |  | Светофорный объект на км 15+500 автомобильной дороги Улукулево - Кабаково - Суук - Чишма |
| 140 | Т7(С) | Подлубово |  | Светофорный объект на км 18+273 автомобильной дороги Булгаково - Бузовьязы |
| 141 | Т7(С) | Старобабичево |  | Установка светофорного объекта на км 21+390 автомобильной дороги Кармаскалы − Старобабичево |
| 142 | Т1 | Кармаскалы |  | Установка светофорного объекта на км 1+793 автомобильной дороги Кармаскалы - Адзитарово - а/д Давлеканово - Толбазы |
| Кигинский район |  |  |  |  |
| 143 | Т7(С) | Нижние Киги |  | Светофорный объект на км 58+375 автомобильной дороги Большеустьикинское - Юнусово - Юсупово - Душанбеково |
| 144 | Т7(С) | Султановка |  | Светофорный объект на км 53+016 автомобильной дороги Большеустьикинское - Юнусово - Юсупово - Душанбеково |
| 145 | Т7 | Верхние Киги |  | Светофорный объект на км 235,000 автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка |
| 146 | Т1 |  |  | Светофорный объект на км 234,505 автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка |
| Краснокамский район |  |  |  |  |
| 147 | Т7 | Редькино |  | Светофорный объект на км 53+204 автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск |
| 148 | Т1 (Т) | перекресток Агидель |  | Светофорный объект на км 79+180 автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск |
| 149 | Т1 (ПВУ) | Арлан |  | Светофорный объект на км 79,658 автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск |
| 150 | Т7(С) | Шушнур |  | Светофорный объект на км 0+892 автомобильной дороги Подъезд к с.Шушнур |
| 151 | Т7(С) | Староянгизитово |  | Светофорный объект на км 17+134 автомобильной дороги Новонагаево - Азякуль |
| 152 | Т7(С) | Никольское |  | Светофорный объект на км 0+836 автомобильной дороги Подъезд к д.Никольское |
| 153 | Т1 ПВУ | Кариево |  | Светофорный объект на км 42+822 автомобильной дороги Красный холм - Нефтекамск |
| 154 | Т7(С) | Новонагаево |  | Установка светофорного объекта на км 1+123, 1+291 автомобильной дороги Новонагаево − Азякуль |
| Кугарчинский район |  |  |  |  |
| 155 | Т7(С) | Подгорное |  | Светофорный объект на км 7+925 автомобильной дороги Воскресенское - Тляумбетово |
| 156 | Т7(С) | Семено-Петровское |  | Светофорный объект на км 28+563 автомобильной дороги Мраково - Семено - Петровское |
| 157 | Т7(С) | Салыково |  | Светофорный объект на км 36+886 автомобильной дороги Исянгулово - Мраково |
| 158 | Т7(С) | Альмясово |  | Светофорный объект на км 10+854 автомобильной дороги Мраково - Семено - Петровское |
| 159 | Т7(С) | Бекечево |  | Светофорный объект на км 1+594 автомобильной дороги Бекечево - Таваканово |
| 160 | Т1 | Мраково |  | Светофорный объект на км автомобильной дороги 107+961 Старосубхангулово - Мраково |
| Куюргазинский район |  |  |  |  |
| 161 | Т7 | Шабагиш |  | Светофорный объект на км 5+400 автомобильной дороги Кумертау - а/д Ермолаево - Маячный |
| 162 | Т7 | Новотаймасово |  | Светофорный объект на км 25+088 автомобильной дороги Маячный - Михайловка |
| Мечетлинский район |  |  |  |  |
| 163 | Т7(С) | Большеустьикинское |  | Светофорный объект на км 0+043 автомобильной дороги Большеустьикинское – Юнусово – Юсупово – Душанбеково |
| 164 | Т7(С) | Большая Ока |  | Светофорный объект на км 1+746 Подъезд к с.Большая Ока |
| 165 | Т7(С) | Дуван – Мечетлино |  | Светофорный объект на км 0+720 Подъезд к с.Дуван-Мечетлино |
| 166 | Т7(С) | Абдуллино |  | Светофорный объект на км 8+218 Ключевой - Абдуллино |
| Мишкинский район |  |  |  |  |
| 167 | Т1 | Мишкино |  | Светофорный объект на км 4+654 автомобильной дороги Мишкино - Урьяды |
| 168 | Т7 | Мишкино |  | Светофорный объект на км 2+519 автомобильной дороги Мишкино - Урьяды |
| 169 | Т7(С) | Чураево |  | Светофорный объект на км 1+288 автомобильной дороги Подъезд к с.Чураево |
| 170 | Т7(С) | Большесухоязово |  | Светофорный объект на км 4+050 автомобильной дороги Сосновка - Тынбаево |
| 171 | Т7(С) | Кайраково |  | Светофорный объект на км 4+582 автомобильной дороги Чебыково - Кайраково |
| 172 | Т7(С) | Чебыково |  | Светофорный объект на км 1+650 автомобильной дороги Чебыково - Кайраково |
| Мелеузовский район |  |  |  |  |
| 173 | Т7(С) | Сарышево |  | Установка светофорного объекта на км 31+436 автомобильной дороги Мелеуз − Сыртланово |
| Миякинский район |  |  |  |  |
| 174 | Т7(С) | Большие Каркалы |  | Светофорный объект на км 0+222 автомобильной дороги Большие Каркалы - Уршак |
| 175 | Т7(С) | Качеганово |  | Светофорный объект на км 1+123 автомобильной дороги Качеганово - Таукай-Гайна |
| 176 | Т7(С) | Тамьян - Таймас |  | Светофорный объект на км 7+226 автомобильной дороги Чиряштамак - Богданово - Култай-Каран |
| Нуримановский район |  |  |  |  |
| 177 | Т7(С) | Большие Шиды |  | Светофорный объект на км 4+880автомобильной дороги Подъезд к д.Большие Шиды |
| 178 | Т7(С) | Староисаево |  | Светофорный объект на км 1+298 автомобильной дороги Подъезд к д.Ишмуратово |
| 179 | Т7 | Красный Ключ |  | Светофорный объект на км 91+260 автомобильной дороги Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка |
| 180 | Т7 | Новобирючево |  | Светофорный объект на км 71+166 автомобильной дороги Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка |
| 181 | Т7(С) | Красный Ключ |  | Светофорный объект на км 91+920 автомобильной дороги Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка |
| 182 | Т7(С) | Новый Субай |  | Светофорный объект на км 21+228 автомобильной дороги Красная Горка - Новый Субай |
| 183 | Т7(С) | Первомайск |  | Светофорный объект на км 25+913 автомобильной дороги Сарва - Атняш |
| 184 | Т1 | Красная Горка |  | Светофорный объект на км 63+750 автомобильной дороги Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка |
| Салаватский район |  |  |  |  |
| 185 | Т7(С) | Урмантау |  | Светофорный объект на км 0+071 автомобильной дороги Урмантау -Бешевлярово- а/д Кропачево - Месягутово -Ачит () |
| 186 | Т7(С) | Мечетлино |  | Светофорный объект на км 56+346 автомобильной дороги Кропачево-Месягутово-Ачит |
| 187 | Т7(С) | Аркаулово |  | Светофорный объект на км 19+070 автомобильной дороги Урмантау - Бешевлярово - а/д Кропачево - Месягутово - Ачит |
| 188 | Т7(С) | Еланыш |  | Светофорный объект на км 10+132 автомобильной дороги Мещегарово - Турнали - Мурсалимкино |
| 189 | Т7 | Янгантау |  | Светофорный объект на км 2,046 автомобильной дороги Подъезд к санаторию "Янгантау" |
| 190 | Т7(С) | Малояз |  | Светофорный объект на км 31+488 автомобильной дороги Кропачево - Месягутово - Ачит |
| 191 | Т7(С) | Янгантау |  | Светофорный объект на км 2+600 автомобильной дороги Подъезд к санаторию Янгантау |
| 192 | Т7(С) | Ахуново |  | Установка светофорного объекта на км 48+459 автомобильной дороги Кропачево − Месягутово − Ачит |
| Стерлибашевский район |  |  |  |  |
| 193 | Т7 | Новый Калкаш |  | Светофорный объект на км 41+245 автомобильной дороги Стерлитамак - Стерлибашево – Федоровка |
| 194 | Т7 | Старый Калкаш |  | Светофорный объект на км 43+946 автомобильной дороги Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка |
| 195 | Т7(С) | Яшерганово |  | Светофорный объект на км 2+197 автомобильной дороги Подъезд к с.Яшерганово |
| 196 | Т7(С) | Бузат |  | Светофорный объект на км 17+181 автомобильной дороги Тятер-Арсланово - Учуган-Асаново |
| 197 | Т7(С) | Янгурча |  | Светофорный объект на км 1+025 автомобильной дороги Подъезд к с. Янгурча |
| 198 | Т7(С) | Карагуш |  | Светофорный объект на км 1+327 автомобильной дороги Подъезд к с. Карагуш |
| 199 | Т7(С) | Айтуган |  | Светофорный объект на км 3+422 автомобильной дороги Тятер-Арсланово - Учуган-Асаново - Айтуган - Шарлык |
| 200 | Т7(С) | Кабакуш |  | Светофорный объект на км 8+092 автомобильной дороги Кудряк - Халикеево |
| 201 | Т7(С) | Бакеево |  | Светофорный объект на км 1+092 автомобильной дороги Подъезд к с. Бакеево |
| 202 | Т7(С) | Нижний Аллагуват |  | Светофорный объект на км 3+885 автомобильной дороги Мустафино - Нижний Аллагуват |
| Стерлитамакский район |  |  |  |  |
| 203 | Т7 | Айгулево |  | Светофорный объект на км 14+745 автомобильной дороги Стерлитамак - Федоровка |
| 204 | Т7 | Айгулево |  | Светофорный объект на км 13+290 автомобильной дороги Стерлитамак - Федоровка |
| 205 | Т7 | Наумовка |  | Светофорный объект на км 1+749 автомобильной дороги Подъезд к с. Наумовка |
| 206 | Т7 | Новая Отрадовка |  | Светофорный объект на км 2+130 автомобильной дороги Подъезд к с. Новая Отрадовка |
| 207 | Т7(С) | Преображеновка |  | Светофорный объект на км 1+404 автомобильной дороги Подъезд к д. Преображеновка |
| 208 | Т7(С) | Бугуруслановка |  | Светофорный объект на км 7+317 автомобильной дороги Максимовка - Бугуруслановка - а/д Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка |
| 209 | Т7(С) | Октябрьское |  | Светофорный объект на км 17+614 автомобильной дороги Максимовка - Бугуруслановка - а/д Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка |
| 210 | Т7(С) | Новое Барятино |  | Светофорный объект на км 2+424 автомобильной дороги Подъезд к с. Новое Барятино |
| 211 | Т7(С) | Николаевка |  | Светофорный объект на км 30+260 автомобильной дороги Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка |
| 212 | Т7(С) | Наумовка |  | Светофорный объект на км 1+888 автомобильной дороги Подъезд к д. Наумовка |
| 213 | Т7(С) |  |  | Светофорный объект на км 2+749 автомобильной дороги Подъезд к д. Наумовка |
| 214 | Т7(С) | Золотоношка |  | Светофорный объект на км 2+814 автомобильной дороги Золотоношка - Тюрюшля - а/д Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка |
| 215 | Т7(С) | Тюрюшля |  | Светофорный объект на км 9+765 автомобильной дороги Золотоношка - Тюрюшля - а/д Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка |
| 216 | Т7(С) | Ишпарсово |  | Светофорный объект на км 2+658 автомобильной дороги Подлесное - Талалаевка - Большой Куганак |
| 217 | Т1 | Новая Отрадовка |  | Светофорный объект на км 5+431 автомобильной дороги Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка |
| 218 | Т1 (ПВУ) | Новая Отрадовка |  | Светофорный объект на км 6+296 автомобильной дороги Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка |
| 219 | Т1 ПВУ | Заливной |  | Светофорный объект на км 22+530 автомобильной дороги Стерлитамак - Салават |
| 220 | Т7(С) | Наумовка |  | Установка светофорного объекта на км 29+740 автомобильной дороги Стерлитамак − Салават |
| 221 | Т7(С) | Кантюковка |  | Установка светофорного объекта на км 37+733 автомобильной дороги Стерлитамак − Салават |
| Татышлинский район |  |  |  |  |
| 222 | Т1 | Верхние Татышлы |  | Светофорный объект на км 78+144 автомобильной дороги Бураево - Старобалтачево - Куеда |
| 223 | Т1 | Верхние Татышлы |  | Светофорный объект на км 75+177 автомобильной дороги Бураево - Старобалтачево - Куеда |
| 224 | Т7(С) | Шулганово |  | Светофорный объект на км 7+900 автомобильной дороги Янаул - Верхние Татышлы - Шулганово - Ялгыз-Нарат - Майск |
| 225 | Т7(С) | Вязовка |  | Светофорный объект на км 10+954 автомобильной дороги Верхние Татышлы - Пионерлагерь |
| Туймазинский район |  |  |  |  |
| 226 | Т7 | Каратово |  | Светофорный объект на км 13+703 автомобильной дороги Октябрьский - Ермекеево |
| 227 | Т7 | Тюменяк |  | Светофорный объект на км 71+790 автомобильной дороги Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы |
| 228 | Т7 | Старые Туймазы |  | Светофорный объект на км 11+690 автомобильной дороги Октябрьский - Туймазы |
| 229 | Т7 | Уязы - Тамак |  | Светофорный объект на км 9+500 автомобильной дороги Октябрьский - Ермекеево |
| 230 | Т7(С) | Тюменяк |  | Светофорный объект на км 72+254 автомобильной дороги Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы |
| 231 | Т7(С) | Карамалы-Губеево |  | Светофорный объект на км 2+355 автомобильной дороги Карамалы - Губеево - Тюпкильды в Туймазинском районе |
| 232 | Т7(С) | Чукадыбашево |  | Светофорный объект на км 2+560 автомобильной дороги Подъезд к с.Алексеевка в Туймазинском |
| 233 | Т7(С) | Сайраново |  | Светофорный объект на км 32+285 автомобильной дороги Карамалы - Губеево - Тюпкильды |
| 234 | Т7(С) | Нуркеево |  | Установка светофорного объекта на км 55+603 автомобильной дороги Белебей − Николаевка − Туймазы − Бакалы |
| Уфимский район |  |  |  |  |
| 235 | Т1 | Ветошниково |  | Светофорный объект на км 2+786 автомобильной дороги Дема - Затон |
| 236 | Т1 | Миловка |  | Светофорный объект на км 7+523 автомобильной дороги Дема - Затон |
| 237 | Т1 | Зубово |  | Светофорный объект на км 0+262 автомобильной дороги Уфа - Чишмы |
| 238 | Т1 | Зубово Лайф 3 |  | Светофорный объект на км 1+216 автомобильной дороги Уфа - Чишмы |
| 239 | Т1 | Зубово Лайф 2 |  | Светофорный объект на км 2+444 автомобильной дороги Уфа - Чишмы |
| 240 | Т1 | Лекаревка |  | Светофорный объект на км 15+208 автомобильной дороги Уфа - Чишмы |
| 241 | Т7 | Юматово |  | Светофорный объект на км 7+685 автомобильной дороги Уптино - санаторий "Юматово" |
| 242 | Т1 | Дорогино |  | Светофорный объект на км 3+400 автомобильной дороги Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка |
| 243 | Т1 | Нижегородка |  | Светофорный объект на км 6+780 автомобильной дороги Уфа - Чишмы |
| 244 | Т7 | Дмитриевка |  | Светофорный объект на км 4+140 автомобильной дороги Уфа - Дмитриевка |
| 245 | Т1 | Кириллово |  | Светофорный объект на км 6+200 автомобильной дороги Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка |
| 246 | Т1 | Миловка |  | Светофорный объект на км 8,4 автомобильной дороги Дема - Затон |
| 247 | Т7(С) | Октябрьский |  | Светофорный объект на км 23+392 автомобильной дороги Курасково - Нурлино - Арсланово |
| 248 | Т7(С) | Зубово |  | Светофорный объект на км 2+496 автомобильной дороги Подъезд к с.Зубово |
| 249 | Т7(С) | Жуково |  | Светофорный объект на км 1+863 автомобильной дороги Подъезд к с. Жуково |
| 250 | Т7(С) | Кармасан |  | Светофорный объект на км 15+741 автомобильной дороги Шемяк - Кармасан - Шарипово |
| 251 | Т1 (Т) | Нагаево |  | Светофорный объект на км 1+636 автомобильной дороги Уфа - Охлебинино |
| 252 | Т7(С) | Булгаково |  | Установка светофорного объекта на км 0+898 автомобильной дороги Булгаково − Бузовьязы |
| 253 | Т1 | Дмитриевка |  | Установка светофорного объекта на км 4+857 автомобильной дороги Уфа - Дмитриевка |
| 254 | Т1 | поворот в н.п. Осоргино |  | Светофорный объект на км 13+837 автомобильной дороги Уфа - Чишмы |
| 255 | Т1 | Миловка |  | Светофорный объект на км 7+900 автомобильной дороги Дема - Затон |
| 256 | Т1 | Зубово |  | Светофорный объект на км 0+805 автомобильной дороги Подъезд к с. Зубово |
| 257 | Т1 | Поворот в н.п. Таптыково |  | Светофорный объект на км 10+285 автомобильной дороги Уфа – Чишмы |
| Учалинский район |  |  |  |  |
| 258 | Т7 | Кунакбаево |  | Светофорный объект на км 89+387 автомобильной дороги Белорецк - Учалы - Миасс |
| 259 | Т7 | Тунгатарово |  | Светофорный объект на км 132+274 автомобильной дороги Белорецк - Учалы - Миасс |
| 260 | Т7 | Малоказаккулово |  | Светофорный объект на км 40+495 автомобильной дороги Белорецк - Учалы - Миасс |
| 261 | Т7 | Уральск |  | Светофорный объект на км 56+362 автомобильной дороги Белорецк - Учалы - Миасс |
| 262 | Т7 | Уразово |  | Светофорный объект на км 73+886 автомобильной дороги Белорецк - Учалы - Миасс |
| 263 | Т7(С) | Мансурово |  | Светофорный объект на км 0+823 автомобильной дороги Мансурово- а/д Белорецк - Учалы-Миасс |
| Хайбуллинский район |  |  |  |  |
| 264 | Т1 | Акъяр |  | Светофорный объект на км 66+523 автомобильной дороги Юлдыбаево-Акьяр-Сара |
| 265 | Т7(С) | Акъяр |  | Светофорный объект на км 101+788 автомобильной дороги Сибай - Акъяр |
| Чекмагушевский район |  |  |  |  |
| 266 | Т7 | Старокалмашево |  | Светофорный объект на км 37+100 автомобильной дороги Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы |
| 267 | Т7 |  |  | Светофорный объект на км 39+200 автомобильной дороги Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы |
| 268 | Т7 | Новобалтачево |  | Светофорный объект на км 65+600 автомобильной дороги Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы |
| 269 | Т1 | Чекмагуш перекресток |  | Светофорный объект на участке км 65+700 автомобильной дороги Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли |
| 270 | Т1 | Чекмагуш перекресток |  | Светофорный объект на участке км 63+910 автомобильной дороги Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли |
| 271 | Т7 | Верхний Аташ |  | Светофорный объект на км 22+849 автомобильной дороги Чекмагуш - Дюртюли |
| 272 | Т7(С) | Аблаево |  | Светофорный объект на км 67+420 автомобильной дороги Чишмы - Языково - Чекмагуш |
| 273 | Т7(С) | Тайняшево |  | Светофорный объект на км 53+567 автомобильной дороги Шаран - Новобалтачево - Андреевка |
| 274 | Т1 | Чекмагуш |  | Светофорный объект на км 5+076 автомобильной дороги Обход с.Чекмагуш |
| 275 | Т1 | Чекмагуш |  | Светофорный объект на км 2+201 автомобильной дороги Обход с.Чекмагуш |
| 276 | Т7(С) | Чекмагуш |  | Установка светофорного объекта на км 51+801 автомобильной дороги Кушнаренково − Чекмагуш − Бакалы |
| Чишминский район |  |  |  |  |
| 277 | Т7 | Арово |  | Светофорный объект на км 25+824 автомобильной дороги Уфа - Чишмы |
| 278 | Т7 | Кара-Якупово |  | Светофорный объект на км 0+970 автомобильной дороги Кара-Якупово - Петряево |
| 279 | Т7 | Юматово |  | Светофорный объект на км 1+166 автомобильной дороги М-5 «Урал» - санаторий «Юматово» |
| 280 | Т1 | Чишмы |  | Светофорный объект на км 8+495 автомобильной дороги М5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки |
| 281 | Т1 | Чишмы |  | Светофорный объект на км 8+907 автомобильной дороги М5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки |
| 282 | Т1 | Чишмы |  | Светофорный объект на км 11+285 автомобильной дороги М5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки |
| 283 | Т1 | Чишмы |  | Светофорный объект на км 7+410, 7+453 автомобильной дороги М5"Урал"-Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки |
| Шаранский район |  |  |  |  |
| 284 | Т7(С) | Тюменяк |  | Светофорный объект на км 8+759 автомобильной дороги Шаран - Тюменяк |
| Янаульский район |  |  |  |  |
| 285 | Т7(С) | Карманово |  | Светофорный объект на км 7+211 автомобильной дороги Подъезд к п.Энергетик |
| 286 | Т7(С) | Янаул |  | Светофорный объект на км 213+862 автомобильной дороги Уфа - Бирск - Янаул |
| ИТОГО: |  |  |  | Т1 - 60 шт.; Т7 - 227 |