Техническое задание

на выполнение работ по производству тематических Каталогов периодических печатных изданий АО «Почта России» (1-е полугодие 2027 года, 2-е полугодие 2027 года)

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») |
| 2. | Каталог | Средство массовой информации, зарегистрированное Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций ПИ № ФС77-63500 от 30 октября 2015 года под наименованием «Подписные издания» Официальный каталог АО «Почта России», выходящее в свет не реже 2 раз в год и распространяемое среди неограниченного круга лиц в течение подписного полугодия |
| 3. | Клиент | Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или заказывающее периодическое печатное издание исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности |
| 4. | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы в соответствии с заключенным договором |
| 5. | Цветопроба | Изображение, служащее образцом для воспроизведения цвета при тиражировании печатного материала |
| 6. | Heat-Set | Технология печати с обязательной сушкой оттиска горячим воздухом |
| 7. | Издательства | Действующие партнеры АО «Почта России» - юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые в установленном законом порядке издают, осуществляют выпуск и/или распространение периодического печатного издания и включили свои издания в печатный и/или электронный каталог АО «Почта России» в соответствующем полугодии |
| 8 | Популярные издания | Выборка периодических печатных изданий из номенклатуры печатного и/или электронного каталога АО «Почта России» в соответствующем полугодии. Отбор изданий для тематического Каталога периодических печатных изданий осуществляется Заказчиком, без участия Издательств, на основании востребованности газет и журналов у подписчиков, рейтинга изданий по собранным тиражам и объемам реализации периодических печатных изданий в стоимостном выражении |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по производству тематических Каталогов периодических печатных изданий АО «Почта России» (1-е полугодие 2027 года, 2-е полугодие 2027 года).

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по производству тематических Каталогов периодических печатных изданий АО «Почта России» по заявкам Заказчика на первое полугодие 2027 г. и на второе полугодие 2027 г.

Цель: Реализация совместных проектов АО «Почта России» с Издательствами.

Задача: Подготовка бумажных тематических Каталогов АО «Почта России» с популярными изданиями для обеспечения подписки клиентов.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по производству тематических Каталогов периодических печатных изданий АО «Почта России» выполняются Подрядчиком с даты подписания договора, по заявкам Заказчика на изготовление продукции в два этапа.

4.1. Срок выполнения работ составляет 7 (семь) календарных дней с даты направления Заказчиком заявки на авторизованный адрес Подрядчика, включая согласование цветопробы.

Периоды направления заявок Заказчиком:

- по этапу № 1 – с даты подписания договора по ноябрь 2026 года;

- по этапу № 2 – в течение апреля-мая 2027 года.

В течение 1 (одного) рабочего дня после получения заявки Подрядчик обязан согласовать цветопробы с Заказчиком: Подрядчик передает цветопробу нарочно или заказным письмом с уведомлением о вручении на авторизованный адрес Заказчика, указанный в договоре, а Заказчик в рамках указанного срока утверждает ее посредством направления согласования на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в договоре. При несогласовании первой цветопробы, Подрядчик предоставляет Заказчику до двух вариантов цветопроб в течение 2 (двух) рабочих дней с момента несогласования первой цветопробы.

4.2. Место выполнения работ: на территории Подрядчика.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Тематические Каталоги периодических печатных изданий АО «Почта России» должны быть произведены в соответствии с предоставленными Заказчиком Заявками, утвержденными дизайн-макетами (приложение к Заявке) и техническими требованиями согласно Приложениям № 1, № 2, № 3 к Техническому заданию, в соответствии с ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2:2004) «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 2. Процессы офсетной печати».

# 5.2. Требования к материалам, используемым при выполнении работ по производству тематических Каталогов периодических печатных изданий АО «Почта России», указаны в таблице № 3 (Приложение № 3 к Техническому заданию).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# 6.1. Требования к качеству работ:

# 6.1.1. Качество печати

# 6.1.1.1. Общие требования:

# Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам (цветопробам) по цветовому тону краски, характеру и размерам элементов изображения. Подписные листы (цветопробы) должны соответствовать дизайн-макетам, направленным Заказчиком на авторизованный адрес Подрядчика, указанный в договоре.

# На тиражных оттисках не должно быть непропечатки, смазывания краски, нечеткой сдвоенной печати. На пробельных участках не должно быть следов тенения.

# На тиражных оттисках не должно быть повреждений (надрывов краев, сморщенных и загнутых углов, морщин, выщипывания).

# На тиражных оттисках не допустимо наличие отмарывания.

# 6.1.1.2. Порядок наложения красок: СМYК.

# 6.1.1.3. Совмещение красок и точность фальцовки:

# Изображения на оттисках, отпечатанных цветными красками, должны быть совмещены. Допустимые отклонения совмещения красок должны быть не более 0,1 мм.

# Отклонение при совмещении лица и оборота – не более 1,0 мм.

# Отклонение при фальцовке продольного и поперечного фальцев и их косины от линии сгиба не должно быть более 1 мм.

# Отклонения по рубке: продольная резка ± 1мм, поперечная резка ± 2мм.

# Отклонение при совмещении разворотных иллюстраций в готовом издании составляет ± 0,5 мм на бумагах плотностью ниже 100 г/м², при использовании на ролевой печати бумаги плотностью 100 г/м2 и выше допуск по совмещению разворотных иллюстраций составляет ± 0,8 мм.

# 6.1.1.4. Диапазон воспроизводимых растровых точек: от 2% до 98%.

# 6.1.2. Переплетно-брошюровочные процессы

# Издания должны быть скреплены согласно требованиям, указанным в Приложениях №1 и №2 к Техническому заданию.

# Издание должно содержать полный комплект страниц и дополнительных элементов с правильным расположением в соответствии с утвержденным дизайн-макетом, направленным Заказчиком на авторизованный адрес Подрядчика, указанный в договоре.

# Недопустимы затёки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие потери изображения или текста при раскрывании издания.

# Обрезка блока должна соответствовать утвержденному дизайн-макету. Предельное отклонение от обрезного формата ± 1 мм.

# Отклонение при совмещении разворотных иллюстраций ± 1 мм. При использовании на ролевой печати бумаги плотностью 100 г/м2 и выше, допуск по совмещению разворотных иллюстраций составляет ± 1-2 мм.

# Недопустимы дефекты, приводящие к выпадению элементов блока, раскол блока - дефект, состоящий в разрушении клеевого слоя на корешке, приводящий при раскрывании издания к выпадению листов.

# Недопустимы дефекты припрессовки пленки на обложку: отслаивание, разрывы пленки.

# Допускается усадка обложки до 1 мм в "передке", в "головке", в "хвосте" журнала.

6.1.3. Требования к качеству готовых Каталогов

Браком является: грубые дефекты воспроизведения шрифта и иллюстраций, непропечатка текста, выщипывание, тенение, смазывание краски, сдвоенная печать, забитые краской участки текста и иллюстраций, незапечатанные листы, листы, запечатанные дважды, неправильная последовательность страниц, перевернутые страницы, зеркальное изображение.

# Недопустимы некомплектность и непоследовательность элементов издания. В изданиях с вкладками недопустимо наличие вкладок, не соответствующих макету Заказчика, перевернутых, перепутанных, лишних вкладок.

# 6.1.4. Требования к упаковке Каталогов

# Недопустимо механическое повреждение продукции при упаковке, погрузке, доставке.

# Каталоги должны быть упакованы и замаркированы способом, который обеспечивает их полную сохранность во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения. Упаковка Каталогов должна отвечать следующим характеристикам:

- функциональность, обеспечивающая сохранность Каталогов (упаковка должна быть выполнена таким образом, чтобы полностью вмещать в себя содержимое, защищая от случайной порчи);

- упаковка должна иметь соответствующую маркировку (наименование тарифной зоны с указанием номера пачки, веса пачки и количества Каталогов внутри);

- размер упаковки должен соответствовать внутреннему содержанию.

# Подрядчик осуществляет упаковку готовых Каталогов в плотный крафт (либо полиэтиленовую плёнку) по 10 экземпляров.

- каждая упаковка должна быть оклеена специальной упаковочной лентой (скотчем), позволяющей контролировать целостность упаковки при сдаче Каталогов и исключение доступа к вложению без нарушения целостности упаковочной ленты;

- Упакованная продукция размещается на паллеты. Суммарный вес непосредственно паллеты и продукции, расположенной на ней, не должен превышать 500 кг, разгрузка с низкого авто не предусмотрена.

6.2. Условия выполнения работ

Доставка и разгрузка Каталогов осуществляется Подрядчиком по рабочим дням с 09-00 до 18-00 по московскому времени в пределах МКАД по адресу: 107140, г. Москва, Краснопрудный пер., д. 7, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты производства Каталогов (день доставки согласуется с Заказчиком по электронной почте, указанной в Договоре, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты).

  - Требования к безопасности

Не установлено.

  - Требования к конфиденциальности

Подрядчик обязан обеспечить конфиденциальность информации коммерческого, финансового и технического характера, относящейся к предмету закупки и/или ставших ему известными в ходе выполнения работ, оказания услуг.

При выполнении работ должны быть соблюдены требования Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

  - Требования к сдаче-приемке работ

Датой окончания выполнения работ по Договору считается дата приемки выполненных работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу Работ и подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

Приемка выполненных Работ по каждому этапу осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки и разгрузки Каталогов (выполнения работ по каждому этапу).

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ).

Оформление результатов выполненных работ производится по каждому этапу путем подписания заявок, Акта сдачи-приемки выполненных работ и товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ по этапу в соответствии с Техническим заданием Подрядчик направляет в адрес Заказчика следующий пакет документов, подписанный со стороны Подрядчика:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу в 3 (Трех) экземплярах;

- заявки в 3 (Трех) экземплярах;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 3 (Трех) экземплярах.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 90 (девяносто) дней и исчисляется с момента подписания Сторонами документов о принятии готовой продукции (Акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу и товарная накладная по форме ТОРГ-12).

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования к тематическим Каталогам на первое полугодие 2027 г. (этап №1) | 6 |
| 2 | Технические требования к тематическим Каталогам на второе полугодие 2027 г. (этап №2) | 7 |
| 3 | Требования к материалам, используемым при выполнении работ по производству тематических Каталогов периодических печатных изданий АО «Почта России» | 8 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Технические требования к тематическим Каталогам на первое полугодие 2027 г.
(этап №1):

Таблица № 1

| № | Наименование работ | Тех. требования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по производству тематических Каталогов периодических печатных изданий АО «Почта России» | Формат: 205x295 мм; Объем: 48 полос блока плюс 4 полосы обложки; Красочность обложки: 4+4 полноцвет; Красочность блока: 4+4; Вид печати: офсетная; Способ печати: Heat-Set; Крепление: 2 скобки; 5 видов Каталогов (согласно 5 тарифным зонам). Содержание элементов (полос обложки, полос блока) для тарифных зон различно, в соответствии с дизайн-макетами. Тарифная зона; Тираж, шт.; Кол-во полос (страниц) блока. 1; 50 000; 48. 2; 25 100; 48. 3; 6 000; 48. 4; 1 950; 48. 5; 110; 48. | 83 160 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Технические требования к тематическим Каталогам на второе полугодие 2027 г. 
(этап №2):

Таблица №2

| № | Наименование работ | Тех. требования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по производству тематических Каталогов периодических печатных изданий АО «Почта России» | Формат: 205x295 мм; Объем: 48 полос блока плюс 4 полосы обложки; Красочность обложки: 4+4 полноцвет; Красочность блока: 4+4; Вид печати: офсетная; Способ печати: Heat-Set; Крепление: 2 скобки; 5 видов Каталогов (согласно 5 тарифным зонам). Содержание элементов (полос обложки, полос блока) для тарифных зон различно, в соответствии с дизайн-макетами. Тарифная зона; Тираж, шт.; Кол-во полос (страниц) блока. 1; 50 000; 48. 2; 25 100; 48. 3; 6 000; 48. 4; 1 950; 48. 5; 110; 48. | 83 160 |

Приложение №3

к Техническому заданию

Требования к материалам, используемым при выполнении работ по производству тематических Каталогов периодических печатных изданий АО «Почта России»

Таблица №3

| № | Наименование | Тех. требования к материалам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тематический Каталог периодических печатных изданий АО «Почта России» | 1. Обложка Бумага: мелованная глянцевая; Плотность бумаги*: не менее 105 г/м2. Отделка обложки: ламинация глянцевая 2. Блок Бумага: газетная Плотность бумаги*: не менее 48,8 г/м2; Белизна CIE*: не менее 60%. |

*- показатели соответствия. Участник закупки, предлагая товар, должен указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемых Каталогов, соответствующие показателям соответствия, установленным в Техническом задании со знаком «*».

Остальные параметры товара, указанные в техническом задании, являются техническими характеристиками и не являются показателями соответствия по указанному товару.