Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 — 71.20.11.190. Мониторинг атмосферного воздуха и шума на границе санитарно-защитной зоны объектов Акционерного общества «Сахаэнерго»

#### Наименование закупаемой продукции.  ОКПД2 — 71.20.11.190. Мониторинг атмосферного воздуха и шума на границе санитарно-защитной зоны объектов Акционерного общества «Сахаэнерго»

Таблица 1 – Замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на 2027 г. АО «Сахаэнерго»

| Производственная территория | Источники выбросов ЗВ и шумового воздействия | Кол-во точек отбора проб |  |  | Перечень определяемых загрязняющих веществ (может меняться) | Характер отбора проб |  | Периодичность контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| ДЭС с.Турукта Олекминского РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС с. Турукта | Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива | Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК №1 на границе промплощадки в северном направлении |  |  | Азота диоксид | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |  |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | ТК №2 на границе промплощадки в восточном направлении |  |  | Азота диоксид | Максимально-разовое |  | 30 календарных днейн |  |  |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Замер уровня шума |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК №1 на границе промплощадки в северном направлении |  |  | Шум зима | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  | ТК №2 на границе промплощадки в восточном направлении |  |  | Шум зима | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
| Оформление протоколов лабораторных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС с.Сиктях Булунских ЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС с. Сиктях | Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива | Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Точка №1 (на границе объекта в северном направлении) |  |  | 0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |  |
|  |  | Точка №3 (на границе объекта в восточном направлении) |  |  | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |  |
|  |  | Точка №5 (на границе объекта в южном направлении) |  |  | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |  |
|  |  | Точка №7 (на границе объекта в западном направлении) |  |  | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |  |
|  |  | Точка №17 (на жилой зоне № ЗУ 14:06:040001:242 (школа) в 61 м от объекта ОНВ в северном направлении) |  |  | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Точка №18 (на жилой зоне (без ЗУ) в 16 м от объекта ОНВ в северо-восточном направлении) |  |  | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Замер уровня шума |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Точка №1 (на границе объекта в северном направлении) |  |  | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  | Точка №3 (на границе объекта в восточном направлении) |  |  | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  | Точка №5 (на границе объекта в южном направлении) |  |  | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  | Точка №7 (на границе объекта в западном направлении) |  |  | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  | Точка №24 (на жилой зоне № ЗУ 14:06:040001:84 (многоквартирный жилой дом) в 67 м от объекта ОНВ в северо-западном направлении) |  |  | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  | Точка №18 (на жилой зоне (без ЗУ) в 16 м от объекта ОНВ в северо-восточном направлении) |  |  | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
|  |  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |  |
| Оформление экспертного заключения на протоколы лабораторных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС с.Таймылыр Булунских ЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС с. Таймылыр | Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива |  | Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 (на границе объекта в северном направлении) | 0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №3 (на границе объекта в восточном направлении) | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №5 (на границе объекта в южном направлении) | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №7 (на границе объекта в западном направлении) | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №17 (на жилой зоне | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |
|  |  |  | Точка №18 (на жилой зоне | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |
|  |  |  | Замер уровня шума |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 (на границе объекта в северном направлении) | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №3 (на границе объекта в восточном направлении) | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 (на границе объекта в южном направлении) | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №7 (на границе объекта в западном направлении) | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №24 в жилой зоне | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №18 в жилой зоне | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
| Оформление экспертного заключения на протоколы лабораторных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС п.Батагай Верхоянских ЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС п.Батагай | Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива |  | Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | 0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №2 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №3 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №4 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №5 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |
|  |  |  | Точка №6 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |
|  |  |  | Замер уровня шума |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №2 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №3 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №4 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №6 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
| МАЭК п.Черский Нижнеколымского РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАЭК п.Черский | Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива |  | Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | 0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №2 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №3 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №4 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №5 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |
|  |  |  | Точка №6 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Замер уровня шума |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №2 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №3 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №4 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №6 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
| РПБ г. Олекминск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РПБ г. Олекминск | Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива |  | Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | 0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №2 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №3 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №4 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №5 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |
|  |  |  | Точка №6 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Замер уровня шума |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №2 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №3 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №4 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
| ДЭС с. Синск ПЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС с. Синск | Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива |  | Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | 0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №2 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №3 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №4 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №5 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |
|  |  |  | Точка №6 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Замер уровня шума |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №2 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №3 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №4 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
| ДЭС с. Кытыл-Дюра ПЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС с. Кытыл-Дюра | Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива |  | Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | 0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №2 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №3 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №4 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №5 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |
|  |  |  | Точка №6 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Замер уровня шума |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №2 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №3 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №4 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
| ДЭС с. Исит ПЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС с. Исит | Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива |  | Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | 0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №2 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №3 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №4 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Точка №5 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное |  | 1 раз в год |  |
|  |  |  | Точка №6 | (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | Максимально-разовое |  | 30 календарных дней |  |
|  |  |  | Замер уровня шума |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точка №1 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №2 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №3 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №4 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  | Точка №5 | Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |
|  |  |  |  | Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот) |  |  | Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00) |  | 2 календарных дня |  |

Срок оказания услуг. С 01.01.2027 по 31.12.2027 г.