# Технические требования на поставку МТР

ОКПД2: 27.12.31Поставка щитов ВРУ для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»

# Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 27.12.31 Щиты  ВРУ для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» (далее – продукция). 27.90.31.110 Поставка щитов ВРУ для выполнения работ на Угличской ГЭС (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение протокола б/н от 27.05.2026  «Монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п |  | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. |  | Перечень оборудования для сборки щита ВРУ 200кВт (1шт) , с двумя отходящими линиями по 80 кВт (фирма производитель IEK) |  |  |  |
|  |  | Корпус щита ВРУ из полиэстера армированного стекловолокном (GRP) (Артикул GRP/SMC 1200х600х400) или аналог из нержавеющей стали | шт | 1,0 |  |
| 1.2 |  | Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 400А 35кА КАРАТ (Артикул SVA 50-3-0400) | шт | 1,0 |  |
| 1.3 |  | Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 160А 35кА КАРАТ (Артикул SVA 30-3-0400) | шт | 2,0 |  |
| 1.4 |  | Переходные панели (широкие) для ВА88-37. (Артикул SVA50-РР) | комплект | 1,0 |  |
| 1.5 |  | Изолятор шинный лесенка распределительный ИШП-40. (Артикул YIS 11-40) | шт | 4,0 |  |
| 1.6 |  | Шина медная электротехническая ШМТ 40х4 мм (длина 1-2м) (Отрезная погонная) | м | 6,0 |  |
| 1.7 |  | Шина заземления медная ШМТ 40х4мм (Отрезная погонная) | м | 1,5 |  |
| 1.8 |  | Изолятор шинный плоский СМ 35 ( С болтом М8). (Артикул YIS 21-35) | шт | 4,0 |  |
| 1.9 |  | Индикатор светодиодный ЛС-47( Матричный). (Артикул MVA 10 D-L-R (красный)) | шт | 1,0 |  |
| 1.10 |  | Индикатор светодиодный С47(Матричный). (Артикул MVA 10 D-L-Y (Желтый)) | шт | 1,0 |  |
| 1.11 |  | Индикатор светодиодный ЛС-47(Матричный). (Артикул MVA 10 D-L-G (Зеленый)) | шт | 1,0 |  |
| 1.12 |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А С4,5кА (Артикул MVA 20-1-006C) | шт | 1,0 |  |
| 1.13 |  | Труба термоусадочная ТУТ (Желтая, зеленая, красная, синяя) (Серия ТУТ ( под шину 40мм)) по 1,5м каждого цвета | м | 6,0 |  |
| 1.14 |  | Сальник (кабельный ввод) под большой диаметр кабеля PG-48. (Артикул YKV 10-48-54) Ввод 3х185+1х0,5 (отходящая линия (на 80кВт) 5х70 медь) | шт | 3,0 |  |
| 2 |  | Перечень оборудования для сборки щита ВРУ 80кВт (2шт) , с двумя отходящими линиями по 10 кВт (фирма производитель IEK) |  |  |  |
| 2.1 |  | Щит ВР из полиэстера армированного стекловолокном (GRP). (Артикул GRP/SMC 1200х600х400) или аналог из нержавеющей стали | шт | 2 |  |
| 2.2 |  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА КАРАТ/MASTER (Артикул SVA 30-3-0160) | шт | 2 |  |
| 2.3 |  | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10кА КАРАТ (Артикул MVA 40–100-C) | шт | 4 |  |
| 2.4 |  | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р С25А 10кА КАРАТ (Артикул MVA 40-3-025-C) | шт | 4 |  |
| 2.5 |  | Изолятор шинный лесенка распределительный ИШП-40. (Артикул YIS 11-40) | шт | 8 |  |
| 2.6 |  | Шина медная электротехническая ШМТ 20х3 мм (длина 1-2м) (Отрезная погонная) | м | 8 |  |
| 2.7 |  | Шина заземления медная ШМТ 20х3мм (Отрезная погонная) | м | 2 |  |
| 2.8 |  | Изолятор шинный плоский СМ 25 ( С болтом ). (Артикул YIS 21-35) | шт | 8 |  |
| 2.9 |  | Блок распределительный (кросс-модуль) КРД-125 2Р (2х7 групп). (Артикул YND 10-2-125) | шт | 4 |  |
| 2.10 |  | Индикатор светодиодный ЛС-47( Матричный). (Артикул MVA 10 D-L-R (красный)) | шт | 2 |  |
| 2.11 |  | Индикатор светодиодный ЛС-47( Матричный). (Артикул MVA 10 D-L-Y (Желтый)) | шт | 2 |  |
| 2.12 |  | Индикатор светодиодный ЛС-47(Матричный). (Артикул MVA 10 D-L-G (Зеленый)) | шт | 2 |  |
| 2.13 |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6АС 4,5кА (Артикул MV 20-1-006-С) | шт | 2 |  |
| 2.14 |  | Труба термоусадочная ТУТ (Желтая,зеленая, красная, синяя) (Серия ТУТ ( под шину 20мм)) По 2м каждого цвета | м | 8 |  |
| 2.15 |  | Набор сальников (гермоводных кабельных вводов PG-29. (Артикул YKV 10-29-54) | шт | 10 |  |
| 3 |  | Перечень оборудования для сборки переносных щитков (распределительных) (2шт), мощностью 10 кВт ( фирма производитель IEK) |  |  |  |
| 3.1 |  | Корпус щитка из полиэстера армированного стекловолокном (GRP). Артикул GRP/SMC 400х500х200) или аналог из нержавеющей стали | шт | 2,0 |  |
| 3.2 |  | Выключатель автоматический ВА47-29, 3Р 20А, характеристика С 4,5 кА (Артикул MVA 20-3-020-C) | шт | 2,0 |  |
| 3.3 |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, С 4,5 кА. (Артикул MVA 20-3-016-C) | шт | 10,0 |  |
| 3.4 |  | Шина соединительная типа P/N (гребенка) 1 фазная 63А, (Артикул YON 21-1-063) | м | 1,0 |  |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка щитов ВРУ для выполнения работ на Угличской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1 Таблицы 2.3): ОКПД2 27.90.31.110 Поставка щитов ВРУ на Угличской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Корпус щита ВРУ из полиэстера армированного стекловолокном (GRP) (Артикул GRP/SMC 1200х600х400) |  | Защита | От коррозии и УФ-излучения |
|  |  |  | Материал | Армированный стекловолокном полиэстер |
|  |  |  | Серия | GRP |
|  |  |  | Размеры | 1200х600х400 |
| 1.2 | Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 400А 35кА КАРАТ (Артикул SVA 50-3-0400) |  | Артикул | SVA 50-3-0400 |
|  |  |  | Номинальный ток | 400А |
|  |  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  |  | Предельная отключающая способность | 35 кА |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | До 400В/690В (50 Гц) |
|  |  |  | Тип расцепителя | Тепловой и эл.магнитный |
|  |  |  | Степень защиты корпуса | IP 30 |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛЗ |
|  |  |  | Габариты | 210*268*150 |
|  |  |  | Вес | 9,27кг |
| 1.3 | Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 160А 35кА КАРАТ (Артикул SVA 30-3-0400) |  | Артикул | SVA 30-3-0400 |
|  |  |  | Номинальный ток | 160А |
|  |  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  |  | Предельная отключающая способность | 35 кА |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | До 400В/690В (50 Гц) |
|  |  |  | Тип расцепителя | Тепловой и эл.магнитный |
|  |  |  | Степень защиты корпуса | IP 30 |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛЗ |
|  |  |  | Габариты | 170*105*135 |
|  |  |  | Вес | 4,1кг |
| 1.4 | Переходные панели (широкие) для ВА88-37. (Артикул SVA50-РР) |  | Артикул | SVA50-РР |
|  |  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  |  | Номинальная частота сети | 50Гц |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛЗ |
|  |  |  | Габариты | 140*254*135 |
| 1.5 | Изолятор шинный лесенка распределительный ИШП-40. (Артикул YIS 11-40) |  |  |  |
|  |  |  | Количество полюсов(шин) | 4 |
|  |  |  | Мах номинальный ток | До 600А |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | До 660В |
|  |  |  | Материал | Специальный негорючий полимер |
|  |  |  | Габариты | 164*150 |
|  |  |  | Вес | 0,67кг |
| 1.6 | Шина медная электротехническая ШМТ 40х4 мм (длина 1-2м) (Отрезная погонная) |  | Артикул | КЗОЦМ |
|  |  |  | Размеры | 40*4 |
|  |  |  | Поперечное сечение | 160мм2 |
|  |  |  | Марка меди | М1 или М1Т |
|  |  |  | Номинальный ток | 625А |
|  |  |  | Вес 1м.п | 1,43кг |
| 1.7 | Шина заземления медная ШМТ 40х4мм (Отрезная погонная) |  | Артикул | КЗОЦМ |
|  |  |  | Размеры | 40*4 |
|  |  |  | Поперечное сечение | 160мм2 |
|  |  |  | Марка меди | М1 или М1Т |
|  |  |  | Номинальный ток | 625А |
|  |  |  | Вес 1м.п | 1,43кг |
| 1.8 | Изолятор шинный плоский СМ 35 ( С болтом М8). (Артикул YIS 21-35) |  | Артикул | YIS 21-35 |
|  |  |  | Высота | 35мм |
|  |  |  | Диаметр | 32мм |
|  |  |  | Резьба/крепеж | М8 или М10 |
|  |  |  | Материал корпуса | Полиэфирная смола |
|  |  |  | Материал втулки | Латунь |
| 1.9; 1.10; 1.11 | Индикатор светодиодный ЛС-47(Матричный). (Артикул MVA 10 D-L-R (красный; желтый; красный)) |  | Артикул | MVA 10 D-L-R |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | 230В |
|  |  |  | Частота | 50Гц |
|  |  |  | Тип источника света | Неоновая лампа |
|  |  |  | Ширина 1 модуль | 18мм |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  |  | Цвет колпачка | Красный; зеленый; желтый |
| 1.12 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А С4,5кА (Артикул MVA 20-1-006C) |  | Артикул |  |
|  |  |  | Номинальный ток | От 0,5 до 63А |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 230/400В |
|  |  |  | Отключающая способность | 4,5кА |
|  |  |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  |  | Ширина 1 модуля | 17,5мм |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |
| 1.13 | Труба термоусадочная ТУТ (Желтая,зеленая, красная, синяя) (Серия ТУТ ( под шину 40мм)) по 1,5м каждого цвета |  | Серия | ТУТ |
|  |  |  | Диаметр до усадки | 40-41,5мм |
|  |  |  | Коэффициент усадки | 2:1 |
|  |  |  | Рабочее напряжение | 690В |
|  |  |  | Материал | Светостабелизировонный полиолефин |
|  |  |  | Цвет | Желтый; зеленый; красный; синий |
| 1.14 | Сальник (кабельный ввод) под большой диаметр кабеля PG-48. (Артикул YKV 10-48-54) Ввод 3х185+1х0,5 (отходящая линия (на 80кВт) 5х70 медь) |  | Артикул | YKV 10-48-54 |
|  |  |  | Тип резьбы | PG-48 |
|  |  |  | Диаметр зажимаемого кабеля | От 37 до 44мм |
|  |  |  | Степень защиты | IP54 |
|  |  |  | Материал корпуса | Полиамид или нейлон |
| 2.3 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10кА КАРАТ (Артикул MVA 40-100-C) |  | Артикул | MVA 40-100-C |
|  |  |  | Номинальный ток | От 10 до100А |
|  |  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  |  | Предельная отключающая способность | 10 кА |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | До 400В |
|  |  |  | Тип расцепителя | Тепловой и эл.магнитный |
|  |  |  | Степень защиты корпуса | IP 20 |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛЗ |
|  |  |  | Габариты | 81*83,5*74 |
|  |  |  | Вес | 0,47кг |
| 2.4 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р С25А 10кА КАРАТ (Артикул MVA 40-3-025-C) |  | Артикул | MVA 40-3-025-C |
|  |  |  | Номинальный ток | 25А |
|  |  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  |  | Предельная отключающая способность | 10 кА |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | До 400В |
|  |  |  | Тип расцепителя | Тепловой и эл.магнитный |
|  |  |  | Степень защиты корпуса | IP 20 |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛЗ |
|  |  |  | Габариты | 81*80*74,3 |
|  |  |  | Вес | 0,45кг |
| 2.6 | Шина медная электротехническая ШМТ 20х3 мм (длина 1-2м) (Отрезная погонная) |  | Артикул | КЗОЦМ |
|  |  |  | Размеры | 20*3мм |
|  |  |  | Поперечное сечение | 60мм2 |
|  |  |  | Марка меди | М1 или М1Т |
|  |  |  | Номинальный ток | 275А |
|  |  |  | Вес 1м.п | 0,534 кг |
| 2.7 | Шина заземления медная ШМТ 20х3мм (Отрезная погонная) |  | Артикул | КЗОЦМ |
|  |  |  | Размеры | 20*3мм |
|  |  |  | Поперечное сечение | 60мм2 |
|  |  |  | Марка меди | М1 или М1Т |
|  |  |  | Номинальный ток | 275А |
|  |  |  | Вес 1м.п | 0,534 кг |
| 2.8 | Изолятор шинный плоский СМ 25 ( С болтом). (Артикул YIS 21-35) |  | Артикул | YIS 21-35 |
|  |  |  | Высота | 25мм |
|  |  |  | Диаметр | От 27-30мм |
|  |  |  | Резьба/крепеж | М6 |
|  |  |  | Материал корпуса | Полиэфирная смола |
|  |  |  | Материал втулки | Латунь |
| 2.9 | Блок распределительный (кросс-модуль) КРД-125 2Р (2х7 групп). (Артикул YND 10-2-125) |  | Артикул |  |
|  |  |  | Номинальный ток | 125А |
|  |  |  | Количество полюсов | 2 |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 690В |
|  |  |  | Материал шин | Латунь |
|  |  |  | Материал корпуса | Полиамид |
| 2.14 | Труба термоусадочная ТУТ (Желтая,зеленая, красная, синяя) (Серия ТУТ ( под шину 20мм)) По 2м каждого цвета |  | Серия | ТУТ |
|  |  |  | Диаметр до усадки | 40-41,5мм |
|  |  |  | Коэффициент усадки | 2:1 |
|  |  |  | Рабочее напряжение | 690В |
|  |  |  | Материал | Светостабелизировонный полиолефин |
|  |  |  | Цвет | Желтый; зеленый; красный; синий |
| 2.15 | Набор сальников (гермоводных кабельных вводов PG-29. (Артикул YKV 10-29-54) |  | Артикул | YKV 10-29-54 |
|  |  |  | Тип резьбы | PG-29 |
|  |  |  | Диаметр зажимаемого кабеля | От 18-25мм |
|  |  |  | Степень защиты | IP54 |
|  |  |  | Материал корпуса | Полиамид или нейлон |
| 3.1 | Корпус щитка из полиэстера армированного стекловолокном (GRP). Артикул GRP/SMC 400х500х200) |  | Защита | От коррозии и УФ-излучения |
|  |  |  | Материал | Армированный стекловолокном полиэстер |
|  |  |  | Серия | GRP |
|  |  |  | Размеры | 400*500*200 |
| 3.3 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, С 4,5 кА. (Артикул MVA 20-3-016-C) |  | Артикул | MVA 40-3-016-C |
|  |  |  | Номинальный ток | 16А |
|  |  |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  |  | Предельная отключающая способность | 4,5 кА |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | 230/400В |
|  |  |  | Тип расцепителя | Тепловой и эл.магнитный |
|  |  |  | Степень защиты корпуса | IP 20 |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛЗ |
|  |  |  | Габариты | 80*73,6*45мм |
| 3.4 | Шина соединительная типа P/N (гребенка) 1 фазная 63А, (Артикул YON 21-1-063) |  | Артикул | YON 21-1-063 |
|  |  |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  |  | Рабочее напряжение | 230/400В |
|  |  |  | Материал проводника | Медь |
|  |  |  | Номинальный ток | 63А |
|  |  |  | Материал изоляции | Пластик |
|  |  |  | Шаг контактов | 18мм |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33 |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 908-648-70-86 |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | - Сертификат качества в 1 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.; - Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД). |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |