Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.13. Поставка электромонтажной продукции для нужд Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 27.33.13. Поставка электромонтажной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №1-ТО-БПД-2025 …. заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Бокс с монтажной платой EKF PROxima 400х300х170 мм, IP65, пластиковый PB65MP003 | 27.12.40.000 | шт | 5 |
|  | Бокс пластиковый с монтажной платой 800х600х260 мм IP65 PROxima PB65MP010 EKF | 27.12.40.000 | шт | 1 |
|  | Модульный автоматический выключатель 3р, 63А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | 27.12.22.000 | шт | 3 |
|  | Модульный автоматический выключатель 3р, 40А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | 27.12.22.000 | шт | 6 |
|  | Модульный автоматический выключатель 1р, 16А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | 27.12.22.000 | шт | 3 |
|  | Модульный автоматический выключатель 3р, 25А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | 27.12.22.000 | шт | 2 |
|  | Модульный автоматический выключатель 1р, 25А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | 27.12.22.000 | шт | 3 |
|  | Сальник EKF PG36 IP54 d отверстия 46 мм / d проводника 22-32 мм PROxima plc-pg-36-1-r | 27.33.13.130 | шт | 11 |
|  | Сальник EKF PROxima PG25, IP54, d отверстия 31 мм, d провода 16-21 мм, 20 штук plc-pg-25-r | 27.33.13.130 | шт | 4 |
|  | Распределительная клемма EKF КСР с двойным винтом 2x25/2x16 синяя PROxima ksr-2.25-2.16-blue | 27.33.13.120 | шт | 4 |
|  | Силовая вводная тройная клемма EKF, КСВ 16-50 серая PROxima plc-kvs3-16-50-grey | 27.33.13.120 | шт | 3 |
|  | Штифтовой наконечник Navigator 80 220 NET-НШМЛ-10-7-13 медный луженый, 80220 | 27.33.13.130 | шт | 100 |
|  | Шина соединительная IEK PIN 63A, 36 модулей, для АД12, 1м, YNS21-2-063-036 | 27.33.13.120 | шт | 1 |
|  | Дин-рейка перфорированная DKC С1F, 30x15x16мм. 2м 02165DIY | 27.33.13.130 | шт | 1 |
|  | Луженый наконечник ТМЛ 10-8-5 | 27.33.13.130 | шт | 20 |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (металл) YXD10 IEK | 27.33.13.130 | шт | 16 |
|  | Профиль монтажный перфорированный (Профиль перфорированный Z-образный К241 2000 IEK) | 27.33.13.130 | шт | 6 |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 32мм черный | 27.33.13.130 | м | 25 |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 38мм черный | 27.33.13.130 | м | 25 |
|  | Пластиковый колодец КН-1000 H1300 с крышкой D780 мм (модификация с предустановленными кабельными стойками) PR08.33186 Промрукав | 27.33.13.130 | шт | 2 |
|  | Двустенная труба ПНД жесткая для кабельной канализации д.110мм, SN14, 750Н, 6м, безгалогеновая, цвет красный 160911 ДКС | 27.33.13.130 | шт | 48 |
|  | Муфта разъемная с фиксатором для двустенных дренажных труб, д.110мм 017110 ДКС | 27.33.13.130 | шт | 44 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция указанная в п.п. 1.1.-1.22. таблицы 2.1. | С даты подписания договора | Не позднее 30.09.2026 |

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №1-ТО-БПД-2025г.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

ОКПД2 27.33.13. Поставка электромонтажной продукции для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Бокс с монтажной платой EKF PROxima 400х300х170 мм, IP65, пластиковый PB65MP003 | Тип изделия | Щит распределительный | ГОСТ 32127-2013 |
|  |  | Способ монтажа | Навесной |  |
|  |  | Материал изделия | Пластик |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
|  |  | Цвет | Серый |  |
|  |  | Размеры (ВхШххГ), мм | 400х300х170 |  |
|  | Бокс пластиковый с монтажной платой 800х600х260 мм IP65 PROxima PB65MP010 EKF | Тип изделия | Щит распределительный | ГОСТ 32127-2013 |
|  |  | Способ монтажа | Навесной |  |
|  |  | Материал изделия | Пластик |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
|  |  | Цвет | Серый |  |
|  |  | Размеры (ВхШххГ), мм | 800х600х260 |  |
|  | Модульный автоматический выключатель 3р, 63А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | Номинальный ток, А | 63 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 4,5 |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 3 |  |
|  |  | Напряжение, В | 400 |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |
|  | Модульный автоматический выключатель 3р, 40А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | Номинальный ток, А | 40 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 4,5 |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 3 |  |
|  |  | Напряжение, В | 400 |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |
|  | Модульный автоматический выключатель 1р, 16А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | Номинальный ток, А | 16 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |

|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 4,5 |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 1 |  |
|  |  | Напряжение, В | 400 |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |
|  | Модульный автоматический выключатель 3р, 25А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | Номинальный ток, А | 25 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 3 |  |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |
|  | Модульный автоматический выключатель 1р, 25А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку | Номинальный ток, А | 25 | ГОСТ Р 50031-2012, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | C |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) | 6 |  |
|  |  | Количество модулей DIN | 3 |  |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |
|  | Сальник EKF PG36 IP54 d отверстия 46 мм / d проводника 22-32 мм PROxima plc-pg-36-1-r | Тип изделия | Ввод сальниковый | - |
|  |  | Материал | Пластик |  |
|  |  | Тип резьбы | PG |  |
|  |  | Шаг резьбы, мм | 1,59 |  |
|  |  | Размер вводимого кабеля диаметром:, мм | От 22 до 32 |  |
|  |  | Степень защиты (IP) | 54 |  |
|  | Сальник EKF PROxima PG25, IP54, d отверстия 31 мм, d провода 16-21 мм, 20 штук plc-pg-25-r | Тип изделия | Ввод сальниковый | - |
|  |  | Материал | Пластик |  |
|  |  | Тип резьбы | PG |  |
|  |  | Шаг резьбы, мм | 1,59 |  |
|  |  | Размер вводимого кабеля диаметром:, мм | От 16 до 21 |  |
|  |  | Степень защиты (IP) | 54 |  |
|  | Распределительная клемма EKF КСР с двойным винтом 2x25/2x16 синяя PROxima ksr-2.25-2.16-blue | Тип изделия | Клемма распределительная | ГОСТ 10434-82 |
|  |  | Количество контактоа, шт | 4 |  |
|  |  | Диапазон сечений, мм2 | 16-25 |  |
|  |  | Напряжение номинальное, В | 380 |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |
|  | Силовая вводная тройная клемма EKF, КСВ 16-50 серая PROxima plc-kvs3-16-50-grey | Тип изделия | Клемма распределительная | ГОСТ 10434-82 |
|  |  | Количество контактов, шт | 6 |  |
|  |  | Диапазон сечений, мм2 | 16-50 |  |
|  |  | Напряжение номинальное, В | 380 |  |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |
|  | Штифтовой наконечник Navigator 80 220 NET-НШМЛ-10-7-13 медный луженый, 80220 | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |
|  |  | Материал изделия | Медь электротехническая луженая |  |
|  |  | Сечение присодиняемой жилы, мм2 | 10 |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |
|  | Шина соединительная IEK PIN 63A, 36 модулей, для АД12, 1м, YNS21-2-063-036 | Тип изделия | Шина соединительная для модульных выключателей | - |
|  |  | Материал изделия | Медь электротехническая луженая |  |
|  |  | Напряжение номинальное, В | 220/380 |  |
|  |  | Количество фаз | 1 |  |
|  |  | Ток продолжительный номинальный, А | 63 |  |
|  |  | Количество коммутируемых модулей | 36 |  |
|  |  | Длина, мм | 1000 |  |
|  | Дин-рейка, перфорированная DKC С1F, 30x15x16мм. 2м | Тип изделия | Дин-рейка | - |
|  |  | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  |
|  |  | Ширина, мм | 30 |  |
|  |  | Высота, мм | 15 |  |
|  |  | Длина, мм | 2000 |  |
|  | Луженый наконечник ТМЛ 10-8-5 | Тип изделия | Наконечник кабельный | ГОСТ 7386-80 |
|  |  | Материал изделия | Медь электротехническая луженая |  |
|  |  | Сечение присодиняемой жилы, мм2 | 10 |  |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (металл) YXD10 IEK | Материал изделия | Сталь ананодированная | - |
|  |  | Высота, мм | 15 |  |
|  |  | Длина, мм | 45 |  |
|  | Профиль монтажный перфорированный Z-образный К241 2000, IEK | Тип изделия | Перфопрофиль Z-образный | - |
|  |  | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  |
|  |  | Ширина, мм | 32 |  |
|  |  | Высота, мм | 62 |  |
|  |  | Длина, мм | 2000 |  |
|  |  | Толщина, мм | 2 |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 32мм черный | Вид изделия | Труба гибкая | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 ТУ 25.99.29-072-97284872-2017 |
|  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |
|  |  | Изоляция | ПВХ |  |
|  |  | Степень защиты | 65 IP |  |
|  |  | Внешний диаметр, мм | 38,6 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 32 |  |
|  |  | Диаметр условного прохода, мм | 32 |  |
|  |  | Минимальный радиус изгиба, мм | 96 |  |
|  |  | Прочность на разрыв, Н | 700 |  |
|  |  | Степень защиты от влаги и пыли | IP 65 |  |
|  |  | Степень защиты от удара | IK 07 |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 38мм черный | Вид изделия | Труба гибкая | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 ТУ 25.99.29-072-97284872-2017 |
|  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |
|  |  | Изоляция | ПВХ |  |
|  |  | Степень защиты | 65 IP |  |
|  |  | Внешний диаметр, мм | 45,2 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 39,2 |  |
|  |  | Диаметр условного прохода, мм | 38 |  |
|  |  | Минимальный радиус изгиба, мм | 160 |  |
|  |  | Прочность на разрыв, Н | 1050 |  |
|  |  | Степень защиты от влаги и пыли | IP 65 |  |
|  |  | Степень защиты от удара | IK 07 |  |
|  | Пластиковый колодец КН-1000 H1300 с крышкой D780 мм (модификация с предустановленными кабельными стойками) PR08.33186 Промрукав | Тип изделия | Кабельный колодец для сетей связи | - |
|  |  | Способ монтажа | В грунт |  |
|  |  | Материал изделия | Пластик |  |
|  |  | Диаметр смотрового люка, мм | 780 |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  | Высота, мм | 1300 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1000 |  |
|  |  | Длина, мм | 1000 |  |
|  |  | Тип ввода | В предустановленные закладные трубы с 4-х сторон |  |
|  |  | Количество закладных труб с каждой стороны | Д-110 мм – 6 шт; Д-160 мм- 2 шт. |  |
|  | Двустенная труба ПНД жесткая для кабельной канализации д.110мм, SN14, 750Н, 6м, безгалогеновая, цвет красный 160911 ДКС | Тип изделия | Труба двухстенная жесткая | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014; ТУ 2248-19-47022248-2008 |
|  |  | Способ монтажа | В грунт |  |
|  |  | Материал изделия | Полиэтилен низкого давления |  |
|  |  | Диаметр наружный, мм | 110 |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 91 |  |
|  |  | Длина, мм | 6000 |  |
|  | Муфта разъемная с фиксатором для двустенных дренажных труб, д.110мм 017110 ДКС | Тип изделия | Муфта соединительная |  |
|  |  | Способ монтажа | На трубу |  |
|  |  | Материал изделия | Полиэтилен низкого давления |  |
|  |  | Диаметр наружный, мм | 125 |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 110 |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - паспорт на каждую единицу изделия; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |