АО «ПОЧТА РОССИИ»

Вологодский почтамт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

от «7» июля  2026 г.

1. Комиссия в составе: Председатель комиссии – заместитель директора УФПС Вологодской области – Кравец О.И. Члены комиссии – руководитель отдела ОКСиЭ – Юричев В.Е. - главный специалист отдела ОКСиЭ - Соколов И.В. произвела осмотр. помещений ОПС 160031 по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д. 38 А для нужд УФПС Вологодской области, инв.номер 1300701003493

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) обнаружены следующие дефекты:

2.1     Металлические двери входной группы повреждены требуется замена, тамбур холодный, требуется утепление тамбура;

2.2.   Штукатурка и краска на стенах в тамбуре, лестничной клетке, в помещениях отвалилась, шелушится требуется ремонт;

2.3. Отсутствует твердое покрытие перед входной группой, заносится грязь в ОПС, необходимо устройство площадки;

2.4. Остекление треснуло необходима замена витража:

2.5.  Полы из линолеума вытерлись, местами порвались, требуется замена;

2.6.    Штукатурка у дверных откосов треснула, местами отвалилась необходим ремонт и замена дверных блоков;

2.7.    Светильники не работают, отсутствуют плафоны, проводка не соответствует требованиям электробезопасности;

2.8. Слаботочные системы связи устарели, требуют замены.

2.9 С потолков падает побелка, необходимо устройство подвесного потолка.

2.10. В санитарной комнате сантехническое оборудование устарело требует замены, необходим косметический ремонт.

(выявленный дефект)

Требуется выполнение следующих видов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Входная группа |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0,0045 | ГЭСНр57-01-002-04 |  |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб | 100 м | 0,035 | ГЭСНр58-01-003-03 |  |
| 3 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2,016 | ГЭСН09-04-012-01 |  |
| 4 | Демонтаж ящиков почтовых | шт | 1 | ГЭСН09-05-016-01 |  |
| 5 | Демонтаж вывесок | шт | 6 | ГЭСН09-05-014-03 |  |
| 6 | Демонтаж металличекого профлиста с подшивки козырька | 100 м2 | 0,1186 | ГЭСН09-04-002-01 |  |
| 7 | Клей | т | 0,00011 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,0045 | ГЭСН11-01-027-01 |  |
| 9 | Плитка тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х100 мм | м2 | 0,459 | ФСБЦ-05.2.02.19-0053 |  |
| 10 | Установка водосточной системы из ПВХ: труб | 100 м | 0,035 | ГЭСН12-01-036-02 |  |
| 11 | Желоб из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, толщина стенки 1,53 мм, длина 1500 мм | шт | 4 | ФСБЦ-12.1.01.04-0043 |  |
| 12 | Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 2000 мм | шт | 2 | ФСБЦ-12.1.01.04-0041 |  |
| 13 | Хомут стальной для трубы из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, размеры 119х123х19 мм | шт | 4 | ФСБЦ-12.1.01.04-0038 |  |
| 14 | Заглушка желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, размеры 145х26х77 мм | шт | 0 | ФСБЦ-12.1.01.04-0034 |  |
| 15 | Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, диаметр трубы 82 мм, размеры 147х262х146 мм | шт | 1 | ФСБЦ-12.1.01.04-0030 |  |
| 16 | Монтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1 | ГЭСН09-04-012-01 |  |
| 17 | Колено трубы 135° из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, размеры 88х88х200 мм | шт | 2 | ФСБЦ-12.1.01.04-0035 |  |
| 18 | Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм | шт | 2 | ФСБЦ-12.1.01.04-0010 |  |
| 19 | Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 960 х2100 мм | шт | 1 | ФСБЦ-07.1.01.01-0025 |  |
| 20 | Замок врезной цилиндровый | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.04.04-1008 |  |
| 21 | Ручка-скоба | шт | 2 | ФСБЦ-01.7.04.10-1000 |  |
| 22 | Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.04.11-0090 |  |
| 23 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 | ГЭСН09-04-012-02 |  |
| 24 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг | шт | 1 | ФСБЦ-01.7.04.01-1007 |  |
| 25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,04 | ГЭСНр61-01-001-09 |  |
| 26 | Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм | кг | 34,2 | ФСБЦ-04.3.02.09-1015 |  |
| 27 | Очистка поверхности щетками | м2 | 28,95 | ГЭСН13-06-003-01 |  |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 100 м2 | 0,2895 | ГЭСН13-03-002-04 |  |
| 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза | 100 м2 | 0,2895 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| 30 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (включая шпаклевку и грунтовку) ( стен RAL 9002; цоколь RAL 7003) | 100 м2 | 0,04 | ГЭСН15-04-007-01 |  |
| 31 | Краска водно-дисперсионная ( стен RAL 9002; цоколь RAL 7003) | т | 0,0012 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 |  |
| 32 | Монтаж ящиков почтовых ранее снятых | шт | 1 | ГЭСН09-05-016-01 |  |
| 33 | Монтаж вывесок ранее снятых | шт | 6 | ГЭСН09-05-014-03 |  |
| 34 | Монтаж металличекого профлиста с подшивки козырька | 100 м2 | 0,1186 | ГЭСН09-04-002-01 |  |
| 35 | Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7 | м2 | 12,0972 | ФСБЦ-08.3.09.01-0101 |  |
| 36 | Выделение контрастным цветом (желтым) первой и последней ступеньки шир. 100 | 100 шт | 0,04 | ГЭСН11-01-038-04 |  |
| 37 | Выделение контрастным цветом (желтым) первой и последней ступеньки шир. 100 из ПВХ, размеры 300х300 мм, толщина с учетом высоты тактильных элементов 5 мм | м2 | 0,36 | ФСБЦ-01.6.03.01-1000 |  |
| Раздел 2. Тамбур |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 38 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,03 | ГЭСНр63-03-004-01 |  |
| 39 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | 100 м2 | 0,0054 | ГЭСНр57-01-021-02 |  |
| 40 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0054 | ГЭСНр57-01-002-03 |  |
| 41 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,012 | ГЭСНр57-01-003-02 |  |
| 42 | ПримРазборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков ( вагонки из пластика) | 100 м2 | 0,0054 | ГЭСНр63-03-004-02 |  |
| 43 | (прим. Демонтаж) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,01974 | ГЭСН10-01-047-01 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 44 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: | 100 м2 | 0,03 | ГЭСН10-06-038-01 |  |
| 45 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,01974 | ГЭСН10-01-047-01 |  |
| 46 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 | м2 | 1,974 | ФСБЦ-11.3.01.02-0024 |  |
| 47 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 | ГЭСН09-04-012-02 |  |
| 48 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг | шт | 1 | ФСБЦ-01.7.04.01-1007 |  |
| 49 | Установка дверного ограничителя | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр56-01-012-13 |  |
| 50 | Нанесение грунтовки укрепляющей по ГКЛ | 100 м2 | 0 | ГЭСН15-04-006-03 |  |
| 51 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг> | 100 м2 | 0,0054 | ГЭСН15-01-047-15 |  |
| 52 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, | м2 | 0,56 | ФСБЦ-01.6.04.02-0011 |  |
| 53 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,01 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 54 | Светильник для потолка | шт | 1 | ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02 |  |
| 55 | шпатлевка окраске поГКЛ: стен | 100 м2 | 3 | ГЭСН15-04-027-01 |  |
| 56 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0054 | ГЭСНр57-01-002-03 |  |
| 57 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,0054 | ГЭСН11-01-027-02 |  |
| 58 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,2127 | ГЭСН15-04-005-03 |  |
| 59 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0,0134 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| 60 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 6 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |
| Раздел 3. Клиетскийзал.БЭК зона |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 61 | Демонтаж каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей | 100 м2 | 0,1487 | ГЭСН09-04-018-02 |  |
| 62 | ДЕМОНТАЖ стекол из переплетов металлических и железобетонных, площадью остекления: свыше 0,5 до 1 м2 | 100 м2 | 0,1487 | ГЭСНр63-01-006-06 |  |
| 63 | Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,0763 | ГЭСН09-04-016-01 |  |
| 64 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,29 | ГЭСНр57-01-002-01 |  |
| 65 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2196 | ТЕРр57-3-1 |  |
| 66 | Демонтаж таблички "ВЫХОД" | шт | 1 | ГЭСН09-05-014-03 |  |
| 67 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,2088 | ГЭСНр63-03-004-01 |  |
| 68 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,03 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| 69 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |
| 70 | Прим Демонтаж деревянных панелей со стен | 100 м2 | 0,2088 | ГЭСНр63-03-004-02 |  |
| 71 | (прим).Демонтаж деревянного барьера | 100 м2 | 0,0761 | ГЭСН15-01-050-04 |  |
| 72 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных с отбивкой откосов и снятием наличников | 100 м2 | 0,0567 | ГЭСН46-04-012-03 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 73 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,0397 | ГЭСН10-01-034-02 |  |
| 74 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2 | м2 | 3,97 | ФСБЦ-11.3.02.01-0001 |  |
| 75 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,109 | ГЭСН10-01-034-05 |  |
| 76 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь1 до 2 м2 | м2 | 10,9 | ФСБЦ-11.3.02.01-0031 |  |
| 77 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,17 | ГЭСН10-01-035-01 |  |
| 78 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 800 мм | м | 7 | ФСБЦ-11.3.03.01-0012 |  |
| 79 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | м | 7 | ФСБЦ-11.3.03.01-0007 |  |
| 80 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,8 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 |  |
| 81 | Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: (герметизация швов) | 100 м | 0,14 | ГЭСН09-04-014-01 |  |
| 82 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,1125 | ГЭСН15-01-050-04 |  |
| 83 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной | 1000 м2 | 0,011812 | ФСБЦ-11.2.11.01-0001 |  |
| 84 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,2812 | ГЭСН10-01-036-01 |  |
| 85 | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм | 10 м | 2,812 | ФСБЦ-11.3.03.13-0048 |  |
| 86 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт | 0,06 | ГЭСН10-01-037-01 |  |
| 87 | Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2 | м2 | 14,87 | ФСБЦ-08.1.02.17-0072 |  |
| 88 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0567 | ГЭСН10-01-039-06 |  |
| 89 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, | 100 шт | 0,3 | ФСБЦ-01.7.15.07-0097 |  |
| 90 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | м2 | 5,67 | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 |  |
| 91 | Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 75х12 мм | м | 30,618 | ФСБЦ-11.1.01.10-0041 |  |
| 92 | Дверные упоры | компл | 3 | ФСБЦ-01.7.04.11-0062 |  |
| 93 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,024 | ГЭСНр61-01-007-01 |  |
| 94 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: | 100 м2 | 0,1973 | ГЭСН10-06-038-01 |  |
| 95 | Выключатель | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-03-591-03 |  |
| 96 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 2 | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 |  |
| 97 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,04 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 98 | Розетки скрытой проводки с заземлением | 100 шт | 0,04 | ФСБЦ-20.4.03.06-0005 |  |
| 99 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,1733 | ГЭСН15-04-005-03 |  |
| 100 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0,0109 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| 101 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,29 | ГЭСН11-01-011-01 |  |
| 102 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 30 мм | 100 м2 | 0,29 | ГЭСН11-01-011-02 |  |
| 103 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0,88 | ФСБЦ-04.3.01.09-0012 |  |
| 104 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных Укладка керамической плитки 300х300 | 100 м2 | 0,29 | ГЭСН11-01-027-02 |  |
| 105 | Установка решеток вентиляционных | шт | 5 | ГЭСН20-02-002-01 |  |
| 106 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм | шт | 5 | ФСБЦ-19.2.03.02-0156 |  |
| 107 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,03294 | ГЭСН11-01-039-04 |  |
| 108 | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, , ширина 80 мм, толщина 11 мм | м | 3,32 | ФСБЦ-06.2.05.03-0031 |  |
| 109 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг> | 100 м2 | 0,0525 | ГЭСН15-01-047-15 |  |
| 110 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 5,4 | ФСБЦ-01.6.04.02-0011 |  |
| 111 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 112 | Светильник для потолка | шт | 2 | ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02 |  |
| Балка |  |  |  |  |  |
| 113 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 100 м2 | 0,0572 | ГЭСН13-03-002-04 |  |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза | 100 м2 | 0,0572 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| Решетка |  |  |  |  |  |
| 115 | Монтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,196 | ГЭСН09-04-016-01 |  |
| 116 | Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые | т | 0,196 | ФСБЦ-07.1.03.05-0011 |  |
| 117 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 100 м2 | 0,14 | ГЭСН13-03-002-04 |  |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза | 100 м2 | 0,14 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| 119 | Установка (жалюзи) | 100 шт | 0,03 | ГЭСН10-01-037-01 |  |
| 120 | Штора прулонная | шт | 3 | ТЦ.11.01.7704357909-01.26.02 |  |
| 121 | Монтаж таблички "ВЫХОД" ранее снятой | шт | 1 | ГЭСН09-05-014-03 |  |
| Раздел 4. Комната приема пищи |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 122 | Демонтаж каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей | 100 м2 | 0,109 | ГЭСН09-04-018-02 |  |
| 123 | ДЕМОНТАЖ стекол из переплетов металлических и железобетонных, площадью остекления: свыше 0,5 до 1 м2 | 100 м2 | 0,109 | ГЭСНр63-01-006-06 |  |
| 124 | Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,1526 | ГЭСН09-04-016-01 |  |
| 125 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,05 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| 126 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |
| 127 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,078 | ГЭСНр57-01-002-01 |  |
| 128 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1308 | ТЕРр57-3-1 |  |
| 129 | Демонтаж: кабеля | 100 м | 0,2 | ГЭСНр67-01-001-01 |  |
| 130 | Демонтаж датчиков пожарных | шт | 2 | ГЭСНм10-08-002-01 |  |
| 131 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 пластинчатых радиаторов | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр65-02-008-01 |  |
| 132 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,2663 | ГЭСН46-02-009-04 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 133 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,0545 | ГЭСН10-01-034-02 |  |
| 134 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2 | м2 | 5,45 | ФСБЦ-11.3.02.01-0001 |  |
| 135 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0545 | ГЭСН10-01-034-05 |  |
| 136 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь1 до 2 м2 | м2 | 5,45 | ФСБЦ-11.3.02.01-0031 |  |
| 137 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт | 0,02 | ГЭСН10-01-037-01 |  |
| 138 | Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2 | м2 | 10,9 | ФСБЦ-08.1.02.17-0072 |  |
| 139 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,1526 | ГЭСН09-04-016-01 |  |
| 140 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза решеток | 100 м2 | 0,109 | ГЭСН13-03-002-04 |  |
| 141 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза решеток | 100 м2 | 0,109 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| 142 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,05 | ГЭСН10-01-035-01 |  |
| 143 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | м | 5 | ФСБЦ-11.3.03.01-0007 |  |
| 144 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,4 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 |  |
| 145 | Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: (герметизация швов) | 100 м | 0,14 | ГЭСН09-04-014-01 |  |
| 146 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,05488 | ГЭСН15-01-050-04 |  |
| 147 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной | 1000 м2 | 0,005762 | ФСБЦ-11.2.11.01-0001 |  |
| 148 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,1372 | ГЭСН10-01-036-01 |  |
| 149 | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм | 10 м | 1,372 | ФСБЦ-11.3.03.13-0048 |  |
| 150 | Установка (жалюзи) | 100 шт | 0,1 | ГЭСН10-01-037-01 |  |
| 151 | Штора прулонная | шт | 10 | ТЦ.11.01.7704357909-01.26.02 |  |
| 152 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: | 100 м2 | 0,1672 | ГЭСН10-06-038-01 |  |
| 153 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0,2 | ГЭСНм08-02-390-02 |  |
| 154 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм | 100 м | 0,2 | ФСБЦ-20.2.05.04-0060 |  |
| 155 | Затягивание провода в проложенные трубы | 100 м | 0,2 | ГЭСНм08-02-412-09 |  |
| 156 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,02 | ФСБЦ-21.1.06.10-0529 |  |
| 157 | Коробка ответвительная на стене | шт | 15 | ГЭСНм10-08-019-01 |  |
| 158 | Коробки разветвительные | 10 шт | 0,3 | ФСБЦ-20.5.02.06-0044 |  |
| 159 | Выключатель | 100 шт | 0,01 | ГЭСНм08-03-591-03 |  |
| 160 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 |  |
| 161 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,04 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 162 | Розетки скрытой проводки с заземлением | 100 шт | 0,04 | ФСБЦ-20.4.03.06-0005 |  |
| 163 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,1672 | ГЭСН15-04-005-03 |  |
| 164 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0,0105 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| 165 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,078 | ГЭСН11-01-036-02 |  |
| 166 | Клей | т | 0,0039 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 |  |
| 167 | Линолеум | м2 | 7,956 | ФСБЦ-01.6.03.04-0111 |  |
| 168 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1308 | ГЭСН11-01-040-03 |  |
| 169 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 13,21 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 |  |
| 170 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг> | 100 м2 | 0,078 | ГЭСН15-01-047-15 |  |
| 171 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 8,034 | ФСБЦ-01.6.04.02-0011 |  |
| 172 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 173 | Светильник для потолка | шт | 2 | ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02 |  |
| 174 | Монтаж датчиков пожарных (ранее снятых) | шт | 2 | ГЭСНм10-08-002-01 |  |
| 175 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт | 0,02 | ГЭСН18-03-006-02 |  |
| 176 | Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,773 кВт | шт | 2 | ФСБЦ-18.5.10.05-0244 |  |
| 177 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 100 шт | 0,02 | ФСБЦ-18.5.08.05-0022 |  |
| 178 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 2 | ФСБЦ-18.5.10.08-0016 |  |
| 179 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,01 | ГЭСНр62-03-005-02 |  |
| 180 | Краска масляная МА-22Н, белила цинковые | т | 0,00016 | ФСБЦ-14.4.02.04-0224 |  |
| Раздел 5. Помещение №13(почтальонская и разгрузочная) |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 181 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,145 | ГЭСН46-02-009-04 |  |
| 182 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |
| 183 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,258 | ГЭСНр57-01-002-01 |  |
| 184 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,26 | ТЕРр57-3-1 |  |
| 185 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,06 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| 186 | Демонтаж: кабеля | 100 м | 0,38 | ГЭСНр67-01-001-01 |  |
| 187 | Расчистка вручную поверхностей Очистка стен вручную от масляной краски во вспомогательных помещениях | м2 | 25,8 | ГЭСНр62-04-011-01 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 188 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,145 | ГЭСНр61-01-001-09 |  |
| 189 | Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм | кг | 123,98 | ФСБЦ-04.3.02.09-1015 |  |
| 190 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (включая шпаклевку и грунтовку) | 100 м2 | 0,6685 | ГЭСН15-04-007-01 |  |
| 191 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0,02 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 |  |
| 192 | Грунтовка | кг | 6,6 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |
| 193 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (включая шпаклевку и грунтовку) | 100 м2 | 0,258 | ГЭСН15-04-007-01 |  |
| 194 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0,0077 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 |  |
| 195 | Грунтовка | кг | 2,5 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |
| 196 | Выключатель | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-03-591-03 |  |
| 197 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 2 | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 |  |
| 198 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,04 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 199 | Розетки скрытой проводки с заземлением | 100 шт | 0,04 | ФСБЦ-20.4.03.06-0005 |  |
| 200 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,258 | ГЭСН11-01-036-02 |  |
| 201 | Клей | т | 0,0129 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 |  |
| 202 | Линолеум | м2 | 26,316 | ФСБЦ-01.6.03.04-0111 |  |
| 203 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,26 | ГЭСН11-01-040-03 |  |
| 204 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 26,26 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 |  |
| 205 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0,38 | ГЭСНм08-02-390-02 |  |
| 206 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм | 100 м | 0,38 | ФСБЦ-20.2.05.04-0060 |  |
| 207 | Затягивание провода в проложенные трубы | 100 м | 0,38 | ГЭСНм08-02-412-09 |  |
| 208 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,038 | ФСБЦ-21.1.06.10-0529 |  |
| 209 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,04 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 210 | Светильник для потолка | шт | 4 | ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02 |  |
| 211 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,02 | ГЭСНр62-03-005-02 |  |
| 212 | Краска масляная МА-22Н, белила цинковые | т | 0,00032 | ФСБЦ-14.4.02.04-0224 |  |
| 213 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,015 | ГЭСНр62-03-005-02 |  |
| 214 | Краска масляная МА-22Н, белила цинковые | т | 0,00024 | ФСБЦ-14.4.02.04-0224 |  |
| Раздел 6. Коридор.сан.узел.щитовая-помещения № 9.10.11.12 |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 215 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,03 | ГЭСНр56-01-009-01 |  |
| 216 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 | ГЭСНр56-01-010-01 |  |
| 217 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,155 | ГЭСНр57-01-002-01 |  |
| 218 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1936 | ТЕРр57-3-1 |  |
| 219 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,021 | ГЭСНр57-01-002-03 |  |
| 220 | Расчистка вручную поверхностей Смывка побелки с потолка и стен | м2 | 26,29 | ГЭСНр62-04-011-01 |  |
| 221 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,041 | ГЭСН46-02-009-02 |  |
| 222 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-004-02 |  |
| 223 | Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,052 | ГЭСНр65-01-002-02 |  |
| 224 | Снятие кранов шаровых | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-003-01 |  |
| 225 | Снятие счетчика воды | 100 шт | -0,01 | ГЭСНр65-01-003-20 |  |
| 226 | прим Снятие фасонных частей (тройник и колено) | 100 шт | 0,04 | ГЭСНр65-01-003-20 |  |
| 227 | Прим Разборка трубопроводов из ПВХ труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | 100 м | 0,04 | ГЭСНр65-01-001-02 |  |
| 228 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-004-01 |  |
| 229 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,06 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |
| 230 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,07 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| 231 | Демонтаж: кабеля | 100 м | 0,36 | ГЭСНр67-01-001-01 |  |
| 232 | Демонтаж: коробки ответвительной | 100 шт | 0,05 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 233 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,1212 | ГЭСН15-01-020-11 |  |
| 234 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм | м2 | 12,3624 | ФСБЦ-06.2.01.02-0010 |  |
| 235 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,155 | ГЭСН11-01-036-02 |  |
| 236 | Клей | т | 0,0077 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 |  |
| 237 | Линолеум | м2 | 15,81 | ФСБЦ-01.6.03.04-0111 |  |
| 238 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1936 | ГЭСН11-01-040-03 |  |
| 239 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 19,55 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 |  |
| 240 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0378 | ГЭСН10-01-039-06 |  |
| 241 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, | 100 шт | 0,12 | ФСБЦ-01.7.15.07-0097 |  |
| 242 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | м2 | 3,78 | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 |  |
| 243 | Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 75х12 мм | м | 20,41 | ФСБЦ-11.1.01.10-0041 |  |
| 244 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,041 | ГЭСНр61-01-001-09 |  |
| 245 | Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм | кг | 35 | ФСБЦ-04.3.02.09-1015 |  |
| 246 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке (включая шпаклевку и грунтовку) | 100 м2 | 0,6575 | ГЭСН15-04-007-01 |  |
| 247 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 1,9725 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 |  |
| 248 | Грунтовка | кг | 6,5 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |
| 249 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке (включая шпаклевку и грунтовку) | 100 м2 | 0,2629 | ГЭСН15-04-007-01 |  |
| 250 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0,0079 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 |  |
| 251 | Грунтовка | кг | 2,6 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |
| 252 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных Укладка керамической плитки 300х300 (санузел) | 100 м2 | 0,029 | ГЭСН11-01-027-02 |  |
| 253 | Выключатель | 100 шт | 0,01 | ГЭСНм08-03-591-03 |  |
| 254 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 |  |
| 255 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,06 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 256 | Розетки скрытой проводки с заземлением | 100 шт | 0,06 | ФСБЦ-20.4.03.06-0005 |  |
| 257 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0,36 | ГЭСНм08-02-390-02 |  |
| 258 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм | 100 м | 0,36 | ФСБЦ-20.2.05.04-0060 |  |
| 259 | Затягивание провода в проложенные трубы | 100 м | 0,36 | ГЭСНм08-02-412-09 |  |
| 260 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,036 | ФСБЦ-21.1.06.10-0529 |  |
| 261 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 262 | Светильник для потолка | шт | 2 | ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02 |  |
| 263 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,052 | ГЭСН16-04-004-02 |  |
| 264 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм | м | 5,189 | ФСБЦ-24.3.02.05-0029 |  |
| 265 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 1 | ФСБЦ-24.3.05.12-0001 |  |
| 266 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,08 | ГЭСН16-04-005-02 |  |
| 267 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 8,2 | ФСБЦ-24.3.02.05-0022 |  |
| 268 | Хомуты для крепления труб | шт | 83 | ФСБЦ-24.1.02.01-0113 |  |
| 269 | Кран шаровойприсоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 3 | ФСБЦ-18.1.09.06-0043 |  |
| 270 | Водорозетки | шт | 2 | ФСБЦ-24.3.05.07-0034 |  |
| 271 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт | 3 | ФСБЦ-24.3.05.15-0143 |  |
| 272 | Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм | шт | 2 | ФСБЦ-24.3.05.15-0199 |  |
| 273 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,1 | ГЭСН17-01-003-01 |  |
| 274 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм | компл | 1 | ФСБЦ-18.2.01.06-0056 |  |
| 275 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм | 10 шт | 0,1 | ФСБЦ-18.2.06.08-0016 |  |
| 276 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт | 1 | ГЭСН18-02-004-01 |  |
| 277 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 1,5 | ФСБЦ-24.3.02.05-0022 |  |
| 278 О | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 50 л | компл | 1 | ФСБЦ-63.1.01.03-0006 |  |
| 279 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 | ГЭСН16-06-005-01 |  |
| 280 | Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм | шт | 1 | ФСБЦ-65.1.01.01-1057 |  |
| 281 | Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 | ФСБЦ-18.2.08.08-1018 |  |
| 282 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,06 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 283 | Светильник светодиодный, 600*600 | шт | 6 | ФСБЦ-20.3.03.07-1484 |  |
| 284 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,04 | ГЭСНм08-03-591-02 |  |
| 285 | Выключатель , проходной, одноклавишный, цвет белый, IP20 | шт | 4 | ФСБЦ-20.4.01.01-1055 |  |
| 286 | Розетка штепсельная одноместная | 100 шт | 0,04 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 287 | Розетка одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой | шт | 4 | ФСБЦ-20.4.03.05-1067 |  |
| 288 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,5 | ГЭСНм08-02-390-01 |  |
| 289 | Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм | м | 50 | ФСБЦ-20.2.05.04-0028 |  |
| 290 | Затягивание провода в проложенные трубы и Монтаж кабеля UTP в гофрированной трубе в штробе UTP кат.5e (в пучках) | 100 м | 0,5 | ГЭСНм08-02-412-09 |  |
| 291 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,05 | ФСБЦ-21.1.06.10-0529 |  |
| 292 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0,1 | ГЭСН17-01-001-14 |  |
| 293 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм | компл | 1 | ФСБЦ-18.2.01.05-0051 |  |
| 294 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 | ГЭСН17-01-002-03 |  |
| 295 | Смеситель для мойки и умывальника | компл | 1 | ФСБЦ-18.1.10.10-0025 |  |
| 296 | Смена: гибких подводок к умывальнику 2.к водонагреватею 2 | 100 шт | 0,04 | ГЭСНр65-01-006-10 |  |
| 297 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм | 10 шт | 0,4 | ФСБЦ-18.2.06.08-0016 |  |
| 298 | Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату | 100 м2 | 0,0054 | ГЭСН11-01-037-05 |  |
| 299 | Коврик резиновый | шт | 1 | ТЦ.11.01.7704217370.01.26.02 |  |
| Раздел 7. Строительный мусор |  |  |  |  |  |
| 300 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4,751 | 47-1 |  |
| 301 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 4,751 | 01-20-1-01-0010 |  |

Подписи председателя и членов комиссии:

| Заместитель директора УФПС Вологодской области |  | ______________________ |  | О.И. Кравец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) ___________________________ |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель отдела ОКСиЭ |  | ______________________ |  | В. Е. Юричев |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный специалист ОКСиЭ |  | ______________________ |  | И.В. Соколов |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |