Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от      №

Технические требования

к упрощенной закупке «ОКПД2 77.39.19.120. Аренда мобильных зданий для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел»

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

ОКПД2 77.39.19.120. Аренда мобильных зданий для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является аренда мобильных зданий для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел

- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип, серия, иные характеристики продукции | ГОСТ, ТУ [при наличии] | Ед. изм. | Кол-во | Заполняется поставщиком в ТКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |
| 1 | Аренда мобильных зданий(5шт) | основной каркас цельнометаллический - труба профильная (120х120х4,0) и (80х40х3,0) окрашен в коричневый цвет;  стены: профнастил оцинкованный С-8 (0,40 мм), гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (50 мм), внутренняя отделка – OSB 9 мм;  крыша плоская (герметизация кровельных стыков – самоклеющейся лентой Технониколь): профнастил оцинкованный Н-60 (0,45 мм), гидроветроизоляция, труба профильная (50х25х2,0), минеральная вата (100 мм), потолок — OSB 9 мм;  основание пола: труба профильная (80х40х3,0) с шагом 750 мм, гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (100 мм), OSB 15 мм, линолеум бытовой, снизу дно подшито оцинкованным профнастилом;  окна металлопластиковые (белые) —7 шт. 1400х1100 мм с поворотно-откидной створкой, подоконники 100 мм;  дверь входная - металлическая (толщина металла 2 мм), утеплённая с замком (Россия), внутренняя отделка двери – лист металлический оцинкованный;  электрика: 20 светильников светодиодных (длинных), 2 выключатель 2-х клав., 8 двойных розеток (высота установки 300 мм от пола), 2 одинарные розетки под сплит-системы (высота установки 1700 мм от пола), автоматы защиты 6А-1 шт. и 16А-3 шт., дополнительные автоматы защиты 16А-2 шт. на сплит-системы. Электропроводка: провода ВВГп-нг: на вводе 3х6 мм (ГОСТ), на розетки 3х2,5 мм (ГОСТ), на светильники 2х1,5 мм (ТУ); -  сплит-система – 2шт | - | мес | 6 |  |  |

*Чертеж размещения бытовок в Приложение №1 к ТТ

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг – с даты, заключения договора.

  - Окончание оказания услуг – в течение 6 месяцев с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, х.Екатериновский.

  - Указанный в таблице 1 объем Услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Требования к гарантии: гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.