УТВЕРЖДАЮ

Директор Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

________________М.В. Нешев

«____» ________________2026 г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.11.190 «Оказание услуг по проведению лабораторных исследований рабочей зоны и среды пребывания работников

Верхневолжского транспортного участка

Центрального филиала АО «ТК РусГидро» в г. Рыбинске

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых услуг	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к услуге	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.2.	Требования к перечню и объему услуг	4

2.3.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 2. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к участникам	8

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

1. Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПК | Производственный контроль |
| ЦФ | Центральный филиал АО «ТК РусГидро» |
| ВТУ | Верхневолжский транспортный участок |

#### Наименование закупаемых услуг

ОКПД2 71.20.11.190 «Оказание услуг по проведению лабораторных исследований рабочей зоны и среды пребывания работников Верхневолжского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель оказания услуг

Объектами производственного контроля за условиями труда являются рабочие места работников Центрального филиала.

ПК необходим для:

- осуществления контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

- проведения работ по обоснованию безопасности для человека новых критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Верхневолжский транспортный участок Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | - |

# Требования к услугам

#### Требования к перечню и объему услуг

| № | Наименование вида услуг | Количество исследований | Номер калькуляции | Стоимость 1 ед. исследования | Сумма (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные исследования: вода питьевая централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |
| 1 | ОМЧ | 2 | БЛ № 28 |  |  |
| 2 | ОКБ | 2 | БЛ № 36 |  |  |
| 3 | Escherichia coli | 2 | БЛ № 38 |  |  |
| 4 | Enterococcus | 2 | БЛ № 39 |  |  |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |
| 5 | Цветность | 1 | ВД № 38 |  |  |
| 6 | Мутность | 1 | ВД № 39 |  |  |
| 7 | Водородный показатель (рН) | 1 | ВД № 26 |  |  |
| 8 | Железо | 1 | ВД № 15 |  |  |
| 9 | Запах при 20 | 1 | ВД № 40 |  |  |
| 10 | Привкус | 1 | ВД № 42 |  |  |
| Лабораторные исследования : химические факторы воздуха рабочей зоны |  |  |  |  |  |
| 11 | Азота диоксида | 4 | ЛГТр № 04 |  |  |
| 12 | Пыль | 4 | ЛГТр № 01 |  |  |
| 13 | Углерода оксид | 4 | ЛГТр № 06 |  |  |
| Физические факторы |  |  |  |  |  |
| 14 | Инструментальное измерение искусственной освещенности, КЕО, пульсации, комбинированной и общей освещенности (1 рабочее место) | 4 | ГТ № 10 |  |  |
| 15 | Инструментальное измерение показателей микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) | 4 | ГТ № 11 |  |  |
| 16 | Инструментальное измерение шума – 1 рабочее место | 4 | ФФ № 10.1 |  |  |
| 17 | Инструментальное измерение общей вибрации. 1 рабочее место | 4 | ФФ № 09 |  |  |
| 18 | Инструментальное измерение локальной вибрации. 1 рабочее место | 4 | ФФ № 09.1 |  |  |
| Прочие виды услуг |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация лабораторных и инструментальных исследований, испытаний | 2 | ГТ № 01 |  |  |
| 20 | Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторных исследований, испытаний | 5 | ГТ № 02 |  |  |
| 21 | Организация лабораторных и инструментальных исследований, испытаний | 1 | ФФ № 01 |  |  |
| 22 | Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторных исследований, испытаний | 3 | ФФ № 02 |  |  |
| 23 | Организация лабораторных и инструментальных исследований, испытаний | 1 | ЛГТр № 1.1 |  |  |

#### Расчет произведен по фактическим показателям прошлого года

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 71.20.11.190 «Оказание услуг по проведению лабораторных исследований рабочей зоны и среды пребывания работников Верхневолжского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» в г. Рыбинске | с даты подписания Договора | действует по 30.12.2026 |

#### Требования к перечню и объему услуг

2.3.1. Производственный контроль за условиями труда осуществляется посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды. Лабораторные исследования и испытания организуются хозяйствующим субъектом и проводятся испытательной лабораторией (центром), принадлежащей хозяйствующему субъекту, или иной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

2.3.2. Номенклатура, объем и периодичность производственного контроля определяются в соответствии с установленными требованиями и нормами. В частности, в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при организации производственного контроля необходимо учитывать требования стандартов безопасности труда, до момента принятия соответствующих технических регламентов.

2.3.3. Порядок организации производственного контроля и проведения замеров для различных факторов и видов работ осуществляются в соответствии:

2.3.3.1. Химический фактор и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2).

2.3.3.2. Аэроионный состав воздуха:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2);

- МУК 4.3.1675-03 "Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.03, введены в действие с 30.06.2003г.).

2.3.3.3. Вибраци локальная и вибрация общая:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года No2);

- ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть1. Общие требования";

- ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах".

2.3.3.4. АПФД в воздухе рабочей зоны:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года No2).

2.3.3.5. Световая среда:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года No2);                                                                                                                                                                                                                                 - МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 декабря 2010 года).

2.3.3.6. Шум:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года No2);

- ГОСТ ISO 9612-2016. Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах" (введен в действие Приказом Росстандарта от 21.10.2016 N 1481-ст).

2.3.3.7. Неионизирующее излучение, Неионизирующее излучение частотой 50 Гц и неионизирующее излучение УФ:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года No2);

- Руководство по эксплуатации на измеритель параметров электрического и магнитного полей Трехкомпонентный «Ве-метр-АТ -003» БВЕК.43 1440.08.04 РЭ;

- Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 МГФК 410000.001 РЭ.

2.3.3.8. Микроклимат:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года No2);

- МУК 4.3.2756-10 "Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений".

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 2. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: ОКПД2 71.20.11.190 «Оказание услуг по проведению лабораторных исследований рабочей зоны и среды пребывания работников Верхневолжского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» в г. Рыбинск

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Исполнитель должен оказывать услуги по проведению ПК на рабочих местах работников Загорского транспортного участка в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Наличии аккредитации на осуществление деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по лабораторным исследованиям (испытаниям) и измерениям факторов производственной среды в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". |  | Копия аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21СВ03 от 13.11.2024. |
|  | Лаборатория Исполнителя должна располагать персоналом, помещениями, оборудованием, системами и вспомогательными службами, необходимыми для управления лабораторной деятельностью и для ее осуществления и соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (ISO/IEC 17025:2017, IDT). |  |  |
|  | Исполнитель несет ответственность за деятельность, осуществляемую во всех местах ее постоянного размещения, вне мест ее постоянного размещения, на временных или передвижных площадях и на объектах Заказчика. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |
| 1.2.1 | Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение инструментальных измерений и оценки вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах Заказчика с оформлением результатов измерений в виде официальных протоколов, оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми Законодательством РФ к данным протоколам. |  |  |
| 1.2.3 | Количество рабочих мест (с указанием оцениваемых факторов), на которых проводятся инструментальные измерения и оценки, определяется на основании заявки Заказчика на оказание услуг с учетом требований СП 1.1.1058-01. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |
| 1.3.1 | Лаборатория Исполнителя должна иметь оборудование (включая средства измерения, программное обеспечение, эталоны, стандартные образцы, справочные данные, реактивы, расходные материалы или вспомогательные устройства), которые необходимы для надлежащего осуществления лабораторной деятельности и которое может повлиять на ее результаты. |  |  |
| 1.3.2. | Лаборатория Исполнителя должна иметь процедуры обращения с оборудованием, его транспортировки, хранения, эксплуатации и планового обслуживания в целях обеспечения надлежащего функционирования и предотвращения загрязнения или повреждения. |  |  |
| 1.3.3. | Оборудование, используемое для измерений, должно обеспечивать точность и/или неопределенность измерений, требуемые для обеспечения достоверного результата. |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

Руководитель Группы охраны труда

и техники безопасности

Центрального филиала АО «ТК РусГидро»			              А.А. Дворецкова