Техническое задание

на поставку видеокамер со встроенной аналитикой

- Предмет закупки: Видеокамеры со встроенной аналитикой.

- Заказчик: Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком».

- Место доставки поставляемых товаров: г. Тюмень, ул. Республики, д.51.

- Срок и условия оплаты поставки товара: Форма оплаты - безналичный расчет, 100% расчёт осуществляются по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной/УПД путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

- Срок поставки товара: с даты заключения договора в течение 10 (десять) календарных дней.

- Требования к качеству, упаковке и поставке товара:

- При наличии заводской упаковки Товар поставляется в заводской упаковке, при отсутствии данной упаковки Товар поставляется в обеспечивающей безопасность, сохранность Товара при транспортировке и хранении упаковке.

- Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

- Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставляемый Товар должен быть полностью укомплектован.

- Товар должен быть новым (ранее не использованным) и не бывшим в употреблении.

- Наименование товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в предоставляемых при поставке товара документах.

7.   Требования к гарантийному сроку товара: Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара на срок не менее 12 месяцев.

8.Характеристика  поставляемого товара:

|  | Наименование | Количество, ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 шт. |  |
| №п/п | Технические характеристики |  |  |
|  | Исполнение моноблочное | Наличие |  |
|  | Тип матрицы | КМОП |  |
|  | Размер матрицы, дюймов | 2/3 |  |
|  | Размер пикселя | Не менее 2,4мкм |  |
|  | Фокусное расстояние объектива, мм | От 12 до 50 |  |
|  | Дальность ИК подсветки, метров | Не менее 80 |  |
|  | Адаптивная ИК-подсветка регулируемая из веб-интерфейса | Наличие |  |
|  | Разрешение видеомодуля, Мп. | 9 мп |  |
|  | Тип изображения | Цветное, ночью черно-белое |  |
|  | Тип затвора матрицы | Глобальный |  |
|  | Трансляция видеопотока | MJPEG, H.264 |  |
|  | Экспозиция автоматическая | Наличие |  |
|  | Поддержка ROI | Наличие |  |
|  | Масса моноблока, кг | Не более 5,9 |  |
|  | Автоматическая и ручная регулировка усиления | Наличие |  |
|  | Система шумоподавления | Наличие |  |
|  | Поддержка множественных учетных записей (с различными правами доступа) | Наличие |  |
|  | Управляемый из веб-интерфейса ИК фильтр | Наличие |  |
|  | Управляемый из веб-интерфейса поляризационный фильтр |  |  |
|  | Контроль авторизации | Наличие |  |
|  | Поддержка протокола SSH | Наличие |  |
|  | Протоколы для передачи данных API | Наличие |  |
|  | Сторожевой таймер | Наличие |  |
|  | Соответствие стандартам электрической сети РФ: 220 В 50 Гц с учетом погрешностей | Наличие |  |
|  | Потребляемая мощность моноблоком, Ватт | Не больше 40 |  |
|  | Порты LAN 10/100/1000 Mbps Ethernet, шт. | 1 |  |
|  | Температура эксплуатации в диапазоне, °С | Не уже -60 до +65 |  |
|  | Удаленное управление питанием комплекса | Наличие |  |
|  | Класс защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP 67 |  |
|  | Объем встроенной памяти, Гб | Не менее 256 Гб |  |
|  | Объем поддерживаемой памяти, Гб | 4096 |  |
|  | Метрологические характеристики |  |  |
|  | Является средством измерения и находится в реестре ФГИС «Аршин» | Наличие |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплексов с национальной шкалой времени UTC (SU), мкс | Не более ±1 |  |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) определения координат местоположения комплекса в плане в статическом режиме при геометрическом факторе PDOP не более 3, м | Не более ±5 |  |
|  | Диапазон измерений интервалов времени (исполнения 1 и 3), c | Не уже от 1 до 86400 |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени (исполнения 1 и 3), с | Не более ±1 |  |
|  | Функциональные характеристики |  |  |
|  | Распознавание однострочных и двустрочных государственных регистрационных знаков ТС РФ без использования внешних вычислительных ресурсов | Наличие |  |
|  | Распознавание государственных регистрационных знаков ТС стран Таможенного союза без использования внешних вычислительных ресурсов. | Наличие |  |
|  | Распознавание номерных знаков без использования внешних вычислительных ресурсов | Наличие |  |
|  | Автоматическое определение типа ТС | Наличие |  |
|  | Количество определяемых типов ТС | Не менее 12 |  |
|  | Детекция ТС | Наличие |  |
|  | Трекинг ТС | Наличие |  |
|  | Определение направления движения ТС | Наличие |  |
|  | Определение средней скорости ТС по полосам | Наличие |  |
|  | Определение интервала движения ТС | Наличие |  |
|  | Определение плотности движения ТС | Наличие |  |
|  | Определение марки\модели ТС | Наличие |  |
|  | Подсчет ТС: по полосам; по типам; по маркам; по моделям | Наличие |  |
|  | Интеграция с платформой «Нетрис» | Наличие |  |
|  | Передача событий по протоколу «Дупло 2» | Наличие |  |
|  | Передача событий по протоколу FTP | Наличие |  |
|  | Поддержка передачи событий одновременно по протоколам «Нетрис», «Дупло 2», FTP | Наличие |  |
|  | Поддержка одновременной выгрузки на FTP | Не менее 3 |  |
|  | Кол-во ТС, детектированных в зоне обнаружения за выбранный период времени: на всем участке дороги по полосам движения Ведение журнала регистраций ТС | Наличие |  |
|  | Хранение данных в журнале регистрации ТС: Дата и время регистрации ТС; ГРЗ; Обзорная фотография Увеличенная фотография; Скорость; Марка; Модель; Полоса | Наличие |  |
|  | Поиск и фильтрация ТС по выбранным параметрам из журнала регистраций ТС | Наличие |  |
|  | Глубина журнала регистраций ТС, записей | Не более 100000 тыс. записей |  |
|  | Поддержка протоколов REST | Наличие |  |
|  | Свободно-распространяемая СУБД | Наличие |  |
|  | Операционная система | Linux-подобная |  |
|  | Количество полос детекции, шт. | До 4 шт. |  |
|  | Фиксация нарушений ПДД на линейном участке: Движение по обочине Движение по встречной полосе Езда с непристёгнутым ремнем безопасности Езда с выключенным ближним светом фар Нарушение правил остановки-стоянки Нарушение правил перевозки сыпучих грузов Нарушение правил ПДД для СИМ Ограничение въезда в зону по типам ТС | Наличие |  |
|  | Детекция людей в кадре | Наличие |  |
|  | Детекция лиц | Наличие |  |