ОКПД2 20.30.22.110 Поставка лакокрасочных изделий для нужд Якутской ГРЭС в рамках эксплуатационных расходов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Лакокрасочные материалы

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение эксплуатационной программы Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Краска алкидная универсальная желтая аэрозоль 520мл | шт | 30 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Краска алкидная универсальная зеленая аэрозоль 520мл | шт | 30 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Краска алкидная универсальная серебристая аэрозоль 520мл | шт | 30 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Краска аэрозольная белая 520мл | шт | 30 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Краска аэрозольная красная 520мл | шт | 30 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Краска аэрозольная серая 520мл | шт | 30 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Краска аэрозольная синяя 520мл | шт | 30 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Краска аэрозольная черная 520мл | шт | 30 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Лак глифталевый для электрических машин и аппаратов МЛ-92 | кг | 20 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Растворитель нефтяной Сольвент Нефрас-А-130/150 ГОСТ 10214-78 | шт | 2 | 20.30.22.220 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 белая | кг | 20 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 Колор ЧТЗ светло-серый | кг | 20 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 серая | кг | 20 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 синяя | кг | 20 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 белая | кг | 10 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 черная | кг | 10 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Краска химстойкая антикоррозионная по металлу Химполимер стальной | кг | 80 | 20.30.22.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |

* Запрет может не применяться в соответствии с  подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875,  в одном из следующих случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;

- ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Краска алкидная универсальная желтая аэрозоль 520мл | С даты подписания договора | 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Краска алкидная универсальная зеленая аэрозоль 520мл |  |  |
|  | Краска алкидная универсальная серебристая аэрозоль 520мл |  |  |
|  | Краска аэрозольная белая 520мл |  |  |
|  | Краска аэрозольная красная 520мл |  |  |
|  | Краска аэрозольная серая 520мл |  |  |
|  | Краска аэрозольная синяя 520мл |  |  |
|  | Краска аэрозольная черная 520мл |  |  |
|  | Лак глифталевый для электрических машин и аппаратов МЛ-92 |  |  |
|  | Растворитель нефтяной Сольвент Нефрас-А-130/150 ГОСТ 10214-78 |  |  |
|  | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 белая |  |  |
|  | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 Колор ЧТЗ светло-серый |  |  |
|  | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 серая |  |  |
|  | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 синяя |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 белая | С даты подписания договора | 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 черная |  |  |
|  | Краска химстойкая антикоррозионная по металлу Химполимер стальной |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-28 Таблицы 3.1): « лакокрасочные материалы »

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2024 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: « лакокрасочные материалы »

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Краска алкидная универсальная желтая аэрозоль 520мл |  | Свойства - атмосферостойкая/высокая твердость; Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26 л/м²; Время полного высыхания - 24 ч; Температура основания - 10 °С; Min температура эксплуатации -20 °С; Max температура эксплуатации - 40 °С; Основания - ДВП/ДСП/МДФ/ОСП/ПВХ/бетон/газобетон/гипс/гипсокартон/дерево/кожа/камень/керамика/кирпич/металл/пенобетон/резина/стекло/текстиль/ткань/фанера/цемент/шифер/шпатлевка/штукатурка | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Краска алкидная универсальная зеленая аэрозоль 520мл |  | Свойства - атмосферостойкая/высокая твердость; Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26 л/м²; Время полного высыхания - 24 ч; Температура основания - 10 °С; Min температура эксплуатации -20 °С; Max температура эксплуатации - 40 °С; Основания - ДВП/ДСП/МДФ/ОСП/ПВХ/бетон/газобетон/гипс/гипсокартон/дерево/кожа/камень/керамика/кирпич/металл/пенобетон/резина/стекло/текстиль/ткань/фанера/цемент/шифер/шпатлевка/штукатурка | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Краска алкидная универсальная серебристая аэрозоль 520мл |  | Свойства - атмосферостойкая/высокая твердость; Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26 л/м²; Время полного высыхания - 24 ч; Температура основания - 10 °С; Min температура эксплуатации -20 °С; Max температура эксплуатации - 40 °С; Основания - ДВП/ДСП/МДФ/ОСП/ПВХ/бетон/газобетон/гипс/гипсокартон/дерево/кожа/камень/керамика/кирпич/металл/пенобетон/резина/стекло/текстиль/ткань/фанера/цемент/шифер/шпатлевка/штукатурка | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Краска аэрозольная белая 520мл |  | Основа: алкидная; Свойства: влагостойкая; Упаковка: баллончик с распылителем; Степень блеска: глянцевая; Температурный режим: -50+120*С | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Краска аэрозольная красная 520мл |  | Свойства - атмосферостойкая/высокая твердость; Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26 л/м²; Время полного высыхания - 24 ч; Температура основания - 10 °С; Min температура эксплуатации -20 °С; Max температура эксплуатации - 40 °С; Основания - ДВП/ДСП/МДФ/ОСП/ПВХ/бетон/газобетон/гипс/гипсокартон/дерево/кожа/камень/керамика/кирпич/металл/пенобетон/резина/стекло/текстиль/ткань/фанера/цемент/шифер/шпатлевка/штукатурка | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Краска аэрозольная серая 520мл |  | Основа - алкидная, Свойства - атмосферостойкая, Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26-0.52 л/м² | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Краска аэрозольная синяя 520мл |  | краска аэрозольная в баллонах | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Краска аэрозольная черная 520мл |  | Основа - алкидная, Свойства - атмосферостойкая, Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26-0.52 л/м² | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Лак глифталевый для электрических машин и аппаратов МЛ-92 |  | Лак МЛ-92 представляет собой раствор смеси глифталевого лака и меламиноформальдегидной смолы К-421-2 в органических растворителях. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Растворитель нефтяной Сольвент Нефрас-А-130/150 ГОСТ 10214-78 |  | Растворитель нефтяной Сольвент Нефрас-А-130/150 ГОСТ 10214-78 10л. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 белая |  | Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; Фасовка: 0,7 кг Упаковка: банка металлическая. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 Колор ЧТЗ светло-серый |  | Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; Фасовка: 0,7 кг Упаковка: банка металлическая. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 серая |  | Технические характеристики Эмали НЦ-132 ГОСТ 9198-83: Блеск пленки, %, не менее: 40-55 Массовая доля нелетучих веществ, % —- (в зависимости от цвета): 22 — 40 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с: 60 — 150 Укрывистость высушенной плёнки, г/м2, не более —- (в зависимости от цвета): 30 — 100 Время высыхания до степени 3 при температуре 20оС, ч, не более: 2 — 3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1 Прочность пленки при ударе, см, не менее: 50 Твердость пленки, усл. ед. 0,22 — 0,3 Адгезия пленки, баллы, не более: 1 Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч, не менее: — воды — индустриального масла: 6 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 синяя |  | Технические характеристики Эмали НЦ-132 ГОСТ 9198-83: Блеск пленки, %, не менее: 40-55 Массовая доля нелетучих веществ, % —- (в зависимости от цвета): 22 — 40 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с: 60 — 150 Укрывистость высушенной плёнки, г/м2, не более —- (в зависимости от цвета): 30 — 100 Время высыхания до степени 3 при температуре 20оС, ч, не более: 2 — 3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1 Прочность пленки при ударе, см, не менее: 50 Твердость пленки, усл. ед. 0,22 — 0,3 Адгезия пленки, баллы, не более: 1 Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч, не менее: — воды — индустриального масла: 6 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 белая |  | Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, антикоррозионные пигменты, специальные добавки. Область применения:¶Для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорродированных металлических поверхностей с толщиной плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм. После высыхания образует глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Для наружных и внутренних работ. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 черная |  | Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, антикоррозионные пигменты, специальные добавки. Область применения: Для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорродированных металлических поверхностей с толщиной плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм. После высыхания образует глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Для наружных и внутренних работ. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Краска химстойкая антикоррозионная по металлу Химполимер стальной |  | Тип основы: эпоксидная; цвет: стальная; применение по материалу: по металлу; функция: антикоррозийная; страна-производитель: Россия. повышенная атмосферостойкость; химическая устойчивость; трещиностойкость, в кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"