Техническое задание

на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ИТС ОГА, ИТС | Интеллектуальная транспортная система Омской городской агломерации |
| --- | --- |
| Подсистема | Подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций |
| ОДД | Организация дорожного движения |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| УДС | Улично-дорожная сеть |
| Дорожный инцидент, инцидент | Непланируемое событие на дороге, которое оказывает негативное влияние на транспортный поток, пропускную способность или нормальные условия эксплуатации автомобильной дороги |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЭВМ | Электронно-вычислительная машина |
| КФВФ, Комплекс ФВФ | Специальное техническое средство, имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
| ВИС | Внешняя информационная система |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи |
| ГИС АПК «Безопасный город» | Государственная информационная система Омской области «Аппаратно-программный комплекс технических средств «Безопасный город» |
| ГИС | Геоинформационная система |
| КУ «РЦОДД», Центр управления дорожным движением | Казенное учреждение Омской области «Региональный центр организации дорожного движения» |
| Концепция | Концепция создания интеллектуальных транспортных системы в Омской области на 2023 – 2030 годы (утверждена постановлением Правительства Омской области от 15.12.2022 г. № 726-п) |
| Рабочая документация | Рабочая документация по модернизации светофорных объектов на улично-дорожной сети города Омска и локальный сметный расчет |
| СКЗИ | Средство криптографической защиты информации |
| ТВП | Табло вызывное пешеходное |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Развитие интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации (далее - ИТС ОГА) в части расширения её функциональных возможностей обусловлено необходимостью перехода от фрагментарного мониторинга к комплексному управлению транспортной ситуацией в режиме реального времени, что достигается исключительно при условии комплексной реализации всех мероприятий, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

Развитие ИТС ОГА предполагает внедрение подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций (далее – Подсистема), увеличение количества технических средств организации дорожного движения ( далее – ОДД), включающее установку дорожных видеокамер, модернизацию светофорных объектов с установкой новых дорожных контроллеров и детекторов транспорта, а так же качественное совершенствование программного обеспечения, внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для прогнозирования заторов 
и инцидентов для оперативного принятия управленческих решений.

2.2. Настоящее Техническое задание разработано с целью определения состава 
и содержания работ по развитию функциональных возможностей ИТС ОГА:

- внедрение Подсистемы с установкой и интеграцией дорожных видеокамер;

- модернизация светофорных объектов с заменой дорожных контроллеров 
со встроенном средством криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) 
и установкой детекторов транспорта, табло вызывных пешеходных (далее – ТВП) 
и организацией защищённых каналов связи.

2.3. Подсистема разрабатывается (внедряется) на основании требований Методических рекомендаций АК-95-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (далее – Методика АК-95-р).

2.3.1. Развитие ИТС ОГА проводится на основании Концепции создания интеллектуальных транспортных системы в Омской области на 2023 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15.12.2022 г. № 726-п (далее – Концепции).

2.3.2. В соответствии с Концепцией, одной из задач является выполнение работ по интеграции ИТС с государственной информационной системой «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – ГИС АПК «Безопасный город»).

Пунктом 7 Концепции предусмотрено, что комплексный подход при создании ИТС должен обеспечиваться, в том числе, информационно-аналитическим взаимодействием между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области, оперативными штабами Омской области в рамках совместного решения задач по функционированию транспортной системы, противодействию угрозам природного, техногенного, криминального, террористического и иного характера в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Омской области.

Положением о ГИС АПК «Безопасный город», утверждённым постановлением Правительства Омской области от 12.05.2021 № 188-п (далее – Постановление), определено, что:

- Министерство региональной безопасности Омской области является органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным за обеспечение организации, функционирования и развития ГИС АПК «Безопасный город»;

- оператором ГИС АПК «Безопасный город» является бюджетное учреждение Омской области «Безопасный регион» (далее – БУ «Безопасный регион»);

- субъектами информационного взаимодействия являются, в том числе, органы исполнительной власти Омской области и подведомственные им организации.

Положением установлено, что ГИС АПК «Безопасный город» обеспечивает:

- постоянное наблюдение за обстановкой в общественных местах, включая улицы;

- мониторинг передвижения автотранспортных средств;

- обработку поступающей информации.

Указанные функции напрямую пересекаются с функциями ИТС ОГА, что определяет необходимость их совместимости и информационного обмена.

2.3.3. Для надлежащего исполнения Концепции и обеспечения полноценного функционирования ИТС ОГА КУ «РЦОДД» необходимо обеспечить взаимодействие 
с Министерством региональной безопасности Омской области и бюджетным учреждением Омской области «Безопасный регион» в целях:

- информационного обмена между ИТС ОГА и ГИС АПК «Безопасный город»;

- интеграции систем видеонаблюдения и видеоаналитики, предусмотренных обеими системами;

- соблюдения требований к защите информации и организации информационного взаимодействия в соответствии с Положением о ГИС АПК «Безопасный город» и типовой формой соглашения об информационном взаимодействии.

2.4. Модернизация светофорных объектов выступает одним из неотъемлемых 
и ключевых направлений развития ИТС ОГА. Её актуальность и необходимость напрямую обусловлены стратегическими целями и целевыми показателями, закреплёнными 
в Методике АК-95-р.

2.4.1. В соответствии с Методикой АК-95-р достижение второго уровня зрелости ИТС предполагает выполнение ряда количественных критериев, один из которых имеет особое значение для развития системы управления дорожным движением: требуется обеспечить автоматизированное управление не менее чем 40 % светофорных объектов, интегрированных в единый центр управления дорожным движением. Таким образом, реализация мероприятий по модернизации светофорной инфраструктуры является 
не просто элементом технического обновления, а обязательным условием для перехода ИТС ОГА на следующий уровень зрелости и повышения эффективности управления транспортными потоками в Омской городской агломерации.

2.5. Место выполнения работ: согласно адресному перечню, участков улично-дорожной сети, предназначенных для установки и интеграции дорожных видеокамер 
в рамках внедрения Подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию (далее – Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию), а также в центре обработки данных (серверном помещении) КУ «РЦОДД» по адресу: г. Омск, ул. Некрасова, д. 6.

2.6. 	В период выполнения работ и после их окончания Подрядчик не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

2.7. Перечень нормативно-правовых документов:

- ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины 
и определения»;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств»;

- ПНСТ 893-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема видеонаблюдения и детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 71159-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема выявления дорожных инцидентов»;

- ГОСТ Р 56670-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе анализа телематических данных городского пассажирского транспорта;

- Распоряжение Минтранса России от 27 апреля 2024 г. № АК-95-р 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города 
с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

- Федеральный закон от 25.03.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;

- Требования к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»;

- ГОСТ 30.001-83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения;

- ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ 33385-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования»;

- ГОСТ 34.401-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования;

- ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ Р 50839-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ГОСТ Р 52290-2024 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло;

- ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения;

- ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы;

- - ГОСТ Р 56294-2014 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем»;

- ОДМ 218.9.011–2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем. М.:Росавтодор, 2019. 72 с.;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 №1236 «Об утверждении правил формирования реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 №878 
«О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 
«О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. 
№ 1596 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы».

- Постановление Правительства Омской области от 12.05.2021 № 188-п 
«О государственной информационной системе Омской области «Аппаратно-программный комплекс технических средств «Безопасный город»;

- Распоряжение Министерства региональной безопасности Омской области от 05.03.2026 № 23-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства региональной безопасности Омской области от 17 июня 2021 года № 174-р «О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы Омской области «Аппаратно-программный комплекс технических средств «Безопасный город».

2.8.Срок выполнения работ: с даты заключения Договора – 
до 15.08.2028.

2.9. Выполнение работ осуществляется поэтапно. Перечень этапов, состав работ на каждом этапе и сроки их выполнения приведены в Таблице № 1 Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Этапы выполнения работ

Таблица № 1

| № этапа |  | Срок выполнения (окончания этапа) |  | Состав работ, предусмотренные этапом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 год |  |  |  |  |
| 1 этап |  | С даты заключения Договора до 15.02.2027 |  | Предоставление неисключительных прав (лицензий) на программное № 1 |
|  |  |  |  | Установка и настройка программного обеспечения № 1 |
|  |  |  |  | Предоставление неисключительных прав (лицензий) на программное № 2 |
|  |  |  |  | Установка и настройка программного обеспечения № 2 |
|  |  |  |  | Выполнение работ на участке № 1 согласно Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 2 этап |  | С 16.02.2027 до 31.03.2027 |  | Выполнение работ на участках № 58-61,63-66, 70-73, 77,81, 87-88, 90,92,95,97-99,102 согласно Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 3 этап |  | С 01.04.2027 до 31.05.2027 |  | Выполнение работ на участках № 2-5согласно Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 4 этап |  | С 01.06.2027 до 31.07.2027 |  | Выполнение работ на участках № 6-9 согласно Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 2028 год |  |  |  |  |
| 5 этап | С 01.04.2028 до 31.05.2028 |  | Выполнение работ на участках № 10-34 согласно Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию |  |
| 6 этап | С 01.06.2028 до 31.07.2028 |  | Выполнение работ на участках № 35-57,62,67-69,74-76,78-80,82-86,89,91,93-94,96,100-101,103-109 согласно Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию |  |

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ФУНЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИТС ОГА

3.1. Внедрение Подсистемы.

3.1.1. Подсистема предназначена для обеспечения визуального наблюдения в ИТС ОГА за участками улично-дорожной сети с целью оценки состояния транспортных потоков, дорожного полотна и элементов дорожной инфраструктуры, а также автоматического выявления, предварительной обработки и анализа полученных видеоданных для идентификации дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций (далее соответственно – ДТП и ЧС) и иных дорожных инцидентов.

3.1.2. Целью разработки (внедрения) Подсистемы является повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации на улично-дорожной сети (далее – УДС) Омской городской агломерации за счёт автоматического выявления, фиксации и оповещения 
о дорожных инцидентах.

3.1.3. Подсистема решает следующие задачи:

- получение видеоданных от дорожных видеокамер, подключенных к ГИС АПК «Безопасный город», а также, непосредственно к Подсистеме, согласно Приложению № 1 
к настоящему Техническому заданию;

- структурированное хранение полученных данных от дорожных видеокамер, подключенных непосредственно к Подсистеме согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию;

- демонстрация и обработка полученных данных как в режиме реального времени, так и из хранилища;

- анализ видеоданных, полученных от дорожных видеокамер, как подключенных к ГИС АПК «Безопасный город», так и непосредственно к Подсистеме Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию, посредством применения технологий искусственного интеллекта и машинного зрения;

- автоматическое выявление инцидентов и параметров дорожного движения путём предварительной обработки и анализа полученных данных;

- автоматизированная обработка и формирование информации об инциденте (карточки и видеозаписи инцидента);

- запись и хранение информации об инцидентах;

- объединение локальных систем видеонаблюдения и источников видеоданных, подключенных к ГИС АПК «Безопасный город» и непосредственно к Подсистеме, в единый мониторинговый центр с единым пользовательским интерфейсом;

- оперативный круглосуточный контроль ситуации на УДС в режиме реального времени;

- передача информации об инциденте в уполномоченные органы в соответствии с регламентом взаимодействия;

- передача информации об инциденте и о параметрах дорожного движения в интеграционную платформу ИТС ОГА посредством прямого информационного взаимодействия методом REST API;

- выведение видеоданных с дорожных видеокамер, подключенных к ГИС АПК «Безопасный город» и непосредственно к Подсистеме, а также данных о параметрах дорожного движения и информации об инцидентах на АРМ и средства коллективного просмотра (видеостена) Заказчика.

3.2. Модернизация светофорных объектов.

3.2.1. Модернизация светофорных объектов предназначена для обеспечения централизованного, адаптивного и интеллектуального управления дорожным движением 
на улично-дорожной сети Омской городской агломерации и направлена на создание технической основы для автоматизированного сбора данных о транспортных потоках, их анализа в реальном времени и оперативной корректировки режимов светофорного регулирования в зависимости от текущей дорожной обстановки. Модернизация позволяет интегрировать светофорные объекты в единую систему управления ИТС ОГА и обеспечить их взаимодействие с Подсистемой.

3.2.2. Модернизация светофорных объектов включает комплекс задач, которые можно разделить на технические, управленческие и стратегические:

- замена устаревших дорожных контроллеров, на дорожные контролеры 
со встроенным СКЗИ, поддерживающие удаленное управление, работу по адаптивным алгоритмам и интеграцию в ИТС ОГА;

- оснащение детекторами транспорта, обеспечивающими автоматический сбор данных об интенсивности, скорости, загрузке полос, составе потока в реальном времени;

- внедрение адаптивных алгоритмов управления, обеспечивающее настройку длительности фаз и циклов светофоров под текущую дорожную обстановку (заторы, свободный поток, время суток);

- замена существующих табло вызывных пешеходных (далее – ТВП) на ТВП
с сенсорным вызовом, антивандальным исполнением и световой индикацией;

  - обеспечение удаленного мониторинга управления, позволяющие оператору 
из Центра управления дорожным движением контролировать состояние каждого светофора, корректировать режимы, включать резервные программы. Технические условия со стороны Подрядчика для реализации удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре Заказчика указаны в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара. Работ. услуг | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Всего кол-во в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | Обоснование необходимости использования показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 1 этап: Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 62.09.20.120 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: Предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения № 1 (Поставка программного обеспечения, установка и настройка) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 58.29.11.000/ 58.29.11.000-00000004 | Программное обеспечение (тип 1) | Способ предоставления |  | Удаленный доступ через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | В соответствии с КТРУ | Условная единица | 1 |
|  |  |  | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных |  | (12.20) Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (02.08) Средства мониторинга и управления |  |  |  |
|  |  |  | Вид лицензии |  | Простая (неисключительная) |  |  |  |
|  |  |  | Территория действия неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения |  | Российская Федерация | Использование на территории Российской Федерации |  |  |
|  |  |  | Срок действия лицензии |  | Бессрочно | Исходя из экономической выгоды, связанной с отсутствием ежегодных платежей, а также возможностью бесперебойной работы интеллектуальной транспортной системы |  |  |
|  |  |  | Описание товара, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ |  | Поставка осуществляется в соответствии и в объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации | Для полного описания функциональных возможностей |  |  |
| 1.1.2. | 62.09.20.120 | Установка и настройка программного обеспечения (тип 1 | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 1 |
| 1.2. | 62.09.20.120 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: Предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения № 2 (Поставка программного обеспечения, установка и настройка) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 58.29.11.000/ 58.29.11.000-00000004 | Программное обеспечение (тип 2) | Способ предоставления |  | Удаленный доступ через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | В соответствии с КТРУ | Условная единица | 1 |
|  |  |  | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных |  | (12.20) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (02.08) Средства мониторинга и управления |  |  |  |
|  |  |  | Вид лицензии |  | Простая (неисключительная) |  |  |  |
|  |  |  | Территория действия неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения |  | Российская Федерация | Использование на территории Российской Федерации |  |  |
|  |  |  | Срок действия лицензии |  | Бессрочно | Исходя из экономической выгоды, связанной с отсутствием ежегодных платежей, а также возможностью бесперебойной работы интеллектуальной транспортной системы |  |  |
|  |  |  | Описание товара, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ |  | Поставка осуществляется в соответствии и в объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации | Для полного описания функциональных возможностей |  |  |
| 1.2.2. | 62.09.20.120 | Установка и настройка программного обеспечения (тип 2) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 1 |
| № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Всего кол-во в единицах измерения |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | Обоснование необходимости использования показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка камеры видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 26.40.33.111/ 26.70.13.000-00000008 | Камера видеонаблюдения | Разрешение основного видеопотока |  | ≥ 1920x1080 | В соответствии с КТРУ | Штука | 1 |
|  |  |  | Тип камеры |  | Цифровая |  |  |  |
|  |  |  | Дальность подсветки | Метр | ≥ 50 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Уличная |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | Градус Цельсия | ≥ + 50 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | Градус Цельсия | ≤ -40 |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса (кожуха) |  | Металлический |  |  |  |
|  |  |  | Ночная съемка |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка PoE |  | IEEE 802.3af (PoE) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IEEE 802.3at (PoE+) |  |  |  |
|  |  |  | Размер матрицы, дюйм |  | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 |  |  |  |
|  |  |  | Разъемы |  | Порт RJ-45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разъем питания DC |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка аудиокодеков |  | G.711u |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G.711a |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AAC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Opus |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка видеокодеков |  | H.264 Main Profile |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H.264 Baseline Profile |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H.264 High Profile |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H.265 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MJPEG |  |  |  |
|  |  |  | Светочувствительность | Люкс | ≥ 0 и < 1 |  |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции камеры |  | Цилиндрическая |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепления |  | На опору |  |  |  |
|  |  |  | Тип объектива |  | Моторизированный |  |  |  |
|  |  |  | Тип передачи сигнала |  | Проводной |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный угол обзора по вертикали | Градус (плоского угла) | ≥ 55 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали | Градус (плоского угла) | ≥ 95 |  |  |  |
|  |  |  | Функции и возможности |  | Антивандальная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень влагозащиты (IP), Степень ударопрочности (IK) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита от несанкционированного доступа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИК-подсветка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим BLC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим HLC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим WDR |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шумоподавление |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Антитуман |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенная грозозащита |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Детектор физического удара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Механический ИК-фильтр |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Слот для карты памяти |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола |  | HTTP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ONVIF |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RTSP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IPv4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ICMP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NTP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mDNS |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Source-Specific Multicast (SSM) |  |  |  |
|  |  |  | Число мегапикселей матрицы |  | < 4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество независимых видеопотоков | Штука | > 2 |  |  |  |
|  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) |  | 30 |  |  |  |
| 1.3.2. | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке камер видеонаблюдения | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 1 |
| 1.4. | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка дорожных контролеров (тип 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 27.90.70.000 | Дорожный контролер (тип 2) | Управление светофорными объектами (как локально, так и в составе автоматизированной системы управления дорожным движением), обеспечение связи с центром управления дорожным движением, реализация алгоритмов управления дорожным движением |  | Да |  | Штука | 1 |
|  |  |  | Климатическое исполнение | °С | < -40 ≥+50 |  |  |  |
|  |  |  | Количество управляемых выходов | Штука | ≥24 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | В | ≥ 120 < 280 |  |  |  |
|  |  |  |  | Гц | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Вт | <60 |  |  |  |
|  |  |  | Защита от попадания воды |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие резервного источника питания |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Интерфейсы связи |  | Ethernet |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RS-232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | GSM/GPRS |  |  |  |
|  |  |  | Шифрование каналов связи по протоколам IPsec, TLS или аналогичным, сертифицированным в РФ |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие средств криптографической защиты информации |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Возможность выявления и регистрации попыток несанкционированного доступа, нештатных команд или сообщений |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Журналирование событий безопасности (фиксация всех событий, связанных с доступом и передачей данных, с возможностью передачи в центр управления дорожным движением) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Журналирование событий безопасности (фиксация всех событий, связанных с доступом и передачей данных, с возможностью передачи в центр управления дорожным движением) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Режимы управления (ручной (местный), автоматический (по заданным программам), координированный (в составе ИТС/АСУДД), адаптивный (по данным детекторов) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка безопасного обновления, встроенного ПО по беспроводным каналам связи (OTA) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Металлический/антивандальный материал корпуса |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Консольное или настенное крепление на опоре/стене |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Компактные габаритные размеры, обеспечивающие удобство возможного монтажа на опору |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка подключения ТВП |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Средний срок службы | Лет | > 10 |  |  |  |
| 1.4.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке дорожного контроллера (тип 2) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 1 |
| 1.5 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка детекторов транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 27.90.70.000 | Детектор транспорта | Обнаружение транспортных средств (ТС) в контролируемой зоне, определение параметров движения (наличие, направление, интенсивность, класс ТС) и передача данных |  | Да |  | Штука | 4 |
|  |  |  | Климатическое исполнение | °С | < -40 ≥+50 |  |  |  |
|  |  |  | Защита от попадания воды |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Погрешность обнаружения ТС | % | < 5 |  |  |  |
|  |  |  | Количество контролируемых полос | штука | ≥ 4 |  |  |  |
|  |  |  | Определяемые параметры |  | Наличие ТС в зоне детектирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Интенсивность |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Направление движения каждого транспортного средства в зоне детекции |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плотность движения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Занятость полосы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Классифицировать транспортные средства по типам |  |  |  |
|  |  |  | Режимы работы |  | Непрерывный |  |  |  |
|  |  |  | Выходные интерфейсы |  | Ethernet |  |  |  |
|  |  |  | Цифровой/аналоговый формат выходных данных |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Вт | < 40 |  |  |  |
|  |  |  | Компактные габаритные размеры, обеспечивающие удобство монтажа на опору |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Крепление на опору/стену |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Средняя наработка на отказ | часов | ≥ 10 000 |  |  |  |
|  |  |  | Средний срок службы | лет | ≥ 10 |  |  |  |
|  |  |  | Журналирование событий |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Удаленный мониторинг |  | Да |  |  |  |
| 1.5.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке детектора транспорта | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 4 |
| 1.6 | 62.01.11.000 | Работы по интеграции дорожных видеокамер КФВФ | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 1 |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Всего кол-во в единицах измерения |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Значение показателя | Обоснование необходимости использования показателей |  |  |
| 2.1 | 62.01.11.000 | Работы по интеграции дорожных видеокамер КФВФ | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 58 |
| 2.2 | 62.01.11.000 | Работы по интеграции дорожных видеокамер | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 15 |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка камеры видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 26.40.33.111/ 26.70.13.000-00000008 | Камера видеонаблюдения | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.3.1 |  |  |  | Штука | 7 |
| 3.1.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке камер видеонаблюдения | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 7 |
| 3.2 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка дорожных контролеров (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 27.90.70.000 | Дорожный контролер (тип 1) | Климатическое исполнение | °С | < -40 ≥+50 |  | Штука | 1 |
|  |  |  | Количество управляемых выходов | Штука | ≥24 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | В | ≥ 120 < 280 |  |  |  |
|  |  |  |  | Гц | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Вт | <60 |  |  |  |
|  |  |  | Защита от попадания воды |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие резервного источника питания |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Интерфейсы связи |  | Ethernet |  |  |  |
|  |  |  | Интерфейсы связи |  | RS-232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | GSM/GPRS |  |  |  |
|  |  |  | Шифрование каналов связи по протоколам IPsec, TLS или аналогичным, сертифицированным в РФ |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие средств криптографической защиты информации |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Возможность выявления и регистрации попыток несанкционированного доступа, нештатных команд или сообщений |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Журналирование событий безопасности (фиксация всех событий, связанных с доступом и передачей данных, с возможностью передачи в центр управления дорожным движением) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Режимы управления (ручной (местный), автоматический (по заданным программам), координированный (в составе ИТС/АСУДД), адаптивный (по данным детекторов) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка безопасного обновления, встроенного ПО по беспроводным каналам связи (OTA) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Металлический/антивандальный материал корпуса |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Консольное или настенное крепление на опоре/стене |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Компактные габаритные размеры, обеспечивающие удобство возможного монтажа на опору |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка подключения ТВП |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Средний срок службы | Лет | > 10 |  |  |  |
| 3.2.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке дорожного контроллера (тип 1) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 1 |
| 3.3. | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка дорожных контролеров (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 27.90.70.000 | Дорожный контролер (тип 2) | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.4.1 |  |  |  | Штука | 3 |
| 3.3.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке дорожного контроллера (тип 2) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 3 |
| 3.4 |  | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка детекторов транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 27.90.70.000 | Детектор транспорта | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.5.1 |  |  |  | Штука | 14 |
| 3.4.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке детектора транспорта | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации) |  | Условная единица | 14 |
| 3.5. |  | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка табло вызывных пешеходных |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 27.90.70.000 | Табло вызывное пешеходное | Обеспечение подачи запроса разрешающего сигнала светофора на пешеходном переходе и визуального отображения режима ожидания после нажатия кнопки вызова |  | Да |  | Штука | 6 |
|  |  |  | Наличие световой индикации «Ждите» (или аналогичной, информирующей о регистрации нажатия). Механизм возврата кнопки (в случае ее наличия) в исходное положение после нажатия |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Антивандальный корпус |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Металлический корпус с защитой от несанкционированного доступа. |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Условия эксплуатации | °С | < -40 ≥+50 |  |  |  |
|  |  |  | Компактные габаритные размеры, обеспечивающие удобство монтажа на опору |  | Да |  |  |  |
| 3.5.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке табло пешеходных вызывных | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  |  |  |
| 3.6 | 62.01.11.000 | Работы по интеграции дорожных видеокамер КФВФ | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 1 |
| 4 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка камеры видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 26.40.33.111/ 26.70.13.000-00000008 | Камера видеонаблюдения | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.3.1 |  |  |  | Штука | 4 |
| 4.1.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке камер видеонаблюдения | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 4 |
| 4.2 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка дорожных контролеров (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 27.90.70.000 | Дорожный контролер (тип 1) | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.3.2.1 |  |  |  | Штука | 3 |
| 4.2.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке дорожного контроллера (тип 1) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 3 |
| 4.3 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка дорожных контролеров (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 27.90.70.000 | Дорожный контролер (тип 2) | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.4.1 |  |  |  | Штука | 1 |
| 4.3.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке дорожного контроллера (тип 2) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 1 |
| 4.4 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка детекторов транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 27.90.70.000 | Детектор транспорта | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.5.1 |  |  |  | Штука | 10 |
| 4.4.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке детектора транспорта | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 10 |
| 4.5 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка табло вызывных пешеходных |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 27.90.70.000 | Табло вызывное пешеходное | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.3.5.1 |  |  |  | Штука | 12 |
| 4.5.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке табло пешеходных вызывных | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 12 |
| 5 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 62.01.11.000 | Работы по интеграции дорожных видеокамер КФВФ | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 7 |
| 5.2 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка камеры видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 26.40.33.111/ 26.70.13.000-00000008 | Камера видеонаблюдения | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.3.1 |  |  |  | Штука | 29 |
| 5.2.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке камер видеонаблюдения | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 29 |
| 5.3 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка дорожных контролеров (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 27.90.70.000 | Дорожный контролер (тип 1) | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.3.2.1 |  |  |  | Штука | 12 |
| 5.3.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке дорожного контроллера (тип 1) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 12 |
| 5.4. | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка дорожных контролеров (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 27.90.70.000 | Дорожный контролер (тип 2) | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.4.1 |  |  |  | Штука | 13 |
| 5.4.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке дорожного контроллера (тип 2) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 13 |
| 5.5 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка детекторов транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | 27.90.70.000 | Детектор транспорта | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.5.1 |  |  |  | Штука | 78 |
| 5.5.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке детектора транспорта | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 78 |
| 5.6 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка табло вызывных пешеходных |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 27.90.70.000 | Табло вызывное пешеходное | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.3.5.1 |  |  |  | Штука | 42 |
| 5.6.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке табло пешеходных вызывных | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 42 |
| 6 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 62.01.11.000 | Работы по интеграции дорожных видеокамер КФВФ | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 22 |
| 6.2 | 62.01.11.000 | Работы по интеграции дорожных видеокамер | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 7 |
| 6.3 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка камеры видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 26.40.33.111/ 26.70.13.000-00000008 | Камера видеонаблюдения | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.3.1 |  |  |  | Штука | 74 |
| 6.3.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке камер видеонаблюдения | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 74 |
| 6.4 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка дорожных контролеров (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 27.90.70.000 | Дорожный контролер (тип 1) | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.3.2.1 |  |  |  | Штука | 7 |
| 6.4.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке дорожного контроллера (тип 1) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 7 |
| 6.5 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка дорожных контролеров (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 27.90.70.000 | Дорожный контролер (тип 2) | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.4.1 |  |  |  | Штука | 15 |
| 6.5.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке дорожного контроллера (тип 2) | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 15 |
| 6.6 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка детекторов транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 27.90.70.000 | Детектор транспорта | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.1.5.1 |  |  |  | Штука | 67 |
| 6.6.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке детектора транспорта | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 67 |
| 6.7 | 42.11.20.300 | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации: поставка и установка табло вызывных пешеходных |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | 27.90.70.000 | Табло вызывное пешеходное | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара указаны в п.3.5.1 |  |  |  | Штука | 30 |
| 6.7.2 | 42.11.20.300 | Монтажные и пуско-наладочные работы по установке табло пешеходных вызывных | Описание работ |  | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии и объеме, определенном Техническим заданием на выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации |  | Условная единица | 30 |

V. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПОДСИСТЕМЫ

5.1. Состав работ.

5.1.1. Подрядчик должен передать Заказчику неисключительные (пользовательские) права на программное обеспечение Подсистемы с учетом требований к функциональности, указанных в разделеV настоящего Технического задания.

    - Подрядчик должен установить и настроить программное обеспечение Подсистемы с учетом требований, указанных в разделе V настоящего Технического задания, а также поставить, настроить и интегрировать существующие дорожные видеокамеры в соответствии с п. 5.4 и Приложением 4 к настоящему Техническому заданию.

  - Состав Подсистемы.

5.2.1. Подсистема должна строиться на основе гибкой, масштабируемой архитектуры, обеспечивающей возможность оперативного наращивания её функциональных возможностей путём внедрения новых сервисов и дополнительных функций без необходимости перестройки существующей логики работы. Такая архитектура должна гарантировать лёгкую адаптацию к изменяющимся задачам и условиям эксплуатации, 
а также позволять поэтапное расширение Подсистемы по мере возникновения новых требований.

В минимальный базовый состав Подсистемы входят следующие обязательные программные обеспечения:

Программное обеспечение № 1.

- функционал видеонаблюдения – обеспечение сбора, отображения и первичной обработки видеопотоков с дорожных видеокамер;

- функционал хранения данных – надёжное структурированное хранение видеозаписей, архивов инцидентов и сопутствующей информации с возможностью быстрого доступа и поиска.

- Программное обеспечение № 2.

- функционал видеоаналитики – автоматическая обработка видеоданных 
с использованием алгоритмов машинного зрения и искусственного интеллекта для детектирования ДТП, ЧС, нарушений ПДД и иных дорожных инцидентов;

- функционал визуализации – предоставление пользователям унифицированного интерфейса для просмотра видео в реальном времени и из архива, отображения инцидентов на картографической основе, формирования отчётов и управления системой.

  - Пользователи Подсистемы.

5.3.1. Подсистема должна позволять создавать неограниченное количество пользователей с возможностью назначения гибких прав и разделения доступа согласно утверждённым регламентам.

5.3.2. В Подсистеме должны быть определены следующие типы пользователей:

- администратор системы;

- оператор системы;

- пользователь системы.

  - Содержание работ.

5.4.1. Подрядчик обеспечивает:

- разработку технической документации на Подсистему, как элемента информационной системы;

- внедрение Подсистемы:

- поставку, монтаж и последующую интеграцию дорожных видеокамер в Подсистему в рамках внедрения Подсистемы осуществляется в соответствии с адресным перечнем Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию и эксплуатационной документацией производителя. Технические характеристики дорожных видеокамер приведены в Приложении № 4 к настоящему Техническому заданию.

  - обеспечение совместимости Подсистемы с ГИС АПК «Безопасный город» 
в соответствии с п. 5.8 настоящего Технического задания и Приложением № 7 (Технические требования, предъявляемые к внешним системам видеонаблюдения, подключаемым к системам под управлением «Центр Мониторинга и Контроля ГИС АПК «Безопасный город») к настоящему Техническому заданию;

  - интеграцию существующего оборудования КУ «РЦОДД» (дорожных видеокамер ИТС) в Подсистему с обеспечением его работы в режиме детектирования инцидентов и сбора параметров дорожного движения, а именно:

    - дорожных видеокамер комплексов ФВФ согласно Адресного перечня участков улично-дорожной сети, предназначенных для выполнения работ по развитии функциональных возможностей ИТС ОГА (далее – адресный перечень) Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию (Технические характеристики дорожных видеокамер КФВФ и ИТС приведены в Приложении № 6 к настоящему Техническому заданию);

    - дорожных видеокамер ИТС, установленных на УДС согласно 
Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию (Технические характеристики дорожных видеокамер КФВФ и ИТС приведены в Приложении № 6 к настоящему Техническому заданию);

  - настройку дорожных видеокамер относительно направлений и полос движения, зон фиксации, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации производителя оборудования и разработчика Подсистемы;

  - проверку работоспособности дорожных видеокамер;

  - проведение предварительных и приемочных испытаний, опытной эксплуатации и ввод в промышленную эксплуатацию;

- разработку исполнительной документации на Подсистему;

- передачу Заказчику неисключительных прав на программное обеспечение в соответствии с разделом V настоящего Технического задания и технической документации на Подсистему и ее элементы, руководства пользователя, оператора, администратора, программы и методики испытаний;

- обучение 10 человек персонала Заказчика.

5.4.2. При выполнении работ по монтажу дорожных видеокамер по адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, Подрядчик за свой счёт и своими силами обеспечивает:

- подключение оборудования к сетям связи ВОЛС и к сетям постоянного электроснабжения, в соответствии с требованиями нормативной документации;

- наличие устойчивой связи и настройку сетевых параметров на весь период выполнения работ, включая проведение пусконаладочных работ, испытаний и приёмку объектов Заказчиком, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки.

5.4.2.1. Организация канала связи осуществляется исключительно с использованием ВОЛС. Использование сотовых каналов связи (SIM-карт) не допускается.

5.4.3. Дорожные видеокамеры монтируются на существующие опоры 
с учётом обеспечения реализации всего необходимого функционала такого оборудования.

5.4.3.1. Точные места размещения дорожных видеокамер с учётом их технических 
и конструктивных особенностей определяются Подрядчиком самостоятельно и подлежат обязательному согласованию с Заказчиком и включению в техническую и рабочую документацию на Подсистему.

5.4.4. Подрядчик обязан в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора разработать и направить на электронную почту Заказчику на согласование рабочую документацию, содержащую:

- документацию, предусмотренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 675 «О порядке контроля за соблюдением требований, предусмотренных частью 2.1 статьи 13 и частью 6 статьи 14 Федерального закона 
«Об информационных технологиях и о защите информации» для ввода в эксплуатацию Подсистемы в качестве информационной системы;

- схемы размещения дорожных видеокамер (с привязкой к координатам, адресам, опорам) выполненные в масштабе на основе топографической съемки местности;

- ведомости объёмов работ.

5.4.4.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документации рассматривает её, согласовывает либо направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний.

5.4.4.2. В случае получения замечаний Подрядчик обязан устранить их и представить доработанную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний.

5.4.5. В рамках взаимодействия Подсистемы и ГИС АПК «Безопасный город» Заказчик предоставляет Подрядчику не более 60 (шестидесяти) штук дорожных видеокамер в соответствии с перечнем технических характеристик оборудования, входящего в состав ГИС АПК «Безопасный город» Приложение № 6 к настоящему Техническому заданию для интеграции во внедряемую Подсистему. Адреса, координаты, а также иная, необходимая информация, по данным дорожным видеокамерам направляются Заказчиком Подрядчику письменным уведомлением. Подрядчик обязан обеспечить интеграцию предоставленных дорожных видеокамер в Подсистему в полном объёме, включая настройку видеопотоков, обеспечение их передачи в центр обработки данных Заказчика, а также возможность детектирования инцидентов с использованием алгоритмов видеоаналитики.

5.5. Требования к функционалу видеонаблюдения и хранения данных.

5.5.1. Общие требования к функционалу видеонаблюдения и хранения данных.

Подрядчиком обеспечивается подключение, приём и обработка видеопотоков не менее чем 1742 видеоканалов, включая:

- вновь устанавливаемые дорожные видеокамеры согласно адресному перечню (Приложение № 1);

- существующие видеоисточники, интегрируемые в Подсистему (дорожные видеокамеры КФВФ, камеры ИТС, установленные на улично-дорожной сети и принадлежащие Заказчику), согласно адресному перечню (Приложение № 1);

- перспективные дорожные видеокамеры, планируемые к установке в рамках дальнейшего развития Подсистемы для достижения второго уровня зрелости ИТС (в соответствии с Методикой АК-95-р) по показателю 100% оснащения дорожными видеокамерами 387 участков различных видов дорог, что предполагает установку дополнительных 1355 дорожных видеокамер;

- дорожные видеокамеры, входящие в состав КФВФ на территории Омской области, подлежащие интеграции в Подсистему в количестве 161 единицы.

Указанное количество видеоканалов должно обрабатываться одновременно 
в режиме реального времени с применением алгоритмов видеоаналитики для автоматического детектирования дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций и иных дорожных инцидентов согласно перечню событий, приведённому в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию. Система должна обеспечивать масштабируемость и возможность наращивания количества обрабатываемых каналов без потери производительности и без необходимости реконфигурации базового программного ядра.

Поставляемый функционал видеонаблюдения и видеоаналитики должен решать базовые задачи объектов и ряд функциональных задач, включая:

- конфигурирование, установку режимов и параметров работы средств видеонаблюдения;

- поддержку одновременного использования до трёх потоков от камеры 
с различными наборами настроек (разрешение, частота кадров, компрессия), любой 
из которых может быть выбран как поток для записи;

- регулировку порога срабатывания по размерам движущихся объектов;

- настройку нескольких зон контроля для каждой видеокамеры;

- поддержку работы с панорамными камерами с возможностью преобразования изображения (180°/360°) и поддержкой цифрового PTZ как для живого, так и архивного видео;

- возможность системы записывать и воспроизводить видеопотоки в форматах MJPEG, MPEG4, H.264, H.265;

- возможность присвоения текстового признака каждой видеокамере (номер 
и название видеокамеры, текущее время и дата);

- индивидуальную настройку параметров изображения, качества сжатого изображения, скорости записи для каждого входа;

- запись видеоинформации на внешние носители из внутреннего видеоархива 
в целях создания видеоархива, предназначенного для организации длительного хранения видеоматериалов;

- воспроизведение видеозаписи с использованием любого режима отображения записанной видеоинформации;

- автоматическое изменение режимов записи по расписанию в зависимости 
от времени суток и даты;

- запрет на удаление операторами информации из долговременного архива;

- вывод видеокадров из архива на печать;

- поддержку функции протоколирования инцидентов с возможностью выбора фильтров-критериев, по которым производится выборка и отображение инцидентов 
из общего протокола, настройки времени хранения протокола инцидентов, настройки «закладок» для каждого вида регистрируемых инцидентов, поиска по заданным параметрам: времени, виду инцидента;

- фиксацию событий, согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию, в зоне обзора улично-дорожной сети и выдачу информации о зафиксированных инцидентах.

5.5.2. Интеллектуальный поиск видеозаписи в архиве

Интеллектуальный поиск видеозаписи в архиве должен осуществляться:

- по признаку места и времени инцидента, номеру видеокамеры;

- по факту срабатывания детектора движения (в определённой зоне, 
в выбранный временной интервал);

- в пределах заданной области в поле зрения видеокамеры (по заранее наложенной на видеокадр маске);

- по проставленным при просмотре видеоархива или в режиме мониторинга 
с одновременной записью на диск «закладками» - специальным меткам для обозначения фрагментов видеозаписи;

- по группам инцидентов и видам событий, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Техническому заданию.

5.5.3. Дополнительные функциональные требования к видеонаблюдению и хранению данных.

Функционал должен обеспечивать:

- хранение архивов изображения в формате, защищённом 
от несанкционированного изменения, с возможностью экспорта фрагментов 
в общепринятые форматы;

- поиск в архиве изображений по номеру видеокамеры, времени, дате;

- сохранение на съёмных носителях резервных копий установок и конфигураций системы;

- наличие функционала анализа качества видеосигнала (детекция засветки, расфокусировки, потери сигнала, детектор вандализма);

- наличие функционала интеграции/взаимодействия с системами верхнего уровня (АПК «Безопасный город») с возможностью трансляции живого и архивного видео по стандартным отраслевым протоколам RTSP;

- наличие интеграционных механизмов REST для обеспечения информационного обмена со сторонними подсистемами;

- наличие возможности авторизации видеоисточников по протоколу http, позволяющему исключить перехват идентификационных данных видеоисточника;

- наличие функционала самодиагностики системы для детектирования работоспособности: корректность записи видеоархива на диск, информирование об истечении срока лицензионного ключа, о критичной нагрузке процессора, о проблемах при записи архива и др.;

- поддержку макрокоманд и языка скриптов, выполняющих последовательности управляющих действий, задающих логику работы отдельных подсистем или единиц оборудования;

- наличие интерфейса для интеграции с другими подсистемами 
на программном уровне;

- наличие полнофункциональной совместимости со специальным программным модулем для осуществления централизованного мониторинга и контроля;

- поддержку двухмерных карт объектов;

- поддержку записи на сетевые хранилища;

- поддержку работы в виртуальных средах;

- наличие встроенного отказоустойчивого кластера, обеспечивающего автоматическое аварийное переключение между аппаратными компонентами и восстановление работоспособности системы в любых конфигурациях;

- наличие функционала web-трансляции видеопотока для просмотра через web-браузеры;

- наличие возможности трансляции видеопотока без транскодирования напрямую в web-браузер в кодеке H.264/H.265 с использованием аппаратной декомпрессии на клиентском месте;

- поддержка многопоточности функционала web-трансляции видеопотока;

- возможность выгрузки видеофайла, связанного с инцидентом и записанного одновременно с нескольких видеокамер;

- наличие автономного автоматически выгружаемого видеоплеера, позволяющего автономно проигрывать экспортированные видеофайлы, связанные с инцидентом;

- возможность задать подробные (не менее 5 уровней доступа) индивидуальные права доступа к каждому объекту в системе;

- возможность изменения интерфейса пользователя в зависимости от выданных прав, исключая из интерфейса запрещенные к активации кнопки, меню, функции;

- наличие функционала аудита действий пользователя, логирующий большинство действий операторов и администраторов системы. Должны логироваться действия, влияющие на критические важные параметры конфигурации системы и основные результаты работы;

- возможность нанесения титров и затемнения произвольного сектора видеоизображения для операторов системы;

- отсутствие возможности у пользователей и платформы изменения разрешения исходного видеопотока средствами видеоплатформы, для обеспечения ретрансляции исходного, видеопотока без изменений и искажений в сторону клиента видеосистемы;

- наличие версии программной платформы, поддерживающей Linux-based операционные системы;

- наличие записи о внесении программного обеспечения в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского ПО).

5.6. Требования к функционалу видеоаналитики и визуализации.

5.6.1. Решение задачи контроля инцидентов и объектов.

Должны быть реализованы функции, обеспечивающие возможность работы пользователя с заданием на контроль инцидентов, перечень которых указан в Приложении № 3, и объектов на заданной территории (далее – задание на контроль, видеоаналитика):

5.6.1.1. Ведение заданий на контроль заданных участков территории:

- ввод и редактирование атрибутов заданий;

- выбор контролируемых инцидентов и объектов каждой камерой;

- добавление в задание видеокамер, которые должны следить за участком контроля, с возможностью поиска и выбора видеокамер из списка доступных пользователю, а также с возможностью выбора видеокамер на карте, добавления ссылки на видеопоток;

- просмотр изображений, получаемых с выбранных видеокамер, в режиме онлайн;

- удаление выбранной видеокамеры из задания;

- копирование выбранной видеокамеры в задании.

5.6.1.1. Настройка выбранной видеокамеры:

- создание конфигурации разметки зон идентификации инцидентов;

- возможность выгрузки снимка и отрезка видеозаписи на носитель информации компьютера пользователя;

- возможность загрузки конфигурации разметки зон идентификации инцидентов из файла;

- выделение зоны детекции на снимке;

- разметка снимка для удаления ненужных для детекции фрагментов;

- установка порога срабатывания;

- установка расписания выполнения задания.

Должны быть реализованы функции экспорта, удаления задания на контроль заданных участков территории.

5.6.2. Решение задачи идентификации инцидентов и объектов, а также формирования статистики.

Должно обеспечиваться выполнение следующих функций:

- получение видеопотока или потока фотоснимков с выбранных видеокамер;

- получение данных о местоположении, состоянии и установленном ракурсе видеокамер, которые могут быть использованы для задач Подсистемы;

- поиск объектов заданных типов в контролируемой зоне;

- определение факта наступления инцидента в контролируемой зоне;

5.6.3. Обеспечение в веб-интерфейсе оператора.

5.6.3.1. Ведение заданий на контроль:

- отображение заданий на контроль (видеоаналитика) на картографической основе с привязкой к участку местности и цветовым обозначением статуса задания;

- возможность выбора задания на карте для просмотра подробной информации;

- отображение заданий на контроль в виде списка с возможностью выбора задания в списке, поиска и фильтрации заданий по атрибутам;

- возможность создания нового задания (видеоаналитики);

- отображение общего количества заданий;

- отображение количества заданий в каждом статусе на текущий момент;

- реализация карточки выбранного задания с возможностью редактирования, экспорта, удаления задания.

5.6.3.2. Работа с журналом задания:

- ведение архива фотоснимков контролируемого участка и видеоархива и результатов идентификации инцидентов с настройкой срока хранения;

- фильтрация данных журнала по условиям;

- просмотр статистики по каждому типу инцидента для задания;

- просмотр статистики обработки результатов детекции оператором;

- выгрузка информации по заданию (данные для обучения алгоритма распознавания);

- выгрузка информации по заданию в формате .csv;

- просмотр истории изменения задания с фильтрацией по условиям (дата и время изменения, список изменений в задании, логин пользователя, который внёс изменения).

5.6.3.3. Ведение общего журнала инцидентов с возможностью:

- просмотра карточки задания, по которому зафиксирован инцидент;

- просмотра настроек камеры, зафиксировавшей инцидент;

- выгрузки информации об инциденте в формате .csv для дообучения алгоритма распознавания;

- выгрузки информации об инциденте (снимки и файлы с информацией о разметке) на любой носитель информации;

- создания поручений по инциденту;

- просмотра в графическом виде ключевых показателей эффективности распознавания.

5.6.4.Обеспечение в веб-интерфейсе Подсистемы.

5.6.4.1. Для детектирования:

- вывод (в том числе автоматический) информации о зафиксированных дорожных инцидентах на картографической подоснове на АРМ и видеостену Заказчика;

- вывод списка дорожных инцидентов в виде списка (по умолчанию отображаются инциденты за последние 24 часа);

- карточка дорожных инцидентов должна содержать сведения, предусмотренные классификацией по ГОСТ Р 71159-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема выявления дорожных инцидентов» и ПНСТ 893-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема видеонаблюдения и детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Общие технические требования», включая: уникальный номер инцидента, группу и вид инцидента, дату и время (период) фиксации, адрес камеры, зафиксировавшей инцидент, фотографию и фрагмент видео, подтверждающие инцидент;

- поиск по типу, виду, номеру инцидента, адресу расположения камеры, по промежутку дат.

Подсистема должна обеспечивать возможность автоматической передачи сформированных инцидентов во внешние информационные системы (ВИС) методом REST API.

5.6.4.2. Для видеонаблюдения:

- возможность обзора участков УДС с помощью полнофункциональных поворотных видеокамер (дистанционное вращение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, фокусирование, приближение и удаление участков и объектов видеонаблюдения);

- возможность обзора участков УДС с помощью полнофункциональных стационарных видеокамер (фокусирование, приближение и удаление участков и объектов видеонаблюдения);

- возможность видеозаписи и архивирования информации;

- ручное управление (поворот, масштабирование изображения) поворотными видеокамерами;

- возможность автоматического управления поворотными видеокамерами, возможность установки предварительно заданной схемы настроек положения видеокамер (пресетов) и автоматический переход видеокамер на данную схему при определённых условиях, а также вывод соответствующего изображения на монитор пользователя;

- возможность автоматического обхода препозиций (патрулирование) поворотными видеокамерами;

- установка многоуровневого (с различными приоритетами) разграничения доступа к настройкам и конфигурациям видеокамер, доступа к видеопотоку от камер, управлению видеокамерами, доступа к архиву;

- возможность установки различных настроек записи по инцидентам;

- возможность транскодирования, мультиплексирования видеопотоков;

- обработка (сжатие) и передача информации в систему хранения данных;

- вывод изображения с видеокамер на АРМ пользователей и коллективные средства отображения информации;

- предоставление покадрового и потокового видеоизображения;

- фильтрация выдачи данных пользователям;

- возможность предоставления доступа на просмотр к архивным видеозаписям с интегрированных видеокамер наблюдения по запросам пользователей без ограничений глубины.

5.7. Дополнительные требования к функционалу Подсистемы.

5.7.1. Подсистема должна обладать следующими дополнительными функциональными возможностями:

- сохранение автономии удалённых объектов мониторинга – возможность не связывать распределённые объекты в единую сеть и проводить независимое администрирование удалённых систем;

- мониторинг живого и архивного видео из удалённой системы. Просмотр и передача видеоданных осуществляется только с тех камер, которые выведены на мониторы операторов в текущий момент времени;

- возможность сокращения потребности в дисковом пространстве за счёт обращения к видеоархивам, хранимым на объектах наблюдения;

- возможность резервирования видеоархива в центре мониторинга;

- выборочная запись видеоархива удалённой системы в центре;

- работа с видеоаналитическими детекторами;

- возможность осуществлять поиск государственного регистрационного знака транспортного средства по контрольным спискам;

- обеспечивать возможность подключения режима поиска сопровождения транспортного средства при работе с архивными видеоданными;

- отправка тревожных инцидентов с связанной информацией (видео/фото/геопозицией) из интерфейса оператора в другие информационные системы (АПК «Безопасный город»);

- поддержку клиент-серверной архитектуры;

- эффективную работу диспетчерской службы и поддержку принятия решений;

- централизованную систему, обеспечивающую оперативный сбор, доставку, обработку данных, а также управление независимыми системами безопасности удалённых объектов;

- гибкую настройку сценариев работы единого центра мониторинга;

- регистрацию и хранение конфигураций, состояний и инцидентов объектов системы;

- возможность расширения и увеличения функциональной части – создание подсистемы обработки инцидентов и оповещения операторов системы;

- возможность построения иерархической структуры из неограниченного количества мониторинговых центров локального и высшего уровня;

- поддержку внешних систем хранения данных;

- формирование данных о параметрах транспортных потоков в зоне контроля видеокамер, подключенных к Подсистеме и интегрированных к ней:

- интенсивность движения (количество транспортных средств в единицу времени по полосам и направлениям);

- среднюю и мгновенную скорость движения по полосам;

- плотность транспортного потока;

- состав транспортного потока (легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы);

- длительность и частота задержек и остановок (длительность и частота);

- показатели загруженности полос и выявление критических участков.

- выгрузку данных во внешние системы;

- формирование отчетных сведений об инцидентах:

- по времени: отчёты за смену, сутки, неделю, месяц; срезы по часам пиковой нагрузки; хронология событий в рамках конкретного инцидента;

- по зонам: сводные отчёты по камерам, участкам, районам, объектам; тепловые карты частоты инцидентов;

- по типу: классификация по категориям (ДТП, нарушение ПДД, оставленные предметы, ЧС и др.) с подсчётом количества и долей в общем объёме;

- по дальнейшим действиям: статусы отработки (в работе, закрыто, передано в другую службу), исполнители, сроки реагирования и устранения последствий;

- по отработке: анализ эффективности реагирования (время до уведомления, время до начала действий, результат), выявление отклонений от регламентов и формирование рекомендаций по улучшению.

Отчёты должны формироваться в виде структурированных документов (PDF, Excel) с графиками, таблицами и вложениями (скриншоты, фрагменты видео), а также быть доступны в интерактивном виде в интерфейсе системы с возможностью фильтрации, сортировки и экспорта. Должна быть предусмотрена настройка шаблонов отчётов под требования конкретных получателей и автоматическое расписание их формирования и рассылки.

5.8. Требования к совместимости Подсистемы с ГИС АПК «Безопасный город».

5.8.1. Подсистема должна обеспечивать совместимость с существующей системой регионального видеонаблюдения, установленной в БУ «Безопасный регион» (далее – СМВ), в соответствии с требованиями Распоряжения Министерства региональной безопасности Омской области от 05.03.2026 № 23-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства региональной безопасности Омской области от 17 июня 2021 года № 174-р «О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы Омской области «Аппаратно-программный комплекс технических средств «Безопасный город», включая:

- совместимость с программным обеспечением единого центра мониторинга Заказчика и наличие подтверждённого производителем статуса о возможности передачи тревожных сообщений и видеопотока в целях организации единого информационного пространства;

- наличие унифицированного программного пользовательского интерфейса, идентичного существующей СМВ, в целях удобства оператора и соблюдения единых требований к эргономике рабочего пространства оператора;

- возможность обмена данными со смежными подсистемами по интеграционным механизмам (API, SDK), полностью идентичным используемым в существующей СМВ, 
в целях унификации сетевой политики;

- возможность единого администрирования из текущей СМВ посредством интерфейсного конфигурирования дерева объектов;

- поддержку обновления программного продукта из одного инсталлятора 
с существующей СМВ для удобства обслуживания системы;

- возможность записи видеоархива в виде файлов с зашифрованными расширением и структурой для обеспечения единой политики защиты информации.

5.8.2. В целях обеспечения информационного взаимодействия между ИТС ОГА и ГИС АПК «Безопасный город» Подрядчик обязан:

- обеспечить передачу тревожных инцидентов из Подсистемы в ГИС АПК «Безопасный город» в реальном времени;

- обеспечить возможность просмотра живого и архивного видео с видеокамер Подсистемы из интерфейса ГИС АПК «Безопасный город»;

- обеспечить синхронизацию справочников и классификаторов (типы инцидентов, перечень объектов и т.п.) между Подсистемой и ГИС АПК «Безопасный город»;

- предусмотреть возможность двустороннего обмена данными (передача инцидентов, статусов их обработки, видеоматериалов) по защищённым каналам связи;

- предоставить документацию по API и интеграционным механизмам для последующего взаимодействия с ГИС АПК «Безопасный город».

5.8.3. Приёмочные испытания Подсистемы должны включать проверку интеграционного взаимодействия с ГИС АПК «Безопасный город» с участием представителей БУ «Безопасный регион» (по согласованию с Министерством региональной безопасности Омской области).

5.9. Требования к работам по установке и настройке Подсистемы.

Подрядчик должен обеспечить посредством REST API передачу данных от Подсистемы в ИТС ОГА, а также реализовать следующие функции взаимодействия с существующими элементами ИТС Заказчика:

- единую систему авторизации и аутентификации (с использованием стандартных механизмов REST API, например, токенов доступа);

- использование существующей картографической подложки и её функций, включая:

  - сбор, хранение, анализ и графическую визуализацию пространственных (географических) данных и связанной с ними информации об объектах;

  - визуализацию на картографической подложке текущего состояния технических средств Подсистемы;

  - визуализацию слоёв с различными типами пространственных объектов на карте;

  - геофиксацию событий на электронной карте с возможностью фильтрации по типу событий, а также с возможностью детализации информации;

  - ввод оперативных данных о ситуации на автомобильной дороге (ДТП) посредством пользовательского интерфейса с последующей передачей через REST API;

- мониторинг работы и состояния периферийного оборудования Подсистемы (дорожных видеокамер) и предоставление доступа к видеопотокам через REST API-интерфейсы.

Согласование протоколов взаимодействия, форматов передаваемых данных и предоставление доступа к ресурсам ИТС осуществляется Заказчиком. Подрядчик реализует указанные REST API-интерфейсы и обеспечивает передачу данных в установленные сроки собственными силами и средствами.

5.10. Объём прав на поставляемое в рамках выполнения работ программное обеспечение.

Объем прав на программное обеспечение, предоставляемое заказчику, в рамках выполнения работ, обеспечивает возможность установки и использования программного обеспечения в государственных информационных системах Омской области на всей территории Омской области и включает в себя права:

1) инсталлировать программное обеспечение и компоненты программного обеспечения;

2) запускать программное обеспечение;

3) хранить программное обеспечение в памяти ЭВМ;

4) воспроизводить программное обеспечение (полностью или частично) в любой форме и любыми способами;

5) осуществлять действия, необходимые для функционирования программного обеспечения в соответствии с его прямым назначением.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

6.1. В рамках исполнения Договора Подрядчик выполняет следующие виды работ:

- демонтаж существующих и поставку и монтаж новых дорожных контроллеров 
со встроенным СКЗИ с дальнейшей его настройкой и вводом в эксплуатацию, в соответствии с адресным перечнем указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию и техническим характеристикам, приведенным в Приложении № 5 к настоящему Техническому заданию;

- программирование дорожных контроллеров в соответствии с паспортами светофорных объектов (предоставление Заказчиком паспортов на светофорные объекты (планы и режимы работы), а также разработку адаптивных алгоритмов светофорного регулирования, позволяющих подстраивать режимы работы под реальную дорожную обстановку.

- поставку и монтаж детекторов транспорта на всех подходах к перекрестку 
с обеспечением фиксации транспортных средств по каждой полосе движения 
и направлениям согласно Техническим характеристикам, указанным в Приложении № 5, 
к настоящему Техническому заданию.

- демонтаж существующих ТВП и поставку и монтаж новых ТВП с сенсорным вызовом и в антивандальном исполнении согласно Техническим характеристикам 
в Приложении № 5 к настоящему Техническому заданию.

- настройка оборудования (дорожных контроллеров и детекторов транспорта) в соответствии с протоколами обмена данными, предоставленными Заказчиком, предусмотренными для указанных типов оборудования.

6.2. Подрядчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора проводит обследование каждого участка улично-дорожной сети, на котором планируется выполнение работ, разрабатывает Рабочую документацию на каждый объект, включающую перечень необходимых работ. Разработанная Рабочая документация направляется Подрядчиком на электронную почту Заказчика на согласование.

6.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Рабочей документации рассматривает её и принимает одно из следующих решений:

- согласовывает Рабочую документацию в полном объёме;

- возвращает Рабочую документацию на доработку с письменным перечнем замечаний и предложений по корректировке состава и объёмов работ;

- отклоняет Рабочую документацию с мотивированным обоснованием.

В случае получения замечаний Подрядчик обязан устранить их и представить доработанную Рабочую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний.

После согласования Рабочей документации Заказчик письменно информирует Подрядчика о принятом решении путём направления соответствующего уведомления (письма).

6.4. Условия выполнения работ.

6.4.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями, которые предъявляются к конкретным видам работ. Эти требования определяются нормативными правовыми актами, техническими регламентами, стандартами, Рабочей документацией и другими регулирующими документами. Их соблюдение обеспечивает безопасность для работников, окружающей среды, третьих лиц, а также качество и соответствие результатов работ установленным стандартам.

6.4.2. При выполнении работ по монтажу оборудования светофорных объектов, Подрядчик за свой счёт и своими силами обеспечивает:

- подключение оборудования к сетям связи ВОЛС и к сетям электроснабжения, в соответствии с требованиями нормативной документации;

- наличие устойчивой связи и настройку сетевых параметров на весь период выполнения работ, включая проведение пусконаладочных работ, испытаний и приёмку объектов Заказчиком, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки;

Организация канала связи осуществляется исключительно с использованием ВОЛС. Использование сотовых каналов связи (SIM-карт) не допускается.

6.5. Подрядчик должен обеспечить передачу данных в ИТС ОГА в соответствии
с информационными протоколами обмена данными, указанными в Приложении № 2 
к настоящему Техническому заданию.

  - 6.6. Требования к безопасности работ:

Подрядчик обязан выполнять работы без перерыва движения транспорта и с соблюдением требований «ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения на время производства работ.

До проведения мероприятий, связанных с работой на высоте (на опорах) и занятием полосы проезжей части специализированным автотранспортом (автовышка, и т.д.) Подрядчик выполняет все необходимые согласования.

Подрядчик обязан за свой счет и собственными силами обеспечить надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося на территории проведения работ в соответствии с адресным перечнем, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, от начала работ до завершения монтажных работ и подписания документа о приемке.

Подрядчик отвечает за соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории каждого объекта в соответствии с адресным перечнем, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ на объектах в соответствии с адресным перечнем, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей.

Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с настоящим 
Техническим заданием и разработанной Рабочей документацией, а также требованиям технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на каждом объекте 
в соответствии с адресным перечнем, указанным в Рабочей документации. При проведении работ в застроенной части города Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды, сохранность объектов благоустройства.

Подрядчик при осуществлении работ, в том числе при работе с техническими средствами регулирования и управления дорожным движением, обеспечивает безусловную безопасность участников дорожного движения.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, 
в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на каждом объекте в соответствии с адресным перечнем, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, Подрядчик должен осуществлять контроль за обеспечением безопасного производства работ.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ.

7.1. Внедрение Подсистемы.

7.1.1. Результатом выполнения работ по настоящему Техническому заданию является внедрённая и введённая в эксплуатацию Подсистема, функционирующая 
в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также комплект переданной Заказчику документации и обученный персонал.

7.1.2. Состав результатов работ:

Работоспособная Подсистема, включающая:

  - смонтированное, настроенное, а также интегрированное периферийное оборудование (дорожные видеокамеры КФВФ и ИТС) в соответствии с адресным перечнем указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию;

  - установленное и сконфигурированное программное обеспечение, включая передачу неисключительных прав на программное обеспечение;

  - интегрированное с ГИС АПК «Безопасный город» программное обеспечение, обеспечивающее выполнение требований п. 5.8 настоящего Технического задания;

  - настроенный обмен данными между функционалом видеоаналитики и иным программным обеспечением Заказчика, внешними системами и сервисами методом REST API, а также предоставленный (настроенный) доступ к описанию необходимых для этого протоколов интеграции;

  - успешно пройденные приёмочные испытания всего функционала.

Комплект документации:

  - разработанная и согласованная с Заказчиком Рабочая документация (в соответствии с п. 5.4.4 настоящего Технического задания)

  - Техническая документация на Подсистему;

  - исполнительная документация;

  - руководство администратора, руководство пользователя (оператора) на русском языке;

  - паспорта, лицензии, сертификаты на оборудование, лицензии на программное обеспечение;

  - документация по API и интеграционным механизмам для взаимодействия с ГИС АПК «Безопасный город».

Обученный персонал:

  - прошедших обучение работе с Подсистемой персонал Заказчика, (администрирование и эксплуатация).

7.1.3. Критерии приёмки результатов работ:

Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании следующих критериев:

- Полнота поставки: Подсистема, все оборудование поставлены в соответствии с адресным перечнем участков улично-дорожной сети, предназначенных для выполнения работ по развитию функциональных возможностей ИТС ОГА (модернизация светофорных объектов (замена дорожных контроллеров, установка детекторов транспорта и ТВП), внедрение Подсистемы (монтаж новых дорожных видеокамер интеграция существующих дорожных видеокамер КФВФ и ИТС согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию и имеют необходимые сертификаты и лицензии;

- Функциональность: Подсистема выполняет все функции, предусмотренные разделом V настоящего Технического задания;

- Интеграция с ГИС АПК «Безопасный город»: успешно выполнены все требования п. 5.8 настоящего Технического задания, включая проверку информационного обмена в рамках приёмочных испытаний с участием представителей БУ «Безопасный регион».

- Документация: передан полный комплект документации, указанный в п. 7.1.2 настоящего Технического задания;

- Обучение: проведено обучение персонала в полном объёме.

7.2. Модернизация светофорных объектов.

7.2.1. Результатом выполнения работ по настоящему Техническому заданию является смонтированное, настроенное и введённое в эксплуатацию оборудование в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

7.2.2. Состав результатов работ:

Работоспособное оборудование, включающее:

  - смонтированное, настроенное периферийное оборудование (дорожные контроллеры, детекторы транспорта, ТВП) в соответствии с адресным перечнем, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию;

  - внедренные адаптивные алгоритмы управления дорожным движением;

  - удаленный мониторинг управления из Центра управления дорожным движением.

Комплект документации:

  - разработанная и согласованная с Заказчиком Рабочая документация (в соответствии с п. 6.3-6.4 настоящего Технического задания)

  - Техническая документация на оборудование;

  - исполнительная документация;

  - паспорта и сертификаты на оборудование.

7.2.3. Критерии приёмки результатов работ:

Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании следующих критериев:

- Полнота поставки: Подсистема. Дорожные видеокамеры поставлены в соответствии с адресным перечнем участков улично-дорожной сети, предназначенных для выполнения работ по развитию функциональных возможностей ИТС ОГА (модернизация светофорных объектов (замена дорожных контроллеров, установка детекторов транспорта и ТВП), внедрение Подсистемы (монтаж новых дорожных видеокамер интеграция существующих дорожных видеокамер КФВФ и ИТС согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию и имеют необходимые сертификаты и лицензии;

- Функциональность: Подсистема выполняет все функции, предусмотренные разделом V настоящего Технического задания;

- Интеграция с ГИС АПК «Безопасный город»: успешно выполнены все требования п. 5.8 настоящего Технического задания, включая проверку информационного обмена в рамках приёмочных испытаний с участием представителей БУ «Безопасный регион».

- Документация: передан полный комплект документации, указанный в п. 7.1.2 настоящего Технического задания;

7.2.4. Подрядчик обязуется разработать и передать Заказчику утвержденные 
в соответствии с Приказом Минтранса России от 18.02.2025 № 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» проекты ОДД на период эксплуатации участка дорожной сети, на котором выполнена модернизация светофорных объектов в соответствии с Рабочей документацией.

7.2.5. Требования к проверке объемов выполненных работ.

Приёмка объёмов выполненных работ осуществляется на основании Рабочей документации, согласованной Заказчиком в установленном порядке.

Поставляемое оборудование не должно иметь механических повреждений, следов коррозии; заводская маркировка должна соответствовать паспортным данным.

Монтаж оборудования должен соответствовать:

- требованиям СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

-требованиям по заземлению и молниезащите.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Содержание гарантийных обязательств.

Подрядчик гарантирует, что на момент передачи Заказчику результатов всех выполненных работ, включая внедрённую Подсистему и модернизированные светофорные объекты, а также результаты работ по их установке, настройке и монтажу соответствуют требованиям настоящего Технического задания и условиям Договора.

Гарантийный срок на товар, поставляемый Заказчику при выполнении работ, а также на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке и должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем товара.

В период гарантийного срока Подрядчик осуществляет обслуживание Товара 
в соответствии с техническими требованиями производителя, изложенными 
в соответствующей технической документации. При этом расходы на гарантийное обслуживание Товара в течение гарантийного срока производятся за счет Подрядчика, 
в случаях, предусмотренных технической документацией. Подрядчик обязуется устранить недостатки (неисправности) товара не позднее 14 дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

8.1.1. Работоспособность и стабильность:

- Подсистема функционирует без сбоев и ошибок, обеспечивая выполнение всех функциональных требований, предусмотренных разделами V и VI настоящего Технического задания.

- Модернизированные светофорные объекты функционируют в штатном режиме, обеспечивая выполнение всех заложенных алгоритмов управления.

8.1.2. Отсутствие дефектов:

- Подсистема, а также результаты работ по её установке и настройке не имеют дефектов и недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации, включая дефекты, связанные с:

  - некорректной работой алгоритмов видеоаналитики и детектирования инцидентов, предусмотренных Приложением № 3;

  - ошибками в работе пользовательского интерфейса;

  - сбоями при интеграционном взаимодействии с ГИС АПК «Безопасный город» и иными внешними информационными системами через REST API;

  - нарушениями стабильности видеопотоков, записи и хранения видеоархивов.

- Модернизированные светофорные объекты и установленное на них оборудование (дорожные контроллеры, детекторы транспорта, СКЗИ, ТВП) не имеют дефектов и недостатков, препятствующих их нормальной эксплуатации, включая:

  - сбои в работе дорожных контроллеров и ошибки при выполнении управляющих программ;

  - неисправности детекторов транспорта, приводящие к искажению данных о транспортных потоках;

  - нарушения целостности и работоспособности каналов связи (в том числе ВОЛС и защищённых каналов с использованием СКЗИ);

  - отказы в работе ТВП;

  - несоответствие фактического монтажа требованиям рабочей документации и нормативным актам (включая заземление, молниезащиту, антикоррозийную обработку).

8.1.3. Срок гарантии.

Гарантийный срок на Подсистему, а также на все результаты работ по модернизации светофорных объектов (включая установленное оборудование и выполненные монтажные работы) составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке по соответствующему этапу или в целом по Договору (в зависимости от условий приёмки).

8.1.4. Обязанности Подрядчика в течение гарантийного срока.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется:

- устранять все выявленные недостатки и неисправности в работе Подсистемы, а также в работе модернизированных светофорных объектов и установленного на них оборудования;

- осуществлять техническую поддержку и консультации персонала Заказчика по вопросам эксплуатации как Подсистемы, так и модернизированных светофорных объектов;

- в случае выявления дефектов оборудования или ошибок в смонтированных системах, производить их замену или ремонт за свой счёт и своими силами в установленные сроки.

8.1.5. Порядок и сроки устранения недостатков.

Устранение недостатков производится в сроки, согласованные Сторонами в зависимости от категории неисправности, но не превышающие 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки от Заказчика. Для оборудования светофорных объектов, относящегося к критическим элементам управления дорожным движением, срок устранения может быть сокращён по дополнительному соглашению Сторон.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Приложение № 1 Адресный перечень участков улично-дорожной сети, предназначенных для выполнения работ по развитию функциональных возможностей ИТС ОГА (модернизация светофорных объектов (замена дорожных контроллеров, установка детекторов транспорта и ТВП), внедрение Подсистемы (монтаж новых дорожных видеокамер интеграция существующих дорожных видеокамер, КФВФ и элементов ИТС).

Приложение № 2 Регламент организации удаленного доступа сотрудников Подрядчика к информационным ресурсам казенного учреждения Омской области «Региональный центр организации дорожного движения» в рамках выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию элементов ИТС ОГА.

Приложение № 3 Перечень событий для видеоаналитики подсистемы детектирования ДТП и ЧС.

Приложение № 4 Технические требования к дорожным камерам видеонаблюдения.

Приложение № 5 Технические требования к оборудованию для модернизации светофорных объектов (дорожные контроллеры, детекторы транспорта, ТВП).

Приложение № 6 Технические характеристики дорожных видеокамер КФВФ и ИТС.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Адресный перечень участков улично-дорожной сети, предназначенных для выполнения работ по развитию 
функциональных возможностей ИТС ОГА (модернизация светофорных объектов (замена дорожных контроллеров, установка 
детекторов транспорта и ТВП), внедрение Подсистемы (монтаж новых дорожных видеокамер интеграция существующих дорожных 
видеокамер КФВФ и ИТС).

| № участка |  | Места проведения работ |  |  |  | Наличие оптического канала связи | Интеграция дорожной видеокамеры КФВФ, шт. | Интеграция дорожной видеокамеры ИТС, шт. | Потребность в установке дорожных видеокамер, не менее, шт. | Потребность в установке дорожного контроллера Тип 1 | Потребность в установке дорожного контроллера Тип 2 | Потребность в установке ТВП, шт. | Потребность в установке детектора транспорта не менее, шт. | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. Герцена — ул. Рабиновича |  |  |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 54.996893, 73.372824 |
|  |  | Ул. Пушкина – ул. Красных Зорь |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 54.978160, 73.386003 |
|  |  | ул. Орджоникидзе – ул. Кемеровская |  |  |  | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | 55.001976, 73.364898 |
|  |  | ул. Крупской — дублер ул. Лукашевича |  |  |  | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 55.006723, 73.289147 |
|  |  | ул. Крупской — бульвар Заречный |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 55.004818, 73.293433 |
|  |  | ул. Крупской, д. 12 |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 55.003568, 73.296169 |
|  |  | ул. Перелета — ул. Крупской |  |  |  | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 4 | 55.001853, 73.299550 |
|  |  | ул. Крупской — ул. Взлетная |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 55.000248, 73.304040 |
|  |  | ул. Крупской, д. 13/1 |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.998863, 73.307523 |
|  |  | ул. Крупской, д. 13/4 |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.997149, 73.310935 |
|  |  | ул. Крупской — OOT «Ул. Шаронова» |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.994208, 73.317767 |
|  |  | ул. Крупской (в районе ГСК) |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.993550, 73.320939 |
|  |  | ул. Крупской — OOT «ул. 2-я Енисейская» |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.992923, 73.324177 |
|  |  | ул. Крупской — ул. 1-я Енисейская |  |  |  | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 54.993003, 73.327711 |
|  |  | ул. 3-я Островская — OOT «Ул. 3-я Островская |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.992363, 73.331465 |
|  |  | ул. 3-я Енисейская — ул. 3-я Островская |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 54.990203, 73.334872 |
|  |  | дублер ул. Лукашевича — ул. Шаронова |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 55.012377, 73.297505 |
|  |  | дублер ул. Лукашевича — G-Drive Арена |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 55.010268, 73.294052 |
|  |  | ул. Орджоникидзе, д. 5 |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 54.993265, 73.364687 |
|  |  | ул. Орджоникидзе — ул. 7-я Северная |  |  |  | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | 55.009015, 73.364933 |
|  |  | ул. Герцена — ул. Яковлева |  |  |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 54.998923, 73.373057 |
|  |  | ул. Герцена — ул. Октябрьская |  |  |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 55.000220, 73.373218 |
|  |  | ул. Герцена — ул. 3-я Северная |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 55.005574, 73.373883 |
|  |  | ул. Герцена — ул. 7-я Северная |  |  |  | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 4 | 55.008958, 73.374268 |
|  |  | ул. Маршала Жукова — ул. Потанина |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 54.968468, 73.390188 |
|  |  | ул. Маршала Жукова — ул. Ермака |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 54.965402, 73.392047 |
|  |  | ул. 7-я Северная — ул. Волховстроя |  |  |  | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 4 | 55.007485, 73.349947 |
|  |  | ул. 7-я Северная — ул. Перекоповская |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 55.008300, 73.353411 |
|  |  | ул. 7-я Северная — ул. Вавилова |  |  |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 55.009066, 73.362508 |
|  |  | ул. 7-я Северная — ул. Тарская |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 55.009031, 73.368518 |
|  |  | ул. Конева — ул. Ватутина |  |  |  | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 6 | 54.973646, 73.304362 |
|  |  | ул. Конева, д. 32 |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.975174, 73.309498 |
|  |  | ул. Конева — объездная ТЦ «Континент» |  |  |  | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 6 | 54.978943, 73.319715 |
|  |  | ул. Конева, д. 26 |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.976475, 73.313204 |
|  |  | ул. Енисейская — объездная ТЦ «Континент» |  |  |  | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 54.972769, 73.342059 |
|  |  | ул. Волгоградская — ул. Кондратюка |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 54.990670, 73.231239 |
|  |  | ул. Волгоградская — ул. Коттеджная |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 54.992184, 73.226740 |
|  |  | ул. Волгоградская — «Бауцентр» |  |  |  | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 54.985238, 73.269015 |
|  |  | ул. Волгоградская — ул. Сейфуллина |  |  |  | - | - | - | - | + | - | 4 | 2 | 54.977899, 73.283202 |
|  |  | ул. Масленникова — ул. Б. Хмельницкого |  |  |  | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | 54.974594, 73.411548 |
|  |  | ул. Масленникова — ул. б-я Линия |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.974160, 73.405151 |
|  |  | ул. Масленникова — ул. 4-я Линия |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 54.974022, 73.402732 |
|  |  | ул. Маяковского — ул. Пушкина |  |  |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 54.970791, 73.387572 |
|  |  | ул. Б. Хмельницкого — ул. Маяковского |  |  |  | - | 1 | 0 | 1 | - | + | - | 2 | 54.972311, 73.411939 |
|  |  | ул. Б. Хмельницкого, д. 96/5 |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 54.972405, 73.412907 |
|  |  | ул. Б. Хмельницкого, д. 186 |  |  |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 54.966289, 73.413065 |
|  |  | ул. Б. Хмельницкого — ул. Л. Чайкиной |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 54.966326, 73.414090 |
|  |  | ул. Б. Хмельницкого — ул. 3-я Транспортная |  |  |  | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 6 | 54.957474, 73.414632 |
|  |  | просп. Мира — ул. Нефтезаводская |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 55.029085, 73.271549 |
|  |  | просп. Мира, д. 37/66 |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 55.029075, 73.272888 |
|  |  | ул. Б. Хмельницкого — ул. Лермонтова |  |  |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 54.983424, 73.410134 |
|  |  | ул. Б. Хмельницкого — ул. 20 лет PKKA; |  |  |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 54.976422, 73.411177 |
|  |  | ул. Ватутина — ул. Дмитриева |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | 8 | 4 | 54.976715, 73.299800 |
|  |  | ул. Волгоградская — ул. Дергачева |  |  |  | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | 54.988579, 73.248527 |
|  |  | ул. Кемеровоская – ул. Вавилова |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 55.001992, 73.362648 |
|  |  | ул. Кемеровская – ул. Волховстроя |  |  |  | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 55.001510, 73.356946 |
|  |  | ул. Дианова – ул. Лукашевича – ул. Ватутина |  |  |  | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 54.991744, 73.269266 |
|  |  | ул. Лукашевича – пр. Комарова |  |  |  | + | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 54.998841, 73.277324 |
|  |  | ул. Лукашевича – ул. Степанца |  |  |  | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 55.000900, 73.279791 |
|  |  | ул. Красный Путь – ООТ «ул. Рабиновича» |  |  |  | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 54.997527, 73.356150 |
|  |  | ул. Красный Путь – ул. Березовая |  |  |  | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 55.012663, 73.331921 |
|  |  | ул. Красный Путь – ул. Кемеровская |  |  |  | + | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 55.000044, 73.353206 |
|  |  | ул. Красный Путь – ул. Фрунзе |  |  |  | + | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 54.994178, 73.359944 |
|  |  | ул. Красный Путь – «Аграрный Университет» |  |  |  | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 55.017445, 73.315948 |
|  |  | ул. Красный Путь – троллейбусное депо |  |  |  | + | - | 1 | - | - | - | - | - | 55.008773, 73.342453 |
|  |  | ул. Красный Путь – ул. 1-я Затонская |  |  |  | + | - | 1 | - | - | - | - | - | 55.010219, 73.339765 |
|  |  | ул. Красный Путь – ул. 6-я, 7-я Северная |  |  |  | + | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 55.005925, 73.345966 |
|  |  | «Троицкое – Чукреевка» |  |  |  | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 54.926171, 73.217572 |
|  |  | ул. Булатова – ул. Герцена |  |  |  | + | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 54.995933, 73.372651 |
|  |  | ул. Булатова – ул. Орджоникидзе |  |  |  | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 54.995933, 73.364791 |
|  |  | ул. Герцена - ул. Фрунзе |  |  |  | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 54.994489, 73.372439 |
|  |  | ул. Фрунзе - ул. Гусарова - ул. Булатова |  |  |  | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 54.994019, 73.376745 |
|  |  | ул. Фрунзе - ул. Орджоникидзе |  |  |  | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 54.995908, 73.364803 |
|  |  | ул. 3-я Енисейская – ООТ «Таксопарк» |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.974952, 73.340582 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. 6-я Линия |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.985272, 73.403702 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. Декабристов |  |  |  | + | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 54.984633, 73.392152 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. Куйбышева |  |  |  | + | 4 | - | - | - | - | - | - | 54.984938, 73.396977 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. Маршала Жукова |  |  |  | + | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 54.984246, 73.386882 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. Пушкина |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.983815, 73.384452 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. 11-я Линия |  |  |  | + | - | - | 1 | - | - | - | - | 54.985644, 73.411137 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. 20-я Линия |  |  |  | + | 4 | - | - | - | - | - | - | 54.986397, 73.424662 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. 25-я Линия |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.987203, 73.432572 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. Б. Хмельницкого |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.985567, 73.409700 |
|  |  | Ул. 10 лет Октября – ул. Шебалдина |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.985731, 73.412753 |
|  |  | ул. 70 лет Октября – ООТ «Торговый город» |  |  |  | + | - | - | 1 | - | - | - | - | 54.978550, 73.330950 |
|  |  | ул. 70 лет Октября – ул. 3-я Енисейская |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.977838, 73.338683 |
|  |  | ул. Герцена – ул. Интернациональная |  |  |  | + | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 54.991177, 73.372078 |
|  |  | пр. Мира, 9Б |  |  |  | + | - | 1 | - | - | - | - | - | 55.025659, 73.294569 |
|  |  | ул. 70 лет Октября – ул. Дмитриева |  |  |  | + | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 54.985172, 73.313344 |
|  |  | ул. Конева – ул. 3-я Енисейская |  |  |  | + | 4 | - | - | - | - | - | - | 54.984200, 73.334810 |
|  |  | ул. 70 лет Октября – ООТ «ГМ Континент» |  |  |  | + | - | - | 1 | - | - | - | - | 54.978959, 73.328003 |
|  |  | ул. Конева – ул. 70 лет Октября |  |  |  | + | 5 | - | - | - | - | - | - | 54.980409, 73.324546 |
|  |  | Кинотеатр Кристалл – пр. Мира – ул. Химиков |  |  |  | + | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 55.029241, 73.285038 |
|  |  | 10 лет Октября – пр. К. Маркса – Думская |  |  |  | + | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 54.982720, 73.380265 |
|  |  | пр. К. Маркса – ул. Лермонтова |  |  |  | + | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 54.981714, 73.380382 |
|  |  | пр. К. Маркса – ул. Красных Зорь |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.977747, 73.381195 |
|  |  | ул. Ленина – ул. Масленникова |  |  |  | + | 9 | - | - | - | - | - | - | 54.972583, 73.378733 |
|  |  | ул. Масленникова – ул. Куйбышева |  |  |  | + | 4 | - | - | - | - | - | - | 54.973873, 73.398814 |
|  |  | ул. Масленникова – М. Жукова |  |  |  | + | 4 | - | - | - | - | - | - | 54.973209, 73.389230 |
|  |  | ул. Масленникова – ул. Пушкина |  |  |  | + | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 54.973093, 73.387110 |
|  |  | пр. К. Маркса – ул. Потанина |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.968063, 73.383879 |
|  |  | пр. К. Маркса – ул. Масленникова |  |  |  | + | 3 | - | - | - | - | - | - | 54.972824, 73.382299 |
|  |  | пр. К. Маркса – ул. Маяковского |  |  |  | + | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 54.970511, 73.382891 |
|  |  | пр. К. Маркса – Циолковского |  |  |  | + | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 54.962321, 73.385919 |
|  |  | пр. К. Маркса – б. Победы |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.954940, 73.387513 |
|  |  | пр. К. Маркса – ул. Котовского |  |  |  | + | - | - | 1 | - | - | - | - | 54.952494, 73.388030 |
|  |  | пр. К. Маркса – ул. Марченко |  |  |  | + | - | - | 1 | - | - | - | - | 54.939618, 73.382787 |
|  |  | пр. К. Маркса – ул. Серова |  |  |  | + | - | - | 2 | - | - | - | - | 54.947204, 73.386434 |
|  |  | б. Архитекторов – Степанца – 70 лет Октября |  |  |  | + | - | - | 3 | - | - | - | - | 54.988793, 73.305024 |
| Итого: 109 пересечений |  |  |  |  |  | - | 89 (КФВФ) | 22 (сущ.) | 115 | 23 | 33 | 90 | 173 | - |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Регламент организации удаленного доступа сотрудников Подрядчика к информационным ресурсам казенного учреждения Омской области «Региональный центр организации дорожного движения» для выполнение работ по развитию функциональных возможностей интеллектуальной транспортной системы Омской городской агломерации

| 1 | Введение |
| --- | --- |
| 2 | Общие положения |
| 3 | Общие требования в части защиты информации |
| 4 | Требования к средствам защиты информации |
| 5 | Форма заявки на организацию защищённого канала связи |
| 6 | Схема организации связи |

- Введение

Настоящий документ описывает требования к автоматизированному рабочему месту организаций Подрядчика для выполнения ими работ по установке и настройке.

Регламентирует порядок подключения к ресурсам ИТС ОГА с использованием защищённого канала связи.

- Общие положения

2.1. Средства защиты информации, а также обеспечение рабочих мест каналом связи организаций Подрядчика выполняются ими за свой счет.

2.2 Подключение к ресурсам ИТС ОГА допускается как посредством выделенных каналов связи (VPN), так и ССОП Интернет.

2.3. При подключении посредством L3/L2VPN Подрядчик согласовывает с КУ «РЦОДД» параметры подключения (наименование провайдера, ip адресацию, физический адрес подключения, контактные данные технических специалистов ответственных за канал связи). По истечению сроков действия Договоров Подрядчик обязан произвести блокировку канала связи.

2.4. Подключение автоматизированных рабочих мест происходит только с применением защищенных каналов связи с применением средств криптографической защиты информации класса стойкости не ниже КС2.

При организации защищенного канала связи применяется программно-аппаратные комплексы производства компании Инфотекс (VipNet сеть № 21461).

Допускается организация защищенных каналов связи через сторонние VipNet сети, имеющие подтвержденное соглашением межсетевое взаимодействие с VipNet сетью № 21461 по согласованию.

Допускаются организация защищенных каналов связи путем установления межсетевого взаимодействия между сетью Заказчика и сетью/сетями Подрядчика.

2.5. Подрядчик обязан немедленно сообщить в случае компрометации (утеря, уничтожение) криптографических ключей для построения защищенного канала связи администратору VipNet сети КУ «РЦОДД».

2.6. В случае фиксации средствами обнаружения вторжений или другими средствами защиты информации угроз со стороны удаленного рабочего места Подрядчика канал связи немедленно блокируется до момента устранения угроз безопасности.

- Общие требования в части обеспечения защиты информации

  - Ключевая информация для организации защищенного канала связи и дистрибутивы средств криптографической защиты информации передаются администратором VipNet сети лично, либо с использованием курьерской службы доставки.

  - Заявку на организацию защищенного канала связи с доступом в VipNet сеть № 21461 организация Подрядчика обязана направить в адрес Заказчика в течение 3 рабочих дней с даты подписания Договора.

  - Ключи шифрования выдаются в течение 4-х дней после создания заявки.

- Автоматизированное рабочее место должно быть оснащено следующими средствами защиты информации:

- средства защиты от несанкционированного доступа (НСД);

- средства доверенной загрузки (СДЗ);

- средства антивирусной защиты (АВЗ);

- средства обнаружения вторжений (СОВ);

- средства межсетевого экранирования (МЭ);

- средства криптографической защиты информации (СКЗИ);

- средства анализа защищенности (САЗ);

- средства двухфакторной аутентификации

- Форма заявки на организацию защищенного канала связи

| № п\п | Наименование организации Подрядчика /Субподрядчика | Ф.И.О. Сотрудника /-ов организации Подрядчика /Субподрядчика, использующего удаленный доступ* | IP адрес сетевого ресурса и\или IP подсеть доступ до которого/-ой необходимо предоставить | Планируемая технология удаленного доступа (RDP, SSL и пр.) | В случае доступа через межсетевое соединение: 1) Номер сети ViPNet; 2) Наименование узла; 3) Адреса туннелируемых узлов; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 10.160.132.хх 10.160.46.хх 10.60.128.хх |  |  |
| 2. |  |  | 10.160.132.21 10.160.46.22 10.60.128.24 |  |  |

*-в случае использования 1 рабочего места указываются все сотрудники, имеющие доступ к рабочему месту. В случае использования нескольких рабочих мест данные указываются для каждого рабочего места.

- Схема организации связи

Приложение № 3 к Техническому заданию

Перечень событий для видеоаналитики подсистемы детектирования ДТП и ЧС

Гарантированное обнаружение инцидентов и объектов

| № п/п | Группа инцидентов | Вид события (описание) | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заторовые ситуации | Затор (транспортный затор на участке дороги) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 2 |  | Пробка (длительный затор) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 3 |  | Очередь ТС | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |
| 4 | Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) | Столкновение ТС | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 5 |  | Опрокидывание ТС | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 6 |  | Наезд на пешехода | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 7 |  | Наезд на велосипедиста | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 8 |  | Наезд на стоящее ТС | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 9 |  | Наезд на препятствие | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 10 |  | Наезд на животное | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 11 |  | Падение пассажира | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 12 |  | Съезд с дороги | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 13 |  | Наезд на лицо, несущее службу | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 14 |  | Наезд на лицо, производящее работы | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 15 | Нарушение правил дорожного движения (ПДД) | Превышение скорости | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 16 |  | Движение со скоростью менее 40 км/ч по автомагистрали | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 17 |  | Движение задним ходом (автомагистраль/запрещённые места) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 18 |  | Движение во встречном направлении (выезд на встречку) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 19 |  | Остановившееся ТС на автомагистрали | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 20 |  | Остановившееся ТС на перекрёстке (из-за затора) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 21 |  | Остановка/стоянка в местах остановки маршрутных ТС | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 22 |  | Остановка/стоянка на трамвайных путях | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 23 |  | Остановка/стоянка, создающая препятствие для движения | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 24 |  | Пешеход/группа пешеходов вне установленных мест | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 25 |  | Велосипедист/самокатчик вне установленных мест | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 26 |  | Стоящее ТС на обочине (сломанное, брошенное) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 27 | Препятствия транспортных средств (ТС) | Стоящее ТС на проезжей части | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 28 |  | Медленно движущееся ТС (в т.ч. гусеничная техника) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 29 |  | ТС аварийных служб на дороге | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 30 |  | Загоревшееся ТС | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 31 |  | Животные на дороге (крупные, мелкие, дикие, стадо) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 32 | Животные и предметы | Упавший груз на дороге | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 33 |  | Возгорание/открытое пламя | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |
| 34 | Внешняя среда и чрезвычайные ситуации (ЧС) | Дым | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |
| 35 |  | Задымление/туман (снижение видимости) | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |
| 36 |  | Дым/пары, вызванные внешними факторами | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 37 |  | Упавшие деревья на дороге | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 38 |  | Прорыв водопровода/затопление дороги | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 39 | Повреждение инфраструктуры | Повреждение конструктивных элементов моста | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 40 |  | Наличие силового кабеля на дороге | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 41 |  | Упавший столб, рекламный щит | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 42 |  | Незапланированные строительные работы в границах дороги или вблизи | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 43 |  | Появление скользкого участка (лёд, пролитый/просыпанный груз) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 44 | Состояние покрытия | Локальные дефекты проезжей части (ямы и т.п.) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 45 |  | Оставленный предмет в контролируемой зоне | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |
| 46 | Сценарии ПНСТ 893 | Движение в запрещённой зоне | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |
| 47 |  | Движение в запрещённом направлении | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |
| 48 |  | Нетипичные изменения в сцене | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |
| 49 |  | Пересечение виртуальной линии | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |
| 50 |  | Скопление людей | ПНСТ 893–2023, п. 7.4 |

Прочие инциденты и объекты

| № п/п | Группа инцидентов | Вид события (описание) | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) | Наезд на гужевой транспорт | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 2 |  | Отбрасывание предмета |  |
| 3 |  | Наезд на лицо, осуществляющее иную деятельность |  |
| 4 | Нарушение правил дорожного движения (ПДД) | Разворот или въезд в технологические разрывы разделительной полосы | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 5 |  | Остановившееся ТС в тоннеле |  |
| 6 |  | Остановившееся ТС на железнодорожном переезде |  |
| 7 |  | Остановка/стоянка на пешеходном переходе или ближе 5 м перед ним |  |
| 8 |  | Остановка/стоянка далее первого ряда от края проезжей части |  |
| 9 | Препятствия транспортных средств (ТС) | Движение колонны ТС (в т.ч. военной) | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 10 | Животные и предметы | Просыпанный груз на дороге | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 11 | Внешняя среда и чрезвычайные ситуации (ЧС) | Препятствие вследствие камнепада | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |
| 12 |  | Препятствие вследствие наводнения |  |
| 13 |  | Препятствие вследствие лавины/оползня |  |
| 14 |  | Падающий лёд или снег (с проводов и т.п.) |  |
| 15 |  | Препятствие вследствие лесного пожара |  |
| 16 |  | Стая насекомых на дороге |  |
| 17 | Повреждение инфраструктуры | Повреждение конструкции тоннеля | ГОСТ Р 71159–2023, Прил. А |

Приложение № 4 к Техническому заданию

Технические требования к дорожным камерам видеонаблюдения

| № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Всего кол-во в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | Обоснование необходимости использования показателей |  |  |
| 1 | 26.40.33.111/26.70.13.000-00000008 | Камера видеонаблюдения | Разрешение основного видеопотока |  | ≥ 1920x1080 | В соответствии с КТРУ | Штука | 115 |
|  |  |  | Тип камеры |  | Цифровая |  |  |  |
|  |  |  | Дальность подсветки | Метр | ≥ 50 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Уличная |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | Градус Цельсия | ≥ + 50 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | Градус Цельсия | ≤ -40 |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса (кожуха) |  | Металлический |  |  |  |
|  |  |  | Ночная съемка |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка PoE |  | IEEE 802.3af (PoE) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IEEE 802.3at (PoE+) |  |  |  |
|  |  |  | Размер матрицы, дюйм |  | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 |  |  |  |
|  |  |  | Разъемы |  | Порт RJ-45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разъем питания DC |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка аудиокодеков |  | G.711u |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G.711a |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AAC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Opus |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка видеокодеков |  | H.264 Main Profile |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H.264 Baseline Profile |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H.264 High Profile |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H.265 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MJPEG |  |  |  |
|  |  |  | Светочувствительность | Люкс | ≥ 0 и < 1 |  |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции камеры |  | Цилиндрическая |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепления |  | На опору |  |  |  |
|  |  |  | Тип объектива |  | Моторизированный |  |  |  |
|  |  |  | Тип передачи сигнала |  | Проводной |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный угол обзора по вертикали | Градус (плоского угла) | ≥ 55 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали | Градус (плоского угла) | ≥ 95 |  |  |  |
|  |  |  | Функции и возможности |  | Антивандальная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень влагозащиты (IP), Степень ударопрочности (IK) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита от несанкционированного доступа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИК-подсветка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим BLC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим HLC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим WDR |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шумоподавление |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Антитуман |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенная грозозащита |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Детектор физического удара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Механический ИК-фильтр |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Слот для карты памяти |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола |  | HTTP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ONVIF |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RTSP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IPv4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ICMP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NTP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mDNS |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Source-Specific Multicast (SSM) |  |  |  |
|  |  |  | Число мегапикселей матрицы |  | < 4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество независимых видеопотоков | Штука | > 2 |  |  |  |
|  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) |  | 30 |  |  |  |

Приложение № 5 к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию для модернизации светофорных объектов 
(дорожные контроллеры, детекторы транспорта, ТВП)

Таблица 2 - Требования к техническим характеристикам дорожного контроллера (Тип 1)

| №п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Всего кол-во в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя, |  |  |  |
| 1 | 27.90.70.000 | Дорожный контроллер | Управление светофорными объектами (как локально, так и в составе автоматизированной системы управления дорожным движением), обеспечение связи с центром управления дорожным движением, реализация алгоритмов управления дорожным движением |  | Да | Штука |  | 23 |
|  |  |  | Климатическое исполнение | °С | < -40 ≥+50 |  |  |  |
|  |  |  | Количество управляемых выходов | Штука | ≥12 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | В | ≥ 120 < 280 |  |  |  |
|  |  |  |  | Гц | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Вт | <60 |  |  |  |
|  |  |  | Защита от попадания воды |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие резервного источника питания |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Интерфейсы связи |  | Ethernet |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RS-232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | GSM/GPRS |  |  |  |
|  |  |  | Шифрование каналов связи по протоколам IPsec, TLS или аналогичным, сертифицированным в РФ |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие средств криптографической защиты информации |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Возможность выявления и регистрации попыток несанкционированного доступа, нештатных команд или сообщений |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Журналирование событий безопасности (фиксация всех событий, связанных с доступом и передачей данных, с возможностью передачи в центр управления дорожным движением) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Режимы управления (ручной (местный), автоматический (по заданным программам), координированный (в составе ИТС/АСУДД), адаптивный (по данным детекторов) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка безопасного обновления, встроенного ПО по беспроводным каналам связи (OTA) |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Металлический/антивандальный материал корпуса |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Консольное или настенное крепление на опоре/стене |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Компактные габаритные размеры, обеспечивающие удобство возможного монтажа на опору |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка подключения ТВП |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Средний срок службы | Лет | > 10 |  |  |  |

Таблица 2 - Требования к техническим характеристикам дорожного контроллера (Тип 2)

| № № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ |  | Всего кол-во в единицах измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя, |  |  |  |  |
| 1 11 | 27.90.70.000 | Дорожный контроллер | Управление светофорными объектами (как локально, так и в составе автоматизированной системы управления дорожным движением), обеспечение связи с центром управления дорожным движением, реализация алгоритмов управления дорожным движением |  | Да | Штука |  | 33 |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | °С | < -40 ≥+50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество управляемых выходов | Штука | ≥24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | В | ≥ 120 < 280 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гц | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Вт | <60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита от попадания воды |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие резервного источника питания |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Интерфейсы связи |  | Ethernet |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RS-232 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | GSM/GPRS |  |  |  |  |
|  |  |  | Шифрование каналов связи по протоколам IPsec, TLS или аналогичным, сертифицированным в РФ |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие средств криптографической защиты информации |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность выявления и регистрации попыток несанкционированного доступа, нештатных команд или сообщений |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Журналирование событий безопасности (фиксация всех событий, связанных с доступом и передачей данных, с возможностью передачи в центр управления дорожным движением) |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Режимы управления (ручной (местный), автоматический (по заданным программам), координированный (в составе ИТС/АСУДД), адаптивный (по данным детекторов) |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка безопасного обновления, встроенного ПО по беспроводным каналам связи (OTA) |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Металлический/антивандальный материал корпуса |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Консольное или настенное крепление на опоре/стене |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Компактные габаритные размеры, обеспечивающие удобство возможного монтажа на опору |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка подключения ТВП |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний срок службы | Лет | > 10 |  |  |  |  |

Таблица 3 - Требования к техническим характеристикам детектора транспорта

| № № п/п | ОКПД2/КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Всего кол-во в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  |  |
| 11 | 27.90.70.000 | Детектор транспорта | Обнаружение транспортных средств (ТС) в контролируемой зоне, определение параметров движения (наличие, направление, интенсивность, класс ТС) и передача данных |  | Да | Штука | 173 |
|  |  |  | Климатическое исполнение | °С | < -40 ≥+50 |  |  |
|  |  |  | Защита от попадания воды |  | Да |  |  |
|  |  |  | Погрешность обнаружения ТС | % | < 5 |  |  |
|  |  |  | Количество контролируемых полос | штука | ≥ 4 |  |  |
|  |  |  | Определяемые параметры |  | Наличие ТС в зоне детектирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Интенсивность |  |  |
|  |  |  |  |  | Направление движения каждого транспортного средства в зоне детекции |  |  |
|  |  |  |  |  | Плотность движения |  |  |
|  |  |  |  |  | Занятость полосы |  |  |
|  |  |  |  |  | Классифицировать транспортные средства по типам |  |  |
|  |  |  | Режимы работы |  | Непрерывный |  |  |
|  |  |  | Выходные интерфейсы |  | Ethernet |  |  |
|  |  |  | Цифровой/аналоговый формат выходных данных |  | Да |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Вт | < 40 |  |  |
|  |  |  | Компактные габаритные размеры, обеспечивающие удобство монтажа на опору |  | Соответствие |  |  |
|  |  |  | Крепление на опору/стену |  | Да |  |  |
|  |  |  | Средняя наработка на отказ | часов | ≥ 10 000 |  |  |
|  |  |  | Средний срок службы | лет | ≥ 10 |  |  |
|  |  |  | Журналирование событий |  | Да |  |  |
|  |  |  | Удаленный мониторинг |  | Да |  |  |

Таблица 4 - Требования к техническим характеристикам табло вызывное пешеходное

| № №п/п | ОКПД2/КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Всего кол-во в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  |  |
| 11 | 27.90.70.000 | Табло вызывное пешеходное | Обеспечение подачи запроса разрешающего сигнала светофора на пешеходном переходе и визуального отображения режима ожидания после нажатия кнопки вызова |  | Да | Штука | 90 |
|  |  |  | Наличие световой индикации «Ждите» (или аналогичной, информирующей о регистрации нажатия). Механизм возврата кнопки (в случае ее наличия) в исходное положение после нажатия |  | Да |  |  |
|  |  |  | Антивандальный корпус |  | Да |  |  |
|  |  |  | Металлический корпус с защитой от несанкционированного доступа. |  | Да |  |  |
|  |  |  | Условия эксплуатации | °С | < -40 ≥+50 |  |  |
|  |  |  | Компактные габаритные размеры, обеспечивающие удобство монтажа на опору |  | Да |  |  |

Приложение № 6 к Техническому заданию

Технические характеристики дорожных видеокамер КФВФ и ИТС.

| Модель дорожной камеры | Разрешение камеры (максимальное), формат | Скорость для передачи максимального качества, Мб/с | Общее количество |  |  | Поддерживаемые кодеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожные видеокамеры КФВФ |  |  |  |  |  |  |
| IDIS DC-T4238HRA network camera | 2 Мп, 1920х1080 | 2 | 89 | Н.264 |  |  |
| Axis P1354 | 1,3 Мп, 1280х960 | 1 |  |  |  |  |
| Sunell 8055 | 5 Мп, 2592x1944 | 4 |  |  |  |  |
| Keno-CE204A5050BR | 2 Мп, (Full HD | 2 |  |  |  |  |
| DS-2CD-KORDA | 2 Мп, 1920х180 | 2 |  |  |  |  |
| ИТС |  |  |  |  |  |  |
| IPC-HFW3441TP-ZAS | 4 Мп, (2688×1520) | 1 | 22 |  | H.264, H.265 |  |

Приложение № 7 к Техническому заданию

Технические требования

предъявляемые к внешним системам видеонаблюдения

подключаемым к системам под управлением Центра Мониторинга и Контроля ГИС АПК «Безопасный город»

- Перечень терминов, определений и сокращений.

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| API | Applicationprogramminginterface - интерфейс программирования приложений |
| CBR | constantbitrate - постоянный битрейт |
| RTP | Real-timeTransportProtocol - протокол транспортного уровня, используется при передаче трафика реального времени. Протокол был разработан Audio-VideoTransportWorkingGroup в IETF и впервые опубликован в 1996 году как RFC 1889, и заменён в RFC 3550 в 2003 году |
| RTSP | RealTimeStreamingProtocol – прикладной протокол, предназначенный для использования в системах, работающих с мультимедиа данными. Протокол разработан IETF в 1998 году и описан в RFC 2326 |
| ONVIF | Open Network Video Interface Forum – открытый форум протоколов сетевого вещания |
| SNMP | SimpleNetworkManagementProtocol - стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур UDP/TCP |
| VBR | variablebitrate – переменный битрейт |
| ВСВН | Внешняя система видеонаблюдения |
| ИС | Информационная система |

- Общие требования к трансляции видеоизображения

ВСВН должна поддерживать следующие параметры трансляции видеоизображений:

- Передача видеоизображений должна осуществляться по протоколам RTP/RTSP.

- Алгоритм сжатия H.264 (ITU-T Recommendation H.264 and the technically identical ISO/IEC International Standard 14496 part 10).

- Поддерживаемые профили:

- Базовый профиль (BaselineProfile) - рекомендуемый.

- Основной профиль (MainProfile) без использования b-кадров.

- Режимы передачи видеоизображений:

- Однопотоковая передача, количество элементарных видеопотоков в рамках одной RTSP

сессии не должно превышать 1.

- Многопоточная передача, до трех элементарных видеопотоков разного качества от одной камеры параллельными RTSP сессиями (один поток в одной сессии).

- Поддержка одновременной трансляции не менее 5-ти потоков видеоизображений, в случае трансляции локального архива видеоизображений для второго типа доступа ВСВН.

- Захват видео с разрешением не менее1,3 мегапикселя

- Частота кадров - не менее 25 кадров в секунду.

- Поддержка режима формирования фиксированного потока данных (CBR – constantbitrate), переменного (VBR – variablebitrate).

- Наличие в видеопотоке параметров H.264 Sequence Parameters Set / Picture Parameters Set.

- Рекомендуемые параметры битрейта:

- постоянный битрейт, настраиваемый в диапазоне от 2 Мбит/с до 4 Мбит/с или

переменный битрейт со сжатием (компрессией) потока в формате H.264 не более 30%.

- Параметры кодека H.264:

- размер GOP не должен быть менее 120 миллисекунд, и не должен превышать 2000 миллисекунд;

- не допускается использование b-frames;

- рекомендуется использование constantframerate;

- рекомендуется использование SEI с pic_struct для вычисления потокового fps.

- Требования к формату трансляции видеоизображений

3.1 Формат трансляции видеоизображений должен быть совместим с форматами SecurOS MCC / Enterprise, и корректно отображаться в клиентском ПО SecurOS MCC / Enterprise.

3.2 Запрос на получение видеопотока реального времени направляется на средства видеонаблюдения по протоколу RTSP (RealTimeStreamingProtocol, RFC 2326) с поддержкой:

- Медиа контента video/h.264 в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97).

- Протоколов различного уровня, а именно:

- Управляющего протокола SDP.

- Прикладных протоколов RTP/AVP, предпочтительно в режиме interleaved.

- Транспортных протоколов TCP/UDP (рекомендуемый – TCP).

- RTSP packetization-mode= 0 или1

3.3. Последовательность кадров (GOP) в видеопотоке не должна состоять из одних i-кадров, т.е. между i-кадрами обязательно наличие p-кадров.

3.4. Перед каждым i-кадром должны присутствовать sps/ppsпараметры.

3.5. Взаимодействие по протоколу RTSP осуществляется с поддержкой следующих определений:

- Типы авторизации: basicauthorizationилиdigest authorization;

- Методы: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY.

3.6 Альтернативны способ работы с живым видеоизображений по протоколам RTP/RTSP в рамках ONVIF Profile S в соответствии с ONVIF Streaming Specification на сайте www.onvif.org.

- Требования к формату трансляции видеоизображений при работе с локальным архивом видеоизображений ВСВН

4.1. Запрос на получение информации об объекте видеонаблюдения в режиме реального времени направляется на средства видеонаблюдения по протоколу RTSP (RealTimeStreamingProtocol, RFC 2326) поддержкой:

- Медиа контента video/h.264 в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97).

- Протоколов различного уровня, а именно:

-Управляющего протокола SDP в соответствие с RFC 4566.

-Прикладных протоколов RTP/AVP в соответствие с RFC 3550,

предпочтительно в режиме interleaved.

- Транспортных протоколов TCP/UDP (рекомендуемый – TCP).

- RTSP packetization-mode = 0 или 1

4.2.Последовательность кадров (GOP) в видеопотоке не должна состоять из одних i-кадров, т.е. между i-кадрами обязательно наличие p-кадров при scale=1.

4.3.Перед каждым i-кадром должны присутствовать sps/pps параметры.

4.4.Рекомендуется при Scale>4 отдавать видеопоток только i-кадрами, а также:

- При перемотке изменение таймстемпа не должно происходить в отрицательную сторону, а также не должно происходить существенное изменение timestamp – например более чем на 2000 миллисекунд (в измерительной базе 1 KHztimebase).

- При перемотке на Scale:Nразница между кадрами по времени должна сократиться в N раз, скорость передачи видеопотока должна возрасти в Nраз (для Nне более 4).

- При перемотке на Scale:N разница между i-кадрами по времени должна сократиться в N раз(для N более 4),скорость передачи видеопотока должна соответствовать временным меткам.

4.5. Взаимодействие по протоколу RTSP осуществляется с поддержкой следующих определений:

- Типы авторизации:

- basic authorizationилиdigest authorization;

- Методы:

- OPTIONS - не обязателен;

- DESCRIBE - обязателен, и должен возвращать SDP (время получения ответных данных - не более чем 20 сек) при наличии запрашиваемого контента и заголовок User-Agent с реальным значением конкретного видеорегистратора (видеосервера);

- SETUP - обязателен;

- PLAY - обязателен, управляющие заголовки:

- Range = "Range" ":" "clock" "=" "utc";

- Scale = "Scale" ":" [ "-" ] 1*DIGIT [ "." *DIGIT ] - направление и масштаб скорости воспроизведения, изменяемый на стороне видеорегистратора (видеосервера):

- Значение Scale в диапазоне [-32;32] - ускоренное воспроизведение (рекомендуемые значения |2|, |4|, |8|, |16|, |32|);

- значение Scale не более -1 - реверс;

- trickplay c заголовком/методикой Speed – не должен использоваться и не поддерживается.

- PAUSE - обязателен;

- TEARDOWN - обязателен;

- GET_PARAMETER - обязателен, параметры в теле запроса\ответа:

- position - текущее абсолютное время воспроизведения, должно соответствовать метке потока, в том числе если она продублирована наложением в самом кадре.

Ответ в заголовках в следующем виде:

Range: clock=20130823T020000Z-

4.6. Расширение к базовому взаимодействию SDP:

- Управление треками согласно протоколу.

- URL трека не может меняться в рамках сессии.

- Обязательные атрибуты:

- все доступные типы медиа потоков с указанием протокола и типа данных, например m=video 0 RTP/AVP 97;

- в случае если поток динамический, то типы медиа потоков (в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97)) должны указываться через атрибут rtpmap, например a=rtpmap:96 H264/90000 и fmtp (с указанием packetizationmode [none-interleaved], profile-level-id, sprop-parameters-set), например a=fmtp:96 packetization-mode=1; profile-level-id=420029; sprop-parameter-sets=Z0IAKeKQFgJNgScFAQXh4kRU,aM48gA==

Принят следующий метод информирования о доступных границах воспроизведения в рамках атрибута\поля range  протокола SDP:

a=range:clock=20130823T020000Z-20130823T201228Z

В случае, если запись архива не является целостной (имеет разрывы) в виде ряда значений, например:

a=range:clock=20130823T020000Z-20130823T201228Z;clock=20130904T134708Z-20130904T135513Z

или

a=range:clock=20130823T020000Z-20130823T201228Z;clock=20130904T135808Z-

Где:

- range -список доступных сегментов;

- clock - доступный сегмент, в формате 'startUTC-endUTC', может быть открытым, если конечная точка ещё не известна.

4.7. Альтернативны способ работы с архивом по протоколам RTP/RTSP в рамках ONVIF Profile G соответствии с ONVIF Streaming Specification на сайте www.onvif.org.

- Требования по подключению к средствам видеонаблюдения

СВН должна поддерживать следующие функции подключения к устройствам:

- Обеспечивать подключение к средствам видеонаблюдения по протоколу IPv4;

- поддерживать отправку служебных сообщений/событий в открытых протоколах (SNMP и прочее).

- Функциональные требования к интерфейсу управления ВСВН

6.1. СВН должны предоставлять интерфейс управления, основанный на открытых платформо-независимых стандартах и поддерживать необходимые программные возможности интеграции в зависимости от типа доступа.

6.2. Должно быть обеспечено выполнение следующих функций:

- Получение информации о наличии трансляции видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения.

- Трансляция видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения.

- Получение от видеосервера информации о работоспособности средства видеонаблюдения.

- Получение от видеосервера информации о наличии архива видеоизображений для определенного средства видеонаблюдения за определённый период.

- Трансляцию архива видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения с определенного периода времени.

- Спецификация интерфейса интеграции СВН с SecurOS MCC / Enterprise

Со стороны СВН должны быть реализованы средства взаимодействия на основе HTTP, основанные на протоколах JSON, REST+JSON, которые реализуют методы и контейнеры со следующими сигнатурами:

7.1. Список камер и их параметры

7.1.1. GetCameras()

Возвращает список идентификаторов камер, заведённых на данном регистраторе/видеосервере. Дополнительно может содержать информацию о состоянии средства видеонаблюдения.

Приложение 1

Пример:

| Запрос | GET http://device-address/getcameras |
| --- | --- |
| Ответ | { "cameras": [ { "id": 1, "channel": 1, "status": "working" }, { "id": 2, "channel": 2, "status": "signal_lost" } ] } |

7.1.2GetDeviceInfo()

Возвращает информацию об устройстве, такую как версия прошивки, название производителя, наименование модели и серийный номер.

Пример:

| Запрос | GET http://device-address/getdeviceinfo |
| --- | --- |
| Ответ | { "firmware_version": "1.2.3 Rev B.", "vendor": "Vendor Title Ltd" "model": "Device Model", "serial_number": "12345ABCDEF", "ptz-status": "not supported" } |

7.2 Диапазоны доступных архивных записей

GetAvailableArchiveRanges(CameraId)

Возвращает периоды времени, за которое доступны архивные записи с указанного средства видеонаблюдения.

Пример:

| Запрос | GET http://device-address/getarchiveranges?cameraid=1 |
| --- | --- |
| Ответ | { "cameraid": 1, "ranges": [ { "from": 1412121600, //unixtime "to": 1412172000 }, { "from": 1412186400, "to": 1412188200 } ] } |

7.3. Работа с видеопотоками

7.3.1 GetLiveUrl(CameraId)

Однопоточные устройства: возвращает rtsp URL "живого" видеопотока, отдаваемого ВСВН для  указанной камеры.

Пример:

| Запрос | GET http://device-address/getliveurl?cameraid=1 |
| --- | --- |
| Ответ | { "rtspurl": "rtsp://device-address/somelivemediastream0" } |

Многопоточные устройства (до 3-х потоков): возвращает rtsp URL соответствующего по качеству "живому" видеопотока, отдаваемого ВСВН для указанной камеры.

Параметр quality принимать следующие значения:

low - поток низкого качества;

normal - поток среднего качества;

high - поток высокого качества.

Пример:

| Запрос | - GET http://device-addгess/getliveurl?cameгaid=1&quality=normal |
| --- | --- |
| Ответ | { "rtspurl": "rtsp://device-address/somelivemediastream0" } |

7.3.2 GetArchiveUrl(CameraId, FromDatetime, ToDatetime)

Возвращает rtsp URL архивного видеопотока, отдаваемого регистратором, для указанной камеры, начиная с FromDateTime (и, опционально, заканчивая EndDateTime).

Пример:

| Запрос | GET http://device-address/getarchiveurl?cameraid=1&fromdatetime=2014-10-01T00:00:00&todatetime=2014-10-01T01:20:05 |
| --- | --- |
| Ответ | { "rtspurl": "rtsp://device-address/somearchivemediastream?somedatetimetoken" } |

Количество дорожных камер видеонаблюдения, входящих в состав функционирующего на участке стационарного специального технического средства, имеющего функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, подлежащих интеграции Подрядчиком во внедряемую Подсистему в рамках исполнения настоящего Технического задания

Количество дорожных  камер видеонаблюдения, входящих в состав ИТС, подлежащих интеграции Подрядчиком во внедряемую Подсистему в рамках исполнения настоящего Технического задания.

Количество дорожных видеокамер, подлежащих дополнительной установке и интеграции Подрядчиком в Подсистему в рамках исполнения настоящего Технического задания