Технические требования

ОКПД2 25.11.23.114 Монтаж металлоконструкций забральной балки на технологической площадке Нихалойской ГЭС в русле реки Аргун, в том числе изготовление и поставка оборудования, в рамках реализации инвестиционного проекта «Нихалойская ГЭС» на территории Чеченской Республики

(лот №0025-КС ПИР СМР-2026-СМГЭС)

2026

Содержание

1. Общие сведения_______________________________________________________3

1.1. Обозначения и сокращения 	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1 Перечень объектов заказчика_____________________________________4

1.5. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции_____________________________________5

2.1. Требования к объемам и срокам	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции, работ, услуг	5

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции 	5

Таблица 2.2.  Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам поставки Оборудования, выполнения Работ_	5

Таблица 2.3 Требования по срокам поставки Оборудования и выполнения Работ__5

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 2.4 Требования к поставляемой продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию__________________________27

Приложения_________________________________________________________27

1. Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АО | акционерное общество |
| --- | --- |
| БСПП | блок санитарно-производственных помещений |
| ВУ | верхний уровень (для АСУ ТП) |
| ЗИП | запасные части, инструменты, принадлежности |
| ИЭ | инструкция по монтажу и эксплуатации |
| МГЭС | малая ГЭС |
| МНУ | маслонасосная установка |
| МО | механическое оборудование |
| НПУ | нормальный подпорный уровень |
| НСУ | напорно-станционный узел |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| ПАО |  публичное акционерное общество |
| ПМ | программа и методика заводских испытаний |
| ПОР | проект организации работ |
| ППР | проект производства работ |
| ПУ | пульт управления |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| РД | руководящий документ |
| РУ | рабочий уровень |
| РУmax | максимальный рабочий уровень воды в верхнем бьефе |
| РУmin | минимальный рабочий уровень воды в верхнем бьефе |
| РФ | Российская Федерация |
| СН | санитарные нормы |
| СТО | стандарт организации |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТО | техническое описание |
| ТР ТС | технический регламент Таможенного союза |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |
| УМО | уровень мертвого объема |
| УНБmaxс | максимальный уровень воды в нижнем бьефе |
| УНБmin | минимальный уровень воды в нижнем бьефе |
| ФЕР | Федеральные единичные расценки |
| ФНП | Федеральные нормы и правила |
| ФПУ | форсированный подпорный уровень |
| ЦПУ | центральный пульт управления |
| ШУ | шкаф управления |

1.2 Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.23.114 Монтаж металлоконструкций забральной балки на технологической площадке Нихалойской ГЭС в русле реки Аргун, в том числе изготовление и поставка оборудования, в рамках реализации инвестиционного проекта «Нихалойская ГЭС» на территории Чеченской Республики

#### 1.3 Цель использования закупаемой продукции

Продукция, закупаемая в рамках данного лота, реализуется для нужд новой строящейся Нихалойской ГЭС (далее - Объект), с целью обеспечения своевременного ввода Объекта в эксплуатацию, в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024-2028.

#### 1.4 Существующее положение

1.4.1 Место производства работ: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Памятой.

1.4.2. Работы подлежат выполнению в отношении Объекта капитального строительства «Нихалойская ГЭС».

Таблица №1 Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нихалойская ГЭС | Чеченская Республика, Шатойский район, с. Памятой | Головной узел Плотина бетонная | - |

#### 1.5	Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Требования к поставляемым Оборудованию и материалам:

Все поставляемые Подрядчиком материалы, оборудование или их эквиваленты должны соответствовать рабочей документации, иметь паспорта качества, сертификаты соответствия, которые предоставляются на этапе поставки при выполнении работ, и быть пригодными для использования.

- 1.5.2. Требования к технике безопасности при проведении работ:

## Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве. Часть 1, СНиП 12-04- 02. Безопасность труда в строительстве. Часть 2, СП 48.13330.2019. Организация строительства, ФЗ №116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов, ФЗ №184-ФЗ О техническом регулировании, ФЗ №7-ФЗ Об охране окружающей среды, постановления Минтруда РФ № 1/29 от 13.01.2003г. Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, приказ Ростехнадзора России № 208 от 06.04.2007г.О признании не подлежащим применению постановления Госгортехнадзора России "Об утверждении положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, СП. СНиПы и правила: СП. 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты» и другими действующими в отрасли нормативными документами.

Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией по строительству Нихалойской ГЭС, выдаваемой Заказчиком в «производство работ», разработанной Генеральным проектировщиком АО «Институт Гидропроект», на основании технических решений проектной документации.

Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам

#### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции, работ, услуг

#### Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Масса, т |  | Примеч- ание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ед | Общ |  |
| 1. | Забральная балка на технологической площадке в русле р.Аргун |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 71.12.19.100 | Разработка конструкторской документации | компл. | 1 |  | - |  |
| 1.1 | 25.11.23.114 | Металлоконструкции | компл. | 1 |  | 58,3 |  |
| 1.2 | 20.30.11.130 | Покрытие составом I (по РД ГМ 02-18) | компл. | 1 |  | 0,48 |  |
| 1.3 | 20.30.11.110 | Лак марки ХВ-784 | компл. | 1 |  | 0,17 |  |
| 1.4 | 23.51.12.110 | Портландцемент М400 | компл. | 1 |  | 0,31 |  |

#### Таблица 2.2 Перечень и объем выполняемых Работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж металлоконструкций | Условная единица | На весь объем оборудования |

#### 2.1.2 Требования к срокам поставки Оборудования, выполнения Работ.

#### Таблица 2.3 Требования по срокам поставки Оборудования и выполнения Работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка конструкторской документации Изготовление и поставка металлоконструкций на строительную площадку | С даты заключения договора | В течении 1 месяца с даты заключения договора |
| 2 | Выполнение монтажных работ | С даты поставки металлоконструкций на строительную площадку | В течении 1 месяца с даты поставки металлоконструкций на строительную площадку, но не позднее 30.11.2026 |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2.4 Требования к поставляемой продукцииОшибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ‍1 | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1.‍ | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |
| ‍1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): Работы выполняются в соответствии с требованиями: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2; - Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правил по охране труда при работе на высоте, Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 № 73652); - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7». | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2‍ | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |
| ‍1.2.1 | Организационно-технические мероприятия |  | Работы выполняются по технологическим картам или ППР, согласованным Заказчиком и утвержденным техническим руководителем организации. Работы выполняются в соответствии с РД, выданной Заказчиком в производство работ. Разработка и согласование с Заказчиком ППР должны быть завершены не менее чем за 3 рабочих дня до начала производства работ. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя работ Подрядчика и представителя Заказчика при строгом соблюдении положений действующих нормативных документов. Работы должны выполняться по технологическим картам и/или ППР, утвержденным техническими руководителями организаций Подрядчика и Заказчика. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика (субподрядчика) на объекты и территорию Заказчика: - перед началом работ Подрядчик представляет список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, разряда; - перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика составляют акт-допуск на производство работ на территории заказчика по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами; - по прибытии на место проведения работ персонал Подрядчика должен пройти вводный и первичный инструктаж по безопасности труда у Заказчика; - строительно-монтажные и ремонтные работы на территории Объекта должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками Подрядчика, по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами; - строительно-монтажные работы должны быть выполнены с привлечением специалистов, оборудования и материалов Подрядчика. - строительно-монтажные работы могут выполняться с привлечением субподрядных организаций. В случае привлечения субподрядной организации для выполнения определенного вида работ к персоналу предъявляются также все требования, изложенные в настоящем пункте выше. - по завершению каждого этапа работ представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию (геодезическую съёмку, протоколы испытаний, акты скрытых работ и т.д.). - Работы считаются выполненными после приёмки объекта комиссией Филиала с предоставлением оформленной исполнительной документации со стороны Подрядчика. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, ежедневную уборку места производства работ; Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ; Подрядчик представляет Заказчику, по его запросу, письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств; Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график выполнения работ и осуществляет поэтапную сдачу выполненных работ представителю Заказчика, в соответствии с графиком; Подготовка объекта к сдаче-приемке по окончанию работ: разборка временных зданий, демонтаж временных сетей, разборка лесов, ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборка объекта; Доставка материалов осуществляется транспортом Подрядчика на территорию Стройплощадки. Затраты Подрядчика на транспортировку материалов включены в стоимость Договора. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.3 | Требования к применяемому при выполнении работ оборудованию и материалам |  |  |  |  |  |
| 1.3.1‍ | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | Материалы, конструкции, применяемые при выполнении Работ, должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в технической области. Все используемые Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификат соответствия и безопасности (ГОСТ Р или Сертификат соответствия требованиям технического регламента, или Декларация соответствия, Пожарный сертификат и декларация, гигиенические сертификаты), сертификаты качества, документы о качестве, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, зарегистрированные в установленном порядке. Заверенные Подрядчиком копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ по факту поставки материалов и применения в составе исполнительной документации, выполняемых с использованием этих материалов работ. Если качество применяемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного проектной документацией, то они подлежат замене в срок, не нарушающий графика производства Работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4‍ | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контроль качества работ |  | Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных Работ, позволяющих снизить риски ошибок при монтаже и дальнейшей эксплуатации, выявить возможные неполадки ещё до ввода в эксплуатацию, что, в конечном итоге, способствует повышению надёжности работы ГЭС. Для обеспечения качества выполняемых строительно-монтажных работ, Подрядчик должен проводить строительный контроль соответствия выполняемых Работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий в течение всего периода строительства в соответствие с требованиями СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022), ГОСТ 24297-2013. Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля. Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 августа 2013 г. N 544-ст, СТО ФЦС 06-2004 "Системы обеспечения качества в строительных организациях". Строительный контроль Подрядчик должен включать производственный контроль, к составу которого относятся: а.) входной контроль поступающих проектно-сметной документации, материалов, изделий, конструкций; результаты входного контроля документируются в Журнале входного контроля материалов и изделий (ГОСТ 24297-2013 «Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля», СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. От 28.03.2022)»); Все замены материалов и видов работ должны быть согласованы с Заказчиком. До начала производства работ на объекте Заказчика все работники Подрядчика должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту – допуску и графику совмещенных работ, а также пройти стажировку в установленном порядке. Входной контроль должен включать проверку: -наличия соответствующих сертификатов; -наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нём данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем ТТ к данной продукции; -наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; -правильности складирования и хранения; -комплектность поставляемых материалов; -соблюдение условий транспортировки материалов. б.) операционный или текущий контроль отдельных строительных процессов или производственных операций при производстве Работ, Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля или технологическими картами на выполнение соответствующего вида Работ (СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)»); Результаты операционного контроля документируются в Общем (и) или специальных журналах Работ. в.) приемочный контроль выполненных строительно-монтажных работ осуществляется при завершении скрытых и других видов Работ, готовности ответственных конструкций в процессе строительства и подготовке объекта капитального строительства к сдаче в эксплуатацию. Результаты приемочного контроля документируются в Общем или специальных журналах Работ, Актах освидетельствования скрытых Работ, Актах освидетельствования ответственных конструкций, Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и другие Акты. (СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)»). Подрядчик должен обеспечить и осуществлять: а.) лабораторный контроль качества выполняемых Работ и применяемых строительных материалов сертифицированной Строительной, испытательной, лабораторией, аккредитованной в Единой Системе Оценки Соответствия - собственной или Работающей по договору (СП 48.13330.2019) (представить договор). Перечень строительных испытательных лабораторий, осуществляющих лабораторный контроль, согласовывается с Заказчиком. Результаты лабораторного контроля оформляются протоколами, актами и заключениями и должны соответствовать требованиям компетентности в соответствии с (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.07.2019 N 385-ст)) б.) Геодезический контроль выполняемых строительно - монтажных работ. Геодезический контроль осуществляется посредством проведения геодезических Работ, в том числе инструментального контроля, в процессе строительства объекта капитального строительства. На период производства работ Подрядчик разрабатывает проект производства геодезических работ. Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносятся в общий и специальные журналы Работ и отображаются на исполнительных схемах. Соответствие выполненных Работ оформляется в исполнительной документации по результатам исполнительной съемки (СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические Работы в строительстве. Актуализированная редакция). Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом (СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр) (ред. от 28.03.2022)») | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.4.2 | Контроль качества используемых запасных частей и материалов |  | Качество и комплектность изготовленных и поставленных металлоконструкций должны соответствовать требованиям Заказчика, передаваемой конструкторской документации, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно - технической документации, применительно к каждой позиции Оборудования в соответствии с данными ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4.3‍ |  |  | Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Заказчика. В случае отсутствия необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной условиями Договора за нарушение срока поставки. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.4.4 |  |  | В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому Оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Подрядчиком в срок, Заказчик вправе отказаться от Оборудования, а Подрядчик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления его Заказчиком об отказе от Оборудования возместить понесенные убытки, в том числе расходы, связанные с хранением Оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5‍ | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |
| ‍1.5.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | Подрядчик на этапе исполнения договора должен обладать квалифицированным управленческим и рабочим персоналом, необходимым для исполнения Договора, при этом обязательным является наличие у Подрядчика следующего административно-технического персонала (в штате или по договорам гражданско-правового характера): - не менее 2 (двух) руководителей, имеющих высшее строительное образование и стаж по специальности не менее 5 лет. - не менее 3 (трех) специалистов, участие которых предполагается в организации строительства, имеющих 3 группу допуска промышленного альпиниста со стажем работы в области промышленного альпинизма не менее 3 лет; - не менее 1 (одного) специалиста, имеющего удостоверение о проверке знаний по охране труда и технике безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.6 | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Требования к безопасности выполняемых работ |  | Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Все работы должны выполняться с соблюдением правил безопасности при строительстве СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Все работы должны выполняться с соблюдением Приказа Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 года № 782н Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7‍ | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 1.7.1‍ | Требования к порядку приемки результатов работ |  | По завершению работ Подрядчик предоставляет документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр), Приложение Г), подписанный Подрядчиком и Заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительный контроль. Результат завершенных в полном объеме работ считается принятым с момента подписания сторонами Акта КС-11. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.2‍ | Требования к оформлению документации |  | Оформление документации: - исполнительная документация выполняется в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, СНиП, ГОСТ, СТО 70238424.27.140.041-2010 «Гидроэлектростанции. Правила ввода в эксплуатацию оборудования, технических и автоматизированных систем Нормы и требования», Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652), «Положением по формированию комплекта исполнительной документации ПР-ПО-41-05»; - комплект исполнительной документации согласно раздела 10 СТО 70238424.27.140.027-2009 «Гидроэлектростанции правила разработки схем территориального планирования и проектной документации». В случае, если какой-либо из указанных в ТТ/приложениях к ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. Представить Заказчику с актами выполненных работ: - исполнительную документацию (журналы ведения работ, ППР, акты на скрытые работы, исполнительные чертежи и схемы, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы, акты входного контроля качества поставляемых материалов, формуляры). -заводские паспорта и сертификаты качества на материалы и компоненты, поставляемые Подрядчиком. - Общий журнал работ и журналы специальных работ формы, установленной требованиями РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (утвержден приказом Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 № 71892)). Предоставляемая Заказчику документация должна быть на русском языке. Оформление отчетности: - документация должна соответствовать СП 48.13330.2019. Организация строительства; - исполнительная документация оформляется и передаётся Заказчику на бумажном носителе в 3 (трех) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре. - геодезические исполнительные схемы передаются Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре в форматах AutoCAD и CREDO, в версиях, актуальных на момент сдачи. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.8 | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  | Гарантийный срок на результат выполненных работ должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-11 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9‍ | - Прочие требования |  |  |  |  |  |
| ‍1.9.1 | Прочие требования к выполняемым работам |  | - На весь период строительства Подрядчик обязан: - - организовать и осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды в полном соответствие требованиям федерального законодательства и другим НПА; - - оформить пакет нормативной и разрешительной документации на виды негативного воздействия в соответствии с разделом 7 проектной документации (период строительства); - - организовать и осуществлять производственный экологический контроль соблюдения установленных нормативов; - - осуществлять расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду; - - выполнить природоохранные мероприятия, предусмотренные разделом 7 проектной документации; - - организовать места накопления отходов; - - осуществлять передачу отходов для размещения, обезвреживания, вторичного использования организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности; - - обеспечить стройплощадку биотуалетами, рабочих привозной водой питьевого качества; - - обеспечить очистку территории плюс 5 метров от границ закрепленной территории. Подрядчик собственными силами осуществляет возведение временных зданий и сооружений необходимы для строительства. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2. | Требования к закупаемым МТР (поставляемым подрядчиком) ‍ |  |  |  |  |  |
| ‍2.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| ‍2.1.1 | Общие указания |  | Металлические конструкции забральной балки, 1 секции технологической площадки в русле р. Аргун, конструктивно представляют собой узел состоящий из трех марок М1, М2 М3. Марки изготавливаются из листовой стали толщиной 10, 14, 20 мм. Марки М1, М2, М3 устанавливаются на край бетонного перекрытия на отм 531,00 и развариваются с помощью 38-и накладок Н1 к закладным деталям в бетонном выступе. Также они свариваются между собой. В каждую марку вварены направляющие стаканы из трубы диаметром 377х20 для установки 18-ти труб диаметром 325х30. Трубы 325х30 сначала устанавливаются в поднятом положении и фиксируются винтами. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.2 |  |  | Все стальные конструкции выполнены из прокатных профилей и листовой стали Класс стали С245, сортамент указан в Спецификации. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.3 |  |  | Отклонение от соосности стаканов из трубы диаметром 377х20 верхнего и нижнего ярусов не более 2 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.4 |  |  | Винты фиксаторов перед установкой смазать «Литолом-24» | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.6 | Требования к изготовлению конструкции |  | Изготовление металлоконструкций и контроль сварных швов производить в соответствии с ГОСТ 23118-2012 и свода правил СП 53-101-98. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.7 |  |  | На заводе-изготовителе на каждую отправочную марку и элемент, черной краской наносится маркировка согласно чертежей высота шрифта маркировки 120 мм | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.8 | Требования к монтажу конструкции |  | Сборку забральной балки, установку труб диаметром 325х30и герметизацию конструкции производить согласно программе перекрытия русла реки Аргун (2168-56-011П). Конструкция забральной балки рассчитана на погружение труб не более 3 м относительно низа обшивки. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.9 |  |  | После монтажа сварные швы зачистить от шлака и обеспечить покрытие околошовных зон составом I на основе портландцемента, согласно РД ГМ 02-18. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.10‍ | Требования по антикоррозионной защите |  | Антикоррозионную защиту забральной балки на заводе-изготовителе производить составом I на основе портландцемента, согласно РД ГМ 02-18. Зона покрытия показана на разрезе 3-3 за исключением внутренней поверхности стаканов и наружной стороны обшивки из листа толщиной 10 мм. Площадь покрытия 165 м2. Околошовные зоны 100 мм составом I не покрывать. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.11‍ | Требования к сварным соединениям |  | Соединения элементов конструкции на заводе-изготовителе выполнить сваркой по ГОСТ 14771-76. На монтаже все соединения выполнить электросваркой ГОСТ 5264-80. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.12 |  |  | Сварка стальных конструкций должна производиться с применением материалов, соответствующих марке свариваемых сталей и обеспечивающих свойства металла шва встык не ниже механических свойств свариваемого металла. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.13 |  |  | Сварочные материалы применяют в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции" и проектом производства работ (ППР). | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.14 | Оценка и подтверждение соответствия приобретаемого оборудования требованиям Заказчика. |  | Оценка соответствия осуществляется на основании результатов следующих видов испытаний и технического контроля: - выходной контроль завода-изготовителя, поставляющего Оборудование; - входной контроль поступающего Оборудования на объекте Заказчика; - приёмосдаточные испытания на Нихалойской ГЭС после окончания монтажа и окончания пусконаладочных работ по программе завода-изготовителя, утверждённой Генпроектировщиком (АО «Институт Гидропроект»); - гарантийные испытания, но не позже, чем через год после сдачи в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.15 |  |  | Формой подтверждения на этапе поставки, соответствия поставляемого Оборудования установленным требованиям являются документы, составленные по результатам испытаний и технического контроля (акты входного контроля, формуляры, паспорта, обмерочные карты) | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.16‍ |  |  | Приёмочный контроль в процессе контрольной сборки Оборудования на предприятии-изготовителе должен производиться отделом технического контроля предприятия-изготовителя, Подрядчиком, представителем организации по монтажу (определяется Заказчиком по результатам отдельных конкурсных процедур) и представителями Заказчика для проверки соответствия качества сборочных единиц и деталей требованиям ТТ, отраслевых и государственных стандартов. При этом должны оформляться схемы контрольных обмеров, удостоверяющие соответствие оборудования условиям Технических требований, техдокументации и стандартам. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.17 |  |  | Оборудование считается принятым от Подрядчика в промышленную эксплуатацию после утверждения Заказчиком акта приёмки установки, составленного приёмочной комиссией. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.1.18 |  |  | Оборудование считается введенным в промышленную эксплуатацию после утверждения Заказчиком актов ввода Оборудования в эксплуатацию, составленного приемочной комиссией. Работы, выполняемые в рамках ТТ, считаются выполненными после подписания Акта КС-11. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.2 | - Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| ‍2.1 | Требования к конструкции |  | Конструкции изготавливаются в соответсвии с требованиями РД 2168-20-031 КМ «Головной узел. Технологическая площадка в русле реки Аргун. 1 секция. Забральная балка. Конструкции металлические.» (Приложение №2 к ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.3 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.3.1‍ | Требования к доставке |  | Поставляемое Оборудование должно отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.3.2 |  |  | При необходимости дополнительных требований к способу затаривания, упаковки и средств стороны согласуют их в Спецификации в отношении каждого вида Оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ и другой нормативно - технической документации. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.3.3 | Требования к упаковке, маркировке |  | Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны: - дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; - вес, брутто/нолетто каждого места; - место назначения; - наименование Оборудования; - номера мест и их общее количество; - весогабаритные характеристики мест; - центр тяжести; - условия хранения; - маркировка для обозначения мест строповки; - обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения; - стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.4 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| ‍2.4.1 | Срок гарантии |  | а поставляемое Оборудование устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Оборудования гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5‍ | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | На этапе поставки все поставляемое Оборудование должно сопровождаться полным комплектом конструкторской и эксплуатационной документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. В состав эксплуатационной и конструкторской документации на Оборудование (далее – техническая документация), передаваемой Подрядчиком, должны входить следующие документы: - Монтажные чертежи, чертежи быстроизнашивающихся деталей, габаритные чертежи, чертежи закладных, схемы (в том числе монтажные) аппаратуры автоматики; - Схемы вспомогательного Оборудования; - Паспорта, сертификаты и акты входного контроля завода-изготовителя на Оборудование, а также поставляемых приборов и контрольно-измерительной аппаратуры, заводская документация (в том числе конструкторская документация) на все элементы поставляемого оборудования (в том числе и на комплектующие). | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.5.2 | Требования к документации и оформлению |  | Техническая документация должна передаваться Заказчику в следующем количестве и порядке: - Сертификаты качества, технический паспорт, инструкция по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п., документация перечисленная в скобках предоставляется в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара) «Оригинал» и «Копия» по 1 (одному) экземпляру на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF на русском языке. - Чертежи быстроизнашивающихся деталей, габаритные чертежи, чертежи закладных, схемы в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в форматах DOC-Word, XLS-Excel, DWG-AutoCAD на русском языке в 1 (одном) экземпляре. Подрядчик должен четко выделить на чертежах, страницах каталогов или в буклетах по стандартным поставкам, передаваемым Заказчику, применимые к Договору типы, абзацы, данные, либо зачеркнуть не относящуюся к Договору информацию. Заказчик не будет принимать и согласовывать документы, не помеченные таким образом. Если необходимо для лучшего понимания документов, на самих документах или на отдельных листах приводятся дополнительные описания/разъяснения. Все символы, отметки, сокращения, используемые в любом документе, должны поясняться в глоссарии на самом документе или на прилагаемой странице (если только не используются в соответствии со стандартной согласованной Системой маркировки деталей). Каждая деталь, упомянутая в документе (чертеже, диаграмме, списке), должна быть четко промаркирована. Во избежание путаницы, сокращение, используемое для отдельной детали, должно быть одинаковым во всем пакете документации. Все документы должны иметь единообразный блок названия. Начиная с самой первой передачи документов Заказчику, чертежи Подрядчика должны иметь серийный номер, соответствующий плану классификации чертежей, который должен быть согласован Подрядчиком и Заказчиком. Пересмотренные технические документы, которые заменяют переданные ранее документы, должны быть соответствующим образом промаркированы. Пересмотренная часть самого документа должна быть также четко выделена цветом. Подрядчик берет на себя обязательство подготовить за свой счет и нести ответственность за рабочие чертежи поставляемого им Оборудования с четким указанием интерфейсов /подсоединений к существующему оборудованию станции. По электрической части чертежи должны также включать кабельные журналы (планы монтажа кабеля/проводки) вплоть до выводов существующего оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍2.6 | Прочие требования |  |  |  |  |  |
| ‍2.6.1 | Требования к стране происхождения поставляемой продукции | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик исполняет нормы в части минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (при необходимости). |  | Согласие с требованием |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию

3.1. 	В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению).

3.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по Смете договора сформированной на основании томов Рабочей документации, выданных Заказчиком «в производство» работ.

3.3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматривается в комплексе работ в размере 3%.

Приложения к ТТ:

1. Приложение №1  Требования к документации по ценообразованию.

2. Приложение №2* РД 2168-20-031 КМ «Головной узел. Технологическая площадка в русле реки Аргун. 1 секция. Забральная балка. Конструкции металлические.»

3. Приложение №3 Основные нормативные документы

*- Приложения Заказчиком направляются на адрес электронной почты Участника при запросе.

#### Приложение №3

#### к Техническим требованиям

#### Основные нормативные документы

1.	ГОСТ Р 15.0002016 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения.

2.	ГОСТ 15.00586 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации.

3.	ГОСТ 27.1022021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения.

4.	ГОСТ 1515069 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

5.	ГОСТ 99722020 Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия.

6.	ГОСТ 12.2.00391 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

7.	ГОСТ 12.2.007.075 ССБТ.  Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

8.	ГОСТ 12.2.007.175 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.

9.	ГОСТ 12.1.00383 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

10.	ГОСТ 12.2.06281 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные.

11.	ГОСТ 12.2.04980 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

12.	ГОСТ 12.4.04078 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения.

13.	ГОСТ 2.31468 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий.

14.	ГОСТ 1296967 Таблички для машин и приборов. Технические требования.

15.	ГОСТ 1297167 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

16.	ГОСТ 1419296 Маркировка грузов.

17.	ГОСТ 328274 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия.

18.	ГОСТ 2317078 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

19.	ГОСТ 266532015 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования.

20.	ГОСТ 1019891 Ящики деревянные для грузов свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия.

21.	ГОСТ 299185 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия.

22.	ГОСТ 9.01478 ЕСЗКС Временная противокоррозионная защита. Общие требования.

23.	ГОСТ 751282 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

24.	ГОСТ 1478286 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

25.	ГОСТ 2110587 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.

26.	ГОСТ 2395680 Турбины гидравлические. Термины и определения.

27.	ГОСТ Р 55260.3.12020 Гидроэлектростанции. Гидротурбины. Технические требования к поставке.

28.	ГОСТ 2752887 Турбины гидравлические поворотнолопастные, радиальноосевые. Типы. Основные параметры.

29.	ГОСТ 2884290 Турбины гидравлические. Методы натурных приемочных испытаний.

30.	ГОСТ 2444487 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности.

31.	ГОСТ 555622022 (МЭК 606091:2004) Турбины гидравлические, насостурбины и насосы гидроаккумулирующих электростанций. Оценка кавитационной эрозии. Часть 1. Оценка в реактивных турбинах, насостурбинах и насосах гидроаккумулирующих электростанций.

32.	ГОСТ 2.6012019 Эксплуатационные документы.

33.	ГОСТ 2.6022013 ЕСКД. Ремонтные документы.

34. ГОСТ 833984 Установки маслонапорные для гидравлических турбин. Технические условия.

35.	ГОСТ Р 562032014 Оборудование энергетическое тепло и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования.

36.	ГОСТ 142542015 (IEC 60259:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

37.	ГОСТ 15543.189 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

38.	ГОСТ 17516.190 Изделия электротехнические. Требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

39.	ГОСТ IEC 6143912013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования.

40.	ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго РФ № 1070 от 04.10.2022.

41.	ПУЭ Правила устройства электроустановок (седьмое издание).

42.	РД 15334.049.1012003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий.

43.	СТО 17330282.27.140.0102008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования.

44.	СТО 17330282.27.140.0012006 Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

45.	СТО 70238424.27.140.0332010 Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования.

46.	СТО 70238424.27.140.0052010 Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

47.	СТО РусГидро 02.01.1102015 Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования.

48.	СТО РусГидро 01.01.782012 Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования.

49.	International standard IEC (МЭК) 60193 Hydraulic turbines, storage pumps and pump — turbines — Model acceptance tests. Second edition 199911.

50.	International standard IEC (МЭК) 60041 (1991)/Сог.(1996)  Турбины гидравлические, гидроагрегаты гидроаккумулирующих станций и насостурбины. Натурные приемочные испытания для определения гидравлических показателей.

51.	ГОСТ 172162001 Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей.

52.	СТО РусГидро 75782411.27.140.0552010 Эксплуатация ГЭС. Планирование и управление аварийным запасом. Методические указания.

53.	Изменения к НТД, определенные Приказом ОАО «РусГидро» №447/1 п66 «О порядке применения стандартов организации ОАО РАО «ЕЭС России» от 06.07.2010 г.

54. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

Стандарты организации (СТО) Группы РусГидро размещены по ссылке в открытом доступе: https://rushydro.ru/activity/safety/library/tekstydeystvuyushchikhstandartovpaorusgidro/

Типовые проектные решения (ТПР) Группы РусГидро размещены по ссылке в открытом доступе: https://rushydro.ru/activity/safety/library/tekstydeystvuyushchikhtipovykhproektnykhresheniy/

Действующая редакция Технической политики Группы РусГидро размещена по ссылке в открытом доступе: https://storage.yandexcloud.net/storage.rushydro.ru/iblock/cb0/cb0b2165d77b8d9c213fad4ca29712ed/TP%20Gruppy%20RusGidro.pdfhttps://storage.yandexcloud.net/storage.rushydro.ru/iblock/cb0/cb0b2165d77b8d9c213fad4ca29712ed/TP%20Gruppy%20RusGidro.pdf

Эквивалентом называется продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в проектной / рабочей документации, в том числе по гарантийным срокам эксплуатации.