УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела капитального

строительства и эксплуатации

УФПС г. Санкт-Петербурга и

Ленинградской области

____________ А.В. Скубий

«___» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку ящиков почтовых для оснащения 216 отделений почтовой связи филиалов УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

г. Санкт-Петербург, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
|  | Общий срок поставки Товара | Период, в который Покупатель подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар |
|  | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
|  | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
|  | Стороны | Покупатель и Поставщик |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | Товар, ящики почтовые, ящики | Ящики почтовые и комплектующие к ним |
|  | УПД | Универсальный передаточный документ |
|  | УСИ | Устройство считывания информации |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи, являющееся Филиалом Покупателя |
|  | Филиал Покупателя | Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц |
|  | ЭСКВ | Электронная система контроля выемки |
|  | PANTONE | (Pantone Matching System) – стандартизованная система подбора цвета |
|  | RAL | (Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen) – международная система соответствия цветов |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: поставка ящиков почтовых для оснащения 216 отделений почтовой связи филиалов УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России».

Цель поставки товара: обеспечение бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого товара

Спецификация поставляемого Товара представлена в приложении № 1 к ТЗ.

  - Основные характеристики товара

- Общие требования к товару

Ящики почтовые предназначены для сбора и временного хранения письменной корреспонденции в рамках оказания универсальных услуг почтовой связи.

Покупателем используются следующие виды ящиков почтовых:

- с ручной выемкой (далее – настенный ящик почтовый типа «Р»), который снабжен дверцей для ручной выемки письменной корреспонденции;

- с механизированной выемкой (далее – настенный ящик почтовый типа «М»). Выгрузка письменной корреспонденции производится автоматически из ящика в сумку рамки очищающей при ее вводе в нижнюю часть корпуса ящика с проставлением оттиска пуансона на контрольные карточки;

- с электронной системой контроля выемки. Выгрузка письменной корреспонденции производится автоматически из ящика в сумку рамки очищающей при ее вводе в нижнюю часть корпуса ящика с регистрацией даты и времени факта очистки почтового ящика на электронном устройстве.

Товар, поставляемый согласно спецификации (приложение № 1 к ТЗ), соответствует следующим требованиям:

- корпус ящиков почтовых изготовлен из стального листа толщиной
не менее 1 мм, соответствующего требованиям ГОСТ 16523-97;

- металлические детали ящиков имеют защитные покрытия, гарантирующие их защиту от коррозии и работоспособность в течение всего срока эксплуатации;

- эмблема с изображением орла изготовлена путем лазерной резки
из нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм, быть устойчивой к воздействию окружающей среды и атмосферных осадков, температурным колебаниям, соответствовать требованиям ГОСТ 5632-2014;

- наружное покрытие ящиков имеет покрытие не ниже 
V класса, внутреннее – класса IV в соответствии с ГОСТ 9.032-74 для группы условий эксплуатации ХЛ 1 в соответствии с ГОСТ 9.104-2018;

- съемные сборочные единицы и детали ящиков должны быть взаимозаменяемы в пределах одного конструктивного исполнения ящика;

- детали и сборочные единицы ящиков монтируются без дополнительной обработки и подгонки;

- детали и элементы, используемые при сборке ящиков, не имеют заусенцев и острых кромок, способных в составе ящика причинить травму людям или повредить письменную корреспонденцию;

- швы сварных соединений не имеют трещин, подрезов, непроваров, прожогов и должны быть зачищены;

- резьбовые соединения затянуты требуемым моментом 
и законтрены. Самопроизвольное отвинчивание резьбовых соединений 
не допускается;

- на поверхность трущихся деталей нанесен тонкий слой смазки;

- подвижные элементы ящика функционируют без заеданий;

- наружные поверхности ящиков не имеют вмятин 
и неровностей;

- сцепление покровной пленки с окрашиваемой поверхностью должно быть прочным. Отслоение и шелушение краски не допускается;

- покрытие наружной поверхности корпуса ящиков выполнено полимерным покрытием в электростатическом поле;

- ящики изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 1
в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

- Настенный ящик почтовый типа «Р»

- В комплект настенного ящика почтового типа «Р» входят:

- ящик;

- элементы крепления ящика к стене.

- Характеристики настенного ящика почтового типа «Р»:

- объем ящика обеспечивает временное хранение не менее 250 почтовых отправлений при средней толщине отправления 0,71 мм, в том числе:

- 40 % писем в конвертах формата 162х229 мм;

- 40 % писем в конвертах формата 110х220 мм;

- 20 % почтовых карточек.

Укладка письменной корреспонденции осуществляется в произвольном порядке;

- габаритные размеры ящика (рисунок А приложения № 2 к ТЗ): высота - 555 ± 2 мм, ширина - 380 ± 2 мм, глубина - 250 ± 2 мм;

- масса ящика без элементов крепления – не более 11 кг.

- Конструкция настенного ящика почтового типа «Р» содержит следующие основные элементы:

- корпус ящика;

- устройство для приема письменной корреспонденции;

- дверца для ручной выемки письменной корреспонденции.

- Конструкция корпуса настенного ящика почтового типа «Р» соответствует следующим требованиям:

- обеспечивает прием от отправителей и временное хранение почтовых отправлений весом до 0,5 кг и толщиной до 6 мм в почтовых конвертах размером 110х220 мм и 162х229 мм и почтовых карточек размером 
105х148 мм и 103х195 мм;

- прием письменной корреспонденции осуществляется путем ее вброса отправителем через приемное отверстие в верхней части ящика. Расположение приемного отверстия на корпусе ящика и его размеры обеспечивают его доступность и простоту действий отправителя при вбросе письменной корреспонденции внутрь ящика. Направление почтового отправления при вбросе – короткой стороной вперед;

- на внутренней поверхности корпуса ящика отсутствуют выступы
и пазы, препятствующие укладке письменной корреспонденции на дно ящика при вбросе;

- исключено попадание атмосферных осадков внутрь ящика;

- конструкция корпуса ящика жесткая и прочная из стали холоднокатаной толщиной не менее 1 мм;

- корпус ящика снабжен дверцей для ручной выемки письменной корреспонденции, расположенной на боковой поверхности корпуса.

- Требования к устройству для приема письменной корреспонденции у настенного ящика почтового типа «Р»:

- размеры: высота – 6 мм, ширина – 170 мм;

- видимое для клиентов, цвет – желтый 1018 по шкале RAL.

- Конструкция дверцы включает запорное устройство с замком, комплектом ключей (в количестве двух штук) и обеспечивает:

- надежную фиксацию дверцы в открытом и закрытом состоянии;

- невозможность открытия дверцы посторонними лицами без повреждения корпуса ящика и дверцы;

- свободное (без заеданий и излишних усилий) открытие;

- удобный доступ работнику Покупателя для полной очистки ящика
от письменной корреспонденции;

- возможность визуального осмотра внутренней поверхности ящика для обнаружения оставшейся письменной корреспонденции.

- Требования к конструкции крепления настенного ящика почтового типа «Р»:

- обеспечивает максимальную надежность письменной корреспонденции в процессе хранения;

- препятствует появлению люфтов в элементах крепления в процессе эксплуатации ящика;

- исключает доступ к элементам крепления для их демонтажа посторонними лицами;

- на задней стенке ящика находятся отверстия для крепления ящика к стене/стойке: расстояние между центрами отверстий – 240 мм, диаметр 
отверстий – 12 мм;

- используемые материалы для крепления ящика на стену: шуруп типа «глухарь» размером 10х60 мм – 3 штуки, дюбель пропиленовый (шип) размером 12х70 мм – 3 штуки, шайба кузовная М10 – 4 штуки, втулка –1 штука;

- используемые материалы для крепления ящика на стойку: болт М10х20 мм – 1 штука, болт М12х35 мм – 2 штуки, гайка М10 – 1 штука, гайка М12 – 2 штуки, контргайка М12 – 2 штуки.

- Требования к безопасности настенного ящика почтового типа «Р»:

–	на наружных поверхностях ящика отсутствуют заусенцы, острые кромки и углы, которые могут привести к травмам при его монтаже 
и эксплуатации;

- конструкция элементов ящика исключает получение травм при вбросе письменной корреспонденции отправителем и его очистке работником почтовой связи;

- крепление корпуса ящика к стене, стойке исключает самопроизвольное падение или изменение положения ящика при воздействии эксплуатационных нагрузок или случайных единичных боковых 
и вертикальных нагрузок силой до 350 Н.

- Оформление и цветовое решение настенного ящика почтового типа «Р» должны соответствовать внешнему виду, представленному 
на рисунке Ж (приложение № 4 к ТЗ):

- наружная поверхность ящика имеет покрытие синего цвета Reflex blue по шкале PANTONE или синего цвета 5002 по шкале RAL;

- нижняя часть ящика имеет покрытие черного цвета 9004 по шкале RAL;

- на лицевой стороне корпуса ящика нанесена надпись «Почта России» путем шелкографии и размещена эмблема орла. На месте размещения эмблемы орла заранее выполняется углубление по форме эмблемы посредством холодного прессования. Крепление эмблемы к ящику обеспечивается болтовым соединением изнутри ящика. Надписи и эмблема имеют покрытие белого цвета 9016 по шкале RAL.

- Способ нанесения надписей на настенных ящиках почтовых типа «Р» обеспечивает их сохранность в течение всего срока эксплуатации. Используемые покрытия сохраняют свои защитные и декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации.

- Температурный диапазон эксплуатации настенного ящика почтового типа «Р» – от минус 60 °С до плюс 50 °С при относительной влажности до 100 % в соответствии с пунктом 3.2 ГОСТ 15150-69.

- Требования к сроку эксплуатации настенного ящика почтового типа «Р»:

- до первого капитального ремонта – не менее четырех лет;

- между капитальными ремонтами – не менее трех лет;

- до момента списания – не менее десяти лет.

  - Комплектность товара

В комплект поставки Товара входят: ящик почтовый, крепежные материалы для крепления ящика на стену, указанные в пп. 3.3.2.7 ТЗ.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Требования к Товару установлены в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 55148-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства надежного хранения. Легкие сейфы. Требования, классификация 
и методы испытаний на устойчивость к взлому»;

- ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 51507-99 «Карточки почтовые. Технические требования. Методы контроля»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 5632-2014 «Межгосударственный стандарт. Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;

- ГОСТ 9.306-85 «Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения»;

- ГОСТ 2590-2006 «Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент»;

- ГОСТ 1050-2013 «Межгосударственный стандарт. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»;

- ГОСТ 11209-2014 «Межгосударственный стандарт. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 56513-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шкафы металлические архивные. Технические условия»;

- ГОСТ 16523-97 «Межгосударственный стандарт. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»;

- ГОСТ 9.032-74 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;

- ГОСТ 9.104-2018 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации»;

- ГОСТ 26828-86 «Государственный стандарт Союза ССР. Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»;

- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;

- ГОСТ 23170-78 «Государственный стандарт Союза ССР. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»;

- ГОСТ 9.014-78 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;

- ГОСТ 2991-85 «Межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия».

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десять) рабочих дней
с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, либо факсимильным сообщением или иным способом, установленным договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка ящиков почтовых должна выполняться на боковой стенке каждого корпуса ящика в соответствии в соответствии с п. 2 ГОСТ 26828-86.

Маркировка содержит следующие выходные данные:

- наименование производителя Товара, его адрес;

- товарный знак производителя Товара (при наличии);

- условное обозначение ящика (рамки);

- регистрационный номер ящика (рамки) по системе нумерации изготовителя;

- месяц, год изготовления Товара.

Способ и место нанесения маркировки на ящик и рамку очищающую не влияют на работоспособность конструкции и обеспечивают сохранность текста в течение всего времени эксплуатации. Шрифт, используемый для нанесения выходных данных, обеспечивает ясность и четкость текста.

Транспортная маркировка нанесена непосредственно на упаковку тары, в которую упакован ящик и его комплектующие, или на ярлыки в соответствии с требованиями конструкторской документации на упаковку Товара.

Маркировка нанесена по трафарету черной несмываемой атмосферными осадками краской или выполнена другим способом в соответствии 
с ГОСТ 14192-96.

Маркировка содержит следующие сведения:

- наименование Товара;

- наименование получателя и его адрес;

- наименование производителя Товара и его адрес;

- номер заявки и номер договора поставки;

- номер грузового места из количества мест, номер партии, количество почтовых ящиков и комплектующих в партии;

- манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96;

- масса брутто и нетто в килограммах;

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В транспортную тару может упаковываться по одному, два, четыре 
и восемь ящиков.

Категория упаковки – КУ-1 в соответствии с ГОСТ 23170-78. Внутренняя упаковка – ВУ-1 в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Транспортная тара изготавливается в виде специального дощатого, неразборного, плотного или решетчатого ящика по конструкторской документации производителя в соответствии с ГОСТ 2991-85.

Транспортной тарой могут быть контейнеры. Допускается применение других способов и средств упаковывания, обеспечивающих сохранность и предупреждающих деформацию ящиков почтовых и их элементов во время транспортирования и хранения.

К каждому ящику почтовому приложена эксплуатационная документация – руководство по эксплуатации. Она должна быть уложена в соответствии с требованиями конструкторской документации в упаковку Товара –  транспортную тару, завернута в водостойкую бумагу или другой водонепроницаемый материал.

В каждую транспортную тару со стороны крышки вложен упаковочный лист, в котором указан перечень Товара и документации, вложенных в данную упаковку.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

6.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

6.1.2.	Адреса поставки Товара – указаны в приложении № 4 ТЗ.

          - Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик уведомляет Покупателя / Филиал Покупателя о поставке Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 09:00 до 16:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.

Покупатель / Филиал Покупателя в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. 
Без наличия подтверждения от Покупателя / Филиала Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Филиала Покупателя или приемочной комиссией Филиала Покупателя в соответствии 
с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня Филиал Покупателя уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Филиал Покупателя осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Филиалом Покупателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю/ Филиалу Покупателя 
с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД;

- товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожная накладная (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика;

- счет-фактурой;

- техническим паспортом на Товар на русском языке и (или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) на русском языке в бумажном или электронном виде;

- оформленными гарантийными талонами или аналогичными документами о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара;

- копиями сертификата соответствия или иными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования не установлены.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности согласно 
законодательству Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Покупателя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация | 12 |
| 2 | Габаритные размеры ящика почтового типа «Р» | 13 |
| 3 | Эскиз ящика почтового типа «Р» | 16 |
| 4 | Перечень адресов Филиалов Покупателя | 17 |

Приложение № 1 к ТЗ

# Спецификация

| Номер п/п | Наименование Товара | Код ОКПД2 | Количество | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Номер реестровой записи Товара, наименование реестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ящик почтовый типа «Р» | 25.99.21.130 | 216 | штука |  |  |

Приложение № 2 к ТЗ

Габаритные размеры ящика почтового типа «Р»

Рисунок А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» –

вид спереди

Продолжение рисунка А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» – вид сбоку

Продолжение рисунка А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» – вид сзади

Продолжение рисунка А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» – вид сверху

Приложение № 3 к ТЗ

Эскиз ящика почтового типа «Р»

Рисунок Ж. Эскиз ящика почтового типа «Р»

Приложение № 4 к ТЗ

Перечень адресов Покупателя

| № п/п | Наименование Филиала Покупателя | Адрес склада в Филиале Покупателя | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), телефон, адрес электронной почты и контактные данные для направления Уведомления | Количество поставляемого Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Вологодской области (ОПС: 160525, 160531, 160533, 160540, 160549, 160553, 161050, 161071, 161105, 161109, 161111, 161112, 161120, 161150, 161210, 160555, 161457, 162300, 162313, 161310, 161312, 161320, 161327, 161340, 161346, 162314, 161404, 161405, 161430, 161450, 161460, 161464, 162035, 160544, 162302, 162311, 162355, 162550, 161453, 162586, 162724, 162910, 162914, 162920, 162116, 162940) | 160009, Вологодская область, г. Вологда, пл. Бабушкина, д. 1 | Кравец Ольга Ивановна +7 (8172) 560-745 Olga.Kravets@russianpost.ru | 46 |
| 2 | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОПС: 188670, 188730) | 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81К 2Б | Сычова Елена Геннадьевна +7 (812) 630-63-33, доб. 2693 Elena.Sychova@russianpost.ru | 2 |
| 3 | УФПС Кировской области (ОПС: 610915, 612074, 612132, 612225, 612255, 612282, 612400, 612402, 612403, 612454, 612472, 612613, 612614, 612650, 612715, 612737, 612913, 612926, 612933, 612948, 613007, 613094, 613118, 613130, 613215, 613246, 613257, 613360, 613370, 613373, 613388, 613411, 613481, 613540, 613750, 613922, 613973, 613640, 613255) | 610025, Кировская область, г. Киров, ул. Деповская, д.63 Центральный склад | Герасимова Любовь Анатольевна +7 (833) 264-25-88, доб.2281 Liubov.Gerasimova@russianpost.ru Нелюбина Зинаида Сергеевна +7 (833) 264-25-88, доб.,2282 Zinaida.Nelyubina@russianpost.ru | 39 |
| 4 | УФПС Мурманской области (ОПС: 184060, 184538) | 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 13а | Антонова Галина Юрьевна +7 (815) 256-6620, доб. 2095 Galina.Antonova@russianpost.ru | 2 |
| 5 | УФПС Ненецкого Автономного округа (ОПС 166722) | 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25, материальный склад | Вокуева Надежда Валерьевна +7 (81853) 4-21-02, доб., 2022 Vokueva.N@russianpost.ru | 1 |
| 6 | УФПС Новгородской области (ОПС: 173502, 173513, 173527, 174214, 174415, 174416, 174484, 174574, 175061, 175140, 175237, 175301, 175323, 175333, 175353, 175411, 175472) | 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д.13 | Даркин Анатолий Карлович Тел. +7-816-262-62-61, доб. 2084 A_Darkin@russianpost.ru Груздева Алла Владимировна +7 (816) 262-6261, доб. 2149 Gruzdeva-A@russianpost.ru | 17 |
| 7 | УФПС Псковской области (ОПС: 180551, 181121, 181520, 182150, 182156, 182220, 182626, 182658, 182810) | 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 127 | Бабинцева Анна Валентиновна +7 (8112) 331-653, доб. 4336; A.Babintseva@russianpost.ru | 9 |
| 8 | УФПС Республики Карелия (ОПС: 186130, 186167, 186304, 186521, 186666, 186770, 186806, 186951) | 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д.7 | Клочков Игорь Юрьевич +7 (8142) 44-52-63, доб. 353 I.Klochkov@russianpost.ru Заломаев Павел Александрович +7 (8142) 44-5263, доб. 351 Pavel.Zalomaev@russianpost.ru | 8 |
| 9 | УФПС Республики Коми (ОПС: 168070, 168074, 168075, 168079, 168082, 168090, 168097, 168143, 168170, 169000, 169245, 169426, 169460, 169464, 169471, 169473, 169475, 169483, 169485, 169492, 169630) | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 40 | Медведев Сергей Владимирович +7 (8212) 240-022, доб. 2026 S_V.Medvedev@russianpost.ru | 21 |
| 10 | УФПС Смоленской области (ОПС: 214525, 214541, 215002, 215027, 215050, 215235, 215293, 215524, 215645, 215740, 216117, 216144, 216145, 216146, 216147, 216202, 216221, 216252, 216296, 216457, 216471, 216476, 216564, 216641, 216762, 216780, 216785) | 214009, Смоленская область, г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 62 | Листраденкова Татьяна Ивановна +7 (4812) 63-0607, доб. 02158 Listradenkova.T@russianpost.ru | 27 |
| 11 | УФПС Тверской области (ОПС: 170521, 170524, 170533, 170554, 171053, 171067, 171117, 171132, 171141, 171285, 171287, 171293, 171381, 171391, 171393, 171394, 171520, 171540, 171543, 171631, 171651, 171670, 171700, 171701, 171710, 171712, 171713, 171731, 171732, 171733, 171736, 171888, 171894, 172026, 172030, 172041, 172300, 172310, 172512, 172640, 172710, 172782, 172796, 172891) | 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 31 | Костов Константин Николаевич +7 (4822) 45-83-98, доб. 02203 K.Kostov@russianpost.ru | 44 |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость.