ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка подшипников и подшипниковых опор для сортировочных машин ТТ-2000, IRV, PS установленных в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТТ-2000 | Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Почтовое оборудование с системой сортировки писем и флэт) |
| 2 | IRV | Integrated reading and video coding machine IRV/2LS (Двухуровневое почтовое сортировочное оборудование со встроенной функцией чтения и видеокодирования писем) |
| 3 | PS | Parcel Sorting System производства Siemens AG (Почтовое оборудование с системой сортировки посылок) |
| 4 | СПб РАСЦ | Санкт-Петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр |
| 5 | Товар | Подшипники и подшипниковые опоры, соответствующие качеству, комплектности и характеристикам, указанным в настоящем техническом задании. |
| 6 | ТОРГ12 | Унифицированная форма первичного документа, предназначенная для отпуска товарно-материальных ценностей. |
| 7 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 8 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| 9 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которым заключен договор на поставку подшипников и подшипниковых опор для сортировочных машин ТТ-2000, IRV, PS установленных в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| 10 | ТУ | Технические условия |
| 11 | ГОСТ | Межгосударственный стандарт |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка подшипников и подшипниковых опор для сортировочных машин ТТ-2000, IRV, PS установленных в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Цель закупки – обеспечение оперативного ремонта и поддержание почтообрабатывающего оборудования в исправном и работоспособном состоянии.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к материалу и параметрам, предъявляемым технической документацией оборудования Заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц.

Товар должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, допускается поставка аналогов.

  - Спецификация поставляемого товара

| № | Наименование | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подшипник R0670-220-40, Арт. 320.866111 | шт. |
| 2 | Подшипник R0670-216-40, Арт. 320.866112 | шт. |
| 3 | Подшипник KN12-B-PP, Арт. 320.854773 | шт. |
| 4 | # Подшипник US12 (AS12) CTS, Арт. 259.461603 | шт. |
| 5 | # Узел скольжения Type 0/932.333, Арт. 32.1780.100-15 | шт. |
| 6 | # Узел вращения (муфта) SICK KUP-1010-W | шт. |
| 7 | Узел вращения PAGUFLEX G20, Арт. 320.384047 | шт. |
| 8 | # Узел подшипниковый PASE20N, Арт. 00318695-01 | шт. |
| 9 | # Узел подшипниковый PASE25N, Арт. 00902665-01 | шт. |
| 10 | # Узел подшипниковый ESPAE.206N, Арт. 320.920017-01 | шт. |
| 11 | # Узел подшипниковый PSHE30N, Арт. 00902478-01 | шт. |
| 12 | # Узел подшипниковый ESFD206, Арт. 320.920819-01 | шт. |
| 13 | # Узел подшипниковый RCSMF30-XL, Арт. 00564252 | шт. |
| 14 | # Узел подшипниковый UKFLE206HN, Арт. 320.920017 | шт. |
| 15 | # Узел подшипниковый UСFL206, Арт. 320.920015-01 | шт. |
| 16 | # Узел подшипниковый UСFL207, Арт. 320.920016 | шт. |
| 17 | # Узел подшипниковый OWI 25, Арт. 320.920019-01 | шт. |
| 18 | # Узел подшипниковый ESFCE205, Арт.00562323 | шт. |
| 19 | # Узел подшипниковый PME25-N, Арт.320.915436 | шт. |
| 20 | Подшипник полимерный KSTM-20, Арт. 320.931641 | шт. |
| 21 | Подшипник 608-2Z, Арт.320.389939 | шт. |
| 22 | Подшипник ULZ 613X, 320.859172 | шт. |
| 23 | Подшипник 623-2Z Арт.320.395154 | шт. |
| 24 | Подшипник 624-2Z Арт.320.389940 | шт. |
| 25 | Подшипник 625-2Z Арт.320.911077 | шт. |
| 26 | Подшипник 626-2Z Арт.320.389935 | шт. |
| 27 | Подшипник 634-2Z Арт.320.389941 | шт. |
| 28 | Подшипник SS684-2TC Арт.320.379457 | шт. |
| 29 | Подшипник 686-2Z, Арт.00563277 | шт. |
| 30 | Подшипник 696-2Z, Арт.320.856946 | шт. |
| 31 | Подшипник 2201-2RS1-ETN9, Арт.320.85534 | шт. |
| 32 | Подшипник 2202-2RS1-ETN9, Арт.320.861830 | шт. |
| 33 | Подшипник 2205-2RS1-ETN9 Арт.320.920018 | шт. |
| 34 | Подшипник 2207-2RS1-ETN9 Арт.320.920073 | шт. |
| 35 | Подшипник NU2304-ECM Арт.320.934723 | шт. |
| 36 | Подшипник 3205-2RS1TN9 Арт.320.932026 | шт. |
| 37 | Подшипник 3305B-2RSR TVH , Арт.320.878330 | шт. |
| 38 | # Подшипник 4202-ATN9 | шт. |
| 39 | # Подшипник 6000-2Z , Арт.320.388711 | шт. |
| 40 | # Подшипник 6001-2Z , Арт.320.885157 | шт. |
| 41 | # Подшипник 6002-2Z , Арт.320.885147 | шт. |
| 42 | # Подшипник 6003-2Z, Арт.320.885144 | шт. |
| 43 | # Подшипник 6004-2RS1, Арт.00320920-01 | шт. |
| 44 | # Подшипник 6005 DDUCM, Арт.320.863817 | шт. |
| 45 | # Подшипник 6005-ZV, Арт.320.932517 | шт. |
| 46 | Подшипник 6006-2Z, Арт.320.932027 | шт. |
| 47 | Подшипник 61800-2RS1, Арт. 320.869254 | шт. |
| 48 | Подшипник 61818-2RS1, Арт. 320.879197 | шт. |
| 49 | Подшипник 61903-2RS1, Арт.320.854638 | шт. |
| 50 | Подшипник 61902-2RS1, Арт.320.877708 | шт. |
| 51 | Подшипник 6200-2RS1, Арт.320.869256 | шт. |
| 52 | Подшипник 6201-2Z, Арт.320.881214 | шт. |
| 53 | Подшипник 6202-2Z, Арт.320.881216 | шт. |
| 54 | Подшипник 6203-2Z, Арт.320.858744 | шт. |
| 55 | Подшипник 6204-2Z, Арт.320.864480 | шт. |
| 56 | Подшипник 6205-2Z, Арт.320.872047 | шт. |
| 57 | Подшипник 6208-2RS1, Арт.320.920050 | шт. |
| 58 | Подшипник 6211-2RS1, Арт.320.877104 | шт. |
| 59 | Подшипник 6301-2Z, Арт.320.861984 | шт. |
| 60 | Подшипник 6302-2Z, Арт.320.863634 | шт. |
| 61 | Подшипник 6304-2Z, Арт.320.920050-01 | шт. |
| 62 | Подшипник 6305-2Z, Арт.320.933835 | шт. |
| 63 | Подшипник 6306-2Z, Арт.320.920824 | шт. |
| 64 | Подшипник 6904DDU, Арт.320.863477 | шт. |
| 65 | Подшипник 7201 BECBP, Арт.320.911493 | шт. |
| 66 | Подшипник BS2-2212-2CS, Арт.32.1737.125-01 | шт. |
| 67 | Подшипник NUP 305 ECML, Арт.320.879369 | шт. |
| 68 | Подшипник H 312E, Арт.320.914678 | шт. |
| 69 | Подшипник фланцевый NSK 608Z | шт. |
| 70 | Подшипник 6900RS | шт. |
| 71 | Подшипник TIMKEN 62202 RS | шт. |
| 72 | # Подшипник UC205 TNT | шт. |
| 73 | # Подшипник 688 2RS | шт. |
| 74 | # Муфта CPJC30-8-12 | шт. |
| 75 | # Муфта SCPS55-1224 | шт. |
| 76 | # Муфта SCPW46-1014 | шт. |
| 77 | # Муфта MCOCG26-10-10 | шт. |
| 78 | # Муфта MCSLC32-12-14 | шт. |
| 79 | # Муфта MCSLC32-8-14 | шт. |
| 80 | # Муфта, SCPW55-1219 | шт. |
| 81 | # Муфта, CPJCK-12-12 | шт. |
| 82 | # Шариковый подшипник RCJ1 7/16 | шт. |
| 83 | # Направляющая DZ3301-0020-2 | шт. |
| 84 | # Подшипниковый узел RFC-1-3/16 | шт. |
| 85 | # Направляющая DZ3301-0018-2 | шт. |
| 86 | # Подшипник DDR720RS | шт. |
| 87 | # Линейный подшипник в комплекте с рельсом LLTHC20 LA T1 P5 | шт. |
| 88 | # Подшипник 6801RS | шт. |
| 89 | # Подшипник 6902RS | шт. |
| 90 | # Подшипник ZNL 8111 | шт. |
| 91 | # Подшипник 8206 | шт. |
| 92 | # Подшипник 987910К | шт. |
| 93 | # Подшипник TIMKEN 6206-2RS | шт. |

  - Основные характеристики товара

| УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ (ТОВАРАМ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Показатели соответствия |  |
| 1 | Подшипник шариковый линейного перемещения Rexroth R0670-220-40 |  | d = 20 mm D = 32 mm C = 45 mm Шесть подшипниковых рядов с двумя встроенными уплотнительными кольцами. |
| 2 | Подшипник шариковый линейного перемещения R0670-216-40 |  | d = 16 mm D = 26 mm C = 36 mm Пять подшипниковых рядов с двумя встроенными уплотнительными кольцами. |
| 3 | Подшипник шариковый линейного перемещения KN12-B-PP |  | F = 12 mm D = 22 mm C = 32 mm Пять подшипниковых рядов с двумя встроенными уплотнительными кольцами. |
| 4 | # Подшипник (обгонная муфта) US12 (AS12) CTS |  | d, мм = 12 D, мм = 32 L, мм = 10 Tn Нм =13 D2, мм = 26. |
| 5 | # Узел скольжения (муфта стальная сильфонная) SMARTFLEX-COUPLING Тype 0/932.333 |  | d, мм = 8 -19 D, мм = 46 L, мм = 49,5 Качество поверхности = Ra 1,6 Радиальное биение – 0,01мм Минимальный предел прочности при растяжении 500N/mm2 Точность изготовления – h6. |
| 6 | # Узел вращения (муфта стальная) SICK KUP-1010-W |  | D1, мм = 10 D2, мм = 10 L, мм = 49,5 Материал – нержавеющая сталь, полиамид, стекловолокно. |
| 7 | # Узел вращения (безлюфтовая муфта) PAGUFLEX PLUS Тype G20 |  | d, мм = 25 d1мм = 10 D, мм = 48 L, мм = 48 Осевое смещение (max)– 3.2мм Рад.смещение (max)– 3.2мм Макс.крутящий момент- 3 Nm. |
| 8 | # Узел подшипниковый опорный PASE20N |  | d, мм = 20 A, мм = 32 L, мм = 130 H,mm = 64 Подшипник GRAE 20 NPPB Корпус ASE 04. |
| 9 | # Узел подшипниковый опорный PASE25N |  | d, мм = 25 A, мм = 37 L, мм = 139,7 H,mm = 71,44 Подшипник GRAE 25 NPPB Корпус GG.ASE 05. |
| 10 | # Узел подшипниковый опорный ESPAE.206N |  | d, мм = 30 H, мм = 42,9 L, мм = 98 H2,mm = 82 Подшипник ES206N Корпус PAE206N. |
| 11 | # Узел подшипниковый опорный PSHE30N |  | d, мм = 30 H, мм = 42,9 L, мм = 98 H2,mm = 82 Подшипник GRAE 30 NPP-B Корпус SHE 06E корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями. |
| 12 | # Узел подшипниковый фланцевый ESFD206 |  | d, мм = 30 L, мм = 84 H,mm = 112.5 Подшипник ES206G2 Корпус FD206 корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем. |
| 13 | # Узел подшипниковый фланцевый RCSMF30-XL |  | d, мм = 30 L, мм = 70 H,mm = 114 Подшипник RALE30-NPP-FA106 Корпус FLAN65-RCSMF-FA125 Резиновое демпфирующее кольцо GRG.RCSM55/65 Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем. |
| 14 | # Узел подшипниковый фланцевый UKFLE206HN |  | d, мм = 25 L, мм = 80 H,mm = 142 Подшипник UK206G2H Корпус FLE206 корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем. |
| 15 | # Узел подшипниковый фланцевый UСFL206 |  | d, мм = 30 L, мм = 80 H,mm = 148 Подшипник UС206 Корпус FL206 корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем. |
| 16 | # Узел подшипниковый фланцевый UСFL207 |  | d, мм = 35 L, мм = 90 H,mm = 161 Подшипник UС207 Корпус FL207 корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем. |
| 17 | # Узел подшипниковый фланцевый OWI 25 |  | d, мм = 25 A, мм = 70 L,mm = 124 Подшипник SA205 Корпус OWI25 корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник c эксцентриковым стопорным кольцом. |
| 18 | # Узел подшипниковый фланцевый ESFCE205 |  | d, мм = 25 L, мм = 115 А,mm = 20 Подшипник ES205G2 Корпус FСE205 корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение. |
| 19 | # Узел подшипниковый фланцевый # PME25-N |  | d, мм = 25 L, мм = 115 А,mm = 20 Подшипник GRAE25-NPP-B Корпус GG.ME05-N Защитная крышка KASK05 , закрытое исполнение. Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом |
| 20 | Подшипник полимерный опорный сухого скольжения KSTM-20 |  | Материал изготовления: Полимерный композитный материал Iglide L280, Igumid G Высота центра = 22mm Глубина = 25mm Диаметр (внутр) = 20mm Длина = 98mm |
| 21 | Подшипник шариковый 608-2Z |  | d, мм =8 D, мм =22 B, мм = 7 r min =0.3 Стат. нагрузка C0, kН =1.37 Дин. нагрузка C, kН = 3.45 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 22 | Подшипник шариковый ULZ 613X |  | d, мм =6 D, мм =13 B, мм = 3.5 Стат. нагрузка C0, kН =0.244 Дин. нагрузка C, kН = 0.56 |
| 23 | Подшипник шариковый 623-2Z |  | d, мм =3 D, мм =10 B, мм = 4 Стат. нагрузка C0, kН =0,18 Дин. нагрузка C, kН = 0,53 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 24 | Подшипник шариковый 624-2Z |  | d, мм =4 D, мм =13 B, мм = 5 Стат. нагрузка C0, kН =0,29 Дин. нагрузка C, kН = 0,936 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 25 | Подшипник шариковый 625-2Z |  | d, мм =5 D, мм =16 B, мм = 5 Стат. нагрузка C0, kН =0,34 Дин. нагрузка C, kН = 0,884 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 26 | Подшипник шариковый 626-2Z |  | d, мм =6 D, мм =19 B, мм = 6 Стат. нагрузка C0, kН =0,885 Дин. нагрузка C, kН = 2,34 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 27 | Подшипник шариковый 634-2Z |  | d, мм =4 D, мм =16 B, мм = 5 Стат. нагрузка C0, kН =0,38 Дин. нагрузка C, kН = 1,11 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 28 | Подшипник шариковый SS684-2TC |  | d, мм =4 D, мм =9 B, мм = 4 Стат. нагрузка C0, kН =0,138 Дин. нагрузка C, kН = 0.442 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 29 | Подшипник шариковый 686-2Z |  | d, мм =6 D, мм =13 B, мм = 5 Стат. нагрузка C0, kН =0.442 Дин. нагрузка C, kН = 1.082 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 30 | Подшипник шариковый 696-2Z |  | d, мм =6 D, мм =15 B, мм = 5 Стат. нагрузка C0, kН =0.523 Дин. нагрузка C, kН = 1.34 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 31 | Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2201-2RS1-ETN9 |  | d, мм =12 D, мм =32 B, мм = 14 Стат. нагрузка C0, kН =1,40 Дин. нагрузка C, kН = 6.12 Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида. Защитные шайбы полимерные с обеих сторон. |
| 32 | Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2202-2RS1-ETN9 |  | d, мм =15 D, мм =35 B, мм = 14 Стат. нагрузка C0, kН =1,72 Дин. нагрузка C, kН = 7.26 Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида. Защитные шайбы полимерные с обеих сторон. |
| 33 | Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2205-2RS1-ETN9 |  | d, мм =25 D, мм =52 B, мм = 18 Стат. нагрузка C0, kН =3,92 Дин. нагрузка C, kН = 14,01 Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида. Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 34 | Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2207-2RS1-ETN9 |  | d, мм =35 D, мм =72 B, мм = 23 Стат. нагрузка C0, kН =5,88 Дин. нагрузка C, kН = 18,62 Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида. Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 35 | Подшипник роликовый однорядный NU2304-ECM |  | d, мм = 20 D, мм = 52 B, мм = 21 Стат. нагрузка C0, kН =37 Дин. нагрузка C, kН = 47 Сепаратор латунный, механически обработанный. Подшипники с симметричными роликами, внутренним кольцом без плеча, ведущим кольцом между двумя рядами роликов, на которых центрированы две обоймы. |
| 36 | Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный # 3205-2RS1TN9 |  | d, мм = 25 D, мм = 52 B, мм = 20,6 Стат. нагрузка C0, kН =14,3 Дин. нагрузка C, kН = 21,6 Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида. Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника. |
| 37 | Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный # 3305B-2RSR TVH |  | d, мм = 25 D, мм = 62 B, мм = 25.4 Стат. нагрузка C0, kН =19.99 Дин. нагрузка C, kН = 31,36 Сепаратор ATN9 (полиамидный). Защитные шайбы полимерные с обеих сторон. |
| 38 | Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 4202-ATN9 |  | d, мм =15 D, мм =35 B, мм = 14 Стат. нагрузка C0, kН =1,72 Дин. нагрузка C, kН = 7.26 Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида. Защитные шайбы полимерные с обеих сторон. |
| 39 | # Подшипник шариковый # 6000-2Z |  | d, мм =10 D, мм =26 B, мм = 8 Стат. нагрузка C0, kН =1.96 Дин. нагрузка C, kН = 4.75 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 40 | # Подшипник шариковый # 6001-2Z |  | d, мм =12 D, мм =28 B, мм = 8 Стат. нагрузка C0, kН =2.36 Дин. нагрузка C, kН = 5.4 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 41 | # Подшипник шариковый # 6002-2Z |  | d, мм =15 D, мм =32 B, мм = 9 Стат. нагрузка C0, kН =2.85 Дин. нагрузка C, kН = 5.85 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 42 | # Подшипник шариковый # 6003-2Z |  | d, мм =17 D, мм =35 B, мм = 10 Стат. нагрузка C0, kН =3.25 Дин. нагрузка C, kН = 6.37 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 43 | # Подшипник шариковый # 6004-2RS1 |  | d, мм =20 D, мм =42 B, мм = 12 Стат. нагрузка C0, kН =5.0 Дин. нагрузка C, kН = 9.95 Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 44 | # Подшипник шариковый # 6005 DDUCM |  | d, мм =25 D, мм =47 B, мм = 12 Стат. нагрузка C0, kН =5.85 Дин. нагрузка C, kН = 10.1 Полимерное контактное уплотнение с двух сторон. |
| 45 | # Подшипник шариковый # 6005-ZV |  | d, мм =25 D, мм =47 C,мм = 12 B, мм = 15 Стат. нагрузка C0, kН =6.55 Дин. нагрузка C, kН = 11.9 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон. |
| 46 | Подшипник шариковый # 6006-2Z |  | d, мм = 25 D, мм = 52 B, мм = 20,6 Стат. нагрузка C0, kН =14,3 Дин. нагрузка C, kН = 21,6 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 47 | Подшипник шариковый # 61800-2RS1 |  | d, мм = 10 D, мм = 19 B, мм = 5 Стат. нагрузка C0, kН =0.585 Дин. нагрузка C, kН = 1.38 Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 48 | Подшипник шариковый # 61818-2RS1 |  | d, мм = 90 D, мм = 115 B, мм = 13 Стат. нагрузка C0, kН =21.6 Дин. нагрузка C, kН = 19.2 Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 49 | Подшипник шариковый # 61903-2RS1 |  | d, мм = 17 D, мм = 30 B, мм = 7 Стат. нагрузка C0, kН =2.55 Дин. нагрузка C, kН = 4.62 Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 50 | Подшипник шариковый # 61902-2RS1 |  | d, мм = 15 D, мм = 28 B, мм = 7 Стат. нагрузка C0, kН =2.24 Дин. нагрузка C, kН = 4.36 Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 51 | Подшипник шариковый # 6200-2RS1 |  | d, мм = 10 D, мм = 30 B, мм = 9 Стат. нагрузка C0, kН =2.36 Дин. нагрузка C, kН = 5.4 Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 52 | Подшипник шариковый # 6201-2Z |  | d, мм = 12 D, мм = 32 B, мм = 10 Стат. нагрузка C0, kН =3.1 Дин. нагрузка C, kН = 7.28 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 53 | Подшипник шариковый # 6202-2Z |  | d, мм = 15 D, мм = 35 B, мм = 11 Стат. нагрузка C0, kН =3.75 Дин. нагрузка C, kН = 8.06 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 54 | Подшипник шариковый # 6203-2Z |  | d, мм = 17 D, мм = 40 B, мм = 12 Стат. нагрузка C0, kН =4.75 Дин. нагрузка C, kН = 9.95 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 55 | Подшипник шариковый # 6204-2Z |  | d, мм = 20 D, мм = 47 B, мм = 14 Стат. нагрузка C0, kН =6.55 Дин. нагрузка C, kН = 13.5 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 56 | Подшипник шариковый # 6205-2Z |  | d, мм = 25 D, мм = 52 B, мм = 15 Стат. нагрузка C0, kН =7.8 Дин. нагрузка C, kН = 14.8 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 57 | Подшипник шариковый # 6208-2RS1 |  | d, мм = 40 D, мм = 80 B, мм = 18 Стат. нагрузка C0, kН =19 Дин. нагрузка C, kН = 32,5 Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 58 | Подшипник шариковый # 6211-2RS1 |  | d, мм = 55 D, мм = 100 B, мм = 21 Стат. нагрузка C0, kН =29 Дин. нагрузка C, kН = 46.2 Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника |
| 59 | Подшипник шариковый # 6301-2Z |  | d, мм = 12 D, мм = 37 B, мм = 12 Стат. нагрузка C0, kН =4.15 Дин. нагрузка C, kН = 10,1 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 60 | Подшипник шариковый # 6302-2Z |  | d, мм = 15 D, мм = 42 B, мм = 13 Стат. нагрузка C0, kН =5.4 Дин. нагрузка C, kН = 11,9 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 61 | Подшипник шариковый # 6304-2Z |  | d, мм = 20 D, мм = 52 B, мм = 15 Стат. нагрузка C0, kН =7,8 Дин. нагрузка C, kН = 16,8 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 62 | Подшипник шариковый # 6305-2Z |  | d, мм = 25 D, мм = 62 B, мм = 17 Стат. нагрузка C0, kН =11,6 Дин. нагрузка C, kН = 23,4 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 63 | Подшипник шариковый # 6306-2Z |  | d, мм = 30 D, мм = 72 B, мм = 19 Стат. нагрузка C0, kН =3,7 Дин. нагрузка C, kН = 6,4 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 64 | Подшипник шариковый # 6904DDU |  | d, мм = 20 D, мм = 37 B, мм = 9 Стат. нагрузка C0, kН =16,0 Дин. нагрузка C, kН = 29,6 Стальной сепаратор, Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника |
| 65 | Подшипник шариковый однорядный радиально-упорный 7201 BECBP |  | d, мм = 12 D, мм = 32 B, мм = 10 Стат. нагрузка C0, kН =3,8 Дин. нагрузка C, kН = 7,61 Сепаратор полимерный. |
| 66 | Подшипник роликовый радиальный самоцентрирующийся BS2-2212-2CS |  | d, мм = 60 D, мм = 110 B, мм = 34 Стат. нагрузка C0, kН =166 Дин. нагрузка C, kН = 156 Подшипники с симметричными роликами, внутренним кольцом без плеча, ведущим кольцом между двумя рядами роликов, на которых центрированы две обоймы. |
| 67 | Подшипник роликовый NUP 305 ECML |  | d, мм = 25 D, мм = 62 B, мм = 17 Стат. нагрузка C0, kН =36.5 Дин. нагрузка C, kН = 46.5 Однорядные цилиндрические роликоподшипники NUP 305 ECML |
| 68 | Узел скольжения (подшипник) H312E (муфта зажимная в сборе со стопорной гайкой KMFE 12), |  | d1, мм = 55 d3, мм = 80 d, мм = 60 Стат. нагрузка C0, kН =36.5 Дин. нагрузка C, kН = 46.5 Однорядные цилиндрические роликоподшипники NUP 305 ECML |
| 69 | Подшипник фланцевый NSK F608Z |  | d, мм = 8 D, мм = 22 B, мм = 7 Стат. нагрузка C0, kН =1.96 Дин. нагрузка C, kН = 4.75 Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон |
| 70 | Подшипник 6900RS |  | d, мм = 10 D, мм = 22 B, мм = 6 Стат. нагрузка C0, kН =1.25 Дин. нагрузка C, kН = 2.7 Защитные шайбы полимерные с обеих сторон |
| 71 | Подшипник TIMKEN 62202 RS |  | Тип: шариковый однорядный подшипник Наружный диаметр:35 мм Внутренний диаметр:15 мм Количество дорожек качения:1 шт. Частота вращения предельная:13000 об/мин Ширина:14 мм Грузоподъемность динамическая 7.72 кН Грузоподъемность статическая 3.75 кН |
| 72 | # Подшипник UC205 TNT |  | d, мм = 25 D, мм = 52 B, мм = 34,1 Стат. нагрузка C0, Н =14 Дин. нагрузка C, Н = 78.8 Вес, кг = 0,19 |
| 73 | # Подшипник 688 2RS |  | d, мм = 8 D, мм = 16 B, мм = 5 Рядность - однорядный Тело качения - шариковые Вес, кг = 0,003 |
| 74 | # Муфта CPJC30-8-12 |  | Тип – мембранная Внешний D мм – 30 Внутренний d1 мм – 8 Внутренний d2 мм – 12 Макс. крутящий момент – 18 Н*м |
| 75 | # Муфта SCPS55-1224 |  | Тип – мембранная Внешний D мм – 55 Внутренний d1 мм – 12 Внутренний d2 мм – 24 Макс. крутящий момент – 50 Н*м |
| 76 | # Муфта SCPW46-1014 |  | Тип – мембранная Внешний D мм – 46 Внутренний d1 мм – 10 Внутренний d2 мм – 14 Макс. крутящий момент – 32 Н*м |
| 77 | # Муфта MCOCG26-10-10 |  | Тип – мембранная Внешний D мм – 26 Внутренний d1 мм – 10 Внутренний d2 мм – 10 Макс. крутящий момент – 4 Н*м |
| 78 | # Муфта MCSLC32-12-14 |  | Тип – мембранная Внешний D мм – 32 Внутренний d1 мм – 12 Внутренний d2 мм – 14 Макс. крутящий момент – 8 Н*м |
| 79 | # Муфта MCSLC32-8-14 |  | Тип – мембранная Внешний D мм – 32 Внутренний d1 мм – 8 Внутренний d2 мм – 14 Макс. крутящий момент – 5,2 Н*м |
| 80 | # Муфта, SCPW55-1219 |  | Тип – мембранная Внешний D мм – 55 Внутренний d1 мм – 12 Внутренний d2 мм – 19 Макс. крутящий момент – 50 Н*м |
| 81 | # Муфта, CPJCK-12-12 |  | Тип – мембранная Внешний D мм – 34 Внутренний d1 мм – 12 Внутренний d2 мм – 12 Макс. крутящий момент – 16 Н*м |
| 82 | # Шариковый подшипник RCJ1 7/16 |  | Внутренний диаметр – 36,513 мм Ширина – 51,308 мм Вес – 1,36 кг Тип - RCJ1-7-16-INA |
| 83 | # Направляющая DZ3301-0020-2 |  | Ширина – 50,8 мм Толщина – 1,27 мм Длинная – 330 мм Раб. длинна – 305 мм Мак. нагрузка – 65 кг |
| 84 | # Подшипниковый узел RFC-1-3/16 |  | Внутренний диаметр – 30,16 мм Ширина – 45,845 мм Вес – 1,36 кг Тип - RFC |
| 85 | # Направляющая DZ3301-0018-2 |  | Ширина – 50,8 мм Толщина – 1,27 мм Длинная – 500 мм Раб. длинна – 450 мм Мак. нагрузка – 65 кг |
| 86 | # Подшипник DDR720RS |  | d, мм = 2 D, мм = 7 B, мм = 3 Грузоподъемность динамическая 0.385 кН Грузоподъемность статическая 0.127 кН Вес, кг = 0,003 |
| 87 | # Линейный подшипник в комплекте с рельсом LLTHC20 LA T1 P5 |  | Ширина – 63 мм Длина – 89,5 мм Высота – 30 мм Длинна рельса – 1500 мм D крепления винт на каретке – М6 |
| 88 | # Подшипник 6801RS |  | d, мм = 12 D, мм = 21 B, мм = 5 Форма тел вращения - шарики Тип – шариковый линейный 0.127 кН Вес, кг = 0,007 |
| 89 | # Подшипник 6902RS |  | d, мм = 15 D, мм = 28 B, мм = 7 Грузоподъемность динамическая 6,36 кН Грузоподъемность статическая 2,24 кН Вес, кг = 0,016 |
| 90 | # Подшипник ZNL 8111 |  | d, мм = 55 D, мм = 78 B, мм = 16 Грузоподъемность динамическая 33.83 кН Грузоподъемность статическая 89.3 кН Вес, кг = 0,02 |
| 91 | # Подшипник 8206 |  | d, мм = 52 D, мм = 30 Т, мм = 16 Грузоподъемность динамическая 26,7 кН Грузоподъемность статическая 50 кН Вес, кг = 0,14 |
| 92 | # Подшипник 987910К |  | d, мм = 68 D, мм = 40,62 B, мм = 19,5 Грузоподъемность динамическая 30 кН Максимальные обороты в мин. 5000 Вес, кг = 0,3 |
| 93 | # Подшипник TIMKEN 6206-2RS |  | d, мм = 62 D, мм = 30 B, мм = 16 Грузоподъемность динамическая 8 кН Грузоподъемность статическая 4 кН Кол-во дорожек качения - 1 |

  - Комплектность товара

Комплектность товара должна соответствовать комплектности номенклатуры (артикула) технической документации оборудования. Указанные в описании товаров сочетания разнородных материалов означают их конструктивную целостность и неразделимость в течение (как минимум гарантийного) срока эксплуатации.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Товар, в соответствии с принадлежностью каждой отдельной позиции к определенному типу материала и технологии изготовления, должен отвечать требованиям ГОСТов, регламентирующих данный тип изделия:

- Диагностирование изделий. Общие требования. ГОСТ 27518-87

- Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. ГОСТ 2.601-2006

- Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные и их компоненты. ГОСТ 9.049-91

- Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80

- Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие технические условия. ГОСТ 31549-2012

- Конвейеры ленточные. Наименование частей. ГОСТ 25722-83

- Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2). ГОСТ 22644-77

- Конвейеры ленточные. Ролики. Типы и основные размеры. ГОСТ 22646-77

- Конвейеры ленточные. Роликоопоры. Типы и основные размеры. ГОСТ 22645-77

- Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены. ГОСТ 1.2-2009

- Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ.

- Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010)

- Подшипники качения. Ролики цилиндрические Технические условия. ГОСТ 22696 - 2013 (ISO 12297:2012, NEQ)

- Подшипники качения. Общие технические условия. (ISO 492:2002, NEQ ISO 199:2005, NEQ) ГОСТ 520- 2011.

- Подшипники качения. Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные. Размеры. ГОСТ 2893-82

- Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений. ГОСТ 3189-89

- Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки. ГОСТ 3325-85

- Подшипники качения. Типы и конструктивные исполнения. ГОСТ 3395-89

- Подшипники качения. Основные размеры. ГОСТ 3478-79

- Подшипники качения. Шарики. Технические условия. ГОСТ 3722-81

- Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные. Основные размеры. ГОСТ 4252-75

- Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные. Основные размеры. Технические требования. ГОСТ 4657-82

- Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего или наружного кольца. Типы и основные размеры. ГОСТ 5377-79

- Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры. ГОСТ 5721-75

- Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры. ГОСТ 6364-78

- Подшипники качения. Ролики игольчатые. Технические условия. ГОСТ 6870-81

- Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия. ГОСТ 7242-81

- Подшипники радиальные роликовые многорядные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры. ГОСТ 7634-75

- Подшипники упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия. ГОСТ 7872-89

- Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры. ГОСТ 8328-75

- Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры. ГОСТ 8338-75

- Подшипники роликовые конические четырехрядные. Основные размеры. ГОСТ 8419-75

- Подшипники качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. Технические условия. ГОСТ 8530-90 (ИСО 2982-72, ИСО 2983-75)

- Подшипники шариковые и роликовые двухрядные с закрепительными втулками. Типы и основные размеры. ГОСТ 8545-75

- Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия. ГОСТ 8882-75

- Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с одним разъемным кольцом. Типы и основные размеры. ГОСТ 8995-75

- Подшипники шариковые радиальные с выступающим внутренним кольцом. Технические условия. ГОСТ 9592-75

- Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные. Технические условия. ГОСТ 9942-90

- Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры. ГОСТ 13014-80

- Подшипники качения. Статическая грузоподъемность. ГОСТ 18854-94 (ИСО 76-87)

- Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность). ГОСТ 18855-94 (ИСО 281-89)

- Подшипники роликовые игольчатые радиально-упорные комбинированные. Технические условия. ГОСТ 20531-75

- Подшипники качения. Ролики цилиндрические короткие. Технические условия. ГОСТ 22696-77

- Подшипники качения радиальные шариковые однорядные гибкие. Технические условия. ГОСТ 23179-78

- Подшипники роликовые упорные с цилиндрическими роликами одинарные. Типы и основные размеры. ГОСТ 23526-79

- Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры. ГОСТ 24208-80

- Входной контроль продукции. Основные положения. ГОСТ 24297-87

- Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с симметричными роликами. Основные размеры. ГОСТ 24696-81

- Подшипники качения. Зазоры. ГОСТ 24810-81

- Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью наружного кольца. Основные размеры. ГОСТ 24850-81

- Подшипники качения. Термины и определения. ГОСТ 24955-81

- Подшипники качения. Ролики цилиндрические длинные. Технические условия. ГОСТ 25255-82

- Подшипники качения. Допуски. Термины и определения. ГОСТ 25256-82

- Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Технические условия. ГОСТ 25455-82

- Подшипники упорные роликовые конические одинарные. Основные размеры. ГОСТ 27057-86

- Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности. Основные размеры. ГОСТ 27365-87

- Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия. ГОСТ 28428-90

- Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. ГОСТ Р 1.0-2012

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиена труда. предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. СанПиН 2.2.3.1385-03

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. СанПиН 2.2.2.1327-03

- Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80

- Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91

- Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента установки изделия на оборудование. Гарантийный срок хранения товара должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки партии товара Заказчику. Гарантийные требования относятся к качеству изготовления, техническим характеристикам и размерам товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Изделия, подлежат обязательной маркировке, должны быть маркированы соответствующим образом, в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ (ТУ), либо европейских стандартов DIN и международных стандартов ISO.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки, с учетом перегрузок и длительного хранения. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера Договора и наименования Покупателя.

Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Поставка товара осуществляется Поставщиком по ЗАЯВКАМ Покупателя. Наименование и количество товара, определяется Покупателем в соответствии с его потребностями и указывается в заявках на поставку товара.

Поставка товара осуществляется любым видом транспорта, за счёт средств Поставщика до склада Покупателя по адресу: 200960, г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 81, корп. 1, литер А.

Поставка товара на склад Покупателя должна производиться: в рабочие дни с 8-30 до 16-00.

Под заявкой понимается указание Покупателя Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте, направленное на адрес электронной почты Поставщика.

Заявка считается принятой к исполнению Поставщиком со дня ее получения Поставщиком.

Общий срок поставки Товара: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.

Срок действия договора: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.

Срок поставки не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем направления Покупателем заявки.

Минимальный заказ товарно-материальных ценностей в одной заявке – 50 шт.

  - Условия поставки

Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком за свой счет по адресу, указанному в п.6.1 настоящего технического задания в соответствии с Заявкой.

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязан извещать Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется Покупателем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю.

При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, комплектности, упаковке и маркировке согласно условиям Договора и Заявке, а также проверяет наличие документов на Товар: товарно-транспортную накладную, счет; ТОРГ12, счет-фактуру или УПД.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке товаров

Товар поставляется с полным пакетом технической документации завода изготовителя. Заказчик оставляет за собой право использования полученной документации в своих целях.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Вид транспорта для доставки Товара определяется Поставщиком самостоятельно. При этом транспортировка Товара должна осуществляться таким способом, который позволит исключить воздействие внешней среды и других факторов, способных привести к повреждению Товара или ухудшению его технического состояния и снижению эксплуатационных характеристик.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материалы, используемые для изготовления Товара и вещества, которые могут выделяться при его эксплуатации и хранении, не должны вызывать у работников Заказчика заболеваний и (или) травм и не должны оказывать вредного воздействия на работающих.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый Товар должен соответствовать условиям по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте, допустимым уровням вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами и т.д. и отвечать требованиям следующих нормативных актов:

- Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91

- Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.