Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах почтовой связи УФПС Томской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» / АО «Почта России» |
| 2 | Представитель Заказчика (хозорган) | Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности. |
| 3 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 4 | Охраняемый объект | Объект, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной, тревожной, пожарной и (или) охранно-пожарной сигнализации. |
| 5 | КТСО | Комплекс технических средств охраны |
| 6 | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
| 7 | СКУД | Система контроля и управления доступом |
| 8 | СОТ | Система охранного телевидения (видеонаблюдения) |
| 9 | ОС | Операционная система |
| 10 | ТС | Тревожная сигнализация |
| 11 | ГРК | Главная распределительная касса |
| 12 | ОПС | Отделение почтовой связи АО «Почта России», является структурным подразделением почтамта |
| 13 | УОП | Участок обработки почты |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах почтовой связи УФПС Томской области

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию (далее - ТО) при использовании по назначению смонтированных в зданиях и сооружениях средств автоматизации и систем управления, установок, комплексов, систем, технических средств: охранной сигнализации, в том числе протяженных и локальных объектов, охранных технических средств, противокриминальной защиты, средств обнаружения, средств управления ими; мониторинга состояния конструкций, оборудования и среды (далее - систем).

    - Объектовая подсистема - комплекс технических средств охраны (КТСО).

      - Система охранной и тревожной сигнализации (далее – СОТС):

### - предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

      - Система контроля и управления доступом (далее – СКУД):

### - предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.

      - Система охранного телевидения (далее – СОТ):

### - предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории.

    - Средство активной защиты.

### -  предназначено для психологического и/или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к охраняемому объекту или предмету охраны.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг –  c даты подписания договора.

  - Окончание оказания услуг – через 36 месяцев с даты подписания договора.

  - Перечень объектов УФПС Томской области, на которых производится техническое обслуживание:

| № | Адрес объекта (наименование) | Объектовое оборудование (системы) |
| --- | --- | --- |
|  | 634050, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 93/1 (ОПС, ГРК, УФПС, КПП) | СОТС, СОТ, СКУД |
|  | 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 27 б (ОПС) | СОТС |
|  | 634009, Томская область, г. Томск, ул. Войкова, 57 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634011, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, 3 (ОПС) | СОТС |
|  | 634012, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 19/1 (ОПС) | СОТС |
|  | 634014, Томская область, г. Томск, ул. Алеутская, 4 (ОПС) | СОТС |
|  | 634016, Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, 26 (ОПС) | СОТС |
|  | 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 26 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634024, Томская область, г. Томск, ул. 5 Армии, 29 (ОПС) | СОТС |
|  | 634026, Томская область, г. Томск, ул. Крымская, 43 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634027, Томская область, г. Томск, ул. Кольцевой проезд, 12 а (ОПС) | СОТС |
|  | 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 3 (ОПС) | СОТС |
|  | 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 20 (ОПС) | СОТС |
|  | 634030, Томская область, г. Томск, ул. Архитекторов, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 634031, Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 20 (ОПС) | СОТС |
|  | 634033, Томская область, г. Томск, ул. Короленко, 6 а (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, 26 (ОПС) | СОТС |
|  | 634040, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 178 (ОПС) | СОТС |
|  | 634041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 36 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 1 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634049, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 76 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634055, Томская область, г. Томск, пр. Академический, 9 (ОПС) | СОТС |
|  | 634057, Томская область, г. Томск, 79 Гвардейской дивизии, 12/1 (ОПС) | СОТС |
|  | 634058, Томская область, г. Томск, п. Спутник, 18 | СОТС |
|  | 634059, Томская область, г. Томск, Смирнова, 36 (ОПС) | СОТС |
|  | 634061, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, 48 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634062, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 102 (ОПС) | СОТС |
|  | 634063, Томская область, г. Томск, ул. С. Лазо, 10 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634069, Томская область, г. Томск, пер. Батенькова, 3 (ОПС) | СОТС |
|  | 634501, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 10 (ОПС) | СОТС |
|  | 634503, Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, ул. Мира, 25 (ОПС) | СОТС |
|  | 634505, Томская область, Томский район, п. Молодежный, 145 (ОПС) | СОТС |
|  | 634506, Томская область, п. Светлый, 58 а (ОПС) | СОТС |
|  | 634507, Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Рабочая, 6 (ОПС) | СОТС |
|  | 634508, Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Мира, 18 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634509, Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Королева, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 634510, Томская область, Томский район, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 42 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634511, Томская область, г. Томск, ул. Источная, 36 (ОПС) | СОТС |
|  | 634512, Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М. Цветаевой, 18 (ОПС) | СОТС |
|  | 634513, Томская область, Томский район, с. Дзержинское, ул. Заводская, 24 б (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634514, Томская область, Томский район, с. Поросино, ул. Мира, 17 (ОПС) | СОТС |
|  | 634515, Томская область, Томский район, с. Зоркольцево, ул. Комсомольская, 10 а (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634516, Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 27 (ОПС) | СОТС |
|  | 634517, Томская область, Томский район, с. Нелюбино, ул. Рабочая, 48 (ОПС) | СОТС |
|  | 634518, Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Пионерская, 1 пом.1 (ОПС) | СОТС |
|  | 634520, Томская область, Томский район, с. Межениновка, ул. Первомайская, 22 (ОПС) | СОТС |
|  | 634521, Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 86 а (ОПС) | СОТС |
|  | 634522, Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Мичурина, 13 (ОПС) | СОТС |
|  | 634523, Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Гаражная 1-ая, 17 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634524, Томская область, Томский район, с. Кандинка, ул. Мира, 16 (ОПС) | СОТС |
|  | 634526, Томская область, Томский район, с. Лоскутово, ул. Ленина, 26 (ОПС) | СОТС |
|  | 634527, Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Сидоренко, 12 (ОПС) | СОТС |
|  | 634528, Томская область, Томский район, с. Вершинино, пер. Новый, 6 (ОПС) | СОТС |
|  | 634529, Томская область, Томский район, п. Рассвет, 11 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634530, Томская область, Томский район, с. Семилужки, ул. Новая, 1 б (ОПС) | СОТС |
|  | 634532, Томская область, Томский район, с. Воронино, ул. Центральная, 74 (ОПС) | СОТС |
|  | 634533, Томская область, Томский район, с. Халдеево, ул. Иркутская, 27 (ОПС) | СОТС |
|  | 634534, Томская область, Томский район, с. Турунтаево, ул. Школьная, 8 (ОПС) | СОТС |
|  | 634535, Томская область, Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 62 (ОПС) | СОТС |
|  | 634536, Томская область, Томский район, с. Новоархангельское, ул. Советская, 55 (ОПС) | СОТС |
|  | 634537, Томская область, Томский район, с. Копылово, ул. 1 Мая, 5 (ОПС) | СОТС |
|  | 634538, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Гагарина, 39 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634539, Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Трудовая, 10 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634540, Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Гагарина, з/у 6 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634542, Томская область, Томский район, с. Томское, ул. Маяковского, 29 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634550, Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул. Мира, 6 (ОПС) | СОТС |
|  | 634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Мира, 9 (ОПС) | СОТС |
|  | 634580, Томская область, Томский район, с. Малиновка, ул. Чулымская, 30 (ОПС) | СОТС |
|  | 634581, Томская область, Томский район, с. Наумовка, ул. Советская, 5 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Пионерская, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 634583, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 8 (ОПС) | СОТС |
|  | 634591, Томская область, Томский район, с. Черная Речка, ул. Береговая, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 634592, Томская область, Томский район, с. Батурино, ул. Пролетарская, 45 (ОПС) | СОТС |
|  | 634961, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 67/2 (МСЦ, КПП, склады) | СОТС, СОТ, СКУД |
|  | 634880, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 67/2 стр.1 (УКД, ОПС, склады) | СОТС, СОТ |
|  | Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 93/2 (УДП, склады) | КТСО, СОТС |
|  | Томская область, г. Томск, ул. Источная, 36 (Автобаза, гаражи) | СОТС, СОТ |
|  | Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 65 д (склад, цех, рабочие помещения, гараж) | СОТС |
|  | Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 65/2 (склад) | СОТС |
|  | Томская область, ул. Мокрушина, 1 (помещение, комната криптозащиты) | СОТС |
|  | 636013, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Ленинградская, 24 | СОТС |
|  | 636017, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, 99 | СОТС |
|  | 636018, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Братьев Иглаковых, 40 | СОТС |
|  | 636019, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Коммунистический, 116 | СОТС |
|  | 636035, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Коммунистический, 10 | СОТС |
|  | 636036, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Коммунистический, 52 | СОТС |
|  | 636037, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Курчатова, 34/1 | СОТС, СОТ |
|  | 636039, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Коммунистический, 117 | СОТС |
|  | 636071, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Горького, 37 | СОТС, СОТ |
|  | 636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 21 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636132, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, 49 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636141, Томская область, Шегарский район, с. Баткат, пер. Кооперативный, 1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636142, Томская область, Шегарский район, с. Бабарыкино, ул. Советская, 29 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636143, Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Коммунистическая, 103 (ОПС) | СОТС |
|  | 636145, Томская область, Шегарский район, с. Трубачево, ул. Центральная, 7 (ОПС) | СОТС |
|  | 636146, Томская область, Шегарский район, с. Малобрагино, ул. Школьная, 1 а (ОПС) | СОТС |
|  | 636149, Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, пер. Школьный, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 636150, Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Юбилейная, 14 (ОПС) | СОТС |
|  | 636151, Томская область, Шегарский район, с. Маркелово, ул. Советская, 5 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636153, Томская область, Шегарский район, с. Вознесенка, ул. Советская, 25 (ОПС) | СОТС |
|  | 636154, Томская область, Шегарский район, с. Гусево, ул. Юбилейная, 4 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636156, Томская область, Шегарский район, с. Монастырка, ул. Советская, 34 (ОПС) | СОТС |
|  | 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Титова, 13/1 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636161, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 1 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636165, Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Ульяновская, 3 а (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636170, Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Фрунзе, 25 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636172, Томская область, Кожевниковский район, с. Чилино, ул. Кустовая, 3 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636173, Томская область, Кожевниковский район, с. Базой, ул. Советская, 31 б (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636174, Томская область, Кожевниковский район, с. Батурино, ул. Советская, 34 а (ОПС) | СОТС |
|  | 636175, Томская область, Кожевниковский район, с. Осиновка, ул. Набережная, 50 (ОПС) | СОТС |
|  | 636177, Томская область, Кожевниковский район, с. Новосергеевка, ул. Комсомольская, 14 (ОПС) | СОТС |
|  | 636179, Томская область, Кожевниковский район, д. Еловка, ул. Новая, 1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636181, Томская область, Кожевниковский район, с. Киреевск, ул. Карла Маркса, 43 (ОПС) | СОТС |
|  | 636182, Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Комсомольская, 70 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Хомутского, 71 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636205, Томская область, Бакчарский район, с. Большая Галка, ул. Центральная, 26 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636210, Томская область, Бакчарский район, с. Плотниково, ул. Трактовая, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 636213, Томская область, Бакчарский район, с. Поротниково, ул. Советская, 17 (ОПС) | СОТС |
|  | 636220, Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Некрасова, 18 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636307, Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Советская, 1 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 23 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636312, Томская область, Кривошеинский район, с. Иштан, ул. Лесная,1 а (ОПС) | СОТС |
|  | 636315, Томская область, Кривошеинский район, с. Малиновка, ул. Рабочая, 16 помещ. 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Центральная, 64 (ОПС) | СОТС |
|  | 636317, Томская область, Кривошеинский район, с. Белосток, ул. Центральная, 35 (ОПС) | СОТС |
|  | 636320, Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, пер. Кооперативный, 2 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 59 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636331, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 7 а (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636334, Томская область, Молчановский район, с. Колбинка, ул. Мира, 45 (ОПС) | СОТС |
|  | 636336, Томская область, Молчановский район, с. Сарафановка, ул. Школьная, 40 (ОПС) | СОТС |
|  | 636340, Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Ворошилова, 2 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636341, Томская область, Молчановский район, с. Игреково, ул. Заводская, 26 (ОПС) | СОТС |
|  | 636342, Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, ул. Ленина, 16 (ОПС) | СОТС |
|  | 636345, Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Комарова, 29 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636346, Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 41 пом. 1 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636351, Томская область, Молчановский район, с. Соколовка, ул. Центральная, 53 помещ.1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636353, Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 11 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Советская, 21 б (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636403, Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, ул. Центральная, 38 (ОПС) | СОТС |
|  | 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, ул. Центральная, 38 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636405, Томская область, Чаинский район, с. Бундюр, ул. Новая, 16 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636408, Томская область, Чаинский район, с. Гришкино, ул. Зеленая, 9 (ОПС) | СОТС |
|  | 636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Ленина, 2 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636413, Томская область, Чаинский район, с. Обское, ул. Школьная, 18 а (ОПС) | СОТС |
|  | 636421, Томская область, Колпашевский район, с. Озерное, ул. Трактовая, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 636423, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина, 22 (ОПС) | СОТС |
|  | 636425, Томская область, Колпашевский район, с. Новоселово, пер. Почтовый, 6 (ОПС) | СОТС |
|  | 636426, Томская область, Колпашевский район, д. Белояровка, Мира, 9 (ОПС) | СОТС |
|  | 636428, Томская область, Колпашевский район, д. Могильный мыс, ул. Зеленая, 22 (ОПС) | СОТС |
|  | 636430, Томская область, Колпашевский район, д. Тискино, ул. Братская, 31 (ОПС) | СОТС |
|  | 636431, Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 17 (ОПС) | СОТС |
|  | 636443, Томская область, Колпашевский район, с. Инкино, пер. Кооперативный, 11 (ОПС) | СОТС |
|  | 636444, Томская область, Колпашевский район, с. Новогорное, ул. Береговая, 33 (ОПС) | СОТС |
|  | 636445, Томская область, Колпашевский район, д. Север, ул. Центральная, 20 (ОПС) | СОТС |
|  | 636446, Томская область, Колпашевский район, с. Копыловка, ул. Источная, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Ленина, 10 | СОТС |
|  | 636451, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Мичурина, 14 | СОТС |
|  | 636454, Томская область, Колпашевский район, п. Куржино, ул. Учительская, 6 | СОТС |
|  | 636455, Томская область, Колпашевский район, п. Дальнее, ул. Школьная, 2 | СОТС |
|  | 636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Белинского, 14 (ОПС, Почтамт) | СОТС, СОТ |
|  | 636461, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 59 (ОПС) | СОТС |
|  | 636462, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. И. Лугинца, 12 (ОПС) | СОТС |
|  | 636463, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кольцова, 18 (ОПС) | СОТС |
|  | 636464, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Селекционный, 17/2 (ОПС) | СОТС |
|  | 636465, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Портовая, 20 (ОПС) | СОТС |
|  | 636500, Томская область, Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 49 (ОПС, Почтамт) | СОТС, СОТ |
|  | 636502, Томская область, Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 7 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636504, Томская область, Верхнекетский район, п. Нибега, ул. Гагарина, 20 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636506, Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26 (ОПС) | СОТС |
|  | 636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Комсомольская, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 636513, Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 11 (ОПС) | СОТС |
|  | 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 9 (ОПС) | СОТС |
|  | 636518, Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, пер. Кирова, 39 а (ОПС) | СОТС |
|  | 636520, Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 33 (ОПС, Почтамт) | СОТС, СОТ |
|  | 636601, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Нефтянников, 5 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636607, Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Юбилейная, 1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636608, Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 (ОПС) | СОТС |
|  | 636611, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 20 (ОПС) | СОТС |
|  | 636612, Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, ул. Центральная, 9 (ОПС) | СОТС |
|  | 636615, Томская область, г. Кедровый, мкр 1, 15 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636620, Томская область, г. Кедровый, с. Пудино, ул. Горького, 11 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636626, Томская область, Парабельский район, с. Старица, ул. Советская, 67 (ОПС) | СОТС |
|  | 636632, Томская область, Парабельский район, д. Прокоп, ул. Центральная, 28 (ОПС) | СОТС |
|  | 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 2 (ОПС, Почтамт) | СОТС, СОТ |
|  | 636703, Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Строителей, 9 (ОПС) | СОТС |
|  | 636708, Томская область, Каргасокский район, п. Большая Грива, ул. Октябрьская, 38 (ОПС) | СОТС |
|  | 636710, Томская область, Каргасокский район, с. Напас, пер. Кооперативный, 1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636711, Томская область, Каргасокский район, с. Бондарска, ул. Центральная, 58 (ОПС) | СОТС |
|  | 636712, Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 13 (ОПС) | СОТС |
|  | 636714, Томская область, Каргасокский район, с. Новоюгино, ул. Центральная, 84 (ОПС) | СОТС |
|  | 636715, Томская область, Каргасокский район, с. Староюгино, ул. Лесная, 16 а (ОПС) | СОТС |
|  | 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 11 (ОПС) | СОТС |
|  | 636763, Томская область, Александровский район, п. Северный, ул. Дорожная, 5 (ОПС) | СОТС |
|  | 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 25 (ОПС) | СОТС |
|  | 636765, Томская область, Александровский район, с. Назино, ул. Советская, 15 а/1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636766, Томская область, Александровский район, с. Новоникольское, ул. Совхозная, 20 (ОПС) | СОТС |
|  | 636767, Томская область, Александровский район, п. Октябрьский, ул. Новая, 1 а (ОПС) | СОТС |
|  | 636780, Томская область, г. Стрежевой, пр. Нефтянников, 241 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636782, Томская область, г. Стрежевой, микрорайон 3, 303 (ОПС) | СОТС |
|  | 636783, Томская область, г. Стрежевой, ул. Новая, 12 (ОПС) | СОТС |
|  | 636785, Томская область, г. Стрежевой, микрорайон 4, 403 (ОПС) | СОТС |
|  | 636804, Томская область, Асиновский район, д. Мало-Жирово, ул. Рабочая, 14 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636805, Томская область, Асиновский район, д. Гарь, ул. Почтовая, 18 (ОПС) | СОТС |
|  | 636806, Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1 ж (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636810, Томская область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55 (ОПС) | СОТС |
|  | 636813, Томская область, Асиновский район, с. Новониколаевка, ул. Центральная, 43 (ОПС) | СОТС |
|  | 636814, Томская область, Асиновский район, с. Минаевка, пер. Больничный, 1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636815, Томская область, Асиновский район, с. Копыловка, ул. Береговая, 7 (ОПС) | СОТС |
|  | 636818, Томская область, Асиновский район, с. Филимоновка, ул. Школьная, 1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636820, Томская область, Асиновский район, с. Батурино, ул. Рабочая, 16 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Советская, 28 (ОПС, Почтамт) | СОТС, СОТ |
|  | 636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 мая, 60 (ОПС) | СОТС |
|  | 636842, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Дорожная, 1 а (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636843, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Строителей, 9 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636844, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская, 31 а (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636845, Томская область, Асиновский район, г. Асино, мкр п. Причулымский, ул. Лесная, 28 (ОПС) | СОТС |
|  | 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636857, Томская область, Зырянский район, с. Окунево, ул. Октябрьская, 14 (ОПС) | СОТС |
|  | 636859, Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, ул. Советская, 1 (ОПС) | СОТС |
|  | 636861, Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, 70 (ОПС) | СОТС |
|  | 636865, Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, Боровая, 3 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636902, Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Щитовая, 2 (ОПС) | СОТС |
|  | 636909, Томская область, Тегульдетский район, п. Белый Яр, пер. Центральный, 6 (ОПС) | СОТС |
|  | 636911, Томская область, Тегульдетский район, с. Берегаево, ул. Советская, 44 а (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 32 (ОПС) | СОТС |
|  | 636941, Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Трактовая, 56 (ОПС) | СОТС |
|  | 636942, Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, 35 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636947, Томская область, Первомайский район, п. Аргат-Юл, ул. Железнодорожная, 18 (ОПС) | СОТС |
|  | 636948, Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, ул. Комарова, 14 а (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636951, Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Нагорная, 7 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | 636953, Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 18 (ОПС) | СОТС, СОТ |

  - Объем оказываемых услуг:

| ## Наименование услуги | ## Ед. измерения | ## Кол-во объектов в месяц | ## Период оказания услуг | ## Всего, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание комплексов технических средств охраны объектах почтовой связи УФПС Томской области | ## единица | ## 235 | ## 36 месяцев | ## 8460 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Требования Заказчика к организации и проведению услуг по техническому обслуживанию представлены с учетом положений Национальных стандартов РФ - ГОСТ Р 54101-2010.

  - Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию.

    - Техническое обслуживание объектового оборудования осуществляется методом технического обслуживания Исполнителем.

    - Регламентированное техническое обслуживание (далее – ТО), предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему(ы), выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания.

    - Общее содержание услуг по регламентированному техническому обслуживанию системы устанавливается регламентом (п.п.5.5.2.1-5.5.2.2) на проведение ТО системы.

    - ТО систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных технической документацией оборудования, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической документацией, что достигается следующими действиями:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- допуск к оказанию услуг по ТО систем персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида услуг, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.

    - Проведение ТО систем (объектового оборудования) осуществляется Исполнителем, обладающей правом на проведение соответствующих работ по законодательству Российской Федерации.

  - Исполнитель должен организовывать и оказание услуг, связанные с ТО систем, в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами и в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с регламентами на проведение ТО систем.

    - ТО системы должно осуществляться на плановой основе (ГОСТ Р 53195.2-2008, 7.11) и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ Р 53195.2-2008, 7.16).

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме регламента может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

    - При проведении работ по ТО систем Исполнитель должен:

      - Строго соблюдать периодичность и объем предоставляемых услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей.

      - Регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем и настоящим стандартом.

      - Применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части.

  - Эксплуатационная документация ТО (Журнал регистрации работ по ТО) системы должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказываемых услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО.

    - Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей системы.

    - Регистрацию оказания услуг по ТО систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776.

    - Ведение эксплуатационной документации по ТО систем осуществляется Исполнителем.

  - Исполнитель при оказании услуг по ТО обеспечивает:

    - Выполнение всех требований по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на объекте.

    - Проведения технического обслуживания оборудования согласно регламентов.

      - Регламент №1(ТО-1): СОТС, СОТ, СКУД:

| № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 2 | Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей; | СКУД | Ежемесячно |
| 3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 4 | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 5 | Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 6 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр.; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 7 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежемесячно |
| 8 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации; | СОТС | Ежемесячно |
| 9 | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11 | Проверка технического состояния охранных извещателей; | СОТС | Ежемесячно |
| 12 | Проверка технического состояния турникетов; | СКУД | Ежемесячно |
| 13 | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 14 | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 15 | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 16 | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 17 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 18 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 19 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 20 | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |

      - Регламент №2(ТО-2): СОТС, СОТ, СКУД:

| № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежеквартально |
| 2 | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
| 3 | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
| 4 | Проверка функционирования охранных извещателей; | СОТС | Ежеквартально |
| 5 | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей; | СКУД | Ежеквартально |
| 6 | Проверка функционирования турникетов; | СКУД | Ежеквартально |
| 7 | Проверка функционирования автономных источников питания; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 8 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования); | СОТС | Ежеквартально |
| 9 | Тестирование центрального оборудования; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 10 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 11 | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер; | СОТ | Ежеквартально |
| 12 | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости; | СОТ | Ежеквартально |
| 13 | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения; | СОТ | Ежеквартально |
| 14 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 15 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 16 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 17 | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков; | СКУД | Ежеквартально |
| 18 | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД. | СКУД | Ежеквартально |
| 19 | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; | СОТ | Ежеквартально |
| 20 | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов; | СКУД | Ежеквартально |
| 21 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 22 | Подстройка запирающих устройств; | СКУД | Ежеквартально |
| 23 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 24 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 25 | Очистка стёкол термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 26 | Проверка герметичности и корректировка термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 27 | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | Ежеквартально |

    - Периодичность проведения работ:

- по Регламенту № 1 (ТО-1) – ежемесячно;

- по Регламенту № 2 (ТО-2) – ежеквартально;

    - По результатам технического обслуживания составляется двухсторонний акт.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

- - Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

- - Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

- - Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

- - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- - ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

- - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- - ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

- - ГОСТ Р 52551-2016. Системы охраны и безопасности. Термины и определения.

- - ГОСТ Р 52435-2015. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

- - ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

- - ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- - ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- - ГОСТ Р 52907-2008. Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры.

### 6.2. Условия оказания услуг

### 6.2.1. Оказание услуг осуществляется ежемесячно.

### 6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Услуги осуществляются в соответствии с требованиями охраны труда и правилами эксплуатации электроустановок.

### 6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

### 6.5. Требования по приемки услуг

6.5.1. Периодичность сдачи-приемки оказанных услуг – ежемесячно.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

6.6.2. В течение 10-ти календарных дней с даты подписания договора передать по акту приема-передачи Исполнителю персональные   данные для обработки. (НАРОЧНО).

6.6.3. В случае необходимости дополнения изменения характера охраняемых данных заказчику необходимо своевременно предоставлять измененные данные нарочно.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями материальный ущерб (в т.ч. оборудования, здания) Заказчика в размере затрат на их восстановление.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Специальные требования не применимы.