ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения населения Республики Алтай

- Общие сведения

Наименование системы оповещения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения":

Региональная система оповещения населения (далее - РСОН) (ранее - Региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) Республики Алтай.

Работы по реконструкции системы оповещения населения Республики Алтай в части замещения каналов ТВ и РВ, филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай», производить на основании проектной документации «Замещения каналов ТВ и РВ, филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай» (шифр проекта РСОН-РА-06-2025.ПД2.3). Проектная документация предоставляется в течении 2-х рабочих дней после заключения Договора.

Цель реконструкции: повышение эффективности функционирования региональной системы оповещения населения и дальнейшее ее развитие на базе современных технических средств.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Респ. Алтай, г.о. город Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск.

- Правовые основания

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения".

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях».

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Приказ ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77 «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну»;

ГОСТ РО 0043-004-2013 «Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Программа и методики аттестационных испытаний»;

Закон Республики Алтай от 18.12.2025 №124-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Постановление Правительства Республики Алтай от 24.10.2023г.  № 409 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций»».

- Назначение системы оповещения

Основной задачей на подключение оборудования региональной системы оповещения населения (РСОН) к сети связи филиала РТРС «РТПЦ Республики Алтай» является:

- обеспечение своевременного и гарантированного доведение сигналов ГО и ЧС с использованием цифровой эфирной телесети, в том числе мультиплекса РТРС-1, об существующей угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях с основного и запасных пунктов управления, как специальных объектов мобилизационного назначения (п.17, пп. 17.1 Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»).

- Характеристика действующей системы оповещения

4.1. На территории Республики Алтай создана региональная система оповещения населения (РСОН) на базе оборудования АО ПК «Азимут» КТСО П-166М по проекту РСОН-РА-06-2025.ПД1 (далее - на базе оборудования П-166М), и обеспечивает:

- передачу сигналов оповещения и экстренной информации населению, которая осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путём включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и ( или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут.

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочего места с пунктов управления РСОН Республики Алтай.

- Требования к оборудованию

Оборудование для реконструкции региональной системы оповещения населения (РСОН) в части замещения каналов ТВ и РВ, филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай» должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.

Оборудование должно предоставляться в упаковке, с маркировкой завода - изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТов и других стандартов, соответствовать характеристикам проектной документацией «Замещения каналов ТВ и РВ, филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай» (шифр проекта РСОН-РА-06-2025.ПД2.3).

Размещение и подключение оборудования должны быть выполнены строго в соответствии с проектной документацией «Замещения каналов ТВ и РВ, филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай» (шифр проекта РСОН-РА-06-2025.ПД2.3), разработанной ООО «СФЕРА» и согласованной с филиалом РТРС «РТПЦ Республики Алтай».

Оборудование должно быть совместимо с оборудованием средств вещательной техники (СВТ), соответствовать требованиям и параметрам ГОСТ, Г1ТЭ и др. нормативным документам.

На каждый тип оборудования предоставляется паспорт (формуляр), руководство по эксплуатации.

Оборудование в соответствии с проектной документацией «Замещения каналов ТВ и РВ, филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай» (шифр проекта РСОН-РА-06-2025.ПД2.3), и техническими условиями на размещение и подключение оборудования региональной системы оповещения населения (РСОН), принадлежащего Заказчику, к сети связи Исполнителя (филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай») включает в себя:

- программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW100;

- маршрутизатор Mikrotik RB4011iGS+RM;

- систему управления СЭВ;

- сервер 3U-VP-IO-ГОЧС;

- USB ключ «Рутокен ЭЦП 3.0 3220», реализующего безопасный способ работы с СКЗИ «КриптоПро CSP 5.0»;

- источник бесперебойного питания (в стойку) SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9 P3;

- батарейный блок SKAT BC 72/18S3 RACK Р3;

Оборудование размещается в выделенных помещениях существующих зданиях филиала РТРС «РТПЦ Республики Алтай», в 19” стойку №6 филиала 42U в помещении аппаратной, согласно чертежам проектной документации «Замещения каналов ТВ и РВ, филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай» (шифр проекта РСОН-РА-06-2025.ПД2.3).

ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Наименование показателя (неизменяемое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Командный пульт управления КПУ УЯИД.466259.002 (АО ПК «Азимут») | шт. | 2 | КПУ предназначено для работы в качестве устройства управления в составе комплекса технических средств оповещения П-166М УЯИД.466219.001 (далее - КТСО П-166М) пожарных и подчиненных частей МЧС РФ, а также систем оповещения местного и объектового уровней. КПУ устанавливается на пункте управления КТСО П-166М и обеспечивает взаимодействие: -с устройствами управления и оконечными устройствами КТСО П-166М; -с устройствами управления КТС П-166М; -с аппаратурой П-160 и П-164. Изделие обеспечивает работу по цифровым каналам связи с коммутацией пакетов 10Base-T (IEEE802/3i), 100 Base-TX (IEEE802/3u). Цифровые каналы связи должны обеспечивать: -пропускную способность - не менее 32 кбит/с в направлении каждого абонента оповещения; -задержку между доставкой пакетов речевых сообщений - не более 150 мс; -потери пакетов речевых сообщений - не более 5 %; -промежуточные сетевые устройства не должны менять адрес отправителя. Условия эксплуатации, при которых обеспечивается работоспособность КПУ:-температура окружающей среды от 278 до 323 К (от 5 до 50 °C); -относительная влажность - не более 80 % при температуре не более 298 К (25 °C); -атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.). Электропитание КПУ осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 +22; -33) В, частотой (50 ± 1) Гц с использованием источника бесперебойного питания. Время работы изделия от источника бесперебойного питания при отключении от сети переменного тока - не менее 6 часов. Общее количество подчиненных узлов и абонентов оповещения КПУ - не более 256. КПУ в составе КТСО П-166М обеспечивает взаимодействие: с устройствами управления (П-166М БУ или КПУ) узлов управления нижестоящего и вышестоящего уровней; с дублерами (КПУ узла управления своего уровня); с П-166М БОУ, П-166М БОУ-01 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения (телефонные аппараты, П-166М ПМО, П-164AM, датчики ЧС); -с П-166М БПРУ, П-166М БПРУ-01 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения; -с П-166М БПРУ-02 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения и датчиками ЧС; -с П-166М БУС, П-166М БУС-01 с подключенными к ним электромеханическими сиренами типа С-28 или С-40; -с П-166М ТГ с подключаемыми к нему абонентами телеграфной и радио сети; -с П-166М TKC с подключенными к нему абонентами телефонной сети и абонентами телефонной сети сотовых операторов; -с усилителем мощности специализированным серии УМС; |
| 2. | Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100 ( АО «ИнфоТеКС») | к-т | 3 | Форм-фактор – Блок с креплением на DIN-рейку Размеры (ШхВхГ) - 51 х 127 х 120 мм Питание (блок питания не входит в комплект) - 12 - 24 В DC Потребляемая мощность – не более 10 Вт Рабочая температура – от -40 до +60 (Исполнение с модулем GSM от -20° до +60°) Класс защиты IP - IP30 Порты Ethernet - WAN: 1 x 10/100 Base-T, LAN: 2 x 10/100 Base-T Порты USB - 2 х USB 2.0 GSM интерфейсы - 3G или 4G с выносной антенной (опционально) Разъем для Sim-карты - 1 шт Wi-Fi в режиме клиента/точки доступа - Wi-Fi-модуль стандарта IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц с выносной антенной (опционально) RS-232 – совмещен с RS-485 RS-485 – совмещен с RS-232 GPIO - 1 х In, 1 x Out Пропускная производительность VPN - 10 Мбит/с Максимальное туннелируемое количество узлов – не ограничено Пропускная производительность L2 VPN - 10 Мбит/с Производительность МЭ - 10 Мбит/с Максимальное количество одновременных сессий – до 1000 Межсетевой экран глубокой фильтрации (DPI) - Modbus TCP/RTU, МЭК 60870-5-104 Интегрированные сервисы - DNS, NTP, DHCP-сервер, DHCP-relay, MiltiWan & DGD, Прокси-сервер, Шлюз Modbus TCP/RTU и Modbus RTU/TCP Локальное управление - Консоль RS-232 (RJ45), веб-интерфейс Удаленное управление - ViPNet Administrator, ViPNet Prime, веб-интерфейс, системная консоль Удаленное обновление - ViPNet Administrator, ViPNet Prime Управление политиками безопасности - ViPNet Policy Manager, модуль ViPNet Prime Время наработки на отказ (MTBF) - 350 000 часов |
| 3. | Сервер 3U-VP-IO-ГОЧС (ООО «Компания «СТРИМ Лабс») |  | 1 | Четырехканальная плата ввода/вывода SDI/ASI сигналов предназначена для обработки видео до 4096x2160р60. Она оснащена четырьмя независимыми переключаемыми интерфейсами ввода-вывода 3G-SDI/ASI . Обеспечивает воспроизведение предзаписанных телевизионных роликов оповещения, формирование MPEG-TS потока для эфирного замещения, формирует таблицы с командами для замещающего оборудования в тракте и для оконечных устройств. |
| 4. | Система электронного взаимодействия (СЭВ) (ООО «Компания «СТРИМ Лабс») |  | 1 | Система взаимодействия с медийными организациями, включая: - телевизионные каналы; - радиоканалы; - поддержка быстрого создания новостных выпусков с точным соблюдением хронометража; - взаимодействие с иными информационными агентствами. |
| 5. | USB ключ «Рутокен ЭЦП 3.0 3220», реализующего безопасный способ работы с СКЗИ «КриптоПро CSP 5.0» (сертификат ФСБ) | шт. | 3 | Криптографические возможности Рутокен ЭЦП 3.0 позволяют использовать USB-токены и смарт-карты для двухфакторной аутентификации и квалифицированной электронной подписи в государственных и корпоративных системах |
| 6. | Маршрутизатор RB4011iGS+RM | шт. | 1 | Процессор не менее 1,4 ГГц Количество ядер не менее 2 ОЗУ: не менее 1 ГБ RAM ПЗУ: не менее 512 МБ NAND Сетевой интерфейс: 10х 10/100/1000 Ethernet и 1 SFP+ (10 Гбит/с) Питание от адаптера питания 18–57В Passive PoE не более 57В (порт Eth1) Максимальное энергопотребление: 19 Вт, Температура эксплуатации от -40°С до +45°С Размеры: 228 x 120 x 30 мм |
| 7. | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6X9 P3 | шт. | 1 | Режимы работы on-line, автономный, байпас, ECO |
|  |  |  |  | Активная мощность, не менее 2,7 кВт |
|  |  |  |  | Полная мощность, не менее 3 кВА |
|  |  |  |  | Топология on-line (с двойным преобразованием) |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность от сети при 100% нагрузке и номинальном входном напряжении, не более 3300 ВА |
|  |  |  |  | Максимальный входной ток, не более 16 А |
|  |  |  |  | Входной коэффициент мощности не более 0,9 |
|  |  |  |  | Допустимый диапазон входной частоты от 45 до 64 Гц |
|  |  |  |  | Номинальная входная частота, 50±0,1 Гц |
| 8. | Батарейный блок к ИБП SKAT BC 72/18S3 RACK P3 | шт. | 1 | Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В, емкостью 9Ач |
|  |  |  |  | Поддержка горячей замены АКБ |
|  |  |  |  | Режим заряда АКБ CV |
|  |  |  |  | Ток заряда АКБ, А 1,4 |
|  |  |  |  | Ток утечки, мкА, не более 100 |
|  |  |  |  | Количество АКБ в отсеке шт. не более 6 |
|  |  |  |  | Количество отсеков для размещения АКБ в изделии, шт. 2 |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение батарейного блока, В не более72 |

- Состав и содержание работ

Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим ТЗ работы подтверждается:

- Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации по следующим видам деятельности:

- услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и её модификации в средствах и системах информатизации;

- работы и услуги по проектированию в защищённом исполнении: средств и систем информатизации;

помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; защищаемых помещений;

- услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации (программных (программно - технических) средств защиты информации, защищённых программных (программно - технических) средств обработки информации, программных (программно - технических) средств контроля эффективности защиты информации).

- Лицензию ФСБ России на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) по следующим выполняемым работам и оказываемым услугам, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств:

- монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и шифровальных (криптографических) средств, разработанных для применения в составе технологии, реализуемой промежуточными элементами интеллектуальной системы учёта электрической энергии (мощности) и приборами учёта электрической энергии, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем.

- работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

- передача шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и шифровальных (криптографических) средств, разработанных для применения в составе технологии, реализуемой промежуточными элементами интеллектуальной системы учёта электрической энергии (мощности) и приборами учёта электрической энергии, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

- передача средств изготовления ключевых документов.

Подрядчик обязан провести аттестацию системы по требованиям защиты информации, предъявляемыми государственным конформационным системам с установленным классом защищенности К2 для основного сегмента и сегмента взаимодействия с РТРС, и К3 для муниципального сегмента «Региональной системы оповещения населений Республики Алтай».

- Порядок контроля и приёмки работ.

Результатом выполненных работ является осуществление перехвата планового вещания цифровых радио - и телевизионных каналов, для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях по телевизионным приёмникам и радиоприёмникам.

После ввода в опытную эксплуатацию систему оповещения по перехвату радио - и телевизионных каналов должна круглосуточно обеспечивать своевременное и гарантированного доведение сигналов ГО и ЧС с использованием мультиплекса РТРС-1, об существующей угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях до населения Республики Алтай.