Техническое задание

на поставку средств криптографической защиты

- Предмет закупки: Поставка средств криптографической защиты.

- Заказчик: Бурятский филиал ПАО «Ростелеком».

- Место доставки поставляемых товаров: г. Чита, ул. Чайковского, д.22

- Срок и условия оплаты поставки товара: Форма оплаты - безналичный расчет.  Окончательный расчёт по заказу осуществляются по факту поставки товара в течение не более чем 45 календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной/УПД путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

- Срок поставки товара: с даты заключения договора в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

- Требования к качеству, упаковке и поставке товара:

- При наличии заводской упаковки Товар поставляется в заводской упаковке, при отсутствии данной упаковки Товар поставляется в обеспечивающей безопасность, сохранность Товара при транспортировке и хранении упаковке.

- Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

- Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставляемый Товар должен быть полностью укомплектован.

- Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия и паспортами качества для данного вида Товара.

- Товар должен быть новым (ранее не использованным) и не бывшим в употреблении.

- Наименование товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в предоставляемых при поставке товара документах.

- Товар должен входить в реестр Минпромторга, как товар произведённый в РФ.

8.   Требования к гарантийному сроку товара: Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара на срок не менее 12 месяцев.

9.Характеристика  поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Кол-во товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск с ПО ViPNet Prime 1.9.6 (сертифицированная версия) | Комплект поставки: должен включать все необходимое программное обеспечение в т.ч. средства защиты информации для обеспечения необходимого класса СКЗИ КС3. Узел управления VPN-сетью должен обеспечивать: возможность миграции конфигурации имеющейся защищенной ViPNet сети № 2395 с сохранением настроек, связей между объектами, ключевыми наборами, межсетевого взаимодействия с доверенными защищенными сетями; управление структурой защищенной виртуальной сети (VPN); регистрацию сетевых узлов (далее – СУ) и пользователей VPN-сети; задание связей между объектами (СУ, пользователи, группы пользователей) VPN-сети; контроль перечня лицензий на ПК и ПАК защищенной виртуальной сети (VPN); ведение журнала событий; многопользовательский доступ администраторов с ролевой моделью доступа; аутентификацию администраторов по паролю или сертификатам и аудит их действий; разграничение полномочий администраторов; централизованное управление настройками СУ VPN-сети и политиками доступа пользователей к функциям узлов VPN-сети; управление конфигурациями и справочниками узлов и пользователей VPN-сети; рассылку узлам и пользователям VPN-сети обновлений справочников, ключевой информации и программного обеспечения; аудит обновления справочно-ключевой информации на узлах VPN-сети; разделение VPN-сети на изолированные части – организации, к которым может быть предоставлен отдельный доступ; формирование наборов справочно-ключевой информации для первичной инициализации СУ VPN-сети, а также управление обновлением ключевой информации для узлов и пользователей VPN-сети; настройка сложности паролей пользователей и администраторов сетевых узлов; создание профилей DNS для сетевых узлов; сбор информации о технических характеристиках устройств, установленном на них ПО, включая ПО для организации защищенной виртуальной сети (VPN) и его окружение; сбор информации, формирование отчетов о состоянии узлов защищенной сети: недоступные устройства мониторинга — список установленных на мониторинг устройств; неактивные устройства мониторинга - список устройств мониторинга, их приложений, а также дата последней активности устройств и приложений, не проявляющих активность дольше указанного при формировании отчета срока. версии установленного криптографического ПО – список устройств с указанием версий установленного криптографического ПО; общее описание устройств – список с общим описанием установленных на мониторинг устройств; устройства мониторинга с истекающим сроком действия лицензии на криптографическое ПО – список устройств, у которых истекает срок действия лицензии на криптографическое ПО; переключение узлов кластера — события о переключении узлов кластера для устройств мониторинга за выбранный период; загрузка ЦП – данные о загрузке ЦП устройств мониторинга за выбранный период; загрузка физической памяти — данные о загрузке физической памяти устройств мониторинга за выбранный период; информирование по электронной почте лиц, осуществляющих администрирование сети, о выявленных событиях мониторинга на устройствах; запрос и получение файлов журналов ПО и журналов IP-пакетов с устройств защищенной виртуальной сети (VPN). | 1 | шт. |
| 2 | ПО ViPNet Prime (NCC 5.99 Prime 1.99) (Update Administrator) (Client Lin 4v5) | Комплектность: установочный диск с программным обеспечением, формуляр в печатном виде, копии сертификатов соответствия ФСБ. | 1 | шт. |
| 3 | Диск с ПО ViPNet PKI Client 2.x (Исполнения: 1-6) (Windows, Linux) [Сертифицированная версия] | Комплектность: установочный диск с программным обеспечением, формуляр в печатном виде, копии сертификатов соответствия ФСБ. | 1 | шт. |
| 4 | ПО ViPNet PKI Client (2.x Базовая лицензия) (Win & Lin) | Функциональные требования: создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП, создание ЭП и проверку ЭП в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 (ГОСТ 34.10-2018) «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»; хэширование данных в соответствии с ГОСТ Р 34.311-95 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования» и ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования»; шифрование (зашифрование и расшифрование) данных в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12-2018) «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры» («Магма», «Кузнечик»), и ГОСТ Р 34.13-2015 (ГОСТ 34.13-2018) «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров»; организацию защищенного TLS-соединения в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12-2018) «Магма» и «Кузнечик» и ГОСТ Р 34.13-2015 (ГОСТ 34.13-2018); поддержку следующих форматов ЭП: PKCS #7 (CMS) в соответствии с RFC 5652, RFC 4490; XMLDSig; XAdES в соответствии с «XML Advanced Electronic Signatures», ETSI TS 101 903 V1.3.2; WS-Security; поддержку внешних устройств для подключения к туннелируемым ресурсам; добавление меток времени при формировании ЭП в соответствии с RFC 3161; обращение к сервису проверки статуса сертификата (OCSP-серверу) и проверки статуса сертификата в соответствии с RFC 6960. Требования по платформенной совместимости: Клиент должен функционировать под управлением следующих ОС: Astra Linux Special Edition; РЕД ОС; РОСА. | 1 | шт. |
| 5 | ПО ViPNet PKI Client 2.x Серт. ТП Совместный Расширенный | Сертификаты должны обеспечивать получение технической поддержки со стороны производителя функционирующего у Заказчика программного обеспечения ViPNet (компании ОАО «Инфотекс») в течение 12 месяцев | 1 | шт. |
| 6 | ПО ViPNet Client 5 for Linux (Update Client 4 Lin) [Prime] | Функциональные требования: - совместимость с Vipnet Prime защищенной ViPNet сети № 2395; - выполнение криптографических операций в соответствии: - ГОСТ 34.12-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»; - ГОСТ 34.13-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров». создание защищенных каналов (туннелей) посредством шифрования трафика защищаемого узла и передачи этого трафика на другие VPN-шлюзы или защищенные клиенты; обработку IP-трафика на прикладном уровне; аутентификацию пользователя; многофакторную аутентификацию; контроль целостности своих компонентов и среды функционирования; регистрацию событий; стирание пароля и ключевой информации при их удалении из памяти; фильтрацию трафика на уровне сети VPN по идентификаторам сетевых узлов и их ролям; фильтрацию трафика на транспортном уровне по протоколам TCP, UDP и ICMP; фильтрацию трафика по времени обработки пакетов; поддержку работы USB-токенов: - JaCarta ГОСТ; - JaCarta-2 ГОСТ; - JaCarta PKI/Flash; - JaCarta PKI/ГОСТ; - JaCarta-2 PKI/ГОСТ; - JaCarta PRO; - Рутокен ЭЦП; - Рутокен ЭЦП 2.0; - Рутокен ЭЦП 3.0; - Рутокен PKI; - Рутокен Lite. блокировку всего открытого IP-трафика устройства при включённом VPN-соединении, кроме открытого трафика, необходимого для работы ОС и криптоклиента; работу в командной строке. | 491 | шт. |
| 7 | ПО ViPNet Client 5 for Linux Серт. ТП Совместный Расширенный | Сертификаты должны обеспечивать получение технической поддержки со стороны производителя функционирующего у Заказчика программного обеспечения ViPNet (компании ОАО «Инфотекс») в течение 12 месяцев | 491 | шт. |
| 8 | ПО ViPNet Client 5 for Android (Update Client 4 Android) [Prime] | Функциональные требования: - совместимость с Vipnet Prime защищенной ViPNet сети № 2395; - выполнение криптографических операций в соответствии: - ГОСТ 34.12-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»; - ГОСТ 34.13-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров». создание защищенных каналов (туннелей) посредством шифрования трафика защищаемого узла и передачи этого трафика на другие VPN-шлюзы или защищенные клиенты. | 139 | шт. |
| 9 | ПО ViPNet Client 5 for Windows (Update Client 4 Win) [Admin 4] | Функциональные требования: - совместимость с Vipnet Prime защищенной ViPNet сети № 2395; - выполнение криптографических операций в соответствии: - ГОСТ 34.12-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»; - ГОСТ 34.13-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров». создание защищенных каналов (туннелей) посредством шифрования трафика защищаемого узла и передачи этого трафика на другие VPN-шлюзы или защищенные клиенты; обработку IP-трафика на прикладном уровне; аутентификацию пользователя; многофакторную аутентификацию; контроль целостности своих компонентов и среды функционирования; регистрацию событий; стирание пароля и ключевой информации при их удалении из памяти; фильтрацию трафика на уровне сети VPN по идентификаторам сетевых узлов и их ролям; фильтрацию трафика на транспортном уровне по протоколам TCP, UDP и ICMP; фильтрацию трафика по времени обработки пакетов; поддержку работы USB-токенов: - JaCarta ГОСТ; - JaCarta-2 ГОСТ; - JaCarta PKI/Flash; - JaCarta PKI/ГОСТ; - JaCarta-2 PKI/ГОСТ; - JaCarta PRO; - Рутокен ЭЦП; - Рутокен ЭЦП 2.0; - Рутокен ЭЦП 3.0; - Рутокен PKI; - Рутокен Lite. блокировку всего открытого IP-трафика устройства при включённом VPN-соединении, кроме открытого трафика, необходимого для работы ОС и криптоклиента; работу в командной строке. | 85 | шт. |
| 10 | ПО ViPNet Client 5 for Windows Серт. ТП Совместный Расширенный | Сертификаты должны обеспечивать получение технической поддержки со стороны производителя функционирующего у Заказчика программного обеспечения ViPNet (компании ОАО «Инфотекс») в течение 12 месяцев | 85 | шт. |
| 11 | Диск с ПО ViPNet Client 5 for Android [релиз. версия] | Комплектность: установочный диск с программным обеспечением, формуляр в печатном виде, копии сертификатов соответствия ФСБ. | 139 | шт. |
| 12 | Диск с ПО ViPNet Client 5 for Linux (Исполнения: 1-3) (КС1,КС2,КС3) (Серт. верс) | Комплектность: установочный диск с программным обеспечением, формуляр в печатном виде, копии сертификатов соответствия ФСБ. | 491 | шт. |
| 13 | Диск с ПО ViPNet Client 5 for Windows [релиз. версия] | Комплектность: установочный диск с программным обеспечением, формуляр в печатном виде, копии сертификатов соответствия ФСБ. | 85 | шт. |
| 14 | Комплект обновления ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW50 (Base, АП HW50 A1) включая платформу (upgrade hw50, HW4) | Форм-фактор – не более 1U; Набор интерфейсов: наличие не менее 3 (трех) сетевых интерфейсов Ethernet RJ45 1 Гбит/с; Производительность: Криптошлюз должен обеспечивать следующие показатели производительности: пропускная способность L3 VPN – не менее 250 Мбит/с; пропускная способность межсетевого экранирования – не менее 750 Мбит/с. Наличие функций: Криптошлюз должен обеспечивать: возможность построения VPN-сети, позволяющей организовать одно или множество сетевых соединений (логическую сеть) поверх каналов связи сетей передачи данных, использующих протоколы семейства TCP/IP; совместимость с ПАК СКЗИ тип 1. криптографическую защиту данных (шифрование, аутентификацию, защиту от повторов и изменений), передаваемых по каналам VPN; регистрацию информации о текущих IP-адресах и способах подключения к каналам связи узлов VPN-сети и ее распространение; 0установление каналов VPN между клиентами в защищенных сетях и удаленными клиентами VPN через межсетевые экраны и устройства с NAT; возможность подключения клиентов VPN по протоколу TCP при недоступности UDP; возможность организации в одном устройстве защищенного соединения как на сетевом, так и канальном уровне модели OSI; статическую маршрутизацию; динамическую маршрутизацию средствами протоколов OSPF и BGP; возможность фильтрации, основанной на атрибутах: атрибуты, указывающие на фрагментацию пакетов; транспортный протокол, который используется для взаимодействия; порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии); разрешенные (запрещенные) команды; разрешенный (запрещенный) мобильный код; возможность выборочной регистрации IP-пакетов, на которые сработали фильтры; подсчет количества сработавших сетевых фильтров; трансляцию сетевых адресов (SNAT/DNAT); обработку прикладных протоколов FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP для всех видов трафика (защищенного, открытого и туннелируемого); проксирование и фильтрацию HTTP-трафика по командам и мобильному коду; предоставление DHCP-, DNS-, NTP-сервисов защищаемым сетевым объектам; возможность построения виртуальных локальных сетей (поддержка стандарта VLAN IEEE 802.1Q); возможность использования технологии агрегирования – объединения нескольких физических каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический; реализацию политики качества обслуживания (QoS) приоритетной обработки средствами сервиса дифференцированного обслуживания (DiffServ); экспорт журнала регистрации IP-пакетов по сети в формате CEF; балансировку нагрузки на вычислительную сеть и резервирование каналов доступа во внешнюю сеть средствами функции MultiWAN, включающую в себя проверку состояния шлюзов и политики маршрутизации; возможность антивирусной защиты HTTP-трафика при взаимодействии по протоколу ICAP с внешним средством антивирусной защиты; возможность изменения значения MTU для сетевых интерфейсов; взаимодействие с источником бесперебойного питания (UPS) для корректного завершения своей работы в случае получения сигнала об истощении батареи; удаленное (защищенное) управление и мониторинг с помощью веб-интерфейса и SSH; сигнализацию о событиях по протоколам SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, syslog; возможность сбора информации о сетевом трафике; визуализацию состояния физических сетевых интерфейсов в веб-интерфейсе; интеграция со службой каталогов Active Directory и LDAP; возможность кластеризации с целью обеспечения горячего резервирования с реализацией кластера высокой доступности (HA-Cluster); управление и мониторинг с помощью веб-интерфейса, консоли командного интерпретатора, по протоколу SSH; централизованное резервное копирование конфигурации. Криптошлюз должен соответствовать: требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3; требованиям, установленных в документах ФСТЭК России: «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия; «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016). | 1 | шт. |
| 15 | ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW50 (Base, АП HW50 A1) Серт. ТП Совместный Расширенный | Сертификаты должны обеспечивать получение технической поддержки со стороны производителя функционирующего у Заказчика программного обеспечения ViPNet (компании ОАО «Инфотекс») в течение 12 месяцев | 1 | шт. |
| 16 | Диск с ПО v.5.X для ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW100 (АП HW100 Q1/Q2) | Комплектность: установочный диск с программным обеспечением, формуляр в печатном виде, копии сертификатов соответствия ФСБ. | 17 | шт. |
| 17 | ПО ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW100 (Base, АП HW100 Q1/Q2, Update HW 4) | Передаваемое программное обеспечение должно обеспечивать изменение лицензии для программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator HW100 N1 с версии 4.x до версии HW5 Исполнение HW100 Q1/2 Base. | 17 | шт. |
| 18 | ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW100 (Base, АП HW100 Q1/Q2) Серт. ТП Совместный Расширенный | Сертификаты должны обеспечивать получение технической поддержки со стороны производителя функционирующего у Заказчика программного обеспечения ViPNet (компании ОАО «Инфотекс») в течение 12 месяцев | 78 | шт. |
| 19 | ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW100 (Base, АП HW100 Q1/Q2) | Форм-фактор – не более 1U; Набор интерфейсов: наличие не менее 4 (четырех) сетевых интерфейсов Ethernet RJ45 1 Гбит/с; наличие не менее 2 (двух) сетевых интерфейсов Ethernet SFP 1 Гбит/с; Производительность: Криптошлюз должен обеспечивать следующие показатели производительности: пропускная способность L3 VPN – не менее 450 Мбит/с; пропускная способность межсетевого экранирования – не менее 1500 Мбит/с. Наличие функций: Криптошлюз должен обеспечивать: возможность построения VPN-сети, позволяющей организовать одно или множество сетевых соединений (логическую сеть) поверх каналов связи сетей передачи данных, использующих протоколы семейства TCP/IP; совместимость с ПАК СКЗИ тип 1. криптографическую защиту данных (шифрование, аутентификацию, защиту от повторов и изменений), передаваемых по каналам VPN; регистрацию информации о текущих IP-адресах и способах подключения к каналам связи узлов VPN-сети и ее распространение; 0установление каналов VPN между клиентами в защищенных сетях и удаленными клиентами VPN через межсетевые экраны и устройства с NAT; возможность подключения клиентов VPN по протоколу TCP при недоступности UDP; возможность организации в одном устройстве защищенного соединения как на сетевом, так и канальном уровне модели OSI; статическую маршрутизацию; динамическую маршрутизацию средствами протоколов OSPF и BGP; возможность фильтрации, основанной на атрибутах: атрибуты, указывающие на фрагментацию пакетов; транспортный протокол, который используется для взаимодействия; порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии); разрешенные (запрещенные) команды; разрешенный (запрещенный) мобильный код; возможность выборочной регистрации IP-пакетов, на которые сработали фильтры; подсчет количества сработавших сетевых фильтров; трансляцию сетевых адресов (SNAT/DNAT); обработку прикладных протоколов FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP для всех видов трафика (защищенного, открытого и туннелируемого); проксирование и фильтрацию HTTP-трафика по командам и мобильному коду; предоставление DHCP-, DNS-, NTP-сервисов защищаемым сетевым объектам; возможность построения виртуальных локальных сетей (поддержка стандарта VLAN IEEE 802.1Q); возможность использования технологии агрегирования – объединения нескольких физических каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический; реализацию политики качества обслуживания (QoS) приоритетной обработки средствами сервиса дифференцированного обслуживания (DiffServ); экспорт журнала регистрации IP-пакетов по сети в формате CEF; балансировку нагрузки на вычислительную сеть и резервирование каналов доступа во внешнюю сеть средствами функции MultiWAN, включающую в себя проверку состояния шлюзов и политики маршрутизации; возможность антивирусной защиты HTTP-трафика при взаимодействии по протоколу ICAP с внешним средством антивирусной защиты; возможность изменения значения MTU для сетевых интерфейсов; взаимодействие с источником бесперебойного питания (UPS) для корректного завершения своей работы в случае получения сигнала об истощении батареи; удаленное (защищенное) управление и мониторинг с помощью веб-интерфейса и SSH; сигнализацию о событиях по протоколам SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, syslog; возможность сбора информации о сетевом трафике; визуализацию состояния физических сетевых интерфейсов в веб-интерфейсе; интеграция со службой каталогов Active Directory и LDAP; возможность кластеризации с целью обеспечения горячего резервирования с реализацией кластера высокой доступности (HA-Cluster); управление и мониторинг с помощью веб-интерфейса, консоли командного интерпретатора, по протоколу SSH; централизованное резервное копирование конфигурации. Криптошлюз должен соответствовать: требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3; требованиям, установленных в документах ФСТЭК России: «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия; «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016). | 78 | шт. |
| 20 | ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000 (Base, АП HW1000 Q7) | Форм-фактор – не более 1U с комплектом для крепления в стойки 1U; Набор интерфейсов: наличие не менее 6 (шести) сетевых интерфейсов Ethernet RJ45 1 Гбит/с. Производительность: Криптошлюз должен обеспечивать следующие показатели производительности: пропускная способность L3 VPN – не менее 900 Мбит/с; пропускная способность межсетевого экранирования – не менее 1000 Мбит/с. Наличие функций: Криптошлюз должен обеспечивать: - возможность построения VPN-сети, позволяющей организовать одно или множество сетевых соединений (логическую сеть) поверх каналов связи сетей передачи данных, использующих протоколы семейства TCP/IP; - совместимость с ПАК СКЗИ тип 1; - поддержка организации межсетевого взаимодействия с внешними защищенными криптографическими сетями; - криптографическую защиту данных (шифрование, аутентификацию, защиту от повторов и изменений), передаваемых по каналам VPN; - регистрацию информации о текущих IP-адресах и способах подключения к каналам связи узлов VPN-сети и ее распространение; - установление каналов VPN между клиентами в защищенных сетях и удаленными клиентами VPN; - возможность подключения клиентов VPN по протоколу TCP или UDP; - возможность организации в одном устройстве защищенного соединения как на сетевом, так и канальном уровне модели OSI; - статическую маршрутизацию; - динамическую маршрутизацию средствами протоколов OSPF и BGP; - возможность фильтрации, основанной на атрибутах: - атрибуты, указывающие на фрагментацию пакетов; - транспортный протокол, который используется для взаимодействия; - порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии); - разрешенные (запрещенные) команды; - возможность выборочной регистрации IP-пакетов, на которые сработали фильтры; - подсчет количества сработавших сетевых фильтров; - трансляцию сетевых адресов (SNAT/DNAT); - обработку прикладных протоколов FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP для всех видов трафика (защищенного, открытого и туннелируемого); - проксирование и фильтрацию HTTP-трафика по командам; - предоставление DHCP-, DNS-, NTP-сервисов защищаемым сетевым объектам; - возможность построения виртуальных локальных сетей (поддержка стандарта VLAN IEEE 802.1Q); - возможность использования технологии агрегирования – объединения нескольких физических каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический; - реализацию политики качества обслуживания (QoS) приоритетной обработки средствами сервиса дифференцированного обслуживания (DiffServ); - экспорт журнала регистрации IP-пакетов по сети; - балансировку нагрузки на вычислительную сеть и резервирование каналов доступа во внешнюю сеть средствами функции MultiWAN, включающую в себя проверку состояния шлюзов и политики маршрутизации; - возможность изменения значения MTU для сетевых интерфейсов; - возможность сбора информации о сетевом трафике; - визуализацию состояния физических сетевых интерфейсов в веб-интерфейсе; - возможность кластеризации с целью обеспечения горячего резервирования с реализацией кластера высокой доступности (HA-Cluster); - централизованное резервное копирование конфигурации. - Криптошлюз должен соответствовать: - требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3; - требованиям, установленных в документах ФСТЭК России: - «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия; - «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016). | 36 | шт. |
| 21 | ПО ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000 (Base, АП HW1000 Q7, Update HW 4) | Передаваемое программное обеспечение должно обеспечивать изменение лицензии для программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator HW1000 Q7 с версии 4.x до версии HW5 Исполнение HW1000 Q7 Base. | 66 | шт. |
| 22 | Диск с ПО v.5.X для ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000 (АП HW1000 Q7) | Комплектность: установочный диск с программным обеспечением, формуляр в печатном виде, копии сертификатов соответствия ФСБ. | 66 | шт. |
| 23 | ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000 (Base, АП HW1000 Q4) Серт. ТП Совместный Расширенный | Сертификаты должны обеспечивать получение технической поддержки со стороны производителя функционирующего у Заказчика программного обеспечения ViPNet (компании ОАО «Инфотекс») в течение 12 месяцев | 81 | шт. |
| 24 | ЗИП ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000 C (АП HW1000 Q8) | Форм-фактор – не более 1U с комплектом для крепления в стойки 1U; Набор интерфейсов: наличие не менее 8 (восьми) сетевых интерфейсов Ethernet RJ45 1 Гбит/с. Производительность: Криптошлюз должен обеспечивать следующие показатели производительности: пропускная способность L3 VPN – не менее 2500 Мбит/с; пропускная способность межсетевого экранирования – не менее 1000 Мбит/с. Наличие функций: Криптошлюз должен обеспечивать: - возможность построения VPN-сети, позволяющей организовать одно или множество сетевых соединений (логическую сеть) поверх каналов связи сетей передачи данных, использующих протоколы семейства TCP/IP; - совместимость с ПАК СКЗИ тип 1; - поддержка организации межсетевого взаимодействия с внешними защищенными криптографическими сетями; - криптографическую защиту данных (шифрование, аутентификацию, защиту от повторов и изменений), передаваемых по каналам VPN; - регистрацию информации о текущих IP-адресах и способах подключения к каналам связи узлов VPN-сети и ее распространение; - установление каналов VPN между клиентами в защищенных сетях и удаленными клиентами VPN; - возможность подключения клиентов VPN по протоколу TCP или UDP; - возможность организации в одном устройстве защищенного соединения как на сетевом, так и канальном уровне модели OSI; - статическую маршрутизацию; - динамическую маршрутизацию средствами протоколов OSPF и BGP; - возможность фильтрации, основанной на атрибутах: - атрибуты, указывающие на фрагментацию пакетов; - транспортный протокол, который используется для взаимодействия; - порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии); - разрешенные (запрещенные) команды; - возможность выборочной регистрации IP-пакетов, на которые сработали фильтры; - подсчет количества сработавших сетевых фильтров; - трансляцию сетевых адресов (SNAT/DNAT); - обработку прикладных протоколов FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP для всех видов трафика (защищенного, открытого и туннелируемого); - проксирование и фильтрацию HTTP-трафика по командам; - предоставление DHCP-, DNS-, NTP-сервисов защищаемым сетевым объектам; - возможность построения виртуальных локальных сетей (поддержка стандарта VLAN IEEE 802.1Q); - возможность использования технологии агрегирования – объединения нескольких физических каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический; - реализацию политики качества обслуживания (QoS) приоритетной обработки средствами сервиса дифференцированного обслуживания (DiffServ); - экспорт журнала регистрации IP-пакетов по сети; - балансировку нагрузки на вычислительную сеть и резервирование каналов доступа во внешнюю сеть средствами функции MultiWAN, включающую в себя проверку состояния шлюзов и политики маршрутизации; - возможность изменения значения MTU для сетевых интерфейсов; - возможность сбора информации о сетевом трафике; - визуализацию состояния физических сетевых интерфейсов в веб-интерфейсе; - возможность кластеризации с целью обеспечения горячего резервирования с реализацией кластера высокой доступности (HA-Cluster); - централизованное резервное копирование конфигурации. - Криптошлюз должен соответствовать: - требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3; - требованиям, установленных в документах ФСТЭК России: - «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия; - «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016). | 2 | шт. |
| 25 | ПАК ViPNet Coordinator HW1000 C 4.x Q8 | Форм-фактор – не более 1U с комплектом для крепления в стойки 1U; Набор интерфейсов: наличие не менее 8 (восьми) сетевых интерфейсов Ethernet RJ45 1 Гбит/с. Производительность: Криптошлюз должен обеспечивать следующие показатели производительности: пропускная способность L3 VPN – не менее 2500 Мбит/с; пропускная способность межсетевого экранирования – не менее 1000 Мбит/с. Наличие функций: Криптошлюз должен обеспечивать: - возможность построения VPN-сети, позволяющей организовать одно или множество сетевых соединений (логическую сеть) поверх каналов связи сетей передачи данных, использующих протоколы семейства TCP/IP; - совместимость с ПАК СКЗИ тип 1; - поддержка организации межсетевого взаимодействия с внешними защищенными криптографическими сетями; - криптографическую защиту данных (шифрование, аутентификацию, защиту от повторов и изменений), передаваемых по каналам VPN; - регистрацию информации о текущих IP-адресах и способах подключения к каналам связи узлов VPN-сети и ее распространение; - установление каналов VPN между клиентами в защищенных сетях и удаленными клиентами VPN; - возможность подключения клиентов VPN по протоколу TCP или UDP; - возможность организации в одном устройстве защищенного соединения как на сетевом, так и канальном уровне модели OSI; - статическую маршрутизацию; - динамическую маршрутизацию средствами протоколов OSPF и BGP; - возможность фильтрации, основанной на атрибутах: - атрибуты, указывающие на фрагментацию пакетов; - транспортный протокол, который используется для взаимодействия; - порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии); - разрешенные (запрещенные) команды; - возможность выборочной регистрации IP-пакетов, на которые сработали фильтры; - подсчет количества сработавших сетевых фильтров; - трансляцию сетевых адресов (SNAT/DNAT); - обработку прикладных протоколов FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP для всех видов трафика (защищенного, открытого и туннелируемого); - проксирование и фильтрацию HTTP-трафика по командам; - предоставление DHCP-, DNS-, NTP-сервисов защищаемым сетевым объектам; - возможность построения виртуальных локальных сетей (поддержка стандарта VLAN IEEE 802.1Q); - возможность использования технологии агрегирования – объединения нескольких физических каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический; - реализацию политики качества обслуживания (QoS) приоритетной обработки средствами сервиса дифференцированного обслуживания (DiffServ); - экспорт журнала регистрации IP-пакетов по сети; - балансировку нагрузки на вычислительную сеть и резервирование каналов доступа во внешнюю сеть средствами функции MultiWAN, включающую в себя проверку состояния шлюзов и политики маршрутизации; - возможность изменения значения MTU для сетевых интерфейсов; - возможность сбора информации о сетевом трафике; - визуализацию состояния физических сетевых интерфейсов в веб-интерфейсе; - возможность кластеризации с целью обеспечения горячего резервирования с реализацией кластера высокой доступности (HA-Cluster); - централизованное резервное копирование конфигурации. - Криптошлюз должен соответствовать: - требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3; - требованиям, установленных в документах ФСТЭК России: - «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия; - «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016). | 4 | шт. |
| 26 | ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000 C (Base, АП HW1000 Q5) Серт. ТП Совместный Расширенный | Сертификаты должны обеспечивать получение технической поддержки со стороны производителя функционирующего у Заказчика программного обеспечения ViPNet (компании ОАО «Инфотекс») в течение 12 месяцев | 4 | шт. |
| 27 | Диск с ПО v.5.X для ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000 C (АП HW1000 Q8) | Комплектность: установочный диск с программным обеспечением, формуляр в печатном виде, копии сертификатов соответствия ФСБ. | 4 | шт. |