| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» ________________ А.А. Кочев “_____”_____________ 2026 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора -главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Мариэнерго» ________________ Ю.Ю. Егошин “_____”________________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для подключения котлов

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго».

Лот № 401L

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку материалов для подключения котлов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго». Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку товара на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| № SAP | Марка | ЕИ | Кол-во | Предоставление национального режима в соответствии с ПП № 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 2453810 | Муфта ПП разъемная 32х1 1/4" ВР | шт | 10 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2453887 | Муфта ПП разъемная 32х1 1/4" НР | шт | 6 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2453876 | Муфта ПП разъемная 40х1 1/4" ВР | шт | 2 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2319923 | Муфта комбин. разъемная ПП 40х1 1/4" НР | шт | 2 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2453846 | Муфта ПП разъемная 40х1 1/2" ВР | шт | 10 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2453891 | Муфта ПП разъемная 40х1 1/2" НР | шт | 2 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2453817 | Муфта ПП разъемная 50х2" ВР | шт | 22 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2352201 | Муфта комбин. неразъемная ПП 20х1/2" НР | шт | 18 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2454004 | Муфта комбин.неразъемная ПП 40х1 1/4" НР | шт | 6 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2454041 | Муфта комбин. неразъемная ПП 50х2" НР | шт | 4 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2437268 | Муфта ПП переходная 32х25 под сварку | шт | 14 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2337963 | Муфта ПП d25 | шт | 4 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2352752 | Муфта ПП d50 | шт | 4 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2259038 | Угольник ПП d25 90град | шт | 18 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2400241 | Угольник ПП d40 90град | шт | 26 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2454043 | Угольник ПП d50 90град | шт | 48 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2367961 | Тройник ПП d25 | шт | 4 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2454036 | Тройник ПП комбинированный 40x1"х40 НР | шт | 1 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2398178 | Тройник ПП переходной 50х20х50 | шт | 18 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2016042 | Крепеж-клипса для трубы d25 | шт | 6 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2057620 | Крепеж-клипса для трубы d40 | шт | 6 | 22.21.29.130 | Ограничение |
| 2349580 | Труба ПП армиров. стекловол. d20 PN20 | м | 2 | 22.21.29.110 | Ограничение |
| 2369676 | Труба ПП-Р армиров. стекловол. d25 PN20 | м | 8 | 22.21.29.110 | Ограничение |
| 2375900 | Труба ПП-Р армиров. стекловол. d40 PN20 | м | 20 | 22.21.29.110 | Ограничение |
| 2375825 | Труба ПП-Р армиров. стекловол. d50 PN20 | м | 20 | 22.21.29.110 | Ограничение |
| 2381861 | Кран шаровой латунный DN15 PN40 В-Н баб. | шт | 13 | 28.14.13.131 | Ограничение |
| 2454017 | Кран шаровой латунный DN20 PN40 В-Н | шт | 4 | 28.14.13.131 | Ограничение |
| 2453930 | Кран шаровой латунный DN32 PN25 В-Н | шт | 4 | 28.14.13.131 | Ограничение |
| 2321242 | Кран шаровой латунный DN40 PN25 В-Н | шт | 4 | 28.14.13.131 | Ограничение |
| 2454034 | Кран шаровой латунный DN50 PN25 В-В | шт | 4 | 28.14.13.131 | Ограничение |
| 2454000 | Кран шаровой латунный DN50 PN25 В-Н | шт | 8 | 28.14.13.131 | Ограничение |
| 2453978 | Подводка д/газа ПВХ армир. 3/4" 1м г/ш | шт | 1 | 22.21.29.120 | Ограничение |
| 2454005 | Подводка д/газа ПВХ армир. 3/4" 1,5м г/г | шт | 1 | 22.21.29.120 | Ограничение |
| 2454028 | Подводка д/газа ПВХ армир. 1" 1м г/г | шт | 4 | 22.21.29.120 | Ограничение |
| 2454029 | Изолятор газовый 1" ш/ш | шт | 4 | 22.21.29.120 | Ограничение |
| 2454073 | Контактор ПМЛ-7100-250А-380AC-УХЛ4Б-КЭАЗ | шт | 1 | 27.33.13.140 | Ограничение |
| 2392418 | Крепление фасадное SF 60 | шт | 25 | 27.33.13.130 | Ограничение |
| 2114923 | Наконечник ТА 50-10-9 | шт | 36 | 27.33.13.130 | Ограничение |
| 2072459 | Крепеж-клипса для трубы d16 | шт | 28 | 27.33.13.130 | Ограничение |
| 2012754 | Стяжка кабельная 3,6х150 100шт | уп | 1 | 22.29.26.119 | Ограничение |

- Технические требования к продукции (оборудованию)

Технические характеристики поставляемой продукции (оборудования) должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

| Наименование материала | Технические требования (параметры, значения) |  |
| --- | --- | --- |
| Муфта ПП разъемная 32х1 1/4" ВР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта разъемная с внутренней резьбой (американка) |
|  | Разъёмное соединение: | да |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | внутренняя |
|  | Резьба: | 1 1/4" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 32 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 10 |
| Муфта ПП разъемная 32х1 1/4" НР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта разъемная с наружной резьбой (американка) |
|  | Разъёмное соединение: | да |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | наружная |
|  | Резьба: | 1 1/4" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 32 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 6 |
| Муфта ПП разъемная 40х1 1/4" ВР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта разъемная с внутренней резьбой (американка) |
|  | Разъёмное соединение: | да |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | внутренняя |
|  | Резьба: | 1 1/4" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 40 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 2 |
| Муфта комбин. разъемная ПП 40х1 1/4" НР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта разъемная с наружной резьбой (американка) |
|  | Разъёмное соединение: | да |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | наружная |
|  | Резьба: | 1 1/4" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 40 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 2 |
| Муфта ПП разъемная 40х1 1/2" ВР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта разъемная с внутренней резьбой (американка) |
|  | Разъёмное соединение: | да |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | внутренняя |
|  | Резьба: | 1 1/2" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 40 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 10 |
| Муфта ПП разъемная 40х1 1/2" НР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта разъемная с наружной резьбой (американка) |
|  | Разъёмное соединение: | да |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | наружная |
|  | Резьба: | 1 1/2" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 40 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 2 |
| Муфта ПП разъемная 50х2" ВР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта разъемная с внутренней резьбой (американка) |
|  | Разъёмное соединение: | да |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | внутренняя |
|  | Резьба: | 2" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 50 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 22 |
| Муфта комбин. неразъемная ПП 20х1/2" НР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта неразъемная с наружной резьбой |
|  | Разъёмное соединение: | нет |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | наружная |
|  | Резьба: | 1/2" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 20 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 18 |
| Муфта комбин. неразъемная ПП 40х1 1/4" НР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта неразъемная с наружной резьбой |
|  | Разъёмное соединение: | нет |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | наружная |
|  | Резьба: | 1 1/4" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 40 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 6 |
| Муфта комбин. неразъемная ПП 50х2" НР (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта неразъемная с наружной резьбой |
|  | Разъёмное соединение: | нет |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое |
|  | Вид резьбы: | наружная |
|  | Резьба: | 2" |
|  | Диаметр трубы, мм: | 50 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Муфта ПП переходная 32х25 под сварку (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта переходная под сварку |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ сварное |
|  | Диаметр труб : | 32х25 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 14 |
| Муфта ПП d25 (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта соединительная под сварку |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ сварное |
|  | Диаметр труб : | 25х25 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Муфта ПП d50 (или эквивалент) | Тип изделия: | муфта соединительная под сварку |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ сварное |
|  | Диаметр труб : | 50х50 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Угольник ПП d25 90град (или эквивалент) | Тип изделия: | Угольник 90 град. |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ сварное |
|  | Диаметр труб : | 25х25 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 18 |
| Угольник ПП d40 90град (или эквивалент) | Тип изделия: | Угольник 90 град. |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ сварное |
|  | Диаметр труб : | 40х40 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 26 |
| Угольник ПП d50 90град (или эквивалент) | Тип изделия: | Угольник 90 град. |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ сварное |
|  | Диаметр труб : | 50х50 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 48 |
| Тройник ПП d25 (или эквивалент) | Тип изделия: | Тройник |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ сварное |
|  | Диаметр труб : | 25х25х25 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Тройник ПП комбинированный 40x1"х40 НР (или эквивалент) | Тип изделия: | Тройник комбинированный с наружной резьбой |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое/сварное |
|  | Диаметр труб : | 40x1"х40 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 1 |
| Тройник ПП переходной 50х20х50 (или эквивалент) | Тип изделия: | Тройник переходной |
|  | Материал изделия: | PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Соединение: | сварное/ резьбовое/сварное |
|  | Диаметр труб : | 50x20х50 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 18 |
| Крепеж-клипса для трубы d25 (или эквивалент) | Тип изделия: | Клипса для крепления труб |
|  | Материал изделия: | полипропилен |
|  | Тип соединение: | зажимное |
|  | Диаметр труб : | 25 |
|  | Количество, шт: | 6 |
| Крепеж-клипса для трубы d40 (или эквивалент) | Тип изделия: | Клипса для крепления труб |
|  | Материал изделия: | полипропилен |
|  | Тип соединение: | зажимное |
|  | Диаметр труб : | 40 |
|  | Количество, шт: | 6 |
| Труба ПП армиров. стекловол. d20 PN20 (или эквивалент) | Тип изделия: | Труба армированная стекловолокном |
|  | Материал изделия: | Полипропилен/стекловолокно PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Диаметр : | 20 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, м: | 2 |
| Труба ПП-Р армиров. стекловол. d25 PN20 (или эквивалент) | Тип изделия: | Труба армированная стекловолокном |
|  | Материал изделия: | Полипропилен/стекловолокно PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Диаметр : | 25 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, м: | 8 |
| Труба ПП-Р армиров. стекловол. d40 PN20 (или эквивалент) | Тип изделия: | Труба армированная стекловолокном |
|  | Материал изделия: | Полипропилен/стекловолокно PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Диаметр : | 40 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, м: | 20 |
| Труба ПП-Р армиров. стекловол. d50 PN20 (или эквивалент) | Тип изделия: | Труба армированная стекловолокном |
|  | Материал изделия: | Полипропилен/стекловолокно PPR или PPR-RCT |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Диаметр : | 50 |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, м: | 20 |
| Кран шаровой латунный DN15 PN40 В-Н баб. (или эквивалент) | Тип изделия: | Кран шаровой с внутренней/наружной резьбой |
|  | Материал изделия: | Латунь никелированная |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Условный проход, мм: | 15 |
|  | Соединение: | внутренняя резьба/наружная резьба |
|  | Резьба: | 1/2" |
|  | Вид рукоятки : | рычаг |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 13 |
| Кран шаровой латунный DN20 PN40 В-Н (или эквивалент) | Тип изделия: | Кран шаровой с внутренней/наружной резьбой |
|  | Материал изделия: | Латунь никелированная |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Условный проход, мм: | 20 |
|  | Соединение: | внутренняя резьба/наружная резьба |
|  | Резьба: | 3/4" |
|  | Вид рукоятки : | рычаг |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Кран шаровой латунный DN32 PN25 В-Н (или эквивалент) | Тип изделия: | Кран шаровой с внутренней/наружной резьбой |
|  | Материал изделия: | Латунь никелированная |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Условный проход, мм: | 32 |
|  | Соединение: | внутренняя резьба/наружная резьба |
|  | Резьба: | 1 1/4" |
|  | Вид рукоятки : | рычаг |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Кран шаровой латунный DN40 PN25 В-Н (или эквивалент) | Тип изделия: | Кран шаровой с внутренней/наружной резьбой |
|  | Материал изделия: | Латунь никелированная |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Условный проход, мм: | 40 |
|  | Соединение: | внутренняя резьба/наружная резьба |
|  | Резьба: | 1 1/2" |
|  | Вид рукоятки : | рычаг |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Кран шаровой латунный DN50 PN25 В-В (или эквивалент) | Тип изделия: | Кран шаровой с внутренней/внутренней резьбой |
|  | Материал изделия: | Латунь никелированная |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Условный проход, мм: | 50 |
|  | Соединение: | внутренняя резьба/ внутренняя резьба |
|  | Резьба: | 2" |
|  | Вид рукоятки : | рычаг |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Кран шаровой латунный DN50 PN25 В-Н (или эквивалент) | Тип изделия: | Кран шаровой с внутренней/наружной резьбой |
|  | Материал изделия: | Латунь никелированная |
|  | Использование: | для системы отопления |
|  | Условный проход, мм: | 50 |
|  | Соединение: | внутренняя резьба/наружная резьба |
|  | Резьба: | 2" |
|  | Вид рукоятки : | рычаг |
|  | Рабочее давление, бар: | не менее 20 |
|  | Количество, шт: | 8 |
| Подводка д/газа ПВХ армир. 3/4" 1м г/ш (или эквивалент) | Тип изделия: | Подводка гибкая для газа из армированного ПВХ гайка/штуцер |
|  | Материал изделия: | ПВХ армированный полиэфирной нитью |
|  | Материал ниппеля: | латунь с хром-никилиевым покрытием |
|  | Использование: | для газа |
|  | Резьба гайки, дюймах: | 3/4" |
|  | Резьба штуцера, дюймах: | 3/4" |
|  | Соединение: | Гайка/штуцер |
|  | Длина подводки, м: | 1 |
|  | Количество, шт: | 1 |
| Подводка д/газа ПВХ армир. 3/4" 1,5м г/г (или эквивалент) | Тип изделия: | Подводка гибкая для газа из армированного ПВХ гайка/гайка |
|  | Материал изделия: | ПВХ армированный полиэфирной нитью |
|  | Материал ниппеля: | латунь с хром-никилиевым покрытием |
|  | Использование: | для газа |
|  | Резьба гайки, дюймах: | 3/4" |
|  | Соединение: | Гайка/гайка |
|  | Длина подводки, м: | 1,5 |
|  | Количество, шт: | 1 |
| Подводка д/газа ПВХ армир. 1" 1м г/г (или эквивалент) | Тип изделия: | Подводка гибкая для газа из армированного ПВХ гайка/гайка |
|  | Материал изделия: | ПВХ армированный полиэфирной нитью |
|  | Материал ниппеля: | латунь с хром-никилиевым покрытием |
|  | Использование: | для газа |
|  | Резьба гайки, дюймах: | 1" |
|  | Соединение: | Гайка/гайка |
|  | Длина подводки, м: | 1 |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Изолятор газовый 1" ш/ш (или эквивалент) | Тип изделия: | Изолятор(диэлектрик) газовый штуцер/штуцер |
|  | Материал изделия: | Латунь, полиамид |
|  | Использование: | для газа |
|  | Резьба штуцера, дюймах: | 1" |
|  | Соединение: | штуцер/штуцер |
|  | Количество, шт: | 4 |
| Контактор ПМЛ-7100-250А-380AC-УХЛ4Б-КЭАЗ (или эквивалент) | Тип изделия: | контактор |
|  | Номинальный ток, А: | 250 |
|  | Напряжение, В: | До 660 |
|  | Напряжение катушки, В: | 380 |
|  | Род тока катушки управления: | переменный |
|  | Количество силовых НО контактов: | 3 |
|  | Количество силовых НЗ контактов: | 1 |
|  | Способ монтажа: | Монтажная плата/Din-рейка |
|  | Род тока: | переменный |
|  | Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
|  | Тип подключения кабеля: | винтовое |
|  | Количество,шт: | 1 |
|  | Гарантийный срок, не менее: | 36 месяцев |
| Крепление фасадное SF 60 (или эквивалент) | Тип изделия: | Крепление фасадное |
|  | Материал изделия: | пластик |
|  | Температура эксплуатации: | От -45 до +50 |
|  | Количество, шт: | 25 |
| Наконечник ТА 50-10-9 (или эквивалент) | Тип изделия: | Наконечник кабельный |
|  | Материал изделия: | алюминий |
|  | Способ монтажа: | опрессовка |
|  | Диаметр труб : | 40 |
|  | Сечение: | 50 |
|  | Диаметр отверстия: | 10 |
|  | Количество, шт: | 36 |
| Крепеж-клипса для трубы d16 (или эквивалент) | Тип изделия: | Клипса для крепления гофры диаметром 16 мм |
|  | Материал изделия: | полистирол |
|  | Тип соединение: | зажимное |
|  | Диаметр труб : | 16 |
|  | Количество, шт: | 28 |
| Стяжка кабельная 3,6х150 100шт (или эквивалент) | Тип изделия: | стяжка |
|  | Материал изделия: | нейлон |
|  | Ширина, мм: | от 3,6 до 4,2 |
|  | Длина, мм: | От 150 до 250 |
|  | Количество в упаковке, шт: | 100 |
|  | Количество упаковок, шт: | 1 |

- Общие требования к товару.

4.1. К поставке допускается товар, отвечающие следующим требованиям:

- должно быть новым, ранее не использованным;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности;

- поставляемый электротехнический товар отечественного 
и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску товара , материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованного товара согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) товаров, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки товара, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

4.2 Номинальные значения климатических факторов внешней среды для товара должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.

- Каждая партия товара должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями действующих стандартов и норм.

- Дата изготовления товара должна быть не ранее 2025 года.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый товар должна распространяться на изделия со дня ввода в эксплуатацию в соответствии с паспортом на изделие. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации: согласно п.3 данного технического задания.

- Требования к надежности и живучести товара.

Поставляемый товар должен сохранять эксплуатационные характеристики в течении всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее указанного в паспорте.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка товара, содержание и способ ее нанесения указывается в стандартах, нормах или технических условиях.

- Дополнительные требования.

  - Срок поставки – с момента заключения договора по 31.10.2026г.

  - Поставка осуществляется за счет поставщика на склад филиала «Мариэнерго» по адресу: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей ,123.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Мариэнерго»  									                   С.В. Титов