Технические требования.

«ОКПД2 33.12.11.000 Оказание услуги по капитальному ремонту ДГ-315  ДЭС п. Белая гора Белогорского РЭС филиала АО «Сахаэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование объекта, место выполнения работ	3

1.3.	Цель использования закупаемой услуги 	3

2.	Требования заказчика	3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1.	Перечень и объем выполняемых работ	3

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2.	Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта	4

Таблица 2. Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта	4

2.1.3.	Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ 	5

2.2.	Таблица 4. Требования к качеству услуг 	6

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| ДГУ | Дизель-генераторный агрегат |
| ОТ | Охрана труда |
| ТБ | Техника безопасности |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ППР | Проект производства работ |
| НТД | Нормативно-техническая документация |

  - Наименование объекта, место выполнения работ

Двигатель дизель - генератора ДГ-315 ( 6ЧН 25/34) ст. №1, 1988 года выпуска, эксплуатируется на дизельном топливе, эксплуатируется на дизельном топливе.

Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту будет выполняться на действующей дизельной электростанции в п.Белая гора Белогорского  РЭС.

  - Цель использования закупаемой услуги

Восстановление рабочих параметров дизельного двигателя в составе дизель-генераторной установки ДГ-315 (6ЧН 25/34).

- Требования заказчика

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Перечень и объем выполняемых работ

- Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разборочно-сборочные работы (Разборка дизеля в сборе со съемкой блока цилиндров) | 1 дизель | 1 |
|  | Демонтаж и монтаж ГБЦ | шт. | 6 |
|  | Отсоединение трубопроводов от дизеля, дизеля от приводного механизма | 1 дизель | 1 |
|  | Разборка на узлы и детали (чистка , сборка ) | 1 дизель | 1 |
|  | Проверка центровки и крепления дизеля к фундаменту | 1 дизель | 1 |
|  | Регулировка клапанов ГРМ | шт. | 12 |
|  | ПНР | 1 дизель | 1 |
| - 8. | Ремонт коленчатого вала | 1 шт. | 1 |
| 9. | Разборка, промывка, дефектация поршня с шатуном | 1 комплект | 6 |
| - 10. | Расконсервация поршня, подбор по весу, обмер, проверка | 1 комплект | 6 |
| - 11. | Ремонт втулки верхней головки шатуна | 1 комплект | 6 |
| - 12. | Сборка поршня с шатуном | 1 комплект | 6 |
| - 13. | Ремонт топливоподкачивающего насоса с приводом | 1 комплект | 1 |
| - 14. | Ремонт топливного насоса с приводом | 1 комплект | 1 |
| - 15. | Ремонт форсунки | шт. | 6 |
| - 16. | Ремонт управления топливными насосами | 1 комплект | 1 |
| - 17. | Ремонт топливного фильтра | 1 комплект | 1 |
| - 18. | Ремонт редукционного клапана | 1 комплект | 1 |
| - 19. | Ремонт топливного трубопровода и арматуры | 1 комплект | 1 |
| - 20. | Ремонт регулятора частоты вращения с приводом | 1 комплект | 1 |
| - 21. | Ремонт привода тахометра | 1 комплект | 1 |

    - Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта

- Таблица 2. Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта

| № п/п | Наименование | Артикул/каталожный номер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вкладыш коренной верхний генератора дизельного 53-1102-Б-02 | 53-1102-Б-02 | 8,000 |
|  | Вкладыш коренной утолщенный 53-1101-Б-01 для двигателя 6ЧН25/34 | 53-1101-Б-01 | 1,000 |
|  | Вкладыш распределительного вала 81-1344 для двигателя 6ЧН25/34 | 81-1344 | 7,000 |
|  | Втулка направляющая впускного клапана 53-140034 для двигателя 6ЧН25/34 | 53-140034 | 6,000 |
|  | Втулка направляющая выпускного клапана 53-1421 для двигателя 6ЧН25/34 | 53-1421 | 6,000 |
|  | Втулка цилиндра 63-130002-2 для двигателя 6ЧН25/34 | 63-130002-2 | 6,000 |
|  | Замок клапана 70-140035 для двигателя 6ЧН25/34 | 70-140035 | 12,000 |
|  | Клапан впускной 53-140005 для двигателя 6ЧН25/34 | 53-140005 | 6,000 |
|  | Клапан выпускной 53-1403 для двигателя 6ЧН25/34 | 53-1403 | 6,000 |
|  | Колодка буферная 40-010301-1 для двигателя 6ЧН25/34 | 40-010301-1 | 36,000 |
|  | Кольцо компрессионное 53-210007-А для двигателя 6ЧН25/34 | 53-210007-А | 24,000 |
|  | Кольцо сальника 85-110021 для двигателя | 85-110021 | 1,000 |
|  | Крышка цилиндра 22-1400 для двигателя | 22-1400 | 6,000 |
|  | Насос водяной 70-7400 для двигателя | 70-7400 | 1,000 |
|  | Насос масляный 32-6000 для двигателя | 32-6000 | 1,000 |
|  | Насос топливный 962Г.0116.23.000 для двигателя | 962Г.0116.23.000 | 6,000 |
|  | Насос топливоподкачивающий 53-5600-2 для двигателя 6ЧН25/34 | 53-5600-2 | 1,000 |
|  | Полукольцо 32-110002 для двигателя | 32-110002 | 2,000 |
|  | Привод регулятора 72-4800-2 для двигателя 6ЧН25/34 | 72-4800-2 | 1,000 |
|  | Прокладка 314х300х1.5 для двигателя 6ЧН25/34 | 314х300х1.5 | 12,000 |
|  | Пружина внутренняя 53-140010 для двигателя | 53-140010 | 6,000 |
|  | Пружина наружная 53-140009 для генератора | 53-140009 | 6,000 |
|  | Распределитель воздуха 40-7000-2 для двигателя | 40-7000-2 | 1,000 |
|  | Регулятор скорости 1-ОРН-30 для двигателя | 1-ОРН-30 | 1,000 |
|  | Ремкомплект турбокомпрессора ТК23Н26 для двигателя | Ремкомплект турбокомпрессора ТК23Н26 | 1,000 |
|  | Сухарь клапана 70-140012 для двигателя | 70-140012 | 24,000 |
|  | Тарелка пружины 70-140036 для двигателя | 70-140036 | 12,000 |
|  | Трубка масляная 53-9302 для двигателя | 53-9302 | 6,000 |
|  | Трубка масляная 53-9319-1 для двигателя | 53-9319-1 | 6,000 |
|  | Форсунка топливная 24591-Б-03 для двигателя | 24591-Б-03 | 6,000 |
|  | Охладитель водяной 42-7800-1 для двигателя | 42-7800-1 | 1,000 |
|  | Охладитель масляный 42-7500-1 для двигателя | 42-7500-1 | 1,000 |
|  | Шнур уплотнительный лючка картера 68-130702 для двигателя | 68-130702 | 12,000 |
|  | Шплинт 4.0х40мм | 4х40 | 24,000 |
|  | Шнур резиновый маслобензостойкий 4М 6.3х2884мм | 4М 6.3х2884мм | 2,000 |
|  | Элемент фильтрующий ЭТФ-4 | ЭТФ-4 | 5,000 |
|  | Вкладыш коренной нижний рамового подшипника 53-1101-Б для двигателя 6ЧН25/34 | 53-1101-Б | 7,000 |
|  | Комплект колец маслосъемных 32/53-210008 для двигателя 6ЧН25/34 | 32/53-210008 | 12,000 |
|  | Кольцо уплотнительное 70-130802 для двигателя | 70-130802 | 24,000 |
|  | Кольцо уплотнительное раковины 70-140016 для двигателя | 70-140016 | 12,000 |
|  | Кольцо уплотнительное раковины 40-141503 для двигателя | 40-141503 | 12,000 |
|  | Кольцо уплотнительное втулки цилиндра 70-130035А для двигателя | 70-130035А | 18,000 |
|  | Кольцо уплотнительное щита картера 70-130706 для двигателя | 70-130706 | 12,000 |
|  | Прокладка 305х290х1.5 для двигателя 6ЧН25/34 | 305х290х1.5 | 12,000 |
|  | Прокладка коллектора выхлопного 40-1412 для двигателя | 40-1412 | 12,000 |
|  | Распылитель 24607-А-01 для двигателя | 24607-А-01 | 18,000 |
|  | Комплект вкладышей шатуна 53-2201/32-2201 для двигателя | 53-2201/32-2201 | 6,000 |
|  | Турбокомпрессор ТК23Н26 | ТК23Н26 | 1,000 |

    - Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.12.11.000 Оказание услуги по капитальному ремонту ДГ-315 ДЭС п. Белая гора Белогорского РЭС филиала АО «Сахаэнерго» | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |

  - Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа:  «ОКПД2 33.12.11.000 Оказание услуги по капитальному ремонту ДГ-315  ДЭС п. Белая гора Белогорского РЭС филиала АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | Проведение капитального ремонта будет выполняться на действующей дизельной электростанции п. Белая гора Белогорского РЭС. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к оплате работ |  | Оплата выполненных работ по условиям договора. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Требования к двигателю после ремонта |  | После завершения работ двигатель подлежит к приемно-сдаточным испытаниям согласно программе (Приложение 2). Двигатель должен соответствовать параметрам приёмо-сдаточных испытаний дизель-генераторных агрегатов (ДГУ) после проведения капитального и среднего/текущего ремонтов.(п. 4.4. Приложения 2). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Требования к запасным частям и специальному инструменту |  | Запасные части (Таблица 2) для выполнения ремонта предоставляет Заказчик. Специальный инструмент для выполнение ремонта предоставляет Исполнитель (Подрядчик). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Требования к гарантии |  | Гарантия в течение 12-ти месяцев или 5000 моточасов с момента подписания акта приемки сдачи выполненных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (победителю закупки) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требование к персоналу подрядной организации |  | Квалификационный и количественный состав бригады должен соответствовать объему и сложности выполняемых работ. Перед началом выполнения работ необходимо документальное подтверждение квалификации командируемого персонала. Персонал должен соблюдать и соответствовать «Регламенту допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23) (Приложение 1) (далее-Регламент). Подрядная организация должна направить в адрес АО «Сахаэнерго» сопроводительное письмо согласно пункта 5 Регламента за 14 дней до начала выполнения ремонтных работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ |  | При выполнении ремонтных работ персонал подрядной организации обязан соблюдать требования правил ТБ, ППБ и охраны окружающей среды, правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г. и требований НТД. Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Требования к выполнению работ. |  | Выдерживание графика производства работ и обеспечение выполнения полного комплекса пуско-наладочных работ. Выполнение работ производить в соответствии с требованиями на капитальный ремонт завода – изготовителя, программы приемо-сдаточных испытаний по ГОСТ 10448-2014. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Требования к наличию и предоставлению документов подтверждающие квалификацию ремонтного персонала |  | Участникам в составе заявки необходимо предоставить документы подтверждающие квалификацию персонала на ремонт и диагностику | Согласие с требованием | Предоставить сертификаты по эксплуатации и настройки систем, методов устранения неполадок и ремонта двигателей Caterpillar, а также на плановое техническое обслуживание и ремонт выданные официальным учебным центром Caterpillar |  |

Приложение №1: Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.

Приложение №2: Программа приёмо-сдаточных испытаний дизель-генераторых агрегатов.