Технические требования

ОКПД2 23.64.10.110 Поставка сухих смесей для производства подводных работ при перекрытии русла реки Аргун, в рамках реализации инвестиционного проекта «Нихалойская ГЭС» на территории Чеченской Республики

(лот №0026-КС ПИР СМР-2026-СМГЭС)

2026

Содержание

1. Общие сведения_______________________________________________________3

1.1. Обозначения и сокращения 	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1 Перечень объектов заказчика_____________________________________4

1.5. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции_____________________________________5

2.1. Требования к объемам и срокам	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции 	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции_	5

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции_______________________5

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 2.3 Требования к поставляемой продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию__________________________27

Приложения_________________________________________________________27

1. Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АО | акционерное общество |
| --- | --- |
| МГЭС | малая ГЭС |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ППР | проект производства работ |
| Покупатель | ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» |
| Поставщик/Участник | Участник в мониторинге являющийся потенциальным поставщиком |
| РФ | Российская Федерация |
| СН | санитарные нормы |
| СТО | стандарт организации |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТО | техническое описание |
| ТР ТС | технический регламент Таможенного союза |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |
| ‍Эквивалент | эквивалентом называется продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в проектной / рабочей документации, в том числе по гарантийным срокам эксплуатации. |

1.2 Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.64.10.110 Поставка сухих смесей для производства подводных работ при перекрытии русла реки Аргун, в рамках реализации инвестиционного проекта «Нихалойская ГЭС» на территории Чеченской Республики.

#### 1.3 Цель использования закупаемой продукции

Продукция, закупаемая в рамках данного лота, реализуется для нужд организации перекрытия русла р. Аргун на головном узле новой строящейся Нихалойской ГЭС (далее — Объект) в меженный период 2026 года, с целью обеспечения своевременного ввода Объекта в эксплуатацию, в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024-2028.

#### 1.4 Существующее положение

1.4.1 Место поставки продукции: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Памятой.

Таблица №1 Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нихалойская ГЭС | Чеченская Республика, Шатойский район, с. Памятой | Головной узел Плотина бетонная | - |

#### 1.5	Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Требования к поставляемым материалам:

Все поставляемые Покупателем материалы должны соответствовать рабочей документации, иметь паспорта качества, сертификаты соответствия, которые предоставляются на этапе поставки товара, и быть пригодными для использования.

- 1.5.2. Требования к технике безопасности:

## Поставка продукци должна оказываться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве. Часть 1, СНиП 12-04- 02. Безопасность труда в строительстве. Часть 2, СП 48.13330.2019. Организация строительства, ФЗ №116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов, ФЗ №184-ФЗ О техническом регулировании, ФЗ №7-ФЗ Об охране окружающей среды, постановления Минтруда РФ № 1/29 от 13.01.2003г. Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, приказ Ростехнадзора России № 208 от 06.04.2007г.О признании не подлежащим применению постановления Госгортехнадзора России "Об утверждении положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, СП. СНиПы и правила: СП. 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты» и другими действующими в отрасли нормативными документами.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам

#### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

#### Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сухие смеси для производства подводных работ в русле р.Аргун |  |  |  |  |
| 1 | 23.64.10.110 | Высокопрочная расширяющаяся многоцелевая сухая смесь для подводных работ Ремстрим ЦИН П (или эквивалент) | т | 700 | - |
| 2 | 23.64.10.110 | Быстротвердеющая безусадочная ремонтная сухая смесь тиксотропного типа Ремстрим ТП (или эквивалент) для конструкционного ремонта под водой и в зоне переменного уровня | т | 183 | - |
| 3 | 23.64.10.110 | Быстротвердеющая безусадочная ремонтная смесь литьевого типа для конструкционного подводного ремонта Ремстрим 50БП (или эквивалент) | т | 1624 | - |

#### 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции

#### Таблица 2.2  Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и поставка сухих смесей для производства подводных работ на строительную площадку, в том числе: | С даты заключения договора | 05.11.2026 |
| 1.1 | Участие в разработке проекта производства работ | С даты заключения договора | 05.11.2026 |
| 1.2 | Участие в разработке регламента выполнения работ | С даты заключения договора | 05.11.2026 |
| 1.3 | Технологическое сопровождение работ по приготовлению и подаче готовых смесей | С даты заключения договора | 05.11.2026 |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2.3 Требования к поставляемой продукцииОшибка: источник перекрёстной ссылки не найденОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ‍1 | Требования к закупаемой продукции |  |  |  |  |
| 1.1 | Требования к продукции |  |  |  |  |
| ‍1.1.1 | Организационно-технические мероприятия | Доставка материалов осуществляется транспортом Поставщика на территорию Стройплощадки. Затраты Покупателя на транспортировку материалов включены в стоимость Договора. В случае необходимости выполнения дополнительных работ Поставщик должен своевременно предупредить Покупателя. Поставщик должен представить Покупателю, по его запросу, письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.2 | Требования к применяемым материалам |  |  |  |  |
| 1.2.1‍ | Требования к используемым материалам | Материалы должны быть новыми, не использованными ранее. Все используемые Поставщиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификат соответствия и безопасности (ГОСТ Р или Сертификат соответствия требованиям технического регламента, или Декларация соответствия, Пожарный сертификат и декларация, гигиенические сертификаты), сертификаты качества, документы о качестве, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, зарегистрированные в установленном порядке. Заверенные Поставщиком копии этих документов должны быть предоставлены Покупателю по факту поставки материалов и применения в составе исполнительной документации, выполняемых с использованием этих материалов работ. Если качество применяемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного проектной документацией, то они подлежат замене в срок, не нарушающий графика производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Требования к контролю качества материалов |  |  |  |  |
| ‍1.3.1 | Контроль качества используемых материалов | Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Покупателя. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями Договора за нарушение срока поставки. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.4.1 ‍ | Требования к «Высокопрочная расширяющаяся многоцелевая сухая смесь для подводных работ Ремстрим ЦИН П» (или эквивалент) | Материал должен быть со следующими свойствами: - - высокая текучесть и подвижность, способность самоуплотняться; - - не подвержен размываемости в условиях присутствия воды и под водой; - - иметь высокие прочностные характеристики, марку по водонепроницаемости и морозостойкости ((Rсж > 60 МПа (28 сут.), W>16, F>400) как при твердении на воздухе, так и под водой; - - содержать ингибиторы коррозии арматуры. - - позволять выполнять различного рода тампонажные и инъекционные работ в присутствии воды, при осуществлении подводных работ; - применяться для омоноличивания, инъектирования трещин, швов, пустот в бетонных и каменных конструкциях, заполнения законтурного пространства, укрепления фундаментов; - использоваться для изготовления бетонов и растворов литьевого типа, применяемых при осуществлении подводных работ с улучшенными характеристиками. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.4.2 | Требования к «Быстротвердеющая безусадочная ремонтная сухая смесь тиксотропного типа Ремстрим ТП (или эквивалент) для конструкционного ремонта под водой и в зоне переменного уровня» | - Материал должен обладать следующими свойствами: - - не подвергаться размыванию в присутствии воды, что должно позволить применять материал для ремонта конструкций под водой и в обводнённых условиях; - - соответствовать классу ремонтной смеси R4 (ГОСТ Р 56378); - - иметь высокие прочностные характеристики, марка по водонепроницаемости и морозостойкости. (Rсж > 60 МПа (28 сут.), W>16, F>400); - - иметь тиксотропные свойства позволяющие осуществлять ремонт вертикальных и потолочных поверхностей без применения опалубки; - - быть устойчивым к воздействию сульфатов и хлоридов, включая противообледенительные реагенты, к минеральным маслам и нефтепродуктам; - - иметь высокое сопротивление карбонизации; - - иметь высокую износостойкость; - - содержать ингибиторы коррозии; - - иметь структуру безусадочной смеси; - - экологически безопасен. - Материал должен позволять производить: - конструкционный ремонт бетона и железобетона под водой или в обводнённых условиях, в проточной воде, а также в зоне переменного уровня воды; - ремонт конструкций гидротехнических сооружений, конструкций мостов, портовых сооружений, в том числе эксплуатирующихся в контакте с морской водой. - защиту и ремонт конструкций по принципам 3. 4, 7 и методам 3.1, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2 (ГОСТ 32016). - Материал должен применяться для эксплуатационных сред: XC1−4; XD1−3; XS1−3; XF1-4; XA1−2 (СП 28.13330, ГОСТ 31384). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4.3 | Требования к «Быстротвердеющая безусадочная ремонтная смесь литьевого типа для конструкционного подводного ремонта Ремстрим 50БП» (или эквивалент) | Материал должен быть со следующими свойствами: - - быть не подвержен размыванию в присутствии воды; - - соответствовать классу ремонтной смеси R4 (ГОСТ Р 56378); - - иметь высокие прочностные характеристики, марку по водонепроницаемости и морозостойкости (Rсж > 70 МПа (28 сут.), W>16, F>400); - - иметь быстрый набор прочностных характеристик; - - применяться для ремонта в зимних условиях; - - иметь возможность подачи материала на значительные расстояния с применением растворонасосов; - - быть устойчивым к воздействию сульфатов и хлоридов, включая противообледенительные реагенты, к минеральным маслам и нефтепродуктам; - - иметь высокое сопротивление карбонизации; - - иметь высокую износостойкость; - - содержать ингибиторы коррозии; - - иметь структуру безусадочной смеси. - Материал должен позволять производить: - подводный конструкционный ремонт бетона и железобетона с применением опалубки; - ремонт ж/б конструкций в проточной воде, в зоне переменного уровня воды, в морской и пресной воде; - ремонт конструкций гидротехнических сооружений, конструкций мостов, портовых сооружений, включая сооружения, эксплуатирующиеся в контакте с морской водой; - усиление фундаментов и оснований фундаментов в обводнённых условиях. Материал должен применяться при защите и ремонте конструкций по принципам: - восстановление бетона конструкции, усиление и упрочнение конструкций, - сохранение или восстановление пассивного состояния арматуры в бетоне; и методам: - по нанесению вручную растворной смеси, - набрызг бетонной или растворной смеси, - добавление бетона или раствора, - увеличение защитного слоя за счет дополнительного раствора или бетона, - замена загрязненного или карбонизированного бетона. Материал должен применяться для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред: - коррозия арматуры вследствие карбонизации; - коррозия вследствие действия хлоридов; - коррозия, вызванная действием морской воды; - повреждения, вызванные переменным замораживанием и оттаиванием; - химическая и биологическая агрессия. Материал должен применяться: - для защиты и ремонта конструкций по принципам 3. 4, 7 и методам 3.1, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2 (ГОСТ 32016). - для эксплуатационных сред: XC1−4; XD1−3; XS1−3; XF1-4; XA1−2 (СП 28.13330, ГОСТ 31384). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 1‍.5.1 | Требования к доставке | Поставляемая продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.5.2 |  | При необходимости дополнительных требований к способу затаривания, упаковки и средств стороны согласуют их в Спецификации в отношении каждого вида продукции в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ и другой нормативно - технической документации. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.5.3 | Требования к упаковке, маркировке | Продукция, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны: - дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; - вес, брутто/нолетто каждого места; - место назначения; - наименование; - номера мест и их общее количество; - весогабаритные характеристики мест; - центр тяжести; - условия хранения; - маркировка для обозначения мест строповки; - обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения; - стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Срок гарантии | На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Прочие требования |  |  |  |  |
| ‍1.7.1 | Требования к стране происхождения поставляемой продукции | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик исполняет нормы в части минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (при необходимости). | Согласие с требованием |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию

3.1. 	В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения к ТТ:

1. Приложение №1 РД 2168-56-011П «Нихалойская ГЭС. Головной узел. Программа работ по перекрытию русла р. Аргун» от 19.08.2026.